ZAŁĄCZNIK 2

Uzupełnienie do rozdziału 8.3

Możliwości pozyskiwania energii geotermalnej z formacji mezozoicznych na obszarze gminy Piaseczno

W Iwicznej k/Piaseczna na terenie obecnie istniejącego magazynu rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego – w latach 1957 – 1959 wykonany został głęboki otwór badawczy o nazwie Iwiczna IG-1. Głębokość odwiertu wynosiła w momencie awarii około 1700 m.

Na podstawie istniejących fragmentarycznych danych można ocenić, że warstwy wodonośne mogące być potencjalnymi obiektami dla eksploatacji energii geotermalnej występują w tym otworze w interwałach głębokości:

● Kreda dolna 1109 – 1168,8 m

● Jura środkowa i dolna 1625 – 1700 (nieprzewiercony)

Awaria wiertnicza uniemożliwiła wykonanie badań parametrów hydrogeologicznych oraz geotermicznych. Parametry te można jedynie ocenić w sposób przybliżony na podstawie danych z najbliższego otworu posiadającego ocenę tych parametrów tj. otworu Nadarzyn IG-1 (1974 r.) oraz otworu Warszawa IG-1 (1964 r.) zlokalizowanego w Konstancinie (obecna tężnia)

Szacunkowe wartości temperatury, określonej na podstawie danych z otworu Nadarzyn Ig-1, na podanych głębokościach wynoszą odpowiednio 32 – 35 stopni Celsjusza dla pierwszego interwału oraz 45 – 46 stopni Celsjusza dla drugiego interwału. W pierwszym kredowym interwale mogą występować wody o mineralizacji 5-12 g/l, w drugim mogą być to solanki o mineralizacji 30-60 g/l. W tej sytuacji ewentualne wydobywanie wód termalnych metodą jednootworową wymagałoby utylizacji tych wód, bez możliwości ich bezpośredniego zrzucania do rzeki Jeziorki. W tej sytuacji wymagane byłoby odwiercenie drugiego otworu chłonnego o głębokości sięgającej przynajmniej głębokości poziomu kredowego (jako warstwy chłonnej).

Wydaje się jednak, że odwiert Iwiczna IG-1 po blisko 50 latach od chwili wykonania nie nadaje się do rekonstrukcji (dla dokładnej oceny jego rzeczywistego stanu technicznego niezbędna jest tu jednak specjalistyczna ocena techniczna) i nie ma możliwości bezpośredniego pozyskiwania z niego energii geotermalnej. Nie ma, więc tu takich możliwości, jakie wykorzystane zostały z sukcesem w Mszczonowie (system jednootworowy). Nie wyklucza to natomiast pozyskiwania energii geotermalnej z nowych otworów wiertniczych zaprojektowanych celowo dla realizacji tego zadania.

Należałoby również rozważyć celowość wykonania otworów głębszych sięgających do maksymalnej głębokości około 2350 metrów (poniżej znajdują się nieprzepuszczalne utwory cechsztynu (anhydryty, sole kamienne). Umożliwiłoby to ewentualne eksploatowanie wód zalegających w rejonie Piaseczna w warstwach piaskowców triasu dolnego w interwale głębokości 2140 do 2350. Temperatury wód (solanek) sięgałyby w tym przypadku 54 – 59 stopni C, a ich mineralizacja mogłaby sięgać prawdopodobnie nawet ponad 100 g/l. Takie warunki istnieją np. w instalacji geotermalnej w rejonie Pyrzyc (w pobliżu Szczecina).

Przedstawiona powyżej ocena możliwości pozyskiwania energii geotermalnej ma charakter wstępny. Ewentualne podjęcie działań inwestycyjnych w tym zakresie powinno być poprzedzone specjalistyczną pełną oceną warunków hydrogeologiczno-geotermicznych dla formacji mezozoicznych dla obszaru gminy Piaseczno, jak i możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-ekonomicznych pozyskiwania tej energii optymalnych dla tych warunków.