Uchwała Nr 213/XII/2003

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 3.07.2003r.

W sprawie

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

części wsi Wólka Pracka - Zawady

określonej uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie

Nr 166/X/99 z dnia 26.05.1999r.

Piaseczno czerwiec 2003 r.

Wykonawca :

DOBROBUD firma projektowo –wykonawcza

ul. Poniatowskiego 13  Piaseczno 05 – 500

Autorzy:

urbanistyka:

mgr inż. arch. Andrzej Fabierkiewicz

upr. urb. Nr 1261/92 - główny projektant

mgr inż. arch. Małgorzata Dobrowolska

mgr inż. arch. Maciej Kujawski

mgr inż. Łukasz Dobrowolski - współpraca

komunikacja:

mgr inż. Stanisław Michałowski

upr. Nr  WZDP – 347/66

środowisko przyrodnicze:

mgr Ryszard Klimpel

mgr Małgorzata Tiessyre - Sierpińska

infrastruktura instalacyjna:

mgr inż. Wojciech Dobrowolski

upr. Nr ew. St-153/80

SPIS TREŚCI

A. USTALENIA FORMALNE					strona

1 Podstawy prawne sporządzania Planu...........................................    4

2 Obszar opracowania.....................................................................     5

3 Czas działania planu.....................................................................     5

4 Przedmiot Planu...........................................................................      5

5 Rola Planu...................................................................................       6

6 Cele Planu...................................................................................        7

7 Zakres stanowienia Planu.............................................................      7

8 Zakres obowiązywania ustaleń graficznych..................................     7

9 Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.......     8

10 Wyjaśnienie pojęć i definicji użytych w tekście uchwały...............  9

B. USTALENIA OGÓLNE

11 ustalenia w zakresie struktury funkcjonalnej.................................. 10

12 ustalenia w zakresie struktury przestrzennej..................................  11

13 Zasady ochrony i kształtowania środowiska.................................   11

14 Komunikacja................................................................................    13

15 Infrastruktura techniczna obszaru.................................................   13

  - Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę........................

  - Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków

i wód opadowych.............................................................

  - Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło.......................

  - Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz...........................

  - Ustalenia dla sieci elektroenergetycznej............................

  - Ustalenia dla telekomunikacji...........................................

  - Ustalenia w zakresie usuwania odpadów..........................

16 Zasady lokalizowania ogrodzeń....................................................    15

C. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

17 Ustalenia funkcjonalno – przestrzenne dla obszarów ...................  16

18 Ustalenia komunikacyjne................................................................  20

D. USTALENIA KOŃCOWE

19 -  23..................................................................................................  21

Uchwała Nr 213/XII/2003

Rady Miejskiej Piaseczno

z dnia 3.07.2003r.

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wólka Pracka - Zawady

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. oraz art. 18 ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (t. j.), w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 166/X/99 z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Pracka Rada Miejska w Piasecznie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno uchwala co następuje:

A. Ustalenia formalne

§1

PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZANIA PLANU

- Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego ( Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 43 z dnia 16 wrzesnia 1997 r. z póź. Zmianami ),

- Perspektywiczny Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa Mazowieckiego, zatwierdzony Uchwałą Nr 39 Rady Narodowej m. st. Warszawy, z dn. 29 maja 1978 r.

- Perspektywiczny Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piaseczno zatwierdzony Uchwałą Nr. 115/86 Rady Narodowej Gminy Piaseczno z dn. 24 marca 1986 r.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 pażdziernika 1991 ( Dz. U. Nr 99 poz. 1079 ze zm. ) art. 47a, 47b, 47d.

- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Z. 2001 r. Nr 100, poz. 1085, art. 72, 73 )

- Przepisy  ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 )

§2

### OBSZAR OPRACOWANIA

Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wólka Pracka zwany dalej planem:

- Plan obejmuje obszar o powierzchni 17 ha. którego granice wyznaczają :

- od północy i wschodu granica ochrony lasu (100 m. od granicy lasu)

- od południa granica pomiędzy Wólką Pracą – Zawady, a wsią Złotokłos

- od zachodu rów melioracyjny

Granice obszaru objętego planem są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali 1 :1000, który jest integralną częścią planu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

### CZAS DZIAŁANIA PLANU

Plan określa się jako perspektywiczny.

§4

### PRZEDMIOT PLANU

Przedmiotem planu jest osiedle we wsi Wólka Pracka (jej południowa część –Zawady), położony w gminie Piaseczno w woj. Mazowieckim. Jest to teren należący do jednostki strukturalnej D18 R ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaseczno, zatwierdzonego w 1986 r.

W planie przekształca się go na zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności z usługami podstawowymi z dopuszczeniem usług komercyjnych nieuciążliwych ( handel, gastronomia, itp. ) i tereny rekreacyjne w skali osiedla.

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- Przeznaczenia terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

- Linii rozgraniczających obszary o różnych funkcjach.

- Linii rozgraniczających ulic, placów oraz dróg wraz z urządzeniami pomocniczymi.

- Terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny.

- Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury.

- Zasad obsługi obszarów w zakresie komunikacji kołowej i pieszej,

- Zasad gospodarki odpadami komunalnymi;

- Terenów, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych ujęć wody i strefy.

- Przebiegu liniowych elementów infrastruktury technicznej wraz ze strefami ograniczeń zabudowy od linii elektroenergetycznych WN i SN.

- granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

- lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenów określonych poprzez:

-minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych;

-gabaryty obiektów w tym minimalną i maksymalną wysokość zabudowy, dominanty architektoniczne i akcenty plastyczne, bramy, prześwity, podcienia;

-linie zabudowy;

-lokalizację programu użytku publicznego;

-zasady podziału terenu na działki inwestycyjne;

-adaptację lub likwidację istniejącego zainwestowania;

-tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu;

§5

ROLA PLANU

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

Ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie przeznaczenia terenów dla celów publicznych – komunikacji, usług i rekreacji oraz funkcji technicznych.

Ochrona interesów i praw prywatnych właścicieli i użytkowników nieruchomości na obszarze planu w sposób pozwalający spełnić jak najwięcej potrzeb indywidualnych z zachowaniem prawa innych osób do korzystania z przestrzeni, środowiska naturalnego, istniejącej i przyszłej zabudowy oraz infrastruktury technicznej.

Umożliwienie prowadzenia polityki gminy w zakresie ładu przestrzennego w sposób sprzyjający takiemu kształtowaniu zabudowy, ulic, placów, aby zachować, chronić i rozwijać lokalne wartości środowiska naturalnego i kulturowego.

§6

CELE PLANU

Celem planu jest:

- określenie osiedla jako całości i wskazanie jego przestrzennego rozwoju z uwzględnieniem wszystkich dziedzin , a w szczególności gospodarczej, ekonomicznej i kulturowej,

- określenie zasad porządkujących prowadzenie polityki przestrzennej i gospodarczej,

- określenie preferencji funkcjonalnych i przestrzennych,

- zagwarantowanie nienaruszalności dóbr podlegających ochronie prawnej.

§7

### ZAKRES STANOWIENIA PLANU

Plan stanowi:

- podstawę prawną i merytoryczną do sporządzania planów realizacyjnych,

- podstawę prawną wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących przeznaczeń   i sposobów użytkowania gruntów, a w szczególności decyzji:

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji,

- o zatwierdzeniu planu realizacyjnego,

- o pozwoleniu na budowę,

- o zmianie sposobu wykorzystania gruntów,

- dotyczących gospodarki gruntami.

- Źródło informacji o możliwości i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze osiedla oraz potrzebach osiedla w zakresie jego podstawowych funkcji.

§8

### ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTALEŃ GRAFICZNYCH

- Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 wraz z legendą ustalającą sposób zapisu graficznego ustaleń planu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w  niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu.

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania; istniejące i projektowane obowiązujące.

- Linie zabudowy nieprzekraczalne

- Oznaczenia zabudowy istniejącej: do zachowania, do likwidacji

- Oznaczenia zabudowy projektowanej dotyczące sposobu jej zagospodarowania

- Oznaczenie funkcji terenów

- Określenie minimalnego udziału terenów biologicznie czynnych (w procentach)

- Określenie minimalnej i maksymalnej wysokości zabudowy (w metrach)

- Klasyfikacja funkcjonalna ulic

- Oznaczenie drzew do bezwzględnego zachowania

- Oznaczenie stref stanowisk archeologicznych

- Oznaczenie liniowe stref związanych z ochroną rowów melioracyjnych

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulowany:

- Granica terenu objętego planem

- Oznaczenie literowo-cyfrowe poszczególnych kwartałów, ulic

- Powierzchnia terenu w ha (zawarta w tabelce)

- Numery policyjne budynków

- Nazwy ulic istniejące

- Granice zieleni wysokiej istniejącej

- Postulowane linie podziałów własnościowych, przy realizacji planu dopuszcza się wprowadzenie innych podziałów zgodnych z ustaleniami planu

- Linie elektroenergetyczne napowietrzne wraz ze strefą.

- Ponadto charakter informacyjny mają symbole i oznaczenie geodezyjne zawarte na mapie sytuacyjno-wysokościowej na której wykonany został rysunek planu.

§9

### OKREŚLENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Decyzje administracyjne ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w granicach planu, należy wydawać z uwzględnieniem przepisów i zasad zawartych w ustaleniach dla terenów oraz stref funkcjonalnych (rozdział Ustalenia szczegółowe) z uwzględnieniem odnoszących się do przedmiotu decyzji ustaleń dla terenów komunikacji i zasad obsługi inżynieryjnej (część B i C) oraz ograniczeń i nakazów w zakresie zagospodarowania terenu, zabudowy i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (zawartych w rozdziale B – ustalenia ogól

§10

### WYJAŚNIENIE POJĘĆ I DEFINICJI UŻYTYCH W TEKŚCIE UCHWAŁY

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- Planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Piaseczno, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. „O Zagospodarowaniu Przestrzennym” (Dz. U. Nr 89, poz. 415) wraz z późniejszymi zmianami;

- Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisu ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz inne prawne ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego);

- Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

- Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczeni, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

- Usługach - należy przez to rozumieć obiekty budowlane miejsca lub pomieszczenia w  budynkach o innym przeznaczeniu służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio dóbr materialnych metodami przemysłowymi;

- Zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną o charakterze ekstensywnym (dopuszcza się jedynie zabudowę wolnostojącą lub bliźniaczą) do wysokości dwóch kondygnacji (z nieprzekraczalną maksymalną wysokością kalenicy 9m) z drugą kondygnacją w użytkowym poddaszu, o ile przepisy tej uchwały nie stanowią inaczej;

- Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb terenu, na nim oraz nad nim; nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo. Typową powierzchnią biologicznie czynną są tereny zieleni towarzyszące zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe, uprawy rolne. W szczególności  za powierzchnię biologiczną nie uznaje się: zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz budowli naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwirowych, grysowych i ażurowych.

B. Ustalenia ogólne

§11

### USTALENIA W ZAKRESIE STRUKTURY FUNKCJONALNEJ

- Plan ustala podział osiedla na typy obszarów o dominujących funkcjach, wynikających z obecnego planowanego rodzaju zagospodarowania.

Obszary MN -  tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem w ograniczonym zakresie usług podstawowych pod warunkiem ich nieuciążliwości.

Obszary MN/U -  tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, gdzie preferuje się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem w wyznaczonych rejonach usług podstawowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej pod warunkiem ich nieuciążliwości oraz w ograniczonym zakresie usług komercyjnych nieuciążliwych (handel, gastronomia, itp.).

Obszary R – tereny produkcji rolnej, które nie podlegają zmianie sposobu użytkowania.

Obszary K - tereny ulic przeznaczone dla komunikacji kołowej i prowadzenia infrastruktury technicznej oznaczone na rysunkach planu KU: z podziałem na drogi lokalne - KUL, dojazdowe – KUD, dojazdy – KD, ciągi pieszo jezdne - KPJ

Dla każdego obszaru funkcjonalnego wydzielonego liniami rozgraniczającymi, plan określa:

- szczegółowe ustalenia funkcjonalne

- uwarunkowania i ograniczenia wynikające z ustaleń ogólnych dla obszaru planu

- w niektórych przypadkach – ograniczenia wynikające z uwarunkowań danego terenu.

- REJONY LOKALIZACJI USŁUG

- plan ustala główną koncentrację obiektów i urządzeń usługowych z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, kultury, łączności, funkcji usługowo – biurowych w części centralnej terenu – w kwartałach bezpośrednio sąsiadujących z istniejącą ulic Zawadzką, oznaczoną w planie jako 1 KUL. Usługi towarzyszące musza mieć zachowaną co najmniej 70% powierzchnię biologicznie czynną w obrębie każdej działki.

- MIESZKALNICTWO

a) plan ustala jednorodzinny ekstensywny charakter zabudowy mieszkaniowej (dopuszcza się jedynie zabudowę wolnostojącą lub bliźniaczą), z zachowaniem co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki,

- wielkość działki dla zabudowy mieszkaniowej nie mniejszą niż 1300 m2. z wyłączeniem istniejących i adaptowanych

- plan zaleca obowiązek bilansowania programu mieszkaniowego w skali jednostki strukturalnej Gminy z odpowiednim programem usług, zdrowia i rekreacji I stopnia.

- W przypadku wtórnej parcelacji dopuszcza się możliwość zrobienia ciągu pieszego do jednej działki o szerokości 6 metrów, zakończonego zawrotką

§12

### USTALENIA W ZAKRESIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY

- Dla nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej plan ustala wysokość zabudowy na całym terenie na minimum 1 kondygnację z wysokim dachem – min. 5m

do maksimum 2 kondygnacje z wysokim dachem – max. 11m

wysokość liczona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do górnej płaszczyzny stropodachu (wraz z izolacją cieplną) nad najwyższą kondygnacją użytkową lub do kalenicy (nie wliczając w to anten, masztów i kominów).

- Plan w większości adaptuje istniejącą zabudowę w rejonie ul. Zawadzkiej,

- Plan wskazuje do docelowego wyburzenia, celem umożliwienia nowego zainwestowania, zabudowę o złym stanie technicznym i braku walorów architektonicznych (wskazanie wyburzeń zawarto w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu).

§13

### ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Plan ustala:

- Podporządkowanie zagospodarowania przestrzennego obszaru, zasadom ochrony przyrody wynikającym z położenia na terenie warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu poprzez:

- Zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów i urządzeń mogących wywołać uciążliwość lub szkodliwe oddziaływanie na środowisko,

- Zakaz lokalizacji i eksploatacji obiektów technicznych nie związanych z obsługą mieszkańców Wólki Prackiej,

- Zakaz lokalizacji nowych uciążliwych obiektów produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa (fermy, szklarnie, hurtownie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin itp.)

- Zakaz lokalizacji zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej,

- Nakaz utrzymania wielkości działki nie mniejszej niż 1300 m2, z udziałem 70 % terenów biologicznie czynnych w ich obrębie ( z wyjątkiem działek adaptowanych)

- Nakaz utrzymania drzew lub ich skupisk oraz zadrzewień  o charakterze leśnym, obsadzeń dróg  i rowów zielenią śródpolną

- Nakaz utrzymania istniejących warunków wodnych i siedliskowych

- Zakaz krycia papą ze względu na niebezpieczeństwo wymycia przez wody opadowe szkodliwych substancji i przedostania się ich do gruntu, wód opadowych i wgłębnych

- Podporządkowanie rozwiązań funkcjonalnych i rozwiązań infrastruktury technicznej ochronie wód i powietrza poprzez:

- Nakaz poprzedzenia pełnej realizacji zabudowy terenu, rozbudową sieci wodociągowej oraz równoległym uzbrojeniem w sieć kanalizacyjną.

- Zakaz lokalizowania kotłowni opalanych węglem

- Nakaz wykonywania prac związanych z uzbrojeniem terenu w sposób nie naruszający stosunków wodnych (w miarę możliwości w płytkich wykopach)

- Obowiązek udokumentowania przyszłego wywozu śmieci przed zasiedleniem.

- W stosunku do stanowiska archeologicznego nr 61 – 65/39, objętego ochroną konserwatorską plan ustala:

- Obowiązek ustalania przez Zarząd Gminy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) – wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, zw. z uzbrojeniem terenu, niwelacją terenu)

- Realizację planowanych i uzgodnionych działań inwestycyjnych, uzależnia się od przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych – wyprzedzających zamierzone inwestycje i zmiany w użytkowaniu terenu,

- Na terenach niezabudowanych, używanych rolniczo na dzień uchwalenia niniejszego planu – ustala się minimalną powierzchnię badań wykopaliskowych (w jednym sezonie badawczym) – na 1500m2.

- Do czasu przeprowadzenia w/w badań archeologicznych na tym terenie, w opisany powyżej sposób – ustala się zakaz zmiany użytkowania terenów- tj. wznoszenia obiektów kubaturowych, zw. z uzbrojeniem terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, grodzenia działek oraz prowadzenia robót ziemnych, naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej – tj. głębiej niż 30 cm poniżej istniejącego poziomu gruntu.

- W uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na nr ewidencyjny stanowiska archeologicznego.

§14

### KOMUNIKACJA

Ustala się przebiegi ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu oraz ich linie rozgraniczające  i hierarchię funkcjonalną w podziale na:

- Lokalne o szerokości jezdni 6,0 m. i szerokościach w liniach rozgraniczających  12 m. (1KUL – ul. Zawadzka), (gminne),

- Ulice dojazdowe o szerokości jezdni 5,0 m. i szerokościach w liniach rozgraniczających  10 m. (1KUD, 6KUD, 7KUD, 8KUD, 9KUD, 10KUD, 11KUD, 13KUD), (gminne),

- Ciągi pieszo jezdne o szerokości w liniach rozgraniczających  6 m.

- Plan ustala ulicę Zawadzką jako lokalną.

- Plan ustala przebiegi ulic obsługujących obszar oraz ich hierarchię na:

- ulice dojazdowe

- ciągi pieszo jezdne

- Plan ustala zasady przekroju poprzecznego ulic tj. szerokości jezdni i szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i tabelą ustaleń szczegółowych.

- Plan ustala pięciometrową strefę ogólnego dostępu po wschodniej stronie kanału, który wyznacza zachodnią granicę planu.

- Plan ustala zasadę bilansowania miejsc parkingowych na terenie własnym każdej inwestycji.

- Dopuszcza się parkowanie przy ulicach o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m.

§15

### INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.1   USTALENIA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ

- Ustala się zaopatrzenie Zawad w wodę z realizowanego wodociągu grupowego „Złotokłos”

- Ustala się zasadę wprowadzenia indywidualnego pomiaru i opłaty za zużytą wodę w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem)

1.2   USTALENIA W ZAKRESIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

I WÓD OPADOWYCH

- Odbiornikiem ścieków sanitarnych ustala się projektowany projektowany układ kanalizacji sanitarnej zakończony oczyszczalnią ścieków „O-IV Złotokłos” na gruntach wsi Runów, ze zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Jeziorki. (wg. „Koncepcji programowej skanalizowania miasta i gminy Piaseczno” autorstwa Biura Projektów CEWOK)

- Na terenie Zawad (poza terenem planu) przewiduje się lokalizację przepompowni, do której będą odprowadzane ścieki kolektorem zbiorczym (główny kolektor zbiorczy zlokalizowany będzie w ul.. zawadzkiej), a następnie przepompowywane do oczyszczalni ścieków.

- Odbiornikiem ścieków sanitarnych ustala się układ kanalizacji sanitarnej Piaseczna. Transport ścieków ze zlewni odbywać się będzie w układzie pompowym.

- Ustala się zakaz odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu. Realizacja osiedla poprzedzona musi być budową sieci kanalizacyjnej.

- Kanały sanitarne należy sytuować możliwie najpłycej w stosunku do poziomu terenu.

- Ustala się zasadę powierzchniowego odwodnienia terenów utwardzonych w Zawadach.

1.3   USTALENIA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

- Ustala się wsi Wólka Pracka – Zawady w oparciu o źródła lokalne, bez wprowadzenia systemu zdalaczynnego.  Rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków, osiedla.

- Za wyjątkiem paliwa stałego, nie wyklucza się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu, pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu.

Warunki techniczne zasilania wsi pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i energię elektryczną.

1.4   USTALENIA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W GAZ

- Ustala się zasadę gazyfikacji Zawad gazem średnioprężnym z sieci zasilanej ze stacji gazowej red. Pomiarowej I st. „Wola Mrokowska”

- Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych zarówno na cele bytowo - gospodarcze jak i cele grzewcze.

1.5   USTALENIA DLA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

- Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemu elektroenergetycznego w gminie Piaseczno. Źródła i kierunki zasilania nie ulegają zmianie.

- Adaptuje się przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV

- Ustala się podniesienie standardu obsługi ludności, przez modernizację i rozbudowę urządzeń sieci SN i NN.

- Lokalizacje szczegółowe nowych obiektów kubaturowych elektroenergetyki, tj. stacji trafo 15/0,4 kV odnosi się do planów realizacyjnych.

1.6   USTALENIA DLA TELEKOMUNIKACJI

- Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemu telekomunikacyjnego w gminie Piaseczno. Źródła i kierunki zasilania nie ulegają zmianie.

- Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne wg przyjętych przez Telekomunikację Polską standardów.

1.7   USTALENIA W ZAKRESIE USUWANIA ODPADÓW

- Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o powszechnej dostępności system zbierania i wywóz odpadów o charakterze komunalnym.

- Ustala się zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w tym zakresie.

§16

ZASADY LOKALIZOWANIA OGRODZEŃ

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

Ogrodzenia od strony ulic powinny spełniać następujące warunki:

- maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2 m od poziomu terenu

- ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy lub działki, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki maksimum 1 m

- ogrodzenie powinno być ażurowe od wysokość max 60 cm powyżej poziomu terenu.

C. Ustalenia szczegółowe

§17

USTALENIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE DLA TERENÓW.

Dla terenu 1 MN/U plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług podstawowych

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

Dla terenu 2 MN/U plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług podstawowych

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

Dla terenu 3 MN/U plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług podstawowych

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

Dla terenu 4 MN plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic, od wschodu pokrywają się z granicą planu

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

Dla terenu 5 MN/U plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług podstawowych

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic, od wschodu pokrywają się z granicą planu

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

Dla terenu 6 MN/U plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług podstawowych

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic, od zachodu odsunięta o 20 m od zachodniej granicy rowu melioracyjnego

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- od zachodniej strony plan ustala 5 metrową strefę ogólnodostępną, biegnącą wzdłuż rowu melioracyjnego

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

Dla terenu 7 R plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – nie zmienia się, teren pozostaje rolnym

- Zasady kształtowania zabudowy:

- zabudowa może przekształceniu jednak  musi być od zachodu odsunięta o 20 m od zachodniej granicy rowu melioracyjnego

- Inne ustalenia:

- od zachodniej strony plan ustala 5 metrową strefę ogólnodostępną, biegnącą wzdłuż rowu melioracyjnego

Dla terenu 8 MN plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic, od zachodu odsunięta o 20 m od zachodniej granicy rowu melioracyjnego

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- od zachodniej strony plan ustala 5 metrową strefę ogólnodostępną, biegnącą wzdłuż rowu melioracyjnego

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

Dla terenu 9 MN/U plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług podstawowych

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

- wschodnia część kwartału znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego nr 61 – 65/39, objętego ochroną konserwatorską wobec którego plan ustala obowiązek ustalania przez Zarząd Gminy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, zw. z uzbrojeniem terenu, niwelacją terenu) jak w rozdz. B pkt.3

Dla terenu 10 MN plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- w zachodniej części kwartału znajduje się wartościowa grupa drzew do bezwzględnego zachowania

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

- wschodnia część kwartału znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego nr 61 – 65/39, objętego ochroną konserwatorską wobec którego plan ustala obowiązek ustalania przez Zarząd Gminy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, zw. z uzbrojeniem terenu, niwelacją terenu) jak w rozdz. B pkt.3

Dla terenu 11 MN plan ustala:

- Przeznaczenie kwartału:

- przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Zasady kształtowania zabudowy:

- minimalny udział terenu biologicznie czynnego  - 70 %

- wysokość zabudowy minimalna – 5 m., maksymalna – 11 m

- linie zabudowy nieprzekraczalne we wszystkich pierzejach ulic

- Komunikacja:

- każda z działek ma zapewniony dojazd

- miejsca parkingowe zabezpieczone w ramach każdej inwestycji

- Inne ustalenia:

- realizacja ogrodzeń jak w rozdz. B pkt.6

- wschodnia część kwartału znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego nr 61 – 65/39, objętego ochroną konserwatorską wobec którego plan ustala obowiązek ustalania przez Zarząd Gminy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, zw. z uzbrojeniem terenu, niwelacją terenu) jak w rozdz. B pkt.3

§18

USTALENIA KOMUNIKACYJNE.

| L.P. | Przeznaczenie terenu | nazwa terenu - oznaczenie w planie | funkcja | szerokość w liniach rozgraniczających (m) | nazwa ulicy | szerokość jezdni (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | droga gminna | 1KUL | ulica lokalna L | 12,0 | ul. Zawadzka | 6,0 |
| 2. | droga gminna | 6KUD | ulica dojazdowa D | 10,0 | - | 5,0 |
| 3. | droga gminna | 7KUD | ulica dojazdowa D | 10,0 | - | 5,0 |
| 4. | droga gminna | 8KUD | ulica dojazdowa D | 10,0 | - | 5,0 |
| 5. | droga gminna | 9KUD | ulica dojazdowa D | 10,0 | - | 5,0 |
| 6. | droga gminna | 10KUD | ulica dojazdowa D | 10,0 | - | 5,0 |
| 7. | droga gminna | 11KUD | ulica dojazdowa D | 10,0 | - | 5,0 |
| 8. | droga gminna | 13KUD | ulica dojazdowa D | 10,0 | - | 5,0 |
| 9. | droga prywatna | - | ciągi pieszo jezdne KPJ | 6,0 | - | - |

D .Ustalenia końcowe

§19

- W wyniku uchwalenia planu nastąpi wzrost wartości terenów oznaczonych na rysunku symbolem MN i MN/U, dotyczących terenów mieszkaniowych oraz mieszkaniowo - usługowych, dotychczas będących w użytkowaniu rolnym.

- Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem wartości ustala się dla terenów mieszkaniowych MN i mieszkaniowo - usługowych MN/U – w wysokości 20 % od wzrostu.

§20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy..

§21

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w miejscowej prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piaseczno oraz w Zawadach w sposób zwyczajowo przyjęty.

§22

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejście w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE