ZAŁĄCZNIK  A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (podstawa prawna: Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz terenów użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Piaseczno.

Szczegółowy zakres prac jest opisany w umowie.

Ze stanem urządzeń oświetleniowych należy zapoznać się w terenie.

2.	Zakres rzeczowy.

Instalacja obejmuje 10 682 sztuki opraw oświetleniowych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zasilanych z 315 szafek oświetlenia ulicznego SON/SOK.

Do zakresu należą również zasilane z szafek SON/SOK takie urządzenia elektryczne, jak gniazda czy szafki przyłączeniowe.

W okresie objętym umową typ urządzeń oświetleniowych, a także ich liczba może ulec zmianie na skutek prowadzonych przez Zamawiającego, bądź innych inwestorów, inwestycji, remontów, modernizacji, przejęcia lub likwidacji.

Urządzenia oświetlenia ulicznego nowo wybudowane są własnością Gminy Piaseczno - pozostałe są własnością PGE Dystrybucja S.A.

3.	Instalacja i osprzęt zróżnicowany, zarówno pod względem rodzajów i typów, jak i stanu technicznego wynikającego z kilkudziesięcioletniej eksploatacji:

- obwody kablowe oraz napowietrzne (przewody gołe aluminiowe i przewody izolowane);

- słupy metalowe, betonowe lub kompozytowe; wydzielone dla instalacji oświetleniowej lub     wspólne z instalacją energetyczną;

- sterowanie czasem świecenia: wyłączniki zmierzchowe, zegary astronomiczne, kaskady;

- oprawy:

- rtęciowe:	1 885 szt., 	w tym: 	125 W	1 665 szt.

250 W	   220 szt.

- sodowe: 	8 611 szt., 	w tym:	  	  70 W	3 962 szt.

100 W	   350 szt.

110 W       35 szt.

125 W       20 szt.

150 W	3 630 szt.

250 W	   456 szt.

400 W	   158 szt.

-  LED:                186 szt., 	w tym:	   	  20 W       19 szt.

36 W       36 szt.

49 W     131 szt.

4. 	Okres realizacji.

Zamówienie należy realizować w okresie od 01.04.2017 do 30.03.2018.