ZAŁĄCZNIK „A”

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne koszenie i oczyszczenie przydrożnych rowów i przepustów na terenie gminy Piaseczno. Pierwsza konserwacja do 15 lipca 2017 roku, druga do 31 października 2017 roku.

- W ramach zamówienia należy wykonać:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przyskarpowego o szer. 1m    - 380.000 m2 ,

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0 m - 380.000 m2,

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, dna i pasa przyskarpowego o szer. 1m - 14.332 m2,

- Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 0,4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - 3698 m,

-  Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1,2 m. grub. warstwy odmulanej 30 cm - 3015 m,

- Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 2,4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm -  1440 m,

- Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 0,6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. warstwy namułu 20 cm - 2718 m,

- Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 1,2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. warstwy namułu 30 cm - 3015 m,

- Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 2.4 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. warstwy namułu 20 cm - 1750 m,

- Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m,    gr. warstwy namułu 0,20 m - 9541 m,

- Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m,     gr. warstwy namułu 0,30 m - 655 m,

- Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m,    gr. warstwy namułu 0,20 m - 2975 m,

- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % - 5 076 m2,

- Ręczne doniesienie na płachtach  porostów po skoszeniu i hakowaniu traw - 113 mp,

- Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia na całej długości kanału - 0,5117 ha,

- Ręczne doniesienie na płachtach  porostów po skoszeniu i hakowaniu traw, - dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys. przy przew. w górę lub z góry na odl. 10 m - 113 mp,

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem  na odległość do 2 km.              z utylizacją - 5166 m2,

- Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu,

krotność =16,1 mp = 9 m2   - 1788 mp,

- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,4 m przy stosunku

głębokości zamulenia do   średnicy 1/3 - 2556 m,

- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,6 m przy stosunku

głębokości zamulenia do  średnicy 1/3 - 41m,

- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,8 m przy stosunku

głębokości zamulenia do  średnicy 1/3 - 34 m,

- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,0 m przy stosunku

głębokości zamulenia do     średnicy 1/3 - 391m,

- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,25 m przy stosunku

głębokości zamulenia    do średnicy  - 33m,

- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,5 m przy stosunku

głębokości  zamulenia   do średnicy 1/3 - 4m,

- Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0,40 m

wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału - 842 m,

- Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0,60 m

wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału - 30m,

- Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr.  1,00 m

wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału - 37m,

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i

złożenie zanieczyszczeń  w pryzmy - 72 m3,

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie

zanieczyszczeń    samochodami z utylizacją - 72 m3,

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci –wywiezienie

zanieczyszczeń samochodami  dod. za dalsze 0,5 km krotność =18  - 72 m3,

- Uzupełnienie tłuczniem wyrw - 8 m3,

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji prac drożność wszystkich dopływów do odbiornika.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty.            O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały         i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu                i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany           w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów                  z prowadzonych prac oraz dokumentację fotograficzną co 7 dni w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych na podstawie rzeczywistego wykonania prac.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych/zasuw, zaworów/ objętych regulacją - jeżeli w trakcie prac zostały naruszone.

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary opatrzone oświadczeniem kierownika budowy o należytym wykonaniu.

Termin zakończenia robót – 1 koszenie do 15 lipca 2017 r., 2 koszenie do        31 października 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Oferta winna zawierać cenę  brutto za pierwszą lub drugą  konserwację.           W przypadku  udziału w obu częściach postępowania należy złożyć dwie niezależne oferty według załączonego kosztorysu w oparciu o w/w zakres.

Informacji w sprawie zamówienia udziela; Dorota Gołaś i Bronisław Żukrowski, tel.  22 701-76-76.