OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji łącznika 
przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji.

- CEL ZAMÓWIENIA:

  - Celem zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację 
i rozbudowę budynku szkoły z przedszkolem przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy
ul. Millenium 76 wraz rozbiórką części łącznika przy sali sportowej, zagospodarowaniem terenu, budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium, inwentaryzacją zieleni oraz odwodnieniem terenu szkoły - działek o numerach ewid. nr 12/1, 13 i 14, Obręb Głosków w Jedn. ew. Piaseczno, Obszar - wiejski.

  - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, zgodnie z opracowaną koncepcją modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 –Wariant I, opracowanej przez STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/66 
i Opisem Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A".

Inwestycja posiada następujące parametry techniczne:

Dane budynku podlegającego rozbiórce:

- Powierzchnia całkowita fragmentu łącznika podlegającego rozbiórce: 		235,91 m2

- Kubatura całkowita fragmentu łącznika podlegającego rozbiórce: 		~1.110 m3

Dane budynku podlegającego budowie:

- Powierzchnia użytkowa nowego budynku						1 361,18 m2

- Powierzchnia całkowita nowego budynku						1 542,41 m2

- Maksymalna długość budynku (elewacja południowa)				36,55 m

- Maksymalna szerokość budynku (elewacja zachodnia)				38,27 m

- Maksymalna wysokość budynku							8,91 m

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje techniczne:

- instalacje wodne (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej, wody na cele p.poż.);

- instalacji kanalizacji (sanitarnej, deszczowej i technologicznej);

- instalacje grzewcze (c.o., c.t., źródło ciepła z AKPiA);

- instalacja gazowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (wraz ze sterownikiem AKPiA);

- elektryczna;

- odgromowa;

- teletechniczna.

1.3	Przedmiot zamówienia należy opracować na podstawie niżej wymienionej dokumentacji projektowej opracowanej przez STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/66.

- Koncepcji modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 
w Głoskowie - WARIANT 1, opracowanej - Warszawa 11 Lipca 2017 roku.

- Wizualizacja koncepcji modernizacji łącznika przy Sali sportowej Szkoły Podstawowej przy 
ul. Millenium w Głoskowie - WARIANT 1, opracowanej -Warszawa 11 Lipca 2017 roku.

- Operat wodnoprawny na wprowadzenie do rzeki Głoskówki ścieków z terenu szkoły w Głoskowie, opracowanego maj 2016 - uzupełnienie styczeń 2017 + Decyzja nr 218/2017 z dnia 23.05.2017r.

UWAGA!

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej Szkoły Podstawowej w Głoskowie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym - tel. /22/ 70-17-645 i Użytkownikiem - tel. /22/ 75-78-195;

- Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy wyżej wymienionej dokumentacji oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A", celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych 
w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

- ZAKRES RZECZOWY I MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1	Projekt Budowlany modernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie, który należy opracować na podstawie ww. dokumentacji, który powinien obejmować swym zakresem między innymi:

    - Projekt architektoniczno - budowlany;

    - Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem dróg wewnętrznych;

    - Projekt konstrukcyjny;

    - Projekt instalacji sanitarnej: wewnętrznej, zewnętrznej i przyłączy;

    - Projekt instalacji elektrycznej: wewnętrznej, zewnętrznej i przyłączy;

    - Projekt budowlany kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wraz z operatem wodnoprawnym obejmującym swym zakresem opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji wodnoprawnej;

    - Projekt budowlany zjazdu z ul. Millenium na działkę szkolną;

    - Kompleksowy projekt technologii kuchni wraz z zapleczem w zakresie budowlanym, sanitarnym 
i elektrycznym oraz wyposażenie w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem 
oraz Rzeczoznawcą d.s. higieniczno- sanitarnych i BHP;

    - Projekt rozbiórki części łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie;

    - Projekt inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem wraz z projektem zieleni (w zakresie również nasadzeń zastępczych) wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew i krzewów;

    - Mapę do celów projektowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 
21 lutego 1995r. Rozdział 1 i 2);

    - Badania geotechniczne gruntu dla celów projektowych i wykonawczo - kosztorysowych posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami).

    - Inwentaryzację infrastruktury technicznej instalacji wodnokanalizacyjnej i innych urządzeń technicznych zlokalizowanych na terenie szkoły;

    - Opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku przez osobę uprawnioną 
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

    - Ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie (w zależności od potrzeb) wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia;

    - Jednostka Projektowa może zostać zobowiązana do wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z administratorami sieci w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

    - Uzyskanie niezbędnych warunków na dostawę mediów oraz opracowanie i uzgodnienie projektów, zgodnie z wymogami gestorów sieci;

2.2	Projekt wykonawczy dla wszystkich branż, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót.

2.3	Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz wnętrz: sal, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń biurowych i gospodarczych, stołówki oraz kuchni z zapleczem 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem.

2.4	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż z podziałem na branże.

2.5	Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym.

2.6	Inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

2.7	Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże.

2.8	Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na branże.

2.9	Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla całego zadania inwestycyjnego.

2.10	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

2.11	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

2.12	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

2.13	Pełnienie Nadzoru autorskiego.

2.14	W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

ZAKRES MERYTORYCZNY

- Branża budowlana, należy uwzględnić również poniższe uwagi:

  - pomieszczenia kotłowni zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
i przepisami p/poż.;

  - pomieszczenia oddziałów przedszkolnych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami p/poż.;

  - pomieszczenia bloku żywieniowego zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami p/poż. oraz zaopiniować przez Rzeczoznawcę ds. Higieniczno-sanitarnych i BHP;

  - wykonać dodatkowe odwierty geotechniczne w rejonie długiej ściany sali gimnastycznej ( od strony drogi wewnętrznej);

  - w rozwiązaniach architektonicznych uwzględnić rozwiązania techniczne zgodne z przepisami mające na celu wykonanie skutecznej izolacji akustycznej ścian wewnętrznych i stolarki drzwi wewnętrznych;

  - do rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych uwzględnić rysunki detali tych rozwiązań;

  - zastosowane w opracowaniu projektowym rozwiązania, technologie i materiały nie powinny generować dla Zamawiającego wysokich kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji;

  - w projekcie należy przeanalizować i przearanżować układ pomieszczeń 2/10, 2/11, 2/12, 2/14 i 2/19:

- toalety 2/10, 2/11 ,,obrócić o 90st.” aby wejścia były od strony południowej i ,,przesunąć” w stronę pokoju nauczycielskiego 2/19;

- pomieszczenie 2/12 ,,zwęzić i wydłużyć wypełniając powstałe wolne miejsce wzdłuż ściany sali zajęć 2/13;

- pomieszczenie socjalne / pomocnicze 2/13 ,,zmniejszyć i przesunąć” w stronę pomieszczenia 2/12, wejście z pokoju nauczycielskiego;

- pokój nauczycielski 2/19 należy ,,wydłużyć „ do ściany północnej.

  - należy przeanalizować oraz przearanżować w projekcie blok pomieszczeń parteru zawierający m.in. pomieszczenia o numerach od 9 do 26 w celu zachowania istniejącego lub wykonania nowego wejścia na halę sportową np. poprzez zwężenie przebieralni nr 14, 15 i 22;

  - w projekcie należy dokonać ponownej analizy i obliczeń dot. lokalizacji świetlików i okien, w oparciu 
o wymagania dot. nasłonecznienia dla poszczególnych pomieszczeń;

  - w projekcie należy przeanalizować ewentualną zmianę lokalizacji pomieszczeń oraz zaplecza sanitarnego dla osób niepełnosprawnych pod kątem zapewnienia dostępu do przeznaczonych dla nich pomieszczeń.

- Branża Sanitarna, należy uwzględnić również poniższe uwagi:

  - Źródło ciepła w zakresie również: technologii, zasilenia, sterowanie AKPiA.

  - Źródło ciepła należy zaprojektować dla projektowanego nowego budynku z uwzględnieniem możliwości rozbudowy źródła ciepła o potrzeby pozostałych istniejących budynków (sala gimnastyczna + szkoła).

  - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna w zakresie również sterowanie AKPiA.

  - Należy dokonać aktualizacji zasobów geodezyjnych o stan istniejący dot. elementów uzbrojenia terenu (działek należących do terenu szkoły oraz działek sąsiednich, jeżeli uzbrojenie terenu bezpośrednio jest z nimi połączone) tj.: przyłączy, sieci instalacji zewnętrznych między innymi: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenażu i odwodnienia terenu, wodociągowych, gazowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną i potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Wydziału Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyńskiego.

Stan istniejący elementów uzbrojenia terenu musi być uwzględniony m.in. na mapie do celów projektowych, w dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy).

  - Należy wykonać, (jako osobne opracowanie) projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz 
z operatem wodnoprawnym i uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla całego terenu działek należących do szkoły z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych m.in. z dachów i terenów utwardzonych, parkingów, drenaży boisk, plac zabaw, drenaży wokół budynków oraz innych istniejących oraz projektowanych wymagających tego obiektów z uwzględnieniem istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w pobliżu terenu szkoły.

  - Należy zlokalizować elementy przyłącza wody (wodomierz wraz z armaturą) w budynku np. 
w pomieszczeniu porządkowym pod schodami, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.

  - Należy wystąpić do gestorów sieci, uzyskać warunki techniczne przyłącza do sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, energetycznej oraz na ich podstawie wykonać projekty przyłączy, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych umożliwiające spełnienie przez budynek wymagań stawianych przez prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

  - Należy uwzględnić w projekcie konieczne demontaże i przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej.

- Branża elektryczna, uwzględnić również poniższe uwagi:

  - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych musi obejmować zaprojektowanie między innymi:

- Oświetlenia zewnętrznego (na elewacji budynku), wytyczne - zgodnie z zał. nr 5 do OPZ;

- Oświetlenia zewnętrznego - oświetlenie terenu, wytyczne - zgodnie z zał. nr 5 do OPZ ;

- Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- Instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wpustów zasilających;

- Instalacji zasilania urządzeń instalacji sanitarnych m.in. wentylacyjnych;

- Zasilania systemów p.poż. instalacji odgromowej i uziemiającej;

- Instalacji połączeń wyrównawczych;

- Ochrony przed przepięciami.

UWAGI:

- do obwodów oświetlenia stosować przewody p/t YDYp żo 2/3/4x1,5mm2,

- do obwodów gniazd wtyczkowych stosować przewody p/t YDYp żo 3x2,5mm2,

- instalacje gniazd siłowych do zasilania urządzeń w kuchni,

- do przeciwpożarowych instalacji (system oddymiania oraz zestaw hydroforowy) stosować przewody o odporności ogniowej PH 90,

- wszystkie przewody ułożyć w bruzdach,

- w salach dydaktycznych przewidzieć oprawy ze źródłem światła – świetlówka kompaktowa,
a w pozostałych pomieszczeniach – źródło światła ledowe,

- w salach dydaktycznych przewidzieć oprawy do oświetlenia tablic oraz gniazda 
do zasilania rzutnika i tablicy multimedialnej,

- w łazienkach, sanitariatach, pralni, kuchni, kotłowni i w innych pomieszczeniach wilgotnych oprawy z min. IP 44,

- w łazienkach, klatce schodowej oraz ciągach komunikacyjnych przewidzieć czujki ruchu i obecności do sterowania oświetleniem,

- wszystkie rozdzielnie powinny być wtynkowe lub umieszczone we wnękach, tak aby nie zawężać drogi komunikacyjnej,

- rozdzielnie w kuchni i kotłowni (na zewnątrz pomieszczeń) wyposażyć w wyłącznik główny z cewką wybijakową współpracujący z gazexem, przy czym w rozdzielni kuchni wyłącznik odcinający wszystkie obwody zasilające odbiory w pomieszczeniu kuchni z instalacją gazową,

- zastosować główny wyłącznik prądu przy wejściu do budynku,

- do zabezpieczeń zastosować wyłączniki nadmiarowoprądowe S 301, S 303 o wyliczonej wartości prądowej i charakterystyce zwłocznej, a wyłączniki różnicowoprądowe min. 40A,

- osprzęt instalacyjny stosować, jako ramkowy – jedno i wielokrotny,

- jako puszki rozgałęźne stosować puszki instalacyjne głębokie PK 60,

- na jednym obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowoprądowym może być max. 8 gniazd wtyczkowych 230V,

- w salach dydaktycznych przewidzieć dedykowany obwód gniazd wtyczkowych do zasilania komputerów.

- wielkość zainstalowanej mocy jednostkowej w źródłach światła w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej nie powinna przekraczać 8 – 10 W/m2. Realizację takiego warunku umożliwia połączenie stosowania oświetlenia LED i oświetlenia świetlówkowego,

- w pomieszczeniu kotłowni zaprojektować szynę wyrównawczą uziemiającą wszystkie wchodzące instalacje do budynku. Szynę połączyć z uziomem budynku.

Oświetlenie:

- w pomieszczeniach rzadko używanych i krótko oświetlanych należy stosować źródła światła odporne na częste włączanie i charakteryzujące się niskim kosztem energetycznym rozruchu,

- w budynku należy stosować oświetlenie ogólne i oświetlenie strefowe umożliwiające oświetlanie wyłącznie stref pracy i stref użytkowanych przez użytkowników,

- wyświetlenie terenów zewnętrznych wokół budynków należy stosować w minimalnym stopniu, niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto należy przewidzieć funkcję ściemniania oświetlenia w godzinach nocnych (zgodnie z zał. nr 5).

  - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznej, instalacji okablowania strukturalnego wraz ze sprzętem aktywnym, instalacji sygnalizacji włamania i napadu, instalacji monitoringu telewizji dozorowanej (CCTV), instalacji radiowo-telewizyjnej (RTV), instalacji domofonowej części przedszkolnej, Wi-Fi:

- rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych równolegle ciągów instalacyjnych,

- bilans mocy oraz dobór przekroi WLZ oraz ich zabezpieczeń.

UWAGA

Należy wykonać scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru z uwzględnieniem poniższego:

- w projektowanych pomieszczeniach należy przewidzieć instalację systemu sygnalizacji pożaru.

- w poszczególnych pomieszczeniach projektować czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożaru oraz sygnalizatory optyczno akustyczne.

- dla sterowania instalacją wentylacji bytowej należy ją wyposażyć w elementy kontrolno-sterujące. Instalacja będzie wykonana przewodami typu YnTKSYekw oraz HDGs E90 układanymi odpowiednio na uchwytach kablowych i w rurkach instalacyjnych.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY:

Rozwiązania architektoniczno - urbanistyczne oraz instalacyjne dla modernizowanego budynku uwzględniały między innymi niżej wymieniony zakres:

  - Instalacje c.o., c.w.u, c.t., wod.-kan., kanalizację deszczową, zbiornik i pompownię wody deszczowej, wentylację mechaniczną i z odzyskiem ciepła (centrale wentylacyjne powinny zapewniać odzysk ciepła na poziomie, co najmniej 80%);

  - Instalacje i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej: hydrantowa (z ewentualnym zestawem hydroforowym oraz zbiornikiem wody na cele p.poż), oddymiania, odgromowa, oświetlenie ewakuacyjne;

  - Systemy zabezpieczeń: monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

  - Analizę wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

- pompy ciepła powietrze-woda, w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania;

  - Opomiarowanie wszystkich mediów z podziałem na poszczególne funkcje użytkowe obiektu (montaż wodomierzy, liczników energii elektrycznej i cieplnej oraz podliczników na instalacjach c.o., c.w.u. 
i c.t., wentylacji mechanicznej, gazu, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, itp.);

  - Zaproponowane technologie i rozwiązania projektowe muszą zagwarantować, że projektowane obiekty będą spełniały wymagania maksymalnych cząstkowych wartości wskaźnika EP obowiązujące od 
1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422;

  - Proponowane rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinny być uzgadniane w trakcie prac projektowych i uzyskać akceptację z Referatu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

  - Oświetlenie energooszczędne w technologii LED – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz terenu. Dobór lamp i słupów na zewnętrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarządzania Energią - zgodnie wymaganiami Gminy Piaseczno - zał. nr 5;

  - Projektowana Charakterystyka Energetyczna ma być wykonana po konsultacjach z Referatem do Spraw Zarządzania Energią Gminy. Do Charakterystyki ma być dołączony pełny (szczegółowy) raport 
z obliczeń charakterystyki energetycznej.

- NINIEJSZE ZAMÓWIENIE NALEŻY REALIZOWAĆ W CZTERECH ETAPACH:

1 etap

Opracowanie Projektów budowlanych, zagospodarowania terenu z komunikacją wewnętrzna wraz z budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium w Głoskowie, inwentaryzacją zieleni i odwodnieniem terenu szkoły w uzgodnieniu z:

- Zamawiającym - Gmina Piaseczno, ul. Kościeszki 5:

- Wydział Inwestycji w zakresie przedmiotu Umowy i zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia - zał. A".

- Wydział Urbanistyki i Architektury w zakresie: zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

- Referat do Spraw Zaradzania Energią w zakresie: Charakterystyki Energetycznej obiektu budowlanego i oświetlenia zewnętrznego.

- Wydział Utrzymania Terenów Publicznych w zakresie: zieleni, małej architektury.

- Wydział Infrastruktury Technicznej w zakresie: organizacji ruchu, wyjazdy, parkingi, odwodnienia terenu.

- Wydział Kadr i Administracji - z Panem Michałem Sawickim w zakresie: dostosowania budynków i terenu dla osób niepełnosprawnych.

- Użytkownikiem:

Szkoła Podstawowa w Głoskowie przy ul. Millenium 76, 05-500 Głosków, tel.: /22/ 75-78-195

- Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych prawem budowlanym.

- Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

UWAGA:

- Projekt budowlany należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym i Użytkownikiem w celu przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzględniającego uwagi przekazywane w trakcie projektowania. Umowny ostateczny termin realizacji 1-go etapu oznacza przekazanie Gminie opracowania: kompletnego, zatwierdzonego i uwzględniającego wszystkie uwagi z etapu projektowania.

- Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy złożyć projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiającego.

2 etap

Na podstawie opracowanych przez Jednostkę Projektową Projektów budowlanych, zagospodarowania terenu wraz z budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium 
w Głoskowie, inwentaryzacją zieleni i odwodnieniem terenu szkoły, zatwierdzonych przez Zamawiającego i Użytkownika, należy opracować Projekt wykonawczy dla wszystkich branż, Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót, Przedmiary robót, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów w niżej wymienionym zakresie:

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branż należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem.

- W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

- Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych ciągów instalacyjnych i lokalizacji urządzeń.

- Jednostka Projektowa w każdym projekcie wykonawczym – branżowym dołączy oświadczenie projektanta o zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę) oraz z pozostałymi projektami branżowymi.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami).

- Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże.

- Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na branże.

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

- STWiOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie należy uzgodnić z Zamawiającym.

3 etap

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji: pozwolenia na rozbiórkę i budowę, wycinki drzew 
i krzewów oraz pozwolenia wodno-prawnego wraz z dokumentacją.

4 etap

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowani.

- DOKUMENTY ODBIOROWE

1 etap

4.1	Projekty budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji papierowej, 
z czego: 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, a 1 egz. dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) wraz ze skanem złożonego wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.

4.2	Jednostka projektowa może zostać zobowiązana do wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z administratorami sieci.

2 etap

4.3	Projekty wykonawcze dla wszystkich branż, ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 4 egz. 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.

4.4	W ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień 
z administratorami sieci.

4.5	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż osobno opracowane 
z podziałem na części w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.

4.6	Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż z podziałem na części w 6 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.

4.7	Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż z podziałem na części w 3 egz. w wersji papierowe
i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9 poniżej.

4.8	Zbiorcze Zestawienie Kosztów opracowane w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.

4.9	Wersję elektroniczną dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na czterech odrębnych płytach CD lub DVD:

1)	Dwie płyty - dokumentacja do załączenia do przetargu na wykonawstwo robót w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzędu, obejmującą:

    - skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Piasecznie;

    - skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranżowego;

    - skan czwartego egzemplarza STWiOR;

    - skan czwartego egzemplarza przedmiarów robót.

2)	Dwie płyty - dokumentacja dla Zamawiającego w wersji:

a)	edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (*ath), ZZK (*xls);

b)	nieedytowalnej - wydruki do pdf projektów, STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczeń (*pdf).

3 etap

4.10	Decyzje uzyskane w imieniu Zamawiającego:

1)	Pozwolenia na budowę (oryginał),

2)	Decyzja na wycinkę drzew i krzewów (oryginał),

3)	Pozwolenia wodnoprawnego (oryginał).

4.11	Dokumentacja - załączniki do decyzji:

1)	Projekt budowlany (z pieczątkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. 
- kolorowe kopie po uzyskaniu pozwolenia na budowę w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9,

2)	Inwentaryzacja zieleni (z pieczątkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. 
- kolorowe kopie po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9,

3)	Pozwolenie wodnoprawne (z pieczątkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. 
- skan kolorowy dokumentacji po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej w wersji papierowej 
i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.

- PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy będą wykonywane czynności obejmujące:

  - Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych poprzez udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) na wszystkie pytania oferentów zgłoszone drogą e-mailową Jednostce Projektowej przez Zamawiającego.

  - Aktualizacje kosztorysów na każde wezwanie Zamawiającego.

  - Regularną osobistą obecność projektantów na budowie na każde żądanie Zamawiającego.

  - Stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy.

  - Bieżące doradzanie Wykonawcy robót za pośrednictwem Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej;

- wyjaśnianie z Wykonawcą wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót;

- sporządzanie szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała;

- wyjaśnień należy udzielić w terminie nie później niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku) od daty ich pisemnego zgłoszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Jako wyjaśnienie należy rozumieć uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące opracowania (rysunki, opisy, uzgodnienia).

  - Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposób, aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.

  - Uczestnictwo w naradach dotyczących budowy na zlecenie Zamawiającego.

  - Udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych na zlecenie Zamawiającego.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową.

  - Dokonywanie wpisów do dziennika budowy.

  - Sporządzanie zapisów na rysunkach – dokumentacji projektowej dotyczących wprowadzanych zmian na budowie.

  - Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją projektową a wynikłe w trakcie realizacji robót.

- TERMIN I STRUKTURA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z PODZIAŁEM NA ETAPY:

1 etap:

Opracowanie Projektów budowlanych, zagospodarowania terenu wraz budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium w Głoskowie, inwentaryzacją zieleni i odwodnieniem terenu szkoły 
Termin opracowania:

- 4 miesiące i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 
2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto przekaże w wersji elektronicznej Charakterystykę Energetyczną wraz z raportem z obliczeń.

- 5 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 1-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Zamawiającym 
i Użytkownikiem.

Wynagrodzenie:			30 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2 etap:

Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:

Termin opracowania:

1)	6 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.

2)	7 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z Zamawiającym 
i Użytkownikiem.

Wynagrodzenie:		40 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto

3 etap:

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, wycinkę drzew i krzewów oraz pozwolenia wodnoprawnego wraz z dokumentacją:

Termin wykonania:		8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie:			15% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto

4 etap:

Pełnienie nadzoru autorskiego:

Termin wykonania:		w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, nie dłużej niż do 30 listopada 2018r.

Wynagrodzenie:			15 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konieczności pełnienia przez Jednostkę Projektową nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja będzie wstrzymana na czas dłuższy niż 3 lata.

- MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie:

Informacji udzielają:

- Pan Piotr Borkowski w zakresie spraw formalnych, pokój 75,

tel. (22) 70-17-654, e:mail: borkowski@piaseczno.eu.

- Pani mgr inż. Elżbieta Machowska w zakresie merytorycznym pokój 83,

tel. /22/ 70-17-645, e-mail: machowska@piaseczno.eu,

- Pan Zbigniew Kłosiewicz w zakresie branży budowlanej, pokój 80,

tel. /22/ 70-17-665, e-mail: klosiewicz@piaseczno.eu,

- Pan mgr inż. Krzysztof Kacperski w zakresie branży sanitarnej, pokój 81,

tel. /22/ 70-17-669, e-mail: kacperski@piaseczno.eu.

- Pan mgr inż. Piotr Sobczyński w zakresie branży elektrycznej, pokój 82,

tel. /22/ 70-17-671, e-mail: sobczynski@piaseczno.eu,

- Pani mgr inż. Hanna Magdziarz w zakresie Charakterystyki energetycznej, pok. 85,

tel. /22/ 70-17-660, e-mail: magdziarz@piaseczno.eu.

- Pan mgr Robert Tworzydło w zakresie oświetlenia ulicznego, pok. 85,

tel. /22/ 70-17-674, e-mail: tworzydlo@piaseczno.eu.

- UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

- W ramach wynagrodzenia ofertowego należy przewidzieć koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

- Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna być uzgadniana z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkań, które będą się odbywać w siedzibie Inwestora. Podczas spotkań Jednostka Projektowa przedstawi rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania w przedmiotowym budynku a także wskaże wady i zalety tych rozwiązań. Jednostka Projektowa wspólnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwiązania do opracowania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac projektowych w ciągu obowiązywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych 
w siedzibie Zamawiającego, w których niezbędny będzie udział projektantów.

- Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazywania bieżącego postępu prac 
w odstępach comiesięcznych w formie wydruku wielobranżowej dokumentacji projektowej, do której Zamawiający będzie miał prawo zgłaszać zastrzeżenia.

- Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazywania w formie pisemnej (e-mail:) 
w trybie dwutygodniowym informacji dotyczących stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej a także o wszystkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

- Projekty i przedmiary należy opracować z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – rozwiązań technicznych nie można opisywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję oraz poprzez wskazanie np. znaków towarowych, patentów. Wszelkie używanie znaków towarowych, nazw własnych w opracowaniu jest zabronione.

- Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzgadniania z Użytkownikiem i Zamawiającym kolorystyki wszystkich elementów w modernizowanym obiekcie.

- Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. Wersję elektroniczną, jako skan dokumentacji należy wykonać po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego i uzyskaniu pozwolenia na budowę w przypadku projektu budowlanego.

- Projekty należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w twardą okładkę formatu 
A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektów. Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosować do skali wydruku (min. 
3 mm).

- Przekazywana do Zamawiającego ostateczna wersja dokumentacji powinna być opatrzona aktualną datą wykonania.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin wykonania Umowy, Jednostka Projektowa powinna złożyć aneks przedłużający ważność gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

- Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wniesione w pieniądzu, to wpłaty prosimy dokonać przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w ALIOR BANK S.A. Oddział w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 9.

- W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - poprawki muszą być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji w wersji papierowej 
i elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór - Oświadczenie Częściowego Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy.

- Wzór - Oświadczenie o Braku Podwykonawców.

- Wzór - Oświadczenie o Braku Innych Podwykonawców.

- Wzór - Oświadczenie końcowe.

- Wymagania Zamawiającego, jakie powinny spełniać oprawy i słupy w projektowanych instalacjach oświetlenia ulicznego w Gminie Piaseczno.

- Koncepcja modernizacji łącznika sali sportowej szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 
w Głoskowie – WARIANT 1- opracowana - Warszawa 11 lipca 2017 roku.

- Wizualizacja koncepcja modernizacji łącznika sali sportowej szkoły Podstawowej przy 
ul. Millenium 76 w Głoskowie – WARIANT 1 - opracowana Warszawa - 11 lipca 2017 roku.

- Operat wodnoprawny na wprowadzenie do rzeki Głoskówki ścieków z terenu szkoły w Głoskowie 
+ Decyzja nr 218/2017 z dnia 23.05.2017r.