Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – sprzęt sieciowy

Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu sieciowego:

- Zapora sieciowa typu Next Generation Firewall – typ I – szt. 1

- Zapora sieciowa typu Next Generation Firewall – typ II – szt. 3

Szczegółowy opis i wymogi wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania zawiera poniższa tabela będąca jednocześnie formularzem dla oferenta. Zaoferowane urządzenia muszą być tego samego producenta.

- Zapora sieciowa typu Next Generation Firewall – typ I – szt. 1

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

- Zapora sieciowa typu Next Generation Firewall (NGFW)

- Mechanizm pozwalający na dwustronną analizę ruchu.

- Minimalna ilość interfejsów:

  - 2 interfejsy 10GbE SFP +

  - 4 interfejsy 1 GbE SFP

  - 12 interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 – każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa.

  - 2 interfejsy USB dla przyszłych potrzeb i do podłączenia modemu 3G

  - Interfejs konsoli do zarządzania zaporą

- Możliwość przypisania wielu interfejsów fizycznych do pojedynczej strefy bezpieczeństwa

- Minimalna ilość stref bezpieczeństwa: 56

- Możliwość powiązania wielu interfejsów fizycznych w jeden port logiczny (agregacja portów) celem podniesienia wydajności połączeń oraz zapewnienia redundancji

- Możliwość utworzenia przynajmniej 256 interfejsów logicznych VLAN, wsparcie dla standardu 802.1q

- Obsługa nielimitowanej ilości hostów podłączonych w sieci chronionej

- Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń: 325,000

- Możliwość obsłużenia przynajmniej 20000 nowych połączeń w ciągu 1 sekundy.

- Przepustowość urządzenia pracującego w trybie stateful firewall: 3,4 Gbps – dla ramki 1518B zgodnie z RFC 2544

- Przepustowość urządzenia pracującego z włączonym mechanizmem IPS: 1,1 Gbps

- Przepustowość urządzenia pracującego jako koncentrator VPN: 1,5 Gbps dla szyfrowania AES bez aktywnych usług UTM, zgodnie z RFC 2544

- Przepustowość urządzenia DPI/NGFW (z włączonymi wszystkimi usługami bezpieczeństwa – antivirus, antyspyware, IPS, bez buforowania i proxy i bez ograniczeń jeśli chodzi o wielkość skanowanych plików) – 500 Mbps

- Maksymalna ilość możliwych do zestawienia jednoczesnych tuneli site-site VPN (urządzenie – urządzenie): nie mniej niż 800.

- Minimalna ilość licencji umożliwiających zestawienie połączeń client-site IPSec VPN (komputer – urządzenie), dostępnych w pakiecie z urządzeniem: 50 z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 1000.

- Urządzenie powinno umożliwiać poddanie inspekcji zawartości ruchu szyfrowanego SSL/TLS poprzez jego odszyfrowanie i ponowne zaszyfrowanie zmienionym certyfikatem. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia wyjątków do inspekcji ruchu SSL poprzez wykorzystanie kategorii stron np. wyłączenie z inspekcji kategorii zawierających strony bankowe i medyczne.

- Wydajność urządzenia z włączoną funkcją inspekcji ruchu SSL/TLS (jak w punkcie 17) powinna wynosić minimum 300 Mbps oraz obsłużyć 1000 połączeń.

- Obsługa IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP

- Zintegrowany serwer DHCP, umożliwiający przydzielanie adresów IP dla hostów znajdujących się w sieci chronionej, a także dla hostów połączonych poprzez VPN (dla tuneli nawiązanych w trybie site-site oraz client-site)

- Wsparcie funkcjonalności IP Helper, lub IP Relay (przekazywanie komunikacji DHCP pomiędzy strefami bezpieczeństwa)

- Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników, oraz z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów RADIUS/XAUTH, Active Directory, SSO, LDAP

- Wsparcie dla Dynamicznego DNS tzw. DDNS

- Zintegrowany mechanizm kontroli zawartości witryn zawierający minimum 20 Milionów URL w bazie pogrupowanych na kategorie tematyczne.

- Mechanizm kontroli treści powinien mieć możliwość filtrowania stron tłumaczonych przez google translate (strony takie również powinny być poddane inspekcji, na takich samych zasadach jak strony na które użytkownik wchodzi bezpośrednio).

- Administrator powinien mieć możliwość tworzenia różnych akcji dla stron które zostały wychwycone przez filtr treści. Powinny być dostępne takie akcje jak:

  - wyświetlenie strony blokady (z możliwością tworzenia kilku różnych stron)

  - wyświetlenie strony blokady z możliwością podania hasła odblokowującego dostęp do zablokowanej strony

  - wyświetlenie informacji z polityką bezpieczeństwa organizacji podczas wchodzenia na strony z danej kategorii. Użytkownik może wejść na stronę po akceptacji polityki.

- Administrator powinien mieć możliwość stworzenia polityki kontroli treści obejmującego np. strony z kategorii Multimedia i przydzielenia ograniczonego pasma dla stron w tej kategorii np. 5 Mbps

- Zintegrowany mechanizm kontroli transmisji poczty elektronicznej w oparciu o zewnętrzne serwery RBL.

- Zintegrowany mechanizm zabezpieczający bezprzewodową sieć LAN, umożliwiający szyfrowanie transmisji w połączeniach bezprzewodowych realizowanych pomiędzy dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą IPSec VPN. System wspomagania uwierzytelniania bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalający na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci.

- Możliwość uruchomienia minimum dwóch łączy WAN - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego.

- Możliwość ograniczenia ruchu na zewnętrznej stacji roboczej podczas pracy zdalnej VPN (dostęp tylko do udostępnionych zasobów lub dostęp do udostępnionych zasobów oraz zasobów sieci Internet z uwzględnieniem filtrowania treści, mechanizmu IPS oraz ochrony przed wirusami i wszelkim innym oprogramowaniem złośliwym dla komputerów połączonych przez VPN)

- Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN

- Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołów http, https, SSH i SNMP.

- Konfiguracja oparta na pracy grupowej/obiektowej. Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzona według reguł opartych o grupy i obiekty.

- Przy tworzeniu reguł dostępowych zapewniona możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard (zezwolić, zabronić, odrzucić)

- Funkcja NAT oparta o reguły bezpieczeństwa.

- NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT, wiele-do-wielu, wiele-do-jednego. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe)

- Zintegrowany system skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp stream. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również plików skompresowanych.

- Zintegrowany system skanowania antyspyware

- Zintegrowany system IPS (system wykrywania i blokowania wtargnięć) oparty o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer, buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach www.

- System IPS musi używać algorytmu szeregowego przetwarzania.

- Zintegrowany system zapory działającej w warstwie aplikacji, umożliwiający definiowanie własnych sygnatur aplikacji z wykorzystaniem ciągu znaków lub wyrażeń regularnych (regex).

- Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą umożliwiać skanowanie ruchu w warstwie aplikacji

  - Bazy w/w systemów muszą być aktualizowane co najmniej raz dziennie.

  - Administrator systemu musi mieć możliwość ręcznej aktualizacji sygnatur (online lub offline) poprzez manualne zaimportowanie sygnatur

  - Administrator systemu musi mieć możliwość skonfigurowania, którym portem i łączem urządzenie będzie się kontaktowało z serwerami backend w celu aktualizacji sygnatur.

- System IPS/Antywirus/Antyspyware nie może posiadać ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików.

- Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware musi być możliwe między strefami bezpieczeństwa

- Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, IM oraz aplikacjami multimedialnymi

- Wsparcie mechanizmów QoS – Priorytet pasma, maksymalizacja pasma, gwarancja pasma, DSCP, 802.1p

- Wsparcie dla komunikacji VoIP - Pełne wsparcie dla SIP, H323v.1-5, zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie i monitorowanie połączeń

- Umożliwia zdalny bezpieczny dostęp do aplikacji webowych, aplikacji typu klient-serwer, poczty oraz musi zapewniać współdzielenie plików poprzez standardową przeglądarkę bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania z wykorzystaniem technologii SSL VPN.

- Urządzenie powinno mieć możliwość analizy behawioralnej (sandbox) minimum plików wykonywalnych PE, PDF, Office i aplikacji mobilnych. Sandbox powinien działać z wykorzystaniem minimum 3 silników pochodzących od różnych producentów w celu zwiększenia skuteczności analizy sandbox. Analiza powinna być wykonywana równolegle na wszystkich silnikach. Licencja na tą funkcjonalność nie jest przedmiotem przetargu, ale urządzenie powinno zapewniać taką funkcjonalność w celu późniejszej rozbudowy systemu.

Wymagane licencje:

- Subskrypcje pozwalające na aktualizację sygnatur aplikacji, IPS i wirusów oraz dostęp do bazy URL dla modułu kontroli aplikacji oraz zapewnienie wsparcia technicznego 24x7 na okres minimum 2 lat.

- Licencja na oprogramowanie służące do przechowywania logów z systemu firewall i generowania na ich podstawie raportów. W celach zapewnienia kompatybilności oprogramowanie powinno pochodzić od tego samego producenta co system firewall. Wymagana jest licencja, która pozwoli na korzystanie z oprogramowania przez okres minimum 2 lat.

Wsparcie techniczne i gwarancja

- Wymagane jest, aby dostarczane urządzenie objęte było okresem gwarancji przez okres minimum 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu. Wymagane jest, aby w ramach gwarancji uszkodzone urządzenie zostało wymienione w ciągu max. dwóch dni roboczych.

- Wymagane jest, aby urządzenie objęte było wsparciem technicznym 24x7, realizowanym przez producenta przez okres minimum 24 miesięcy z możliwością przedłużenia na dłuższy okres.

- Zapora sieciowa typu Next Generation Firewall – typ II – szt. 3

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

- Zapora sieciowa typu Next Generation Firewall (NGFW)

- Mechanizm pozwalający na dwustronną analizę ruchu.

- Minimalna ilość interfejsów:

  - 7 interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 – każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa.

  - 1 interfejs USB dla przyszłych potrzeb i do podłączenia modemu 3G/4G

  - 1 interfejs konsoli do zarządzania zaporą

- Możliwość przypisania wielu interfejsów fizycznych do pojedynczej strefy bezpieczeństwa

- Minimalna ilość stref bezpieczeństwa: 40

- Możliwość utworzenia przynajmniej 50 interfejsów logicznych VLAN, wsparcie dla standardu 802.1q

- Obsługa nielimitowanej ilości hostów podłączonych w sieci chronionej

- Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń: 100,000

- Możliwość obsłużenia przynajmniej 6000 nowych połączeń w ciągu 1 sekundy.

- Przepustowość urządzenia pracującego w trybie stateful firewall: 1300 Mbps – dla ramki 1518B zgodnie z RFC 2544

- Przepustowość urządzenia pracującego z włączonym mechanizmem IPS: 900 Mbps

- Przepustowość urządzenia pracującego jako koncentrator VPN: 900 Mbps dla szyfrowania AES bez aktywnych usług UTM, zgodnie z RFC 2544

- Przepustowość urządzenia DPI/NGFW (z włączonymi wszystkimi usługami bezpieczeństwa – antivirus, antyspyware, IPS, bez buforowania i proxy i bez ograniczeń jeśli chodzi o wielkość skanowanych plików) – 300 Mbps

- Maksymalna ilość możliwych do zestawienia jednoczesnych tuneli site-site VPN (urządzenie – urządzenie): nie mniej niż 20.

- Minimalna ilość licencji umożliwiających zestawienie połączeń client-site SSL VPN (komputer – urządzenie), dostępnych w pakiecie z urządzeniem: 2 z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 100.

- Urządzenie powinno umożliwiać poddanie inspekcji zawartości ruchu szyfrowanego SSL/TLS poprzez jego odszyfrowanie i ponowne zaszyfrowanie zmienionym certyfikatem. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia wyjątków do inspekcji ruchu SSL poprzez wykorzystanie kategorii stron np. wyłączenie z inspekcji kategorii zawierającej strony bankowe i medyczne.

- Wydajność urządzenia z włączoną funkcją inspekcji ruchu SSL/TLS (jak w punkcie 16) powinna wynosić minimum 100 Mbps.

- Obsługa IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP

- Zintegrowany serwer DHCP, umożliwiający przydzielanie adresów IP dla hostów znajdujących się w sieci chronionej, a także dla hostów połączonych poprzez VPN (dla tuneli nawiązanych w trybie site-site oraz client-site)

- Wsparcie funkcjonalności IP Helper, lub IP Relay (przekazywanie komunikacji DHCP pomiędzy strefami bezpieczeństwa)

- Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników, oraz z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów RADIUS/XAUTH, Active Directory, SSO, LDAP

- Wsparcie dla Dynamicznego DNS tzw. DDNS

- Zintegrowany mechanizm kontroli zawartości witryn zawierający minimum 20 Milionów URL w bazie pogrupowanych na kategorie tematyczne.

- Mechanizm kontroli treści powinien mieć możliwość filtrowania stron tłumaczonych przez google translate (strony takie również powinny być poddane inspekcji, na takich samych zasadach jak strony na które użytkownik wchodzi bezpośrednio).

- Administrator powinien mieć możliwość tworzenia różnych akcji dla stron które zostały wychwycone przez filtr treści. Powinny być dostępne takie akcje jak:

  - wyświetlenie strony blokady (z możliwością tworzenia kilku różnych stron)

  - wyświetlenie strony blokady z możliwością podania hasła odblokowującego dostęp do zablokowanej strony

  - wyświetlenie informacji z polityką bezpieczeństwa organizacji podczas wchodzenia na strony z danej kategorii. Użytkownik może wejść na stronę po akceptacji polityki.

- Administrator powinien mieć możliwość stworzenia polityki kontroli treści obejmującego np. strony z kategorii Multimedia i przydzielenia ograniczonego pasma dla stron w tej kategorii np. 5 Mbps

- Zintegrowany mechanizm kontroli transmisji poczty elektronicznej w oparciu o zewnętrzne serwery RBL.

- Zintegrowany mechanizm zabezpieczający bezprzewodową sieć LAN, umożliwiający szyfrowanie transmisji w połączeniach bezprzewodowych realizowanych pomiędzy dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą IPSec VPN. System wspomagania uwierzytelniania bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalający na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci.

- Możliwość uruchomienia minimum dwóch łączy WAN - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego.

- Możliwość ograniczenia ruchu na zewnętrznej stacji roboczej podczas pracy zdalnej VPN (dostęp tylko do udostępnionych zasobów lub dostęp do udostępnionych zasobów oraz zasobów sieci Internet z uwzględnieniem filtrowania treści, mechanizmu IPS oraz ochrony przed wirusami i wszelkim innym oprogramowaniem złośliwym dla komputerów połączonych przez VPN)

- Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN

- Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołów http, https, SSH i SNMP.

- Konfiguracja oparta na pracy grupowej/obiektowej. Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzona według reguł opartych o grupy i obiekty.

- Przy tworzeniu reguł dostępowych zapewniona możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard (zezwolić, zabronić, odrzucić)

- Funkcja NAT oparta o reguły bezpieczeństwa.

- NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT, wiele-do-wielu, wiele-do-jednego. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe)

- Zintegrowany system skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp stream. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również plików skompresowanych.

- Zintegrowany system skanowania antyspyware

- Zintegrowany system IPS (system wykrywania i blokowania wtargnięć) oparty o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer, buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach www.

- System IPS musi używać algorytmu szeregowego przetwarzania.

- Zintegrowany system zapory działającej w warstwie aplikacji, umożliwiający definiowanie własnych sygnatur aplikacji z wykorzystaniem ciągu znaków lub wyrażeń regularnych (regex).

- Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą umożliwiać skanowanie ruchu w warstwie aplikacji

  - Bazy w/w systemów muszą być aktualizowane co najmniej raz dziennie.

  - Administrator systemu musi mieć możliwość ręcznej aktualizacji sygnatur (online lub offline poprzez manualne zaimportowanie sygnatur

  - Administrator systemu musi mieć możliwość skonfigurowania, którym portem i łączem urządzenie będzie się kontaktowało z serwerami backend w celu aktualizacji sygnatur.

- System IPS/Antywirus/Antyspyware nie może posiadać ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików.

- Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware musi być możliwe między strefami bezpieczeństwa

- Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, IM oraz aplikacjami multimedialnymi

- Wsparcie mechanizmów QoS – Priorytet pasma, maksymalizacja pasma, gwarancja pasma, DSCP, 802.1p

- Wsparcie dla komunikacji VoIP - Pełne wsparcie dla SIP, H323v.1-5, zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie i monitorowanie połączeń

- Urządzenie powinno mieć możliwość analizy behawioralnej (sandbox) minimum plików wykonywalnych PE, PDF, Office i aplikacji mobilnych. Sandbox powinien działać z wykorzystaniem minimum 3 silników pochodzących od różnych producentów w celu zwiększenia skuteczności analizy sandbox. Analiza powinna być wykonywana równolegle na wszystkich silnikach. Licencja na tą funkcjonalność nie jest przedmiotem przetargu, ale urządzenie powinno zapewniać taką funkcjonalność w celu późniejszej rozbudowy systemu.

Wymagane licencje:

- Subskrypcje pozwalające na aktualizację sygnatur aplikacji, IPS i wirusów oraz dostęp do bazy URL dla modułu kontroli aplikacji oraz zapewnienie wsparcia technicznego 24x7 na okres minimum 2 lat.

Wsparcie techniczne i gwarancja

- Wymagane jest, aby dostarczane urządzenie objęte było okresem gwarancji przez okres minimum 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu. Wymagane jest, aby w ramach gwarancji uszkodzone urządzenie zostało wymienione w ciągu max. dwóch dni roboczych.

- Wymagane jest, aby urządzenie objęte było wsparciem technicznym 24x7, realizowanym przez producenta przez okres minimum 24 miesięcy z możliwością przedłużenia na dłuższy okres.