Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

- Zakres prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (część 1), w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r., obejmuje:

  - Trawniki:

- koszenie trawników;

- wiosenne i jesienne grabienie liści;

- renowację trawników;

- ułożenie trawnika z rolki;

- założenie trawnika z siewu.

  - Krzewy:

- sadzenie krzewów liściastych, iglastych, róż, traw,

- sadzenie krzewów żywopłotowych,

- sadzenie roślin okrywowych i pnączy,

- sadzenie bylin,

- pielenie krzewów, żywopłotów, bylin,

- cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewy,

- cięcie żywopłotów,

- wycinka krzewów,

- mulczowanie korą,

- podlewanie.

  - Ukwiecenie:

- wymiana częściowa ziemi na kwietniku,

- założenie kwietnika,

- sadzenie roślin ozdobnych (kwiaty sezonowe);

- sadzenie roślin cebulowych,

- jednorazowe uzupełnienie ubytków kwiatów,

- pielęgnacja obsadzenia (podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, oczyszczanie z przekwitłych kwiatostanów, przycinanie),

- usunięcie roślin po zakończeniu obsadzenia,

- rozłożenie stroiszu jodłowego na powierzchni kwietników, donic.

  - Miejsca Pamięci Narodowej:

- obsadzenie roślinami sezonowymi mogił zbiorowych wraz z przygotowaniem terenu;

- odchwaszczanie,

- koszenie traw i chwastów wokół miejsc pamięci,

- uprzątnięcie i wywóz zanieczyszczeń,

- mycie pomników,

- grabienie terenu wokół miejsc pamięci.

  - Prace porządkowe i inne:

- wywóz gabarytów;

- naprawa ławek,

- malowanie ławek,

- oczyszczanie alejek z przerostów traw,

- malowanie koszy na śmieci,

- zamiatanie nawierzchni utwardzonych chodników i alejek,

- montaż osłon zimowych krzewów i drzew.

- Zakres prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenie Miasta
i Gminy Piaseczno (część 2), w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r., obejmuje:

2.1. Cięcia pielęgnacyjne drzew.

2.2. Cięcia techniczne.

2.3. Cięcia korygujące i formujące korony młodych drzew.

2.4. Usuwanie odrostów przy drzewach.

2.5. Wycinka drzew.

2.6. Wywóz gałęzi i drewna.

2.7. Usuwanie karp:

2.7.1. frezowanie karp.

2.7.2. ręczne usunięcie karpy.

2.8. Zakładanie  wiązań elastycznych.

2.9. Sadzenie drzew.

2.10. Wykonanie mis drzew.

2.11. Mulczowanie mis drzew 5 cm warstwą kory.

2.12. Podlewanie drzew.

- Informacje i zalecenia dotyczące realizacji przedmiotu Zamówienia dla części 1:

  - Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.

  - Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 1260), w zakresie wykonywania prac i przygotowania projektu organizacji ruchu dla wykonania prac kolidujących z ruchem drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13.09.1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ), ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t. j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r., poz. 21z późn. zm.

  - Prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną,
w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom terenów.

  - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. ciągi piesze, ścieżki rowerowe, jezdnie, pasy zieleni przyulicznej).

  - Nie dopuszcza się:

    - wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

    - pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

    - zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni.

  - Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

  - Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i fachową literaturą np. „Cięcie drzew, krzewów i pnączy” Marek Siewniak MTUiOD; „ABC Cięcia drzew i krzewów” Jean-Yves Prat, Denis Retournard. DELTA. W wypadku uszkodzenia roślin poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych.

  - Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do zapewnienia transportu podczas wprowadzania na prace oraz odbioru prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli i nadzoru prawidłowości wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały
w trakcie wykonywania prac bądź z jego winy.

  - Pracownicy wykonujący prace powinni być ubrani w estetyczne ubrania robocze opatrzone widocznym logo firmy.

  - Pojazdy mechaniczne oraz sprzęt wykorzystywany do prac powinny być oznakowane (logo firmy, pełna nazwa i adres firmy).

  - Prace zanikające muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru z chwilą ich wykonania, w celu potwierdzenia ich, przez inspektora działającego w imieniu Zamawiającego.

  - W bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych prace, z użyciem sprzętu spalinowego i innego sprzętu powodującego hałas, należy prowadzić z zachowaniem ciszy nocnej (22.00 - 6.00).

  - Urobek z miejsca pracy należy wywieźć do godziny 8.00 dnia następnego po zakończeniu prac. Urobek nie może pozostawać na weekend oraz dzień świąteczny.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w ciągu 1 godziny, od czasu otrzymania zgłoszenia, do prac likwidujących stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

  - W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego użytkowników obiektów Wykonawca zobowiązany jest stosować zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót.

  - Prace powinny uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym:

- pracę ludzi i sprzętu,

- zakup i transport wszystkich materiałów niezbędnych do wykonywania prac,

- wywóz i utylizację urobku,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne do kompletnego i terminowego wykonania prac.

  - Osoba pełniąca funkcję kierownika robót powinna posiadać wykształcenie wyższe
o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego oraz ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni SITO.

  - Osoba pełniąca funkcję brygadzisty powinna posiadać wykształcenie średnie lub zawodowe o kierunku ogrodniczym oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego.

  - O planowanych zmianach personalnych na stanowisku kierownika robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie.

  - Prace polegające na wykonywaniu obsadzeń kwietników, waz, konstrukcji kwietnikowych
z wykorzystaniem roślin sezonowych oraz prace polegające na nasadzeniu roślin wieloletnich będą realizowane  wg projektów Zamawiającego z zastrzeżeniem, że koszt zakupu materiału roślinnego do nasadzeń ponosi Wykonawca odpowiadając za jego jakość.

  - Prace odbywać się będą w terminie i na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie
z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące materiału roślinnego: parametry roślin muszą być zgodne
z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego danego gatunku i odmiany opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, tj.: byliny: w pojemnikach min. P9, z prawidłowo ukorzenionym systemem korzeniowym, krzewy w pojemnikach min. C 3, trzykrotnie szkółkowane, krzewy żywopłotowe: materiał wys.. min 60 cm, z prawidłowo ukorzenionym systemem korzeniowym. Rośliny muszą być zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunków i odmian pokrojów, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie i rozgałęzione. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych bez widocznych objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów z podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Wady niedopuszczalne: uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, deformacje.

  - Koszty zakupu materiału roślinnego ponosi Wykonawca.

  - Wykonanie i rozliczenie prac - prace będą wykonywane wg zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb. Rozliczanie ww. prac następować będzie w okresach miesięcznych, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz prac powykonawczych
z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych asortymentów prac, zaoferowanych przez wykonawcę w wykazie prac wraz z cenami jednostkowymi.

  - Zakres prac może ulec zmianom wynikającym z bieżących potrzeb powstałych
 w trakcie realizacji umowy.

  - Technologia wykonania prac ogrodniczych:

| L.p. |  | Wyszczególnienie czynności | Technologia prac |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAWNIKI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Jesienne grabienie liści | Prace odbywać się będą w terminie ustalonym przez Zamawiającego, prace powinny być zakończone w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w ofercie przetargowej na całym obszarze. Wywóz zgrabionych zanieczyszczeń należy wykonywać na bieżąco, najpóźniej następnego dnia od dnia ich spryzmowania, niedopuszczalne jest gromadzenie zanieczyszczeń na terenie. |  |  |
| 2 |  | Koszenie trawników | Wysokość cięcia trawy 4-6 cm z podkoszeniem przy elementach architektonicznych i wyposażeniach, nawierzchniach, skupinach krzewów i rabatach itp. z całkowitym usunięciem pokosu. Pokos należy usunąć bezpośrednio po koszeniu. Prace odbywać się będą w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Koszenie wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i wywozem od momentu rozpoczęcia prac do ich zakończenia, nie może trwać dłużej niż w terminie podanym przez wykonawcę w ofercie na całym obszarze. Wywóz pokosu powinien nastąpić natychmiast po skoszeniu, niedopuszczalne jest gromadzenie pokosu na terenie. |  |  |
| 3 |  | Renowacja trawników | Renowacja powinna być wykonana w następujący sposób: - uprawa gleby na głębokość min. 25 cm, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost); - siew trawy, - wałowanie obsianej powierzchni, - podlanie; - ogrodzenie trawnika palikami i taśmą do czasu wzejścia trawy |  |  |
| 4 |  | Ułożenie trawnika z rolki | Trawnik powinien być wykonany w sposób następujący: - uprawa gleby na głębokość min. 25 cm, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost), - ułożenie trawnika darniowego z rolki z dociśnięciem po ułożeniu, - podlanie |  |  |
| 5 |  | Założenie trawnika z siewu | - przygotowanie podłoża, oczyszczenie; - uprawa gleby na głębokość min. 25 cm, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost); - siew trawy, - Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia. Skład mieszanki traw na miejsca słoneczne: - 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej. Skład mieszanki traw na miejsca zacienione: -15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej - wałowanie obsianej powierzchni, - podlanie; - ogrodzenie trawnika palikami i taśmą do czasu wzejścia trawy |  |  |
| KRZEWY |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Pielenie żywopłotów, krzewów, bylin | Płytkie spulchnianie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów w tym samosiewów, z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów otaczającego trawnika. Usunięcie i wywóz urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |  |  |
| 7 |  | Cięcie żywopłotów | Cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów tegorocznych. Usunięcie i wywóz urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |  |  |
| 8 |  | Cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewy (w tym odmładzanie) | Usunięcie przekwitłych kwiatostanów, suchych i uszkodzonych części roślin, przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie i odmłodzenie krzewu oraz nadanie mu pokroju charakterystycznego dla danego gatunku. Usunięcie obciętych pędów i wywóz winny nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |  |  |
| 9 |  | Mulczowanie | Warstwa min. 5 cm przekompostowanej kory z drzew iglastych |  |  |
| 10 |  | Sadzenie krzewów liściastych, iglastych, róż, traw ozdobnych | Prace odbywać się będą w terminie i na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych. Wymagania dotyczące materiału roślinnego: Parametry roślin muszą być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego danego gatunku i odmiany opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, tj. krzewy w pojemnikach min. C3, trzykrotnie szkółkowane, rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunków i odmian pokrojów, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione. Powinny być także zachowane odpowiednie proporcje między koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, bez widocznych objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów z podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Wady niedopuszczalne: uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, deformacje. |  |  |
| 11 |  | Sadzenie krzewów żywopłotowych | Prace odbywać się będą w terminie i na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych. lub Wykonanie rowka o szerokości od 0,45 m do 0,7 m, zaprawa ziemią urodzajną, sadzenie, podlanie mulczowanie korą Wymagania dotyczące materiału roślinnego: Parametry roślin muszą być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego danego gatunku i odmiany opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, tj.: krzewy żywopłotowe: materiał wys.. min 60 cm, z prawidłowo ukorzenionym systemem korzeniowym. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunków i odmian pokrojów, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione. Powinny być także zachowane odpowiednie proporcje między koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, bez widocznych objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów z podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Wady niedopuszczalne: uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, deformacje. |  |  |
| 12 |  | Sadzenie roślin okrywowych i pnączy | Prace odbywać się będą w terminie i na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych. Wymagania dotyczące materiału roślinnego: j.w. |  |  |
| 13 |  | Sadzenie bylin | Prace odbywać się będą w terminie i na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych. Zaprawa dołów dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej ziemią urodzajną, sadzenie, podlanie, mulczowanie korą. Wymagania dotyczące materiału roślinnego: Parametry roślin muszą być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego danego gatunku i odmiany opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, tj.: byliny: w pojemnikach min. P9, z prawidłowo ukorzenionym systemem korzeniowym. Rośliny muszą być zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunków i odmian pokrojów, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych bez widocznych objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów z podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Wady niedopuszczalne: uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, deformacje. |  |  |
| 14. |  | Podlewanie | Wierzchnia warstwa gleby musi być odpowiednio nasączona wodą na głębokość 15-30cm. |  |  |
| 15. |  | Wycinka krzewów | Ścięcie krzewu wraz z usunięciem systemu korzeniowego, zasypaniem dołu ziemią urodzajną, wyrównaniem i uprzątnięciem terenu oraz wykonaniem renowacji trawnika (Zleceniodawca może zrezygnować z wykonania renowacji trawnika w przypadku, gdy planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych). |  |  |
| UKWIECENIE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wymiana częściowa ziemi na kwietniku | przy uwzględnieniu następujących czynności: - usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni kwietnika - zebranie wierzchniej warstwy ziemi na głębokość 20 cm - przygotowanie podłoża do wypełnienia powstałego ubytku ziemi (wymieszanie ziemi urodzajnej z hydrożelem w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta) - uzupełnienie powstałego ubytku przygotowanym podłożem - wyrównanie powierzchni gleby - uporządkowanie miejsca pracy |  |  |
| 2 |  | Założenie kwietnika | przy uwzględnieniu następujących czynności: - usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni wyznaczonej na kwietnik - zdjęcie darni w miejscu wykonania kwietnika - zdjęcie 10 cm ziemi rodzimej - przekopanie gleby na głębokość ok. 25 cm - dokładne usunięcie korzeni roślin, resztek roślinnych - wyrównanie powierzchni gleby - przygotowanie podłoża do wypełnienia powstałego ubytku ziemi (wymieszanie ziemi urodzajnej z hydrożelem w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta) - równomierne rozłożenie 10 cm warstwy przygotowanego podłoża - wyrównanie powierzchni kwietnika - zebranie i wywóz zanieczyszczeń oraz resztek roślinnych (w dniu założenia kwietnika) oraz utylizacja - podlanie powierzchni nowo założonego kwietnika - uporządkowanie miejsca pracy |  |  |
| 3 |  | Sadzenie roślin ozdobnych – kwiaty sezonowe | przy uwzględnieniu następujących czynności - uzupełnienie 5 cm warstwą kompostu - uzupełnienie ubytków ziemi urodzajnej - ręczny wysiew nawozów mineralnych wieloskładnikowych - uzupełnienie ziemi urodzajnej hydrożelem - przekopanie powierzchni gleby i jej zagrabienie -rozmieszczenie roślin na terenie kwietnika w odpowiednich odległościach (w zależności od grupy roślin) oraz zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego; - posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą; - po posadzeniu – dokładne i ostrożne podlanie roślin drobnokroplistym strumieniem uważając aby nie spowodować „wypłukania roślin”; - wyrównanie gleby pomiędzy roślinami, - uporządkowanie miejsca pracy Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na posadzone rośliny (poza aktami wandalizmu i klęskami żywiołowymi) Kwiaty – grupa A - zalecana rozstawa sadzenia roślin: 49 szt./m2 - obsadzenie letnie - V/VI 2018 Kwiaty – grupa B - zalecana rozstawa sadzenia roślin: 25 – 36 szt./m2 - obsadzenie letnie - V/VI 2018 Kwiaty – grupa C - zalecana rozstawa sadzenia roślin: 16 szt./m2 - obsadzenie letnie –, V/VI.2018 - obsadzenie jesienne – X. 2018 |  |  |
| 4 |  | Sadzenie roślin cebulowych | przy uwzględnieniu następujących czynności: - przygotowanie podłoża przed sadzeniem cebul poprzez zastosowanie odpowiednich nawozów - rozmieszczenie cebul roślin na terenie kwietnika w odpowiednich odległościach, przy założeniu sadzenia roślin cebulowych w rozstawie: 60 szt. – 70 szt. /m2 (w zależności od odmiany tulipanów) oraz zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego; - posadzenie cebul na odpowiedniej głębokości - przykryciem 5 cm warstwą torfu - wyrównanie powierzchni kwietnika - uporządkowanie miejsca pracy |  |  |
| 5 |  | Materiał roślinny- kwiaty sezonowe | Zalecenia do materiału roślinnego: - materiał roślinny musi posiadać prawidłowo rozwinięty system korzeniowy (w doniczkach z przerośniętą bryłą korzeniową) - materiał roślinny musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników, - materiał roślinny musi być w fazie kwitnienia (z dużą ilością pączków kwiatowych) oraz musi pokryć w całości powierzchnię ziemi na której został posadzony (efekt kwitnienia oraz pokrycia powierzchni roślinami powinien pojawić się po upływie 1 - 2 tygodni od momentu posadzenia roślin) - zalecana rozstawa sadzenia powinna zostać dostosowana (zwiększona lub zmniejszona) do wielkości materiału roślinnego w celu uzyskania ww. wymaganego pokrycia powierzchni roślinami; - materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany oraz musi posiadać parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany (dot. wysokości, kształtu, i rozkrzewienia sadzonek, barwy kwiatów.) - materiał roślinny powinien posiadać wysokie walory estetyczne - w wypadku Chrysanthemum sp. sadzonki muszą posiadać w momencie sadzenia średnicę: 0, 3 m – 0,4 m oraz w 30% rozwinięte kwiaty . Kwiaty – grupa A - zalecana rozstawa sadzenia roślin: 49 szt./m2 - OBSADZENIE LETNIE zastosowane gatunki roślin: Begonia semperflorens, Tagetes patula Nana, Iresine lindenii , Santolina chamaecyparissus, Lobularia maritima, Iresine herbstii Kwiaty – grupa B - zalecana rozstawa sadzenia roślin: 25 – 36 szt./m2 - OBSADZENIE LETNIE - zastosowane gatunki roślin: Pelargonium zonale , Coleus blumei - kolor liści - żółto - zielony ,Salvia farinacea , Salvia slendens, Sunpatiens, Chlorophytum como sum, Plectranthus. Kwiaty – grupa C - zalecana rozstawa sadzenia roślin: 16 szt./m2 - OBSADZENIE LETNIE zastosowane gatunki roślin: Canna generalis (w celu zapewnienia materiału roślinnego w dobrej kondycji zdrowotnej należy przewidzieć zakup materiału roślinnego uzyskanego metodą in vitro) - OBSADZENIE JESIENNE zastosowane gatunki roślin: Brassica Oleracea Coral , Calluna Brassica Oleracea Pigeon – w tym: - kolor liści z odcieniem purpurowym, kolor liści z odcieniem białym , kolor liści z odcieniem biało - purpurowym |  |  |
| 6 |  | Materiał roślinny – rośliny cebulowe | - sadzone w rozstawie: 60 szt. -70 szt./m2 – w zależności od odmiany tulipanów termin zapotrzebowania na materiał roślinny: X/XI 2018 - przed posadzeniem cebul należy je zabezpieczyć przeciwko chorobom grzybowym poprzez moczenie cebul w preparatach grzybobójczych, zalecenia do materiału roślinnego: rośliny cebulowe – I gatunku ( rozmiar 12/+) |  |  |
| 7 |  | Jednorazowe uzupełnienie ubytków kwiatów (z uwzględnieniem ceny kwiatów) | Dotyczy obsadzenia: wiosennego, letniego, jesiennego; termin wykonania prac: od momentu wykonania obsadzenia wiosennego z roślin jednorocznych na całkowitej powierzchni kwietników do XI.2018, przy uwzględnieniu następujących czynności: - zakup i transport kwiatów na miejsce posadzenia - dosadzenia kwiatów w miejsce ubytków z ewentualnym uzupełnieniem ziemią urodzajną - dokładne podlanie kwiatów po posadzeniu - uporządkowanie miejsca prac. |  |  |
| 8 |  | Pielęgnacja obsadzenia – kwiaty sezonowe | Letniego przez 1 miesiąc - termin wykonania prac: od momentu wykonania obsadzenia letniego na całkowitej powierzchni kwietników do X.2018, przy uwzględnieniu następujących czynności: - pielenie, spulchnianie gleby - zastosowanie środków ochrony roślin - z uwzględnieniem zakupu i transportu środków ochrony roślin, - usuwanie przekwitłych kwiatostanów - zasilanie pogłówne - zasilanie dolistne - podlewanie - formowanie nadmiernie rozrastających się roślin - zebranie, wywóz resztek roślinnych (w dniu pielęgnacji) oraz utylizacja. Krotność wykonywania poszczególnych czynności w ramach pielęgnacji będzie uzależniona od potrzeb. Niezależnie od ilości wykonywania poszczególnych czynności w powyższej pielęgnacji Wykonawca będzie rozliczany z właściwego efektu wykonania prac określonego przez Zamawiającego. Jesiennego przez 1 miesiąc - termin wykonania prac: od momentu wykonania obsadzenia jesiennego na całkowitej powierzchni kwietników do XI.2018, przy uwzględnieniu następujących czynności: - pielenie, spulchnianie gleby - zastosowanie środków ochrony roślin - z uwzględnieniem zakupu i transportu środków ochrony roślin, - usuwanie przekwitłych kwiatostanów - nawożenie - podlewanie - zebranie i wywóz resztek roślinnych (w dniu pielęgnacji) oraz utylizacja. Krotność wykonywania poszczególnych czynności w ramach pielęgnacji będzie uzależniona od potrzeb. Niezależnie od ilości wykonywania poszczególnych czynności w powyższej pielęgnacji Wykonawca będzie rozliczany z właściwego efektu wykonania prac określonego przez Zamawiającego. |  |  |
| 9 |  | Usunięcie roślin po zakończeniu obsadzenia – kwiaty sezonowe | Obsadzenia wiosennego - rośliny cebulowe termin wykonania prac: V. 2018, przy uwzględnieniu następujących czynności: - usunięcie cebul - zebranie i wywóz resztek roślinnych (w dniu usunięcia roślin) oraz utylizacja - przekopanie gleby na głębokość 25 cm - wyrównanie powierzchni kwietnika Obsadzenia wiosennego – rośliny jednoroczne termin wykonania prac: V/ VI. 2018, przy uwzględnieniu następujących czynności: - usunięcie roślin - zebranie, wywóz resztek roślinnych (w dniu usunięcia roślin) oraz utylizacja - przekopanie gleby na głębokość 25 cm - wyrównanie powierzchni kwietnika Obsadzenia letniego - X. 2018 , przy uwzględnieniu czynności j.w. Obsadzenia jesiennego - termin wykonania prac: XI. 2018, przy uwzględnieniu czynności j.w |  |  |
| 10 |  | Rozłożenie stroiszu jodłowego na powierzchni kwietnika | Zakładana krotność wykonywania prac: 1, 5 x, w tym: - jednokrotne rozłożenie stroiszu jodłowego na powierzchni kwietników, termin wykonania prac: X – XI. 2018; - uzupełnianie ubytków stroiszu jodłowego na powierzchni kwietników w zależności od potrzeb, termin wykonania prac: X - XI . 2018, przy uwzględnieniu następujących czynności: - zakup stroiszu jodłowego i dowóz na miejsce rozłożenia - dokładne oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ziemi na terenie kwietnika - dokładne przykrycie powierzchni kwietnika warstwą gałązek jodłowych - porządkowanie ułożenia stroiszu - uporządkowanie miejsca pracy |  |  |
| MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Obsadzenie mogił zbiorowych wraz z przygotowaniem terenu | Warunki jak w pkt. II. Ukwiecenie |  |  |
| 2. |  | Odchwaszczanie | Płytkie spulchnianie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów w tym samosiewów, z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów otaczającego trawnika. Usunięcie i wywóz urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |  |  |
| 3 |  | Koszenie trawy i chwastów | przy uwzględnieniu następujących czynności: -usunięcie zanieczyszczeń z całej powierzchni trawnika -dokładne wykoszenie trawników na wysokość trawy 3-5 cm -zgrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp. -załadunek i wywóz pokosu i śmieci w dniu koszenia |  |  |
| 4 |  | Uprzątnięcie i wywóz zanieczyszczeń | Zebranie wszelkich zanieczyszczeń w tym zniczy, wiązanek, kwiatów, itp., wywóz i utylizację. |  |  |
| 5 |  | Mycie pomników | Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni pomnika |  |  |
| 6 |  | Grabienie terenu wokół pomnika | Wygrabienie liści i innych odpadów organicznych, zebranie zanieczyszczeń, itp., wywóz i utylizacja. |  |  |
| PRACE PORZĄDKOWE I INNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wywóz gabarytów |  | Zakres prac obejmuje zebranie wskazanych zanieczyszczeń, wywóz i utylizację. Prace będą zlecane każdorazowo w zależności od potrzeb. |  |  |
| 2 | Naprawa ławek |  | Do obowiązków Wykonawcy należy, w zależności od konieczności: - wymiana, naprawa bądź uzupełnienie brakujących elementów ławki, - oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną, - oczyszczenie i pomalowanie elementów drewnianych lakiero-bejcą do drewna, olejem lub farbą do drewna, |  |  |
| 3 | Malowanie ławek |  | Do obowiązków Wykonawcy należy: - oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną, - oczyszczenie i pomalowanie elementów drewnianych lakiero-bejcą do drewna, olejem lub farbą do drewna, |  |  |
| 4 | Oczyszczenie alejek z przerostów traw |  | Usunięcie przerostów traw przy krawężniku, słupkach i innych elementach małej architektury wraz z uprzątnięciem terenu oraz wywozem i utylizacją. |  |  |
| 5 | Malowanie koszy na śmieci |  | Do obowiązków Wykonawcy należy: - oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną, - oczyszczenie i pomalowanie elementów drewnianych lakiero-bejcą do drewna, olejem lub farbą do drewna, |  |  |
| 6 | Zamiatanie nawierzchni utwardzonych chodników i alejek |  | Do zadań Wykonawcy należy: - dokładne oczyszczenie nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń (papiery, niedopałki, folia, odchody zwierzęce, zalegająca ziemia, piasek – w tym piasek stosowany do zabezpieczenia przed śliskością po ustaniu warunków ją powodujących, liście, przerosty trawy, chwasty, itp.), - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń. Zebrane zanieczyszczenia lub worki z zebranymi zanieczyszczeniami muszą być wywożone natychmiast. Niedopuszczalne jest gromadzenie zabranych zanieczyszczeń na terenach objętych zamówieniem. Termin oraz krotność realizacji będzie ustalany przez Zamawiającego. Realizacja prac musi gwarantować uzyskanie efektu terenu czystego – oczyszczonego z zanieczyszczeń. |  |  |
| 7. | Montaż osłon zimowych |  | Wygrodzenie skupin krzewów i mis drzew matą w kolorze czarnym o wysokości min. 50 cm, rozpiętą na słupkach. Maksymalna odległość pomiędzy słupkami 2 m. Głębokość osadzenia słupków w gruncie - nie mniej niż 50 cm. Mata nie przepuszczająca wody. |  |  |

- Informacje i zalecenia dotyczące realizacji przedmiotu Zamówienia dla części 2:

  - Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot Zamówienia.

  - Prace przy drzewach wykonywane będą przez pracowników posiadających uprawnienia
i praktykę w tym zakresie, tzn. powinni posiadać uprawnienia do pracy na wysokości oraz obsługi sprzętu mechanicznego a także ukończony kurs chirurgii i pielęgnacji drzew.

  - Przystąpienie do prac może nastąpić na podstawie zlecenia inspektora z ramienia Zleceniodawcy przesłanego na adres e-mail Wykonawcy oraz wprowadzenia na roboty.

  - Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 1260), w zakresie wykonywania prac i przygotowania projektu organizacji ruchu dla wykonania prac kolidujących z ruchem drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13.09.1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ), ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t. j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r., poz. 21z późn. zm.

  - Prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom terenów.

  - Nie dopuszcza się:

    - wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

    - pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

    - zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni.

  - Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

  - W celu wykonania prac kolidujących z ruchem drogowym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wdrożenia,
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

  - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. ciągi piesze, ścieżki rowerowe, jezdnie, pasy zieleni przyulicznej).

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli i nadzoru prawidłowości wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały
w trakcie wykonywania prac bądź z jego winy.

  - Pracownicy wykonujący prace powinni być ubrani w estetyczne ubrania robocze opatrzone widocznym logo firmy.

  - Pojazdy mechaniczne oraz sprzęt wykorzystywany do prac powinny być oznakowane (logo firmy, pełna nazwa i adres firmy).

  - Prace zanikające muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru z chwilą ich wykonania, w celu potwierdzenia ich, przez inspektora działającego w imieniu Zamawiającego.

  - W bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych prace, z użyciem sprzętu spalinowego i innego sprzętu powodującego hałas, należy prowadzić z zachowaniem ciszy nocnej (22.00-6.00).

  - Urobek z miejsca pracy należy wywieźć do godziny 8.00 dnia następnego po zakończeniu prac. Urobek nie może pozostawać na weekend oraz dzień świąteczny.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w ciągu 1 godziny, od czasu otrzymania zgłoszenia, do prac likwidujących stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

  - W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego użytkowników obiektów Wykonawca zobowiązany jest stosować zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót.

  - Ewentualne wyłączenia prądu i inne uzgodnienia z obcymi podmiotami leżą po stronie Wykonawcy.

  - W przypadku usuwania wywrotu / złomu należy przewidzieć usuwanie drzew w dzień świąteczny.

  - Prace powinny uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym:

- pracę ludzi i sprzętu,

- zakup i transport wszystkich materiałów niezbędnych do wykonywania prac,

- wywóz i utylizację urobku,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne do kompletnego i terminowego wykonania prac.

  - Osoba pełniąca funkcje kierownika robót powinna posiadać wykształcenie wyższe
o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego oraz ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni SITO, a także chirurgii
i pielęgnacji drzew.

  - Osoba pełniąca funkcję brygadzisty powinna posiadać wykształcenie średnie lub zawodowe o kierunku ogrodniczym oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego oraz ukończony kurs chirurgii i pielęgnacji drzew..

  - O planowanych zmianach personalnych na stanowisku kierownika robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie.

  - Prace odbywać się będą w terminie i na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

  - Wykonanie  i rozliczenie prac - prace będą wykonywane wg zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb. Rozliczanie ww. prac następować będzie w okresach miesięcznych, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz prac powykonawczych z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych asortymentów prac, zaoferowanych przez wykonawcę w wykazie prac wraz z cenami jednostkowymi.

  - Zakres prac może ulec zmianom wynikającym z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy.

  - Technologia wykonywania prac ogrodniczych:

| L.p. | Wyszczególnienie czynności | Technologia prac |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZIELEŃ WYSOKA |  |  |  |
| 1 | Wycinka drzew | Prace obejmują ścięcie drzewa przy użyciu lin lub podnośnika wraz z usunięciem karpy, wywóz i utylizację gałęzi, drewna, karpy oraz uprzątnięcie terenu z drobnych zanieczyszczeń organicznych (liście, trociny, itp.). |  |
| 2 | Cięcia pielęgnacyjne drzew | Prace wykonywane w zakresie określonym w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), art. 87 a ust. 2., tj. prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa. Prace będą prowadzone przy drzewach wyznaczonych do pielęgnacji przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą zgodnie ze zleceniem Wykonawca powinien uprzątnąć teren po wykonaniu cięć pielęgnacyjnych drzewa (zamiecenie nawierzchni, lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek, trocin, itp.). Pozostałości po pielęgnacji (konary, gałęzie) powinny być wywożone sukcesywnie, jednak nie później niż do godz. 8.00 następnego dnia. Urobek nie może pozostawać na dzień świąteczny. |  |
| 3 | Cięcia techniczne | Polegają na: - odsłanianiu znaków drogowych oraz tablic informacyjnych, - zabezpieczenie skrajni drogowej i ciągu pieszego, - usuwanie nadłamanych gałęzi i konarów, - likwidacja kolizji drzew z elewacją budynku, latarniami ulicznymi, itp. Prace obejmują uprzątnięcie miejsca wykonywanych prac oraz wywóz i utylizację masy zielonej (urobku), należy uwzględnić ewentualną prace podnośnika. W ramach jednego cięcia technicznego rozumie się wykonanie wszystkich cięć niezbędnych do wykonania na danym drzewie. |  |
| 4 | Cięcia korygujące i formujące korony młodych drzew | Prace będą miały na celu utrzymanie korony jako przewodnikowej, niedopuszczenie lub likwidację ostrych nasad gałęzi wyrastających z przewodnika, likwidację sytuacji, w której z jednego miejsca wyrasta więcej niż jeden pęd, prześwietlenie korony, usunięcie gałęzi krzyżujących się, wyrastających pod kątem ostrym, z nieprawidłowych rozwidleń, połamanych oraz suchych, ewentualne podniesienie koron do wys. 2,5m, usunięcie odrostów. |  |
| 5 | Usuwanie odrostów przy drzewach | Obejmuje usunięcie odrostów korzeniowych oraz z pnia (od podstawy pnia do nasady korony) wraz wywozem i utylizacją powstałego urobku. Poprzez 1 sztukę rozumie się usunięcie wszystkich odrostów przy 1 drzewie. |  |
| 6 | Podlewanie drzew | Prace polegają na podlaniu roślin tak aby wierzchnia warstwa w której korzenią się drzewa była odpowiednio nasączona na głębokość 15-30cm. |  |
| 7 | Wykonanie mis drzew | Prace polegają na uformowaniu misy wokół drzew, poprzez zagłębienie na ok. 5cm bez odsłaniania szyjki korzeniowej o promieniu ok. 1m. |  |
| 8 | Zakładanie wiązań elastycznych | Na zlecenie Zamawiającego należy wykonać wzmocnienie pni i konarów, tzw. opasowe typu Cobra (1 szt.=wiązania na 1 drzewie). |  |
| 9 | Sadzenie drzew | Wymagania dotyczące materiału roślinnego: - parametry drzew winny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego, danego gatunku, opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, - rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. - Materiał powinien posiadać następujące cechy: podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości min. 220-250cm (z wyjątkiem odmian kolumnowych), pień prosty, pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany, blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, bryła korzeniowa zabezpieczona przed wysychaniem, obwód pnia 14-16cm lub 16-18cm. - Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, dwa lub więcej przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej. Zakres czynności przewidzianych przy sadzeniu drzew. Drzewa z bryłą korzeniową należy sadzić w dołach o wymiarach odpowiednio dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, z całkowitą zaprawą dołów ziemią kompostową i wywozem ziemi jałowej. Posadzone drzewa należy mocować do palików o średnicy 8cm (4 paliki przy jednym drzewie winny być posadowione jak najbliżej rogów misy, usztywnione w górnej części podwójnym mocowaniem poprzecznym wykonanym z odpowiedniej długości czterech fragmentów pala przeciętego wzdłuż, taśma wiązana w „ósemkę”). Po posadzeniu należy uformować misę wokół drzewa o średnicy ok. 1m, podlać oraz wymulczować misę przekompostowaną korą z drzew iglastych warstwą grubości min. 5cm. Drzewa tego samego gatunku sadzone w bezpośrednim sąsiedztwie powinny mieć korony uformowane na tej samej wysokości w przedziale 220-250cm. |  |
| 10 | Wywóz gałęzi i drewna | - wraz z cięciem, załadunkiem i rozładunkiem, kosztami utylizacji odpadów oraz uprzątnięciem terenu. |  |
| 11 | Usuwanie karp | Frezowanie karp - prace obejmują: - ręczne odkopanie karpy na głębokość 20cm poniżej powierzchni gruntu, - sfrezowanie karpy poniżej powierzchni gruntu - wybranie wiórów - uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, wyrównanie powierzchni - uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru zanieczyszczonego przy frezowaniu karpy. wywóz i utylizację wiórów powstałych w wyniku frezowania, renowację trawnika w miejscu po ściętym drzewie (Zamawiający może zrezygnować z wykonania renowacji trawnika w przypadku, gdy planowane jest w niedługim czasie wykonanie nasadzenia zastępczego w tym samym miejscu). Ręczne usunięcie karp – prace obejmują: - ręczne odkopanie karpy na głębokość 20cm poniżej powierzchni gruntu, - usunięcie karpy, - wybranie wiórów, - uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, wyrównanie powierzchni - uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru zanieczyszczonego przy usunięciu karpy. - wywóz i utylizację wiórów - renowację trawnika w miejscu po ściętym drzewie (Zamawiający może zrezygnować z wykonania renowacji trawnika w przypadku, gdy planowane jest w niedługim czasie wykonanie nasadzenia zastępczego w tym samym miejscu). |  |
| 12 | Mulczowanie mis drzew | Warstwa min. 5 cm przekompostowanej kory z drzew iglastych |  |