Opis przedmiotu Zamówienia zał. A do umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej pod urządzania rekreacyjno-sportowe i zabawowe” na terenie Gminy Piaseczno.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- wywóz piasku, usunięcie darni lub innego podłoża

- oczyszczenie, przygotowanie terenu

- wykonanie nawierzchni pod urządzenia zgodnie ze sztuką budowlaną

2. Szacowana ilość metrów: ok. 1200m². Prace zlecane będą w miarę potrzeb, do wyczerpania środków.

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

Oprócz samego wykonania robót składających się na montaż nawierzchni, na Wykonawcę spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełnić wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996r poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o  podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej,

- zabezpieczenie robót przed wodą opadowa (materiały, sprzęt, urządzenia , narzędzia, skarpy wykopów itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych,

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych.

3. Wymagania dotyczące prawidłowego zainstalowana nawierzchni:

- brak niedoskonałości nawierzchni (niedopuszczalne są bąble, purchle, pęknięcia, pęcherzyki, szczeliny i rozwarstwiania)

- brak wypukłości lub wgłębień – różnice poziomu mierzone łatą długości 4m w linii prostej nie mogą być większe od 6mm, a mierzone łatą długości 1m w linii prostej nie mogą być większe od 3mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku, niedopuszczalne są wypukłości lub wgłębienia (maksimum 1mm przy uskokach w nawierzchni)

- odwodnienia, które powinno zapewnić, aby w przeciągu maksimum 20minut po opadach deszczu nigdzie na jej powierzchni nie znajdowała się warstwa wody, której głębokość jest większa od wysokości faktury nawierzchni (nawierzchnia może być mokra)

- jednolitego koloru na całej powierzchni zapewniając dobrą widoczność linii, przy stosowaniu dowolnego systemu oceny kolorów. W przypadku wykonania niektórych elementów nawierzchni w różnych barwach zaleca się, aby ich kolor był jednolity bez przebarwień i plam.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót na zlecenie Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć z podaniem ceny na założenie nawierzchni bezpiecznej wraz z obrzeżami,  z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych robót– cena za 1m².

Zamówienie będzie realizowane do wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie.

Termin realizacji robót 30.11.2018 r.

3. Wymagania odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca powinien wykazać się, co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi w terenach  publicznych wykonania nawierzchni bezpiecznych o powierzchni minimum 500m².

4. Kryterium wyboru oferenta:

Cena 		60%                                        36 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancja 	40 %                                       48 miesięcy – 20 pkt.

60 miesiąc - 40 pkt

29.03.2018 r.