- Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie przebudowy drogi ul. Moniuszki i ul. Wschodniej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w Chyliczkach, Gmina Piaseczno.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace:

- Roboty przygotowawcze

  - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - trasa kanalizacji deszczowej           1,169 km

  - Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)                                                14 szt

  - Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia                           0,2 ha

  - Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km                                                          1,6 m³

  - Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km                                                           22 mp

- Rozbiórka elementów dróg

  - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm  2078.43m

  - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

o grub. 3 cm pod rurociąg                                                                           1931.09 m²

  - Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych

o grub. 4 cm                                                                                                 1931.09 m²

  - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

o grub. 15 cm                                                                                               1931.09 m²

  - Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą

przez 3 samochody samowyładowcze                                                           714.50 m³

2.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył                                                                     714.50 m³

- Roboty ziemne

  - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm

za pomocą spycharek                                                                                       1350 m²

  - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3          w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.80%     5477.40 m³

  - Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 20%                                       1369.36 m³

  - Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m

w gruncie kat. III                                                                                         2725.89 m³

  - Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w

gruncie kat. III-IV Formowanie grobli zbiornika retencyjnego szerokość

korony grobli 1,50m, nach. skarpy zewn. 1:1, skarpy wewn. 1:1,5

i wyrównanie terenu                                                                                      528.28 m³

  - Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów              obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami do              wartości podłoża G-1                                                                                    938.01 m³

  - Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III        uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi                                                                                   2655.07 m³

  - Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III  Zbiornika retencyjnego.                                                2079.54 m²

- Roboty montażowe

  - Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość          do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach   suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką                                                             2631.97 m²

  - Układanie rur ochronnych z PCW  AROT o śr. do 110 mm w wykopie - zabezpieczenie uzbrojenia terenu                                                                       120 m

  - Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m                                                                                                   200 szt.

  - Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego – podsypka 0,20m   444.59 m³

  - Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne,                          grunt kat. I-II obsypka i zasypka 0,20m                                                     1318.61 m³

  - Montaż kanałów z rur typu X-Stream o śr. nominalnej 800 mm                  262.61 m

  - Montaż kanałów z rur typu X-Stream o śr. nominalnej 900 mm                  437.00 m

  - Montaż kanałów z rur typu Pipelife PP SN 8 o śr. nominalnej 1141 mm     323.73 m

  - Montaż kanałów z rur typu PVC-U SN 8 o śr. nominalnej 400 mm               26,50 m

4.10. Montaż kanałów z rur typu PVC-U SN 8 o śr. nominalnej 500 mm       22,80 m

4.11. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym                    wykopie o głębok. 3m                                                                                       4stud.

4.12. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym                     wykopie o głębok. 2,5m                                                                                 15 stud.

4.13. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.2000 mm w gotowym                     wykopie o głębok. 2,5m                                                                                 5 stud.

4.14. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.2000 mm w gotowym                     wykopie o głębok. 2,0m                                                                                 7 stud.

4.15. Montaż elementów prefabrykowanych - kanałów technologicznych                         - koryta o  masie elem. do 2 t - Montaż osadnika wirowego                           1elem.

4.16. Montaż elementów prefabrykowanych - kanałów technologicznych - koryta          o masie elem. ponad 2 t  - Montaż Separatora koalescencyjnego                   1 elem.

  - Wykonanie dna i skarp zbiornika retencyjnego z betonu hydrotechnicznego C20W10 grubości 30cm, zatartego na ostro. Wymiary dna zewnętrzne             59,00 x 19,00m, nach. skarp 1:1,5                                                              623,86 m³

  - Uszczelnienie skarpy i dna zbiornika retencyjnego na pierwszej warstwie             betonu hydrotechnicznego folią polietylenową izolacyjną                                                -geomembrana PEHD grubości 2 mm szorstka (strukturowana)             2079,54 m²

  - Wykonanie dna i skarp zbiornika retencyjnego z betonu hydrotechnicznego C20W10 grubości 20cm, zatartego na ostro. Wymiary dna zewnętrzne          58,40x 18,40m, nach. skarp 1:1,5                                                               390,41 m³

  - Schody Sch-1 na skarpach zbiornika retencyjnego                              2,50 m biegu

  - Schody Sch-1 na skarpach zbiornika retencyjnego                               4,80 m biegu

  - Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z betonu - wylot ze zbiornika retencyjnego (przystawka)                                                                                 1 szt.

  - Obudowy wylotów kolektorów o śr. 50 cm z betonu - wylot awaryjny ze zbiornika retencyjnego.                                                                                      1 szt.

  - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów                         drogowych rurowych o śr. 1141mm -  wylot sieci kanalizacji deszczowej             do zbiornika retencyjnego                                                                               3.48 m³

  - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów                         drogowych rurowych Typ C o śr. 800mm -  wylot sieci kanalizacji deszczowej             do zbiornika retencyjnego                                                                               2,29m³

  - Krata zabezpieczająca wlot do przystawki DN400  i DN500 wylot                    awaryjny ze zbiornika retencyjnego wykonana z  prętów stalowych                        fi 14 prześwit 100mm (uchylna)                                                                     5,32 kg

  - Montaż klap zwrotnych przepustów wałowych o pow. do 1.0 m2 - wylotu kanalizacji deszczowej  DN1141 do zbiornika retencyjnego 1szt.                   0,05 t

  - Montaż klap zwrotnych przepustów wałowych o pow. do 1.0 m2- wylotu kanalizacji deszczowej DN800 do Kanału Ulgi  1 szt.                                     0.05 t

  - Montaż regulatora przepływu stożkowego 180 l/s                                           1 kpl.

  - Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi                 typu "Krata" mała 90x60x10 cm - dna i skarp Kanału Ulgi w miejscu             wylotu kanalizacji deszczowej                                                                      67.50 m²

- Roboty drogowe

  - Podbudowa z kruszywa naturalnego                                                                             - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm                                                1752.89 m²

  - Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po             zagęszczeniu 11 cm - beton asfaltowy AC 22 P 35/50 grubości 11cm    1752.89 m²

  - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -                                          warstwa wiążąca o gr. 8 cm - beton asfaltowy AC 22 W PBM25/55      1752.89 m²

  - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych                                                                - warstwa ścieralna o gr. 4 cm                                                                  1752.89 m²

- Roboty wykończeniowe

  - Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego                                       kat. I-III działka Nr 14                                                                                      1350 m²

  - Humusowanie skarp grobli zbiornika retencyjnego z obsianiem                            przy grub. warstwy humusu 15 cm i terenu działki Nr 14                                      1140 m²

- Organizacja ruchu na czas budowy

- Obsługa geodezyjna

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić  Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego           w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót odwodnieniowych i drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją,

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem kierownika budowy o należytym wykonaniu.

23. Termin zakończenia robót – 300 dni od zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Oferta winna zawierać cenę  brutto wg załączonego kosztorysu za całość przedmiotu zamówienia w oparciu o w/w zakres, popartą kosztorysem ofertowym.

Informacji w sprawie zamówienia udziela Zbigniew Mostowski, Marek Łęcki tel.  22 701-76-76.

Załączniki:

1. Projekt budowlany.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Specyfikacja techniczna.