SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat:

Przebudowa drogi ul. Moniuszki i ul. Wschodniej w zakresie

budowy sieci kanalizacji deszczowej w Chyliczkach, Gmina Piaseczno

SPIS TREŚCI 			Strona:

1.0. 	WSTĘP									3

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST) 					3

1.2. 	Zakres stosowania ST								3

1.3. 	Zakres robót objętych ST							3

1.4.	Określenia podstawowe							4

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót						5

2.0	MATERIAŁY									5

2.1.	Rury kanalizacyjne								6

2.2.	Studzienki rewizyjne i ich elementy						6

2.3. 	Piasek na podsypkę i obsypkę rur						9

2.4.  	Materiały izolacyjne i uszczelniające					10

2.5. 	Osadnik wirowy ECO-TECH8                                                                     10

2.6. 	Separator koalescencyjny                                                                             10

2.7.      Zbiornik retencyjny                                                                                      10

2.8. 	Wyloty i wloty rurociągów                                                                           10

2.9. 	Wyposażenie                                                                                                 10

2.10. 	Ubezpieczenie płytami ażurowymi typu „KRATA”                                     11

2.11. 	Zabezpieczenie uzbrojenia terenu                                                                 11

2.12. 	Roboty drogowe                                                                                            11

2.13. 	Składowanie materiałów na placu budowy					 11

2.14.	Odbiór materiałów na budowie						 12

3.0.  	SPRZĘT									12

4.0.  	TRANSPORT                                                                                               13

4.1.      Wymagania ogólne                                                                                       13

4.2.      Transport poziomy                                                                                        13

4.3.      Transport pionowy                                                                                        13

5.0.   	WYKONANIE ROBÓT							13

5.1.   	Prace wstępne									13

5.2.  	Roboty przygotowawcze							14

5.3.   	Roboty ziemne								14

5.4.    	Odwodnienie dna wykopu 							15

5.5.    	Podsypka									15

5.6.    	Roboty montażowe								15

5.7.    	Zasyp wykopu								16

5.8.    	Ochrona przed korozją							17

5.9. 	Zbiornik retencyjny                                                                                      17

6.0.   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	                                                            19

7.0.   	OBMIAR ROBÓT								 20

8.0.  	ODBIÓR ROBÓT								 21

8.1.  	Wymagania ogólne dotyczące odbioru					 21

8.2.   	Rodzaje odbiorów								 21

9.0.   	PODSTAWA PŁATNOŚCI							 21

10.0. 	PRZEPISY ZWIĄZANE							 22

10.1. 	Normy										 22

10.2.    Inne dokumenty				                             	             23

# 1.0.	WSTĘP.

## 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Wschodnia oraz drogi gminnej – ul. Moniuszki w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe i zbiornikiem retencyjnym we wsi Chyliczki, Gmina Piaseczno.

## 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego ul. Moniuszki i ul. Wschodniej.

W zakres tych robót wchodzą:

-	roboty przygotowawcze,

-	roboty rozbiórkowe w drogach o nawierzchni utwardzonej – asfaltowej,

- 	roboty ziemne,

-	odwodnienie wykopów,

-	roboty montażowe,

-           roboty zabezpieczające uzbrojenie terenu,

-	budowa studni,

-	podłączenie kanałów,

-           montaż osadnika piasku,

-           montaż separatora koalescencyjnego,

-           wykonanie zbiornika retencyjnego z betonu hydrotechnicznego,

-           wykonanie schodów Sch-1 na skarpie zbiornika retencyjnego,

-           wykonanie wlotów i wylotów kanalizacji deszczowej,

-           montaż krat zabezpieczających na wlotach i klap zwrotnych na wylotach rurociągów,

-           montaż regulatora przepływu stożkowego 180l/s,

-           umocnienie skarp i dna kanału w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej,

-	kontrola jakości.

-	naprawa nawierzchni dróg

-	rekultywacja działki nr 14 – humusowanie terenu i skarp zbiornika retencyjnego wraz z obsiewem mieszanką traw.

## 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami.

1.4.1.	Kanał - liniowy obiekt inżynierski  do grawitacyjnego odprowadzenia  wód.

1.4.2.	Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych.

1.4.3.	Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią

kanalizacji deszczowej.

1.4.4.	Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.5.	Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest

wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.4.6.	Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część

komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.

1.4.7.	Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w planie.

1.4.8.	A0/H//I włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu,

przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.

1.4.9.	Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do

przepływu wód.

1.4.10.	Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty

przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.

1.4.11.	Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.4.12.	Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy.

l.4.13.	Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej.

1.4.14.	Separator substancji ropopochodnych – urządzenie przepływowe, w którym

następuje oddzielenie ( separacja ) substancji ropopochodnych od reszty ścieków.

1.4.15.	Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.17.	Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

- Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

## 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

# 2.0.	MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

## 2.1.	Rury kanalizacyjne

### Zaprojektowano rury:

- Ø 400mm  PVC-U klasy SN8,

- Ø 500mm  PVC-U klasy SN8,

- Ø 800mm  X-Stream klasy SN8,

- Ø 900mm  X-Stream klasy SN8,

- Ø 1141mm  Pipelife PP klasy SN8,

#### Zestawienie materiałów ujęto w Tabeli Nr 1

## 2.2.	Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej  zaprojektowano studzienki Kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1500mm i Ø 2000mm, kręgi łączone na uszczelki samowulkanizujące. Komora robocza (część dolna połączeniowa) jako prefabrykat. Ściany zewnętrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy. Z uwagi na  możliwe wody gruntowe izolację należy wykonać szczególnie starannie z uzupełnieniem i wykończeniem po zamontowaniu na rurociągu w wykopie.

Zestawienie studzienek i materiałów ujęto w Tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

| L.p | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanał deszczowy |  |  |
|  | Rury kanałowe Ø 800mm X-Stream klasy SN8 | mb | 262.61 |
|  | Rury kanałowe Ø 900mm X-Stream klasy SN8 | mb | 437.00 |
|  | Rury kanałowe Ø1141mm Pipelife PP klasy SN8 | mb | 323.73 |
|  | Rury PVC-U Ø 400mm X-Stream klasy SN8 | mb | 26,50 |
|  | Rury PVC-U Ø 500mm X-Stream klasy SN8 | mb | 22,80 |
| 2. | Studnie rewizyjne |  |  |
|  | Studnie betonowe Ø1500mm kanalizacyjne, hśr.= 3,0m | szt. | 4 |
|  | Studnie betonowe Ø1500mm kanalizacyjne, hśr.= 2,5m | szt. | 15 |
|  | Studnie betonowe Ø2000mm kanalizacyjne, hśr.= 2,5m | szt. | 5 |
|  | Studnie betonowe Ø1500mm kanalizacyjne, hśr.= 2,0m | szt. | 7 |
| 3. | Osadnik wirowy ECO-TECH OW8 | szt. | 1 |
| 4. | Separator koalescencyjny ECO-TECH BP – P 160/1600 | szt. | 1 |
| 5. | Zbiornik retencyjny |  |  |
|  | - wykonanie 1 warstwy dna i skarp z betonu hydrotechnicznego C20W10 grubości 30cm, zatartego na ostro. Wymiary dna zewnętrzne: 59,00 x 19,00m, nach. skarp 1:1,5 | m³ | 623,86 |
|  | - wykonanie 2 warstwy dna i skarp z betonu hydrotechnicznego C20W10 grubości 20cm, zatartego na ostro. Wymiary dna zewnętrzne: 58,40 x 18,40m, nach. skarp 1:1,5 | m³ | 390,41 |
|  | - uszczelnienie skarpy i dna na pierwszej warstwie betonu hydrotechnicznego folią polietylenową izolacyjną geomembraną PEHD grubości 2 mm szorstka (strukturowana) | m² | 2079,54 |
|  | – wykonanie schodów Sch-1 | m biegu | 2,50 |
|  | – wykonanie schodów Sch-1 | m biegu | 4,80 |
| 6. | Obudowy wlotów i wylotów rurociągów z bet. hydrotech |  |  |
|  | - wylot ze zbiornika retencyjnego (przystawka) Ø400mm | szt. | 1 |
|  | - wylot awaryjny ze zbiornika retencyjnego Ø500mm | szt. | 1 |
|  | - wylot sieci kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego, szt. 1 Ø1141mm | m³ | 3,48 |
|  | - wylot kanalizacji deszczowej do Kanału Ulgi szt. 1 Ø 800 mm | m³ | 2,29 |
| 7. | Montaż wyposażenia |  |  |
|  | - krata zabezpieczająca z prętów stalowych dla wlotów rurociągów Ø400mm i Ø500mm | szt. | 2 |
|  | - klapa zwrotna wylotu sieci kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego Ø1141mm | szt. | 1 |
|  | - klapa zwrotna wylotu sieci kanalizacji deszczowej do Kanału Ulgi Ø800mm | szt. | 1 |
|  | - montaż regulatora przepływu stożkowego 180 l/s | szt. | 1 |
| 8. | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” mała 90x60x10 cm, dna i skarp Kanału Ulgi w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej; | m² | 67.50 |
| 9. | Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia terenu - z rur ochronnych z PCW AROT o śr. do 110 mm | m | 120 |
| 10. | Roboty drogowe |  |  |
|  | - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m² | 1752.89 |
|  | - podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 | m² | 1752.89 |
|  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm z betonu asfaltowy AC 22 W PBM25/55 | m² | 1752.89 |
|  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm z betonu asfaltowy AC 11S PBM 45/80-55 | m² | 1752.89 |
| 10. | Obsiew mieszanką traw terenu działki Nr 14 i skarp zbiornika retencyjnego - trawa | kg | 622,77 |

2.2.1.	Beton hydrotechniczny.

Beton hydrotechniczny C20W10 do budowy studzienek kanalizacyjnych, wylotów, schodów i zbiornika retencyjnego powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-93.

2.2.2.	Beton zwykły

Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.2.3.	Zaprawy budowlane zwykłe

Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4.	Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5.	Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6.	Kruszywo mineralne

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.2.7.	Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8.	Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9.	Kręgi żelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1200mm, wysokości 100, 50 lub 25 cm posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/987-08.

2.2.10.	Płyta przykrywowa

Studnię kanalizacyjną o średnicy Ø1200 mm należy przykryć płytą żelbetową PPO-212/60.

2.2.11.	Włazy kanałowe typu ciężkiego-powinny odpowiadać PN-H-74051-2/1994

2.2.12.	Pierścień odciążający

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny być przykryte płytą żelbetową wg pkt.2.2.10 posadowioną na pierścieniu odciążającym:

- PO-152 dla studni o średnicy Ø1200 mm,

2.2.13.	Podbudowa pod pierścień odciążający.

2.2.14.	Krąg denny z komorą roboczą

Krąg denny z komorą roboczą stanowi całość monolityczna stanowiącą dno studzienki i komorę roboczą. Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy Ø1200 mm, wysokości 50 lub 100 cm.

Zaleca się stosowanie kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą.

W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla projektowanych kanałów przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki.

## 2.3.	Piasek na podsypkę i obsypkę rur.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

## 2.4.	Materiały izolacyjne i uszczelniające.

2.4.1.	Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do

uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2.	Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3.	Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.Izoplast R i B.

Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.

Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z izoplastu „R”.

## 2.5.	Osadnik wirowy ECO-TECH OW8.

Osadnik wirowy ECO-TECH OW8 wykonany w zbiorniku cylindrycznym lub innego producenta o takich samych parametrach lub wyższych, dla maksymalnej ilości ścieków deszczowych doprowadzanych do separatora w ilości 1477,21 l/s, dla rur Ø1141mm.

## 2.6.	Separator koalescencyjny ECO-TECH BP – P 160/1600.

Separator węglowodorów koalescencyjny – typoszereg ECO-TECH BP – P 160/1600 z obejściem hydraulicznym w zbiorniku prostopadłościennym lub innego producenta o takich samych parametrach lub wyższych, tj. Qn = 70,21 l/s i Qmax= 1477,21 l/s

## 2.7.	Zbiornik retencyjny – konstrukcja monolityczna betonowa

Zbiornik retencyjny monolityczny otwarty z betonu hydrotechnicznego C20W10 w dwóch warstwach – spodnia grubości 30cm z naklejoną geomembraną PEHD grubości 2 mm i wierzchnia grubości 20 cm, o łącznej grubości 50cm dna i ścian skarp wewnętrznych. Schody Sch-1 wykonać na miejscu budowy z betonu hydrotechnicznego C20W10.

## 2.8.	Wyloty i wloty rurociągów

Wyloty i wloty wykonać z betonu hydrotechnicznego C20W10 na miejscu budowy lub zainstalować prefabrykaty o takich samych parametrach i wymiarach.

## 2.9.	Wyposażenie

- krata zabezpieczająca z prętów stalowych Ø14 dla wlotów rurociągów Ø400mm i Ø500mm

- klapa zwrotna przeciwcofkowa skośna OKSYDAN-KHN (lub innego producenta) wylotu sieci kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego Ø1141mm oraz klapa zwrotna wylotu sieci kanalizacji deszczowej do Kanału Ulgi Ø800mm

- montaż regulatora przepływu stożkowego 180 l/s w studni Ø2000mm

## 2.10.	Ubezpieczenie płytami ażurowymi typu „Krata” mała 90x60x10 cm, dna i skarp Kanału Ulgi w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej;

## 2.11.	Zabezpieczenia uzbrojenia terenu

-  z rur ochronnych z PCW  AROT o śr. do 110 mm

## 2.12.	Roboty drogowe

- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm

z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm

z  betonu asfaltowy AC 22 W PBM25/55

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm

z  betonu asfaltowy AC 11S PBM 45/80-5

2.13. Składowanie materiałów na placu budowy.

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o

wysokości nie przekraczającej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekraczać +30°C.

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle.

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości l.8 m.

Przy pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur.

Włazy należy składować w pozycji wbudowania.

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i ściekowe oraz kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

## 2.6.	Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

### 3.0.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakości  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

### 4.0.	TRANSPORT.

#### 4.1.	Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów .

Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

#### 4.2.	Transport poziomy.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

#### 4.3.	Transport pionowy .

Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.

Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe.

#### 5.0.	WYKONANIE ROBÓT.

##### 5.1.	Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

##### 5.2.	Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia przebudowy drogi i trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi rurociągu, studni i zbiornika retencyjnego przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.

Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów i zbiornika retencyjnego.

Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.

Usunięcie nawierzchni drogi wraz z podbudową pod istniejącymi drogami. Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do odwiezienia.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

##### 5.3.	Roboty ziemne

Całość wykopów pod kanalizację  wykonywać jako wykopy liniowe wąskoprzestrzenne

z pełnym umocnieniem ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) .

Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu  kolizji z uzbrojeniem

podziemnym roboty muszą być wykonywane ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć

na czas wykonywania robót.

Roboty ziemne winny być  wykonywać zgodnie z normą  BN-8836-02 i BN-72/8932-01 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i  kanalizacyjne”.

Zakłada się  wywóz mas ziemnych odległość do 10 km na miejsce składowania wyznaczone przez wykonawcę. Projektuje się wykopy oszalowane  z wywozem  urobku.,  głębione mechanicznie koparką podsiębierną. W trakcie wykonywania robót ziemnych bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę

rzędnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

##### 5.4.	Odwodnienie dna wykopu

Ze względu na występowanie wód gruntowych przewidziano odwodnienie wykopów igłofiltrami.

##### 5.5.	Podsypka

Pod kanały budowane na podłożu z gruntów niespoistych należy wykonać podsypkę z piasku, pospółki lub ze żwiru (filtracyjną) grubości 20 cm z podbiciem pachwin.

Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi.

##### 5.6.	Roboty montażowe

Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z

Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej

jak i pionowej.

###### 5.6.1.	Układanie rur

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego

systemu.

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji.

Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnoga z wielokrążkiem wyposażonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie „pachwin” piaskiem.

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z dobrze ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 20 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż ¾ średnicy kanału.

Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin”.

###### 5.6.2.	Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów.

Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych, i wpustów ściekowych (regulacją pionową), należy dokonać przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

##### 5.7.	Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur, armatury i obiektów można przystąpić do zasypania wykopu. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m.

###### 5.7.1.	Zasypanie wykopów obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych np. ścian studzienek , płyt fundamentowych komór i innych, należy przystąpić do zasypywania wykopów.

Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 m z zagęszczeniem ręcznym lub mechanicznym. Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji. Pozostały nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

###### 5.7.2.	Zasypywanie rur do wysokości strefy niebezpiecznej - 20 cm ponad wierzch rury Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku , warstwami grubości 10-20 cm , z podbiciem „pachwin”. Ubicie piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci należy obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć taśmę znacznikową z PVC z wkładką

metalową.

###### 5.7.3.	Zasypanie rurociągów do poziomu terenu

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm , z zagęszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

##### 5.8.	Ochrona przed korozją

Zewnętrzne ściany studzienek należy zabezpieczyć 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegających poniżej zwierciadła wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub papą na lepiku ze ścianką dociskową.

##### 5.9.	Zbiornik retencyjny

### Beton

Wykonywany z betonu hydrotechnicznego z wytwórni betonów wykonanego według polskich norm. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Deskowanie

Konstrukcja podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie z projektem

w taki sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane:

- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory),

- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od

rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania,

- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych.

Wykonane deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń.. Deskowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne

i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją

techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie

rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru

technicznego w dzienniku budowy.

Deskowanie systemowe inwentaryzowanych wykonywane z stypizowanych elementów (płyt)

łączonych odpowiednimi ściągami z ustawianiem rozstawu za pomocą rozpórek.

Usunięcie deskowania konstrukcji betonowej lub żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi

metodami badań.

Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.

Betonowanie - układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących

deskowanie formujące wloty i wyloty rurociągów oraz schodów,

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących

warunków ogólnych:

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy

nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie

chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową

spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone.

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy

maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania.

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie

twardnienia powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami,

##### 5.10.	Rozbiórka nawierzchni

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowych w pasie wykopów, pod realizowaną sieć kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej i ul. Moniuszki.

##### 5.11.	Odbudowa nawierzchni

W projekcie przewidziano naprawę nawierzchni dróg według warunków określonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm

z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm

z  betonu asfaltowy AC 22 W PBM25/55

- podłoże G-1

6.0.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót

.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inspektora Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992

## 7.0.	OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora Nadzoru po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej są:

l km kanału każdej średnicy i rodzaju,

l szt. montażu studni kanalizacyjnych, wlotów i wylotów rurociągów, piaskownika i separatora

1szt. zbiornika retencyjnego

1m² wykonania robót drogowych

## 8.0.	ODBIÓR ROBÓT

### 8.1.	Wymagania ogólne dotyczące odbioru

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań

-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających

-inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10735/1992.

### 8.2.	Rodzaje odbiorów

Odbiór kanalizacji obejmuje:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoże,  fundamenty, izolacje)

- odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją

- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego)

#### 9.0.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 7. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiałów, wykonanie i umocnienie ścian wykopu, opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podłoża, ułożenie rur kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych, wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, odwóz nadmiaru ziemi,

-  regulację włazów studni kanalizacyjnych,

-  roboty drogowe,

- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

#### 10.0.	PRZEPISY ZWIĄZANE

##### 10.1.	Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-86/8971-08       Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi betonowe i żelbetowe PN-H-74051/1994

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B,C, D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/12,8mm

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym.

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano Montażowych.

##### 10.2.	Inne dokumenty.

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna.

Obiekty i elementy wyposażenia , Terminologia.

Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociągi i kanalizacje.

Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze

Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykły.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

Zaprawy budowlane zwykłe.

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Cementy. Terminy i określenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Cegła kanalizacyjna.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.