Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

CZĘŚĆ I:

- Zestawy komputerowe klasy PC (z monitorami LCD 23", zainstalowanym systemem operacyjnym) - szt. 25

- Zasilacze awaryjne UPS do w/w zestawów komputerowych – szt. 25

- Dysk sieciowy - szt. 4

- Dysk sieciowy - szt. 1

- Przełącznik sieciowy - szt. 1

- Laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 10 szt.

CZĘŚĆ II:

- Pakiet aplikacji biurowych - 35 licencji

- Oprogramowanie serwerowe – 2 licencje

- Licencje dostępowe do serwera – 100 licencji.

Szczegółowy opis i wymogi wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania zawiera poniższa tabela będąca jednocześnie formularzem dla oferenta:

CZĘŚĆ I:

- Zestaw komputerowy 	-	25 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 8000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. |
| Obudowa | Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, możliwość instalacji minimum dwóch dysków 2,5” lub 3,5” Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm, w tym głębokość max 30cm Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie) W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera, - włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS - ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotów pamięci - typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora - pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych - wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, - zintegrowanym układzie graficznym, - kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE, Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia, Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001: 2005 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) ISO 50001 dla producenta (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 – do oferty dołączyć certyfikat lub wydruk ze strony Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony http://tcodevelopment.com/ |
| Warunki gwarancji | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii, dyski twarde zostają u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi - dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji - sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) - dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, Display Port, min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1) wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 3 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 2280 dla dysku SSD oraz jedno złącze M.2 2230 dla karty WiFi Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x |

| Monitor LCD |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23” IPS |
| Rozmiar plamki | Max 0,265 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | Typowy 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 8ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Zyżycie energii | Maksymalnie 25W Tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,2kg |
| Pochylenie monitora | W zakresie min. 25 stopni |
| Złącze | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x DisplayPort |
| Gwarancja | Min. 3 lata na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty | TCO, EPEAT Gold, Energy Star |
| Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane |

- Zasilacz awaryjny UPS	-	25 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ obudowy | - Tower |
| Architektura | off-line (standby) |
| Moc pozorna | Min. 640 VA |
| Moc rzeczywista | Min. 390 Wat |
| Gniazda z utrzymaniem zasilania | Min. 3 x IEC320 C13 (10A) |
| Gniazda wyjściowe z ochroną antyprzepięciową | Min. 1 x IEC320 C13 (10A) |
| Gniazda wejściowe | Min. 1 x IEC320 C14 (10A) |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 7 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | Min. 163-285 V |
| Port komunikacji | Min. 1 szt. USB |
| Port zabezpieczający linie danych | Min. RJ45 |
| Funkcje | Min. Zimny start, alarm przy pracy na baterii, układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) |
| Wyposażenie standardowe | Przewód zasilający, kabel USB, instrukcja obsługi |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Dysk sieciowy	-	4 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Procesor CPU | Min Czterordzeniowy 2.3 GHz |
| Pamięć | Min 2 GB DDR3, możliwość rozbudowy do min 6 GB DDR3 |
| Kieszenie na dyski | Min 2 |
| Dyski | Zainstalowane 2 dyski min. 3TB przystosowane do pracy ciągłej oraz dedykowane do rozwiązań typu NAS |
| Porty | Min 3 szt. USB 3.0, 1 szt. eSATA, |
| Obsługiwane RAIDy | RAID 0, RAID 1, Basic, JBOD |
| Obsługiwane systemy plików | Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS |
| Wymiana dysków twardych podczas pracy | Tak |
| Funkcjonalność | Agregacja łączy, Funkcja Wake on LAN/WAN, Przywracanie zasilania, Zaplanowane włączanie/wyłączanie, |
| Kieszenie hot-swap | Tak |
| Porty LAN | 2 szt. 1Gbit/s |
| Zasilacz | Max. 65W |
| Aplikacje | Zarządzanie kopiami zapasowymi, serwer poczty, serwer FTP, serwer WEB, serwer drukarek, serwer VPN. |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy gwarancji producenta |

- Dysk sieciowy	-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Procesor CPU | Min Czterordzeniowy 2.3 GHz |
| Pamięć | Min 2 GB DDR3, możliwość rozbudowy do min 6 GB DDR3 |
| Kieszenie na dyski | Min 2 |
| Dyski | Zainstalowane 2 dyski min. 6TB przystosowane do pracy ciągłej oraz dedykowane do rozwiązań typu NAS |
| Porty | Min 3 szt. USB 3.0, 1 szt. eSATA, |
| Obsługiwane RAIDy | RAID 0, RAID 1, Basic, JBOD |
| Obsługiwane systemy plików | Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS |
| Wymiana dysków twardych podczas pracy | Tak |
| Funkcjonalność | Agregacja łączy, Funkcja Wake on LAN/WAN, Przywracanie zasilania, Zaplanowane włączanie/wyłączanie, |
| Kieszenie hot-swap | Tak |
| Porty LAN | 2 szt. 1Gbit/s |
| Zasilacz | Max. 65W |
| Aplikacje | Zarządzanie kopiami zapasowymi, serwer poczty, serwer FTP, serwer WEB, serwer drukarek, serwer VPN. |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy gwarancji producenta |

- Przełącznik sieciowy		-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Porty | Min. 48 portów RJ-45 10/100/1000, 4 porty SFP |
| Procesor | Min. 800 MHz, min. pojemność bufora pakietów: 3 MB dynamicznie alokowanej |
| Pamięć | Min. 256 MB DDR3 DIMM |
| Pamięci flash | Min. 128 MB |
| Przepustowość | Min. 75 mln pakietów/s |
| Opóźnienie przy 100 Mb: | < 7,5 µs |
| Opóźnienie przy 1000 Mb: | < 2,5 µs |
| Pojemność przełączania | Min 100 Gb/s |
| Możliwości łączenia kaskadowego | Platforma wirtualna, 16 przełączników |
| Zużycie energii | Do 60W |
| Fukcje | IMC, CLI, przeglądarka internetowa, menu konfiguracyjne, zarządzanie pozapasmowe, IEEE 802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Ethernet Interface MIB |
| Pełny dupleks | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Możliwość montażu w stelażu | Tak |
| Gwarancja | Min. 5 lat, wymiana sprzętu z wyprzedzeniem, dostawa w następnym dniu roboczym, |

- Laserowe urządzenie wielofunkcyjne –  10 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Prędkość druku w czerni | Min. 38 str./min |
| Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | Max 6 s. |
| Wydajność miesięczna | Min. 50 000 str. |
| Jakość druku w czerni | Min. 1200 x 1200 |
| Języki drukowania | PCL 5, PCL6, emulacja Postscript 3, PDF v 1.7 |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
| Procesor | Min. 1200 MHz |
| Złącza | 1 x USB 2.0 Hi-Speed 1 x host USB 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
| Karta sieciowa | Wbudowana min. 1 x Gigabit Ethernet |
| Standardowa pamięć | Min. 256 MB |
| Odbiornik papieru | Min. 150 arkuszy |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Formaty nośników | A4, A5, A6, B5, |
| Rozmiary nośników | Od 77 x 127 do 216 x 355 mm |
| Nośniki | Papier zwykły, koperty, etykiety, folia |
| Obsługiwana gramatura nośników | Od 60 do 120 g/m² |
| Typ skanera | Płaski, z automatycznym podajnikiem na min. 50 arkuszy, automatyczne skanowanie dwustronne, jednoprzebiegowe |
| Rozdzielczość skanowania | Min. 1200 dpi |
| Prędkość skanowania | Min. 25 str./min w czerni, min. 20 str./min w kolorze |
| Głośność | Max. 55dB (A) |
| Wyposażenie | Toner na min. 3000 str., instrukcja obsługi, przewody zasilania |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy gwarancji producenta |

CZĘŚĆ II:

- Pakiet aplikacji biurowych 		-	35 licencji.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

Licencja na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV lub oprogramowanie równoważne.

Za oprogramowanie równoważne zamawiający uzna oprogramowanie spełniające następujące wymagania:

| Lp. | Wartość |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie musi posiadać polską wersję językową interfejsu użytkownika z możliwością przełączania interfejsu na inne języki. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać pełną kompatybilność z dokumentami pakietów Microsoft Office 2003/2007/2010. |
|  | W skład pakietu oprogramowania musi wchodzić min. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) |
|  | Edytor tekstów musi umożliwiać edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej. |
|  | Edytor tekstów musi umożliwiać edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej. |
|  | Edytor tekstów musi umożliwiać wstawianie oraz formatowanie tabel. |
|  | Edytor tekstów musi umożliwiać wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. |
|  | Edytor tekstów musi umożliwiać wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego. |
|  | Edytor tekstów musi umożliwiać automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel rysunków. |
|  | Edytor tekstów musi umożliwiać formatowanie nagłówków i stopek stron. |
|  | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać tworzenie raportów tabelarycznych |
|  | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać tworzenie wykresów oraz diagramów. |
|  | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać stosowanie formuł przeprowadzających operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. |
|  | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych. |
|  | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać wyszukiwanie i zamianę danych. |
|  | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać wykonanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość pobierania i wysyłania poczty elektronicznej z serwera pocztowego. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość filtrowania niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość grupowania poczty. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zarządzania kalendarzem. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zarządzania listą zadań. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zarządzania listą kontaktów. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość użycia różnych animacji do stworzenia prezentacji multimedialnych. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość użycia różnych przejść pomiędzy slajdami do stworzenia prezentacji multimedialnych. |

- Oprogramowanie serwerowe – 2 licencje.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | MS Windows Server 2019 Standard GOV OLP moduł na 24 rdzeni fizycznych – Zamawiający określił konkretny rodzaj licencji na serwerowy system operacyjny ze względu na posiadane środowisko informatyczne. Licencje mają być przeznaczone dla sektora rządowego. |

- Licencje dostępowe do serwera – 100 licencji:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Licencja dostępowa | Microsoft Windows Serwer CAL 2019 OLP NL Gov User CAL - 100 lic. – Zamawiający określił konkretny rodzaj licencji ze względu na posiadane środowisko informatyczne. |