ZAŁĄCZNIK „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia:

„Prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Złotokłosie”

  - Część informacyjna.

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej, w której prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej. Roboty objęte zamówieniem należy wykonać                w oparciu o niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentację techniczną - „Projekt dostosowania części budynku, lokalu w którym prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2016r”, opracowaną przez Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji PROINWEST z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Ulmów 10/21. Prace modernizacyjne odbywać się będą w wydzielonej na oddział przedszkolny południowej części budynku szkoły oraz stołówce szkolnej i jej zapleczu. Wydzieleniu p.poż ulegnie także główna rozdzielnia elektryczna budynku szkoły.

- Zakres rzeczowy robót do realizacji:

  - Zakres robót obejmuje:

- Dostosowanie części przedszkolnej budynku szkoły do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, w tym między innymi:

- Wyposażenie klatki schodowej nr 2 w urządzenia służące do usuwania dymu;

- Wymiana części istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej;

- Wymiana wykładzin podłogowych w części pomieszczeń;

- Wymiana sufitów podwieszonych w części pomieszczeń;

- Demontaż części ścian działowych oraz wykonanie nowych o odpowiedniej odporności ogniowej;

- Wymiana okienek podawczych w stołówce;

- Demontaż łatwopalnych materiałów oraz obudów na ścianach i sufitach;

- Wykonanie obudów istniejących instalacji oraz przejść ogniowych;

- Prace rozbiórkowe i naprawcze. Naprawa uszkodzonych tynków, przygotowanie do malowania wraz z malowaniem ścian i sufitów.

- Wykonanie elektrycznego systemu oddymiania klatki schodowej nr 2;

- Wykonanie oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego;

- Prace pomocnicze i odtworzeniowe niezbędne do przeprowadzenia modernizacji;

- Wywóz gruzu wraz z jego utylizacją.

UWAGA!

- Oferta ryczałtowa na całość zamówienia powinna uwzględniać koszty robót objętych Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową oraz dodatkowo:

  - Koszt zasilania w energię elektryczną terenu robót, odbioru ścieków, dostarczenia wody i innych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.

  - Koszt opłat związanych z wywozem i utylizacją gruzu oraz wszelkich innych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia,

  - Koszty wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową,

  - Koszt możliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

  - Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w użytkowanym obiekcie.

  - Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zamówienia, na okres min. 36 - max. 60  miesięcy począwszy od daty protokólarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, zgodnie                        z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.

  - Koszt wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

  - Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej – skan do PDF.

  - Koszt certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia.

  - Koszt ochrony mienia na terenie robót do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót.

  - Koszt uprzątnięcia terenu robót oraz wywiezienia wszelkiego gruzu oraz innych zbędnych materiałów pochodzących z prac modernizacyjnych.

  - Koszt odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji.

  - Koszt wykonania szczegółowych kosztorysów (R+M+S), dostarczonych przed podpisaniem umowy-zgodnych z tabelą wartości ofertowych

  - Koszt wykupienia i posiadania polis ubezpieczeniowych o których mowa w § 7 ust.6 umowy.

  - Oferta powinna uwzględniać także:

-  zastosowanie w 2 skrzydłowych oknach i drzwiach pożarowych samozamykaczy z RKZ,

-  zastosowanie samozamykaczy z funkcją blokady otwartych skrzydeł w drzwiach D1, D2, D3.

-  okucia drzwi i okien ze stali nierdzewnej.

-  dostawę i montaż odbojów drzwiowych dla nowych i modernizowanych drzwi.

-  zastosowanie listw narożnych przy wykonywaniu cokołów z wykładziny,

- dostosowanie stolarki drewnianej (drzwi D11, D12, D14) do wymogów projektowych - zamontowanie w istniejących drzwiach jednoskrzydłowych samozamykaczy wraz z zastosowaniem odpowiednich blach-podkładek wzmacniających mocowanie samozamykacza.

- nieniszczący demontaż istniejących drzwi łazienkowych oraz pożarowych a także w uzgodnieniu                            z Użytkownikiem złożenie zdemontowanych drzwi do magazynu bądź wywiezienie do utylizacji.

- demontaż urządzeń oraz innych elementów koniecznych do wykonania zadania wraz z ich odtworzeniem.

- przyciski do ręcznego uruchomiania oddymiania klatki schodowej wykonane w wersji wtynkowej.

Uwagi:

- Ofertę należy opracować w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia w formie tabelarycznego zestawienia kosztów określającego zakres robót budowlanych (Załącznik Nr 1).

- Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego w trakcie realizacji zadania.

- Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy Opisu Przedmiotu Zamówienia i do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym zakresem rzeczowym w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wizja lokalna na obiekcie będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu                                     z przedstawicielem Zamawiającego  – tel. 22 70 17 665.

- Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy, określający orientacyjnie zakres robót.

- Oferent zobowiązany jest do szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i przedmiarów celem wyeliminowania ewentualnych błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- W przypadku braku pozycji w przekazanym przedmiarze lub innych wątpliwości należy wystąpić w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji, na piśmie do Inwestora w celu uzyskania wyjaśnień. Należy wykonać cały zakres robót określonych w projektach i Załączniku A.

- Wszystkie wymienione nazwy producentów należy traktować jako przykładowe, a wycenić i zastosować należy materiały o parametrach technicznych nie gorszych lub równoważnych

- Na 14 dni przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzające ich zgodność z projektami i specyfikacjami technicznymi.

- Podczas realizacji oferent powinien uzgodnić wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgadniania z Inwestorem).

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów.

- Sposób prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowych kosztorysów (R+M+S) oraz harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego i dostarczenia ich Zamawiającemu na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy                   w celu zaakceptowania przez Zamawiającego.  Opracowane dokumenty muszą odpowiadać kwocie ryczałtowej zgodnej z Tabelą Wartości Ofertowych z oferty Wykonawcy.

- W ofercie Wykonawca powinien określić:

  - Cenę ryczałtową netto i brutto z określeniem odpowiedniej stawki VAT i przedstawić wypełnioną Tabelę wartości ofertowych, która stanowi Załącznik Nr 1 do OPZ.

- Realizacja robót:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad  bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi wykonywania robót.

  - Wykonawca robót zobowiązany jest do:

    - Dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem.

    - Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu robót z zapleczem socjalnym  oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.

    - Stałego utrzymania terenu robót w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.

    - Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnieniami oraz posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

    - Ochrony mienia na terenie robót do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu robót (w tym dojazdy).

    - Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko 
i użytkowników  obiektu.

    - Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.

    - Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

    - Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji właściwości użytkowych, krajowej oceny technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

    - Materiały do wbudowania muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z certyfikatami zgodności i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie, a po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego na KM (Karcie Materiałowej – Załącznik Nr 8) mogą być  użyte do montażu. Zamawiający może, według swojego uznania, odstąpić od wymogu przedłożenia certyfikatu zgodności i dopuścić zastosowanie materiału posiadającego deklarację właściwości użytkowych.

    - Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę:

-prace ogólnobudowlane - min. 2 osób.

    - Zgłoszenia do wcześniejszego odbioru wszelkich elementów ulegających zakryciu.

    - Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót z uwzględnieniem poniższych uwag:

- należy przedłożyć niezbędne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości technicznych, krajowe oceny techniczne,

- dla poszczególnych etapów realizacji zadania należy wykonywać dokumentację fotograficzną również przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych.

- po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować miejsce prowadzenia robót.

- należy dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą.

- Terminy wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie robót - od dnia 24.06.2019r.

- Zakończenie robót - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad,  o których mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, do dnia 31.07.2019r.

- Uwagi Końcowe :

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów), na okres min. 36 - max. 60  miesięcy, począwszy od daty protokólarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisami  w  § 11 ust. 4 Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usunięcia wad/usterek Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej chyba, że Zamawiający ustali inny, dłuższy termin.

  - W przypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w ww. terminie, Zamawiający zleci bez powiadomienia, zastępcze wykonanie robót, których faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potrącenia należności                   z tytułu zwrotu zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek, bądź w formie zapłaty roszczenia                       w ramach udzielonej gwarancji  ubezpieczeniowej / bankowej.

  - Wraz ze składaną fakturą należy złożyć stosowne oświadczenia:

- O braku Podwykonawców – podpisane przez Wykonawcę i składane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych Podwykonawców.

- Częściowe  Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i składane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudniani Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy,

- Końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i składane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac i został w całości rozliczony z Generalnym Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.

- O braku innych podwykonawców

Wzory ww. oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca, który zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wnosił w formie pieniężnej, powinien dokonać wpłatę przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w Alior Banku.

  - W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien złożyć aneks przedłużający ważność gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

- Hierarchia ważności dokumentacji

  - Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik „A”+SIWZ.

  - Projekt.

  - Przedmiar robót.

- Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

-  w zakresie formalnym:                       Piotr Borkowski		  tel. (22) 70-17-654

-  w zakresie branży budowlanej:       Lech Rajewski                   tel. (22) 70-17-665

-  w zakresie branży elektrycznej:      Jan Smoliński                    tel. (22) 70-17-671

- Załączniki:

  - Tabela Wartości Ofertowych – Załącznik nr 1.

  - Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 2.

  - Przedmiar robót – Załącznik nr 3.

  - Wzór oświadczenia o braku podwykonawców - Załącznik nr 4.

  - Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców - Załącznik nr 5.

  - Wzór oświadczenia częściowego Podwykonawcy - Załącznik nr 6.

  - Wzór oświadczenia końcowego - Załącznik nr 7.

  - Wzór karty materiałowej - Załącznik nr 8.