Załącznik nr 4 d do SIWZ, nr 2 do umowy

- TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

| L.p | Wyszczególnienie czynności | Technologia prac |
| --- | --- | --- |
| I PRACE PORZĄDKOWE |  |  |
| 1.1 | Codzienne prace porządkowe | W zależności od potrzeb, do zadań Wykonawcy w szczególności należy: - dokładne oczyszczenie nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń (papiery, niedopałki, folia, odchody zwierząt, liście, butelki, kartony, ulotki, znicze, gałęzie, zalegająca ziemia, piasek, liście, przerosty trawy, chwasty, itp.) - opróżnianie koszy na śmieci, - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, - wymiana worków foliowych w koszach bez wkładów (zapewnienie worków leży po stronie Wykonawcy), - wymiana i uzupełnianie worków foliowych w dystrybutorach na psie odchody, - ustawianie ławek oraz koszy, - mycie ławek i koszy na śmieci – (w miarę potrzeb), - mycie tablic informacyjno – porządkowych (w miarę potrzeb), - sprzątanie pod ławkami (kapsle, niedopałki itp.) - usuwanie przerośniętych roślin (trawy, chwastów) z nawierzchni utwardzonych, ziemnych i mineralnych w sposób niepowodujący uszkodzenia struktury nawierzchni, - wywóz i utylizacja wieńców, zniczy itp. przy pomnikach i miejscach pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie objętym zamówieniem, |
| 1.2 | Codzienne prace porządkowe na terenach zieleni w okresie letnim (kwiecień - październik) | W zależności od potrzeb, do zadań Wykonawcy w szczególności należy: - dokładne oczyszczenie terenów zieleni ze śmieci i zanieczyszczeń (papiery, niedopałki, folia, psie odchody, liście, butelki, kartony, ulotki, znicze, gałęzie, itp.) - zasypywanie dołów wykopanych przez psy, - rozrzucanie kretowisk, - poprawianie ogrodzeń z siatki zabezpieczających rabaty i skupiny krzewów, - sukcesywne wygrabianie, wywóz i utylizacja opadłych liści kasztanowców, w miarę ich opadania, w żadnym wypadku nie należy dopuścić do ich zalegania, - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, |
| 1.3 | Codzienne prace porządkowe na terenach zieleni w okresie zimowym (styczeń - marzec i listopad - grudzień) | W zależności od potrzeb, do zadań Wykonawcy w szczególności należy: - dokładne oczyszczenie terenów zieleni ze śmieci i zanieczyszczeń (papiery, niedopałki, folia, psie odchody, liście, butelki, kartony, ulotki, znicze, gałęzie, itp.) - zasypywanie dołów wykopanych przez psy, - rozrzucanie kretowisk, - poprawianie ogrodzeń z siatki zabezpieczających rabaty i skupiny krzewów, - sukcesywne wygrabianie, wywóz i utylizacja opadłych liści kasztanowców, w miarę ich opadania, w żadnym wypadku nie należy dopuścić do ich zalegania, - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, |
| 1.4 | Interwencyjny wywóz odpadów komunalnych | Wywóz i utylizacja zanieczyszczeń „gabarytowych” podrzuconych na terenach objętych zamówieniem. Uwaga: Czynność ta nie odnosi się do „codziennych” zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem obiektów oraz zanieczyszczeń powstających przy realizacji prac porządkowo-ogrodniczych objętych niniejszym zamówieniem (koszt ich wywozu wliczony winien być w ceny jednostkowe poszczególnych czynności porządkowo- ogrodniczych). |
| II PRACE OGRODNICZE |  |  |
| TRAWNIKI |  |  |
| 2.1 | Wiosenne wygrabienie trawników | Wygrabienie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami, wywóz i utylizacja |
| 2.2 | Jesienne wygrabienie trawników | Wygrabienie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami sukcesywnie w miarę opadania, wywóz i utylizacja |
| 2.3 | Koszenie trawników | Wysokość cięcia 4-6 cm z podkoszeniem przy elementach architektonicznych i wyposażenia, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów i rabatach itp., z całkowitym usunięciem pokosu. Pokos należy usunąć bezpośrednio po koszeniu - czynność obejmuje również wykaszanie chwastów oraz młodych samosiejek drzew. |
| 2.4 | Ułożenie trawnika z rolki | Trawnik powinien być wykonany w sposób następujący: - uprawa gleby na głębokość min. 25 cm, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost), - ułożenie trawnika darniowego z rolki z dociśnięciem po ułożeniu, - podlanie |
| 2.5 | Założenie trawnika z siewu | - przygotowanie podłoża, oczyszczenie; - uprawa gleby na głębokość min. 25 cm, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost); - siew trawy, - Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia. Skład mieszanki traw na miejsca słoneczne: - 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej. Skład mieszanki traw na miejsca zacienione: -15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej - wałowanie obsianej powierzchni, - podlanie; - ogrodzenie trawnika palikami i taśmą do czasu wzejścia trawy |
| 2.6 | Renowacja trawników | - uprawa gleby, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (np. kompost, próchnica, torf), - wysiew trawy, - przykrycie nasion trawy, wałowanie obsianej powierzchni, - podlanie. |
| ŻYWOPŁOTY I SKUPINY KRZEWÓW |  |  |
| 2.7 | Pielenie żywopłotów | Spulchnienie gleby oraz ręczne usuwanie chwastów w tym samosiewów wraz z systemem korzeniowym, odcięcie brzegów otaczającego trawnika. Zebranie i wywóz urobku winien odbywać się sukcesywnie w czasie trwania prac. |
| 2.8 | Pielenie skupin krzewów | Spulchnienie gleby oraz ręczne usuwanie chwastów w tym samosiewów wraz z systemem korzeniowym, odcięcie brzegów otaczającego trawnika. Zebranie i wywóz urobku winien odbywać się sukcesywnie w czasie trwania prac. |
| 2.9 | Cięcie formujące żywopłoty | Cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych. Usunięcie urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| 2.10 | Cięcia formujące i pielęgnacyjne krzewów (w tym odmładzanie) | Przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewu i nadanie odpowiedniej formy. Odmładzanie, w zależności od gatunku i wieku, według wskazań Zamawiającego – przycięcie nisko pędów zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, skrócenie pozostałych pędów (wysokość cięcia do ustalenia z Zamawiającym); Usunięcie przekwitłych kwiatostanów, suchych i uszkodzonych części roślin. Usunięcie urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| 2.11 | Mulczowanie korą skupin krzewów i żywopłotów | Korę rozłożyć warstwą min. 5 cm, kora drzew iglastych kompostowana, drobnomielona |
| 2.12 | Sadzenie krzewów | Zaprawa dołka ziemią urodzajną (szerokość dołka powinna być o około 30 cm większa od średnicy bryły), podlanie, mulczowanie korą. |
| 2.13 | Sadzenie krzewów żywopłotowych | Zaprawa rowka ziemią urodzajną (szerokość rowka powinna być taka, żeby swobodnie rozłożyć korzenie), podlanie, mulczowanie korą. |
| RABATY BYLINOWE |  |  |
| 2.14 | Uporządkowanie rabat bylinowych wiosną | Oczyszczenie z zanieczyszczeń pozimowych, przycięcie roślin, spulchnienie gleby, odcięcie brzegów rabat |
| 2.15 | Miesięczna pielęgnacja rabat bylinowych | Spulchnienie gleby wraz z ręcznym usuwaniem chwastów z systemem korzeniowym, usuwanie zasychających, zżółkniętych części roślin i przekwitniętych kwiatostanów oraz odcięcie brzegów rabaty Podlewanie, pełna ochrona przed chorobami i szkodnikami |
| 2.16 | Sadzenie bylin | wykopanie dołka, zaprawienie ziemią urodzajną, podlanie po posadzeniu, |
| RÓŻANKI |  |  |
| 2.17 | Miesięczna pielęgnacja róż | Pielenie, spulchnianie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i dzikich pędów, podlewanie, pełna ochrona przed chorobami i szkodnikami |
| 2.18 | Przygotowanie różanek do zimy | Okopczykowanie, róż, przykrycie na zimę stroiszem jodłowym |
| 2.19 | Uporządkowanie różanek wiosną | Odkrycie po zimie, usunięcie stroiszu, rozgarnięcie kopczyków, spulchnienie gleby, przycięcie róż na 4 do 6 oczka, |
| 2.20 | Sadzenie róż | Wykopanie dołka, zaprawienie ziemią urodzajną, podlanie po posadzeniu |
| PODLEWANIE |  |  |
| 2.21 | Podlewanie krzewów, | krzewy - 15 l / 1 szt. lub 30 l na 1 m2 |
| 2.22 | Podlewanie drzew | drzewa - 30 l wody na 1 szt, |
| NAWOŻENIE |  |  |
| 2.23 | Nawożenie trawników | Azofoska w dawce 5 kg na 100 m2 lub inny nawóz mineralny wieloskładnikowy w dawce zalecanej przez producenta, po zabiegu należy trawnik podlać |
| 2.24 | Nawożenie skupin krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, różanek | Azofoska w dawce 5 kg na 100 m2 lub inny nawóz mineralny wieloskładnikowy lub organiczny w dawce zalecanej przez producenta, podlanie po nawożeniu |
| III UKWIECENIE |  |  |
| KWIATY SEZONOWE W DONICACH |  |  |
| 3.1 | Wymiana ziemi | Wybranie podłoża na głębokość 20 cm, wywóz, uzupełnienie ziemią urodzajną |
| 3.2 | Obsadzenie kwietników i donic z roślin sezonowych | Wiosna, lato, jesień: Wyznaczenie miejsc sadzenia, posadzenie i dokładne podlanie |
| 3.3 | Pielęgnacja obsadzeń sezonowych | Wiosna, lato, jesień ręczne usuwanie chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów rabat, usuwanie zasychających i zżółkniętych części roślin, przekwitniętych kwiatostanów, nawożenie roztworem nawozu wieloskładnikowego zawierającego mikroelementy, podlewanie |
| 3.4 | Usunięcie nasadzeń po zakończeniu obsadzenia z roślin sezonowych | Wiosna, lato, jesień: Usunięcie roślin oraz innych zanieczyszczeń, wyrównanie powierzchni gleby, |
| 3.5 | Rozłożenie stroiszu jodłowego | Okrycie na zimę gałązkami jodły |
| VI. PRACE REMONTOWE |  |  |
| 4.1 | Remont ławek | Czynność obejmuje: - wymianę zniszczonych elementów ławki (dotyczy siedziska, oparcia i podstawy), - uzupełnienie brakujących elementów ławki (dotyczy siedziska, oparcia i podstawy), - oczyszczenie ze starych powłok malarskich i malowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną, a elementów drewnianych lakiero-bejcą do drewna, farbą olejną lub olejowanie elementów drewnianych – rodzaj powłoki wskaże Zamawiający. Gatunek drewna na deski do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 4.2 | Malowanie ławek | Oczyszczenie i malowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną, a elementów drewnianych malowanie lakiero-bejcą do drewna, farbą olejną lub olejowanie elementów drewnianych – rodzaj powłoki wskaże Zamawiający. |
| 4.5 | Wygrodzenie rabat, skupin krzewów, itp. siatką metalową powlekaną | Wygrodzenie siatką metalową powlekaną wysokości 30 do 50 cm, rozpiętą na słupkach metalowych lub drewnianych (do ustalenia z Zamawiającym). Siatka powinna być dobrze naciągnięta, rozstawa słupków 1,5 – 2 m. |
| V. PRACE PRZY DRZEWACH |  |  |
| 5.1 – 5.4 | Wycinka drzew | Usunięcie całego drzewa wraz z fragmentem karpy – należy usunąć pień 10 cm poniżej poziomu, zasypaniem dołu ziemią żyzną, wyrównaniem powierzchni, posianiem trawy i uprzątnięciem terenu. |
| 5.7 – 5.9 | Cięcia pielęgnacyjne drzew | Sposób i zakres przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewie każdorazowo uzgadniany jest z Zamawiającym Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych lub technicznych koron drzew wraz z uprzątnięciem terenu. |
| 5.5 | Podnoszenie koron drzew | Sposób i zakres przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewie każdorazowo uzgadniany jest z Zamawiającym Przeprowadzenie cięć technicznych dolnych partii kron drzew, wykonywanych z poziomu gruntu wraz z uprzątnięciem terenu. |
| 5.10 | Usuwanie odrostów drzew | Usunięcie wszystkich odrostów wraz z wywozem |
| 5.11 | Wycinka krzewów | Usunięcie całych krzewów wraz z systemem korzeniowym, zasypaniem dołu ziemią urodzajną, z wyrównaniem i uprzątnięciem terenu. |
| 5.12 – 5.13 | Sadzenie drzew | Sadzenie drzew w doły min.0,5 x 0,5 m zaprawione w pełnej objętości ziemią urodzajną z zabezpieczeniem (3 zaimpregnowane paliki), z uformowaniem kopczyka (przed zimą) lub uformowaniem misy (wiosną), mulczowaniem, podlaniem. Pielęgnacją po posadzeniu przez okres 1 roku obejmującą odchwaszczanie, spulchnianie miski ewentualne rozgrabianie kopczyka, uformowanie misy, podlewanie, kontrolowanie wiązania, wymiana palików w razie potrzeb, usuwanie odrostów |