- Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie budowy kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki                  do  ul. Wschodniej.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace:

1. Zbiornik retencyjny.

1.1  Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe - 0.2 km,

- wykoszenie i odkrzaczanie - 0,25 ha,

- droga tymczasowa z płyt MON - 30 m2,

- zdjęcie humusu - 514,80 m3,

- wykop pod zbiornik koparką - 4637,4 m3,

- wywóz ziemi - 4637,4 m3,

- formowanie grobli - 81 m3,

1.2 Skarpy zbiornika.

- dowóz gruntu sypkiego na formowanie skarp piasek średni - 900 m3,

- formowanie nasypów spycharkami gąsienicowymi - 841 m3,

- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp - 1648 m2,

- wzmocnienie pow. skarp geosiatką sposobem ręcznym - 836 m2,

- wzmocnienie pow. skarp geotkaninami sposobem ręcznym - 1140 m2,

- hydroizolacja gruntu geomembranami HDPE - 1200 m2,

- podłoża z materiałów sypkich, mieszanka cementowo piaskowa 319 m3,

- układanie płyt JOMB 100x75x12,5 - 990 szt.,

- wypełnienie otworów w płytach betonem - 31,6 m2,

- obsianie skarp mieszanką traw - 76 m2,

1.3 Dno zbiornika.

- odwodnienie zbiornika drenażem Ø 200mm ze studniami,

- dokop ręczny (wyrównanie dna zbiornika) - 343,2 m2,

- wzmocnienie pow. skarp geotkaninami sposobem ręcznym 3432 m2,

- wzmocnienie pow. dna geokratą sposobem ręcznym - 1716 m2,

- geowłóknina separacyjna - 1716 m2,

- betonowanie płyta denna - 257,4 m3,

- krawężnik betonowy 200x300x100 - 152 mb,

- hydroizolacja gruntu geomembranami HDPE gr. 1,5 mm - 1400 m2,

- podłoża z materiałów sypkich mieszanka cementowo piaskowa - 417 m3,

- układanie płyt YOMB 100x75x12,5 - 1392 szt.,

- wypełnienie otworów w płytach betonem - 44,40 m3,

- schody żelbetowe w skarpach - 1,4 m3,

- zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi - 0,12 t,

- montaż marek i balustrad stalowych - 0,50 t,

- malowanie zamontowanych konstrukcji schodów, pomostów farbą chlorokauczukową - 6 warstw - 0,50 t,

- wlot prefabrykowany DN 1200 mm - 1 szt.,

- wlot prefabrykowany DN 500 mm - 1 szt.,

- wlot prefabrykowany DN 400 mm - 1 szt.,

- kraty stalowe o pow. do 2 m2 - 1 szt.,

- próba szczelności zbiornika - 1 kpl.,

- ogrodzenie zbiornika.

2. ul. Wschodnia.

2.1 Rozbiórka elementów dróg.

- roboty remontowe - cięcie piłą naw. bitumicznych na gł. 6-10 cm - 683,55 m,

- mechaniczne rozebranie naw. z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - 755,48 m2,

- mechaniczne rozebranie naw. z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm - 755,48 m2,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm,

- załadowanie gruzu koparko-ładowarką na zmianę poprzez 3 samochody samowyładowcze - 287,08 m3,

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sam. samowyładowczym.

2.2 roboty ziemne.

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 1080,60 m3,

- wykopy liniowe o szerokości 08-2,5 m i gł. do 3 m - 270,15 m3,

- zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym - 432,86 m3,

2.3 Roboty montażowe.

- umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3 m - 921,19 m2,

- układanie rur ochronnych z PCW AROT o śr. do 110 mm - 60 m,

-  igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki - szt. 100,

- wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego - podsypka 0,20m - 177,84 m3,

- ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżnieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi - 253,98 m3,

- montaż kanałów z rur typu Pipelife PP SN 8 o śr. nominalnej 1141 mm - 323,73 m,

- próba szczelności kanałów deszczowych ze studniami - 323,73 m,

- inspekcja TV kanałów deszczowych ze studniami - 323,73 m,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 2000 mm w gotowym wykopie - 9 studni,

2.4 Roboty drogowe.

- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm - 755,48 m2,

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm - beton asfaltowy - 755,48 m2,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm - beton asfaltowy - 755,48,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa o gr. 4 cm - 755,48 m2.

3. ul. Moniuszki.

3.1 Roboty przygotowawcze.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,7 km,

- ścinanie drzew piłą mechaniczną - 24 szt.,

- wywożenie dłużyc  - 2,2 m3,

- wywożenie gałęzi - 32 mp,

3.2 Rozbiórka elementów dróg.

- roboty remontowe - cięcie piłą naw. bitumicznych na gł. 6-10 cm - 1386,48 m,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm po rurociąg - 1265,61 m2,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm - 1265, 61 m2,

- załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowczwe - 392,34 m3,

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowył. - 392,34 m3,

3.3 Roboty ziemne.

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm za pomocą spycharek - 135 m2,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 10 km - 2080,69 m3,

- wykopy liniowe o szerokości 08-25 m i gł. do 3 m  - 520,17 m3,

- zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym i dowozem kruszywa - 600 m3,

3.4 Roboty montażowe.

- umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3 m pod komory, studzienki - 1710,78 m2,

- układanie rur ochronnych z PCW AROT o śr. do 110 mm w wykopie - 60 m,

- igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł. do 4 m,

- wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego - podsypka 0,20 m - 266,75 m3,

- ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania 4 m wraz z dostarczeniem ziemi - 1064,63 m3,

- montaż kanałów z rur typu X-Stream o śr. nom. 800 mm- 262,61 m,

- montaż kanałów z rur typu X-Stream o śr. nom.900 mm- 437 m,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m      - 4 studnie,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 2,5 m - 15 studni,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr . 2000 mm w gotowym wykopie o gł. 3,0 m - 2 studnie,

- próby szczelności kanałów deszczowych ze studniami - 700 m,

- inspekcja TV kanałów deszczowych ze studniami - 700 m,

- montaż elementów prefabrykowanych - kanałów technologicznych - koryta o masie elem.    2 t - montaż osadnika wirowego - 1 element,

- montaż elementów prefabrykowanych - kanałów technologicznych - koryta o masie elem. ponad 2 t - montaż separatora - 1 elem,

- montaż klap zwrotnych przepustów wałowych o pow. do 1,0 m2 - wylotu kanalizacji deszczowej DN1141 do zbiornika retenc. - 0,05 t,

- montaż klap zwrotnych przepustów wałowych o pow. do 1,0 m2 wylotu kanalizacji deszczowej DN 800 do Kanału Ulgi - 0,05 t,

- montaż regulatora przepływu stożkowego 180l/s - 1 kpl,

- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm - dna i skarp Kanału Ulgi - 67,50 m2,

3.5 Roboty drogowe.

- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm - 1265,61 m2,

- podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm - beton asfaltowy AC 22P 35/50 gr. 11 cm - 50 % - 1265,61m2,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm -        1265, 61 m2.

- Organizacja ruchu na czas budowy - 3 etapy realizacji robót w celu ograniczenia utrudnień komunikacyjnych dot. ul. Wschodniej będącej w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14.

- uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego wraz z organizacją ruchu,

- otrzymanie warunków odtworzenia drogi wojewódzkiej  z zasypką urządzeń kanalizacyjnych (otrzymanie od zarządcy poświadczenia właściwego wykonania robót - protokół).

Ulica Moniuszki uzgodnienia warunków wykonania robót z UMiG Piaseczno          ul. Kościuszki 5.

- Obsługa geodezyjna.

- Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy - dotyczy każdego etapu.

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić  Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej. Wykonawca w swej wycenie - ofercie powinien przewidzieć wszystkie niezbędne czynniki cenotwórcze  i zagrożenia występujące w trakcie wykonywania robót np. nie zinwentaryzowana infrastruktura podziemna, stare ogrodzenia lub urządzenia sportowe i inne.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego           w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót odwodnieniowych i drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją,

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem kierownika budowy o należytym wykonaniu.

23. Termin zakończenia robót:

Część 1. Zbiornik retencyjny - 31 października 2019 rok.

Część 2.Odwodnienie ul. Wschodnia - 31 października 2019 rok.

Część 3.Odwodnienie ul. Moniuszki – 31 października 2019 rok.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Oferta winna zawierać cenę  brutto wg załączonego kosztorysu za poszczególne części a w przypadku udziału we wszystkich częściach za poszczególne części i za całość zamówienia przedmiotu zamówienia w oparciu o w/w zakres, popartą kosztorysem ofertowym.

Do części 3 dot. odwodnienia ul. Moniuszki zostały załączone dwa kosztorysy ofertowe obejmujące dwa warianty realizacji odwodnienia i odtworzenia nawierzchni. Wariant 1 obejmuje budowę odwodnienia i odtworzenia nawierzchni całej ulicy Moniuszki. Wariant 2 został skrócony o odcinek odwodnienia i odtworzenia nawierzchni ul. Moniuszki                   od ul. Polnej do ul. Wschodniej zgodnie z załączonym przedmiarem. Zamawiający zastrzega sobie wybór wariantu oferty.

Załączony wzór umowy odnosi się do  wszystkich części przedmiotu zamówienia.

Informacji w sprawie zamówienia udziela Zbigniew Mostowski, Marek Łęcki

tel.  22 701-76-76.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu bezpośredniego i dokładnego zapoznania się z terenem budowy (teren ogólnodostępny).

Załączniki:

1. Projekt budowlany.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Specyfikacja techniczna.