SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat:

Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego z infrastrukturą towarzyszącą

Spis treści

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	1

1.0.	WSTĘP.	2

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)	2

1.2.	Zakres stosowania ST	2

1.3.	Zakres robót objętych ST	2

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.	2

2.0.	MATERIAŁY	3

2.1.	Wyloty i wloty rurociągów	4

2.2.	Wyposażenie	4

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy	4

2.4 Geokrata, geosiatka, geomembrana	4

2.5 Krawężnik	4

2.6.	Odbiór materiałów na budowie	4

3.0.	SPRZĘT	4

4.0.	TRANSPORT	5

4.1.	Wymagania ogólne	5

4.2.	Transport poziomy	5

4.3.	Transport pionowy	6

5.0.	WYKONANIE ROBÓT	6

5.1.	Prace wstępne	6

5.2.	Roboty przygotowawcze	6

5.3.	Roboty ziemne	6

5.4.	Odwodnienie dna wykopu	7

5.6.	Roboty montażowe- konstrukcja wzmacniająca skarpy i dno zbiornika	7

6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7

7.0.	OBMIAR ROBÓT	8

8.0.	ODBIÓR ROBÓT	8

8.1.	Wymagania ogólne dotyczące odbioru	8

8.2.	Rodzaje odbiorów	8

9.0.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

# 1.0.	WSTĘP.

## 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budowa szczelnego zbiornika retencyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chyliczki, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński,  woj. mazowieckie

## 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu budowę szczelnego zbiornika retencyjnego z infrastrukturą towarzyszącą \

W zakres tych robót wchodzą:

-	roboty przygotowawcze,

- 	roboty ziemne,

-	odwodnienie wykopów,

-	roboty konstrukcji wzmacniającej skarpy i dno zbiornika,

-           wykonanie schodów na skarpie zbiornika retencyjnego,

-           wykonanie wlotów i wylotów kanalizacji deszczowej,

-           montaż krat zabezpieczających na wylotacie i klapy zwrotnych na wlotcie rurociągu,

-	kontrola jakości.

-           odbiór robót

-

## 1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

# 2.0.	MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

Tabela Nr 1

| L.p | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dopływ do zbiornika |  |  |
|  | Wlot kanalizacji deszczowej Dn 1200 mm | szt | 1 |
| 2. | Zbiornik retencyjny |  |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: 66,00 x 26,00m | m2 | 1716 |
| 4 | Wymiary dna wewnętrzne: 58,00 x 18,00m | m2 | 1044 |
| 5 | wykonanie schodów | szt | 1 |
| 6. | Obudowy wlotów i wylotów rurociągów z bet. hydrotech |  |  |
|  | - wylot ze zbiornika retencyjnego Ø500mm | szt. | 1 |
|  | - wylot ze zbiornika retencyjnego Ø400mm | szt. | 1 |
| 7. | Montaż wyposażenia |  |  |
|  | - krata zabezpieczająca z prętów stalowych dla wlotów rurociągów Ø300mm | szt. | 1 |
|  | - klapa zwrotna wylotu sieci kanalizacji deszczowej do rowu | szt. | 1 |

## 2.1.	Wyloty i wloty rurociągów

Wyloty i wloty prefabrykowane

## 2.2.	Wyposażenie

- krata zabezpieczająca z prętów stalowych Ø14 dla wlotów rurociągów Ø500mm

- klapa zwrotna przeciwcofkowa skośna wlocie  rurociągu 1200mm do zbiornika.

## 2.3. Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Studzienki drenażowe( rury karbowane) należy składować pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

## 2.4 Geokrata, geosiatka, geomembrana

Tylko w opakowaniach fabrycznych bez rys, rozdarć.

## 2.5 Krawężnik

Bez wżerów, uszkodzeń wizualnych

## 2.6.	Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

# 3.0.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych .

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

# 4.0.	TRANSPORT

## 4.1.	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów .

Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

## 4.2.	Transport poziomy

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## 4.3.	Transport pionowy

Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu  uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.

Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe.

# 5.0.	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1.	Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

## 5.2.	Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia  budowy szczelnego zbiornika retencyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – stanowi Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlany .

Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy zbiornika retencyjnego.

Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.

Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do odwiezienia.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy  ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

## 5.3.	Roboty ziemne

Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. Roboty ziemne winny być  wykonywać zgodnie z normą  Zakłada się  wywóz mas ziemnych odległość do 10 km na miejsce składowania wyznaczone przez wykonawcę. W trakcie wykonywania robót ziemnych bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

## 5.4.	Odwodnienie dna wykopu

Ze względu na występowanie wód gruntowych przewidziano odwodnienie wykopów igłofiltrami.

## 5.6.	Roboty montażowe- konstrukcja wzmacniająca skarpy i dno zbiornika

Przy wykonaniu zbiornika należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.Konstrukcje wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

# 6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inspektora Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992

# 7.0.	OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora Nadzoru po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej są:

zbiornik retencyjny

# 8.0.	ODBIÓR ROBÓT

## 8.1.	Wymagania ogólne dotyczące odbioru

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów wysokościowych

-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających

-inwentaryzacja geodezyjna obiektu na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

## 8.2.	Rodzaje odbiorów

Odbiór wykonania zbiornika retencyjnego obejmuje:

- wykonanie wykopu pod czaszę zbiornika

-wywóz ziemi z wykopu do 10 km

-wykonanie częściowej wymiany gruntu pod czaszę zbiornika

-wykonanie wlotów i wylotów kanalizacji do/ze zbiornika

-wykonanie schodów skarpowych szt. 1

-Schody skarpowe z balustradą o wysokości 1.1metra szt.1

-Ogrodzenie zbiornika

-wykonanie warstwy konstrukcyjnej umocnienia dna i skarp zbiornika

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót

Odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego)

# 9.0.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 7. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje:

- zbiornik czasowej retencji wody opadowej z infrastrukturą towarzyszącą

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.