Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie remontu nawierzchni ul. Beniowskiego w Piasecznie

Zakres robot do wykonania

Ul. Beniowskiego

*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*

D.01.01.01	 KNR 2-01 0119-03 	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym		0,39km

D.01.02.02	 KNR 5-12 0101-02 	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej		1,00szt.

D.01.02.04	 KNR 2-31 0803-03 0803-04 	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych poprzez frezowanie na śednią gr. 4cm		22,67	m2

D.01.02.04	 KNR-2-31 0813-03 	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		15,00	mb

D.01.02.04	 KNR 2-31 0815-02 	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej wraz z obrzeżami		3,60	m2

D.01.02.05	 KNR 2-31 0815-02 + analiza własna 	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z słupkami betonowymi (chodnik i zjazdy)		25,00	m2

D.01.02.01	 KNR 2-31 0815-02 	Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów		1,00	komplet

D.01.02.04	 KNR 2-31 0818-05 + KNR 4-04 0302-01 + KNR 4-04 1103-04 1103-05  	Rozbiórka ogrodzenia z siatki		1,00	mb

D.01.02.04	 KNR-2-31 0813-03 	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami fundamentowymi		48,00	mb

D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*

D.02.01.01	 KNR 2-01 0207-01 0214-03  	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni)		1270,68	m3

*	PODBUDOWY		*	*

D.04.03.01	 KNR 2-31 0103-04 	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnia, progi zwalniające, zjazdy, chodnik)		1996,26	m2

D.04.05.01	 KNR 2-31 0111-01 0111-02 	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilzowanego spoiwami hydraulicznymi drogowymi gr. 25 cm (jezdnia, progi zwalniające)		1848,03	m2

D.04.04.02	 KNR 2-23 0104-01 0104-02  	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm (jezdnia, zjazdy z kostki brukowej)		1765,09	m2

D.04.04.02	 KNR 2-31 0114-05 0114-06 	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. średnia 28 cm (progi zwalniające)		74,60	m2

D.04.03.01	 KNR AT-03 0202-01 	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej		1763,43	m2

D.04.03.01	 KNR AT-03 0202-02 	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego		1786,10	m2

D.04.04.02	 KNR 2-31 0114-05 0114-06 	Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne)		152,91	m2

*	NAWIERZCHNIE		*	*

D.05.03.05a	 KNR 2-31 0310-01,  0310-02 	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm		1783,43	m2

D.05.03.05b	 KNR 2-31 0311-05 0311-06 	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm		1783,43	m2

D.05.03.23	 KNR 2-31 0511-03, analiza własna 	Rozebranie istniejących nawierzchni zjazdów z kostki i ponowne wykonanie z regulacją wysokościową wraz wykonaniem podsypki  cem.-kruszywowej gr. 3 cm i podbudowy gr. 15cm i ponownym ustawieniem obrzeży lub oporników		21,72	m2

D.05.03.23	 KNR 2-31 0511-02 	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik)		17,15	m2

D.05.03.23	 KNR 2-31 0511-03, analiza własna 	Rozebranie istniejących nawierzchni zjazdów z betonowych płyt ażurowych i ponowne wykonanie z regulacją wysokościową wraz wykonaniem podsypki i podbudowy gr. 15cm		12,06	m2

D.05.03.23	 KNR 2-31 0511-03 	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm (progi zwalniające, chodnik, zjazdy z kostki brukowej)		76,26	m2

D.05.03.23	 KNR 2-31 0511-03 	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami gr. 5 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm		14,18	m2

*OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**

D.07.01.01	 KNR 2-31 0706-03 	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi		19,72	m2

D.07.02.01	 KNR AT-04 0210-01 	Punktowe elementy odblaskowe		32,00	szt.

D.07.02.01	 KNR 2-31 0702-01 	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		3,00	szt.

D.07.02.01	 KNNR 6 0702-05 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A - I generacji		2,00	szt.

D.07.02.01	 KNR 2-31 0703-01 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B - I generacji		3,00	szt.

D.07.02.01	 KNR 2-31 0703-01 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B - II generacji		1,00	szt.

D.07.02.01	 KNR 2-31 0703-01 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu C - I generacji		1,00	szt.

D.07.02.01	 KNNR 6 0702-05 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D - II generacji		2,00	szt.

D.07.02.01	 KNR 2-31 0703-01 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu T - I generacji		2,00	szt.

D.07.02.01	 analiza własna 	Przestawienie znaków drogowych pionowych		1,00	szt.

D.07.02.01	 analiza własna 	Przełożenie tarcz znaków drogowych pionowych		1,00	szt.

D.07.02.01	 analiza własna 	Demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami		3,00	szt.

D.07.02.01	 analiza własna 	Demontaż tablic znaków drogowych pionowych		2,00	szt.

D.07.02.01	 analiza własna 	Demontaż słupków blokujących U-12c		15,00	szt.

*ELEMENTY ULIC**

D.08.05.06	 KNR 2-31 0607-02 KNR 2-31 0402-03 	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowa gr. 5 cm i na ławie z betonu C12/15		6,00	m

D.08.01.01	 KNNR 6 0403-04 	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm		513,49	m

D.08.01.01	 KNNR 6 0403-04 	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm		246,78	m

D.08.01.01	 KNNR 6 0404-05 	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm		9,00	m

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	**

D.09.01.01	 KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02 	Humusowanie wraz z obsianiem trawą gr. 15 cm		896,12	m2

D.03.00.00	*	SYSTEM ZBIERAJĄCO-ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE		*	*

D.03.02.01	 KNNR 1 0201-06 	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 		51,52	m3

D.03.02.01	 KNNR 1 0313-01 	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV		117,33	m2

D.03.02.01	 KNNR 11 0501-05 	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych		18,09	m3

D.03.02.01	 KNNR 1 0318-04 	Zaspywanie wykopów o ścianch pionowych o szerokości 0.8-2.5m i głeb. Do 3.0m w gr.  Kat. IV		110,37	m3

D.03.02.01	 KNR 13 -12 0220 -03 	Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi		7,89	m3

D.03.02.01	 KNNR 4 1308-02 	Kanały z rur PP SN8 o śr. zewn. 160 mm		65,70	m

D.03.02.01		Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m		10,00	kpl.

D.03.02.01		Studnia inspekyjna z tworzywa sztucznego DN600, właz klasy D400		3,00	kpl.

D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - wpusty ściekowe uliczne		12,00kpl.

**REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW**

D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych		15,00szt.

D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		6,00szt.

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla poszczególnych typów robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Program Zapewnienia, Jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić przed Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego polecania.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem Kierownika Budowy o należytym wykonaniu.

Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania w rozbiciu na poszczególne etapy wynikające z wymienionego zakresu prac i ze sporządzonego przez Oferenta kosztorysu wg stawek jednostkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Termin realizacji od 30 dni do maksymalnie 40 dni od daty podpisania umowy.

Załącznik:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót:

Koncepcja Wykonania remontu