- Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach robót należy  wykonać kanał odwodnieniowy odcinka odpływowego od                ul. Wschodniej do zbiornika retencyjnego i od zbiornika retencyjnego do wylotu Kanału Ulgi w ramach zadania   "Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki  do    ul. Wschodniej."

1.1 Roboty przygotowawcze.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

1.2 Rozbiórka elementów dróg.

- roboty remontowe - cięcie piłą naw. bitumicznych na gł. 6-10 cm,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm pod rurociąg,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm,

- załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowczwe,

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowył,

1.3 Roboty ziemne.

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm za pomocą spycharek,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 10 km,

- wykopy liniowe o szerokości 08-2,5 m i gł. do 3 m,

- zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym i dowozem kruszywa,

1.4 Roboty montażowe.

- umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3 m pod komory, studzienki,

- układanie rur ochronnych z PCW AROT o śr. do 110 mm w wykopie,

- igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł. do 4 m,

- wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego - podsypka 0,20 m,

- ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania 4 m wraz z dostarczeniem ziemi,

- montaż kanałów z rur typu X-Stream o śr. nom. 800 mm,

- montaż kanałów z rur typu X-Stream o śr. nom.500 mm,

- montaż kanałów z rur typu X-Stream o śr. nom.400 mm,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 2,5 m,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr . 2000 mm w gotowym wykopie o gł. 3,0 m,

- próby szczelności kanałów deszczowych ze studniami,

- inspekcja TV kanałów deszczowych ze studniami,

- montaż elementów prefabrykowanych - kanałów technologicznych - koryta o masie elem.    2 t - montaż osadnika wirowego - 1 element,

- montaż elementów prefabrykowanych - kanałów technologicznych - koryta o masie elem. ponad 2 t - montaż separatora - 1 elem,

- montaż klap zwrotnych przepustów wałowych o pow. do 1,0 m2 - wylotu kanalizacji deszczowej DN1141 do zbiornika retenc. - 0,05 t,

- montaż klap zwrotnych przepustów wałowych o pow. do 1,0 m2 wylotu kanalizacji deszczowej DN 800 do Kanału Ulgi - 0,05 t,

- montaż regulatora przepływu stożkowego 180l/s - 1 kpl,

- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm - dna i skarp Kanału Ulgi.

1.5 Roboty drogowe.

- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm,

- podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm - beton asfaltowy AC 22P 35/50 gr. 11 cm,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm.

2.Organizacja ruchu na czas budowy -  w celu ograniczenia utrudnień komunikacyjnych dot. ul. Wschodniej będącej w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14.

- uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego wraz z organizacją ruchu,

- otrzymanie warunków odtworzenia drogi wojewódzkiej  z zasypką urządzeń kanalizacyjnych (otrzymanie od zarządcy poświadczenia właściwego wykonania robót - protokół).

3.Obsługa geodezyjna.

4.Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy.

5. Zamawiający informuje, że wykonanie osadnika i separatora będzie łącznie z montażem rur dn 1141 mm, które są ujęte w zakresie robót /zadania kanalizacji deszczowej ul. Wschodniej.

6. Zamawiający informuje, że montaż wlotu dn 1200 mm  do zbiornika jest w zakresie wykonawcy zbiornika, a w ramach niniejszych robót jest wykonanie montażu klap zwrotnych wylotu kanalizacji do zbiornika retencyjnego.

7. Zamawiający informuje, że wyloty kanalizacji ze zbiornika są w zakresie robót wykonawcy zbiornika, natomiast w zakresie niniejszego przetargu jest wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej do tych wylotów.

8. Prace należy koordynować  z  w/w wykonawcami.

9. Zadanie dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej (bez zbiornika retencyjnego)  od wylotu do kanału Ulgi rzeki Jeziorki do ul. Wschodniej z uwzględnieniem pkt. 5, 6 i 7.

10.W/w roboty są zawarte w opracowaniu projektowym a uszczegółowienie techniczne robót jest uwzględnione w dokumentacji technicznej oraz w profilu podłużnym - 11.Roboty należy rozpocząć od umocnionego wylotu do kanału Ulgi rzeki Jeziorki a zakończenie następuje na piaskowniku tuż przed ul. Wschodnią.

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić  Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej. Wykonawca w swej wycenie - ofercie powinien przewidzieć wszystkie niezbędne czynniki cenotwórcze  i zagrożenia występujące w trakcie wykonywania robót np. nie zinwentaryzowana infrastruktura podziemna, stare ogrodzenia lub urządzenia sportowe i inne.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego           w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót odwodnieniowych i drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją,

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem kierownika budowy o należytym wykonaniu.

23. Termin zakończenia robót: – 31. X.2019 rok.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Oferta winna zawierać cenę  brutto wg załączonego kosztorysu za  całość zamówienia przedmiotu zamówienia w oparciu o w/w zakres, popartą kosztorysem ofertowym.

Informacji w sprawie zamówienia udziela Zbigniew Mostowski, Marek Łęcki

tel.  22 701-76-76.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu bezpośredniego i dokładnego zapoznania się z terenem budowy (teren ogólnodostępny).

Załączniki:

1. Projekt budowlany.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Specyfikacja techniczna.