ZAŁĄCZNIK „A”

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na usuwanie awarii odwodnieniowych i sieci drenarskiej.

- Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii sieci drenarskiej                     i odwodnieniowej.

- W ramach zamówienia należy wykonać:

| - 1. | Czyszczenie z wywozem ziemi z korytek odwadniających | mb | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konserwacja rowów o głębokości śred. 1,5 m | mb | 1000 |
|  | Czyszczenie studzienek odwadniających | szt. | 80 |
|  | Czyszczenie wpustów deszczowych | szt. | 80 |
|  | Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 0,6 m | mb | 60 |
|  | Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 0,8 m | mb | 40 |
|  | Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 1 m | mb | 40 |
|  | Wykonanie ścieku z korytek betonowych | mb | 100 |
|  | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 7,5 cm | mb | 100 |
|  | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 10 cm | mb | 400 |
|  | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 12,5 cm | mb | 100 |
|  | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 15 cm | mb | 400 |
|  | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 17,5 cm | mb | 60 |
|  | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 20 cm | mb | 400 |
|  | Odbudowa rowu melioracyjnego o gł. 1 m | mb | 1000 |
|  | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 10 cm | mb | 400 |
|  | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 20 cm | mb | 400 |
|  | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 30 cm | mb | 400 |
|  | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 40 cm | mb | 400 |
|  | Wykonanie rurociągu o średnicy 10 cm | mb | 400 |
|  | Wykonanie rurociągu o średnicy 12,5 cm | mb | 100 |
|  | Wykonanie rurociągu o średnicy 15 cm | mb | 100 |
|  | Wykonanie rurociągu o średnicy 17,5 cm | mb | 100 |
|  | Wykonanie rurociągu o średnicy 20 cm | mb | 200 |
|  | Wykonanie rurociągu o średnicy 30 cm | mb | 280 |
|  | Wykonanie rurociągu o średnicy 60 cm | mb | 140 |
|  | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,2 m | mb | 100 |
|  | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,4 m | mb | 200 |
|  | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,6 m | mb | 200 |
|  | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,8 m | mb | 100 |
|  | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 1,0 m | mb | 100 |
|  | Hakowanie roślin | mb | 200 |
|  | Cięcie krzaków rzadkie | ar | 20 |
|  | Cięcie krzaków średni | ar | 20 |
|  | Cięcie krzaków gęste | ar | 20 |
|  | Wywóz pozostałości po oczyszczeniu i odmuleniu na odległość do 10 km /zamawiający nie wskazuje miejsca składowania odpadów – samochód 8-12t/ | kurs | 100 |

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji prac drożność wszystkich dopływów do odbiornika.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty.            O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu listę imienną pracowników z następującymi danymi, którą będzie aktualizował w trakcie realizacji umowy:

- umowa o pracę na czas do...,

- badania lekarskie,

- przeszkolenie bhp,

- uprawnienia, kwalifikacje (np. budowlane, operator sprzętu ciężkiego i lekkiego, kierowca itp.).

- Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji robót w terenie była osoba uprawniona do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego z podaniem danych osobowych i telefonem kontaktowym.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały         i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i pozostałości po robotach uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu                i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany           w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów                  z prowadzonych prac oraz dokumentację fotograficzną co 2 dni w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych na podstawie rzeczywistego wykonania prac.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych/zasuw, zaworów/ objętych regulacją - jeżeli w trakcie prac zostały naruszone.

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary opatrzone oświadczeniem kierownika budowy o należytym wykonaniu.

Składana oferta winna uwzględniać sumę wszystkich pozycji z przedmiaru robót jako iloczyn szacunkowych obmiarów i cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie prac. Oceniana będzie łączna wartość brutto kosztorysu ofertowego oraz składniki cenotwórcze do rozliczania prac nie objętych kosztorysem. Cena oraz składniki cenotwórcze będą stanowić podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotu zamówienia wg załącznika ,,A2". Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie rzeczywistego wykonania prac w oparciu o  ceny jednostkowe , a w przypadku prac nie objętych kosztorysem ofertowym na podstawie kosztorysów powykonawczych opracowanych w oparciu o składniki cenotwórcze - aktualne średnie ceny wg Sekocenbudu  :

- pracy sprzętu budowlanego ciężkiego, średniego i lekkiego,

- nabycia materiałów bez kosztów zakupu,

- wskaźnik Kz – kosztów zakupów materiałów dla robót inżynieryjnych.

Prace nie objęte kosztorysem ofertowym mogą być wykonywane wyłącznie na polecenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Wyliczona cena, wartość z oferty ma służyć jedynie do oceny i porównania złożonych ofert. Ma jedynie charakter porównawczy i służy jedynie do wyboru wykonawcy. Zamawiający nie jest związany szacowanymi ilościami określonymi w zał. "A" i "A2" i opisie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego faktycznie zrealizowanych prac, wg zaoferowanych stawek cen jednostkowych                  w kosztorysie ofertowym.

Informacji w sprawie zamówienia udziela; Zbigniew Mostowski, Marek Łęcki,            tel.  22 701-76-76.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) następujące czynności:

- prace związane z branżą odwodnieniową w bezpośredniej produkcji – min. 6 osób.

- Należy załączyć oświadczenie w dokumentacji przetargowej, iż wykonawca zatrudnia obecnie min. 6 osób w bezpośredniej produkcji na podstawie umowy o pracę, oraz że w trakcie wykonywania robót umownych będzie spełniał w/w warunek.

- Brak wywiązywania się z powyższego obowiązku będzie podstawą do rozwiązania umowy z winy wykonawcy.