Załącznik nr 1 h) do załącznika A -  Lista zakupów oraz specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia (Zadanie 8: Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze)

| L.p. | Szkoła | Nazwa | Liczba (szt.) | Specyfikacja techniczna | Rodzaj zamówienia/zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP_JÓZ | Szkiełko podstawowe | 5 | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. 1 komplet zawiera 100 szt. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 2 | SP_JÓZ | Termometr zaokienny, okrągły | 5 | Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 3 | SP_JÓZ | Okulary ochronne, wersja podstawowa | 30 | Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 4 | SP_JÓZ | Termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał stałych | 10 | Termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 oC. Dokładność: 0,3. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 5 | SP_JÓZ | Termometr bezrtęciowy, -10...+110 °C, szklany | 5 | Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 6 | SP_JÓZ | Pipeta Pasteura, 3 ml , komplet | 5 | Pipeta o poj. 3 ml. (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml). Wykonane z polietylenu. Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml, 1 komplet - 10 sztuk | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 7 | SP_JÓZ | Szalka Petriego, szklana (borokrzemianowa), 100 mm | 5 | 2 części, wykonane ze szkła borokrzemianowego. Naczynie laboratoryjne o płaskim dnie i niskich ściankach bocznych. Stosowana jako sprzęt laboratoryjny ogólnego przeznaczenia: do przechowywania i transportowania próbek, przeprowadzania prostych reakcji chemicznych i fotochemicznych, obserwacji mikroskopowych. Wykorzystywana do hodowli mikroorganizmów w inkubatorze. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 8 | SP_JÓZ | Stojak do probówek, 6+6, plastikowy | 5 | Stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy: średnica otworu 25 mm. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 9 | SP_JÓZ | Probówka szklana, sodowa, komplet . | 5 | Ze szkła sodowego z okrągłym dnem i prostym lub wywiniętym brzegiem. Szkło, z którego są wykonane jest odporne na działanie roztworów kwasów i zasad oraz wysokich temperatur., 1 komplet - 10 sztuk | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 10 | SP_JÓZ | Szczotka do probówek | 5 | Szczotka do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi .Długość rączki 17 cm, długość włosa 10 cm ,długość główki 20 mm, główka bawełniana. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 11 | SP_JÓZ | Lejek 75 mm, plastikowy | 5 | Lejek plastikowy z polietylenu (odporny na większość kwasów, zasad,...). Średnica 75 mm, długość nóżki 75 mm. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 12 | SP_JÓZ | Bagietka szklana, komplet | 5 | Bagietki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. Średnica 5-6 mm, długość 250 mm., 1 komplet złożony z 5 szt. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 13 | SP_JÓZ | Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu, komplet | 5 | 1 Komplet - 12 pasków wysokiej jakości niemieckiego koncernu chemicznego do oznaczania poziomu ozonu w powietrzu (w ramach 4 zakresów) w ciągu 10 minut (wg skali barwnej). | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 14 | SP_JÓZ | Zestaw do podgrzewania, odparowywania i wyprażania | 5 | Zestaw szkła, przyrządów i wyposażenia laboratoryjnego o składzie i jakości (probówki są borokrzemianowe) umożliwiających podgrzewanie, odparowywanie i wyprażanie. Skład zestawu: • Łapa do probówek, drewniania – 3 sztuki • Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym – 3 sztuki • Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem – 1 sztuka • Palnik gazowy – 1 sztuka • Palnik spirytusowy z knotem – 1 sztuka • Parownica porcelanowa – 1 sztuka • Pęseta metalowa, chromowana – 1 sztuka • Płytka porcelanowa z wgłębieniami – 1 sztuka • Probówka szklana, borokrzemianowa – 12 sztuk • Siatka z krążkiem ceramicznym – 2 sztuki • Szczypce laboratoryjne uniwersalne – 1 sztuka • Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) – 1 sztuka • Trójnóg laboratoryjny okrągły – 2 sztuki • Tygiel porcelanowy – 1 sztuka. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 15 | SP_JÓZ | Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy | 19 | Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz zafoliowaną skalę kolorymetryczną wraz z transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek testowych. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 16 | SP_JÓZ | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem - wersja podstawowa | 1 | W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania podstawowych doświadczeń: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu (do prętów o średnicy do 16 mm), łapa uniwersalna bez łącznika oraz dwa pierścienie z łącznikami (odstęp od pręta statywu: ok. 10 cm) o różnych średnicach (5 i 10 cm). | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 17 | SP_ZŁ | Fartuch laboratoryjny | 10 | fartuch laboratoryjny - 100% bawełna, 3 kieszenie, guziki, do kolan, 5szt - rozmiar S, 5 szt. - rozmiar M, | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 18 | SP_ZŁ | Okulary ochronne | 10 | Okulary ochronne białe - lekkie, 4 stopniowy system regulacji długości zauszników, szybki wykonane z odpornego poliwęglanu zapewniają boczną i nad brwiową ochronę przed uderzeniami ciał stałych i cieczy. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 19 | SP_ZŁ | Rękawice winylowe, jednorazowe | 10 | 1 komplet: rozmiar S - 5szt, rozmiar M - 5szt, pakowane po 5 szt. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 20 | SP_ZŁ | Perhydrol 500ml | 1 | odczynnik 500ml | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 21 | SP_ZŁ | Jod metaliczny 50mg | 1 | odczynnik 500 mg | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 22 | SP_ZŁ | Kwas solny 500ml | 1 | odczynnik 500ml | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 23 | SP_ZŁ | Palnik Bunsena na kartusze | 1 | laboratoryjny palnik BUNSENA na kartusze z gwintem PROPAN-BUTAN, Temperatura płomienia 1700 stopni. Czas palenia naboju -kartusza 410ml/230g wynosi ok. 3-5 godzin. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 24 | SP_ZŁ | Kartusze do palnika | 2 | Kartusz - nabój propan-butan 230g z gwintem, Jednorazowy pojemnik z gazem propan-butan 230g/410ml z gwintem, 30% propanu, 70% butanu. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 25 | SP_ZŁ | Pierścień Bunsena śr. 70 i 100mm | 1 | Śr. 70 mm oraz śr. 100 mm | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 26 | SP_ZŁ | Dygestorium | 1 | Dygestorium szkolne wym. 1200x850x2020mm.Dygestorium serii SKL przeznaczone jest do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ramach zajęć szkolno-dydaktycznych. Konstrukcja dygestorium wykonana jest z zagęszczonej płyty wiórowej obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczonej ze wszystkich stron listwą PCV o grubości 2mm. Blat: ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem, łączenie kafli za pomocą fugi epoksydowej, chemoodpornej. System przewietrzania: podwójna ściana (system szczelinowy); pokrywa górna pod kanał wentylacyjny O=198mm. Okno: szkło bezpieczne unoszone bezstopniowo gór-dół, z możliwością zatrzymania na każdej wysokości. SWS - Safe Windows System - chroniący przed niekontrolowanym spadkiem okno w przypadku zerwania linki prowadzącej Zabidowa podblatowa. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 27 | SP_ZŁ | Zestaw korki z 1 otworem | 1 | 1 zestaw: 2 korki z jednym otworem z naturalnego kauczuku | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 28 | SP_ZŁ | Zestaw korki z 2 otworami | 1 | 1 zestaw: 3 korki z dwoma otworami z naturalnego kauczuku | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 29 | SP_ZŁ | Bibuła filtracyjna, jakościowa, średnio sącząca | 1 | sączki jakościowe 90mm | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 30 | SP_ZŁ | Butelki z zakraplaczem | 1 | butelka z zakraplaczem z zakrywką zakręcaną, z PE, z nakrywką 10ml, Ø szyjki 20mm | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 31 | SP_ZŁ | Butelki z zakraplaczem | 1 | butelka z zakraplaczem z zakrywką zakręcaną, z PE, z nakrywką 30ml, Ø szyjki 28mm | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 32 | SP_ZŁ | Cylinder miarowy | 5 | cylinder miarowy 10ml ze szkła lub plastikowy | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 33 | SP_ZŁ | Cylinder miarowy | 5 | Cylinder miarowy 25ml ze szkła lub plastikowy | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 34 | SP_ZŁ | Tryskawka | 2 | tryskawka 250ml | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 35 | SP_ZŁ | Probówki 20 ml | 2 | probówki szklane 20ml, wys. 160, Ø 160mm 100 szt. (kpl.) | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 36 | SP_ZŁ | Probówki 15 ml | 2 | Probówki szklane, pojemność 15ml, wys. 100, Ø 160mm 100szt (kpl.) | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 37 | SP_ZŁ | Łyżeczka do spalań | 5 | Wymiary: dł. 450 x śr. 16 mm | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 38 | SP_ZŁ | Cylinder miarowy 100ml | 2 | Cylindry miarowe (2 sztuki) szklane borokorzemianowe (klasa B) o pojemności 1000 ml z wylewem. Podziałka każdego cylindra 1 ml. Stopka ośmiokątna plastikowa odłączana. Każdy cylinder ma plastikowy przesuwny kołnierz ochronny. Standard DIN EN ISO 4788. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |
| 39 | SP_ZŁ | Termometr bezrtęciowy 11stopni | 12 | Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką cało szklaną. | Sprzęt laboratoryjny i pomocnicze |

* Rozwiniecie skrótów nazw szkół:

SP_ZŁ - Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

SP_JÓZ – Szkoła Podstawowa w Józefosławiu