Załącznik „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na  Przebudowę stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79-ul. Armii Krajowej w Piasecznie.

Z PODZIAŁEM  NA ZADANIA:

ZADANIE NR 1 – 	ROZBUDOWA STAWU I KANAŁU PIASECZYŃSKIEGO

ZADANIE NR 2 – 	UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU KOMUNIKACJI PARKU - BUDOWA ALEJEK WRAZ Z WYKONANIEM MAŁEJ ARCHITLEKTURY

ZADANIE NR 3 – 	UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA PARKOWEGO - BUDOWA OŚWIETLENIA I MONITORINGU oraz BUDOWA FONTANNY

ZADANIE NR 4 – 	UZUPEŁNIENIE ZIELENI PARKOWEJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA STAWU I KANAŁU PIASECZYŃSKIEGO

OPIS  TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wg dokumentacji „Projekt Budowlany na "Przebudowę stawu w Parku Miejskim w Piasecznie - Tom I" (w ramach  "Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie").

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek: Nr ewid.: 7/17 oraz 8/7, 8/6  i 10/2, Obręb 27 Piaseczno - Miasto. Zasięg oddziaływania mieści się w granicach tych działek.

Projekt Budowlany, ze względu na właściwości organów do wydania pozwoleń na budowę podzielony został na dwa tomy:

Tom 1 - Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie - właściwość Starosty Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno. Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 554/2019 z dnia 2.04.2019 r.

Tom 2 - Rozbudowa fragmentu Kanału Piaseczyńskiego w Piasecznie - właściwość Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 394/SAAB/2019 z dnia 26.06.2019 r.

ZADANIE NR 1 PRZEBUDOWA STAWU I KANAŁU PIASECZYŃSKIEGO

Przebudowa stawu w parku miejskim wraz z ujęciem wody.

- Istniejący stan zagospodarowania stawu.

Staw znajduje się w Parku Miejskim w Piasecznie. Park wraz ze stawem uznany został za zabytek i wpisany do Rejestru Zabytków 30.07.1981 r. pod Nr 1184 A jako otoczenie zabytkowych budynków.

2.  Projektowane zagospodarowanie stawu.

Staw łącznie z wysepką znajduje się w całości na terenie działki Nr ewid. 7/17 należącej do Gminy Piaseczno.

Przebudowa stawu polegać będzie na:

1) wykoszeniu skarp oraz usunięciu roślinności wodnej z pozostawieniem enklaw, jako "Ostoi dla ptactwa wodnego",

2) usunięciu darniny na skarpach warstwą około 20 - 30 cm oraz usunięciu namułów (z warstwą korzeniową) i pogłębienie dna stawu z wywozem ziemi na teren działki Nr ewid. 8/7 i Nr 8/6,

3) wyprofilowaniu i umocnieniu skarp i dna stawu,

4) wykonaniu ujęcia wody z kanału na uzupełnienie strat wody na parowanie i wyrównanie poziomu wody w Stawie do Norm. zw. w. - 98,90 m npm,

5) remoncie awaryjnego przelewu i rurociągu dla odprowadzenia nadmiaru wód ze stawu do kanału,

6) wykonaniu studni drenażowej - perforowanej w południowo - wschodnim narożniku stawu w celu umożliwienia odpompowywania wody ze stawu,

7) przebudowie schodów zejściowych i wyrównaniu ławy spacerowej na skarpie północnej z likwidacją istniejącego chodnika,

8) zamontowaniu pomostu widokowego, pływającego,

9) wykonaniu ujęcia z sieci miejskiej na dodatkowe uzupełnienie strat wody (w/g odrębnego opracowania),

10) zagospodarowaniu urobku z odmulenia i pogłębienia stawu poprzez rozplantowanie na działce Nr ewid. 8/7 należącej do Starostwa Piaseczyńskiego.

3. Rozwiązania techniczne budowli i obiektów wodnych

3.1. Usunięcie namułów, pogłębienie dna i ubezpieczenie skarp.

3.2. Ujęcie wody z Kanału Piaseczyńskiego.

3.3. Zrzut wody do Kanału Piaseczyńskiego - studnia drenażowa.

3.4. Przebudowa schodów.

3.5. Wykonanie i montaż pomostu widokowego, pływającego.

3.6. Remont przelewu i rurociągu awaryjnego.

3.7. Zagospodarowanie urobku na terenie działki Nr ewid. 8/7 i ew. 8/6.

3.8. Przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej.

Istniejąca nawierzchnię przy mostku należy zabezpieczyć na czas budowy, w przypadku zniszczenia odtworzyć.

4. Przebudowa kanału Piaseczyńskiego Ø

4.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem proponowanych zmian w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.

Odcinek kanału od wylotu rurociągu Ø 2,0 m w km 1+720 do km 1+685 (koniec ubezpieczenia płytami betonowymi) jest realizowany w ramach zadania "Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem dróg: ulicy Kościuszki i Sierakowskiego, na długości skweru i przebudowę kanału Piaseczyńskiego, na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie" w/g Projektu REM-WOD Skierniewice i URBAN MEDIA Warszawa z listopada 2013r. Na wykonanie kanalizacji wydane zostało pozwolenie wodnoprawne przez Starostę Piaseczyńskiego Decyzją Nr 265/2014 z dnia 20.08.2014r. oraz pozwolenie na budowę Decyzją Nr 1085/2015 z dnia 7 września 2015r.

Na wykonanie mostu wraz z ubezpieczeniami wydane zostało pozwolenie wodnoprawne przez Starostę Piaseczyńskiego, Decyzją Nr 370/2016 z dnia 04.11.2016r. oraz pozwolenie na budowę Nr 614/2017 z dnia 28.04.2017r.

Z analizy w/w materiałów oraz profilu podłużnego kanału wynika, że na odcinku od km 1+725 - 1+525 (między wylotem rurociągu Ø 2,0 m a mostem) przepływy powodziowe mieszczą się w korycie kanału i nie zagrażają groblom istniejącego stawu. Głębokość kanału na tym odcinku waha się od 1,70 m do 2,65 m.

Poniżej mostu w Parku do drogi krajowej (ul. Armii Krajowej) na odcinku od km 1+525 do km 1+296 przepływy powodziowe nie mieszczą się w istniejącym korycie - którego średnia głębokość wynosi 1,37 m i wody powodziowe okresowo zalewają przyległy teren.

Obecnie Kanał Piaseczyński jest w bardzo złym stanie technicznym.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

Na zakończeniu ubezpieczenia z płyt betonowych poniżej rurociągi Ø 2,0 m w km 1+685 oraz na zakończeniu ubezpieczenia narzutem kamiennym w granicy z działką Nr ewid. 9 w km 1+304, jak też w miejscach zmiany spadku dna kanału zaprojektowano zabicie w dnie i na skarpach palisady z pali Ø 9-12 cm o długości 1,5 m. Odcinek od km 1+304 do km 1+296 - wlotu do przepustu 2 x 1,5 m w drodze krajowej przewidziano ubezpieczyć gabionami z tłucznia kamiennego o grubości 50 cm w dnie i 30 cm na skarpach o parametrach: - grubość drutu siatki 2 mm, rozmiar oczka i kosza: 100 x 50 mm i 1,0 x 1,0 x 05m i 1,0 x 1,0 x 0,3m, - średnica kruszywa łamanego - 10 - 30 cm.

Projektowane rozwiązania techniczne dotyczące Przebudowy kanału Piaseczyńskiego przedstawiono na załączonej mapie w skali 1: 500, na profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych oraz szczegółowych schematach w części graficznej.

4.3 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Projektowana Przebudowa kanału Piaseczyńskiego zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji dla społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mających potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na Staw i Kanał Piaseczyński została wydana Decyzja Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10.05.2017r. Znak OŚR.6220.36.2016.ŁM dotycząca środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia (w załączeniu).

4.4 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Roboty ziemne i ubezpieczeniowe dna i skarp kanału Piaseczyńskiego należy wykonywać w okresie niskich przepływów.

Roboty ziemne i ubezpieczeniowe należy wykonywać metodą "od dołu do góry" tj. od km 1+296 do km 1+685. Bezpośrednio po wykonaniu robót ziemnych winny być realizowane roboty ubezpieczeniowe dna i skarp kanału.

4.5 Projektowane rozwiązania techniczne i tymczasowe obiekty budowlane do rozbiórki po zakończeniu robót.

W ramach projektowanej "Przebudowy kanału Piaseczyńskiego" oprócz placu budowy nie przewiduje się wykonania tymczasowych obiektów budowlanych.

Na terenie budowy należy urządzić zaplecze i plac budowy.

4.6 Założenia technologiczne i organizacja robót.

W pierwszej kolejności należy dokonać wykoszenia skarp oraz miejsc na składowanie urobku jak też tymczasową drogę dojazdową wzdłuż kanału oraz należy wykonać roboty karczunkowe na odcinku w km 1+296 - 1+507.

Następnie, wykorzystując niskie przepływy w korycie kanału należy przystąpić do realizacji robót ziemnych i ubezpieczeniowych.

Roboty ubezpieczeniowe należy wykonywać sukcesywnie, równolegle z robotami ziemnymi - ponieważ znaczne wyprzedzenie robót ziemnych w stosunku do ubezpieczeniowych może powodować erozję lub zamulenie koryta.

Istniejąca nawierzchnię przy mostku należy zabezpieczyć na czas budowy, w przypadku zniszczenia odtworzyć.

ZADANIE NR 2 – BUDOWA ALEJEK WRAZ Z WYKONANIEM MAŁEJ ARCHITLEKTURY (kontynuacja projektu rewaloryzacji parku).

- Budowa alejek i placyków wg załącznika graficznego nr 2, nr 2a

Budowa alej parkowych pieszych o nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand. O powierzchni 554 m2 utwardzenia, w zakresie oznaczonym w załączniku graficznym nr 2 i 2a.

Zaprojektowano alejki piesze wokół stawu o zmiennej szerokości: 2,0 m dł. 192 mb. / 384 m2 oraz  szer. 2,5 m dł. 56  mb. / 140 m2 oraz placyk 12 m2 i połączenie z Traktem Perełki i ul. Zgoda., wnęki pod ławki 9 wnęk x 2 m2 =  18 m2, zgodnie z projektem.

Dowiązanie do nawierzchni przy mostku w kierunku ulicy Prusa.

Istniejąca nawierzchnię przy mostku należy zabezpieczyć na czas budowy, w przypadku zniszczenia odtworzyć.

Profil podłużny: niweleta alejki prowadzona będzie przy ścisłym dowiązaniu do istniejących rzędnych wysokościowych terenu.

Ograniczenie konstrukcji nawierzchni obrzeża Eko-bord o wymiarach 58x80x1000 mm na podsypce piaskowej w ilości 450 mb. (zmiana decyzja MWKZ).

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podane w przekroju grubości warstw kruszywa po stabilizacji mechanicznej. Profil poprzeczny według rysunku przekroju w załączniku graficznym.

Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe, przewiduje się spadek daszkowy 2% w tereny zieleni.

Odwodnienie – Odwodnienie: nawierzchnia przepuszczalna i spadki profilowane zgodnie z nachyleniem terenu 2%, spadek daszkowy 2% w tereny zieleni. Teren działki jest wystarczający chłonny, aby przyjąć wody opadowe z odprowadzanej nawierzchni.

Kolizje - W przypadku zaistnienia kolizji z systemem korzeniowym drzew należy prace wykonywać ręcznie.

W obrębie systemu korzeniowego starych drzew korytowanie należy wykonywać ręcznie!

Kolorystyka kruszywa w nawierzchni – jak istniejąca.

- Budowa małej architektury, lokalizacja wg załącznika graficznego nr 2

Mała architektura tożsama z istniejąca w parku, rozmieszczenie małej architektury jak w załączniku graficznym nr 2, elementy równoważne jak wyroby firmy DOLEK Mała Architektura:

Stojak na rowery – 1 sztuka

Ławki parkowe z oparciem – 9 sztuk

Tablica informacyjna – 1 szt.

Kosze – 7 sztuk

Cześć z zasobów Zamawiającego –3 sztuki ławek i 4 sztuki koszy, z magazynu – do wydania przez Wydział Utrzymania Terenów Publicznych.

Karty techniczne elementów małej architektury w załączniku nr 5.

ZADANIE NR 3 – BUDOWA OŚWIETLENIA I MONITORINGU oraz BUDOWA FONTANNY PŁYWAKOWEJ (kontynuacja projektu rewaloryzacji parku)

- Projektowane oświetlenie i monitoring  wg  załączników graficznych nr 1a, 1b, 1c, 1d.

Słupy i wysięgniki oświetleniowe na grobli pomiędzy stawem i kanałem – 11 sztuk, w tym do wykonania komplet (słup i oprawa, fundament) 3 latarnie zgodnie z w/w załącznikiem graficznym oraz 8 fundamentów pod słupy latarni i peszle do okablowania tych 8 latarni.

Wzdłuż alejek parkowych, projektuje się słupy aluminiowe, cylindrycznie stożkowe, jednoelementowe z pojedynczym i podwójnym  wysięgnikiem spawanym  ozdobnym o zakończeniu fi42mm o całkowitej wysokości  6 m,  anodowane na kolor grafitowy.  Średnica słupa przy podstawie fi 146 mm.  Podstawa słupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw śrub 250mm x 250mm. Podstawa słupa wykonana z  blachy aluminiowej o grubości minimum 10mm, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Na wysokości 0,6m wnęka słupowa o wym. 400x 95mm wyposażona w szynę służącą do zamontowania tabliczki bezpiecznikowej. Projektuje się wysięgniki montowane jednostronnie i dwustronnie. Słup i wysięgniki powinien być zabezpieczony technologią anodowania Powłoka anodowa ma być integralnie związana z podłożem, dzięki czemu nie ma możliwości jej złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez cały okres użytkowania słupa.  Minimalna grubość anody to 20 mikron, Grubość ścianki słupa 4,2 mm.  Ze względu na niekorzystne działania związków soli i amoniaków, a także żeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie słupy powinny w dolnej części, zostać fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym pod kolor słupa  do wysokości 350mm. Waga słupa do 35kg umożliwia transport bez użycia sprzętu specjalistycznego. Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa typu TB-1 z wkładką topikową oraz nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo każdy słup ma zostać dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rękawem materiałowym usuwanym po zamontowaniu słupa co wpływa na minimalizowanie uszkodzeń w trakcie trwania inwestycji.

Słupy oświetleniowe zamontować w miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodetę.  Zainstalowanie słupa może być zrealizowane przez przykręcenie słupa do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym fundamencie umieszczonym w gruncie. Fundament do słupów i masztów oświetleniowych typu B-60 z elementami montażowymi o przykręcenia słupa, fundament  abizolowany – ROSA o wymiarach 32x33x100 cm, wg załączonej karty produktu.

Oprawy oświetleniowe na grobli pomiędzy stawem i kanałem – 3 sztuki .

Oprawy montowane na słupach 6 metrowych. W celu oświetlenia przewidziano montaż punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw LED. Oprawa przeznaczona do oświetlania ciągów komunikacyjnych, parków, alei, skwerów, parkingów oraz dzielnic mieszkalnych. Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku/kinkietach aluminiowych z zakończeniem fi42 w dół. Podstawa oprawy zbudowana z aluminium, odlew ciśnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi na kolor czarny, obudowa-poliamid, daszek-ukształtowana blacha aluminiowa całość w kolorze czarnym, klosz wykonany z PMMA odporny na działanie ultrafioletu, szyszka biała. Oprawa wyposażona w 1 diodę. Moduł LED posiada wymienny wkład zawierający źródło światła, radiator oraz zasilacz. Oprawa o stopniu ochrony  IP 65. Moc całkowita oprawy max 48W strumień świetlny oprawy  min 5000 lm temperatura barwowa światła 4000K . Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin.   Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat. W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.  Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocującymi i być gotowe do działania i montażu.

- Budowa fontanny pływającej wg załącznika graficznego nr 3

- Fontanna pływakowa zostanie zamontowana na środku tafli wody stawu w parku miejskim.

Projektuje się zastosowanie modelu równoważnego do fontanny pływającej duży inox z pompą ebara DW 300, model ten znajduje zastosowanie na akwenach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia stacjonarnej konstrukcji fontanny na dnie zbiornika,  głębokość zbiornika około 1,5 m utrudnia montaż dyszy i pompy stacjonarnych konstrukcji. W związku z tym, że fontanna swobodnie unosi się na wodzie można ją ustawić niemal w dowolnym miejscu zbiornika ale takim by zapewnić minimalną głębokość  jej zanurzenia czyli 1,5 m. Ponadto dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej montażu i czyszczenia. Dysza umieszczona na konstrukcji pływaka jest niezależna od wahania poziomu wody w zbiorniku co jest bardzo istotne w zbiornikach naturalnych, w których nie możemy uzupełnić wody. Zastosowane pływaki posiadają zaworki dzięki którym można regulować zanurzenie. Odbywa się to poprzez napełnienie pływaka wodą lub wtłoczenie sprężonego powietrza. Oprócz walorów dekoracyjnych fontanna posiada wiele zalet praktycznych. Można do nich zaliczyć napowietrzanie i wymuszanie cyrkulacji wody co w dużym stopniu ogranicza rozwój glonów, larw komarów. Ponadto poprawia kondycję ryb i wyrównuje temperaturę wody.

- Pozostałe elementy fontanny do wykonania: skrzynia zasilająco sterująca, przedłużenie kabli, system kotwiący, oświetlenie, transport.

- Dane techniczne:

Pompa zasilająca – EBARA DW 300, równoważona jak firmy EBARA
Wydajność – 54 000l/h;
Wysokość podnoszenia – 20 m
Moc – 2200W,
Zasilanie – 400V

Obudowa ze stali nierdzewnej typu AISI 304, wał ze stali nierdzewnej typu AISI 303
kabel zasilający pompę – 10 m
Kabel zasilający lamp – 10m

Dysza – drzewo

Minimalna głębokość wody to 1,5 m

- Oświetlenie dekoracyjne:

LED DMX RGB 6xHQS15W sterownik DMX w komplecie, falownik

Oświetlenie wymaga zastosowania załączonego transformatora bezpieczeństwa. Podłączenia elektryczne muszą być chronione przed wilgocią.

Wymagane zastosowania wyłącznika silnikowego do wartości dla pompy:

DW 300 - 5A. Pompa i oświetlenie posiadają oddzielne kable zasilające. Pozwala to na odrębne sterowanie ich pracą.

- Uwagi do realizacji:

- Fontanny pływające przeznaczone są do użytku  zewnętrznego w częściowym zanurzeniu w wodzie.

- Produkt ten jest przeznaczony do stałego podłączenia do sieci elektrycznej, a przyłącze zasilające wraz z transformatorem powinno zostać umieszczone w suchej, wodoodpornej obudowie, umożliwiającej cyrkulację powietrza w odległości co najmniej 2m od brzegu stawu.

- Instalacja fontanny musi być wykonana zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.

- Podłączenia powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

- Napięcie musi być zgodne z podanym na tabliczce znamionowej, a instalacja powinna być zabezpieczona uziemieniem i wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA.

- Nie należy wchodzić ani przebywać w wodzie na czas uruchamiania fontanny.

- Nie wolno uruchamiać urządzenia bez wody, może to doprowadzić do uszkodzenia pompy.

- Okablowanie musi być wykonane tak aby było chronione przed czynnikami zewnętrznymi, głównie przed promieniowaniem słonecznym oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Wykonawca musi umieścić tablicę informacyjną przy urządzeniach zasilających fontannę „Urządzenie pod napięciem, chronić przed dziećmi”.

- Montaż i uruchomienie fontanny

Montaż fontanny należy wykonać zgodnie z projektem elektryki w dokumentacji Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie. (pkt.2.2.8. str. 54).

Fontanna wraz z szafą sterująco zabezpieczającą SSZ, będzie dostarczona w komplecie na plac budowy. Moc silnika fontanny 3,7 kW. SSZ fontannę należy zasilić kablem YKXS 4x10 mm2, wyprowadzonym z szafy urządzeń technicznych SUT. Kabel wyprowadzić do rozdzielni RT, montowanej obok SSZ. Z RT wyprowadzić kabel YKXS 4x6mm2 bezpośrednio do SSZ.

Z SSZ wyprowadzić kabel OGŁ 4x4mm2 i łączyć go z kablem wyprowadzonym z fontanny za pomocą złącza hermetycznego. Montaż fontanny wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Przed umieszczeniem fontanny na wodzie należy sprawdzić:

- dokładność zamontowania wszystkich  elementów,

- stan kabli zasilających,

- pozamykać wszystkie zawory w przypadku pływaków ze stali.

Na czas transportu i przechowywania pływak fontanny powinien być oddzielony od pompy. Przystępując do prac montażowych należy zespolić pompę z pływakiem fontanny zwracając uwagę na prawidłowe założenie uszczelki i obejmy. Zmontowaną fontannę należy umieścić na wodzie w miejscu docelowym o głębokości minimum 1,5m, zwracając przy tym uwagę by strefa zamulenia nie znajdowała się bliżej niż 0,5 m od pompy. Trwale przymocować za pomocą kotwic zatopionych do dna lub brzegów zbiornika, tak aby nie poruszała się z wiatrem, zachowując przy tym luz na zmianę poziomu wody (kotwice i linki nie są  na wyposażeniu fontanny). Wodowania można dokonywać ręcznie bądź za pomocą podnośnika. Należy przy tym pamiętać aby chwytać fontannę za wsporniki pływaków. Podłączenia pompy i oświetlenia do instalacji elektrycznej powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia do tego typu prac. Fontannę należy podłączyć tylko do  sprawnej instalacji elektrycznej o napięciu zgodnym z tabliczką znamionową silnika pompy z zabezpieczeniem silnikowym oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA. Dla pomp 3-fazowych należy jeszcze zastosować zabezpieczenie przed zanikiem fazy lub zmianą kolejności faz oraz Softstart (tzw. układ łagodnego rozruchu).

Po podłączeniu wymagane jest sprawdzenie poprawności działania pompy i oświetlenia w razie potrzeby należy wypionować dyszę, skorygować zanurzenie pływaka i poprawić ustawienie lamp. Zanurzenie pływaka można zmieniać napełniając go wodą lub wtłaczając sprężone powietrze. Ciśnienie wtłaczanego powietrza nie może przekraczać 0,1MPa.  Regulując fontannę należy pamiętać, że wyrzut wody z pompy będzie generował siłę wtłaczającą agregat pod wodę. W związku z tym nie można zbyt głęboko zanurzać pływaka.

Rys. z zasobów firmy Hydroogród.

Montaż i konserwacja oświetlenia dla wersji DMX

Lampy LED DMX są wyposażone w driver DMX. Upraszcza on adresację i ogranicza okablowanie do jednego sterująco zasilającego. Sterowanie odbywa się za pomocą urządzenia wykonawczego typu Kontroler Xelee Master.  Kontroler i lampy należy podłączyć do zasilacza 24V DC i mocy  dostosowanej do sumarycznego poboru poszczególnych urządzeń.

Szczegóły dotyczące podłączenia i obsługi kontrolera znajdują się w osobnym dokumencie.

Wykonawca fontanny zobowiązany jest do oznaczenia miejsca pracy fontanny tablicą informacyjną o zakazie kąpieli i wchodzenia do zbiornika na czas pracy urządzenia. Wykonawca musi wykonać i postawić tablice o następującej treści: „UWAGA - NIE WOLNO WCHODZIĆ DO ZBIORNIKA NA CZAS URUCHAMIANIA I PRACY  FONTANNY”.

- Linie kablowe.

- Linia łącząca zasilanie szafy sterującej fontanną - kolor niebieski na projekcie „Plan Instalacji elektrycznych” str. 92 w dokumentacji „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie”. 276 mb.

Projektuje się ułożenie kabla oświetleniowego YKXS 4x25mm2 wzdłuż trasy wytyczonej przez uprawnionego geodetę na podstawie Protokołu Narady Koordynacyjnej.

Kabel układać w rurze osłonowej na całej długości trasy, w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linią falistą z zapasem długości 1-3%. Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę. Opaski zakładać na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej i w słupie oświetleniowym. Jako osłonę kabla zastosować rurę giętką DVR 75 lub równoważną. Końce rur osłonowych uszczelnić w sposób zapewniający wodoszczelność uszczelnienia. Kabel układać w odległości minimum 0,5m. od ogrodzeń i fundamentów przy temperaturze powietrza wyższej od 0°C. Nad rurą osłonową wykonać nasypkę z piasku 0,1m. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu ( wolnego od gruzu i kamieni). Warstwowe zasypanie wykopu wykonywać z jednoczesnym  zagęszczeniem gruntu.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu, zbliżeń z kablami nn, prace prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla oświetleniowego z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91 M-34501.

W wykopie, w którym będzie układany kabel, ułożyć bednarkę ocynkowaną   FeZn 30x4mm. Bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm.

- Projektuje się ułożenie kabla zasilającego na odcinku: szafa rozdzielcza dla urządzeń technicznych- szafa sterująco zabezpieczająca. Kabel YKXS 4x16mm2 układać w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linią falistą z zapasem długości 1-3%. Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę. Opaski zakładać na całej trasie w odstępach nie większych niż 10m, na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej. Jako osłonę kabla zastosować rurę sztywną Ø110 lub równoważną. Końce rur osłonowych uszczelnić w sposób zapewniający wodoszczelność uszczelnienia, masą uszczelniającą lub dławicami. Kabel układać w odległości minimum 0,5m. od ogrodzeń i fundamentów przy temperaturze powietrza wyższej od 0°C. Nad kablem (rurą osłonową) wykonać nasypkę z piasku 0,1m. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu ( wolnego od gruzu i kamieni) Warstwowe zasypanie wykopu wykonywać z jednoczesnym  zagęszczeniem gruntu.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu, zbliżeń z kablami nn, prace prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91 M-34501.

W wykopie, w którym będzie układany kabel, ułożyć bednarkę ocynkowaną   FeZn 30x4mm. Bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm.

- Projektuje się ułożenie kabla zasilającego na odcinku: szafa rozdzielcza dla urządzeń technicznych – kamery monitoringu (fragment wokół stawu) Kabel YKXS 3x2,5mm2 układać w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linią falistą z zapasem długości 1-3%. Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę. Opaski zakładać na całej trasie w odstępach nie większych niż 10m, na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej. Jako osłonę kabla zastosować rurę sztywną Ø110 lub równoważną. Końce rur osłonowych uszczelnić w sposób zapewniający wodoszczelność uszczelnienia, masą uszczelniającą lub dławicami. Kabel układać w odległości minimum 0,5m. od ogrodzeń i fundamentów przy temperaturze powietrza wyższej od 0°C. Nad kablem (rurą osłonową) wykonać nasypkę z piasku 0,1m. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu ( wolnego od gruzu i kamieni) Warstwowe zasypanie wykopu wykonywać z jednoczesnym  zagęszczeniem gruntu.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu, zbliżeń z kablami nn, prace prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91 M-34501.

W wykopie, w którym będzie układany kabel, ułożyć bednarkę ocynkowaną   FeZn 30x4mm. Bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm. Kabel do montażu trzech latarni od strony wschodniej stawu, reszta tylko peszel.

Projektuje się ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 dla zasilenia słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie parku wokół stawu 256 mb. Kabel układać wzdłuż trasy wytyczonej przez uprawnionego geodetę na podstawie Protokołu Narady Koordynacyjnej. Kabel układać w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linią falistą z zapasem długości 1-3%. Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę. Opaski zakładać na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej i w słupie oświetleniowym. Jako osłonę kabla zastosować rurę giętką DVR 75 lub równoważną. Rury układać pod ścieżkami i miejscach kolizji z mediami. Końce rur osłonowych uszczelnić w sposób zapewniający wodoszczelność uszczelnienia. Kabel układać w odległości minimum 0,5m. od ogrodzeń i fundamentów przy temperaturze powietrza wyższej od 0°C. Nad rurą osłonową wykonać nasypkę z piasku 0,1m. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu ( wolnego od gruzu i kamieni) Warstwowe zasypanie wykopu wykonywać z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu. W wykopie, w którym będzie układany kabel, ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm. Bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm. Kabel do montażu trzech latarni od strony wschodniej stawu, reszta tylko peszel.

- Projektuje się ułożenie kabla zasilającego na odcinku: szafa urządzeń technicznych (SUT)- szafa RT. Kabel YAKXS 4x25mm2 układać w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linią falistą z zapasem długości 1-3%. Na kabel założyć plastikowe opaski

kablowe, na których należy podać: typ kabla, przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę.

Opaski zakładać na całej trasie w odstępach nie większych niż 10m, na wejściu i wyjściu

kabla z rury osłonowej. Przy skrzyżowaniu kabla z alejkami lub mediami, kabel układać w

rurach osłonowych. Jako osłonę kabla zastosować rurę Ø75 lub równoważną. Końce rur

osłonowych uszczelnić w sposób zapewniający wodoszczelność uszczelnienia, masą

uszczelniającą lub dławicami. Kabel układać w odległości minimum 0,5m. od ogrodzeń i

fundamentów przy temperaturze powietrza wyższej od 0°C. Nad kablem (rurą osłonową)

wykonać nasypkę z piasku 0,1m. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu ( wolnego od

gruzu i kamieni) Warstwowe zasypanie wykopu wykonywać z jednoczesnym zagęszczeniem

gruntu. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu, zbliżeń z kablami nn, prace

prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91 M-

34501. W wykopie, w którym będzie układany kabel, ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm.

Bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm.

- Projektuje się szafę urządzeń technicznych parku.

Projektuje się wykonanie szafy urządzeń technicznych parku. Szafa ta będzie pełnić następujące funkcje:

- zasilanie fontanny

- zasilanie przeznaczone dla obsługi imprez lokalnych

- zasilanie monitoringu parku

- Rozdzielnia RT i szafa gniazd technicznych SGT

Projektuje się wykonanie rozdzielni RT. Rozdzielnię należy montować obok szafy

zasilająco sterującej SZS fontannę. Z rozdzielni RT wyprowadzić kabel do zasilania

fontanny. Nad RT zamontować szafę gniazd technicznych.

Ochrona przeciwporażeniowa wg projektu.

Ochrona przed korozją wg projektu.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych.

- Monitoring wokół stawu – 7 kamer monitoringu, rozmieszczenie wg załączników graficznych nr 1a, 1b, 1c, 1d – 256 mb. Do montażu tylko trzy kamery od strony wschodniej stawu.

Budowa telekomunikacyjnej mikro kanalizacji kablowej dla instalacji monitoringu.

Opis techniczny wg projektu.

System monitoringu miejskiego

Uwaga ogólna

Instalacja monitoringu miejskiego zaprojektowana została na produktach znajdujących się w ofercie firmy AAT. Dobór konkretnych rozwiązań uwarunkowany był, przedstawieniem wymaganych minimalnych parametrów i standardów które musi spełniać projektowana instalacja. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych, dopuszcza sie zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych. Jednak w żadnym stopniu nie obniżających standardy i nie zmieniających zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie.

Wskazanie nazwy własnej w dokumentacji nie jest wskazaniem producenta, a jest określeniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego i jakości na etapie projektowania.

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne, ale nie obniżające standardu. W takim przypadku musi uzyskać pisemne zatwierdzanie od Zamawiającego.

Podstawowe wytyczne i założenia do wykonania projektu:

Podstawowym założeniem jest budowa nowego, kompletnego systemu monitoringu, zapewniającego możliwość nieprzerwanej obserwacji newralgicznych punktów w określonych obszarach miasta, wraz z ciągłą automatyczną rejestracją obrazu.

Instalację projektuje się jako inwestycje dwuetapową:

- etap 1 – wykonanie monitoringu w parku, montaż kamer wraz z wykonaniem połączeń światłowodowych;

- etap 2 – wykonanie osprzętu szafy odbiorczej w parku, wykonanie stanowiska monitoringu i połączenie  ich siecią światłowodową

Podstawowe wytyczne do systemu CCTV

przewiduje się monitorowanie alejek parkowych oraz obiektów znajdujących się w parku, takich jak fontanna, boisko itp. System przewiduje jedno stanowisko dozoru wizyjnego zlokalizowane zgodnie z wytycznymi Inwestora; podgląd obrazów z kamer zrealizowano za pomocą kolorowych monitorów LCD;

strefy dozorowania na etapie projektu ustalone zostały z Inwestorem, nie dopuszcza się zmiany ilości kamer bez zgody Inwestora; system musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe kamery.

ZADANIE NR 4 – ZIELEŃ (kontynuacja projektu rewaloryzacji parku)

Zagospodarowanie terenu wokół stawu wg. projektu rewaloryzacji parku miejskiego, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 – wykaz roślin wraz z pielęgnacją:

Drzewa liściaste

NR inw.			    			ilość sztuk

1b. Crataegus „Paul’s Scarlet”			3 szt.

8. Salix x sepulcralis „Chrysocoma” 		4 szt.

Krzewy liściaste

29. Spirea douglasii var. menziesii 		21 szt.

32. Spirea japonica “Genpei” 			28 szt.

Rośliny okrywowe i byliny

47. Alchemilla molis 				184 szt.

52. Epatorium maculatum 			20 szt.

62. Ligularia denta 				32 szt.

63. Ligularia przewalskii 				54 szt.

64. Lysimachia punctata 				45 szt.

65. Lythrum salicaria 				30 szt.

68. Peltiphyllum peltatum 			142 szt. – na skarpach stawu

Łąka kwietna 480 m2 – na skarpach stawu (skład na wilgotne siedlisko - 20 kg nasion, nie gorsza niż firmy Kiepenkerl.

W zakresie oczyszczenie wyspy z podrostów drzew i krzewów powierzchnia, wyspy  877 m2.

Zamawiający zmienia lokalizację bylin zaprojektowanych na zachodniej skarpie stawu, rośliny zostaną posadzone wzdłuż północnego brzegu stawu w narożnikach.

Dwa drzewa oznaczone  na projekcie ”do przesadzenia” rosnące na wschodniej skarpie  zostały usunięte.

UWAGA DOTYCZĄCA WSZYSTKICH ZADAŃ.

- W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

- Dokumentację geodezyjną powykonawczą dla wszystkich branż.

- Uzgodnienia z gwarantami poszczególnych robót wykonanych w parku tj: alejki, zieleń, elektryka i monitoring w związku z koniecznością wejścia w teren i zniszczenia fragmentów  nawierzchni, zieleni, okablowania związanych z budową elektryki i monitoring na nowym odcinku oraz zasilania fontanny i naprawy do stanu pierwotnego z zachowaniem dotychczasowej gwarancji lub przejęcia gwarancji na własną odpowiedzialność odcinków przebudowanych z zakresu w/w branż wg oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego załącznik do umowy.

- Zabezpieczenia terenu budowy poprzez częściowe wygrodzenie parku przy realizacji zadania 1, przy realizacji zadań 2,3,4,  jeżeli będzie to potrzebne przy realizacji danego zadania.

- Koordynacja prac: Prace maja być prowadzone w ścisłej współpracy z Wykonawcami poszczególnych zadań. Wiodącym zadaniem jest zadanie nr 1, kierownik budowy będzie odpowiadał za całość inwestycji pod względem koordynacji prac  i realizował postanowienia decyzji pozwolenia na budowę stawu i kanału. Kierownicy robót będą odpowiadali za realizacje i koordynacje zadań ze swoich zakresów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia przetargu zadań 2,3,4 w przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie nr 1.

- Wykonawca udziela gwarancji

- Na zadanie Nr 4, na okres – określony w ofercie na materiał roślinny, na żywotność posadzonego materiału roślinnego i jest zobowiązany do pielęgnacji tych nasadzeń w okresie gwarancji. W zakresie pielęgnacji jest nieodpłatna wymiana materiału roślinnego w przypadku słabej żywotności lub wypadów, z wyłączeniem aktów wandalizmu i kradzieży

- Na zadania Nr 1,2,3,  na okres – określony w ofercie

- Wg oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego załącznik do umowy.

- Prace będą wykonywane:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w następujących terminach:

- rozpoczęcie robót w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że na minimum na 7 dni przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy i kosztorysy ofertowe - wypełniony przedmiarów robót, dokumenty te są integralną częścią umowy.

- zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym  odbioru robót  nie zawierającym wad o których mowa w § 11 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu gospodarki wodnej, jeżeli potrzebne przy realizacji danego zadania do dnia 18.12.2019 r.

- zgodnie z w/w harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy i będący jej integralną częścią.

- Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będą:

- branża architektura krajobrazu: Patrycja Zych, tel.  70-17-679

- branża hydrotechnika, melioracje: Zbigniew Mostowski 70-17-676

- branża elektryka i monitoring: Piotr Sobczyński

- w zakresie formalnym: Elżbieta Machowska, tel. 70 -17 - 645

- wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym umówieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać wg OPZ, zgodnie z dokumentacją projektową, wg umowy. Hierarchia ważności dokumentów:

- Umowa,

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- Przedmiar,

- Dokumentacja projektowa.

- Załączniki:

- Dokumentacja projektowa:

  - Tom 1 - Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie - właściwość Starosty Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno. Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 554/2019 z dnia 2.04.2019 r.

  - Tom 2 - Rozbudowa kanału Piaseczyńskiego w Piasecznie. Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 394/SAAB/2019/2019 z dnia 28.06.2019 r.

  - „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie” wykonanej przez jednostkę projektową Pracownia Projektowania Przestrzennego Dorota Pape ul. Lechitów 3, 05-500 Piaseczno. Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 1144/2016 z dnia 21.07.2016 r.

  - STWiOR