PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PARKU KIESZONKOWEGO przy ulicy Kordiana w

Gołkowie Gmina Piaseczno

Adres inwestycji : Gołków , przy ul. Kordiana

działki nr ew. 8/4, fragment 8/3, 8/6

Inwestor: GMINA PIASECZNO , ul. Kościuszki 5

05-500 PIASECZNO

Jednostka projektowa: 100KROTKA  STUDIO ART – AGNIESZKA KOSTRZYŃSKA

Łbiska ul. Bolesława Chrobrego 33  05-502

NIP 123-103-00-36

Klasyfikacja robót wg. CPV:

Kod CPV 45112710-5  									           Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

opracowała:

mgr inż. Agnieszka Kostrzyńska

architekt krajobrazu 
Inspektor NTZ nr ew. 395/2013

PIASECZNO ROK 2019

S P I S    Z A W A R T O Ś C I       O P R A C O W A N I A

PROJEKT

1. DANE OGÓLNE

1.1.Przedmiot  Opracowania

1.2.Zawartość dokumentacji

2.CEL INWESTYCJI I ZAKRES PROJEKTOWANIA

3.STAN ISTNIEJĄCY

3.1.Opis terenu

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 .Uzasadnienie kompozycji

4.2.Projektowana szata roślinna

4.3.Projektowana nawierzchnia

4.4.Wpływ projektu na środowisko

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓW

5. MATERIAŁ ROŚLINNY

5.1. Wymagania Ogólne

5.2. Wymagania Dotyczące Innych Materiałów

5.3. Tabelaryczne Zestawienie Roślin Projektowanych Parku kieszonkowego

5.5. Wytyczne Dla Materiału Roślinnego

2.5.1. Drzewa i  Krzewy

4.5.2. Byliny I Trawy Ozdobne

6. PODŁOŻE

7. TRANSPORT

4.1.Transport Ziemi Urodzajnej

4.2. Transport Materiałów Do Wykonania Nasadzeń

8. WYKONANIE ROBÓT

8.1.Drzewa i  Krzewy

8.1.1. Wymagania Dotyczące Sadzenia Drzew i Krzewów

8.1.2. Pielęgnacja Po Posadzeniu

5.2. Byliny I Trawy Ozdobne, Róże Okrywowe

8.2.1. Wymagania Dotyczące Sadzenia Bylin I Traw Ozdobnych

8.2.2. Pielęgnacja Po Posadzeniu

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. DRZEWA I KRZEWY

6.2. TRAWNIKI

10. BILANS ILOŚCI ROŚLIN PROJEKTOWANYCH

11. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

# 12. PODSTAWA  PŁATNOŚCI - USTALENIA OGÓLNE

# 13. CZĘŚĆ GRAFICZNA

13.1  Projekt koncepcyjny Parku kieszonkowego (Załącznik nr 1)

13.2 Projekt wykonawczy zieleni Parku kieszonkowego (Załącznik nr 2)

1.DANE OGÓLNE

# 1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych związanych z  inwestycją zieleni w Piasecznie dotyczących :

-  Parku kieszonkowego

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

1.2 Zawartość dokumentacji

- mapa zasadnicza skala 1:500

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

2.STAN ISTNIEJĄCY

Aktualnie teren opracowania nie jest obiektem o określonej funkcji przewodniej. Od strony południowej znajduje się  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Do granicy wschodniej przylega chodnik i nawierzchnia jezdna .Pomiędzy granicą północną i torowiskiem widoczny jest przedept  pieszych  .

Dany obszar jest w bardzo małym stopniu zagospodarowany, można wyróżnić takie elementy jak fragment nawierzchni istniejącej wokół murka w formie kwadratu z istniejącą roślinnością bylinową jak i również pojedyncze nasadzenia przylegających do nawierzchni (Pęcherznica kalinolistna). Elementy małej architektury to jedynie ławki zlokalizowane blisko nasadzeń. Pozostała część terenu nie ma przeznaczenia. Obszar jest porośnięty dziką roślinnością, teren jest nie równy z licznymi elementami odpadów – gruzu.

3. Cel inwestycji i zakres projektowania

Celem inwestycji jest:

- Stworzenie parku kieszonkowego wraz z programem wypoczynkowym mającym na celu integrację społeczną i formę przestrzeni użytkowej

- Wprowadzenie nowych nasadzęń

- Zachowanie już istniejących nasadzeń i drzewostanu

- Stworzenie ciągu komunikacyjnego w sposób funkcjonalny i estetyczny

- podniesienie rangi terenu po przez jego zagospodarowanie

- ustawienie dodatkowych elementów małej architektury – 3 ławki

Zakres projektowania obejmuje:

- Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu

- Projekt wykonawczy szaty roślinnej

-Projekt wykonawczy alejki i małej architektury

4. OPIS KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

4.1 Uzasadnienie kompozycji

Park kieszonkowy – publicznie dostępny niewielkich rozmiarów park. Za maksymalny rozmiar takiego zieleńca uważa się 5000 m2. Parki kieszonkowe są często tworzone na pojedynczej małej niezabudowanej działce lub na niewielkim fragmencie gruntu o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla okolicznych mieszkańców i potencjalnych użytkowników odwiedzających, jako miejsca wypoczynku, aktywizacji społecznej i kształtowania poczucia estetyki. Całość koncepcji opiera się głownie na liniach swobodnych, które są widoczne w kształcie projektowanej nawierzchni , jak i również powielają się w  kształcie nasadzeń bylin i krzewów.

Podczas prac projektowych został zaadaptowany fragment istniejącej nawierzchni wokół murka.

4.2 Projektowana szata roślinna

Drzewostan istniejący na terenie opracowania został zachowany .

Kształt nasadzeń odpowiada formie układu projektowanej nawierzchni aby podkreślić motyw linii swobodnych i stworzyć spójną całość

Zieleń projektowana w której skład wchodzą :

-wyższe krzewy

-formy okrywowe

-żywopłot formowany

(pełne zestawienie roślin proj. tabela  pkt 2.3 )

Roślinność została odpowiednio dobrana względem warunków siedliskowych panujących na danym terenie jak i również pod względem czynników takich jak : bliska odległość od drogi jezdnej , otaczająca zabudowa i warunków świetlnych .

4.3 Nawierzchnia Hansegrand

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach

Nawierzchnia

Składniki:

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny

Właściwości:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

warstwa nawierzchni 4cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 do 31,5 mm

Wskazówki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 %, odprowadzenie wody w teren zieleni

4.5 Wpływ inwestycji na środowisko

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie w sposób dodatni na mikroklimat przestrzeni. Podniesie się ranga terenu, a zatem i standard szaty roślinnej. W wyniku projektowanych zmian znacznie zwiększy się masa biologiczna i bioróżnorodność terenu poprzez dodanie projektowanych roślin. Wprowadzona nawierzchnia ma właściwości przepuszczalne dla wody (HanseGrand).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3. MATERIAŁ ROŚLINNY

2.1 Wymagania ogólne

System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża  w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny.

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. Ponadto rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczących roślin pojemnikowych powinna być podana pojemność i rodzaj pojemnika. Rośliny muszą być za każdym razem szkółkowane  w rozstawie umożliwiającej odpowiednie wykształcenie korony. Dla określenia parametrów roślin młodych stosowane są symbole. Przy roślinach młodych w doniczkach podaje się rozmiar doniczki przez podanie średnicy doniczki oraz wysokości i szerokości rośliny. Wiek jest parametrem opisującym roślinę tylko w odniesieniu do roślin młodych. Materiał dorosły to materiał odpowiednio uformowany, który jest przeznaczony do wysadzania na miejsce stałe. Materiał dorosły opisywany jest poprzez podanie długości pędów oraz liczby szkółkowań (przesadzeń w szkółce). Przy roślinach z bryłą podaje się  tę informację opisowo, przy pojemnikach objętość pojemnika.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia

- ślady żerowania szkodników

- oznaki chorobowe

- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych

- martwica i pęknięcia kory

- uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika

- dwupędowe korony drzew formy plennej

- uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej

2.2 Wymagania dotyczące innych materiałów

-  Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź oświadczenia zgodności z norma, a w szczególności zgodnie z zasadami postępowania i wytycznymi technologicznymi, określonymi w załącznikach do tych dokumentów.

- Należy stosować materiały posiadające aktualne potwierdzenie producenta zgodności dostarczonego materiału z normą zakładową i wyżej wymienionymi dokumentami.

Normy:

-PN-92/R-67030 dla bylin

-PN-R-677023[3] oraz PN-R-67022[2] dla krzewów

- Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane, w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do stosowania, określonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

- Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu u przechowywania.

2.3.  Tabelaryczne zestawienie roślin projektowanych skwer im. Stefana  		         Kisielewskiego

Tabela nr 1 Zestawienie roślin projektowanych Parku kieszonkowego przy ul. Kordiana

| Nazwa łacińska | Nazwa polska | pojemnik | ilość szt. / m2 | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Anemone sylvestris | Zawilec wielkokwiatowy | P11 | 5szt/m2 | 350 |
| 2. Aruncus dioicus | Parzydło leśne | P11 | 1szt/m2 | 15 |
| 3. Astilbe arendsii | Tawułka Arendsa | P11 | 5szt/m2 | 290 |
| 4. Cornus alba | Dereń biały | C5 | 2szt/m2 | 14 |
| 5. Cotoneaster lucidus | Irga błyszcząca | C2 | 2szt/m2 | 50 |
| 6. Deschanpsia cesitosaa | Śmiałek darniowy | P11 | 4szt/m2 | 40 |
| 7. Hosta sp. | Funkia ogrodowa | P11 | 5szt/m2 | 540 |
| 8. Hydrangea paniculata 'LimeLight' | Hortensja bukietowa 'Limelight' | C7,5 | 1szt/m2 | 34 |
| 9. Stephanandra incisa 'Crispa' | Tawulec pogięty 'Crispa' | C5 | 2szt/m2 | 164 |
| 10. Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' | Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' | C5 | 2szt/m2 | 110 |
| 11. Thalictrum aquilegifolium | Rutewka orlikolistna | P11 | 5szt/m2 | 155 |

2.5. Wytyczne Dla Materiału Roślinnego

2.5.1  Krzewy

Krzewy– dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;  przewodnik powinien być praktycznie prosty;

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;

- egzemplarze powinny być czyste odmianowo;

- materiał roślinny powinien być prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, zdrewniały i zahartowany;

- rośliny powinny posiadać zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem a koroną oraz między podkładką a dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną;

- materiał roślinny powinien być bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory oraz ran i śladów po świeżych cięciach;

System korzeniowy:

- nie może być zbyt zbity - sfilcowany, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, żywe, nie przesuszony;

- powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny;

- zwarty, o regularnym kształcie zabezpieczony tkaniną rozkładającą się;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć min. 4-5szt. pędów, długości min. 30cm, powinny mieć zbliżone wielkość i pokrój;

- stosować krzewy minimum dwukrotnie szkółkowane;

- do nasadzeń stosować krzewy posiadające minimum trzy dobrze rozkrzewione pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami

Pień:

- dla drzew form piennych, część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z podkładką oraz bez odrostów

2.5.2. Byliny

Dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normie BN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach min. standardowych 9 cm.

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla bylin

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna objawów nieuszkodzona

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcia liści i kwiatów,

- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

3. PODŁOŻE

Dostarczane na Plac Budowy nawozy, ziemia urodzajna i inne materiały muszą posiadać dokumenty poświadczające ich parametry, a jeżeli ich nie mają Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie badań lub pomiarów pozwalających ocenić ich właściwości istotne ze względu na przeznaczenie.

4. TRANSPORT

4.1.Transport Ziemi Urodzajnej

Transport ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi 5 - 10 t.

4.2 Transport Materiałów Do Wykonania Nasadzeń

Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów oraz przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.

# 4.3 Sprzęt

# Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1. Drzewa i Krzewy

5.1.1 Wymagania Dotyczące Sadzenia  i Krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia  krzewów są następujące:

- krzewy należy zakupywać w szkółkach zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej.

- W razie braku możliwości zakupu, w szkółkach położonych w sąsiedniej strefie klimatycznej, możliwie najbliżej miejsca sadzenia

- wyznaczyć miejsce sadzenia

- wykopać wykopanie dołów o wymiarach  0,3 m x 0,3 m i zalanie ich wodą w przypadku sadzenia w upał,

- pora sadzenia - jesień lub wiosna, w przypadku  krzewów liściastych bez bryły korzeniowej;

- cały okres wegetacji oprócz pory upałów w przypadku roślin z bryłą korzeniową;

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową;

- dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i być zaprawione ziemią urodzajną

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na tej samej głębokości, jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać;

- drzewa liściaste formy piennej należy zabezpieczyć trzema palikami trwale połączonymi w dolnej i górnej części, drzewo należy przywiązać do palików w sposób zapewniający stabilność;

- misy przy drzewach oraz powierzchnię pod krzewami należy ściółkować kompostem z kory warstwą grubości 5 cm

5.1.2. Pielęgnacja Po Posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody;

- odchwaszczaniu czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym;

- nawożeniu;

- usuwaniu odrostów korzeniowych;

5.2. Byliny i trawy ozdobne

Dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normie BN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach min. standardowych 9 cm.  Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla bylin

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna objawów nieuszkodzona,

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcia liści i kwiatów

- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

5.2.1. Wymagania Dotyczące Sadzenia Bylin

Wymagania dotyczące sadzenia bylin są następujące:

- Wszystkie rośliny muszą być zakupione w doniczkach z bryłą korzeniową;

- Byliny sadzić do dołów zaprawianych w określonej części ziemią kompostową (nie stosować nawozów liściowych ani obornika) oraz odpowiednio pomniejszoną dawką - ze względu na młode rośliny – nawozu mineralnego, wg. projektu budowlano-wykonawczego;

- Po posadzeniu uformować misy i pokryć 4cm warstwy kory średniej (niestosować odłamków większych niż 4 cm);

- Sadzić na głębokość jak w szkółce (szyjka korzeniowa/podstawa pnia nie może być zasłonięta glebą) jest to bardzo ważne ze względu na uniknięcie zakażeń i chorób grzybowych roślin.

Uwaga: nie stosować nawozów liściowych ziemi liściowej, obornika.

Sadząc byliny zachować odpowiednią odległość od krawężników, ławek, pni drzew. Na granicy rabat i trawnika można zamontować taśmę brzegową plastikową w kolorze brązowym lub czarnym o szerokości 15-20 cm. Taśma może wystawać ponad powierzchnię gleby max .2 cm.

Podlewanie  rabat :

- podlewanie roślin przy użyciu ciągnika z beczkowozem

- nabranie wody do beczkowozu

- usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. krzewy, byliny i trawy ozdobne

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne;

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami;

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;

- odpowiednich terminów sadzenia;

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i ściółkowaniu;

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych;

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową Zamawiającego;

- wykonania misek przy drzewach i krzewach i ściółkowaniu;

- jakości posadzonego materiału.

7.  BILANS ILOŚCI ROŚLIN PROJEKTOWANYCH I POWIERZCHNI TRAWNIKÓW

a)Ilość roślin projektowanych / podano w sztukach

| - Rolinność okrywowa | 1664 |
| --- | --- |
| - Krzewy wyższe | 48 |
| - żywopłot | 50 |

b)Alejki – utwardzenia

- istniejące   - 112,16 m2

- projektowane- 112 m2

c)Ławki – 4 sztuki

d)Kosze- 4 sztuki

e)Trawnik/ mieszanka -323,16 m2

# 8. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

# 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI - USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe  robót będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na terenie,

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- Koszty pośrednie i zysk,

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do cen jednostkowych należy wliczyć podatek VAT.

100KROTKA STUDIO ART AGNIESZKA KOSTRZYŃSKA

ŁBISKA UL. B. CHROBREGO 33

05-502 PIASECZNO

NIP 123 103 00 36