ZAŁĄCZNIK  „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZAKUP KOTAR WEWNĘTRZNYCH   –NA HALĘ SPORTOWĄ - 2 SZT.

Przedmiotem postępowania jest wymiana istniejących kotar na hali sportowej w Piasecznie przy ul. Gen. W. Sikorskiego 20.

Hala o wielkości ok. 30 x 54 m, dzielona na 3 sektory.

Każda kotara o wymiarach 9,5x29 m, pełna, nieprzezroczysta, dzwiękochłonna, składa się z dwóch części łączonych pomiędzy sobą. System pionowego podnoszenia i opuszczania z napędem elektrycznym. System podnoszenia i opuszczania podczepiony do konstrukcji kratowej

  - ZAKRES PRAC:

    - Prace przygotowawcze, ustawienie podnośnika

    - Zabezpieczenie podłogi hali płytami rozkładającymi ciężar podnośnika

    - Demontaż kotar wraz z systemem podnoszenia/opuszczania

    - Utylizacja starych kotar

    - Przegląd istniejącej instalacji elektrycznej, adaptacja pod nowy system podnoszenia i opuszczania

    - Dostosowanie istniejących wsporników pod instalację podnoszenia i opuszczania

    - Montaż systemu podnoszenia/opuszczania z podłączeniem do instalacji elektrycznej

    - Montaż kotar

    - Wyregulowanie wszystkich elementów kotar

II. PARAMETRY TECHINCZNE KOTAR I SYSTEMU WCIĄGANIA/OPUSZCZANIA:

- dwuwarstwowa, pełna, nieprzezroczysta, dźwiękochłonna kotara grodząca wykonana z segmentów

- kolor szary ew. jasno zielony (zbliżony do koloru istniejącego kotar)

- materiał PVC połączony ze sobą  profilami aluminiowymi

- ilość segmentów materiału PVC dostosowana do wysokości hali

- obie warstwy kotary są ze sobą połączone za pomocą fragmentów siatek ochronnych, zamocowanych na wysokości każdego z profili

- ostatni element (dolny) łączący warstwy kotary wyposażony jest w usztywniającą rurę, która jest połączona z napędem kotary na specjalnych pasach

- pasy znajdują się między warstwami kotary, co sprawia, że są one niedostępne dla osób trzecich. Poprzez nawijanie pasów na bębny systemu podnoszenia kotary następuje wciąganie usztywniającej rury, co powoduje składanie kolejnych segmentów PVC, a w efekcie końcowym złożenie całej kotary

- materiał - PVC o gramaturze mini. 900g/m² z każdej strony

- konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary dwuwarstwowej dźwiękochłonnej z bębnowym systemem podnoszenia i opuszczania, wyposażona w elektryczny moduł napędowy

- komplet urządzeń: silnik elektryczny, bębny, podpórki, wał obrotowy oraz szyna montażowa kotary. Dodatkowo konstrukcję uzupełnia belka nośna unosząca materiał kotary

- mocowanie do konstrukcji obiektu za pomocą elementów adaptacyjnych (wsporników - w miarę możliwości wykorzystać stan istniejący)

- pasy wciągające unoszą belkę nośną, która pełni również rolę zaczepu w dolnej części materiału kotary dla pasów nawijanych na bęben. Każdy pas nawijany jest na bęben z tą samą prędkością, co powoduje, że po złożeniu kotara układa się równolegle do podłoża, przez co po podniesieniu poszczególne panele kotary ułożone są w sposób estetyczny, a materiał nie ulega zagięciom

- w miarę możliwości wykorzystać istniejącą instalację elektryczną z ogranicznikami położenia kotary w pozycji dolnej i górnej

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji należy załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty:

- Raport klasyfikacyjny dotyczący reakcji na ogień

- Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne zastosowanego materiału pvc,

- certyfikat zgodności z normami

- Próbkę tkaniny pvc o wymiarach 20x30cm z etykietą producenta.

  - Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgód do wykonania całego Przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót (w tym dokonanie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest to konieczne).