Jednostka projektowa:	NETRO Piotr Szostak

Trzeszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzeszczany Pierwsze

tel. 795 923 382, e-mail: netro.szostak@gmail.com

Zamawiający:	Gmina Piaseczno,

ul. Kościuszki 5,

05-500 Piaseczno

Temat zadania:	Koncepcja rozbudowy drogi publicznej, ulicy Ptaków Leśnych w sołectwie Jastrzębie i Żabieniec, gmina Piaseczno

Stadium:	PROJEKT KONCEPCYJNY

egz. nr 1

| Zespół projektowy | Imię i nazwisko, uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Artur Łomański LUB/0002/PBD/16 specjalność: inżynieria drogowa |  |

Trzeszczany Pierwsze,  luty 2020 r.

Spis treści

1	Przedmiot inwestycji	3

1.1	Przedmiot inwestycji	3

1.2	Lokalizacja inwestycji	3

1.3	Zakres inwestycji	3

2	Podstawa opracowania	3

3	Stan istniejący zagospodarowania terenu	4

3.1	Opis istniejącego zagospodarowania terenu	4

3.2	Odwodnienie	4

3.3	Inwentaryzacja zieleni	4

3.4	Infrastruktura niezwiązana z drogą	4

3.5	Studium geologiczne	4

3.5.1 Budowa geologiczna	4

3.5.2 Lokalizacja inwestycji na tle mapy litogenetycznej	5

3.5.3 Warunki wodne	5

3.5.4 Warunki geologiczno-inżynierskie	5

3.6	Ocena istniejących uwarunkowań dla realizacji zadania	6

4	Analiza przedsięwzięcia	6

4.1	Analiza planów zagospodarowania terenu	6

4.2	Analiza powiązań z innymi drogami publicznymi	6

4.3	Analiza funkcji projektowanej drogi w gminie	6

4.4	Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego	7

5	Projektowane zagospodarowanie terenu	7

5.1	Projektowane elementy zagospodarowania terenu	7

5.2	Parametry techniczne	8

5.3	Konstrukcja nawierzchni	8

5.4	Oświetlenie uliczne	9

5.5	Kanał technologiczny	9

5.6	Kolizje z infrastrukturą techniczną	9

5.7	Gospodarka zielenią	9

5.7.1 Wycinka	9

5.7.2 Nasadzenia	     25

6	Wnioski i zalecenia	25

Opis techniczny

# Przedmiot inwestycji

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej, ul. Ptaków Leśnych w sołectwie Jastrzębie i Żabieniec w gminie Piaseczno.

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Piaseczno w miejscowości Jastrzębie i Żabieniec.

## Zakres inwestycji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 281787W (ul. Ptaków leśnych). Długość rozbudowywanej drogi gminnej to około 2 848 m.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe w zakresie obiektów kolidujących z inwestycją,

- Wycinkę drzew i krzewów,

- Budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia wraz przebudową sieci uzbrojenia ternu,

- Rozbudowę drogi gminnej (ul. Ptaków leśnych) polegającą na budowie chodnika wraz z rozbudową skrzyżowań (w tym wyniesionych), budową zjazdów i innych elementów uspokojenia ruchu.

- Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

# Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2068 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 124 wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680 wraz z późniejszymi zmianami),

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne Inwestora.

# Stan istniejący zagospodarowania terenu

## Opis istniejącego zagospodarowania terenu

W stanie istniejącym ul. Ptaków leśnych posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,0m. Otoczenie drogi gminnej stanowi głównie zabudowa jednorodzinna i tereny rolnicze.

Droga gminna wyposażona jest częściowo w oświetlenie uliczne, wiaty przystankowe, progi zwalniające. Do nieruchomości przyległych doprowadzone sa zjazdy o zróżnicowanych nawierzchniach.

## Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo z nawierzchni jezdni drogi gminnej na tereny przyległe oraz lokalnie do rowu otwartego. Pod drogą gminną zlokalizowane są trzy przepustu stanowiące przejście dla istniejących rowów melioracyjnych przez ul. Ptaków leśnych.

## Inwentaryzacja zieleni

W ramach dokumentacji sporządzono inwentaryzację stanu istniejącego zieleni w miesiącu październiku 2019 r. Wyniki zinwentaryzowanej zieleni przedstawia Tabela 2, w dalszej części opisu, a także część rysunkowa opracowania.

## Infrastruktura niezwiązana z drogą

W rejonie przedsięwzięcia występuje kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna napowietrzna i doziemna, elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna oraz wodociągowa i gazociągowa.

## Studium geologiczne

### Budowa geologiczna

Teren inwestycji pod względem ukształtowania, jest płaski, nizinny, wzniesiony średnio 110 m n.p.m.  Teren nachylony jest ku północy.

Podłoże obszaru inwestycji budują głównie utwory czwartorzędowe:

- piaski rzeczne w spągu wodnolodowcowe, powstałe podczas zlodowacenia środkowopolskiego, głównie zalegające na obszarze inwestycji,

Na obszarze inwestycji nie ma udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych oraz nie prowadzi się obecnie działalności górniczej ani przetwórstwa kopalin.

W sąsiedztwie inwestycji wykonano odwiert geologiczny, którego kartę przedstawiono poniżej Rysunek 1:

Lokalizacja inwestycji na tle mapy litogenetycznej

Rysunek 1: Karta otworu archiwalnego nr S13-16_O1-4[53]

Na tle mapy litogenetycznej Polski inwestycja przebiega przez obszary:

- piasków pyłowych,

- gliny,

- piaski

Dokładne badania geologiczne miąższości zalegania gruntów nienośnych, należy przeprowadzić na późniejszym etapie.

### Warunki wodne

Planowana inwestycja leży na obszarze, w którym nie występują w otworach archiwalnych wody podziemne w zakresie przeprowadzonych badań. W rejonie istniejących rowów melioracyjnych mogą występować lokalnie wody gruntowe. Należy warunki wodne doszczegółowić na dalszym etapie inwestycji.  Powyższe oznacza że dla potrzeb inżynieryjnych w rejonie inwestycji należy stwierdzić występowanie prostych warunków wodnych.

### Warunki geologiczno-inżynierskie

Przedsięwzięcie nie leży w obszarze zagrożeń geologicznych.

Ponadto zgodnie z mapą serii geologiczno-inżynierskich inwestycja leży w rejonie:

- wodnolodowcowych gruntów niespoistych na głębokości 1,3 oraz 2,2 m p.p.t.,

- lodowcowych gruntów spoistych na głębokości 2,2 m p.p.t.

Panujące warunki geologiczno inżynierskie stanowią dobre warunki budowlane.

## Ocena istniejących uwarunkowań dla realizacji zadania

Działki przeznaczone pod lokalizację inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków. Inwestycja nie leży obszarach objętych ochroną przyrody. W bezpośrednim sąsiedztwie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru chronionego krajobrazu.

Warunki gruntowo-wodne są dobre dla realizacji inwestycji, a także ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji nie stanowi przeszkody dla przedsięwzięcia.

Istniejące uwarunkowania są sprzyjające rozbudowie ul. Ptaków leśnych.

# Analiza przedsięwzięcia

## Analiza planów zagospodarowania terenu

Teren inwestycji objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania terenu, uchwalonymi:

- Uchwała znak: 80/VI/2015 z dnia 2015-03-18,

- Uchwała znak: 369/XV/2011 z dnia 2011-12-14

- Uchwała znak: 262/XI/2015 z dnia 2015-08-26

Ul. Ptaków Leśnych oraz ul. Krzyżujące się z nią ujęte w opracowaniu są objęte założeniami MPZP.

## Analiza powiązań z innymi drogami publicznymi

Planowana ul. Ptaków Leśnych  w zakresie opracowania łączy się z innymi drogami publicznymi:

- Droga krajowa nr 79 – klasa GP,

- 13KDD – klasa D,

- 10KDD – klasa D,

- Ul. Graniczna – klasa L,

- Ul. Świerszcza – klasa D,

- 5KDD – klasa D,

- Ul. Polnych Traw – klasa D,

- Ul. Jastrzębska – klasa D,

- Ul. Jesiennych Liści – klasa D,

- 9KDD – klasa D,

- Ul. Platanów – klasa D,

- Ul. Sikoreczki – klasa D,

- 13KDD – klasa D,

- Ul. Porannej Bryzy – klasa D,

- Ul. Złotej Wilgi – klasa L,

- Ul. Wierzbowska – klasa L.

## Analiza funkcji projektowanej drogi w gminie

Projektowana ulica pełnią funkcję lokalną na terenie Gminy i należy do układu obsługującego, który uzupełnia układ podstawowy sieci drogowej. Stanowi ona uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, przede wszystkim dojazd do terenów z intensywną zabudową - posesji prywatnych okolicznych mieszkańców. Przenoszą również ruch lokalny na drogi zbiorcze, upłynniając i ułatwiając połączenia komunikacyjne.

## Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego

Z uwagi na połączenie projektowanej drogi z drogą krajową ul. Ptaków Leśnych może służyć jako alternatywny dojazd do miejscowości. W związku z powyższym na drodze gminnej zaprojektowano szereg urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Jako podstawowe narzędzie mające na celu spowolnienie ruchu zastosowano wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej oraz wyniesione przejęcia dla pieszych. Dodatkowo zaprojektowano zwężenia jezdni tzw. „szykany” zmuszające poruszające się pojazdy do znacznej redukcji prędkości. Kolejnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo jest projektowany chodnik przy drodze gminnej.

Zastosowane rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów. Dodatkowym zamierzeniem było zniechęcenie do ewentualnego skracania drogi przez postronnych uczestników ruchu. Wprowadzające w.w elementy bezpieczeństwa ruchu, zamierzony cel zostanie osiągnięty.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy. Część działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie należy do Inwestora, natomiast część do właścicieli prywatnych, które planowane są do wykupu.  Wykaz działek przeznaczonych pod niniejszą inwestycję znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania w Załączniku nr 2.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dróg publicznych:

- ul. Leśnej Polany na odcinku od ul. Konika Polnego do ul. Granicznej,

- ul. Konika Polnego na odcinku od ul. Leśnej Polany do drogi 3KDD.

Łączna długość dróg do budowy to około 960 m.

Przebieg sytuacyjny tras projektowanych ulic ukształtowano prostymi, połączonymi łukami w miejscach załamań tras. Natomiast projektowane niwelety dostosowano wysokościowo do rzędnych terenu istniejącego oraz zagospodarowania sąsiedztwa ulic, uwzględniając przy tym grubości projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni.

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe zawarto w części rysunkowej niniejszego opracowania.

## Projektowane elementy zagospodarowania terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji opracowano kilka propozycji rozbudowy ul. Ptaków Leśnych. Zostały one przedstawione w toku postepowania. Docelowo został wypracowany jeden wariant najbardziej optymalny spełniający wymagania Inwestora i Mieszkańców.

Wariant preferowany polega na wykonaniu, w ramach jezdni ul. Ptaków Leśnych nowej warstwy ścieralnej. Zaprojektowano jednostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0m od początku inwestycji do km 1+190 zlokalizowany po stronie lewej, na pozostałym odcinku drogi gminnej po stronie prawej. Dodatkowo w rejonie planowanych miejsc postojowych dla autobusów (znak P-17) zaplanowano chodnik dwustronny i przekrój drogi uliczny.

Skrzyżowania z drogami gminnym zaprojektowano jako wyniesione ponad konstrukcję jezdni o około 12cm. Tarcze skrzyżowań zaprojektowano z kostki betonowej by spotęgować efekt zwolnienia pojazdów poruszających się po drodze. Geometrię skrzyżowań wyznaczono za pomocą wyokrągleń o promieniu R=6,0m. Szerokość jezdni w miejscu wykonania nowej nawierzchni zaprojektowano na poziomie 5,5m. Skrzyżowania zaprojektowano jako zwykłe.

Miejsca postojowe dla autobusów wyznaczano na jezdni za pomocą linii P-17 w rejonie istniejących skrzyżowań na podstawie analizy istniejącej sieci przystanków autobusowych.  Miejsca postojowe skomunikowano za pomocą chodników i przejść dla pieszych. Jeśli miejsca postojowe nie zostały zaprojektowane w rejonie skrzyżowania, przejście przez ul. |Ptaków leśnych zaprojektowano w formie wyniesionej wyspy. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

W miejscu w którym zaprojektowano chodnik dla pieszych, przewidziano również wykonanie zjazdów indywidualnych o szerokości 3,0m wykończone skosem 1:1 oraz zjazdy publiczne o szerokości 3,5m wykończone łukiem o promieniu R=5,0m.

Odwodnienie zapewnione zostanie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne odprowadzające wodę do projektowanych wpustów deszczowych i następnie do kolektora deszczowego. Doda z kanalizacji deszczowej będzie odprowadzana do istniejących cieków wodnych.

Projektowane parametry techniczne zawarte zostały w Tabela 1. Natomiast szczegółowe rozwiązania zawarto w części rysunkowej.

## Parametry techniczne

| L.p. | Parametr | Wariant nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa techniczna drogi | Dojazdowa “L” |  |  |
|  | Kategoria drogi | gminna |  |  |
|  | Prędkość projektowa | Vp = 40 km/h |  |  |
|  | Jezdnia | Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 2,75 m szerokości każdy (razem jezdnia szerokości 5,5 m), dwukierunkowa |  |  |
|  | Nawierzchnia jezdni | Bitumiczna - brukowa |  |  |
|  | Pobocza | Kruszywowe o szerokości 0,75 m każde |  |  |
|  | Chodnik | nawierzchnia z kostki betonowej, szerokości 2m, usytuowany przy krawędzi jezdni |  |  |
|  | Przekrój poprzeczny | uliczny, z chodnikiem przy krawędzi jezdni |  |  |
|  | Spadki | daszkowy 2% |  |  |
|  | Odwodnienie | powierzchniowe, kanalizacja deszczowa |  |  |

Tabela 1: Projektowane parametry techniczne ul. Ptaków Leśnych

## Konstrukcja nawierzchni

Wstępnie przyjęto następujące dane wyjściowe do projektu konstrukcji nawierzchni:

- głębokość przemarzania gruntu: hz=1,0 m,

- podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności: G1,

- kategoria ruchu dróg: KR1.

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawiają się następująco:

Konstrukcja jezdni - nakładka:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm.

- warstwa wyrównawcza.

- istniejąca konstrukcja jezdni.

Konstrukcja jezdni drogi z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm.

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

- doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 (E2 =80 MPa).

Konstrukcja wyniesionych skrzyżowań:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa gr. 8 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 20-30 cm,

- doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 (E2 =80 MPa).

Konstrukcja chodnika:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa gr. 8 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 15 cm,

- doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 (E2 =80 MPa).

## Oświetlenie uliczne

Na planowanym odcinku ul. Ptaków Leśnych zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicznego na całym odcinku. Warunki przyłączenia projektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej należy uzyskać od właściwego gestora na etapie projektu budowlanego.

## Kanał technologiczny

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zarządcy dróg publicznych są zobligowani do wykonania kanałów technologicznych w pasie drogowym budowanych oraz przebudowywanych dróg.

Na całym odcinku projektowanej drogi należy wykonać kanał technologiczny typu Ktp oraz Ktu (w zależności od uwarunkowań miejscowych).

Dopuszcza się możliwość wystąpienia o odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.

W ramach koncepcji zarezerwowano miejsce pod kanał technologiczny (wskazano na załączniku graficznym)

## Kolizje z infrastrukturą techniczną

Inwestycja koliduje z istnieją infrastrukturą techniczną w zakresie sieci gazowej, energetycznej doziemnej i napowietrznej, teletechnicznej doziemnej i napowietrznej. W części graficznej przedstawiono propozycję rozwiązań kolizji występujących w ramach inwestycji. O warunki techniczne na zabezpieczenie lub przebudowę infrastruktury obcej należy wystąpić do właściwych gestorów istniejących sieci.

## Gospodarka zielenią

### Wycinka

| Lp. | Nazwa gatunkowa |  | Obwód [cm] | Średnica [cm] | Powierzchnia krzewu [m2] | Zalecenia do gospodarki drzewostanem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa polska | Nazwa łacińska |  |  |  |  |
| 1 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 160 | 51 |  |  |
| 2 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 3 | Orzech włoski | Juglans regia | 70 | 22 |  | wycinka (kolizja) |
| 4 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 52 | 17 |  | wycinka (kolizja) |
| 5 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 5 |  |  | 20 | 6 |  |  |
| 6 | Klon zwyczajny, Brzoza brodawkowata, Wierzba wiciowa | Acer platanoides, Betula pendula, Salix viminalis |  |  | 110 | wycinka (kolizja) |
| 7 | Klon zwyczajny | Acer platanoides |  |  | 10 |  |
| 8 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  |  |
| 9 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 10 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 35 | 11 |  |  |
| 11 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 12 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 13 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 20 | 6 |  |  |
| 14 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 20 | 6 |  |  |
| 15 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 65 |  |  |  |
| 15 |  |  | 80 | 25 |  |  |
| 15 |  |  | 70 | 22 |  |  |
| 15 |  |  | 60 | 19 |  |  |
| 16 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 85 |  |  |  |
| 16 |  |  | 75 | 24 |  |  |
| 17 | Śliwa tarnina | Prunus spinosa |  |  | 80 |  |
| 18 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 45 | 14 |  |  |
| 18 |  |  | 35 | 11 |  |  |
| 18 |  |  | 35 | 11 |  |  |
| 19 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  |  |
| 19 |  |  | 50 | 16 |  |  |
| 20 | Klon jesionolistny | Acer negundo |  |  | 3 | wycinka (kolizja) |
| 21 | Orzech włoski | Juglans regia |  |  | 9 |  |
| 22 | Jabłoń domowa | Malus domestica | 40 | 13 |  |  |
| 22 |  |  | 35 | 11 |  |  |
| 22 |  |  | 25 | 8 |  |  |
| 23 | Jabłoń domowa | Malus domestica | 35 | 11 |  |  |
| 23 |  |  | 45 | 14 |  |  |
| 24 | Jabłoń domowa | Malus domestica | 45 | 14 |  |  |
| 24 |  |  | 25 | 8 |  |  |
| 25 | Orzech włoski | Juglans regia |  |  | 3 |  |
| 26 | Orzech włoski | Juglans regia |  |  | 2 |  |
| 27 | Wierzba wiciowa | Salix viminalis |  |  | 12 |  |
| 28 | Wierzba wiciowa | Salix viminalis | 40 | 13 |  |  |
| 29 | Wierzba wiciowa | Salix viminalis |  |  | 5 |  |
| 30 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 15 |  |
| 31 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  |  |
| 32 | Świerk pospolity | Picea abies | 80 | 25 |  |  |
| 33 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  |  |
| 34 | Świerk pospolity | Picea abies | 40 | 13 |  |  |
| 35 | Świerk pospolity | Picea abies | 80 | 25 |  |  |
| 36 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  |  |
| 37 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 38 | Świerk pospolity | Picea abies |  |  | 12 |  |
| 39 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 40 | Świerk pospolity | Picea abies | 110 | 35 |  |  |
| 41 | Świerk pospolity | Picea abies | 25 | 8 |  |  |
| 42 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 43 | Świerk pospolity | Picea abies | 50 | 16 |  |  |
| 44 | Świerk pospolity | Picea abies | 25 | 8 |  |  |
| 45 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 50 | 16 |  |  |
| 46 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 70 | 22 |  |  |
| 47 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 25 | 8 |  |  |
| 48 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 30 | 10 |  |  |
| 49 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 55 | 18 |  |  |
| 50 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 30 | 10 |  |  |
| 51 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 45 | 14 |  |  |
| 52 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 120 | 38 |  |  |
| 53 | Wiśnia pospolita | Cerasus vulgaris |  |  | 6 |  |
| 54 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 70 | 22 |  |  |
| 55 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 55 | 18 |  |  |
| 56 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 60 | 19 |  |  |
| 57 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 65 | 21 |  | wycinka (kolizja) |
| 58 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 60 | 19 |  |  |
| 59 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 95 | 30 |  |  |
| 60 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 61 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 62 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 63 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 64 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 65 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 66 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 67 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 68 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 69 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 70 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 71 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 72 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 73 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 74 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 75 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 76 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 77 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 78 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 79 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 80 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 81 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 82 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 83 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 84 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 85 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 86 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 87 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 88 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 89 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 90 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 91 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 92 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 93 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 94 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 94 |  |  | 55 | 18 |  |  |
| 95 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 96 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 97 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 98 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 99 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 100 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 101 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 102 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 103 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 104 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 105 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 65 | 21 |  |  |
| 106 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 107 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 108 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 109 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 110 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 111 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 112 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 113 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 114 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 115 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 116 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 117 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 118 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 119 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 120 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 121 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 90 | 29 |  |  |
| 122 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 123 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 124 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 125 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 126 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 127 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 128 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 129 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 130 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 131 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 132 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 133 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  | wycinka (kolizja) |
| 134 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 135 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  | wycinka (kolizja) |
| 136 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 137 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 138 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 139 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 140 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 141 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 142 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 143 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 144 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 145 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 146 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 147 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 120 | 38 |  | wycinka (kolizja) |
| 148 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 70 | 22 |  |  |
| 149 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 150 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 100 | 32 |  | wycinka (kolizja) |
| 151 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 65 | 21 |  |  |
| 152 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 75 | 24 |  |  |
| 153 | Leszczyna pospolita | Corylus avellana |  |  | 5 | wycinka (kolizja) |
| 154 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 75 | 24 |  |  |
| 155 | Leszczyna pospolita | Corylus avellana |  |  | 4 | wycinka (kolizja) |
| 156 | Dąb bezszypułkowy | Quercus petraea | 65 | 21 |  |  |
| 157 | Leszczyna pospolita, Kasztanowiec zwyczajny | Corylus avellana, Aesculus hippocastanum |  |  | 3 |  |
| 158 | Śliwa tarnina | Prunus spinosa |  |  | 30 | wycinka (kolizja) |
| 159 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula |  |  | 7 | wycinka (kolizja) |
| 160 | Wierzba biała | Salix alba |  |  | 9 |  |
| 161 | Topola biała | Populus alba | 165 | 53 |  |  |
| 162 | Świerk kłujący | Picea pungens |  |  | 15 | wycinka (kolizja) |
| 163 | Morwa biała | Morus alba |  |  | 13 | wycinka (kolizja) |
| 164 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare |  |  | 25 | wycinka (kolizja) |
| 165 | Świerk kłujący | Picea pungens | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 166 | Świerk kłujący | Picea pungens | 35 | 11 |  |  |
| 167 | Świerk kłujący | Picea pungens | 45 | 14 |  |  |
| 168 | Świerk kłujący | Picea pungens | 40 | 13 |  |  |
| 169 | Świerk kłujący | Picea pungens | 50 | 16 |  |  |
| 170 | Świerk kłujący | Picea pungens | 50 | 16 |  |  |
| 171 | Świerk kłujący | Picea pungens | 30 | 10 |  |  |
| 172 | Świerk kłujący | Picea pungens | 50 | 16 |  |  |
| 173 | Świerk kłujący | Picea pungens | 25 | 8 |  |  |
| 174 | Świerk kłujący | Picea pungens | 45 | 14 |  |  |
| 175 | Świerk kłujący | Picea pungens | 35 | 11 |  |  |
| 176 | Świerk kłujący | Picea pungens | 35 | 11 |  |  |
| 177 | Świerk kłujący | Picea pungens | 50 | 16 |  |  |
| 178 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 25 | 8 |  |  |
| 179 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 30 | 10 |  |  |
| 180 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 30 | 10 |  |  |
| 181 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 25 | 8 |  |  |
| 182 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 30 | 10 |  |  |
| 183 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 35 | 11 |  |  |
| 184 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 25 | 8 |  |  |
| 185 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 25 | 8 |  |  |
| 186 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 30 | 10 |  |  |
| 187 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 25 | 8 |  |  |
| 188 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 40 | 13 |  |  |
| 189 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 190 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | 50 | 16 |  |  |
| 190 |  |  | 50 | 16 |  |  |
| 190 |  |  | 50 | 16 |  |  |
| 191 | Świerk kłujący | Picea pungens | 35 | 11 |  |  |
| 192 | Świerk kłujący | Picea pungens | 75 | 24 |  |  |
| 193 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare |  |  | 6 | wycinka (kolizja) |
| 194 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare |  |  | 12 | wycinka (kolizja) |
| 195 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare |  |  | 18 | wycinka (kolizja) |
| 196 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 24 |  |
| 197 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 8 |  |
| 198 | Milin amerykański | Campsis radicans |  |  | 3 |  |
| 199 | Sumak odurzający | Rhus typhina | 50 | 16 |  | wycinka (kolizja) |
| 199 |  |  | 40 | 13 |  |  |
| 199 |  |  | 40 | 13 |  |  |
| 200 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 3 | wycinka (kolizja) |
| 201 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia |  |  | 3 |  |
| 202 | Sumak odurzający | Rhus typhina |  |  | 3 |  |
| 203 | Sumak odurzający | Rhus typhina |  |  | 3 |  |
| 204 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 70 | 22 |  |  |
| 205 | Świerk pospolity | Picea abies | 65 | 21 |  | wycinka (kolizja) |
| 206 | Wierzba biała | Salix alba |  |  | 5 | wycinka (kolizja) |
| 207 | Sumak odurzający | Rhus typhina |  |  | 7 | wycinka (kolizja) |
| 208 | Sumak odurzający | Rhus typhina | 55 | 18 |  | wycinka (kolizja) |
| 209 | Morwa biała | Morus alba |  |  | 3 | wycinka (kolizja) |
| 210 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula |  |  | 3 | wycinka (kolizja) |
| 211 | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsoniana |  |  | 2 | wycinka (kolizja) |
| 212 | Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius |  |  | 2 | wycinka (kolizja) |
| 213 | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsoniana |  |  | 2 | wycinka (kolizja) |
| 214 | Świerk kłujący | Picea pungens | 110 | 35 |  |  |
| 215 | Świerk pospolity | Picea abies | 105 | 33 |  |  |
| 216 | Świerk pospolity | Picea abies | 105 | 33 |  | wycinka (kolizja) |
| 217 | Świerk kłujący | Picea pungens | 115 | 37 |  |  |
| 218 | Świerk kłujący | Picea pungens | 95 | 30 |  |  |
| 219 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 180 | 57 |  |  |
| 220 | Świerk kłujący | Picea pungens | 90 | 29 |  |  |
| 221 | Świerk pospolity | Picea abies | 50 | 16 |  | wycinka (kolizja) |
| 222 | Świerk pospolity | Picea abies | 50 | 16 |  |  |
| 223 | Świerk pospolity | Picea abies | 75 | 24 |  |  |
| 224 | Świerk pospolity | Picea abies | 85 | 27 |  |  |
| 225 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 226 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 2 |  |
| 227 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 2 |  |
| 228 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 2 |  |
| 229 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 2 |  |
| 230 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 2 |  |
| 231 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 2 |  |
| 232 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 2 |  |
| 233 | Świerk kłujący | Picea pungens | 40 | 13 |  |  |
| 234 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 28 |  |
| 235 | Świerk kłujący | Picea pungens | 40 | 13 |  |  |
| 236 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 12 |  |
| 237 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris |  |  | 5 | wycinka (kolizja) |
| 238 | Topola biała | Populus alba |  |  | 40 | wycinka (kolizja) |
| 239 | Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 240 | Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia | 30 | 10 |  | wycinka (kolizja) |
| 240 |  |  | 30 | 10 |  |  |
| 241 | Wierzba biała | Salix alba | 110 | 35 |  | wycinka (kolizja) |
| 241 |  |  | 90 | 29 |  |  |
| 241 |  |  | 130 | 41 |  |  |
| 241 |  |  | 95 | 30 |  |  |
| 241 |  |  | 80 | 25 |  |  |
| 242 | Leszczyna pospolita | Corylus avellana |  |  | 35 | wycinka (kolizja) |
| 243 | Żylistek szorstki | Deutzia scabra |  |  | 6 | wycinka (kolizja) |
| 244 | Sumak odurzający | Rhus typhina | 50 | 16 |  | wycinka (kolizja) |
| 244 |  |  | 50 | 16 |  |  |
| 245 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 12 | wycinka (kolizja) |
| 246 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 247 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica var. syriaca | 75 | 24 |  | wycinka (kolizja) |
| 248 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  | wycinka (kolizja) |
| 249 | Leszczyna pospolita | Corylus avellana |  |  | 4 | wycinka (kolizja) |
| 250 | Grusza pospolita | Pyrus communis | 80 | 25 |  | wycinka (kolizja) |
| 250 |  |  | 80 | 25 |  | wycinka (kolizja) |
| 251 | Grusza pospolita | Pyrus communis | 80 | 25 |  | wycinka (kolizja) |
| 252 | Wiśnia ptasia | Cerasus avium | 85 | 27 |  | wycinka (kolizja) |
| 253 | Żylistek szorstki | Deutzia scabra |  |  | 4 | wycinka (kolizja) |
| 254 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 110 | 35 |  | wycinka (kolizja) |
| 255 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 256 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  | wycinka (kolizja) |
| 257 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 258 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 259 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 260 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  | wycinka (kolizja) |
| 261 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 262 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 263 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  | wycinka (kolizja) |
| 264 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 265 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 11 |  |
| 266 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 12 |  |
| 267 | Dąb czerwony | Quercus rubra | 85 | 27 |  | wycinka (kolizja) |
| 268 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 269 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 270 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 271 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 272 | Dereń biały | Cornus alba |  |  | 20 | wycinka (kolizja) |
| 273 | Świerk pospolity | Picea abies | 50 | 16 |  | wycinka (kolizja) |
| 274 | Świerk pospolity | Picea abies | 50 | 16 |  |  |
| 275 | Jałowiec | Juniperus hort. |  |  | 10 | wycinka (kolizja) |
| 276 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 25 | wycinka (kolizja) |
| 277 | Świerk pospolity | Picea abies | 70 | 22 |  | wycinka (kolizja) |
| 278 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 279 | Świerk pospolity | Picea abies | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 280 | Jałowiec | Juniperus hort. |  |  | 5 | wycinka (kolizja) |
| 281 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 282 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  | wycinka (kolizja) |
| 283 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula |  |  | 7 | wycinka (kolizja) |
| 284 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 70 | 22 |  | wycinka (kolizja) |
| 285 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 286 | Świerk pospolity | Picea abies | 50 | 16 |  |  |
| 287 | Świerk pospolity | Picea abies | 70 | 22 |  | wycinka (kolizja) |
| 288 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 8 | wycinka (kolizja) |
| 289 | Wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' | Prunus ×eminens 'Umbraculifera' |  |  | 5 | wycinka (kolizja) |
| 290 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 40 | 13 |  |  |
| 291 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 45 | 14 |  |  |
| 292 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 45 | 14 |  |  |
| 293 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 45 | 14 |  |  |
| 294 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  |  |
| 295 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  |  |
| 296 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 297 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 298 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 45 | 14 |  |  |
| 299 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 300 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 30 | 10 |  |  |
| 301 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 30 | 10 |  |  |
| 302 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 40 | 13 |  |  |
| 303 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata |  |  | 5 |  |
| 304 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  |  |
| 305 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 35 | 11 |  |  |
| 306 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 55 | 18 |  |  |
| 307 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 15 | 5 |  |  |
| 308 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 309 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 30 | 10 |  |  |
| 310 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 40 | 13 |  |  |
| 311 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 45 | 14 |  |  |
| 312 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 25 | 8 |  |  |
| 313 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 20 | 6 |  |  |
| 314 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 40 | 13 |  |  |
| 315 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 55 | 18 |  |  |
| 316 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  |  |
| 317 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 85 | 27 |  |  |
| 318 | Świerk pospolity | Picea abies |  |  | 6 | wycinka (kolizja) |
| 319 | Sumak odurzający | Rhus typhina |  |  | 10 | wycinka (kolizja) |
| 320 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 135 | 43 |  | wycinka (kolizja) |
| 321 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 110 | 35 |  | wycinka (kolizja) |
| 322 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 110 | 35 |  | wycinka (kolizja) |
| 323 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 120 | 38 |  | wycinka (kolizja) |
| 324 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 150 | 48 |  | wycinka (kolizja) |
| 325 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 125 | 40 |  | wycinka (kolizja) |
| 325 |  |  | 60 | 19 |  |  |
| 326 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 100 | 32 |  | wycinka (kolizja) |
| 327 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 100 | 32 |  | wycinka (kolizja) |
| 328 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 100 | 32 |  | wycinka (kolizja) |
| 329 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 13 | wycinka (kolizja) |
| 330 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 14 | wycinka (kolizja) |
| 331 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 150 | 48 |  | wycinka (kolizja) |
| 332 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 100 | 32 |  | wycinka (kolizja) |
| 333 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris |  |  | 8 | wycinka (kolizja) |
| 334 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris |  |  | 15 | wycinka (kolizja) |
| 335 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 90 | 29 |  |  |
| 336 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 60 | 19 |  |  |
| 337 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 130 | 41 |  |  |
| 338 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 115 | 37 |  |  |
| 339 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 40 | 13 |  |  |
| 340 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 105 | 33 |  | wycinka (kolizja) |
| 341 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 130 | 41 |  | wycinka (kolizja) |
| 342 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris |  |  | 13 | wycinka (kolizja) |
| 343 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 80 | 25 |  | wycinka (kolizja) |
| 344 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris |  |  | 9 | wycinka (kolizja) |
| 345 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris |  |  | 16 | wycinka (kolizja) |
| 346 | Cis pospolity | Taxus baccata |  |  | 50 |  |
| 347 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 348 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 349 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 350 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 351 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 352 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 353 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 354 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 20 | 6 |  |  |
| 355 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 356 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 357 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 15 | 5 |  |  |
| 358 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 359 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 360 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 361 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 362 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 363 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 364 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 365 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 366 | Klon jesionolistny | Acer negundo |  |  | 6 | wycinka (kolizja) |
| 367 | Leszczyna pospolita | Corylus avellana |  |  | 11 | wycinka (kolizja) |
| 368 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 5 |  |
| 369 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  |  |
| 370 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 130 | 41 |  |  |
| 371 | Jodła pospolita | Abies alba | 40 | 13 |  |  |
| 372 | Wiśnia ptasia | Cerasus avium | 65 | 21 |  |  |
| 373 | Jodła pospolita | Abies alba | 35 | 11 |  |  |
| 374 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 70 | 22 |  |  |
| 375 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 70 | 22 |  |  |
| 376 | Klon zwyczajny | Acer platanoides |  |  | 7 |  |
| 377 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 40 | 13 |  |  |
| 377 |  |  | 40 | 13 |  |  |
| 378 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 35 | 11 |  |  |
| 379 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 35 | 11 |  |  |
| 380 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 40 | 13 |  |  |
| 381 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 45 | 14 |  |  |
| 382 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 70 |  |
| 383 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 384 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 385 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 386 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 387 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 388 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 389 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 390 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 391 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 392 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 25 | 8 |  |  |
| 393 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 394 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 395 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 30 | 10 |  |  |
| 396 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 65 | 21 |  |  |
| 397 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 398 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 399 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 400 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 401 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 402 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 403 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 404 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 405 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 406 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 407 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 408 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 409 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 410 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 411 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 412 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 413 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 414 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 415 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 416 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 120 | 38 |  | wycinka (kolizja) |
| 417 | Wierzba biała | Salix alba | 95 | 30 |  |  |
| 417 |  |  | 80 | 25 |  |  |
| 417 |  |  | 90 | 29 |  |  |
| 417 |  |  | 85 | 27 |  |  |
| 418 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 419 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 25 | 8 |  | wycinka (kolizja) |
| 420 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  | wycinka (kolizja) |
| 421 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  | wycinka (kolizja) |
| 422 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 423 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 424 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 35 | 11 |  |  |
| 425 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 426 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia |  |  | 9 |  |
| 427 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 428 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 429 | Wiąz pospolity | Ulmus minor |  |  | 6 |  |
| 430 | Wierzba biała | Salix alba |  |  | 9 | wycinka (kolizja) |
| 431 | Świerk pospolity | Picea abies | 60 | 19 |  | wycinka (kolizja) |
| 432 | Róża dzika | Rosa canina |  |  | 4 |  |
| 433 | Jabłoń domowa | Malus domestica |  |  | 8 |  |
| 434 | Dąb bezszypułkowy | Quercus petraea | 280 | 89 |  |  |
| 435 | Jodła pospolita | Abies alba |  |  | 2 |  |
| 436 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 65 | 21 |  |  |
| 437 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 | 16 |  |  |
| 438 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 | 14 |  |  |
| 439 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 | 13 |  |  |
| 440 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 55 | 18 |  |  |
| 441 | Jodła pospolita | Abies alba |  |  | 4 |  |
| 442 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 25 | 8 |  | wycinka (kolizja) |
| 442 |  |  | 25 | 8 |  |  |
| 442 |  |  | 30 | 10 |  |  |
| 443 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 25 | 8 |  |  |
| 444 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 17 |  |
| 445 | Jabłoń domowa | Malus domestica | 155 | 49 |  |  |
| 446 | Świerk pospolity | Picea abies | 90 | 29 |  |  |
| 447 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 448 | Świerk pospolity | Picea abies | 40 | 13 |  |  |
| 449 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 450 | Świerk pospolity | Picea abies | 20 | 6 |  |  |
| 451 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 14 |  |  |
| 452 | Świerk pospolity | Picea abies | 55 | 18 |  |  |
| 453 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 454 | Świerk pospolity | Picea abies | 80 | 25 |  |  |
| 455 | Świerk pospolity | Picea abies | 60 | 19 |  |  |
| 456 | Świerk pospolity | Picea abies | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 457 | Świerk pospolity | Picea abies | 55 | 18 |  | wycinka (kolizja) |
| 458 | Świerk kłujący | Picea pungens | 80 | 25 |  |  |
| 459 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 4 |  |
| 460 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 461 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 462 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 463 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 464 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 465 | Świerk pospolity | Picea abies | 30 | 10 |  |  |
| 466 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 467 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 468 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 11 |  |  |
| 469 | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsoniana |  |  | 2 |  |
| 470 | Sumak odurzający | Rhus typhina | 30 | 10 |  |  |
| 471 | Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius |  |  | 18 |  |
| 472 | Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius |  |  | 15 |  |
| 473 | Sumak odurzający | Rhus typhina | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 474 | Berberys Thunberga | Berberis thunbergii |  |  | 30 |  |
| 475 | Cyprysik Lawsona, Jałowiec, Cis pospolity | Chamaecyparis lawsoniana, Juniperus hort., Taxus baccata |  |  | 22 |  |
| 476 | Topola biała | Populus alba | 100 | 32 |  |  |
| 477 | Jałowiec, Żywotnik zachodni | Juniperus hort., Thuja occidentalis |  |  | 53 |  |
| 478 | Wierzba biała | Salix alba |  |  | 8 | wycinka (kolizja) |
| 479 | Wierzba biała | Salix alba |  |  | 8 | wycinka (kolizja) |
| 480 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica var. syriaca | 85 | 27 |  |  |
| 481 | Cyprysik Lawsona, Żywotnik zachodni | Chamaecyparis lawsoniana, Thuja occidentalis |  |  | 40 |  |
| 482 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 40 | 13 |  |  |
| 482 |  |  | 40 | 13 |  |  |
| 483 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  |  |
| 484 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica var. syriaca | 45 | 14 |  | wycinka (kolizja) |
| 485 | Topola biała | Populus alba | 35 | 11 |  |  |
| 486 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 16 | wycinka (kolizja) |
| 487 | Wierzba biała | Salix alba | 70 | 22 |  | wycinka (kolizja) |
| 487 |  |  | 70 | 22 |  |  |
| 488 | Wierzba biała | Salix alba |  |  | 20 |  |
| 489 | Dąb bezszypułkowy | Quercus petraea | 70 | 22 |  | wycinka (kolizja) |
| 489 |  |  | 45 | 14 |  |  |
| 489 |  |  | 30 | 10 |  |  |
| 489 |  |  | 30 | 10 |  |  |
| 490 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula |  |  | 3 | wycinka (kolizja) |
| 491 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 90 | 29 |  | wycinka (kolizja) |
| 492 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  | wycinka (kolizja) |
| 492 |  |  | 40 | 13 |  |  |
| 493 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 16 |  | wycinka (kolizja) |
| 494 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris |  |  | 11 | wycinka (kolizja) |
| 495 | Berberys Thunberga | Berberis thunbergii |  |  | 10 | wycinka (kolizja) |
| 496 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 13 | wycinka (kolizja) |
| 497 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 25 | wycinka (kolizja) |
| 498 | Wierzba biała | Salix alba | 100 | 32 |  | wycinka (kolizja) |
| 498 |  |  | 70 | 22 |  |  |
| 498 |  |  | 145 | 46 |  |  |
| 499 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica var. syriaca |  |  | 7 | wycinka (kolizja) |
| 500 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 35 | wycinka (kolizja) |
| 501 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 75 | 24 |  | wycinka (kolizja) |
| 502 | Świerk pospolity | Picea abies |  |  | 8 | wycinka (kolizja) |
| 503 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 65 | wycinka (kolizja) |
| 504 | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis |  |  | 50 | wycinka (kolizja) |
| 505 | Świerk kłujący | Picea pungens |  |  | 12 | wycinka (kolizja) |
| 506 | Modrzew europejski | Larix decidua |  |  | 32 | wycinka (kolizja) |
| 507 | Wierzba biała | Salix alba | 110 | 35 |  | wycinka (kolizja) |
| 507 |  |  | 40 | 13 |  |  |
| 507 |  |  | 40 | 13 |  |  |
| 508 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 | 19 |  | wycinka (kolizja) |
| 509 | Orzech włoski | Juglans regia | 35 | 11 |  |  |
| 510 | Grusza pospolita | Pyrus communis | 40 | 13 |  | wycinka (kolizja) |
| 511 | Orzech włoski | Juglans regia | 25 | 8 |  | wycinka (kolizja) |
| 512 | Bez czarny | Sambucus nigra |  |  | 8 |  |
| 513 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior |  |  | 6 |  |

Tabela 2: Inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem

### Nasadzenia

W ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć wykonanie nasadzen kompensacyjnych. Lokalizację należy dostosować do uwarunkowań terenowych i pozyskanego przez Inwestora terenu. Sugeruje się nasadzenia z drzew gat. takich jak Klon zwyczajny (Acer platanoides), Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), Buk pospolity (Fagus sylvatica), Grab pospolity (Carpinus betulus).

# Wnioski i zalecenia

- Obecne uwarunkowania terenowe umożliwiają realizację inwestycji.

- Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa poruszania się użytkowników drogi.

- Inwestycja ułatwi oraz usprawni ruch lokalny pobliskim mieszkańcom.

- Ukształtowanie terenu oraz wstępnie określone warunki wodno-gruntowe są dostateczne do realizacji inwestycji.

- Inwestycja wpisuje się w założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Projektowany pas drogowy jest w sposób maksymalny zbliżony do założonych linii rozgraniczających w MPZP.

- W ramach wyposarzenia drogi należy wykonać projekt oświetlenia ulicznego, projekt kanału technologicznego oraz projekt kanalizacji deszczowej.

- Szczegółowy zakres przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej należy ustalić na etapie projektu budowlano-wykonawczego, po uzyskaniu warunków technicznych od poszczególnych gestorów tych sieci.

- Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej.

- Projekty przebudowy sieci obcych należy uzgodnić z właściwymi gestorami.

- Należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, jeśli będzie wymagana w świetle obowiązujących przepisów.

- Na etapie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego należy wykonać opinię geotechniczną w celu szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, a w razie potrzeby wykonać inne opracowania geologiczno-inżynierskie.

- Dla projektowanych urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie wodnoprawne w zależności od potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Preferowanym trybem realizacji  inwestycji jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „ZRID” w trybie specustawy drogowej.

Załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie kosztów

Załącznik nr 2 – zestawienie działek pod inwestycję

| L.p. | Numer działki | Własność | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45/8 | Prywatna | 68,7 |
| 2 | 45/7 | Prywatna | 67,5 |
| 3 | 45/9 | Prywatna | 72,4 |
| 4 | 45/11 | Prywatna | 16,9 |
| 5 | 45/5 | Prywatna | 120,2 |
| 6 | 45/3 | Prywatna | 81,9 |
| 7 | 38/11 | Prywatna | 169,1 |
| 8 | 37/6 | Prywatna | 175,1 |
| 9 | 39/1 | Prywatna | 222,6 |
| 10 | 45/2 | Prywatna | 178,7 |
| 11 | 39/2 | Prywatna | 103,9 |
| 12 | 45/10 | Prywatna | 80,6 |
| 13 | 335/1 | Inwestora | 172,6 |
| 14 | 335/2 | Inwestora | 3134,1 |
| 15 | 142 | Prywatna | 34,3 |
| 16 | 150 | Prywatna | 54,2 |
| 17 | 146 | Prywatna | 165,3 |
| 18 | 53/28 | Inwestora | 317,5 |
| 19 | 50/5 | Inwestora | 20,6 |
| 20 | 50/2 | Inwestora | 179,2 |
| 21 | 133 | Prywatna | 50,8 |
| 22 | 53/33 | Prywatna | 3,1 |
| 23 | 53/30 | Inwestora | 23,8 |
| 24 | 49/8 | Prywatna | 22,7 |
| 25 | 49/9 | Prywatna | 93,5 |
| 26 | 49/10 | Prywatna | 105,5 |
| 27 | 44/2 | Prywatna | 159,9 |
| 28 | 44/10 | Inwestora | 430,8 |
| 29 | 51/6 | Prywatna | 94,7 |
| 30 | 95/12 | Prywatna | 27,3 |
| 31 | 95/25 | Prywatna | 23,1 |
| 32 | 53/7 | Prywatna | 90,2 |
| 33 | 159 | Prywatna | 37,0 |
| 34 | 54/136 | Inwestora | 167,9 |
| 35 | 44/11 | Inwestora | 148,7 |
| 36 | 35 | Prywatna | 232,5 |
| 37 | 36/2 | Prywatna | 146,7 |
| 38 | 136 | Inwestora | 174,1 |
| 39 | 37/1 | Prywatna | 53,0 |
| 40 | 34/3 | Inwestora | 167,2 |
| 41 | 42/5 | Prywatna | 41,7 |
| 42 | 44/7 | Prywatna | 12,8 |
| 43 | 44/4 | Inwestora | 67,8 |
| 44 | 43/3 | Prywatna | 94,1 |
| 45 | 42/10 | Inwestora | 197,3 |
| 46 | 43/4 | Prywatna | 59,3 |
| 47 | 153/1 | Prywatna | 15,2 |
| 48 | 176/2 | Prywatna | 266,0 |
| 49 | 173/2 | Prywatna | 242,8 |
| 50 | 181 | Prywatna | 261,1 |
| 51 | 189/2 | Prywatna | 153,3 |
| 52 | 184/2 | Prywatna | 328,7 |
| 53 | 169 | Prywatna | 215,9 |
| 54 | 154/9 | Prywatna | 71,0 |
| 55 | 154/9 | Prywatna | 7,3 |
| 56 | 157/6 | Prywatna | 480,2 |
| 57 | 164/2 | Prywatna | 229,3 |
| 58 | 161/2 | Prywatna | 229,2 |
| 59 | 192/2 | Prywatna | 141,8 |
| 60 | 95/21 | Prywatna | 55,6 |
| 61 | 34/4 | Prywatna | 0,8 |
| 62 | 208 | Prywatna | 66,0 |
| 63 | 198 | Prywatna | 247,5 |
| 64 | 195 | Prywatna | 138,9 |
| 65 | 201 | Prywatna | 174,7 |
| 66 | 205 | Prywatna | 167,3 |
| 67 | 203 | Prywatna | 169,1 |
| 68 | 202 | Prywatna | 21,0 |
| 69 | 199 | Prywatna | 8,6 |
| 70 | 204/1 | Prywatna | 168,5 |
| 71 | 206/11 | Prywatna | 56,1 |
| 72 | 206/12 | Prywatna | 129,3 |
| 73 | 178/5 | Prywatna | 282,9 |
| 74 | 156 | Prywatna | 46,4 |
| 75 | 153/2 | Prywatna | 16,6 |
| 76 | 160/2 | Prywatna | 45,8 |
| 77 | 174/1 | Prywatna | 8,9 |
| 78 | 163/1 | Prywatna | 24,8 |
| 79 | 206/9 | Prywatna | 14,0 |
| 80 | 151/11 | Prywatna | 125,3 |
| 81 | 151/6 | Prywatna | 120,6 |
| 82 | 154/12 | Prywatna | 219,0 |
| 83 | 155/2 | Prywatna | 32,5 |
| 84 | 154/12 | Prywatna | 32,6 |
| 85 | 138/3 | Prywatna | 117,3 |
| 86 | 213/9 | Prywatna | 68,0 |
| 87 | 209/4 | Prywatna | 276,6 |
| 88 | 141/7 | Prywatna | 183,3 |
| 89 | 148/2 | Prywatna | 112,8 |
| 90 | 144/3 | Prywatna | 234,2 |
| 91 | 102/3 | Prywatna | 63,5 |
| 92 | 74/15 | Prywatna | 104,7 |
| 93 | 74/13 | Prywatna | 37,9 |
| 94 | 74/14 | Prywatna | 107,6 |
| 95 | 72/2 | Prywatna | 83,4 |
| 96 | 74/3 | Prywatna | 92,5 |
| 97 | 74/6 | Prywatna | 144,2 |
| 98 | 79/2 | Prywatna | 101,9 |
| 99 | 79/10 | Prywatna | 13,8 |
| 100 | 79/31 | Prywatna | 87,5 |
| 101 | 79/29 | Prywatna | 76,5 |
| 102 | 79/30 | Prywatna | 10,8 |
| 103 | 72/10 | Prywatna | 173,0 |
| 104 | 61/11 | Prywatna | 89,0 |
| 105 | 61/12 | Prywatna | 146,2 |
| 106 | 61/15 | Inwestora | 199,4 |
| 107 | 61/14 | Prywatna | 14,2 |
| 108 | 61/7 | Prywatna | 89,7 |
| 109 | 64/3 | Prywatna | 98,3 |
| 110 | 72/8 | Prywatna | 12,3 |
| 111 | 72/5 | Prywatna | 125,1 |
| 112 | 70/3 | Prywatna | 82,4 |
| 113 | 68/1 | Prywatna | 99,4 |
| 114 | 70/5 | Inwestora | 313,1 |
| 115 | 98/3 | Prywatna | 191,0 |
| 116 | 98/7 | Prywatna | 169,5 |
| 117 | 98/2 | Prywatna | 187,7 |
| 118 | 94/8 | Prywatna | 30,7 |
| 119 | 94/2 | Prywatna | 104,0 |
| 120 | 98/14 | Prywatna | 3,6 |
| 121 | 109 | Prywatna | 43,2 |
| 122 | 131 | Inwestora | 13376,2 |
| 123 | 123 | Prywatna | 58,4 |
| 124 | 101/1 | Prywatna | 6,5 |
| 125 | 113 | Prywatna | 35,0 |
| 126 | 92/2 | Prywatna | 424,5 |
| 127 | 79/5 | Prywatna | 147,9 |
| 128 | 87/1 | Prywatna | 53,5 |
| 129 | 79/11 | Prywatna | 25,6 |
| 130 | 79/3 | Prywatna | 141,6 |
| 131 | 79/4 | Prywatna | 156,5 |
| 132 | 87/2 | Prywatna | 45,4 |
| 133 | 90/4 | Prywatna | 142,9 |
| 134 | 90/2 | Prywatna | 143,2 |
| 135 | 90/3 | Inwestora | 23,9 |
| 136 | 89 | Prywatna | 170,9 |
| 137 | 132 | Prywatna | 139,1 |
| 138 | 61/13 | Prywatna | 14,1 |
| 139 | 77/5 | Prywatna | 102,8 |
| 140 | 77/7 | Prywatna | 40,8 |
| 141 | 77/6 | Prywatna | 113,3 |
| 142 | 77/3 | Prywatna | 177,0 |
| 143 | 77/2 | Prywatna | 153,8 |
| 144 | 75/19 | Inwestora | 21,5 |
| 145 | 75/11 | Prywatna | 36,5 |
| 146 | 73/5 | Prywatna | 15,5 |
| 147 | 75/10 | Prywatna | 31,7 |
| 148 | 75/8 | Prywatna | 23,3 |
| 149 | 75/25 | Inwestora | 254,3 |
| 150 | 82/9 | Inwestora | 1510,8 |
| 151 | 95/18 | Prywatna | 204,2 |
| 152 | 95/19 | Prywatna | 44,2 |
| 153 | 99/9 | Prywatna | 191,1 |
| 154 | 102/8 | Inwestora | 86,1 |
| 155 | 99/10 | Prywatna | 12,5 |
| 156 | 93 | Prywatna | 30,6 |
| 157 | 82/6 | Inwestora | 55,8 |
| 158 | 82/21 | Prywatna | 13,7 |
| 159 | 82/10 | Prywatna | 17,6 |
| 160 | 91 | Prywatna | 78,9 |
| 161 | 82/4 | Prywatna | 25,8 |
| 162 | 54/50 | Inwestora | 78,3 |
| 163 | 54/12 | Prywatna | 15,9 |
| 164 | 162 | Prywatna | 95,0 |
| 165 | 56/4 | Prywatna | 53,7 |
| 166 | 56/10 | Prywatna | 29,2 |
| 167 | 54/31 | Prywatna | 80,1 |
| 168 | 53/6 | Prywatna | 82,9 |
| 169 | 61/5 | Prywatna | 85,2 |
| 170 | 53/5 | Prywatna | 86,1 |
| 171 | 53/29 | Inwestora | 1144,7 |
| 172 | 53/22 | Inwestora | 350,6 |
| 173 | 56/5 | Prywatna | 11,5 |
| 174 | 69/6 | Prywatna | 118,8 |
| 175 | 69/1 | Prywatna | 22,6 |
| 176 | 71/12 | Inwestora | 441,8 |
| 177 | 73/3 | Prywatna | 13,0 |
| 178 | 73/2 | Prywatna | 87,8 |
| 179 | 67/3 | Prywatna | 147,7 |
| 180 | 56/7 | Prywatna | 68,3 |
| 181 | 56/6 | Prywatna | 49,8 |
| 182 | 56/17 | Inwestora | 177,9 |
| 183 | 63/3 | Inwestora | 746,7 |
| 184 | 56/33 | Prywatna | 433,0 |

Załącznik  nr 3 – dokumentacja fotograficzna (płyta DVD)

Część rysunkowa

rys. 1.1 – 1.3  	Projekt Zagospodarowania Terenu			(skala 1:500)

rys. 2.1 – 2.3 	 Plansza Zbiorcza Uzbrojenia Terenu 		(skala 1:500)

rys. 3.1 – 3.3  	Plan wykupów i gospodarka zielenią		(skala 1:500)

rys. 4.1 		Profil Podłużny 					(skala 1:100/1000)

rys. 5.1		Przekroje normalne 					(1:50)