Załącznik nr 4 c do SIWZ, nr 2 do umowy

- TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

| L.p |  | Wyszczególnienie czynności | Technologia prac |
| --- | --- | --- | --- |
| I PRACE PORZĄDKOWE |  |  |  |
| 1.1 | Codzienne prace porządkowe w okresie letnim (od kwietnia do października) |  | Zakres prac obejmuje: - dokładne oczyszczenie nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń (papiery, niedopałki, folia, odchody zwierząt, liście, butelki, kartony, ulotki, znicze, gałęzie, zalegająca ziemia, piasek, liście, przerosty trawy, chwasty, itp.) - opróżnianie koszy na śmieci, - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, - wymiana worków foliowych w koszach bez wkładów (zapewnienie worków leży po stronie Wykonawcy), - wymiana i uzupełnianie worków foliowych w dystrybutorach na psie odchody (zapewnienie worków leży po stronie Wykonawcy), - ustawianie ławek oraz koszy, - mycie ławek i koszy na śmieci – (w miarę potrzeb), - mycie tablic informacyjno – porządkowych (w miarę potrzeb), - sprzątanie pod ławkami (kapsle, niedopałki itp.) - usuwanie przerośniętych roślin (trawy, chwastów) z nawierzchni utwardzonych, ziemnych i mineralnych w sposób niepowodujący uszkodzenia struktury nawierzchni, - wywóz i utylizacja wieńców, zniczy itp. przy pomnikach i miejscach pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie objętym zamówieniem, - oczyszczenie palenisk ; |
| 1.2 | Codzienne prace porządkowe na terenach zieleni w okresie zimowym (styczeń - marzec i listopad - grudzień) |  | Zakres prac obejmuje: - dokładne oczyszczenie nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń (papiery, niedopałki, folia, odchody zwierząt, liście, butelki, kartony, ulotki, znicze, gałęzie, zalegająca ziemia, piasek, liście, przerosty trawy, chwasty, itp.) - opróżnianie koszy na śmieci, - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, - wymiana worków foliowych w koszach bez wkładów (zapewnienie worków leży po stronie Wykonawcy), - wymiana i uzupełnianie worków foliowych w dystrybutorach na psie odchody (zapewnienie worków leży po stronie Wykonawcy), - ustawianie ławek oraz koszy, - sprzątanie pod ławkami (kapsle, niedopałki itp.) - wywóz i utylizacja wieńców, zniczy itp. przy pomnikach i miejscach pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie objętym zamówieniem, - oczyszczenie palenisk ; - zimowe zabezpieczenie alejek przed śliskością (posypanie piaskiem) |
| 1.3 | Interwencyjny wywóz odpadów komunalnych |  | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje wywóz i utylizację zanieczyszczeń „gabarytowych” podrzuconych na terenach objętych zamówieniem. Uwaga: Czynność ta nie odnosi się do „codziennych” zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem obiektów oraz zanieczyszczeń powstających przy realizacji prac porządkowo-ogrodniczych objętych niniejszym zamówieniem (koszt ich wywozu wliczony winien być w ceny jednostkowe poszczególnych czynności porządkowo- ogrodniczych). |
| II PRACE OGRODNICZE |  |  |  |
| TRAWNIKI |  |  |  |
| 2.1 |  | Wiosenne wygrabienie trawników | Prace zostaną wykonane w terminie zgodnym z ofertą, od dnia zlecenia prac przez Zamawiającego. Zakres prac obejmuje wygrabienie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami, wywóz i utylizację. Wywóz zgrabionych zanieczyszczeń należy wykonywać na bieżąco, najpóźniej następnego dnia od dnia ich spryzmowania, niedopuszczalne jest gromadzenie zanieczyszczeń na terenie. |
| 2.2 |  | Jesienne wygrabienie trawników | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 14 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje wygrabianie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami sukcesywnie w miarę opadania liści, wywóz i utylizację. |
| 2.3 |  | Koszenie trawników | Prace zostaną wykonane w terminie zgodnym z ofertą, od dnia zlecenia prac przez Zamawiającego .Wysokość cięcia trawy 4-6 cm z podkoszeniem przy elementach architektonicznych i wyposażenia, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów i rabatach itp., z całkowitym usunięciem pokosu. Pokos należy usunąć bezpośrednio po koszeniu. Czynność obejmuje również wykaszanie chwastów oraz młodych samosiejek drzew. |
| 2.4 |  | Ułożenie trawnika z rolki | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Trawnik powinien być wykonany w sposób następujący: - uprawa gleby na głębokość min. 25 cm, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost), - ułożenie trawnika darniowego z rolki z dociśnięciem po ułożeniu, - podlanie |
| 2.5 |  | Założenie trawnika z siewu | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje: - przygotowanie podłoża, oczyszczenie; - uprawa gleby na głębokość min. 25 cm, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost); - siew trawy, - wałowanie obsianej powierzchni, - podlanie; - ogrodzenie trawnika palikami i taśmą do czasu wzejścia trawy Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia. Skład mieszanki traw na miejsca słoneczne: - 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej. Skład mieszanki traw na miejsca zacienione: -15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej |
| 2.6 |  | Renowacja trawników | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje: - uprawę gleby, - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (np. kompost, próchnica, torf), - wysiew trawy, - przykrycie nasion trawy, wałowanie obsianej powierzchni, - podlanie. |
| ŻYWOPŁOTY I SKUPINY KRZEWÓW |  |  |  |
| 2.7 |  | Pielenie żywopłotów | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje spulchnienie gleby oraz ręczne usuwanie chwastów w tym samosiewów wraz z systemem korzeniowym, odcięcie brzegów otaczającego trawnika. Zebranie i wywóz urobku winien odbywać się sukcesywnie w czasie trwania prac. |
| 2.8 |  | Pielenie skupin krzewów | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje spulchnienie gleby oraz ręczne usuwanie chwastów w tym samosiewów wraz z systemem korzeniowym, odcięcie brzegów otaczającego trawnika. Zebranie i wywóz urobku winien odbywać się sukcesywnie w czasie trwania prac. |
| 2.9 |  | Cięcie formujące żywopłoty | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje cięcie wszystkich płaszczyzn żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych. Usunięcie urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| 2.10 |  | Cięcia formujące i pielęgnacyjne krzewów (w tym odmładzanie) | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewu i nadanie odpowiedniej formy. Odmładzanie, w zależności od gatunku i wieku, według wskazań Zamawiającego – przycięcie nisko pędów zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, skrócenie pozostałych pędów (wysokość cięcia do ustalenia z Zamawiającym); Usunięcie przekwitłych kwiatostanów, suchych i uszkodzonych części roślin. Usunięcie urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| 2.11 |  | Mulczowanie korą skupin krzewów i żywopłotów | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje rozłożenie min. 5 cm warstwy kory drzew iglastych. |
| 2.12 |  | Sadzenie krzewów | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje zaprawę dołka ziemią urodzajną (szerokość dołka powinna być o około 30 cm większa od średnicy bryły), podlanie, mulczowanie korą. |
| 2.13 |  | Sadzenie krzewów żywopłotowych | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac . Zakres prac obejmuje zaprawę rowka ziemią urodzajną (szerokość rowka powinna być taka, żeby swobodnie rozłożyć korzenie), podlanie, mulczowanie korą. |
| RABATY BYLINOWE |  |  |  |
| 2.14 |  | Uporządkowanie rabat bylinowych wiosną | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje oczyszczenie z zanieczyszczeń pozimowych, przycięcie roślin, spulchnienie gleby, odcięcie brzegów rabat |
| 2.15 |  | Miesięczna pielęgnacja rabat bylinowych w okresie od maja do września | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb. Zakres prac obejmuje spulchnienie gleby wraz z ręcznym usuwaniem chwastów z systemem korzeniowym, usuwanie zasychających, zżółkniętych części roślin i przekwitniętych kwiatostanów oraz odcięcie brzegów rabaty, mulczowanie 5 cm warstwą kory, podlewanie, pełną ochronę przed chorobami i szkodnikami. Kwota ryczałtowa za miesiąc. |
| 2.16 |  | Sadzenie bylin | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje wykopanie dołka, zaprawienie ziemią urodzajną, podlanie po posadzeniu, |
| RÓŻANKI |  |  |  |
| 2.17 |  | Miesięczna pielęgnacja róż w okresie od maja do września | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb. Zakres prac obejmuje pielenie, spulchnianie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i dzikich pędów, podlewanie, pełną ochronę przed chorobami i szkodnikami, mulczowanie 5 cm warstwą kory. Kwota ryczałtowa za miesiąc |
| 2.18 |  | Przygotowanie różanek do zimy | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje okopczykowanie, róż, przykrycie na zimę stroiszem jodłowym. |
| 2.19 |  | Uporządkowanie różanek wiosną | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje odkrycie po zimie, usunięcie stroiszu, rozgarnięcie kopczyków, spulchnienie gleby, przycięcie róż na 4 do 6 oczka, |
| 2.20 |  | Sadzenie róż | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje wykopanie dołka, zaprawienie ziemią urodzajną, podlanie po posadzeniu. |
| PODLEWANIE |  |  |  |
| 2.21 |  | Podlewanie krzewów, | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje podlanie wierzchniej warstwy gleby na głębokość min. 15-30cm. |
| 2.22 |  | Podlewanie drzew | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje podlanie wierzchniej warstwy gleby na głębokość min. 15-30cm. |
| NAWOŻENIE |  |  |  |
| 2.23 |  | Nawożenie trawników | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje zastosowanie nawozu typu Azofoska w dawce 5 kg na 100 m2 lub inny nawóz mineralny wieloskładnikowy w dawce zalecanej przez producenta, podlanie po nawożeniu. |
| 2.24 |  | Nawożenie skupin krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, różanek | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje zastosowanie nawozu typu Azofoska w dawce 5 kg na 100 m2 lub inny nawóz mineralny wieloskładnikowy w dawce zalecanej przez producenta, podlanie po nawożeniu. |
| III UKWIECENIE |  |  |  |
| 3.1 |  | Wymiana ziemi | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje wybranie podłoża na głębokość 20 cm, wywóz, uzupełnienie ziemią urodzajną |
| 3.2 |  | Obsadzenie kwietników i donic z wykorzystaniem roślin sezonowych | Obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne; Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje pPrzygotowanie terenu, tj. oczyszczenie, usunięcie chwastów i innych zanieczyszczeń, ewentualne uzupełnienie ziemi, wyznaczenie miejsc sadzenia, zgodnie z projektem zamawiającego, posadzenie i dokładne podlanie |
| 3.3 |  | Pielęgnacja obsadzenia z wykorzystaniem roślin sezonowych | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb. Zakres prac obejmuje ręczne usuwanie chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów rabat, usuwanie zasychających i zżółkniętych części roślin, przekwitniętych kwiatostanów, nawożenie roztworem nawozu wieloskładnikowego zawierającego mikroelementy, podlewanie. Kwota ryczałtowa za miesiąc. |
| 3.4 |  | Usunięcie roślin po zakończeniu obsadzenia z roślin sezonowych | Obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne: Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje usunięcie roślin oraz innych zanieczyszczeń, wyrównanie powierzchni gleby, utylizację. |
| 3.5 |  | Rozłożenie stroiszu jodłowego | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje okrycie na zimę gałązkami jodły. |
| IV. PRACE REMONTOWE |  |  |  |
| 4.1 |  | Remont ławek | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Czynność obejmuje: - wymianę zniszczonych elementów ławki (dotyczy siedziska, oparcia i podstawy), - uzupełnienie brakujących elementów ławki (dotyczy siedziska, oparcia i podstawy), - oczyszczenie ze starych powłok malarskich i malowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną, a elementów drewnianych lakiero-bejcą do drewna, farbą olejną lub olejowanie elementów drewnianych – rodzaj powłoki wskaże Zamawiający. Gatunek drewna na deski do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 4.2 |  | Malowanie ławek | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Czynność obejmuje oczyszczenie i malowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną, a elementów drewnianych malowanie lakiero-bejcą do drewna, farbą olejną lub olejowanie elementów drewnianych – rodzaj powłoki wskaże Zamawiający. |
| 4.3 |  | Malowanie drewnianego wykończenia trybun w Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje oczyszczenie elementów drewnianych przed malowaniem, malowanie – olejowanie – rodzaj powłoki wskaże Zamawiający. |
| 4.4 |  | Wygrodzenie rabat, skupin krzewów, itp. siatką metalową powlekaną | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje wygrodzenie siatką metalową powlekaną wysokości 30 do 50 cm, rozpiętą na słupkach metalowych lub drewnianych (do ustalenia z Zamawiającym). Siatka powinna być dobrze naciągnięta, rozstawa słupków 1,5 – 2 m. |
| V. PRACE PRZY DRZEWACH |  |  |  |
| 5.1 – 5.4 |  | Wycinka drzew | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje usunięcie całego drzewa wraz z fragmentem karpy – należy usunąć pień 10 cm poniżej poziomu, zasypaniem dołu ziemią żyzną, wyrównaniem powierzchni, posianiem trawy i uprzątnięciem terenu. |
| 5.7 – 5.9 |  | Cięcia pielęgnacyjne drzew | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Sposób i zakres przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewie każdorazowo uzgadniany jest z Zamawiającym . Zakres prac obejmuje przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych lub technicznych koron drzew wraz z uprzątnięciem terenu. |
| 5.5 |  | Podnoszenie koron drzew | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Sposób i zakres przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewie każdorazowo uzgadniany jest z Zamawiającym. Zakres prac obejmuje przeprowadzenie cięć technicznych dolnych partii koron drzew, wykonywanych z poziomu gruntu wraz z uprzątnięciem terenu. |
| 5.6-5.9 |  | Cięcia pielęgnacyjne drzew | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Prace wykonywane w zakresie określonym w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1614.), według wskazań przez Zamawiającego.Prace będą prowadzone przy drzewach wyznaczonych do pielęgnacji przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą zgodnie ze zlecenie. Wykonawca powinien uprzątnąć teren po wykonaniu cięć pielęgnacyjnych drzewa (zamiecenie nawierzchni, lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek, trocin, itp.). Pozostałości po pielęgnacji (konary, gałęzie) powinny być wywożone sukcesywnie, jednak nie później niż do godz. 8.00 następnego dnia. Urobek nie może pozostawać na dzień świąteczny. |
| 5.10 |  | Usuwanie odrostów drzew | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich odrostów z pnia wraz z wywozem i utylizacja, cena dotyczy prac wykonywanych w obrębie 1 drzewa |
| 5.11 |  | Wycinka krzewów | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje usunięcie całych krzewów wraz z systemem korzeniowym, zasypaniem dołu ziemią urodzajną, z wyrównaniem i uprzątnięciem terenu. |
| 5.12 – 5.13 |  | Sadzenie drzew | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje sadzenie drzew w doły zaprawione w pełnej objętości ziemią urodzajną z zabezpieczeniem (3 zaimpregnowane paliki), z uformowaniem kopczyka (przed zimą) lub uformowaniem misy (wiosną), mulczowaniem, podlaniem oraz pielęgnacją po posadzeniu przez okres 1 roku obejmującą odchwaszczanie, spulchnianie miski ewentualne rozgrabianie kopczyka, uformowanie misy, podlewanie, kontrolowanie wiązania, wymiana palików w razie potrzeb, usuwanie odrostów |