Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz w części III dla Przedszkola nr 5 w Piasecznie.

Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

CZĘŚĆ I:

- Obudowa modułowego systemu serwerowego do montażu w szafie serwerowej  – szt. 1

- Serwer dwuprocesorowy do modułowego systemu serwerowego z pkt. 1– szt. 2

- Macierz dyskowa typu serwer NAS – szt. 1

- Laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 20 szt.

CZĘŚĆ II:

- Oprogramowanie serwerowe – 6 licencji

- Licencje dostępowe do serwera – 200 licencji.

CZĘŚĆ III

- Projektor multimedialny – 3 szt. – opis przedmiotu zamówienia w pliku „Załącznik A część III”.

Szczegółowy opis i wymogi wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania zawiera poniższa tabela będąca jednocześnie formularzem dla oferenta:

CZĘŚĆ I:

- Obudowa serwerowa do montażu w szafie serwerowej 	-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa o maksymalnej wysokości 5U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" za pomocą szyn umożliwiających serwis w miejscu instalacji, z kompletem przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu, wyposażona w organizator kabli. Musi istnieć możliwość konwersji, Tower to RACK. |
| Moduły serwerowe | Możliwość instalacji minimum 4 modułów serwerowych typu Hot Plug. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji minimum 25 sztuk wewnętrznych dysków Hot Plug 2.5” typu NearLine SAS, SSD oraz SED dostępnych w aktualnej ofercie producenta rozwiązania. Zainstalowane 12 sztuk dysków Hot Plug SAS 2.4TB 12Gbps 10k RPM 2,5” |
| Kontroler pamięci masowej | Zainstalowany wewnętrzny, redundantny, sprzętowy kontroler pamięci masowej, posiadający minimum 1GB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 na zainstalowanych w/w dyskach. Umożliwiający udostępnianie zasobów wewnętrznej pamięci masowej dla zainstalowanych wewnątrz modułów serwerowych. Kontroler musi umożliwiać tworzenie wolumenów logicznych LUN oraz ich mapowanie do minimum czterech wewnętrznych modułów serwerowych w obudowie jednocześnie w celu stworzenia wolumenu typu CLUSTER. Mechanizm mapowania LUN do serwerów musi umożliwiać konfiguracje wiele do wielu, oznacza to iż każdy moduł serwerowy może być przypisany do wielu wolumenów logicznych oraz odwrotnie każdy wolumen może być przypisany do wielu serwerów. |
| Moduły rozszerzeń PCI Express | Przynajmniej 8 slotów PCI Express umożliwiających instalację kart rozszerzeń dedykowanych dla wewnętrznych modułów serwerowych, możliwość instalacji kart: |
|  | - 10Gb Ethernet |
|  | - Pass-Through Ethernet |
|  | - 1 Gbit/s Ethernet |
|  | - SAS 6Gbit/s |
|  | - GPU dedykowanych przez producenta dla oferowanego rozwiązania. |
| Moduły Ethernet | Zainstalowany wewnętrzny przełączniki 1/10Gb Ethernet posiadający łącznie 16 aktywnych portów, z czego minimum 4 porty zewnętrzne 10Gb SFP+ oraz 2 portów zewnętrznych 1 Gb BaseT. Możliwość instalacji wymiennych modułów Pass-Through 1Gb Ethernet. |
| Zarządzanie | Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mieć zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodować przerw w dostępie do drugiej. System zarządzania powinien umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym – także w sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami blade, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnego update i konfiguracji BIOS oraz detekcji przed awaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie przez e-mail komunikatów o błędach do administratorów. Karty zarządzające powinny mieć możliwość przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników. Każda z kart CMC wyposażona w 8GB kartę SD z funkcją Flex Address Plus, z zewnętrzną pamięcią masową CMC. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD. |
| Zasilanie | Obudowa fabrycznie wyposażona w 4 zasilacze Hot Plug 1600W pracujących w trybie 2+2 ,z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1 |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd optyczny umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |
| Wentylacja | System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Producent musi zagwarantować, że dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach zapewnią wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. |
| Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Wymagana możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela za pomocą strony www lub usługi telefonicznej. |

- Serwer do obudowy modułowej	-	2 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | Umożliwiająca zainstalowanie min. 4 sztuk serwerów w zaoferowanej wraz z serwerami obudowie modułowego systemu serwerowego. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | Dwa procesory dwunastordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku: - min. 16300 punktów dla każdego procesora w teście https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera lub rodziny serwerów. |
| Pamięć RAM | 256GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2933 MT/s, każdy moduł min. 64GB. |
|  | Płyta powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone dla pamięci. |
|  | Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna obsługująca rozdzielczość min. 1280x1024 |
| Wbudowane porty | Min. 1x USB 3.0 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB, min. 1x micro USB 2.0. Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów i kabli rozszerzających. |
| Interfejsy sieciowe | Min. 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną, umożliwiające wyprowadzenie sygnałów poprzez zintegrowany w głównej obudowie systemu serwerowego przełącznik 1/10Gb Ethernet. |
| Kontroler RAID | Kontroler dyskowy, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | 2x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps Hot Plug Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 o pojemności min. 240, możliwość konfiguracji RAID1. |
|  | Możliwość zainstalowania wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora o pojemności min. 2x16 GB SD, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze. |
| System operacyjny | Brak systemu operacyjnego. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS wsparcie dla LLDP wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. Monitorowanie zużycia dysków SSD możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram |
| Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 . Zgodność z systemem wirtualizacji VMware vSphere. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Wymagana możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela za pomocą strony www lub usługi telefonicznej. |

- Macierz dyskowa  typu serwer NAS 	-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Procesor | Ośmiordzeniowy procesor Intel Xeon D-1541 o taktowaniu 2.1GHz |
| Obudowa | Rack 2U o wymiarach 88 × 482 × 724 mm w zestawie szyny teleskopowe do montażu w szafie RACK |
| Pamięć RAM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM z możliwością rozszerzenia do 128GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | 12 dysków o maksymalnej pojemności 16TB każdy w standardzie SAS/SATA; obsługa do 180 dysków po zastosowaniu dodatkowych półek rozszerzających |
| Zainstalowane dyski | 12 x 8TB 7200 RPM, SAS 12Gb, 256 MB Cache, MTBF 2,000,000h, transfer do 255 MB/s, wbudowany czujniki wstrząsów; dyski klasy enterprise, dedykowane dla tego typu rozwiązań, przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 |
| Interfejsy sieciowe | 4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation 2 x 10 GbE w standardzie RJ45; Wsparcie dla Link Agregation |
| Porty | 2 x USB 3.0, 2x PCIe 3.0 x 8-liniowe gniazdo x8, 1 gniazdo rozszerzenia; port konsoli |
| Wskaźniki LED | Zasilanie, HDD1-12 |
| Obsługa RAID | Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10,F1; hot spare dla RAID 1,5,6,10,F1 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| System Operacyjny | Windows 7 i 10, Mac OS X® 10.11 i nowszy |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie dwie licencje na jedną kamerę z możliwością rozszerzenia do 100. |
| Protokoły | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Usługi | Serwer VPN, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Hyper Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Usługa DDNS, Zarządzanie przez komórkę, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, Snapshot Replication, MailPlus Serwer, Virtual Machine Manager, Active Backup Suite, Chat, Office, Klaster SHA |
| Obsługa migawek | • Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 1 024 • Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536 |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| Język GUI | Polski |
| Gwarancja i serwis | Min. 3 lata gwarancji Możliwość rozszerzenia gwarancji o pakiet NBD na okres 5 lat |
| Waga | 14.5 kg |
| Pobór mocy | 137.17W / Hibernacja dysków 70.95W |
| Certyfikaty | EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |
| System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT*(z dodatkową licencją) |
| Liczba wolumenów | Do 256 |
| Liczba iSCSI Targetów | Do 256 |
| Liczba iSCSI LUN | Do 512 |
| Liczba kont użytkowników | 16000 |
| Liczba grup | 512 |
| Liczba udziałów | 512 |
| Ilość jednoczesnych połączeń | 4000 dla CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV; 10000 po rozszerzeniu RAM |
| Zasilanie | 2x 500W |
| Chłodzenie | FAN x 4 80 x 80 mm |

- Laserowe urządzenie wielofunkcyjne –  20 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Prędkość druku w czerni | Min. 38 str./min |
| Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | Max 6,3 s. |
| Wydajność miesięczna | Min. 80 000 str. |
| Jakość druku w czerni | Min. 1200 x 1200 |
| Języki drukowania | PCL 5e, PCL6, emulacja Postscript 3, PDF v 1.7 |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
| Procesor | Min. 1200 MHz |
| Złącza | 1 x USB 2.0 Hi-Speed 1 x host USB 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
| Karta sieciowa | Wbudowana min. 1 x Gigabit Ethernet |
| Standardowa pamięć | Min. 512 MB |
| Odbiornik papieru | Min. 150 arkuszy |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Formaty nośników | A4, A5, A6, B5, |
| Rozmiary nośników | Od 77 x 127 do 216 x 355 mm |
| Nośniki | Papier zwykły, koperty, etykiety, folia |
| Obsługiwana gramatura nośników | Od 60 do 120 g/m² |
| Typ skanera | Płaski, z automatycznym podajnikiem na min. 50 arkuszy, automatyczne skanowanie dwustronne, jednoprzebiegowe |
| Rozdzielczość skanowania | Min. 1200 dpi |
| Prędkość skanowania | Min. 29 str./min w czerni, min. 20 str./min w kolorze |
| Głośność | Max. 53dB (A) |
| Wyposażenie | Toner na min. 3000 str., instrukcja obsługi, przewody zasilania |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy gwarancji producenta |

CZĘŚĆ II:

- Oprogramowanie serwerowe – 6 niezależnych licencji.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | MS Windows Server 2019 Standard GOV OLP moduł na 16 rdzeni fizycznych – Zamawiający określił konkretny rodzaj licencji na serwerowy system operacyjny ze względu na posiadane środowisko informatyczne. Licencje mają być przeznaczone dla sektora rządowego. |

- Licencje dostępowe do serwera – 200 licencji:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Licencja dostępowa | Microsoft Windows Serwer CAL 2019 OLP NL Gov User CAL - 200 lic. – Zamawiający określił konkretny rodzaj licencji ze względu na posiadane środowisko informatyczne. |

Podpisano

Robert Ludwicki