| INWESTOR: | BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa |  |

| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA: | ZGŁOSZENIE ROBÓT |  |  |
| TEMAT: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |  |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno jednostka ewidencyjna: 141804_4: Miasto – Piaseczno; obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 5/3, 23/1, 23/2 obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15, |  |  |
| BRANŻA: | OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE | KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IV, XXV, XXVI |

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | mgr inż. Michał Czernicki | MAZ/0017/PWOD/14 |  |
| Projektant | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | mgr inż. Hubert Moczyński | MAZ/0279/POOE/09 |  |
| Projektant | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | mgr inż. Bartosz Szewczyk | WAM/0023/POOS/08 |  |
| Projektant | telekomunikacja | Janusz Korbaś | DTT-TU/02249/02/U |  |

| DATA: | 10.2021 | NR EGZEMPLARZA: |  |
| --- | --- | --- | --- |

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO	5

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	17

OPIS TECHNICZNY	19

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	20

1.1.	Przedmiot inwestycji	20

1.2.	Nazwa inwestora	20

1.3.	Nazwa jednostki projektowej	20

1.4.	Podstawa formalno-prawna opracowania	20

1.5.	Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne	20

1.6.	Lokalizacja inwestycji	21

1.7.	Przedmiot i cel opracowania	21

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	21

2.1.	Zagospodarowania istniejącego terenu	21

2.2.	Charakterystyka geotechniczna podłoża	22

2.3.	Granice terenu objętego opracowaniem	22

2.4.	Infrastruktura towarzysząca	22

3.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	22

3.1.	Układ drogowy	22

3.1.1.	Parametry techniczne	22

3.1.2.	Rozwiązanie sytuacyjne	23

3.1.3.	Profil podłużny	23

3.1.4.	Założenia projektowe nawierzchni	23

3.1.5.	Konstrukcja nawierzchni	23

3.1.6.	Organizacja ruchu	25

3.2.	Odwodnienie terenu	25

3.2.1.	Założenia projektowe	25

3.2.2.	Metodologia obliczeń	25

3.2.3.	Metodologia obliczeń	26

3.2.4.	Obliczenie wymaganej retencji w kanale	26

3.2.5.	Opis instalacji i urządzeń służących do oczyszczania wód	26

3.2.6.	Określenie jakości wód opadowych	27

3.2.7.	Materiały	27

3.3.	Oświetlenie	28

3.3.1.	Klasyfikacja obiektów i określenie wymagań oświetleniowych	28

3.3.2.	Asortyment projektowanych urządzeń	28

3.3.3.	Zasilanie oświetlenia	30

3.3.4.	Instalacja uziemienia	30

4.	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU	31

4.1.	Przebudowa kolizji sieci wodociągowej	31

4.1.1.	Założenia projektowe	31

4.1.2.	Materiały	31

4.1.3.	Oznakowanie	32

4.1.4.	Uzbrojenie wod-kan istniejące pozostawione do użytkowania	32

4.1.5.	Roboty rozbiórkowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	32

4.2.	Przebudowa kolizji sieci teletechnicznej	33

4.3.	Kanał technologiczny	33

5.	ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA	33

5.1.	Inwentaryzacja i gospodarka zielenią	33

5.2.	Analiza istniejącego drzewostanu	33

5.3.	Gospodarka drzewostanem	34

5.4.	Tabela inwentaryzacyjna zieleni	34

5.5.	Projektowana zieleń	37

5.5.1.	Nasadzenia drzew	37

5.5.2.	Nasadzenia krzewów	39

5.5.3.	Zakładane trawniki	40

5.6.	Projektowana mała architektura	41

5.6.1.	Ławka z oparciem	41

5.6.2.	Kosz na śmieci	42

5.6.3.	Krata ochronna wokół drzewa	42

6.	ROZBIÓRKI	43

6.1.	Rozbiórka schodów terenowych	43

6.2.	Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53	43

6.3.	Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62	44

6.4.	Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64	44

6.5.	Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Dworcowej 27	45

7.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	46

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	47

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	50

WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA	62

# CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Warszawa, dn. 02.11.2021 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), oświadczamy, że dokumentacja techniczna dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO, Nr Uprawnień: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | mgr inż. Michał Czernicki MAZ/0017/PWOD/14 |  |
| Projektant | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | mgr inż. Hubert Moczyński MAZ/0279/POOE/09 |  |
| Projektant | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | mgr inż. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08 |  |
| Projektant | telekomunikacja | Janusz Korbaś DTT-TU/02249/02/U |  |

# OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej na odcinku o długości około 190 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez przebudowę istniejącej drogi wraz ze zjazdami, budowę obustronnego chodnika, ścieżki rowerowej oraz wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych ponad poziom jezdni. W ramach przebudowy planowane jest także wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych,

- wykonanie oświetlenia ulicy,

- wykonanie odwodnienia ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ścieżki rowerowej, chodników oraz zjazdów,

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,

- gospodarkę zielenią, urządzenie zieleni.

  - Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

  - Nazwa jednostki projektowej

Projekt został wykonany przez firmę Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wólczyńskiej 61 lok. 68.

  - Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalną podstawą opracowania jest Umowa zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 a firmą Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie,
ul. Wólczyńska 61 lok. 68.

  - Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. 2268 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

- „Projektowanie bez barier – wytyczne”, Kamil Kowalski;

- Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy;

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

- Opinie i uzgodnienia oraz materiały dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem.

  - Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na terenie powiatu piaseczyńskiego na terenie gminy Piaseczno - Miasto. Inwestycja usytuowana jest na terenie płaskim charakteryzującym się zabudową usługową.

Rozbudowa obejmuje następujące drogi publiczne:

- droga gminna – ul. Nadarzyńska – droga klasy L,

- droga gminna – ul. Żytnia – droga klasy D,

- droga na terenie PKP – ul. Towarowa.

Inwestycja nie zmienia istniejących powiązań drogowych.

Poniżej wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja:

141804_4: Miasto – Piaseczno;

obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 5/3, 23/1, 23/2

obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15

  - Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Zagospodarowania istniejącego terenu

Projektowana ul. Nadarzyńska przebiega przez tereny zabudowane, w których przeważają usługi. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości około 7,0 m z obustronnymi krawężnikami. Nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie technicznym.

Wzdłuż projektowanego odcinka znajdują się obustronne chodniki, zatoki postojowe oraz zjazdy na posesje.

Wody opadowe z drogi odprowadzane są do istniejącego miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia uzbrojenia terenu: linie energetyczne, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, siec ciepłownicza.

  - Charakterystyka geotechniczna podłoża

Dla rozpoznania warunków geotechnicznych wykonano 3 otwory wiertniczych o głębokościach 3,0m w lokalizacjach:

- otwór nr 1 pik. 0+015,

- otwór nr 2 pik. 0+100,

- otwór nr 3 pik. 0+155,

Poziom wody gruntowej stwierdzono na głębokości około 0,7÷2,8 m p.p.t. w zależności od otworu geotechnicznego.

Na terenie projektowanej drogi występują proste warunki gruntowe. Bezpośrednio w podłożu inwestycji występują nasypy niebudowlane, a poniżej których występują grunty wysadzinowe (gliny piaszczyste, piaski gliniaste).

  - Granice terenu objętego opracowaniem

Obszar terenu objętego opracowaniem w całości znajduje się na terenie działek pasa drogowego.

  - Infrastruktura towarzysząca

Teren objęty opracowaniem posiada istniejącą sieć infrastruktury technicznej. Na podstawie podkładów geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza się występowania istniejącego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego układu drogowego:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć centralnego ogrzewania.

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

  - Układ drogowy

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu obsługi komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów samochodowych, pieszych oraz rowerzystów poprzez przebudowę jezdni ulicy Nadarzyńskiej, budowę na całym odcinku obustronnych chodników oraz ścieżki rowerowej po północnej stronie, która połączy istniejące znajdujące się na ul. Żytniej oraz ul. Dworcowej. Przebudowie ulegną także zjazdy na posesje oraz oświetlenie drogowe. W pasach zieleni pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zlikwidowane zostaną zatoki postojowe.

Długość analizowanego odcinka ulicy Nadarzyńskiej wynosi 190 m. Projekt zakłada całkowitą przebudowę układu drogowego. Będzie to wiązało się z budową nowego kanału deszczowego połączonego z istniejącą siecią znajdującą się w ul. Dworcowej. Zmianie ulegnie szerokość jezdni (z 7,0 m do 5,5 m). Pojawi się ścieżka rowerowa.

    - Parametry techniczne

W projekcie założono następujące parametry techniczne - ulicy Nadarzyńskiej:

- klasa funkcjonalno-techniczna drogi – L (lokalna),

- przekrój poprzeczny jezdni – droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),

- szerokość pasa ruchu – 2,75 m,

- szerokość chodnika – 2,0 m (miejscowe zwężenia do 1,5 m),

- ścieżka rowerowa – 2,1 m,

- zjazdy:

  - indywidualne – szerokość min. 4,0 m,

  - publiczne – szerokość min. 4,0 m,

- wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przy ul. Dworcowej,

- wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej/ul. Żytniej/ul. Towarowej.

    - Rozwiązanie sytuacyjne

Ulica Nadarzyńska została dostosowana m. in. do:

- wymagań przepisów techniczno-budowlanych,

- istniejącej zabudowy (ogrodzenia posesji, odległości budynków, elementów drogowych),

- granic działek.

    - Profil podłużny

Ulica Nadarzyńska w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego poziomu terenu, zjazdów i zagospodarowania terenu wokół drogi.

    - Założenia projektowe nawierzchni

- Kategoria ruchu KR2,

- Warunki wodne: przeciętne,

- Podłoże pod konstrukcje nawierzchni: G4,

- Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m.

    - Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi i wytycznymi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2012 r.

Konstrukcja jezdni asfaltowej

- warstwa ścieralna z AC11S									- 5 cm

- warstwa wiążąca z AC16W									- 7 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)				- 25 cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 20 cm

- warstwa mrozoochronna i odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8 m/d		- 25 cm

Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej. Na długości zjazdu należy wykonać krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na ławie betonowej.

Przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja wyniesionego skrzyżowania

- kostka betonowa prostokątna czerwona							- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)				- 35 cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 20 cm

- warstwa mrozoochronna i odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8 m/d		- 25 cm

Wyniesione skrzyżowanie należy oddzielić od jezdni opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja ścieżki rowerowej

- warstwa ścieralna z AC8S KR 1-2								- 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 15 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie ścieżki rowerowej należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego

- warstwa ścieralna z AC8S KR 1-2								- 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 15 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie ścieżki rowerowej należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja chodnika

- płyty betonowe 50x50 cm szare								- 7 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 15 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie chodnika należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja zjazdu publicznego

- kostka betonowa prostokątna ciemnoszara							- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 25 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 20 cm

Obramowanie zjazdu należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej oraz z oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego

- kostka betonowa prostokątna ciemnoszara							- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 20 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie zjazdu należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej oraz z oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja opaski

- trzy rzędy kostki granitowej 8/11								- 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 5 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0			- 20 cm

Obramowanie zjazdu należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej oraz z oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej.

Uwaga:

Przy przejściach dla pieszych należy wykonać dwa rzędy z żółtych płytek dla niepełnosprawnych (z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm.

    - Organizacja ruchu

Wszelkie rozwiązania związane z oznakowaniem i bezpieczeństwem ruchu zostaną zaprojektowane w szczegółach na etapie dokumentacji technicznej (Projekt budowlany i wykonawczy). W ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się zastosowanie, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów:

- oznakowania pionowego,

- oznakowania poziomego.

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej / ul. Żytniej / ul. Towarowej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przy ul. Dworcowej.

Projekt stałej organizacji ruchu będzie stanowił odrębne opracowanie.

  - Odwodnienie terenu

    - Założenia projektowe

W ramach budowy zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie kolektora zbiorczego z podłączeniem do studni istniejącej Di o rzędnych 105,52/103,28 na kanale kd300 na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową. Odwadniany teren obejmuje zlewnię pasa drogowego ul. Nadarzyńskiej. Zgodnie z wytycznymi PWiK Piaseczno maksymalna ilość wód wprowadzanych do układu istniejącego kanalizacji deszczowej nie może przekroczyć 10,0 l/s. Pozostała obliczeniowa ilość wód retencjonowana będzie w kanale deszczowym o zwiększonej średnicy z regulowanym odpływem

    - Metodologia obliczeń

Objętość wód opadowych określono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Qmax = Fi · q · ψi · φ [dm3/s]

gdzie: 	Fi – powierzchnia zlewni [ha]

q – natężenie deszczu nawalnego [dm3/s·ha]  = 205 l/s

ψi – współczynnik spływu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

φ – współczynnik opóźnienia spływu

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego

- współczynniki spływów dla dróg utwardzonych: ψd – 0,9

φ – współczynnik opóźnienia spływu

Współczynnik ten uwzględnia kształt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencję kanałową. Wartość współczynnika obliczono w oparciu o poniższy wzór uwzględniając równomierny kształt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla zlewni o F1 ha współczynnik φ = 1,0. Wartość n = 48.

Przepływ nominalny Qnom powstały przy natężeniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha:

Qnom = Fz · qm · ψ [dm3/s]

Fz – powierzchnia zredukowana

Przepływ dobowy średni Qśr dob obliczamy dzieląc odpływ roczny maksymalny przez 150 deszczowych dni w roku:

Qś= Qroczne max/150 [m3/d]

Przepływ maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumując powierzchnię zredukowaną i mnożymy ją przez  sumę opadów rocznych z wielolecia - suma opadów wynosi 575 mm):

Qroczne max = Fz ·10000·575/1000 [m3/rok]

    - Metodologia obliczeń

| Przepływ maksymalny | Qmax | q | F | ψ | Fz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/s | l/s*ha | ha |  | ha |
| Nawierzchnie utwardzone | 55,4 | 205 | 0,30 | 0,9 | 0,27 |
|  | 55,4 |  | 0,30 |  |  |
| Przepływ nominalny | Qnom | q | F | ψ |  |
|  | l/s | l/s*ha | ha |  |  |
| Nawierzchnie utwardzone | 4,1 | 15 | 0,30 | 0,9 |  |
|  | 4,1 |  | 0,30 |  |  |
| Przepływ średni roczny | m³/rok | 1 552,5 |  |  |  |
| Przepływ dobowy średni | m³/d | 10,4 |  |  |  |

    - Obliczenie wymaganej retencji w kanale

Odpływ dopuszczalny zgodnie z warunkami PWiK Sp. z o.o w Piasecznie

Qmax dop = 10,0 l/s

Przepływ w zlewni ulicy Nadarzyńskiej

Qmax = 55,4 l/s

Przepływ do przyjęcia retencji

Qretencji = 55,4-10,0 = 45,4 l/s

Obliczeniowa objętość zbiornika retencyjnego dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut wyniesie:

VR=45,4*15*60*1,5=62,0 m3

Gdzie 1,5 – współczynnik bezpieczeństwa

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemności 67,0 m3 prefabrykowany z rury PEHD dn1200 o długości 59,0 m z kominami włazowymi w postaci studni ekscentrycznych z PEHD.

Jako bufor bezpieczeństwa przewidziano wykonanie na dalszym odcinku kanału z rury PEHD dn500 o długości 65,5 m i pojemności 13,0 m3.

Odpływ ze zbiornika będzie przytłumiony z zastosowaniem stożkowego regulatora przepływu zamontowanego w studni D9 na odpływie o średnicy dn300.

Regulator zapewni stały odpływ wielkości 10,0 l/s z sieci kanalizacyjnej podczas opadu nawalnego. W tym czasie nadmiar wody będzie przetrzymywany w kanale.

    - Opis instalacji i urządzeń służących do oczyszczania wód

Zastosowano osadniki w studniach wpustowych i rewizyjnych. Osadniki służą do wytrącania zawiesiny stałej (piasek, muł, popioły itp.) zawartej w ściekach opadowych i roztopowych. Działanie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli rozdziału fazy "woda-zawiesina" w warunkach przepływu laminarnego. Właściwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewniają odpowiednio długi czas zatrzymania ścieków w zbiorniku, co pozwala na wytrąceni zawiesiny i opadnięcie jej na dno zbiornika.

    - Określenie jakości wód opadowych

Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Normy wynoszą:

- zawiesina ogólna ≤ 100 mg /dm3

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /dm3

W aktualnie obowiązujących przepisach nie normuje się ilości substancji ekstrahujących się eterem naftowym, lecz stężenie węglowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowiązujących metod prognozowania.

Ze względu na swobodę, którą norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczeń ekologicznych – przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilości SEEN nie przekroczy proporcji jak niżej:

Ropopochodne: SEEN ≤ 15:50

Wartości węglowodorów ropopochodnych w spływach opadowych nie przekroczą (przyjęto zgodnie z Tablicą nr 6 dla natężenia ruchu ok. 2 tyś. pojazdów na dobę):

- [15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg

Wartość stężenia zawiesiny ogólnej – 62,0 mg/l < 100 mg/l

Wartości nie przekraczają wskaźników normatywnych.

    - Materiały

Projektuje się kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP, obustronnie gładkich SN8 o średnicach Ø200-300 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką wargową lub dwukielichy z uszczelką wargową, a także z rur niekarbowanych z PEHD jednorodnego SN8 o średnicach Ø500-1200 łączone za pomocą złączek dwukielichowych z uszczelką trójwargową EPDM oraz przez spawanie ekstruzyjne. Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów.

Kanały uzbroić w studzienki wykonane jako strukturalne, niekarbowane, dwupłaszczowe, z jednorodnego PEHD. Studnie rewizyjne wykonać o średnicach Ø1200 zgodnie z oznaczeniami na profilu posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubości 20 cm. W studniach wykonać kanalizacji deszczowej wykonać osadniki o gł. 0,5 m lub kinety kierunkowe. Studnie zwieńczyć pokrywą betonową z otworem włazowym. W jezdni montować pierścienie odciążające, włazy żeliwne typu ciężkiego 40T, poza jezdnią bez pierścieni odciążających, włazy żeliwne 25T usytuowane równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantować jej szczelność. Podłączenia do króćców studni wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych przez producenta studni lub poprzez spawanie ekstruzyjne.

Studzienki ściekowe wykonane jako strukturalne, niekarbowane, dwupłaszczowe z jednorodnego PEHD o średnicy Ø500 wykonać z osadnikiem głębokości 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej, stosować wpusty krawężnikowe i pełne klasy C250.

Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku.

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrza lub wody.  Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację.

Należy wykonać regulację wysokościową do poziomu projektowanej niwelety włazów istniejących studni rewizyjnych.

  - Oświetlenie

    - Klasyfikacja obiektów i określenie wymagań oświetleniowych

Oświetlenie przebudowywanej ul. Poprzecznej zaprojektowane zostało w oparciu o racjonalne wymagania i zalecenia dotyczące właściwego oświetlenia dróg i ulic, opracowane przez Polski Komitet Oświetleniowy oraz wytyczne w oparciu o normy: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02,PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03, PN-EN 13201-5:2016-03.

Dla projektowanego oświetlenia przyjęte zostały następujące klasy oświetlenia:

- jezdnia: klasa M4,

- skrzyżowanie: klasa C3,

- ścieżka rowerowa: klasa P1,

- chodniki: klasa P2-P4,

- przejścia wg. wytycznych GDDKiA (kwiecień 2017r., wersja 1) dla dróg o poziomie klasy M4:

Obliczenie parametrów fotometrycznych oświetlenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego DIALux.

    - Asortyment projektowanych urządzeń

- słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1m i kącie nachylenia oprawy 5°,

- słup oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8m i 6 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1 m i 0,2 m i kącie nachylenia oprawy 5° i 10°,

- słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 6 m, bez wysięgnika, kąt zawieszenia oprawy 10°,

- oprawy oświetleniowe uliczne wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5 W,

- oprawy oświetleniowe dla przejść dla pieszych wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5 W,

- tabliczki bezpiecznikowe słupowe przystosowane do podłączenia trzech kabli o przekroju do 35 mm2,

- kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25/1kV – obwody oświetleniowe,

- przewód elektroenergetyczny YLY 3x2,5/1kV,

- rury ochronne typu RHDPEk-S 110, RHDPEp-M 110,

- uziom taśmowo-prętowy.

Lokalizację projektowanych urządzeń pokazano na rys. nr PBW_II.B-2 - Plan sytuacyjny.

Wymagania dla oświetlenia drogowego należy uzupełnić o następujące zapisy:

- Diody LED – żywotność min. L90 B10, 100 000h.

- Żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h.

- Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV.

- Każda oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne chroniące moduł LED przed przegrzaniem.

- Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator.

- Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia.

- Skuteczność świetlna opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system nie może być gorsza niż 120 lumenów/W.

- Oprawy wykonane w II lub I klasie ochronności o stopniu szczelności IP66.

- Oświetlenie wykonać jako sieć kablową YAKXS 4x25mm2 zabezpieczoną rurą ochronną na całej długości

- Klosze opraw wykonane ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 09.

- Kolor opraw standardowo szary lub grafit

- Rozsył światła – asymetryczny, zapewniający wymagane oświetlenie jezdni. Należy również zapewnić doświetlenie ciągów pieszych i rowerowych, przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, zatok autobusowych itp. – jeśli te elementy występują w pasie drogowym.

- Zakres temperatury pracy opraw: - 30⁰C do + 40⁰C.

- Temperatura barwowa: 4.000K +/-5% (neutralna biel).

- Współczynnik oddawania barw: Ra min 70.

- Gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat.

- Dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

- Oprawy muszą posiadać znak CE oraz posiadać certyfikat niezależnej międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry techniczne oraz certyfikat ENEC+.

- Jako konstrukcje wsporcze dopuszcza się zastosowanie słupów oświetleniowych cylindryczno – stożkowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych: aluminiowych anodowanych bez szwów, stalowych bez szwów lub kompozytowych. Na słupie należy zamontować wysięgniki jednoramienne.

- Kolor słupów standardowo szary lub grafit.

- Przejścia dla pieszych należy je oświetlić oddzielnymi źródłami światła o barwie 5700K

Zestawienie projektowanych urządzeń:

| Materiał | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1 m i kącie nachylenia oprawy 5° | szt | 9 |
| Słup oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8m i 6m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1 m i 0,2 m i kącie nachylenia oprawy 5° i 10° | szt | 1 |
| Słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 6 m, bez wysięgnika, kąt zawieszenia oprawy 10°, | szt | 5 |
| Oprawy oświetleniowe uliczne wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5W | szt | 10 |
| Oprawy oświetleniowe dla przejść dla pieszych wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5W | szt | 6 |
| Tabliczka bezpiecznikowa słupowa przystosowana do podłączenia trzech kabli o przekroju do 35 mm2 | szt | 16 |
| Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25/1kV | m | 366 |
| Przewód elektroenergetyczny YLY 3x2,5/1kV | m | 184 |
| Rury ochronne typu RHDPEk-S 110 | m | 269 |
| Rury ochronne typu RHDPEp-M 110 | m | 134 |
| Uziom szpilkowy – pręt stalowy ocynkowany Φ16 mm | m | 36 |
| Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | m | 24 |

UWAGA:

Wszystkie nazwy własne lub karty katalogowe zastosowane w projekcie mają za zadanie doprecyzować zastosowane rozwiązania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów równoważnych, pod warunkiem że będą one posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak materiały wskazane w projekcie. Wykonawca stosując materiały równoważne zobowiązany jest do:

- przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna),

- uzyskania pozytywnej opinii na zmianę od Projektanta oraz zgody Inwestora.

    - Zasilanie oświetlenia

Projektowane oświetlenie w ulicy Nadarzyńskiej należy zasilić z istniejącej szafy oświetleniowej SOK zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. ul. Jana Pawła II/Żytniej przy stacji transformatorowej nr 02-1080 poprzez podłączenie do proj. latarni nr 2/10 ist. i skracanego kabla oświetleniowego wychodzącego z latarni nr 2/9.

Moc przyłączeniowa (umowna) szafy oświetleniowej	12,5kW

Moc zainstalowana istn. oświetlenia			2,6kW

Moc zainstalowana istn. sygnalizacja			1,1kW

Moc proj. oświetlenia drogowego

W istn. latarni nr 2/12.8 wykonać punkt podziały pomiędzy proj. obwodami z w/w szaf oświetleniowych.

    - Instalacja uziemienia

Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, dla prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w warunkach zakłóceniowych, musza być wyposażone w uziemienie robocze.

Zgodnie z normą N SEP-E-001 w kablowych sieciach elektroenergetycznych:

- należy wykonać uziemienie o rezystancji nie większej niż 30 Ω na końcu każdej linii oraz na końcu każdego odgałęzienia o długości nie większej niż 200 m,

- na obszarze koła o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka każdej linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji nie przekraczającej 5 Ω, obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 30 Ω.

W związku z powyższym należy uziemić szyny PEN szafy oświetleniowej oraz końce i rozgałęzienia obwodów oświetleniowych. Odległość uziomów wzdłuż trasy linii kablowej nie powinna przekraczać 500 m. Rezystancja poszczególnych uziemień roboczych powinna wynosić R ≤10Ω.

Do wykonania uziemień należy stosować uziomy prętowe, taśmowe lub taśmowo-prętowe. Połączenia taśmy i pręta należy wykonać, jako spawane, a miejsca połączenia (spawy) należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a następnie nałożyć termokurczliwą opaskę z tworzywa sztucznego odpornego na działanie agresywne gruntu. Uziemienia należy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej na gorąco 25x4 mm oraz prętów stalowych z elektrolityczną powłoką z miedzi Φ17,2 mm.

Realizacja uziemienia polegała będzie na wykonaniu zaprojektowanego uziemienia, a następnie przeprowadzeniu pomiarów rezystancji uziomu. Jeżeli zmierzona rezystancja jest większa od wymaganej, uziom należy rozbudować o dodatkowe elementy pionowe.

- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

  - Przebudowa kolizji sieci wodociągowej

    - Założenia projektowe

W związku z przebudową układu drogowego zachodzi konieczność przebudowy istniejącego hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego na hydrant podziemny.

Dodatkowo konieczne będzie wykonanie regulacji wysokościowych istniejących skrzynek zasuw ulicznych i włazów studni kanalizacji sanitarnej.

    - Materiały

Zasuwy

Stosować zasuwę kołnierzowe bezgniazdowe (pełnoprzelotowe) z żeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnętrznym i wewnętrznym epoksydowym, o ciśnieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczkę, klinem z żeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym całkowicie powłoką EPDM i trwałym oznaczeniem – producent, średnica, ciśnienie robocze, klasa żeliwa.

Hydranty ppoż.

Istniejący hydrant należy zdemontować i zamontować nowy podziemny DN80 o następujących parametrach:

- ciśnienie robocze PN10

- średnica nominalna dn=80mm z owierceniem kołnierza przyłącza PN10

- odległość końcówki uchwytu hydrantu podziemnego, a spodem pokrywy skrzynki hydrantowej powinna wynosić 25cm

- samoczynne odwodnienie działające wyłącznie przy zamknięciu (element zamykający powinien być całkowicie szczelny w położeniu otwartym)

- z możliwością wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu części podziemnej hydrantu

- z korpusem z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym epoksydowym z powłok epoksydowych

- z przedłużeniem trzpienia zaworu ze stali nierdzewnej (rura łącząca trzpień z tłokiem zespołu zamykającego)

- z tłokiem uszczelniającym zaworu z żeliwa sferoidalnego z pełnym pokryciem elastomerowym

- z pojedynczym odcięciem przepływu wody

- przyłączem/uchwytem (gniazdem) kłowym z ochroną przed zanieczyszczeniami

- ze śrubami i podkładkami łączącymi części hydrantu ze stali nierdzewnej

Hydrant posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym z powłok epoksydowych oraz owierceniem kołnierza PN10. Hydrant montować zgodnie z kartą katalogową.

Odwodnienie hydrantu obudować dedykowanymi osłonami/otulinami podziemnej części hydrantu o korpusach z tworzy sztucznych osłoniętymi włókniną ochronną, zapewniającymi prawidłowe opróżnienie hydrantu, sprawne rozsączenie wody w gruncie oraz chroniącymi system odwodnienia przed zarastaniem i zatykaniem. Dookoła osłony/otuliny w gruntach spoistych wykonać obsypkę z gruntu sypkiego, mineralnego o granulacji 4-16 mm o wymiarach uwzględniających pojemność kolumny.

    - Oznakowanie

Armaturę wodociągową oznaczyć tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupełnianymi cyframi określającymi odległości i średnicę. Oznakowanie ma być zgodne z normą PN-B-09700:1986P.

Tablice montować na słupkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie kolidujących z ruchem pieszych i pojazdów.

Słupki oznaczeniowe powinny być wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szerokości nie mniejszej niż szerokość tabliczek orientacyjnych z wgłębieniami do ich montażu na trzech płaszczyznach, wysokości całkowitej min. 120 cm (część podziemna min. 50 cm, część nadziemna max. 70 cm).

Do lokalizacji podziemnych hydrantów ppoż. stosować tablice koloru czerwonego z cyframi, literami, układem współrzędnych oraz obrzeżem w kolorze białym. Słupki oznacznikowe lokalizujące podziemne hydranty ppoż. w części nadziemnej malować na kolor czerwony farbami j.w.

    - Uzbrojenie wod-kan istniejące pozostawione do użytkowania

Włazy studni istniejących kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociągowych nie przewidziane do likwidacji należy wyregulować do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierścieni dystansowych z poliuretanu lub betonowych (kl. bet. min. C12/15).

Dla studni zlokalizowanych w jezdniach należy wymienić pokrywy żelbetowe, umiejscowić włazy w osi pasa ruchu lub osi jezdni, a także przekuć stopnie złazowe dostosowując ich umiejscowienie do nowej lokalizacji włazu.

W istniejących studniach kanalizacyjnych nie przewidzianych do likwidacji lub wymiany należy również dostosować lokalizację włazów kanalizacyjnych do osi pasa ruchu lub osi jezdni.

W sytuacji potrzeby korekty lokalizacji istniejących stopni złazowych zastosować stopnie klamrowe podwójne o rdzeniu z pręta stalowego pokrytego otuliną z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, o wytrzymałości klasy I, z powierzchnią antypoślizgową, zgodne z normą PN-EN13101:2005.

Skrzynki wodociągowe w nawierzchniach utwardzonych licować z ich niweletą, w terenach nieutwardzonych zabezpieczyć typowymi prefabrykowanymi płytami betonowymi lub pełną opaską z kostki brukowej

    - Roboty rozbiórkowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Hydrant wraz z zasuawą przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji w wyniku przebudowy należy zlikwidować poprzez wydobycie z ziemi.

Zdemontowaną armaturę wodociągową zwrócić do PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie.

  - Przebudowa kolizji sieci teletechnicznej

Istniejący słup linii napowietrznej kolidujący z projektowanym układem drogowym (chodnikiem) należy przebudować poprzez ustawienie nowego słupa SŻT 7 poza obszarem kolizji i przewieszenie istniejącego kabla. Długość trasowa ulegnie zmniejszeniu, nadmiar kabla należy zwinąć jako zapas na nowym słupie

Zestawienie materiałów:

| Materiał | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 7m | szt | 1 |

  - Kanał technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2) „Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny”. W pasie drogowym ulicy Nadarzyńskiej występuje już kanalizacja kablowa stąd nie ma potrzeby budowy kanału technologicznego. Nie ma również obowiązku występować o odstępstwo do Ministra Cyfryzacji zgodnie z art. 39 ust. 6c ponieważ dotyczy to budowy drogi publicznej lub przebudowy drogi publicznej, w której nie występuje istniejąca kanalizacja kablowa.

- ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

  - Inwentaryzacja i gospodarka zielenią

Opracowanie zawiera wykaz inwentaryzacyjny drzew z określeniem:

- nazwy gatunkowej drzewa oraz krzewu;

- obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiadało kilka pni – obwodu każdego z nich;

- średnicy korony drzewa oraz przybliżoną jego wysokość;

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy oraz ich przybliżoną wysokość;

- rysunek z naniesioną na mapę sytuacyjną lokalizacją zinwentaryzowanych drzew oraz krzewów;

- obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (pomiar pomocniczy wykonywany w momencie, gdy pomiar na wysokości 130 nie przekracza wartości podanych dla określonych gatunków w ustawie o ochrony przyrody – art. 83 f ust. 1 pkt. 3).

  - Analiza istniejącego drzewostanu

Gatunki drzew i krzewów występujące na tym terenie są różnorodne. Przeważają głównie: jałowiec chiński (Juniperus chinensis), żywotnik (Thuja occidentalis), świerk pospolity (Picea abies), klon jesionolistny (Acer negundo).

Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów zawarty został tabeli znajdującej się na następnych stronach pn. Tabela inwentaryzacji zieleni. Zawiera ona następujące informacje:

- numer inwentaryzacyjny;

- łacińską nazwę rodzajową i gatunkową;

- polską nazwę rodzajową i gatunkową;

- obwód pnia lub pni na wys. 130 cm;

- promień korony;

- wysokość drzewa;

- powierzchnię krzewów,

- obwód pnia na wys. 5 cm;

- uwagi – ogólny stan zdrowotny oraz inne cechy poszczególnych egzemplarzy;

- gospodarkę drzewostanem;

- uzasadnienie przeznaczenia jeśli dotyczy.

  - Gospodarka drzewostanem

Projektowana inwestycja drogowa koliduje z istniejącym drzewostanem znajdującym się głównie po północnej stronie ul. Nadarzyńskiej. W celu realizacji inwestycji należy usunąć 23 szt drzew. Część drzew (nr inw. 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27 oraz 34) nie wymaga uzyskania decyzji na usunięcie.

Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń drzew w ilości 33 szt, które poprawią walory estetyczne projektowanej ulicy.

  - Tabela inwentaryzacyjna zieleni

| Nr inw. | Nazwa gatunkowa łacińska | Nazwa gatunkowa polska | Obwód pnia na h=1,3m [m] | Promień korony [m] | Wys./ dł. drzewa [m] | Pow. Krzewu [m2] | Obwód h=5cm [cm] | Opis | Przeznaczenie | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ulmus laevis | wiąz szypułkowy | 164 | 6 | 18 |  | >50 | ubytek w odziomku po odłamaniu 2 pnia, ubytek 70x40cm, kilka korzeni odkrytych, gniazdo ptasie w koronie | Adaptacja |  |
| 2 | Taxus baccata | cis pospolity | 25+22+13 +16 | 2,5 | 4 |  | >50 | powyginane, stan średni | Adaptacja |  |
| 3 | Taxus baccata | cis pospolity | 21+33+28 +29+14 | 2,5 | 4 |  | >50 | rozwidlenie w odziomku i na h=0,8m | Adaptacja |  |
| 4 | Picea abies | świerk pospolity | 75 | 3 | 16 |  | >50 | drobny posusz, kilka korzeni odkrytych, zabitka na h=0,9m | Adaptacja |  |
| 5 | Picea abies | świerk pospolity | 71 | 3 | 16 |  | >50 | 2 korzenie odkryte, drobny posusz | Adaptacja |  |
| 6 | Pinus mugo | kosodrzewina |  |  |  | 4 |  | śr.2,5m wys. 3m, rośnie od strony północnej budynku, korona rzadka, pędy wyciągnięte ku światłu słonecznemu | Adaptacja |  |
| 7 | Juniperus chinensis | jałowiec chiński | 21 | 0,7 | 2,5 |  | 35 | wegetuje od strony północnej budynku, korona zdeformowana a bardzo duży posusz usunięty, pozostawiona jedynie część wierzchołkowa | Adaptacja |  |
| 8 | Juniperus chinensis | jałowiec chiński | 22 | 0,7 | 2,5 |  | 39 | wegetuje od strony północnej budynku, korona zdeformowana a bardzo duży posusz usunięty, pozostawiona jedynie część wierzchołkowa | Adaptacja |  |
| 9 | Juniperus chinensis | jałowiec chiński | 10+10 |  | 1,6 |  | 25 | wegetuje od strony północnej budynku, korona zdeformowana a bardzo duży posusz usunięty, pozostawiony jedynie wierzchołek, ucięte na h=1,6m | Adaptacja |  |
| 10 | Juniperus chinensis | jałowiec chiński |  |  |  | 0,5 |  | wegetuje od strony północnej budynku, korona zdeformowana a bardzo duży posusz usunięty, pozostawiony jedynie wierzchołek krzewu, forma krzewiasta, śr.1m | Adaptacja |  |
| 11 | Juniperus chinensis | jałowiec chiński | 21 | 0,7 | 2,5 |  | 36 | wegetuje od strony północnej budynku, korona zdeformowana a bardzo duży posusz usunięty, pozostawiony jedynie wierzchołek krzewu, przycinany, ma drobne odrosty od pnia | Adaptacja |  |
| 12 | Juniperus chinensis | jałowiec chiński | 10 | 0,3 | 1,7 |  | 28 | wegetuje od strony północnej budynku, korona zdeformowana a bardzo duży posusz usunięty, pozostawiona jedynie część wierzchołkowa | Adaptacja |  |
| 13 | Juniperus chinensis | jałowiec chiński | 19 | 0,4 | 2,5 |  | 35 | wegetuje od strony północnej budynku, korona zdeformowana a bardzo duży posusz usunięty, pozostawiona jedynie część wierzchołkowa | Adaptacja |  |
| 14 | Cornus sp. + Cotoneaster sp. +Physocarpus sp. +Forsythia sp. | dereń+irga+ pęcherznica+ forsycja |  |  |  |  | 150 | rabata z krzewów mieszanych, nowe nasadzenie, zinwentaryzowana część w zakresie opracowania | Adaptacja |  |
| 15 | Berberis Thunbergii | berberys Thunberga |  |  |  | 3 |  | ozdobna grupa krzewów przycinana w średnim stanie | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 16 | Berberis Thunbergii | berberys Thunberga |  |  |  | 1 |  | 2 krzewy w grupie, przycinana | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 17 | Pinus nigra | sosna czarna | 37+30 | 1,2 | 2,5 |  | >50 | rozwidlenie na wys 0,6m na 2 przewodniki, skracane przewodniki | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 18 | Pinus nigra | sosna czarna | 43 | 1 | 2,5 |  | >50 | skracane przewodniki | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 19 | Thuja occidentalis 'Aurescens' | żywotnik zach. odm. złocista | 21 | 0,6 | 4 |  | 34 | podkrzesana do wys 1m | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 20 | Thuja occidentalis 'Aurescens' | żywotnik zach. odm. złocista | 23+18 | 0,8 | 3 |  | 37+ 30 | 2 pnie zrośnięte w odziomku, podkrzesane do połowy wysokości | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 21 | Thuja occidentalis 'Aurescens' | żywotnik zach. odm. złocista | 20+16 | 0,7 | 4 |  | 39 | rozwidlenie na wys 0,8m, podkrzesana do wys 1m | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 22 | Pinus nigra | sosna czarna | 41 | 1 | 3 |  | 53 | skracane przewodniki | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 23 | Pinus nigra | sosna czarna | 14 | 0,5 | 2 |  | 26 | korona zdeformowana, powyginane | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 24 | Acer negundo | klon jesionolistny | 41+32+32 | 3 | 7 |  | >80 | odziomek wrasta w ogrodzenie i obrzeże chodnika, pnie zrośnięte w odziomku | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 25 | Sambucus nigra | bez czarny |  |  |  | 1 |  | śr.1,5m, samosiew w złym stanie | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 26 | Betula pendula | brzoza gruczołkowa | 167 | 3 | 19 |  | >50 | w przeszłości korona korygowana, rana 60x15cm, drzewo obrośnięte bluszczem który zagraża drzewu | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 27 | Philadelphus coronarius + Acer negundo | jaśminowiec wonny + klon jesionolistny |  |  |  | 15 |  | zapuszczony żywopłot naturalny szer. 2m i wys.4m przerośnięty klonem jesionolistnym | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 28 | Picea abies | świerk pospolity | 44 | 1,5 | 12 |  | 52 | uschnięte drzewo | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 29 | Larix europea | modrzew europejski | 39 | 1 | 11 |  | 51 | korona zredukowana w zagęszczeniu | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 30 | Acer negundo | klon jesionolistny | 35 | 2 | 9 |  | >80 | pień wrasta w ogrodzenie, przycinany uprzednio i teraz mocno zdeformowana korona | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 31 | Picea abies | świerk pospolity | 47 | 2 | 13 |  | >50 | drobny posusz | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 32 | Acer negundo | klon jesionolistny | 60+53+47 | 4 | 13 |  | >80 | rozwidlenie na wys 1m, przerasta ogrodzenie, zrasta się punktowo z nr 33 | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 33 | Acer negundo | klon jesionolistny | 63+59 | 4 | 14 |  | 82 | rozwidlenie na wys 1,1m, przerasta ogrodzenie, zrasta się punktowo z nr 32 | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 34 | Picea abies | świerk pospolity | 38 | 1,5 | 14 |  | 49 | drobny posusz | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 35 | Larix europea | modrzew europejski | 61 | 3 | 19 |  | >50 | drobny posusz | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 36 | Acer negundo | klon jesionolistny | 76 |  |  |  | >80 | wrasta w ogrodzenie, ogławiane na h=1,6m, ma odrosty regeneracyjne od ucięcia, korona zdeformowana, duże ubytki powierzchniowe | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |
| 37 | Ulmus laevis | wiąz szypułkowy | 48+46+52 |  |  |  | >50 | pomiar na wys.1m, wrasta w ogrodzenie, ogławiane na h=1,6m, ma odrosty regeneracyjne od ucięcia, korona maksymalnie zdeformowana, duże ubytki powierzchniowe | Usunięcie | Kolizja z inwestycja |

  - Projektowana zieleń

Na projektowaną zieleń przyuliczną będą składały się nasadzenia drzew oraz trawniki. Przy doborze gatunkowym roślin zwrócono szczególną uwagę na odporność roślin na niekorzystne warunki miejskie (np. niedobór wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie).

Drzewa zlokalizowano w miejscach wolnych od podziemnej sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana zieleń po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielęgnacyjnych.

    - Nasadzenia drzew

Do nasadzeń należy wykorzystać drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczona jutą lub siatką drucianą. Sadzenie należy przeprowadzić z pełną zaprawą dołów 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m³ ziemi urodzajnej). Jeśli podglebie jest piaszczyste należy rozłożyć 10 cm warstwę ziemi mało przepuszczalnej na spód dołu.

Drzewo sadzone w gruncie należy ustabilizować palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ciśnieniowo o średnicy 8 cm i długości 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawić poza bryłą korzeniową, połączyć 3 ryglami 20 cm poniżej górnej krawędzi palika. Drzewo stabilizujemy do palików poprzez specjalistyczną taśmę szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew należy wykonać misy śr. 100 cm, zagłębione w terenie. Podlać drzewo i wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku należy wywieźć poza teren budowy.

Wokół drzew nasadzonych po północnej stronie ul. Nadarzyńskiej zostaną zamontowane kraty stalowe. Ich specyfikacja znajduje się w dalszej części opracowania. Przy wszystkich drzewach należy zamontować rurę drenarską z PCV, min. ⌀50 mm.

Projektowane gatunki drzew:

| Oznaczenie | Nazwa gatunkowa łacińska | Opis | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| A | Głóg Lavallea’a „Carrierei” Crataegus x lavallei Carrierei | bryła z siatką drucianą, obwód pnia 16 – 20 cm, szkółkowane | 6 |
| B | Klon polny „Elsrijk” Acer campestre | bryła z siatką drucianą, obwód pnia 16 – 20 cm, szkółkowane | 28 |

Zdjęcie poglądowe głogu Lavallea’a „Carrierei”

Zdjęcie poglądowe klonu „Elsrijk”

    - Nasadzenia krzewów

Do nasadzeń przewidziano ozdobne gatunki roślin liściastych o wysokim stopniu odporności na zanieczyszczenia powietrza spowodowane głównie emisją spalin komunikacyjnych.

Krzewy szkółkowane należy dostarczyć w pojemnikach z prawidłowo ukształtowaną bryłą korzeniową. Rośliny muszą mieć formę charakterystyczną dla gatunku i odmiany o ilości pędów min. 5-7szt. bez uszkodzeń mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrój powinien być symetryczny, równomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod względem wielkości i kształtu dla danego gatunki i odmiany. Odmiany barwnolistne powinny mieć głęboki równomierny kolor.

Krzewy powinny posiadać następujące parametry:

- ilość pędów min.5-7szt.

- krzewy fory naturalnej: wysokość części nadziemnej powyżej 35 cm

- krzewy płożące/okrywowe – rozpiętość części nadziemnej 50/50cm,

- bryła korzeniowa – sadzenie krzewów z pojemników C1,5 lub większych.

Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

Projektowane gatunki krzewów:

| Oznaczenie | Nazwa gatunkowa łacińska | Opis | Powierzchnia [m2] | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C | Irga płożąca Cotoneaster lucidus | Pojemnik C1,5, 2xp. dł. pędów 35-40cm, 5-7 pędów,. rozstaw 50cm x 50 cm | 175 | 700 |

Zdjęcie poglądowe irgi płożące

Zasady wykonania

W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach należy wykonać wykop o stosownej głębokości. Krzewy rozmieścić stosując równe odległości między krzewami, rozstawa zgodna z rysunkiem projektu zieleni. Rozmiar dołu w miejscach nasadzeń musi być dostosowany do wielkości bryły korzeniowej – powinien być o min. 20cm szerszy i głębszy od bryły korzeniowej. Dno wykopu należy rozluźnić na głębokość 30cm, tak aby wykluczyć możliwość stagnowania wody i gnicia korzeni. Należy zastosować całkowitą zaprawę dołów ziemią urodzajną. Elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem.

Krzewy przed posadzeniem należy nawodnić poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego systemu korzeniowego (jeśli wystąpi taka konieczność). Krzewy należy sadzić na taką samą głębokość na jakiej rosły w szkółce. Ziemię żyzną, stanowiącą wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać podczas wypełniania. Rośliny po posadzeniu obficie podlać. Po obfitym podlaniu – minimum 50l na m2 powierzchnię wyściółkować min. 5cm warstwą kory sosnowej.

Pod krzewami należy zamontować agrowłókninę 120 gr/m2 czarną przeznaczoną do ściółkowania.

    - Zakładane trawniki

Zakładane trawniki na opracowywanym terenie przeważnie znajdują się w zasięgu koron istniejących drzew, dlatego prace przy ich zakładaniu wymagają szczególnej ostrożności, by nie uszkodzić korzeni drzew. Tereny przeznaczone pod trawnik w rzucie korony drzewa wymagają korytowania na głębokość 5-10 cm w celu wymiany podłoża bez przeprowadzania prac agrotechnicznych.

Trawniki w miejscach po usuniętych nawierzchniach należy założyć na 25 cm warstwie humusu, po uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych. Poziom gruntu pod zakładany trawnik powinien być obniżony względem górnej krawędzi krawężnika o 2-3 cm.

Przed siewem ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, a następnie rozsypać nawóz mineralny (przedsiewnie) i wymieszać go z ziemią.

Na terenie narażonym na zasolenie zaleca się zastosowanie specjalnej mieszanki trawnikowej. Przykładowa mieszanka trawnikowa o następującym składzie gatunkowym:

- 20 % życica trwała ‘Nira’

- 20 % życica trwała ‘Niga’

- 10% wiechlina łąkowa ‘Biwa’’

- 30% kostrzewa czerwona odm. z długimi rozłogami

- 10% kostrzewa czerwona odm. z krótkimi rozłogami

- 10% kostrzewa trzcinowata

  - Projektowana mała architektura

    - Ławka z oparciem

Charakter konstrukcji:	Boki z odlewu ze stopu aluminium połączone ze drewnianymi szczeblinami za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie konstrukcji:	Zabezpieczenie konstrukcji za pomocą lakieru proszkowego.

Konstrukcja nośna:		Odlew ze stopu aluminium.

Siedzenie:	8 szczeblin z litego drewna (drewno akacjowe) o przekroju prostokąta (30×40 mm) długość 1800 mm, 2 zaokrąglone szczebliny z litego drewna o przekroju prostokąta (32×40 mm) długość 1800 mm.

Oparcie:	6 szczeblin z litego drewna (drewno akacjowe) o przekroju prostokąta (30×40 mm) długość 1800 mm, 1 szczeblina zaokrąglona z litego drewna o przekroju prostokąta (30×45 mm) długość 1800 mm.

Kolorystyka:			Odcień aluminium.

Kotwienie:	Pod płytę chodnikową do betonowych fundamentów za pomocą kotew chemicznych M10.

Zdjęcie poglądowe ławki z oparciem

Uwaga:	Przed montażem ławki należy dostarczyć Inwestorowi próbkę koloru drewna, w celu zatwierdzenia.

Ilość:	12 sztuk

    - Kosz na śmieci

Charakter konstrukcji:	Stalowa konstrukcja połączona z drewnianymi szczeblinami za pomocą nierdzewnych śrub. Konstrukcja nośna pokryta ochronną warstwą ocynku i piecowym lakierem proszkowym.

Konstrukcja nośna:		Spawana z stalowej blachy.

Obudowa:	32 lamele z litego drewna (drewno akacjowe) o prostokątnym przekroju 35x20x700mm.

Pojemnik wewnętrzny:		Plastikowy wkład z materiału HDPE, objętość 50l.

Daszek:	Spawany z stalowej blachy, zamek trójkątny 9 mm, popielnik ze stali nierdzewnej o pojemności 0,8l.

Kolorystyka:			Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej.

Kotwienie:	Pod płytę chodnikową do betonowych fundamentów za pomocą kotew chemicznych.

Zdjęcie poglądowe kosza na śmieci

Uwaga:	Przed montażem kosza należy dostarczyć Inwestorowi próbkę koloru drewna, w celu zatwierdzenia.

Ilość:	10 sztuk

    - Krata ochronna wokół drzewa

Charakter konstrukcji:	Konstrukcja ze stalowych profili pokryta ochronną warstwą cynku. Przerwy między prętami co 15mm.

Konstrukcja nośna:	Rama nośna spawana z L profilu 50x50x5mm i stalowej wycinanej plazmowo blachy o grubości 5mm.

Ruszt:	Spawany z L profili 40x20x3mm i plazmowo wycinanej stalowej blachy o grubości 5mm.

Obudowa:	6 prętów wykonanych z profili 25x2,6mm i blachy stalowej o grubości 5mm

Kolory:	Kolor ocynku,

Kotwienie	Rama kotwiona do fundamentów za pomocą.

Zdjęcie poglądowe kraty ochronnej wokół drzewa

Ilość:	13 sztuk

- ROZBIÓRKI

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana rozbiórka istniejących nawierzchni, kolidujących sieci uzbrojenia terenu, ogrodzeń oraz schodów terenowych. Rozbiórka elementów infrastruktury zostanie uwzględniona w odpowiednich tomach dokumentacji projektowej. Przy pracach rozbiórkowych należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i zapisami w informacji BIOZ.

  - Rozbiórka schodów terenowych

Istniejące schody terenowe prowadzące od ul. Nadarzyńskiej do sklepu wielkopowierzchniowego znajdującego się na działce o identyfikatorze 141804_4.0037.4/11. Schody zostały wykonane z kostki betonowej oraz obrzeży betonowych. Przedstawia to poniższe zdjęcie.

Zdjęcie istniejących schodów terenowych

  - Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53

Istniejące ogrodzenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 53 (identyfikator działki: 141804_4.0037.2/3) zostało wykonane z paneli ocynkowanych oraz słupków.

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53

  - Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62

Istniejące ogrodzenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 62 (identyfikator działki: 141804_4.0014.27) zostało wykonane z siatki wspawanej w ramę z kątowników, a brama wykonana została z elementów stalowych.

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62

  - Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64

Istniejące ogrodzenie oraz brama do nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 62 (identyfikator działki: 	141804_4.0014.26) zostały wykonane z blachy stalowej.

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64

  - Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Dworcowej 27

Istniejące ogrodzenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 62 (identyfikator działki: 141804_4.0014.28/2) zostało wykonane z siatki wspawanej w ramę z kątowników oraz siatki, a brama wykonana została z elementów stalowych.

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Dworcowej 27

Po robotach związanych z rozbiórką istniejącego ogrodzenia należy wykonać nowe ogrodzenie na granicy pasa drogowego, które będzie spełniało poniższe parametry:

- rodzaj siatki: siatka metalowa pleciona ślimakowa,

- wysokość siatki: 2,0 m,

- wymiar boku oczka siatki: 50 mm,

- rodzaj słupków: z rur stalowych średnicy 51 mm,

- rodzaj usztywnienia ogrodzenia: stalowymi linkami o średnicy (min. 3 mm).

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jezdnia asfaltowa | 898 |
| 2 | Wyniesione skrzyżowanie | 348 |
| 3 | Ścieżki rowerowe | 424 |
| 4 | Ciąg pieszo-rowerowy | 59 |
| 5 | Chodniki | 1041 |
| 6 | Zjazd publiczne | 179 |
| 7 | Zjazdy indywidualne | 16 |
| 8 | Opaska | 71 |
|  | RAZEM | 3 036 |

|  | Opracował: mgr inż. Michał Czernicki |
| --- | --- |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Projektant:

mgr inż. Michał Czernicki

ul. Wólczyńska 61 lok. 68

01-931 Warszawa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (zadań)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Zakres robót budowlanych m.in.:

- przygotowanie terenu budowy,

- roboty rozbiórkowe i ziemne,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika,

- remont nawierzchni zjazdów indywidualnych oraz publicznych,

- roboty wykończeniowe.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Do istniejących obiektów budowlanych należy zaliczyć położone w obszarze opracowania drogi publiczne – gminne.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych robót występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Przy wykonywaniu prac w ich obszarze należy zachować szczególną ostrożność, a część prac wykonywać ręcznie.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:

- Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót, pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi oraz odpowiednie jednostki administracyjne.

- Prace w rejonie linii energetycznych – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie.

- Prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

- Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie.

Uwaga:

Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty można w pełni zmechanizować. Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno – techniczny wykonawcy robót budowlano – montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności:

Nie wolno dopuścić do zadania, pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Niezależnie od ukończonych szkoleń (które powinny być prowadzone według określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk), zatrudnionych przy budowie pracowników należy szczególnie przestrzec, pod względem niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X,

- Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy szczegółowe, normy itp.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót pod ruchem.

W tym celu konieczne są:

- właściwy instruktaż pracowników,

- rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Informacje ogólne:

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

- Prowadzenie robót przygotowawczych i budowlanych powinno być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym planem „BIOZ” należy do Kierownika Budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” art. 21a.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| L.P. | BRANŻA: | NR RYSUNKU: | SKALA: | NAZWA: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie wielobranżowe | DT-1 | 1:10 000 | Plan orientacyjny |
| 2 |  | DT-2 | 1:500 | Plan zagospodarowania terenu |
| 3 |  | DT-3 | 1:500 | Plan sytuacyjny układu drogowego |
| 4 |  | DT-4 | 1:100 | Przekroje normalne |
| 5 |  | DT-5.1 | 1:50; 1:25 | Szczegół zjazdu indywidualnego |
| 6 |  | DT-5.2 | 1:50; 1:25 | Szczegół zjazdu publicznego |
| 7 |  | DT-5.3 | 1:50; 1:25 | Szczegół skrzyżowania wyniesionego |
| 8 |  | DT-6 | 1:100/1000 | Profil podłużny |
| 9 |  | DT-7 | 1:500 | Plan sytuacyjny oświetlenia |
| 10 |  | DT-8 | 1:500 | Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej |
| 11 |  | DT-9 | 1:500 | Plan sytuacyjny sieci teletechnicznej |

# WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA

| L.P. | NAZWA |
| --- | --- |
| 1 | Warunki techniczne |
| 1.1 | Warunki Techniczne na przebudowę oświetlenia nr IDR.7013.71.2021.KM z dn. 17.08.2021 r. |
| 1.2 | Warunki Techniczne budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nr 576/WKD/21/GB z dn. 21.05.2021 r. |
| 1.3 | Warunki Techniczne nr 18976/TTISILU/P/2021/MZ z dn. 06.05.2021 r. |
| 1.4 | Warunki Techniczne nr PSGWA.0124.763.249.2021 z dn. 29.04.2021 r. |
| 1.5 | Informacja Techniczna z PGE Dystrybucja nr RE-2/RM/BM/2840/2021 z dn. 01.07.2021 r. |
| 1.6 | Informacja Techniczna z PCU „Piaseczno Sp. z o. o.” z dn. 04.10.2021 r. |
| 2 | Opinie i uzgodnienia |
| 2.1 | Protokół z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.318.2021 z dn. 27.08.2021 r. |
| 2.2 | Opinia nr IRD 7111.49.2021 z dn. 26.08.2021 r. w zakresie geometrii drogi |
| 2.3 | Pismo nr IDR.7013/71.2021.KM z dn. 13.10.2021 r. uzgadniające dokumentację projektową. |
| 2.4 | Uzgodniona Dokumentacja Projektowa – kanalizacja deszczowa |
| 2.5 | Uzgodniona Dokumentacja Projektowa – sieć wodociągowa |
| 2.6 | Uzgodnienie nr 42977/TTISILU/P/2021?BS z dn. 29.09.2021 r. |
| 2.7 | Zatwierdzona Stała Organizacja Ruchu nr IRD.7120.736.S.2021 z dn. 05.10.2021 r. |

ZAŁ. 1.1

ZAŁ. 1.2

ZAŁ. 1.3

ZAŁ. 1.4

ZAŁ. 1.5

ZAŁ. 1.6

ZAŁ. 2.1

ZAŁ. 2.2

ZAŁ. 2.3

ZAŁ. 2.4

ZAŁ. 2.5

ZAŁ. 2.6