| INWESTOR: | BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa |  |

| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno jednostka ewidencyjna: 141804_4: Miasto – Piaseczno; obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 28/1, 5/3, 23/1, 23/2 obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15, |  |  |
| NR TOMU: | II.A |  |  |
| BRANŻA: | DROGI | KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IV, XXV |

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | mgr inż. Michał Czernicki | MAZ/0017/PWOD/14 |  |
| Sprawdzający |  | mgr inż. Mateusz Jurczyk | MAZ/0410/PWOD/13 |  |

| DATA: | 10.2021 | NR EGZEMPLARZA: |  |
| --- | --- | --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie

TOM II.A – DROGI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	3

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO	4

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	9

OPIS TECHNICZNY	11

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	12

1.1.	Przedmiot inwestycji	12

1.2.	Nazwa inwestora	12

1.3.	Nazwa jednostki projektowej	12

1.4.	Podstawa formalno-prawna opracowania	12

1.5.	Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne	12

1.6.	Lokalizacja inwestycji	13

1.7.	Przedmiot i cel opracowania	13

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13

3.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	13

3.1.	Układ drogowy	13

3.1.1.	Parametry techniczne	14

3.1.2.	Rozwiązanie sytuacyjne	14

3.1.3.	Profil podłużny	14

3.1.4.	Założenia projektowe nawierzchni	14

3.1.5.	Konstrukcja nawierzchni	14

3.1.6.	Ruch pieszy i rowerowy	16

3.2.	Odwodnienie terenu	16

3.3.	Obsługa przyległego terenu	16

4.	ORGANIZACJA RUCHU	16

5.	ZAPEWNIENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	17

6.	ROZBIÓRKI	17

7.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	17

8.	OCHRONA ŚRODOWISKA	17

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	18

OPINIE I UZGODNIENIA	26

# CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Warszawa, dn. 02.11.2021 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), oświadczamy, że projekt budowlany dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” w zakresie projektu budowlano-wykonawczego – Tom II.A został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO, Nr Uprawnień: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | mgr inż. Michał Czernicki MAZ/0017/PWOD/14 |  |
| Sprawdzający |  | mgr inż. Mateusz Jurczyk MAZ/0410/PWOD/13 |  |

# OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej na odcinku o długości około 190 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez przebudowę istniejącej drogi wraz ze zjazdami, budowę obustronnego chodnika, ścieżki rowerowej oraz wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych ponad poziom jezdni. W ramach przebudowy planowane jest także wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych,

- wykonanie oświetlenia ulicy,

- wykonanie odwodnienia ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ścieżki rowerowej, chodników oraz zjazdów,

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,

- gospodarkę zielenią, urządzenie zieleni.

  - Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

  - Nazwa jednostki projektowej

Projekt został wykonany przez firmę Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 61 lok. 68.

  - Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalną podstawą opracowania jest Umowa zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 a firmą Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, ul. Wólczyńska 61 lok. 68.

  - Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. 2268 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

- „Projektowanie bez barier – wytyczne”, Kamil Kowalski;

- Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy;

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

- Opinie i uzgodnienia oraz materiały dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem.

  - Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na terenie powiatu piaseczyńskiego na terenie gminy Piaseczno - Miasto. Inwestycja usytuowana jest na terenie płaskim charakteryzującym się zabudową usługową.

Rozbudowa obejmuje następujące drogi publiczne:

- droga gminna – ul. Nadarzyńska – droga klasy L,

- droga gminna – ul. Żytnia – droga klasy D,

- droga na terenie PKP – ul. Towarowa.

Inwestycja nie zmienia istniejących powiązań drogowych.

Poniżej wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja:

141804_4: Miasto – Piaseczno;

obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 28/1, 5/3, 23/1, 23/2

obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15, 4/21

  - Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej w zakresie branży drogowej.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana ul. Nadarzyńska przebiega przez tereny zabudowane, w których przeważają usługi. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości około 7,0 m z obustronnymi krawężnikami. Nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie technicznym.

Wzdłuż projektowanego odcinka znajdują się obustronne chodniki, zatoki postojowe oraz zjazdy na posesje.

Wody opadowe z drogi odprowadzane są do istniejącego miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia uzbrojenia terenu: linie energetyczne, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, siec ciepłownicza.

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

  - Układ drogowy

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu obsługi komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów samochodowych, pieszych oraz rowerzystów poprzez przebudowę jezdni ulicy Nadarzyńskiej, budowę na całym odcinku obustronnych chodników oraz ścieżki rowerowej po północnej stronie, która połączy istniejące znajdujące się na ul. Żytniej oraz ul. Dworcowej. Przebudowie ulegną także zjazdy na posesje oraz oświetlenie drogowe. W pasach zieleni pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zlikwidowane zostaną zatoki postojowe.

Długość analizowanego odcinka ulicy Nadarzyńskiej wynosi 190 m. Projekt zakłada całkowitą przebudowę układu drogowego. Będzie to wiązało się z budową nowego kanału deszczowego połączonego z istniejącą siecią znajdującą się w ul. Dworcowej. Zmianie ulegnie szerokość jezdni (z 7,0 m do 5,5 m). Pojawi się ścieżka rowerowa.

    - Parametry techniczne

W projekcie założono następujące parametry techniczne - ulicy Nadarzyńskiej:

- klasa funkcjonalno-techniczna drogi – L (lokalna),

- przekrój poprzeczny jezdni – droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),

- szerokość pasa ruchu – 2,75 m,

- szerokość chodnika – 2,0 m (miejscowe zwężenia do 1,5 m),

- ścieżka rowerowa – 2,1 m,

- zjazdy:

  - indywidualne – szerokość min. 4,0 m,

  - publiczne – szerokość min. 4,0 m,

- wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przy ul. Dworcowej,

- wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej/ul. Żytniej/ul. Towarowej.

    - Rozwiązanie sytuacyjne

Ulica Nadarzyńska została dostosowana m. in. do:

- wymagań przepisów techniczno-budowlanych,

- istniejącej zabudowy (ogrodzenia posesji, odległości budynków, elementów drogowych),

- granic działek.

    - Profil podłużny

Ulica Nadarzyńska w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego poziomu terenu, zjazdów i zagospodarowania terenu wokół drogi.

    - Założenia projektowe nawierzchni

- Kategoria ruchu KR2,

- Warunki wodne: przeciętne,

- Podłoże pod konstrukcje nawierzchni: G4,

- Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m.

    - Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi i wytycznymi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2012 r.

Konstrukcja jezdni asfaltowej

- warstwa ścieralna z AC11S									- 5 cm

- warstwa wiążąca z AC16W									- 7 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)				- 25 cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 20 cm

- warstwa mrozoochronna i odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8 m/d		- 25 cm

Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej. Na długości zjazdu należy wykonać krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na ławie betonowej.

Przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja wyniesionego skrzyżowania

- kostka betonowa prostokątna czerwona							- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)				- 35 cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 20 cm

- warstwa mrozoochronna i odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8 m/d		- 25 cm

Wyniesione skrzyżowanie należy oddzielić od jezdni opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja ścieżki rowerowej

- warstwa ścieralna z AC8S KR 1-2								- 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 15 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie ścieżki rowerowej należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego

- warstwa ścieralna z AC8S KR 1-2								- 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 15 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie ścieżki rowerowej należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja chodnika z płyt chodnikowych 50x50

- płyty betonowe 50x50 cm szare								- 7 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 15 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie chodnika należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej prostokątnej

- kostka betonowa prostokątna szara								- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 15 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie chodnika należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja zjazdu publicznego

- kostka betonowa prostokątna ciemnoszara							- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 25 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 20 cm

Obramowanie zjazdu należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej oraz z oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego

- kostka betonowa prostokątna ciemnoszara							- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)				- 20 cm

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0		- 15 cm

Obramowanie zjazdu należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej oraz z oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej.

Konstrukcja opaski

- trzy rzędy kostki granitowej 8/11								- 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 5 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C1,5/2,0			- 20 cm

Obramowanie zjazdu należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej oraz z oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej.

Uwaga:

Przy przejściach dla pieszych należy wykonać dwa rzędy z żółtych płytek dla niepełnosprawnych (z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm.

    - Ruch pieszy i rowerowy

Ruch pieszy odbywać się będzie po nowoprojektowanych chodnikach. Przez ul. Nadarzyńską, ul. Żytnią oraz ul. Towarową zaprojektowano przejścia dla pieszych.

Ruch rowerowy odbywać się będzie po nowej ścieżce rowerowej łączącej istniejące ścieżki w ul. Żytniej i ul. Dworcowej.

  - Odwodnienie terenu

Wody opadowe zostaną odprowadzone do miejskiego sieci kanalizacji deszczowej znajdującego się w ulicy Dworcowej, czyli tak jest to w stanie istniejącym. Tym niemniej w ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbędnym jest zaprojektowanie kanału deszczowego w ulicy Nadarzyńskiej.

  - Obsługa przyległego terenu

Dla zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi projektowane są zjazdy indywidualne i publiczne do przyległych nieruchomości, dostosowane do istniejącego zagospodarowania terenu. Szerokość zjazdów indywidualnych wynosić będzie min. 4,0 m a szerokość zjazdów publicznych min. 4,0 m.

- ORGANIZACJA RUCHU

Wszelkie rozwiązania związane z oznakowaniem i bezpieczeństwem ruchu zostaną zaprojektowane w ramach odrębnej dokumentacji projektowej. W ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się zastosowanie, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów:

- oznakowania pionowego,

- oznakowania poziomego.

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej / ul. Żytniej / ul. Towarowej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przy ul. Dworcowej.

- ZAPEWNIENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne zapewnione są poprzez odpowiednio zaprojektowane obniżone krawężniki (w rejonie zjazdów oraz dojść do nieruchomości).

- ROZBIÓRKI

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana rozbiórka istniejących nawierzchni. Rozbiórki elementów infrastruktury zostały uwzględnione w odpowiednich tomach projektu budowlanego. Przy pracach rozbiórkowych należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i zapisami w informacji BIOZ projektu budowlanego.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jezdnia asfaltowa | 898 |
| 2 | Wyniesione skrzyżowanie | 348 |
| 3 | Ścieżki rowerowe | 424 |
| 4 | Ciąg pieszo-rowerowy | 59 |
| 5 | Chodniki | 1041 |
| 6 | Zjazd publiczne | 179 |
| 7 | Zjazdy indywidualne | 16 |
| 8 | Opaska | 71 |
|  | RAZEM | 3 036 |

- OCHRONA ŚRODOWISKA

Projektowane obiekty nie wpłyną w sposób niekorzystny na środowisko. Posadowienie nie wpłynie niekorzystnie na wody podziemne. Obiekt nie przyczyni się do ponadnormatywnej emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego, odpadów w czasie eksploatacji.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| L.P. | BRANŻA: | NR RYSUNKU: | SKALA: | NAZWA: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drogi | PBW_II.A-1 | 1:10 000 | Plan orientacyjny |
| 2 |  | PBW_II.A-2 | 1:500 | Plan sytuacyjno-wysokościowy |
| 4 |  | PBW_II.A-3 | 1:50 | Przekroje normalne |
| 5 |  | PBW_II.A-4.1 | 1:50; 1:25 | Szczegół zjazdu indywidualnego |
| 6 |  | PBW_II.A-4.2 | 1:50; 1:25 | Szczegół zjazdu publicznego |
| 7 |  | PBW_II.A-4.3 | 1:50; 1:25 | Szczegół skrzyżowania wyniesionego |
| 8 |  | PBW_II.A-5 | 1:100/1000 | Profil podłużny |

# OPINIE I UZGODNIENIA

| L.P. | NAZWA |
| --- | --- |
| 1 | Opinia nr IRD 7111.49.2021 z dn. 26.08.2021 r. w zakresie geometrii drogi |

ZAŁ. 1