Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET”

Ziółkowski Dariusz

ul. Rzędziana 31

11-041 Olsztyn

tel.(89)527-09-71, kom.723657740

EGZ. NR1

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

UL.11-go LISTOPADA 64
 W PIASECZNIE

Stadium:  inwentaryzacja budowlana

Inwestor : GMINA PIASECZNO

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

| Opracował: | mgr inż. Dariusz Ziółkowski upr. bud.WAM/0059/PWOK/2005 |  |
| --- | --- | --- |

OLSZTYN – czerwiec  2013r.

OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI  BUDOWLANEJ

budynku  mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie

### 1. Dane ogólne:

Inwestor - 	GMINA PIASECZNO

ul.Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Opracował - 	mgr. inż. Dariusz Ziółkowski

mgr inż. Kamil Szotowicz

Rodzaj opracowania - 	inwentaryzacja

### 2. Podstawa Opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Pomiary w naturze.

3. Lokalizacja budynku.

Obiekt będący tematem opracowania zlokalizowany jest w Piasecznie przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie.

4. Dane architektoniczno-budowlane.

Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Przeznaczenie obiektu ma charakter mieszkalny wielorodzinny. Budynek o charakterze czynszowym wybudowano w I poł. XXw. w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej, stromy wielospadowy. Kominy odnowionie z cegły klinkierowej.

###### 5. Układ funkcjonalny.

Budynek posiada główny trakt komunikacyjny z którego wchodzi się do lokali.

W budynku wyodrębniono 5 lokali mieszkalnych.

Teren działki posiada ogrodzenie z bramą wjazdową.

Program użytkowy:

CZĘŚCI WSPÓLNE

- KOMUNIKACJA

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] | ##### Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/1 | Wiatrołap | 2,33 | Deski |
| 0/2 | Komunikacja | 12,90 | Pcv/Deski |
|  | ###### RAZEM | 15,23 |  |

OGÓŁEM POW. WSPÓLNE: 15,23 m2

FUNKCJA MIESZKALNA – PARTER

- LOKAL 1:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] | ##### Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Pokój | 16,03 | Deski |
|  | ###### RAZEM | 16,03 |  |

- LOKAL 2:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] | ##### Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/1 | Kuchnia | 14,13 | Panele |
| 2/2 | Łazienka | 2,71 | Gres |
| 2/3 | Pokój | 15,81 | Gres |
|  | ###### RAZEM | 32,65 |  |

-  LOKAL Nr 3

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] | ##### Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/1 | Aneks kuchenny | 5,93 | Wykładzina PCV |
| 3/2 | Pokój | 9,84 | Wykładzina PCV |
| 3/3 | Pokój | 15,67 | Wykładzina PCV |
|  | RAZEM | 31,44 |  |

LOKAL 4:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] | ##### Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/1 | Aneks kuchenny | 6,20 | Wykładzina PCV |
| 4/2 | Pokój | 10,56 | Wykładzina PCV |
| 4/3 | Pokój | 17,67 | Wykładzina PCV |
|  | ###### RAZEM | 34,43 |  |

- LOKAL 5:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] | ##### Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/1 | Aneks kuchenny | 6,56 | Deski |
| 5/2 | Pokój | 8,79 | Deski |
| 5/3 | Pokój | 16,07 | Deski |
|  | ###### RAZEM | 31,42 |  |

RAZEM LOKALE NA PARTERZE: 145,97 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

| LP | RODZAJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | POW. WSPÓLNE (komunikacja) | 15,23 |
| 2 | LOKALE MIESZKALNE | 145,97 |

Razem powierzchnia użytkowa budynku:    161,20 m2

6. Dane konstrukcyjno - materiałowe.

6.1.1. Dane ogólne, układ  konstrukcyjny.

- Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stropodach drewniany.

- 6.1.2. Rozwiązania materiałowe

- Dach – drewno konstrukcyjne w klasie C24.

- Ściany nośne – cegła ceramiczna w klasie min. 100.

- Ściany fundamentowe  - cegła ceramiczna w klasie min. 100.

- 6.1.3. Warunki posadowienia.

- Zagłębienie fundamentów – nie sprawdzano.

- 6.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe

Fundamenty: nie stwierdzono.

Izolacja pionowa ścian fundamentowych: nie stwierdzono.

Dach:  papa asfaltowa na pełnym deskowaniu.

6.1.5. Izolacje termiczne

Na ścianach brak.

Stropodach - nie wykonywano odkrywek.

6.1.7. Kominy.

Kanały spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej. Kominy powyżej dachu przemurowane z cegły klinkierowej. Wyloty górne.

6.2. Wykończenie  zewnętrzne budynku.

6.2.1. Elewacje

- Elewacja z tynku cementowo-wapiennego malowana.

- 6.2.2. Pokrycie dachu

- Dach pokryty papą asfaltową – po remoncie.

- 6.2.3. Obróbki dachowe.

- Orynnowanie, obróbki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

- 6.3. Stolarka.

- 6.3.1. Okna.

- Stolarka okienna drewniana oraz wymieniona na wykonana z profili pcv.

6.3.2. Drzwi

Drzwi wejściowe do budynku drewniane indywidualne.

6.3.3.Stolarka wewnętrzna.

Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane w ościeżnicach drewnianych i stalowych.

6.4. Wykończenie wewnętrzne

6.4.1. Podłogi  i posadzki

W budynku występuje podłoga z desek pokrywana wykładzinami pcv i częściowo płytkami gresowymi.

6.4.2. Ściany.

Ściany murowane tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi.

Lokalnie ściany wyłożone glazurą.

6.4.3.Sufity.

Tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi na trzcinie.

6.4.4. Parapety.

Parapety wewnętrzne drewniane.

6.4.5. Malowanie.

Ściany i sufity pomalowane farbami klejowymi, emulsyjnymi.

W komunikacji ogólnej pomalowane lamperie olejne.

7. Instalacje

W budynku występują instalacje wewnętrzne:

- elektryczna,

- wody zimnej,

- kanalizacji sanitarnej.

Odwodnienie dachu powierzchniowo na teren działki.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Dariusz Ziółkowski

upr. bud. WAM/0059/PWOK/05