6. STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZEŃ
CERAMICZNYCH NIECEK BASENOWYCH

STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZEŃ CERAMICZNYCH NIECEK BASENOWYCH

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja danego elementu w projekcie zgodnie z rys. 1400_BA_Niecki.

| Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Wyposażenie |  |
| --- | --- |
| PA-01 | Dysza denna napływowa |
| PA-02 | Dysza pobiercza |
| PA-03 | Spust denny |
| PA-04 | Dysza zapora |
| PA-05 | Dysza pająk |
| PA-06 | Dysza tunel |
| PA-07 | Armatka |
| PA-09 | Leżanka do masaży powietrznych |
| PA-10 | Siedzisko z masażem powietrznym |
| PA-11 | Dysza ssawna 20cm |
| PA-12 | Dysza ssawna 48,5cm |
| PA-13 | Dysza ssawna 35cm |
| PA-14 | Dysza masaże wodne |
| PA-15 | Masaż karku wąski |
| PA-16 | Masaż karku szeroki |
| PA-17 | Masaż karku |
| PA-18 | Kotara wodna |
| PA-19 | Gejzer |
| PA-20 | Reflektor podwodny |
| PA-21 | Zjeżdżalnia w wodnym placu zabaw |
| PA-22 | Mobilny dźwig dla osób niepełnosprawnych |
| PA-23 | Tuleia montażowa z zaślepką |
| PA-24 | Wózek transportowy do mobilnego dźwigu dla osób niepełnosprawnych |
| PA-26 | Poręcz schodów wejściowych do basenu rekreacyjnego |
| PA-27 | Poręcz schodów wejściowych do wanny SPA |
| PA-28 | Ruszt rynny przelewowej |

| Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Wykończenie niecek |  |
| --- | --- |
| PC-01 | Płytka basenowa krawędziowa |
| PC-02 | Płytka basenowa uchwyt krawędziowy |
| PC-03 | Płytka basnowa nosowa ze wspornikiem do kraty przykrywającej |
| PC-04 | Płytka basenowa uzupełniająca przelew 6,2 cm |
| PC-05 | Płytka basenowa rynnowa z odpływem |
| PC-06 | Płytka basenowa uzupełniająca przelew 12,5 cm |
| PC-07 | Płytka basenowa krawędziowa stopni schodowych 25 cm |
| PC-08 | Płytka basenowa stopień schodowy oraz posadzka nogomyjki 12,5 cm |
| PC-09 | Płytka basenowa krawędziowa promień 3 cm |
| PC-10 | Płytka basenowa krawędziowa narożnik zewnętrzny promień 3 cm |
| PC-11 | Płytka basenowa krawędziowa narożnik wewnętrzny promień 3 cm |
| PC-12 | Płytka basenowa listwa przypodłogowa promień 3,3cm |
| PC-13 | Płytka basenowa stopień schodowy 25 cm |
| PC-14 | Płytka basenowa krawędziowa promień 6 cm |
| PC-15 | Płytka basenowa krawędziowa narożnik zewnętrzny promień 6 cm |
| PC-16 | Płytka ceramiczna ścian niecek, 5x5cm, biała. |
| PC-17 | Płytka basenowa krawędziowa promień 3 cm |
| PC-18 | Płytka basenowa krawędziowa t-kształtna basenu schładzającego |
| PC-19 | Płytka basenowa kanał przelewowy z otworem fi 75 mm basenu schładzającego |
| PC-20 | Płytka basenowa zaślepiająca kanał przelewowy lewa basenu schładzającego |
| PC-21 | Płytka basenowa zaślepiająca kanał przelewowy prawa basenu schładzającego |
| PC-22 | Płytka basenowa kanał przelewowy basenu schładzającego |
| PC-23 | Płytka basenowa rynnowa bez odpływu |
| PC-24 | Płytka ceramiczna posadzki niecek, 5x5cm, biała. |

| Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Akcesoria |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu |  | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny |  |  | Zdjęcie |
| Dysza denna napływowa z kołkami ustalającymi i przeciwkołnierzem. Dysza napływowa denna z przyłączem pionowym zewnętrznym 1½". Wykonana ze spiżu. Pokrywa ze stali nierdzewnej 316L. Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 3863020 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna Wanny SPA Basen schładzający |  | PA-01 |  |  |  |  |
| Dysza pobiercza Długość 40mm, pokrywa NsSn, średnica elementu widocznego 120mm, pokrywa ze stali nierdzewnej Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 3800000 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna |  | PA-02 |  |  |  |  |
| Spust denny średnica elementu widocznego 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, przyłącze boczne 2” Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hugo Lahme A2015020 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna |  | PA-03 |  |  |  |  |
| Dysza zapora Typ przyłącza 2x1” Wydajność 67-114 l/min. Gatunek stali 316 Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Dysza K8 Classic 0306 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw |  | PA-04 |  |  |  |  |
| Dysza pająk Typ przyłącza 1” Wydajność 36-58 l/min. Gatunek stali 316 Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Pająk Classic 0303 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw |  | PA-05 |  |  |  |  |
| Dysza tunel Typ przyłącza 2x1” Wydajność 66-120 l/min. Gatunek stali 316 Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Dysza tunel K8 Classic 0304 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw |  | PA-06 |  |  |  |  |
| Armatka szerokość: 75 cm wysokość: 146 cm Gatunek stali 316 kolor wszystkich elementów: biały Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Armatka 500 roto Classic 0202 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw |  | PA-07 |  |  |  |  |
| Leżanka do masaży powietrznych 1,745x0,725m, wykonana z twardej pianki polistyrenowej. Element widoczny stanowią dwie maskownice ze stali nierdzewnej 316L. Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 8750020 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-09 |  |  |  |  |
| Siedzisko z masażem powietrznym Siedzisko bąbelkowe, zestaw montażowy z brązy, łączniki PVC. Płyta dyszowa 500mm wykonana ze stali nierdzewnej 316L. Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 8790020 Lokalizacja: Wanny SPA Basen rekreacyjny |  | PA-10 |  |  |  |  |
| Dysza ssawna 20 cm Obudowa ssania DN 65 wykonana z brązu, połączenie wewnętrzne G2 ½, w komplecie sito ssące wyk. Z nierdzewnej stali 3l 6L, przekrój 200mm, urządzenie zapobiegające przedostawaniusię włosów zgodne z normą DIN EN 13451 Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 9161020 Lokalizacja: Wanny SPA Wodny plac zabaw |  | PA-11 |  |  |  |  |
| Dysza ssawna 48,5 cm Obudowa ssania DN 100 wykonana z brązu, w komplecie sito ssące wykonane z nierdzewnej stali 3l 6L, przekrój 485 mm, w komplecie kołnierzo-rękaw i kołnierz z PVC oraz urządzenie zapobiegające przedostawaniu się włosów zgodne z normą DIN EN 13451; pokrywa dyszy ssawnej średnica 490 mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 9163020 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-12 |  |  |  |  |
| Dysza ssawna 35 cm Obudowa ssania DN 80 wykonana z brązu, połączenie wewn.G2 1/2, w komplecie sito ssące wykonane z nierdzewnej stali 3l 6L, przekrój 200 mm, w kompl. kołnierzorękaw i kołnierz z PVC oraz urządzeniezapobiegające przedostawaniu się włosów zgodne z normą DIN EN 13451; pokrywa dyszy ssawna średnicy 355 cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 9162020 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-13 |  |  |  |  |
| Dysza masaże wodne Dysza masażowa G 1 1/2. z końcówką multistrumienia Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 8669420 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna Wanny SPA |  | PA-14 |  |  |  |  |
| Masaż karku wąski Wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 120cm, średnica 5,1 cm. Końcówka nadająca szeroki strumień. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Astralpool 19968 Jacto końcówka 05573 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-15 |  |  |  |  |
| Masaż karku szeroki Wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 120cm, średnica 5,1 cm. Końcówka nadająca strumień o przekroju koła. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Astralpool 19968 Jacto końcówka 05574 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-16 |  |  |  |  |
| Masaż karku Wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 120cm, średnica 5,1 cm. Końcówka nadająca strumień złożony z 6 strumieni. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Astralpool 19968 Jacto końcówka 05575 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-17 |  |  |  |  |
| Kotara wodna Wykonana jako konstrukcja z giętych, polerowanych rur ze stali nierdzewnej fi 40mm. Składa się z dwóch elementów (podpór) pionowych zatopionych w plaży oraz z poziomej rury z odpowiednio dobranymi dyszami, zgodnie z wymogami hydraulicznymi, łącznie z orurowaniem, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301. H=90cm, S=129cm, D=106,2cm Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-18 |  |  |  |  |
| Gejzer Zestaw końcowy masażu powietrznego gejzer. Pokrywa wykonana ze stali kwasoodpornej, średnica pokrywy 354 mm. Mechanizm gejzera zgodnie z Technologią Wody. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Gejzer Hugo Lahme 8530020 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-19 |  |  |  |  |
| Reflektor podwodny 120°, światło dzienne białe 6000 K, kabel 5 m 2 x 1,5 mm²; średnica 270 mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Vita Light Wkładka POWER LED 12 x 3 W 4370720 Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-20 |  |  |  |  |
| Zjeżdżalnia w wodnym placu zabaw Certyfikowane bezpieczeństwo zgodnie z DIN EN 1069, 1 i 2/2010. Klasyfikacja według DIN: Typ 1.1 Rozmiar (dł. / szer. / wys.): 2500 x 955 x 1310 mm Wysokość platformy: 600 mm Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK), stal nierdzewna V4A (1.4571) Pozycjonowanie: w niecce o WT = 100 do 400 mm Kolorystyka: Korpus w kolorze białym, pochwyty stal nierdzewna Produkt stanowiący punkt odniesienia: ROIGK Tęczowa zjeżdżalnia dla malucha (w basenie) R201610-10 – kolor biały Lokalizacja: Wodny plac zabaw |  | PA-21 |  |  |  |  |
| Mobilny dźwig dla osób niepełnosprawnych Kolor: biały Materiał: stal nierdzewna V4A (1.4571) Maksymalny udźwig: do 180 kg Mobilny dźwig dla osób poruszających się na wózkach umożliwiający łatwy demontaż. Montowany do tulei montażowej, przewożony wózkiem do dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roigk komfortowa winda basenowa R29N Lokalizacja: Niecka Rekreacyjna Basen do nauki pływania Basen sportowy |  | PA-22 |  |  |  |  |
| Tuleia montażowa z zaślepką Tuleia do montażu Mobilnego dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Wykonana ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) i HDPE. Tuleia zaślepiana elementem ze stali nierdzewnej. Niedopuszczalna zaślepka tulei z innego materiału niż stal nierdzewna. Lokalizacja tulei maksymalnie 50 cm od krawędzi niecki. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roigk Tuleia podłogowa z zamkiem i plastikową wkładką R29HPE Lokalizacja: Niecka Rekreacyjna Basen do nauki pływania Basen sportowy |  | PA-23 |  |  |  |  |
| Wózek transportowy do mobilnego dźwigu dla osób niepełnosprawnych Wózek transportowy dostosowany do łatwego transportu i umożliwiający wygodny montaż mobilnego dźwigu w tulei. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roigk Wózek transportowy R29TW Lokalizacja: |  | PA-24 |  |  |  |  |
| Poręcz schodów wejściowych do basenu rekreacyjnego Poręcz schodów wejściowych, prosta dla schodów 8-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~2,65m., Ø 43. Montaż ukryty. Lokalizacja: Niecka rekreacyjna |  | PA-26 |  |  |  |  |
| Poręcz schodów wejściowych do wanny SPA Poręcz schodów wejściowych, prosta dla schodów 4-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~1,20m., Ø 43. Montaż ukryty. Lokalizacja: Wanna SPA |  | PA-27 |  |  |  |  |
| Ruszt rynny przelewowej Ruszt rynny przelewowej plastikowy, biały RAL 9016. Klasa poślizgowości C. Narożniki rozwiązane przy użyciu gotowych kształtek łączących ruszty pod kątek 45 stopni. Niedopuszczalne docinanie rusztów pod kątem. W ramach rusztu rynny przelewowej wprowadzić tabliczki informacyjne. Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, grubość 3,2mm, płyta górna błękitna. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrąglonymi narożnikami, mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami grzybkowymi (płaskie okrągłe) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na głębokość grubości tabliczki miejscu w taki sposób, aby uniknąć niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu. Tablica zgodnie z SIW. Wielkość tablicy: 150 x 150 mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Agrob Buchtal plastic cover grating white Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna Wanny SPA |  | PA-28 |  |  |  |  |
| Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Wykończenie niecek |  |  |  |  |  |
| Nazwa produktu |  |  | Symbol w projekcie | Zdjęcie |  |
| Płytka basenowa krawędziowa Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: rowkowana Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 244 23/35 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finnland II Art. 91-55840 |  |  | PC-01 |  |  |
| Płytka basenowa uchwyt krawędziowy Kolor: głęboka czerń Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: profilowana Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 56 x 20/12,5 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finnland II Art. 340-55830 |  |  | PC-02 |  |  |
| Płytka basnowa nosowa ze wspornikiem do kraty przykrywającej Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowy Format: 25 x 12,5 cm Rozmiar roboczy: 244 x 119/25 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finnland II Art. 701-37011 |  |  | PC-03 |  |  |
| Płytka basenowa uzupełniająca przelew 6,2 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowy Format: 6,2 x 25 cm Rozmiar roboczy: 56 x 244 x 6 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Chroma 701i-18210H |  |  | PC-04 |  |  |
| Płytka basenowa rynnowa z odpływem Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Rozmiar roboczy: 244 x 160 x 55/15 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finnland II 701-59681 |  |  | PC-05 |  |  |
| Płytka basenowa uzupełniająca przelew 12,5 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowy Format: 12,5 x 25 cm Rozmiar roboczy: 119 x 244 x 6 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Chroma 701i-18120H |  |  | PC-06 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa stopni schodowych 25 cm Kolor: głęboka czerń Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 56 x 20/12,5 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finnland II Art. 340-55820 |  |  | PC-07 |  |  |
| Płytka basenowa stopień schodowy oraz posadzka nogomyjki 12,5 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: 12,5 x 12,5 cm Rozmiar roboczy: 119 x 119 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Klasa poślizgowości: C Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Chroma Art. 81i-32020H |  |  | PC-08 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa promień 3 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rozmiar roboczy: 244 x r30 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 554001-37120 kolor neutral 10 |  |  | PC-09 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa narożnik zewnętrzny promień 3 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Listwa przypodłogowa Art. 553001-37122 kolor neutral 10 |  |  | PC-10 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa narożnik wewnętrzny promień 3 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Listwa przypodłogowa Art. 553001-37182 kolor neutral 10 |  |  | PC-11 |  |  |
| Płytka basenowa listwa przypodłogowa promień 3,3cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 33 mm Rozmiar roboczy: 244 x r33 x 6 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Listwa przypodłogowa Art. 701-17190 |  |  | PC-12 |  |  |
| Płytka basenowa stopień schodowy 25 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: 12,5 x 25 cm Rozmiar roboczy: 119 x 244 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Klasa poślizgowości: C Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Chroma Art. 81i-38110H |  |  | PC-13 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa promień 6 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 60 mm Rozmiar roboczy: 244 x r60 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 701-37125 kolor neutral 10 |  |  | PC-14 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa narożnik zewnętrzny promień 6 cm Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 60 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 700-37127 kolor neutral 10 |  |  | PC-15 |  |  |
| Płytka ceramiczna ścian niecek, 5x5cm, biała. Płytka szkliwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Płytka lokalizowana na ścianach niecek. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie. grupa: BIb Nasiąkliwość wodna: E ≤ 3% Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.1100N ˂7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na plamienie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: biały, RAL 9003 Produkt stanowiący punkt odniesienia: ARGOBBUCHTAL, PLURAL, 705-2120H |  |  | PC-16 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa promień 3 cm Kolor: głęboka czerń Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rozmiar roboczy: 244 x r30 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 554111-37120 kolor deep black 10 |  |  | PC-17 |  |  |
| Płytka basenowa krawędziowa t-kształtna basenu schładzającego Kolor: czarny Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: mat Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 20/60 x 56 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-55850 |  |  | PC-18 |  |  |
| Płytka basenowa kanał przelewowy z otworem fi 75 mm basenu schładzającego Kolor: czarny Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 240 x 285 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Otwór instalacyjny fi 75 mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86161 |  |  | PC-19 |  |  |
| Płytka basenowa zaślepiająca kanał przelewowy lewa basenu schładzającego Kolor: czarny Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: dopasowana do PC-19 Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86167 |  |  | PC-20 |  |  |
| Płytka basenowa zaślepiająca kanał przelewowy prawa basenu schładzającego Kolor: czarny Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: dopasowana do PC-19 Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86168 |  |  | PC-21 |  |  |
| Płytka basenowa kanał przelewowy basenu schładzającego Kolor: czarny Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 240 x 285 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86160 |  |  | PC-22 |  |  |
| Płytka basenowa rynnowa bez odpływu Kolor: złamana biel Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Rozmiar roboczy: 244 x 160 x 55/15 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finnland II 701-59680 |  |  | PC-23 |  |  |
| Płytka ceramiczna posadzki niecek, 5x5cm, biała. Płytka szkliwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Płytka lokalizowana na ścianach niecek. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie. grupa: BIb Nasiąkliwość wodna: E ≤ 3% Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.1100N ˂7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na plamienie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: biały, RAL 9003 Antypoślizgowość: R10/B Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL, PLURAL NON-SLIP, 905-2120H, R10/B |  |  | PC-24 |  |  |
| Płytki ceramiczne ścienne, 5x5 cm, czarne Płytka ceramiczna, szkliwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie. grupa: BIb Nasiąkliwość wodna: E ≤ 3% Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.1100N ˂7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na plamienie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: czarny, RAL 9004 Produkt stanowiący punkt odniesienia: ARGOBBUCHTAL, PLURAL, 705-2111H |  |  | PC-25 |  |  |
| Płytka ceramiczna posadzki basenu 5x5cm, czarna Opis: Płytki szkliwione 5x5cm, z lekko zaoblonymi rogami na siatce Kolor: czarny, RAL9004 Struktura powierzchni: matowa, gładka Format osiowy: 5x5cm Format roboczy: 47x47x6,5mm, na siatce 297x297mm Szerokość fugi: 3mm Antypoślizgowość: R10/B Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL, PLURAL NON-SLIP, 905-2111H, R10/B |  |  | PC-26 |  |  |
| Płytka basenowa stopień schodowy 25 cm, czarna Kolor: głęboka czerń Szkliwienie: szkliwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: 12,5 x 25 cm Rozmiar roboczy: 119 x 244 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytka kamionkowa. Klasa poślizgowości: C Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Chroma Art. 554111-38110H |  |  | PC-27 |  |  |