2. STANDARD 
WYKOŃCZENIA ŚCIAN

STANDARD WYKOŃCZENIA ŚCIAN

| Wymagania przeciwpożarowa dotyczące okładzin ściennych w obiekcie: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trudno zapalne, niezapalne lub niepalne; |  |  |
|  | Klasy dodatkowe w zakresie |  |
| Klasa podstawowa | Wydzielanie dymu | Występowanie płonących cząsteczek |
| A1 | - | - |
| A2 | s1, s2, s3 | d0 |
| A2 | s1, s2, s3 | d1, d2 |
| B | s1, s2, s3 | d0,d1,d2 |
| C | s1, s2, s3 | d0,d1,d2 |
| D | s1 | d0,d1,d2 |

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja wykończenia w projekcie zgodnie z rys. 1100_WF_Wykończenia ścian.

| Symbol w projekcie | Opis techniczny |
| --- | --- |
| WF-001 | Surowe ściany/słupy malowane farbą akrylową, kolor biały |
| WF-002 | Surowe słupy GLT i ściany CLT |
| WF-003 | Barwiony w masie tynk mineralny na izolacji termicznej |
| WF-010 | Farba akrylowa na tynku lub płycie gk, kolor biały |
| WF-015 | Farba lateksowa na tynku lub płycie gk, kolor biały |
| WF-020 | Płytki ceramiczne ścienne, 15x15 cm, białe |
| WF-021 | Płytki ceramiczne ścienne, 5x5 cm, jasnoszare |
| WF-022 | Płytki ceramiczne ścienne, 5x5 cm, białe |
| WF-023 | Płytki ceramiczne ścienne, 5x5 cm, czarne |
| WF-030 | Okładzina drewniana, grubości 2cm |
| WF-031 | Okładzina drewniana, grubości 6cm |
| WF-032 | Okładzina z desek osikowych zgodnie z technologią saun |
| WF-033 | Okładzina z płyty meblowej |
| WF-034 | Okładzina z płyty z kamienia spiekanego |
| WF-040 | Okładzina akustyczna, panel drewniany ryflowany |
| WF-060 | Beton architektoniczny |

| WF-001 | Surowe ściany/słupy malowane farbą akrylową, kolor biały |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: Kondygnacja U1: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, korytarze, warsztaty, magazyn Kondygnacja L1: pomieszczenia techniczne, wejście na dach |

| WF-002 | Surowe słupy GLT i ściany CLT |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: Basen strefa sportowa, basen strefa rekreacyjna, hol wejściowy z kawiarnią, pomieszczenia administracyjne, widownia basenu sportowego |
| Surowe słupy GLT: Zgodnie z projektem konstrukcji. Słupy z drewna klejonego GL30c, świerkowego o przekroju 24x60 cm. Ściany CLT: Zgodnie z projektem konstrukcji. Płyty trójwarstwowe, świerkowe, L3s 40L-20W-40L o grubości 10cm. Płyty CLT stanowiące wykończenie ścian w wysokiej jakości estetycznej. Klejenie bezbłędne, bez otwartych szczelin. Duże przyrosty, drewno rzadkie, kompresja drewna dozwolona. Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki o średnicy do 10 mm. Nie dopuszczalne dwa sęki obok siebie (dopuszczalne do średnicy 35mm). Dopuszczalne pęcherze żywiczne o wymiarach do 5x50 mm, bez ognisk zbiorowych. Dopuszczalne pojedyncze usunięte pęcherze żywiczne o wymiarach powyżej 5x50mm usunięte łódeczką. Niedopuszczalna kora. Dopuszczalne pojedyncze płytkie powierzchowne pęknięcia. Dopuszczalne pojedyncze pęknięcia końców do 50 mm. Dopuszczalny rdzeń o całkowitej długości do 600 mm w sztuce lub jako suma części przechodzących. Niedopuszczalne zaatakowanie przez owady, czerwie. Dopuszczalna sinizna do szerokości 10mm i długości 200mm. Grubość klejonych szczelin max. 0,3 mm. Dopuszczalne pojedyncze małe wady w obróbce powierzchni. Jakość krawędzi płyty, wybrzuszenia, miejsca poobijane do 100 mm od obrzeża, dopuszczalne pojedyncze. Niedopuszczalne łączenie różnych gatunków drzew. Szerokość poszczególnych części, oprócz skrajnych, co najmniej 60 mm. Uwaga: niedopuszczalne jest widoczne prowadzenie instalacji na ścianie CLT od strony wnętrza. |  |
| Wymagania przeciwpożarowa: |  |
| Elementy należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych impregnatów ogniochronnych zapewniających nierozprzestrzenianie ognia przez materiał. Impregnat nie może zmieniać w sposób znaczący wyglądu i kolorystyki drewna – tj. nie zawierać w swoim składzie barwników i pigmentów. Preparat nie może tworzyć na drewnie powłoki, a drewno które zostanie nim zabezpieczone będzie w zakresie wyglądu możliwie zbliżone do wyglądu drewna surowego. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Impregnat ogniochronny „Holz Prof” |  |

| WF-003 | Barwiony w masie tynk mineralny na izolacji termicznej |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: Strefa wejść gospodarczo/technicznych do konydgnacji U1 |
|  | Produk stanowiący punkt odniesienia: KNAUF Marmorit SP 260 lub równoważny – barwiony w masie na kolor biały |
| Fabrycznie wytworzona, gotowa do użycia masa tynkarska do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych ienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Na podłoża wykończone twardą wełną mineralną z tynkiem cienkowarstwowym. Uziarnienie 1,4 mm. |  |

| WF-010 | Farba akrylowa na tynku lub płycie gk, kolor biały |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, pomieszczenie śmietnika |

| WF-015 | Farba lateksowa na tynku lub płycie gk, WF-015A kolor biały, WF-015B kolor czarny, WF-015C kolor szary |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: Kondygnacja U1: korytarz do pom. socjalnych i szatni, Kondygnacja L0: biura administracji, pokoje masażu, komunikacja |
| Przed malowaniem, w celu wyrównania podłoża należy zastosować gładź. |  |

| WF-020 | Płytki ceramiczne ścienne, 15x15 cm, białe | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Pomieszczenie trenerów i ratowników, Magazyn, Pomieszczenie ratowników z ambulatorium, Szatnie ratowników z sanitariatami, Pomieszczenia gospodarcze, Magazyny, Zbiorniki popłuczyn, Zbiorniki przelewowe, Pomieszczenia socjalne, Szatnie, |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: RAKO COLORONE WAA19000 |  |
| Płytka ceramiczna szkliwiona grupa: BIII GL Nasiąkliwość wodna: E 10-20% Wytrzymałość na zginanie: min. 12 MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.660N ˂7,5mm 200N Mrozoodporność: brak mrozoodporności Ścieralność PEI: nie wymaga się Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: min kl. B, Odporność na plamienie: min. klasa 3 |  |  |

| WF-021 | Płytki ceramiczne ścienne, 5x5 cm, jasnoszare | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Strefa saunarium: prysznice, szatnie, basen schładzający, strefa schładzająca, Sauna parowa |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: ARGOBBUCHTAL, PLURAL, 705-2118H |  |
| Płytka ceramiczna, szkliwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie. grupa: BIb Nasiąkliwość wodna: E ≤ 3% Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.1100N ˂7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na plamienie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: jasnoszary, RAL 7047 |  |  |

| WF-022 | Płytki ceramiczne ścienne, 5x5 cm, białe | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Toalety ogólnodostępne, szatnie basenowe, natryski basenowe, |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: ARGOBBUCHTAL, PLURAL, 705-2120H |  |
| Płytka ceramiczna, szkliwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie. grupa: BIb Nasiąkliwość wodna: E ≤ 3% Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.1100N ˂7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na plamienie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: biały, RAL 9003 |  |  |

| WF-023 | Płytki ceramiczne ścienne, 5x5 cm, czarne | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Łaźnia parowa |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: ARGOBBUCHTAL, PLURAL, 705-2111H |  |
| Płytka ceramiczna, szkliwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie. grupa: BIb Nasiąkliwość wodna: E ≤ 3% Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.1100N ˂7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na plamienie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: czarny, RAL 9004 |  |  |

| WF-030 | Okładzina drewniana, grubości 2cm | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Hol wejściowy z kawiarnią, Strefa buforowa, Strefa saun, Strefa sportowa Basenu, Strefa administracji, Schody na widownię |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: Novatop SWP |  |
| Trójwarstwowe płyty z tarcicy iglastej – świerk - suszonej do wilgotności 8%. Każda warstwa płyty utworzona przez lamele z litego drewna (SWP – Solid Wood Panel). Płyta trójwarstwowa składa się z jednej warstwy środkowej obróconej o 90° do warstw zewnętrznych. Lamele płyty środkowej są klejone wzdłużnie względem siebie a na długość łączone są czołowo lub mogą być współbieżne. Wzdłużne złącza lamel w każdej warstwie są klejone między sobą. Zastosowany klej jest wodoodporny a klejenie warstw powierzchniowych zgodne jest z AW 100, ewentualnie z D4 wg. EN 204. Jakość szlifowania odpowiada uziarnieniu 100. Rodzaj drewna: Świerk Grubość: 21mm Jakość: A zgodnie z EN 13017-1 Szerokość: 210/250cm – w zależności od lokalizacji (zgodnie z kładami rys. szczegółowych) Wysokość: 250/275/300/400cm – w zależności od lokalizacji (zgodnie z kładami rys. szczegółowych) Reakcja na ogień: B-s2,d0 Produkt do zabezpieczenia pożarowego stanowiący punkt odniesienia: Impregnat ogniochronny „Holz Prof” |  |  |

| WF-031 | Okładzina drewniana, grubości 6cm | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Strefa saun, |  |
| Płyta trójwarstwowa CLT o grubości 6cm, wykonana z drewna świerkowego. Płyty stanowiące wykończenie ścian w wysokiej jakości estetycznej. Klejenie bezbłędne, bez otwartych szczelin. Duże przyrosty, drewno rzadkie, kompresja drewna dozwolona. Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki o średnicy do 10 mm. Nie dopuszczalne dwa sęki obok siebie (dopuszczalne do średnicy 35mm). Dopuszczalne pęcherze żywiczne o wymiarach do 5x50 mm, bez ognisk zbiorowych. Dopuszczalne pojedyncze usunięte pęcherze żywiczne o wymiarach powyżej 5x50mm usunięte łódeczką. Niedopuszczalna kora. Dopuszczalne pojedyncze płytkie powierzchowne pęknięcia. Dopuszczalne pojedyncze pęknięcia końców do 50 mm. Dopuszczalny rdzeń o całkowitej długości do 600 mm w sztuce lub jako suma części przechodzących. Niedopuszczalne zaatakowanie przez owady, czerwie. Dopuszczalna sinizna do szerokości 10mm i długości 200mm. Grubość klejonych szczelin max. 0,3 mm. Dopuszczalne pojedyncze małe wady w obróbce powierzchni. Jakość krawędzi płyty, wybrzuszenia, miejsca poobijane do 100 mm od obrzeża, dopuszczalne pojedyncze. Niedopuszczalne łączenie różnych gatunków drzew. Szerokość poszczególnych części, oprócz skrajnych, co najmniej 60 mm. |  |  |
| Wymagania przeciwpożarowa dla elementów wykończenia wnętrz: |  |  |
| Okładzinę drewnianą należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych impregnatów ogniochronnych zapewniających nierozprzestrzenianie ognia przez materiał. Impregnat nie może zmieniać w sposób znaczący wyglądu i kolorystyki drewna – tj. nie zawierać w swoim składzie barwników i pigmentów. Preparat nie może tworzyć na drewnie powłoki, a drewno które zostanie nim zabezpieczone będzie w zakresie wyglądu możliwie zbliżone do wyglądu drewna surowego. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Impregnat ogniochronny „Holz Prof” |  |  |

| WF-032 | Okładzina z desek osikowych | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, Sauna fińska łagodna, Sauna infrared |  |
| Okładzina ścienna w saunach wykonana z desek z drewna osikowego łączonych na pióro-wpust o profilu soft line. Deski osikowe o bardzo jasnym, niemal białym kolorze, przechodzącym w srebrzysto-kremowy o bardzo jednolitej i delikatnej strukturze. Lekko widoczne przyrosty roczne o prostej budowie ze sporadycznie występującymi brązowymi włóknami. Drewno wolne od jakichkolwiek wad i sęków. Cechuje się bardzo małą gęstością, dzięki czemu nie nagrzewa się mocno w wysokiej temperaturze panującej w saunie. Profil: soft line Wymiar: 16x96 mm Długość: 2,20 m Okładzina ściany wykonana z pojedynczej deski na pełną wysokość, bez łączenia. |  |  |

| WF-033 | Okładzina z płyty meblowej |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: kubik centralny w strefie administracji |
| Płyta meblowa drewnopochodna MDF trudnozapalna lakierowana na kolor biały mat RAL 9003. Lakier UV odporny na blaknięcie i odbarwienia. Narożniki wykonane jako docięte do 45* przed lakierowaniem. |  |

| WF-034 | Okładzina z płyty z kamienia spiekanego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: strefa saun |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: Neolith Nero Satin |  |
| Okładzina wykonana z pojedynczej płyty z kamienia spiekanego. Spiek w kolorze czarnym, jednolity bez widocznego ziarna lub żyłowania. Wykończenie głęboko matowe o dużej odporności. Do zastosowań komercyjnych. Niedopuszczalne łączenia płyt na jednym fragmencie ściany. Grubość płyty: min. 6 mm Materiał wodoodporny, przeznaczony do zastosowania w przestrzeni o podwyższonej wilgotności i temperaturze, przeznaczony do zastosować jako okładzina ścienna. |  |  |

| WF-040 | Okładzina akustyczna, panel drewniany ryflowany |  |  |  | ZDJĘCIE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Ściany hali basenowej, ściany holu wejściowego |  |  |  |  |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: LIGNO® Acoustic light 3S_33_a70g_625-20-4 FIS |  |  |  |  |  |
| Wykończenie: Drewniany panel akustyczny nacinany pionowo 625-20-4/33 mm (Szer. Panela – szer. Lameli – szer. Nacięcia / grubość panela) montowany na podkonstrukcji. Tekstura powierzchni szczotkowana. Typ drewna: FIS Świerk - panel jednowarstwowy z drewna świerkowego bezsęcznego, sortowanego - lamele łączone pióro-wpust - kolor poszczególnych lameli bez widocznych różnic kolorystycznych Format: - długi bok z piórem i wpustem - profil listwy 625-20-4 (szczelina 4 mm, listwa drewniana 20 mm) Montaż: -Wpust obwodowy z oddzielnym piórem -Montaż do podkonstrukcji ukryty, poprzez szczeliny akustyczne -Panele montowane na łatach drewnianych 30x60 stanowiących podkonstrukcję dla paneli akustycznych, podkonstrukcja uzupełniona wełną mineralną 30 mm Typ produktu: 3S-33 Absorber akustyczny: _a70g Wymiary: 625-20-4/33 mm (Szer. Panela – szer. Lameli – szer. Nacięcia / grubość panela) Dodatkowy absorber: wełna mineralna 30 mm Typ drewna: FIS Świerk Wytrzymałość ogniowa: D-s1_d0 Łączenie płyt zgodnie z rysunkami architektury. Narożniki zewnętrzne zachowujące ciągłość wzoru z wykorzystaniem dodatkowego elementu narożnego utrzymującego rytm lameli i nacięć. Przed wykonaniem wymagana prezentacja próbki oraz akceptacja projektanta na podstawie wykonanej próbki będącej wypełnieniem powierzchni pełnego modułu ściennego hali basenowej zgodnie z rys. 1501 |  |  |  |  |  |  |
| Rysunki techniczne: |  |  |  |  |  |  |
| h=3cm |  |  |  |  |  |  |
| Wymagane wartości współczynników pochłaniania dźwięku dla okładziny akustycznej: |  |  |  |  |  |  |
| Materiał o klasie pochłaniania dźwięku B zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999 |  |  |  |  |  |  |
| f [Hz] |  | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| α (±10%) |  | 0,75 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,65 |

| WF-060 | Beton architektoniczny | ZDJĘCIE: |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Ściany w strefie saun, ściany klatek schodowych, ściany przy widowni |  |
|  | Produkt stanowiący punkt odniesienia: |  |
| Beton architektoniczny klasy SB3. Jakość wykończenia powierzchni betonowej umożliwiająca ewentualne bezpośrednie malowanie (jeżeli przewidziane) lub pozostawienie w stanie naturalnym bez dalszego wykończenia (beton licowy), powierzchnia betonu gładka i wolna od porów, dołków, raków i innych ubytków, o jednorodnej fakturze i wyglądzie. Jasna powierzchnia betonu o dużej gładkości i jednolitym ubarwieniu powierzchni bez plam i efektu marmurkowego czy chmurek z małą ilością porów na powierzchni betonu. Całość powinna dawać zharmonizowany pełny obraz. Ewentualne nierówności wynikłe z rozlania się betonu w szpary między elementami deskowania należy usunąć. Wykonać w gładkim szalunku systemowym. Połączenia deskowania powinny mieć regularny wzór (wielkość elementów szalunku i rysunek połączeń wg zaakceptowanego przez architekta projektu deskowania ). Poprawki w miejscach niedoróbek i miejscowe szpachlowania masą na bazie tego samego cementu, jakiego użyto do wytworzenia betonu, szlifowanie, aż do osiągnięcia opisanej jakości powierzchni. Kolorystyka zgodnie z wytycznymi architekta. KLASA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Aby zdefiniować standard wykonania i odbioru prac budowlanych przyjęto wytyczne opracowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Betonów i Techniki Budowlanej (Deutscher Beton Und Bautechnik-Werein) wraz z Federalnym Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Cementowego (Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V (BDZ)): „Merkblatt Sichtbeton. Planung, Ausschreibung, Vertragsgestaltung, Ausführung und Abnahme, BDZ/DBV 2004” W powyższym opracowaniu zdefiniowano kryteria klasyfikacji elementów z betonu architektonicznego – klasy betonu architektonicznego SB 1 do SB 4 wraz z ich atrybutami. Klasa betonu SB 3: Przykład: Powierzchnie betonowe o wysokich wymaganiach, np. fasady Tekstura T 2: W większości jednolita powierzchnia, na styku elementów deskować dopuszczalny wypływ fazy płynnej betonu do ok. 10mm szerokości i 5mm głębokości oraz klawiszowanie do 5mm Porowatość P 3: Maksymalna suma powierzchni pęcherzyków powietrza o przekroju 2mm<d<15mm (d>=15mm jest defektem, d<=2mm nie będą liczone) w referencyjnej powierzchni betonu architektonicznego o wymiarach 500x500mm – 1.500mm². Jednorodność koloru FT 2: Ciemne i jasne powierzchnie dozwolone; składniki betonu od jednego producenta Równość powierzchni E2: Definicja przy pomocy DIN 18202, tabela 3, grupa 3 Odległość poniżej poziomej linii na odległości:. 0,1 mm; 1m; 4m; 10m; 15m. 2mm; 4mm; 10mm; 12mm; 15mm. Przerwy robocze i fugi szalunkowe: Dopuszczalne odchylenie powierzchni pomiędzy dwoma elementami do 5mm. Delikatne wycieki na poprzedni element muszą zostać niezwłocznie usunięte. Listwy trapezowe i dreikanty– wysoce zalecane. Dodatkowe wymagania: Obszar referencyjny: Szczególnie zalecany Klasa szalunków SHK2 Otwory wiercone (Bohrlöcher): dozwolone do napraw* Otwory po gwoździach i śrubach (Nagel- und Schraublöcher): dozwolone bez odprysków Uszkodzenia deskowania w wyniku działania wibratora podgrążalnego (Beschädigung der Schalhaut durch Innenrüttler) : niedozwolone*** Zadrapania (Kratzer): dozwolone jako miejsca napraw* Resztki betonu (Betonreste): niedozwolone Zabrudzenia zaczynem cementowym (Zementschleier): dozwolone Małe fałdki, pomarszczenia sklejki, znajdujące się w obszarze wiercenia, gwoździowania (Aufquellen der Schalhaut im Schraubbzw. Nagelbereich („Ripplings“): niedozwolone*** Miejscowe naprawy* (Reparaturstellen): dozwolone *Wszelkie naprawy deskowania muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny personel, natomiast deskowanie musi być przed zastosowaniem każdorazowo sprawdzane. *** Po uzgodnieniu z zamawiającym ewentualnie dozwolone Otwory po ściągach zamknięte korkiem betonowym z widocznym pierścieniem. Przy wklejaniu korka nałożyć klej wyłącznie na tylną część korka aby uniknąć zabrudzenia widocznego elementu. Kolor korka możliwie zbliżony do koloru ściany z betonu architektonicznego. Uwaga: Powierzchnie betonu architektonicznego zabezpieczyć impregnatem hydrofobizującym niewidocznym i nie zmieniającym wyglądu podłoża tak aby były zmywalne. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Sikagard- 702 W Aquaphob. Uwaga: niedopuszczalne jest widoczne prowadzenie instalacji na ścianie z betonu architektonicznego od strony wnętrza. |