12. STANDARD
WYPOSAŻENIA KUCHNI KAWIARNI

STANDARD WYPOSAŻENIA KUCHNI KAWIARNI

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja danego elementu przedstawiona została w części rysunkowej projektu - z rys. 1750_TE_Technologia kuchni.

| Numer | Opis | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | KOMORA UMYWALKOWA 240X340X150 - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. Gabaryty: 240 x340 x150 mm Ilość: 1 Odpływ: 50mm Ø |  |
| 1.4 | KOMORA ZLEWOWA 400X400X250 - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. Gabaryty: 400 x400 x250 mm Ilość: 1 Odpływ: 50mm Ø |  |
| 1.5 | SZAFKA BAROWA POD URZĄDZENIA - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. - Korpus jako samonośna konstrukcja zamknięta z 3 stron. - Dno szafki o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami do których montowany jest cokół z nóżkami o regulowanej wysokości do 10 mm. Gabaryty: 650 x580 x850 mm Ilość: 1 |  |
| 1.6 | ZMYWARKA PODBLATOWA DO SZKŁA, KOSZ 500X500 MM - Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 o pojedyńczej ściance. - Zaokrąglone krawędzie komory myjącej. - Wytłoczone prowadnice koszy. - 2 połączone ramiona myjące i płuczące z systemem szybkiego demontażu. - Funkcja "świeżej wody" do całkowitej wymiany wody w komorze do każdego mycia. - Funkcja "Dodatkowego płukania" do wydłużenia czasu płukania. - Wydajność: do 40 koszy na godzinę. - Wysokość wejścia do komory: 365 mm. - System płukania: bojler atmosferyczny i pompa płukania (system HTR). - System spustowy: pompa spustowa i potrójny filtr. - Dozowniki detergentu / nabłyszczacza: pompa perystaltyczna z regulacją elektroniczną. - Wyposażenie: 2 kosze + pojemnik na sztućce. - Temperatura zbiornika: 60°C. - Temperatura płukania: 85°C. Gabaryty: 580 x600 x820 mm Ilość: 1 Woda zimna uzdatniona: 3/4" Ø Odpływ: 50mm Ø Elektryka: 5,7 kW 400 V 50 Hz 3N |  |
| 1.10 | NIERDZEWNA NADBUDOWA BLATU POD WITRYNY CHŁODNICZE Gabaryty: 2300 x700 x300 mm Ilość: 1 |  |
| 1.11 | WITRYNA PANORAMICZNA OTWARTA Z BLATEM CHŁODNICZYM PROSTA - Wykonanie z blachy 1.4301. - Witryna prosta, z kurtyną powietrzną od strony klienta i drzwiami suwnymi od obsługi. - Witryna wraz z blatem chłodniczym z własnym chłodzeniem, z wymuszonym obiegiem powietrza. - Parownik umieszony w blacie chłodniczym, agregat podwieszany pod urządzeniem. - Z oświetleniem typu LED i 2 półkami szklanymi. - Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od +6°C do +12°C. - Wilgotność: 45% - Czynnik chłodniczy R290. - Moc chłodnicza: 0.9 kW. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Ascobloc 3780.103 Gabaryty: 1125 x650 x700 mm Ilość: 1 Odpływ: 40 mm Ø Elektryka: 1 kW 230 V 50/60 Hz 1N |  |
| 1.12 | WITRYNA PANORAMICZNA OTWARTA Z BLATEM CHŁODNICZYM PROSTA - Wykonanie z blachy 1.4301. - Witryna prosta, z kurtyną powietrzną od strony klienta i drzwiami suwnymi od obsługi. - Witryna wraz z blatem chłodniczym z własnym chłodzeniem, z wymuszonym obiegiem powietrza. - Parownik umieszony w blacie chłodniczym, agregat podwieszany pod urządzeniem. - Z oświetleniem typu LED i 2 półkami szklanymi. - Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od +6°C do +12°C. - Wilgotność: 45% - Czynnik chłodniczy R290. - Moc chłodnicza: 0.9 kW. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Ascobloc 3780.103 Gabaryty: 1125 x650 x700 mm Ilość: 1 Odpływ: 40 mm Ø Elektryka: 1 kW 230 V 50/60 Hz 1N |  |
| 1.13 | SZAFKA BAROWA Z MIEJSCEM NA PIEC I OTWARTĄ PRZESTRZENIĄ Z PÓŁKAMI - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. - Korpus jako samonośna konstrukcja zamknięta z 3 stron. - Dno szafki o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami do których montowany jest cokół z nóżkami o regulowanej wysokości do 10 mm. Gabaryty: 600 x618 x850 mm Ilość: 1 |  |
| 1.14 | KUCHENKA KONWEKCYJNO-MIKROFALOWA - Dotykowy panel sterowania. - Obsługuje do 1024 programów. - Możliwość płynnego ustawiania mocy mikrofali od 0% do 100% z dokładnością do 1%. - Uaktualnianie menu kuchenki dobywa się przez gniazdo USB. - 3 technologie podgrzewania: mikrofale, konwekcja i gorące powietrze. - Maksymalna moc mikrofali 2000W. - Moc konwekcji termicznej: 2200W. - Moc trybu kombinowanego 2000W + 2200W - Dodatkowo dołączone środki czyśtości: Cleaner i Protector. Produkt stanowiący punkt odniesienia: w Gabaryty: 356 x595 x620 mm Waga netto: 70,4 kg Ilość: 1 Elektryka: 6 kW 400 V 32 A 50 Hz |  |
| 1.15 | MŁYNEK DO KAWY . - Regulacja mielenia: od bardzo drobnej do bardzo grubej. - Poziome osiowe tarcze mielące. - Tarcze mielące o średnicy 65,5mm do wysokiej jakości, precyzyjnego i delikatnego mielenia. - Jest wyposażony w wytrzymały i cichy silnik indukcyjny. - Zbiornik o pojemności 1kg. - Pojemność plastikowej szuflady 0,8kg. - Wydajność: do 14kg/h. - Prędkość: 1500 obr/min. Gabaryty: 250 x320 x550 mm Waga netto: 14 kg Ilość: 1 Elektryka: 0,6 kW 230 V 50/60 Hz |  |
| 1.16 | SZAFKA BAROWA Z SZUFLADĄ NA POJEMNIK NA ODPADKI I UCHYLNYM POJEMNIKIEM NA FUSY - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. - Korpus jako samonośna konstrukcja zamknięta z 3 stron. - Dno szafki o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami do których montowany jest cokół z nóżkami o regulowanej wysokości do 10 mm. - Wyjmowany pojemnik na odpadki, wykonany ze stali nierdzewnej. - Pojemnik na fusy z obijakiem. Gabaryty: 400 x580 x850 mm Ilość: 1 |  |
| 1.17 | EKSPRES DO KAWY 2-GRUPOWY Z WYŚWIETLACZEM - Elektroniczny panel (sterujący dozownikiem ilości kawy) - Automatyczne napuszczanie wody - Miedziany bojler - Zawór czyszczący i wymiennik ciepła osobno dla każdej grupy - Jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody - Automatyczne dozowanie gorącej wody, ustawianie czasu, zapamiętywanie ilości parzonych kaw - Codzienne automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia - Kontrola temperatury bojlera poprzez wyświetlacz - Przeznaczenie: kawa, herbata - Kolor: obudowa czarna - Maksymalna wysokość filiżanki: 7 cm - Pojemność boilera: 11.5 l - Wydajność: 300 l/h Gabaryty: 710 x600 x510 mm Waga netto: 60 kg Ilość: 1 |  |
| 1.18 | CHŁODZIARKA PODBLATOWA 119 L - Drzwi pełne, dwustronne. - Termostat elektroniczny. - Chłodzenie wspomagane wentylatorem. - Półki regulowane. - Regulowane nóżki. - Pojemność: 119 l. - Klasa klimatyczna: 4 od +10°C do +30°C. - Zakres temperatur: od +2°C do +10°C. - Wykończenie zewnętrze: stal nierdzewna SS430. - Wykończenie wewnętrze: ABS. - Automatyczne odszranianie. - Czynnik chłodniczy: R600a. - Dzienne zużycie energii: 1,12 kWh. Gabaryty: 600 x600 x850 mm Ilość: 1 Elektryka: 0,1 kW 230 V 50 Hz |  |
| 1.19 | ZAMRAŻARKA PODBLATOWA 120 L - Drzwi pełne, dwustronne. - Termostat elektroniczny. - Obudowa ze stali nierdzewnej. - Półki stałe z funkcją mrożenia. - Regulowane nóżki. - Pojemność: 120 l. - Klasa klimatyczna: 4 od +10°C do +30°C. - Zakres temperatur: od -24°C do -10°C. - Wykończenie zewnętrze: stal nierdzewna SS430. - Wykończenie wewnętrze: ABS. - Czynnik chłodniczy: R600a. - Dzienne zużycie energii: 1,2 kWh. Gabaryty: 600 x600 x850 mm Ilość: 1 Elektryka: 0,105 kW 230 V 50 Hz |  |
| 1.20 | WYCISKARKA DO SOKU OTWARTA - Chromowana obudowa. - 3 demontowalne stożki dostosowane do wyciskania: limonek, cytryn, pomarańczy i grejpfrutów. - Lejek i filtr wykonane ze stali nierdzewnej przystosowanej do kontaktu z żywnością. - Możliwość mycia w zmywarce lub gorącej wodzie wszystkich części demontowanych. - Wytrzymały i cichy silnik asynchroniczny. - Gumowy front podstawy. - Wysokość otworu wylotowego: 212 mm. - Wydajność do 40l/h. - Prędkość silnika: 1500 obr/min. Gabaryty: 205 x305 x490 mm Waga netto: 10 kg Ilość: 1 Elektryka: 0,23 kW 230 V 50 Hz |  |
| 1.21 | BLENDER BAROWY Z OSŁONĄ DŹWIĘKOCHŁONNĄ - Technologia QuietBlend redukująca dźwięk silnika wraz z obudową Quiet Shield pozwalająca obniżyć hałas do poziomu rozmowy. - Mocny silnik o mocy 1000 W ze specjalnie zaprojektowanym obiegiem powietrza, który pomaga zapobiegać przegrzaniu silnika. - Programy dostępne pod 5 przyciskami, oraz ponad 100 dodatkowych cykli. Dedykowane programy można łatwo pobrać dzięki karcie pamięci. - Quiet Shield Sensor wyłącza silnik kiedy użytkownik uniesie obudowę Quiet Shield. - System Wave-Action - nieprzerwane przesuwanie się produktów przez ostrza dla efektu smoothie. - Ochrona przed przegrzaniem - wyświetlacz ostrzega użytkownika w przypadku przegrzania slinika i zaleca wykonanie szybkiego cyklu chłodzącego. - Dzbanek o pojemności 1,4 l. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hamilton Beach HBH750 Gabaryty: 216 x286 x470 mm Waga netto: 9 kg Ilość: 1 Elektryka: 1 kW 230 V 50 Hz |  |
| 1.22 | STÓŁ CHŁODNICZY BAROWY Z 4 SZUFLADAMI PRZESZKLONYMI - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. - Dno szafki do którego montowany jest cokół z nóżkami o regulowanej wysokości do 10 mm. - 2 moduł o pojemności 180 l. - Z 2 blokami 2 szuflad 1/2+1/2 z szybą izolowaną i oświetleniem LED. - Zakres regulacji temperatury +2°C do +12°C. - Moc chłodnicza 400W. - Czynnik chłodniczy R290. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Ascobloc 3920-7/2/B Gabaryty: 1500 x660 x850 mm Ilość: 1 Elektryka: 0,33 kW 240 V 50/60 Hz 1N |  |
| 1.23 | SZAFKA BAROWA POD URZĄDZENIA - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. - Korpus jako samonośna konstrukcja zamknięta z 3 stron. - Dno szafki o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami do których montowany jest cokół z nóżkami o regulowanej wysokości do 10 mm. Gabaryty: 450 x640 x850 mm Ilość: 1 |  |
| 1.24 | KOSTKARKA PODBLATOWA 25 KG/24H, KOSTKA "L" - Unikalny system wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania. - Po każdej partii produkcji zbiornik wody jest opróżniany i napełniany od nowa. - System wyposażony w magnetyczną pompę wodną, która nie ma bezpośredniego połaczenia, co zapobiega cieknięciu. - Zamknięty system obiegu wody zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami. - Elektroniczne sterowanie odpowiedzialne za zoptymalizowanie produkcji w różnych okolicznościach, bez konieczności fizycznej ingerencji. - Stała jakość lodu. - Łatwy do czyśczenia filtr powietrza. - Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowanymi klamkami zapewnia higieniczne wykończenie o wysokiej jakości. - Czynnik chłodniczy: R290. - Wydajność produkcji lodu: do 25 kg/24h. - Pojemność zbiornika: 11,5 kw. - Kostki o rozmiarze L (28x28x32mm, 23g) - Z załączonymi nóżkami o wysokości 90-120mm. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hoshizaki IM-21CNE-HC Gabaryty: 398 x451 x695 mm Waga netto: 34 kg Ilość: 1 Woda zimna uzdatniona: 3/4" Ø Odpływ: 50mm Ø Elektryka: 0,23 kW 230 V 50 Hz |  |
| 1.25 | SZAFKA BAROWA Z DRZWIAMI SUWNYMI - Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. - Korpus jako samonośna konstrukcja zamknięta z 3 stron. - Wewnątrz szafki półka przestawna co 50 mm o grubości 40 mm. - Dno szafki o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami do których montowany jest cokół z nóżkami o regulowanej wysokości do 10 mm. - Z drzwiami suwnymi o grubości 20 mm na rolkach z łożyskami kulkowymi zamocowanymi u góry. Gabaryty: 1170 x580 x850 mm Ilość: 1 |  |

Całkowita moc elektryczna 19,5kW