5. STANDARD
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

STANDARD OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja danej oprawy w projekcie zgodnie z rys. 1120_CF_Wykończenia sufitów.

| Oświetlenie |  |
| --- | --- |
| Symbol w projekcie | Typ oprawy |
| LT01 | Zwieszana |
| LT02-A/LT02-B | Wpuszczana w sufit |
| LT03 | Kula opal o śr 20 cm ścienna/sufitowa |
| LT04 | Natynkowa |
| LT05 | Natynkowa |
| LT06 | Natynkowa |
| LT07 | Zwieszana |
| LT09 | Reflektor |
| LT10 | Reflektor |
| LT12 | Wpuszczana |
| LT13 | Wpuszczana |

| Oświetlenie awaryjne |  |
| --- | --- |
| Symbol w projekcie | Typ oprawy |
| AW1 | Oprawa awaryjna 1 |
| AW2 | Oprawa awaryjna 2 |
| AW3 | Oprawa awaryjna 3 |
| AW4 | Oprawa awaryjna 4 |
| AW5 | Oprawa awaryjna 5, IP65 |
| AW6 | Oprawa awaryjna 6 |
| EW1 | Oprawa awaryjna drogi ewakuacyjnej 1 |
| EW2 | Oprawa awaryjna drogi ewakuacyjnej 2 |
| EW3-1 | Oprawa awaryjna drogi ewakuacyjnej 3-1 |
| EW3-2 | Oprawa awaryjna drogi ewakuacyjnej 3-2 |

| Symbol w projekcie | Lokalizacja | Produkt stanowiący punkt odniesienia | Opis techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT01 | Strefa saunarium – komunikacja, strefa widowni – korytarze do toalet, strefa szatni basenowych. | Wever & Ducré MIRRO SUSPENDED 1.0 6341E8NB0 + Źródło światła: OSRAM P CLAS A 100 12 W/2700 K E27 | Właściwości ogólne: - Sufitowa - Zwieszana - Kabel czarny, obudowa czarna - IP20 -Wnętrze Właściwości fizyczne: - Średnica 300 mm - Wysokośc 87 mm - Waga 0,7 kg łącznie z 2,5m podwieszeniem. Własciwości elektryczne - 220-240 V - Łączna moc 5,1 W - PC1 Źródło światła: − Kąt wiązki światła: do 300° − Ściemnialne − Trzonek: E27, B22d − Trwałość: do 15 000 h − Lampa wykonana ze szkła − Dobra jakość światła, wskaźnik Oddawania barw Ra: ≥ 80; stała chromatyczność - Moc znamionowa 12 W - Strumień świetlny 1521 lm - Skuteczność świetlna 126 lm/W - Barwa światła Warm White 2700 K - Średnica 60mm - Współczynnik trwałości po 6000 ≥ 0.90 - IP20 |  |
| LT02-A LT02-B | Strefa administracji, sanitariatów, saunarium, komunikacji. | XAL SPADO 100 round trim 049-3111537O 049-3111538O | Właściwości ogólne: - Sufitowa - Wpuszczana - LT02-A – Biała - LT02-B – Czarna - IP44 - 935 lm - RAL9016 a Właściwości optyczne: - Kąt wiązki 49° - UGR < 19 - ≥ 65° <1500 cd/m2 Właściwości elektryczne: - DALI – 2 - 9.3 W - 101 lm/W - 1 DALI Addr. - PC2 220-240V Otwór montażowy: - średnica 100 mm - min. grubość sufitu 2 mm - max. Grubość sufitu 25 mm - głębokośc wpustu 90 mm | LT02-B LT02-A |
| LT03 | Strefa saunarium, sanitariaty, strefa buforowa. | Lucis. Polaris S BS14.L1.200.45 | Typ: Lampa naścienna Abażur: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyna opal mat Oprawa oświetleniowa: Aluminium malowane – RAL9005 (.45) Napięcie: 230V IK kod: IK01 Zasilacz: DALI CRI: >90 Życie LED: L80/F10 50000 godzin Moc: 4,9 W Temperatura światła: 3000 K - 679 lm Wymiary: - A: 200 mm - B: 140 mm - C: 210 mm Dali 1: dostepne Waga: 1700 g |  |
| LT04 | Strefa ratowników i trenerów wraz z sanitariatami. | XAL SASSO 100 round ceiling adjustable 048-34105311F | Właściwości ogólne: - Sufitowa - Natynkowa - Czarny/Czarny - IP20 - 1715 lm - RAL9016 a LED: - 3000 K - CRI ≥ 90 - L80 / 50000 h - initial ≤ 2 MacAdam - Mr 0.59 - MDER 0.53 Właściwości optyczne: - Światło rozproszone - Kąt wiązki 45 ° - UGR < 16 Właściwości fizyczne: - średnica 100 mm - wysokość 162 mm - Skręt max. 20 ° - Obrót 360 ° Właściwości elektyczne: - DALI – 2 - 20.2 W - 85lm/W - 1 DALI Addr. - PC1 220-240V |  |

| LT05 | Strefa holu wejściowego, strefa buforowa. | XAL Sono 450 surface DIRECT / INDIRECT 071-9148537O | Właściwości ogólne: - Sufitowa / Ścienna - Natynkowa - Biały - IP40 - IK07 - indirect 1133 lm - direct 3290 lm - total 4420 lm - RAL9010a LED: - 3000 K - CRI ≥ 80 - L90 / 50000 h - Bezpieczeństwo fotobiologiczne RG 0 – brak ryzyka Właściwości optyczne: - Opal Właściwości fizyczne: - średnica 445 mm - wysokość 80 mm - Waga 3.8 kg Właściwości elektyczne: - DALI – 2 / CLO - 34 W - 130 lm/W - 1 DALI Addr. - PC1 220-240V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT06 | Zewnętrzna strefa wejściowa na piętro U1. | FLEXX DESIGN PL SP DW 11W IP65 | Typ montazu: natynkowa Moc: 11 W Temperatura barwowa: 3000k Sterowanie przewodowe: ON/OFF Stopień ochrony IP: IP65 Wskaźnik oddawania barw (Ra): >90 UGR: <25 Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG 0 (brak ryzyka) Napięcie: 230 V AC Strumień świetlny: 1150lm lm Wymiary: Rys. Skuteczność świetlna: 104 lm/W Klasa ochronności: I Materiał obudowy: Aluminium Materiał odbłyśnika: Aluminium Kolor obudowy: biały Sposób rozsyłu światłości: Bezpośredni Akcesoria w zestawie: Zasilacz On/Off Oprawa typu downlight. Obudowa oprawy wykonana z aluminium w kolorze białym. Klosz wykonany ze szkła. Oprawa o rozsyle 60°. |  |
| LT07 | Strefy techniczne, komunikacja piętra U1. | PL BG AL.-LED 35W IP66 IK09 DALI | Typ montazu: zwieszana Moc: 25 W Temperatura barwowa: 4000k Sterowanie przewodowe: DALI Stopień ochrony IP: IP66 Wskaźnik oddawania barw (Ra): >80 Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG 0 (brak ryzyka) Napięcie: 230 V AC Strumień świetlny: 4700 lm Wymiary: 1225 x 108 x 90 (długość x szerokość x wysokość) Skuteczność świetlna: 134 lm/W Klasa ochronności: I Materiał obudowy: Ocynkowana blacha pokryta lakierem proszkowym Materiał dyfuzora: Szyba z hartowanego szkła Kolor obudowy: Szary Sposób rozsyłu światłości: Bezpośredni Akcesoria w zestawie: Zasilacz DALI, elementy montażowe Trwałość: L80/B20 60000h Obudowa metalowa wykonana z ocynkowanej blachy pokrytej lakierem proszkowym. Zaślepki wykonane z tworzywa. Szyba z hartowanego szkła zamieszczona na stałe w obudowie, uszczelniona silikonem. Wymiana źródeł światła poprzez wysunięcie wkładu po bocznej stronie oprawy. |  |
| LT09 | Strefa hal basenowych. | Design iGuzzini Agorà EV86 | Montaż: Ściana, podłoga, sufit. Kolor: Szary (15) Okablowanie: Podwójne PG System lm: 33616 System W: 252.3 Źródło lm: 38200 Skuteczność świetlna: 133.2 lm/W Kąt wiązki: 78° CRI (minimalne): 80 Temperatura barwowa 3000 K Żywotność LED1: 100000 h – L80 – B10 (25°C) Żywotność LED2: 80000 h – L80 – B10 (40°C) Sterowanie przewodowe: DALI Waga: 22.15 kg Wymiary: Średnica: 516 mm Wysokość: 571 mm Szerokość: 274 mm |  |

| LT10 | Strefa widowni, przestrzeń dwukondygnacyjna nad strefą buforową. | XAL SONO FLEX 450 trim 063-3248537O | Właściwości ogólne: - Sufitowa - Wpuszczana - Biały - IP50 - indirect 2847 lm - RAL9010a LED: - 3000 K - CRI ≥ 80 - L90 / 50000 h - Bezpieczeństwo fotobiologiczne RG 0 – brak ryzyka Właściwości optyczne: - Opal Właściwości fizyczne: - średnica 478 mm - wysokość 100 mm - Waga 7.6 kg Właściwości elektyczne: - DALI – 2 / CLO - brak światła awaryjnego - 23.2 W - 123 lm/W - PC1 220-240V Otwór montażowy: - średnica 465 mm - min. grubość sufitu 10mm - max. Grubość sufitu 25 mm - głębokość wpustu: 150 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT12 | Strefa biur administracji. | FLEXX DESIGN PL NK T150 830 60° | Typ montazu: podtynkowy Moc: 21 W Temperatura barwowa: 3000k Sterowanie przewodowe: ON / OFF Stopień ochrony IP: IP54 Wskaźnik oddawania barw (Ra): >80 Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG 0 (brak ryzyka) Napięcie: 230 V AC Strumień świetlny: 2028 lm Wymiary: Rys. Skuteczność świetlna: 96 lm/W Klasa ochronności: I Materiał obudowy: aluminium Materiał odbłyśnika: aluminium Kolor obudowy: biały Sposób rozsyłu światłości: Bezpośredni Żywotność oprawy: L80B10 50000h Akcesoria w zestawie: Zasilacz on/off Oprawa typu downlight. Obudowa oprawy wykonana z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik biały zapewniający ochronę przed olśnieniem na poziomie UGR<19. Oprawa o rozsyle 60°. Możliwość wykonania z zasilaczem DALI. |  |
| LT13 | Strefa hal basenowych. | FLEXX DESIGN PL NK T200 830 30° | Typ montazu: podtynkowy Moc: 56 W Temperatura barwowa: 3000K Sterowanie przewodowe: DALI Stopień ochrony IP: IP54 Wskaźnik oddawania barw (Ra): >80 UGR: <19 Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG 0 (brak ryzyka) Napięcie: 230 V AC Strumień świetlny: 5772 lm Wymiary: Rys. Skuteczność świetlna: 103 lm/W Klasa ochronności: I Materiał obudowy: aluminium Materiał odbłyśnika: aluminium Kolor obudowy: biały Sposób rozsyłu światłości: Bezpośredni Żywotność oprawy: L80B10 50000h Akcesoria w zestawie: Zasilacz DALI Oprawa typu downlight. Obudowa oprawy wykonana z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik biały zapewniający ochronę przed olśnieniem na poziomie UGR<19. Oprawa o rozsyle 30°. |  |

STANDARD OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

| AW1 | Przestrzenie sanitariatów, hal basenowych, szatni, strefy saunarium. | TM-TECHNOLOGIE iTECH M2 DATA | Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne, oświetlenie drogi ewakuacji. Źródło światła: LED Zasilanie: 210 ÷ 250 V AC 50÷ 60 Hz 186÷254 V DC Stopień szczelności: IP65 Klasa izolacji: II Zakres temperatury pracy: -25-55 °C, -10-40 °C, 10-40 °C, -15-40 °C Pętla żarowa: 850°C Kolor: RAL 9005 / RAL 9003 Materiał: obudowa: PC/Abs klosz: PC przeźroczysty Złącze plug-in – otwarcie oprawy odcina napięcie na elementach czynnych oprawy. Praca w niskich temperaturach, dzięki wersji COLD. Uniwersalność zastosowanie – oświetlenie antypaniczne i dróg ewakuacyjnuch. Źródło światła osłonięte kloszem. Wylewana uszczelka poliutetanowa o wysokiej spręzystości. | AW1 – czarna, RAL 9005 AW1 – biała, RAL 9003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AW2 | Strefa hal basenowych nad nieckami i widownią. | TM-TECHNOLOGIE iTECH M5 DATA | Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne Stopień szczelności: IP65 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK06 Wersja: DALI Zasilanie: 210÷250 V AC 50÷60 Hz Zasilanie: CB 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 10-40 °C Materiał: PC Kolor: RAL 9003 / RAL 9005 Typ: A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą): 4.5 W Moc czynna: 6 W Klasa izolacji: 2 Strumień świetlny: 524 lm Bateria: LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah Funkcja ściemniania: tak | AW2 – biała, RAL 9003 AW2 – czarna, RAL 9005 |
| P/T | - | TM-TECHNOLOGIE ZESTAW DO WPUSZCZANIA |  |  |
| AW3 | Strefa buforowa, hol wejściowy, komunikacja strefy saunarium. | TM-TECHNOLOGIE ONTEC R M2 DATA | Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne Stopień szczelności: IP20 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK03 Wersja: DALI Zasilanie: 210÷250 V AC 50÷60 Hz Zasilanie: CB 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 10-35 °C Materiał: PC Kolor: RAL9003 / RAL 9005 Typ: A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą): 2 W Moc czynna: 7.2 W Klasa izolacji: 2 Strumień świetlny: 288 lm Bateria: LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah Funkcja ściemniania: tak | AW3 – czarna, RAL 9005 AW3 – biała, RAL 9003 |
| AW4 | Strefa administracji. | TM-TECHNOLOGIE ONTEC C M1 DATA | Zastosowanie oświetlenie: antypaniczne Stopień szczelności: IP20 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK03 Zasilanie: 210÷250 V AC 50÷60 Hz Zasilanie: CB 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 10-35 °C Materiał: PC Kolor: RAL 9003 / RAL 9005 Czas pracy baterii: 1 h Tryb pracy: M Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą): 3 W Moc czynna: 3.3 W Klasa izolacji: 2 Strumień świetlny: 338 lm Bateria: LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah | AW4 – czarna, RAL 9005 AW4 – biała, RAL 9003 |
| AW5 | Wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku. | TM-TECHNOLOGIE ONTEC S W1 DATA COLD | Zastosowanie: oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoż. Stopień szczelności: IP65 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK08 Wersja: DALI Zasilanie: 210÷250 V AC 50÷60 Hz Zasilanie: CB 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: -15-40 °C Materiał: PC Kolor: RAL9005 Czas pracy baterii: 3 h Tryb pracy: M Typ: A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą): 2 W Moc czynna: 6.6 W Klasa izolacji: 2 Strumień świetlny: 204 lm Bateria: LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah | AW5 – czarna, RAL 9005 |
| AW6 | Kondygnacja U1 podbasenia. | TM-TECHNOLOGIE iTECH C1 DATA | Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacji Stopień szczelności\: IP65 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK06 Wersja: DALI Zasilanie: 210÷250 V AC 50÷60 Hz Zasilanie: CB 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 10-40 °C Materiał: PC Kolor: RAL9003 Typ: A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą): 2 W Moc czynna: 6.4 W Klasa izolacji: 2 Strumień świetlny: 238 lm Bateria: LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah | AW6 – biała, RAL 9003 |
| EW1 | Drogi ewakuacyjne Kondygnacji U1, L0, L1. | TM TECHNOLOGIE ONTEC S20 DATA | Oprawa zaprojektowana do pracy w przestrzeniach przemysłowych - posiada wysoki stopień szczelności – IP65 oraz źródło światła osłonięte kloszem. Zastosowanie: wyznaczanie kieruneku ewakuacji - z wsuwanym piktogramem. Źródło światła: LED Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne Stopień szczelność: IP44/IK08, IP65/IK08 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK08 Wersja: ST - test standardowy AT - test automatyczny DD - DATA2 CB - centralna bateria Zasilanie: 210÷250 V AC Zasilanie CB: 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 5-40 °C, -10-40 °C 60/180 domyślnie 1h ¦ M/NM możliwość zmiany 3h ¦ M/NM | EW1 – czarna, RAL 9005 EW1 – biała, RAL 9003 |
| EW2 | Drogi ewakuacyjne Kondygnacji U1, L0, L1. | TM TECHNOLOGIE ONTEC S20 DATA + FLAGA | Oprawa zaprojektowana do pracy w przestrzeniach przemysłowych - posiada wysoki stopień szczelności – IP65 oraz źródło światła osłonięte kloszem. Zastosowanie: wyznaczanie kieruneku ewakuacji - z wsuwanym piktogramem lub z użyciem dedykowanego akcesorium – flaga. Źródło światła: LED Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne Stopień szczelność: IP44/IK08, IP65/IK08 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK08 Wersja: ST - test standardowy AT - test automatyczny DD - DATA2 CB - centralna bateria Zasilanie: 210÷250 V AC Zasilanie CB: 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 5-40 °C, -10-40 °C 60/180 domyślnie 1h ¦ M/NM możliwość zmiany 3h ¦ M/NM | EW2 – czarna, RAL 9005 EW2 – biała, RAL 9003 |
| EW3-1 | . | TM-TECHNOLOGIE ONTEC G DATA Montaż sufitowy wpuszczany. | Źródło światła: LED Stopień szczelności: IP20 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK05 Wersja: ST - test standardowy AT - test automatyczny DT - DATA DD - DATA2 CB - centralna bateria DALI Zasilanie: 210÷250 V AC Zasilanie CB: 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 10-35 °C, -15-55 °C, -10-40 °C Materiał: PC | EW3-1 - czarna, RAL 9005 EW3-1 – biała, RAL 9003 |
| EW3-2 |  | TM-TECHNOLOGIE ONTEC G DATA Montaż ścienny. | Źródło światła: LED Stopień szczelności: IP20 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK05 Wersja: ST - test standardowy AT - test automatyczny DT - DATA DD - DATA2 CB - centralna bateria DALI Zasilanie: 210÷250 V AC Zasilanie CB: 186÷254 V DC Zakres temperatury pracy: 10-35 °C, -15-55 °C, -10-40 °C Materiał: PC | EW3-2 - czarna, RAL 9003 EW3-2 - czarna, RAL 9005 |