1. STANDARD WYPOSAŻENIA
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

STANDARD WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

| STANDARD 1 TOALETY W PRZESTRZENIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ ADMINISTRACJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywną podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Binoptic | ST-01 |  |  |
| Umywalka nablatowa Prostokątna 46x41cm, biała, bez otworu na baterię, z korkiem ceramicznym białym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Sofia A32772000M + Roca Aqua A505401100 | ST-02 |  |  |
| Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki nablatowej | ST-03 |  |  |
| Pisuar Bez pokrywy (dopływ z tyłu), z automatycznym spłukiwaniem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Nexo A35364L000 | ST-04 |  |  |
| Ścianka ceramiczna Przegroda rozdzielająca pisuary, montaż ukryty Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Wing A A387093000 | ST-05 |  |  |
| Miska ustępowa wc Podwieszana, biała Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca GAP A34647700M | ST-06 |  |  |
| Przycisk spłukujący WC Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II | ST-07 |  |  |
| Stelaż WC Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007 | ST-08 |  |  |
| Przycisk spłukujący pisuar Przycisk elektroniczny z czujnikiem na podczerwień Produkt stanowiący punkt odniesienia: TECEfilo 9242070 | ST-09 |  |  |
| Stelaż podtynkowy do pisuaru Dostosowany do elektronicznych systemów spłukujących Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Profil 9320016 | ST-10 |  |  |
| Bateria do zimnej wody 1/2” Wyposażona w aerator i adapter Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L | ST-11 |  |  |
| Zalustrowy podajnik ręczników Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej Produkt stanowiący punkt odniesienia: Faneco PZ800SJB | ST-12 |  |  |
| Dozownik mydła w płynie Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C | ST-13 |  |  |
| Kołnierz kosza nablatowy Kołnierz okragły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501 | ST-14 |  |  |
| Kosz podblatowy Regulowany o pojemności 30l z uchwytem do montażu ściennego pod blatem, wykonany ze stali nierdzewnej, umieszczony pod oktworem z kołnierzem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida KWM101 | ST-15 |  |  |
| Szczotka do WC Wyposażona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA | ST-16 |  |  |
| Pojemnik na papier toaletowy Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla średnicy papieru do 19cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida BSM201 | ST-17 |  |  |
| Haczyk – wieszak Cylindryczny wieszak ze stali nierdzewnej szczotkowanej do montażu ściennego z ukrytym mocowaniem | ST-18 |  |  |
| Kosz wieszany o pojemności 4,5l Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida Stella KSM 301 | ST-19 |  |  |
| Wnękowy pojemnik na ręczniki pojedyncze z koszem Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczony do montażu we wnęce w ścianie, zawiasy niewidoczne, pojemnik zamykany na kluczyk, Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida 64623 | ST-20 |  |  |
| Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A ”Qadra” | ST-57 |  |  |

| STANDARD 2 SANITARIATY PRZY SZATNIACH BASENOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywną podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Binoptic | ST-01 |  |  |
| Umywalka nablatowa Prostokątna 46x41cm, biała, bez otworu na baterię, z korkiem ceramicznym białym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Sofia A32772000M + Roca Aqua A505401100 | ST-02 |  |  |
| Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki nablatowej | ST-03 |  |  |
| Pisuar Bez pokrywy (dopływ z tyłu), z automatycznym spłukiwaniem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Nexo A35364L000 | ST-04 |  |  |
| Wylewka natryskowa Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa: Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Automatyczna regulacja wypływu. Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). Przyłącze Z½". Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie TONIC JET 712000 | ST-21 |  |  |
| Zawór natryskowy Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy: Zawór czasowy TEMPOSTOP W½" do zasilania w wodę zmieszaną. Instalacja podtynkowa. Płyta Inox satynowy 160 x 160 mm. Regulowana od 25 do 45 mm głębokość osadzenia. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji. Korpus i przycisk z litego mosiądzu. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie TEMPOSTOP 749628 | ST-22 |  |  |
| Centralny mieszacz termostatyczny Ochrona antyoparzeniowa. Regulacja wahań temperatury. Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle). Wymienna głowica z samoregulującą komórką termostatyczną. Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności. Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C. Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C. Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara). Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów). Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie PREMIX CONFORT 731002 | ST-23 |  |  |
| Miska ustępowa wc Podwieszana, biała Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca GAP A34647700M | ST-06 |  |  |
| Przycisk spłukujący WC Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II | ST-07 |  |  |
| Stelaż WC Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007 | ST-08 |  |  |
| Przycisk spłukujący pisuar Przycisk elektroniczny z czujnikiem na podczerwień Produkt stanowiący punkt odniesienia: TECEfilo 9242070 | ST-09 |  |  |
| Stelaż podtynkowy do pisuaru Dostosowany do elektronicznych systemów spłukujących Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Profil 9320016 | ST-10 |  |  |
| Bateria do zimnej wody 1/2” Wyposażona w aerator i adapter Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L | ST-11 |  |  |
| Zalustrowy podajnik ręczników Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej Produkt stanowiący punkt odniesienia: Faneco PZ800SJB | ST-12 |  |  |
| Dozownik mydła w płynie Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C | ST-13 |  |  |
| Kołnierz kosza nablatowy Kołnierz okragły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501 | ST-14 |  |  |
| Kosz podblatowy Regulowany o pojemności 30l z uchwytem do montażu ściennego pod blatem, wykonany ze stali nierdzewnej, umieszczony pod oktworem z kołnierzem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida KWM101 | ST-15 |  |  |
| Szczotka do WC Wyposażona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA | ST-16 |  |  |
| Pojemnik na papier toaletowy Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla średnicy papieru do 19cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida BSM201 | ST-17 |  |  |
| Haczyk – wieszak Cylindryczny wieszak ze stali nierdzewnej szczotkowanej do montażu ściennego z ukrytym mocowaniem | ST-18 |  |  |
| Kosz wieszany o pojemności 4,5l Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida Stella KSM 301 | ST-19 |  |  |
| Wpust z ramką do wypłytkowania Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020 | ST-56 |  |  |
| Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A ”Qadra” | ST-57 |  |  |
| Poidełko Poidełko z wylewką „C” z natychmiastowym zamknięciem i regulacją wypływu. Korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka ze stali nierdzewnej. Podłączenie Z3/8". Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Nr 311QU1 | ST-59 |  |  |
| Zlewozmywak podblatowy Zlewozmywak 20,2x34,9cm, kompozytowy, biały. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Corian Sweet 857 | ST-60 |  |  |

| STANDARD 3 SANITARIATY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bateria umywalkowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych - chromowana - z długim uchwytem · strumień: laminarny · przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min · mieszacz ceramiczny · materiał odpływu: metal Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe Focus | ST-24 |  |  |
| Umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych - wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska - z blatem i okrągłą miednicą - zintegrowane na bokach uchwyty - bez przelewu - do armatur stojących jednootworowych - możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601 - obciążenie zgodnie z EN 14688 - szer. 600 mm, gł. 550 mm - głębokość koryta płuczkowego 80 mm - do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 950.11.101 | ST-25 |  |  |
| Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki S3-02 | ST-03 |  |  |
| Miska WC dla osób niepełnosprawnych - długość 70cm - podwieszana - kolor biały - kołnierz typu rimless - odpływ poziomy Produkt stanowiący punkt odniesienia: Laufen Pro Liberty H8219600000001 | ST-26 |  |  |
| Siedzisko i deska - kolor biały - metalowe, wzmocnione zawiasy - model dopasowany do miski WC Produkt stanowiący punkt odniesienia: Laufen Pro Liberty H8989510000001 + Laufen Pro Liberty H8989500000001 | ST-27 |  |  |
| Bateria do deszczownicy Jednouchwytowa bateria prysznicowa do montażu podtynkowego, dla 1 odbiornika, z mieszaczem ceramicznym, wykonana z metalu chromowanego, bez widocznych elementów mocujących Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe Talis S 32675000 | ST-40 |  |  |
| Prysznic Słuchawka prysznicowa prosta, metalowa, chromowana, o przekroju okrągłym z możliwością zmiany strumienia poprzez obrót W zestawie z: - wężem prysznicowym dł. 2m, gładkim z powierzchnią metaliczną wyposażonym w łożysko zapobiegające skręcaniu - przyłączem kątowym z uchwytem Proodukt referencyjny Hansgrohe Axor 28532000 + Hansgrohe Axor 28284000 + Hansgrohe Axor 45723000 | ST-43 |  |  |
| Uchwyt ścienny składany -uchwyt podwójny, składany do pozycji pionowej -z metalu pokrytego wysokiej jakości chromem - dolny uchwyt , umieszczony w odległości 250 mm od przedniej krawędzi górnego uchwytu ułatwiający boczne przesiadanie się na wózek - długość 70mm - wzmocnienie ściany pod uchwyt zgodnie z wytycznymi producenta - spełniający wymagania ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - obciążenie do 100 kg Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 950.50.62040 | ST-29 |  |  |
| Uchwyt ścienny prosty - uchwyt o ergonomicznym kształcie - bez rozet mocujących - do podtrzymywania i podpierania się - dł. 600 mm, gł. 62 mm - z metalu, pokryty wysokiej jakości chromem Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 800.36.11040 | ST-30 |  |  |
| Krzesełko prysznicowe składane - szer. 350 mm, gł. 373 mm, wys. 107 mm - konsola ścienna z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowana - pow. siedzenia z wysokiej jakości poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze białym - możliwość składania ławeczki do pozycji pionowej - gł. ławeczki w pozycji złożonej 66 mm - brak widocznych mocowań przy złożonym krzesełku - maksymalne obciążenie 150 kg Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 950.51.20590 | ST-31 |  |  |
| Przycisk spłukujący WC Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II | ST-07 |  |  |
| Stelaż WC Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007 | ST-08 |  |  |
| Dozownik mydła w płynie Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C | ST-13 |  |  |
| Szczotka do WC Wyposażona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA | ST-16 |  |  |
| Wnękowy pojemnik na ręczniki pojedyncze z koszem Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczony do montażu we wnęce w ścianie, zawiasy niewidoczne, pojemnik zamykany na kluczyk, Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida 64623 | ST-20 |  |  |
| Uchwyt na papier toaletowy | ST-32 |  |  |
| Lustro uchylne - prostokątne lustro kryształowe o zaokrąglonych brzegach, z folią zabezpieczającą przed odpryskami i ramą z funkcją uchylną uchwyt z metalu, pokryty wysokiej jakości chromem - rama pokryta białym lakierem wysokiej jakości - ustawienie nachylenia lustra w pozycji siedzącej od 0 do 10° - do montażu ściennego - szer. 580 mm, wys.680 mm i gł. 115 mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 800.01.10060 | ST-33 |  |  |
| Przewijak ścienny gla dzieci wertykalny - metalowy, lakierowany w kolorze białym - zawias metalowy - wymiar w pozycji zamkniętej 771x552x100mm - dopuszczalne obciążenie 80kg Produkt stanowiący punkt odniesienia: CONTI+ BJÖRK | ST-34 |  |  |
| Wpust z ramką do wypłytkowania Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020 | ST-56 |  |  |
| Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A ”Qadra” | ST-57 |  |  |

| STANDARD 4 SANITARIATY PRZY ZAPLECZACH SOCJALNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa - wykończenie chrom - zasięg 113mm - materiał odpływu: metal - mieszacz ceramiczny Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe 31060000 | ST-35 |  |  |
| Umywalka do montażu ściennego Umywalka w kolorze białym, ścienna, o wymiarach 450x380x140mm, z otworem na baterię i przelewem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Laufen Living H8154320001041 | ST-36 |  |  |
| Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki S4-02 | ST-03 |  |  |
| Miska ustępowa wc Miska toaletowa wisząca: -do montażu ściennego - bez rantu spłukującego - lejowa - długość maksymalna 48cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Duravit ME by Starck 253009 | ST-37 |  |  |
| Deska WC Deska do miski ustępowej biała, zdejmowana, z zawiasami stalowymi i automatycznym zamykaniem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Duravit ME by Starck 002019 | ST-38 |  |  |
| Przycisk spłukujący WC Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II | ST-07 |  |  |
| Stelaż WC Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007 | ST-08 |  |  |
| Przycisk spłukujący pisuar Przycisk elektroniczny z czujnikiem na podczerwień Produkt stanowiący punkt odniesienia: TECEfilo 9242070 | ST-09 |  |  |
| Stelaż podtynkowy do pisuaru Dostosowany do elektronicznych systemów spłukujących Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Profil 9320016 | ST-10 |  |  |
| Bateria do zimnej wody 1/2” Wyposażona w aerator i adapter Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L | ST-11 |  |  |
| Wylewka natryskowa Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa: Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Automatyczna regulacja wypływu. Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). Przyłącze Z½". Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie TONIC JET 712000 | ST-21 |  |  |
| Mechaniczna bateria prysznicowa - Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z nasuwaną rozetą Ø116. - Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. - Pełny uchwyt. - Korpus z chromowanego mosiądzu. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 2443 | ST-28 |  |  |
| Dozownik mydła w płynie Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C | ST-13 |  |  |
| Szczotka do WC Wyposażona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA | ST-16 |  |  |
| Pojemnik na papier toaletowy Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla średnicy papieru do 19cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida BSM201 | ST-17 |  |  |
| Haczyk – wieszak Cylindryczny wieszak ze stali nierdzewnej szczotkowanej do montażu ściennego z ukrytym mocowaniem | ST-18 |  |  |
| Kosz wieszany o pojemności 4,5l Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida Stella KSM 301 | ST-19 |  |  |
| Wpust z ramką do wypłytkowania Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020 | ST-56 |  |  |
| Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A ”Qadra” | ST-57 |  |  |

| STANDARD 5 STREFA SPA – NATRYSKI PRZY SZATNIACH, POMIESZCZENIA MASAŻU I STREFA SCHŁADZANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Deszczownica Głowica prysznicowa 240mm z ramieniem prysznicowym do montażu ściennego, z przegłubem kulowym zapewniającym możliwość regulacji kąta, wykonana z metalu chromowanego, z możliwością demontażu do czyszczenia, długość ramienia 390mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe Raindance S 27607000 | ST-39 |  |  |
| Bateria do deszczownicy Jednouchwytowa bateria prysznicowa do montażu podtynkowego, dla 1 odbiornika, z mieszaczem ceramicznym, wykonana z metalu chromowanego, bez widocznych elementów mocujących Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe Talis S 32675000 | ST-40 |  |  |
| Zestaw podtynkowy do baterii Zestaw podtynkowy do baterii deszczownicy z montażem tłumiącym szumy Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe iBox 01800180 | ST-41 |  |  |
| Wiaderko prysznicowe System wiaderka do schładzania: - ze stałym podłączeniem wody - ilość wody 5-15l regulowana pływakiem - drewniane wiaderko z drewna Kambala z elementem do pociągania - System podwieszenia wykonany ze stali nierdzewnej - Do montażu ściennego Produkt stanowiący punkt odniesienia: Conti CONH05000001000 | ST-42 |  |  |
| Prysznic do sauny parowej Słuchawka prysznicowa prosta, metalowa, chromowana, o przekroju okrągłym z możliwością zmiany strumienia poprzez obrót W zestawie z: - wężem prysznicowym dł. 2m, gładkim z powierzchnią metaliczną wyposażonym w łożysko zapobiegające skręcaniu - przyłączem kątowym z uchwytem Proodukt referencyjny Hansgrohe Axor 28532000 + Hansgrohe Axor 28284000 + Hansgrohe Axor 45723000 | ST-43 |  |  |
| Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywną podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Binoptic | ST-01 |  |  |
| Umywalka nablatowa Prostokątna 46x41cm, biała, bez otworu na baterię, z korkiem ceramicznym białym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Sofia A32772000M + Roca Aqua A505401100 | ST-02 |  |  |
| Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki nablatowej | ST-03 |  |  |
| Dozownik mydła w płynie Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C | ST-13 |  |  |
| Kołnierz kosza nablatowy Kołnierz okragły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501 | ST-14 |  |  |
| Podajnik ręczników papierowych (blatowy) Podajnik ręczników papierowych, blatowy. Do wbudowania w blat, stal nierdzewna, mat, uzupełniane poprzez samozamykające klapki, widoczny jeden brzeg. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Bobrick B-526 | ST-44 |  |  |
| Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A ”Qadra” | ST-57 |  |  |

| STANDARD 6 POMIESZCZENIA SOCJALNE – ANEKSY KUCHENNE, POMIESZCZENIA TRENERÓW, RATOWNIKÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywną podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Binoptic | ST-01 |  |  |
| Umywalka podblatowa Umywalka biała ceramiczna bo montażu pod blatem o wymiarach 430mm (długość) x 325mm (szerokość) x 100mm (głębokość) z korkiem ceramicznym. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Inspira A327536000 | ST-45 |  |  |
| Bateria mechaniczna do zlewu Bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką z higienicznym sitkiem. Głowica ceramiczna Ø35. Ogranicznik temperatury maksymalnej. Wylewka gładka wewnątrz. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Uchwyt z drążkiem. Bez ciągadła i korka. Korpus z chromowanego mosiądzu. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 2506T2 | ST-46 |  |  |
| Zlew 1 komorowy Zlew biały ceramiczny, podwieszany do blatu,1 komorowy szerokość 44cm, głębokość 44cm, z zestawem odpływowym ręcznym. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Villeroy&Boch Subway 50SU 332501SM | ST-47 |  |  |
| Zlew 2 komorowy Zlew biały ceramiczny, podwieszany do blatu, 2 komorowy (komora główna oraz pomocnicza), szerokość 54,5cm, głębokość 44cm, z zestawem odpływowym ręcznym. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Villeroy&Boch Subway 60 XU 675801 | ST-48 |  |  |
| Dozownik blatowy mydła w płynie Dozownik metalowy, chromowany, z pojemnikiem montowanym pod blatem o pojemności 1000ml. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida DWP103 | ST-49 |  |  |
| Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie - wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - pojemność zbiornika na mydło 1000 ml - uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym - zasilany 4 bateriami R14 Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida DSM505 | ST-50 |  |  |
| Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekującego - wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - pojemność jednorazowego wkładu 1000 ml - płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu - uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym - zasilany 4 bateriami R14 Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida DSM409 | ST-51 |  |  |
| Podajnik ręczników papierowych (blatowy) Podajnik ręczników papierowych, blatowy. Do wbudowania w blat, stal nierdzewna, mat, uzupełniane poprzez samozamykające klapki, widoczny jeden brzeg. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Bobrick B-526 | ST-44 |  |  |
| Kołnierz kosza nablatowy Kołnierz okragły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501 | ST-14 |  |  |

| STANDARD 7 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE I TECHNICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Zlew stalowy – gospodarczy - komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szczotkowanej - do montażu na ścianie - z kielichem z przelewem oraz elementami mocującymi ze stali nierdzewnej (wsporniki) Produkt stanowiący punkt odniesienia: Teka Tempra 50 136870000 | ST-52 |  |  |
| Syfon do zlewu gospodarczego Syfon do ozlewu stalowego z zestawem przelewowym. | ST-53 |  |  |
| Bateria mechaniczna ścienna do zlewu - Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką - Samoopróżniająca wyleka dolna z sitkiem gwiazda z mosiądzu - Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej - Wylewka gładka wewnątrz - Wypływ 26 l/min przy 3 barach - Uchwyt ażurowy Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 2519S | ST-54 |  |  |
| Bateria do zimnej wody 1/2” Wyposażona w aerator i adapter Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L | ST-11 |  |  |
| Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka na kolumnie uruchamiany ręcznie lub stopą zawiera: System przeciw zamarzaniu. Miskę Ø250 mm z Inoxu 304, kolor zielony. Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu. Wypływ 20 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox. Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach dynamicznych). Zasilanie w wodę W1". Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd szary. Uchwyt w kształcie trójkąta z mosiądzu, wykończenie epoksyd zielony. Płytkę do uruchamiania dłonią i pedał ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd zielony. Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu. Znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk” i „oczomyjka”. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 9203 | ST-55 |  |  |
| Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A ”Qadra” | ST-57 |  |  |

| STANDARD 8 STREFY OGÓLNODOSTĘPNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Suszarka do włosów - termostat bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed przegrzaniem) - 2 prędkości powietrza, 2 stopnie ogrzewania i stopień zimnego powietrza Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 950.08.102 | ST-58 |  |  |

| STANDARD 9 PLAŻE BASENOWE I STREFY KOMUNIKACJI NA BASENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Symbol w projekcie | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A ”Qadra” | ST-57 |  |  |
| Wpust z ramką do wypłytkowania Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020 | ST-56 |  |  |