3. STANDARD
WYKOŃCZENIA SUFITÓW

STANDARD WYKOŃCZENIA SUFITÓW

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja wykończenia w projekcie zgodnie z rys. 1120_CF_Wykończenia sufitów.

| Wymagania przeciwpożarowa dotyczące sufitów w obiekcie: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Niepalne lub niezapalne; niekapiące, nieodpadające pod wpływem ognia. |  |  |
|  | Klasy dodatkowe w zakresie |  |
| Klasa podstawowa | Wydzielanie dymu | Występowanie płonących cząsteczek |
| A1 | - | - |
| A2 | s1, s2, s3 | d0 |
| B | s1, s2, s3 | d0 |

| Symbol w projekcie | Opis techniczny |
| --- | --- |
| CLG01 | Podwieszany GK, gładki, pojedyńcza płyta. |
| CLG02 | Sufit z okładziny drewnianej. |
| CLG03 | Sufit z lameli drewnianych. |
| CLG04 | Sufit surowy z drewna CLT. |
| CLG05 | Sufit surowy - beton architektoniczny. |
| CLG06 | Sufit wyspowy z paneli akustycznych. |
| CLG07 | Sufit akustyczny. |
| CLG08 | Sufit surowy – beton. |

| CLG01-A CLG01-B | Podwieszany GK, gładki, pojedyńcza płyta. |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: Sanitariaty, strefa saunarium, komnikacja strefy ratowników i trenerów. |
| Wykończenie: Sufity wykonane wg danych producenta, należy zachować jakość oraz tolerancję wymiarową dostosowaną do wymagań oraz standardów wybranego producenta. Ruszt stalowy na wieszakach (wg systemu wytwórcy sufitu). Okładzina sufitu z pojedynczej płyty (płyta impregnowana- pomieszczenia mokre) - 12,5mm. Powłoka malarska przeciwpyłowa odporna na wilgoć. CLG01-A – sufit malowany na kolor biały RAL 9003 CLG01-B – sufit malowany na kolor czarny RAL 9004 Konstrukcje wsporcze należy wykonać jako ruszty poziome z profili metalowych lub jako konstrukcje nośne systemowe. Łączna wysokość podkonstrukcji systemowej włącznie z okładziną GK według projektu. Stelaż systemowy należy mocować do stropu żelbetowego systemowymi kołkami za pomocą atestowanych regulowanych listew lub taśm opasujących. Podkonstrukcję należy wyregulować w pionie i poziomie przed montażem płyt GK. Podkonstrukcja winna być dostosowana pod kątem rozpiętości oraz ciężaru do obciążeń przewidzianych projektem konstrukcyjnym. W płytach GK lub pomiędzy nimi należy przewidzieć montaż elementów oświetleniowych, rewizje zapewniające dostęp do instalacji technicznych w celu ich serwisowania, elementy instalacyjne itd. W razie potrzeby należy dokonać wzmocnienia. Należy zapewnić dobry dostęp do wszystkich klap rewizyjnych. Ponadto otwory rewizyjne należy wykonać w wystarczającej ilości według projektu architektury oraz w razie konieczności zgodnie z wytycznymi projektów branżowych instalacyjnych. Należy stosować systemowe klapy rewizyjne. Wszelkie połączenia i zakończenia systemów sufitowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta tak, aby wszystkie powstające ruchy były przejmowane bez powstawania pęknięć i napięć. |  |

| CLG02 | Sufit z okładziny drewnianej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Wejścia do stref saunarium, Strefa widowni L1 - korytarze do sanitariantów. |  |
| Produkt stanowiący punkt odniesienia: LIGNO®-ACCESSORIES / EXTERNAL SERVICES – Three ply solid wood panel. Wykończenie: Trójwarstwowa płyta z litego drewna. Grubość 21 mm, szerokość 625mm. Długość płyty: 2940 mm FIS-i. Klejona do płyty GK zamontowanej na dedykowanej podkonstrukcji stalowej. Wilgotność drewna: - fabrycznie wysuszone 9 +/- 2% Dla płyt profilowanych głębokość szczeliny 5 mm. Tylna strona – jakość C, jakość przemysłowa niewidoczna. Dla WTL-i i FIS-i warstwa środkowa i tylna nie impregnowana ciśnieniowo. Grubość 21 mm. Wymiary: - szerokość 625 mm - długość: 2940 mm Powierzchnia: FIS-i - świerk gładki impregnowany, trudnopalny - listwy widocznie łączone na styk - minimalne różnice kolorystyczne (gładkie sortowanie). |  | ZDJĘCIE: |
| Podkonstrukcja: Płyty montowane na podkonstrukcji metalowej (siatka poprzeczna). Trójwarstwowa płyta z litego drewna standardowo montowana jest na konstrukcji wsporczej biegnącej poprzecznie do elementu. Materiał konstrukcji nośnej: - Profil CD ( 60 x 27 x 6 mm) wg. DIN 18182 dla profilu nośnego i montażowego. - Pasujące złączne krzyżowe do profilu CD. - Dopasowane złącze wielozłączkowe i łącznik uniwersalny do profilu CD. - Wkręty do suchej zabudowy z gwintem drobnozwojnym TN do optymalnego zamocowania łączników. - Wieszaki noniuszowe o nośności 0,4kN. Konstrukcję nośną układać wzdłuż otworów. Przyłącze ścienne z profilem UD 28/27, odległość mocowania < 625 mm. Stosować tylko elementy mocujące, które są odpowiednie dla danego podłoża. Podbudowę dokładnie wyrównać w poziomie. Alternatywnie zawieszenie można wykonać za pomocą wieszaków bezpośrednich tylko i wyłącznie o tej samej nośności w przedstawionej siatce. |  |  |
| Wymagania przeciwpożarowe: |  |  |
| Elementy należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych impregnatów ogniochronnych zapewniających nierozprzestrzenianie ognia przez materiał. Impregnat nie może zmieniać w sposób znaczący wyglądu i kolorystyki drewna – tj. nie zawierać w swoim składzie barwników i pigmentów. Preparat nie może tworzyć na drewnie powłoki, a drewno które zostanie nim zabezpieczone będzie w zakresie wyglądu możliwie zbliżone do wyglądu drewna surowego. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Impregnat ogniochronny „Holz Prof” |  |  |

| CLG03 | Sufit z lameli drewnianych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Główna komunikacja strefy saunarium. |  |
| Produkt stanowiący punkt odniesienia: Modern Classic Shiluvit by Oranit, 7-501A Wykończenie: Sufit z lameli drewnianych, ażurowy układ lameli. Wymiary lameli: A 20 mm, B 45 mm. Rozmieszczenie w odstępach między lamelami C 30 mm. Panele o wymiarach 600 x 1800 mm docinane na odpowiedni wymiar wg. rysunku detalu. Gatunek drewna: Klon Srebrzysty Ochrona przeciwogniowa: B s2 d0 Lamele montowane na kątownikach zamocowanych do ścian korytarza oraz poprzeczkach typu T między panelami aby utrzymać prostoliniowość. Kątowniki podkonstrukcji w kolorze czarnym. Elementy sufitowe zabezpieczane przeciw działaniu środowiska o pdowyższonej wilgotności. Drewno z certyfikatem PEFC COC. |  | ZDJĘCIE: |
| Rysunki techniczne: |  |  |
| Wymagania przeciwpożarowe: |  |  |
| Elementy należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych impregnatów ogniochronnych zapewniających nierozprzestrzenianie ognia przez materiał. Impregnat nie może zmieniać w sposób znaczący wyglądu i kolorystyki drewna – tj. nie zawierać w swoim składzie barwników i pigmentów. Preparat nie może tworzyć na drewnie powłoki, a drewno które zostanie nim zabezpieczone będzie w zakresie wyglądu możliwie zbliżone do wyglądu drewna surowego. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Impregnat ogniochronny „Holz Prof” |  |  |

| CLG04 | Sufity surowe CLT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Hol wejściowy, strefa buforowa, część szatni basenowej z sanitaratami, pomieszczenia ratowników wraz z trenerami, pomieszczeniem magazynu oraz szatni. |  |
| Stropy CLT: Zgodnie z projektem konstrukcji. Płyty trójwarstwowe, świerkowe, L3s 40L-20W-40L o grubości 8 cm. Płyty CLT stanowiące wykończenie sufitów w wysokiej jakości estetycznej. Klejenie bezbłędne, bez otwartych szczelin. Duże przyrosty, drewno rzadkie, kompresja drewna dozwolona. Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki o średnicy do 10 mm. Nie dopuszczalne dwa sęki obok siebie (dopuszczalne do średnicy 35mm). Dopuszczalne pęcherze żywiczne o wymiarach do 5x50 mm, bez ognisk zbiorowych. Dopuszczalne pojedyncze usunięte pęcherze żywiczne o wymiarach powyżej 5x50mm usunięte łódeczką. Niedopuszczalna kora. Dopuszczalne pojedyncze płytkie powierzchowne pęknięcia. Dopuszczalne pojedyncze pęknięcia końców do 50 mm. Dopuszczalny rdzeń o całkowitej długości do 600 mm w sztuce lub jako suma części przechodzących. Niedopuszczalne zaatakowanie przez owady, czerwie. Dopuszczalna sinizna do szerokości 10mm i długości 200mm. Grubość klejonych szczelin max. 0,3 mm. Dopuszczalne pojedyncze małe wady w obróbce powierzchni. Jakość krawędzi płyty, wybrzuszenia, miejsca poobijane do 100 mm od obrzeża, dopuszczalne pojedyncze. Niedopuszczalne łączenie różnych gatunków drzew. Szerokość poszczególnych części, oprócz skrajnych, co najmniej 60 mm. Uwaga: niedopuszczalne jest widoczne prowadzenie instalacji na stropie od strony wnętrza. |  | ZDJĘCIE: |
| Wymagania przeciwpożarowe: |  |  |
| Elementy należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych impregnatów ogniochronnych zapewniających nierozprzestrzenianie ognia przez materiał. Impregnat nie może zmieniać w sposób znaczący wyglądu i kolorystyki drewna – tj. nie zawierać w swoim składzie barwników i pigmentów. Preparat nie może tworzyć na drewnie powłoki, a drewno które zostanie nim zabezpieczone będzie w zakresie wyglądu możliwie zbliżone do wyglądu drewna surowego. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Impregnat ogniochronny „Holz Prof” |  |  |

| CLG05 | Sufit surowy - beton architektoniczny. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Część szatni basenowych, klatki schodowe na kondygnację L1. |  |
| Beton architektoniczny klasy SB3. Jakość wykończenia powierzchni betonowej umożliwiająca ewentualne bezpośrednie malowanie (jeżeli przewidziane) lub pozostawienie w stanie naturalnym bez dalszego wykończenia (beton licowy), powierzchnia betonu gładka i wolna od porów, dołków, raków i innych ubytków, o jednorodnej fakturze i wyglądzie. Jasna powierzchnia betonu o dużej gładkości i jednolitym ubarwieniu powierzchni bez plam i efektu marmurkowego czy chmurek z małą ilością porów na powierzchni betonu. Całość powinna dawać zharmonizowany pełny obraz. Ewentualne nierówności wynikłe z rozlania się betonu w szpary między elementami deskowania należy usunąć. Wykonać w gładkim szalunku systemowym. Połączenia deskowania powinny mieć regularny wzór (wielkość elementów szalunku i rysunek połączeń wg zaakceptowanego przez architekta projektu deskowania). Poprawki w miejscach niedoróbek i miejscowe szpachlowania masą na bazie tego samego cementu, jakiego użyto do wytworzenia betonu, szlifowanie, aż do osiągnięcia opisanej jakości powierzchni. Kolorystyka zgodnie z wytycznymi architekta. |  | ZDJĘCIE: |
| KLASA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Aby zdefiniować standard wykonania i odbioru prac budowlanych przyjęto wytyczne opracowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Betonów i Techniki Budowlanej (Deutscher Beton Und Bautechnik-Werein) wraz z Federalnym Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Cementowego (Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V (BDZ)): „Merkblatt Sichtbeton. Planung, Ausschreibung, Vertragsgestaltung, Ausführung und Abnahme, BDZ/DBV 2004” W powyższym opracowaniu zdefiniowano kryteria klasyfikacji elementów z betonu architektonicznego – klasy betonu architektonicznego SB 1 do SB 4 wraz z ich atrybutami. Klasa betonu SB 3: Przykład: Powierzchnie betonowe o wysokich wymaganiach, np. fasady. Tekstura T 2: W większości jednolita powierzchnia, na styku elementów deskować dopuszczalny wypływ fazy płynnej betonu do ok. 10mm szerokości i 5mm głębokości oraz klawiszowanie do 5mm. Porowatość P 3: Maksymalna suma powierzchni pęcherzyków powietrza o przekroju 2mm<d<15mm (d>=15mm jest defektem, d<=2mm nie będą liczone) w referencyjnej powierzchni betonu architektonicznego o wymiarach 500x500mm – 1.500mm². Jednorodność koloru FT 2: Ciemne i jasne powierzchnie dozwolone; składniki betonu od jednego producenta. Równość powierzchni E2: Definicja przy pomocy DIN 18202, tabela 3, grupa 3. Odległość poniżej poziomej linii na odległości:. 0,1 mm; 1m; 4m; 10m; 15m. 2mm; 4mm; 10mm; 12mm; 15mm. Przerwy robocze i fugi szalunkowe: Dopuszczalne odchylenie powierzchni pomiędzy dwoma elementami do 5mm. Delikatne wycieki na poprzedni element muszą zostać niezwłocznie usunięte. Listwy trapezowe i dreikanty – wysoce zalecane. Dodatkowe wymagania: Obszar referencyjny: Szczególnie zalecany Klasa szalunków SHK2 Otwory wiercone (Bohrlöcher): dozwolone do napraw* Otwory po gwoździach i śrubach (Nagel- und Schraublöcher): dozwolone bez odprysków Uszkodzenia deskowania w wyniku działania wibratora podgrążalnego (Beschädigung der Schalhaut durch Innenrüttler) : niedozwolone*** Zadrapania (Kratzer): dozwolone jako miejsca napraw* Resztki betonu (Betonreste): niedozwolone Zabrudzenia zaczynem cementowym (Zementschleier): dozwolone Małe fałdki, pomarszczenia sklejki, znajdujące się w obszarze wiercenia, gwoździowania (Aufquellen der Schalhaut im Schraubbzw. Nagelbereich („Ripplings“): niedozwolone*** Miejscowe naprawy* (Reparaturstellen): dozwolone *Wszelkie naprawy deskowania muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny personel, natomiast deskowanie musi być przed zastosowaniem każdorazowo sprawdzane. *** Po uzgodnieniu z zamawiającym ewentualnie dozwolone Otwory po ściągach zamknięte korkiem betonowym z widocznym pierścieniem. Przy wklejaniu korka nałożyć klej wyłącznie na tylną część korka aby uniknąć zabrudzenia widocznego elementu. Kolor korka możliwie zbliżony do koloru ściany z betonu architektonicznego. |
| Uwaga: |  |  |
| Powierzchnie betonu architektonicznego zabezpieczyć impregnatem hydrofobizującym niewidocznym i nie zmieniającym wyglądu podłoża tak aby były zmywalne. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Sikagard- 702 W Aquaphob. |  |  |

| CLG06 | Sufit z wyspowych paneli akustycznych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Biura administracji. |  |
| Produkt stanowiący punkt odniesienia: Sufit Ecophon Solo Square Wykończenie: W celu spełnienia założeń Normy PN-B-02151-4 oraz ochrony przed hałasem pogłosowym należy stosować swobodnie wiszące w układzie poziomym płyty akustyczne o równoważnej chłonności akustycznej wyrażonej w metrach kwadratowych dla każdej z częstotliwości nie mniejszej niż: - dla formatów płyt 1200x1200mm |  | ZDJĘCIE: |
| Płyta panelu akustycznego o wymiarach 1200 x 1200 mm montowana w segmentach składających się z czterech płyt z 100 mm przerwą. Sumaryczne wymiary segmentu 2500 x 2500 mm. - obustronna i jednakowa powierzchnia licowa w kolorze białym wg NCS S0500-N oraz 3x malowane krawędzie boczne, - boczna krawędź prosta bez fazowań, - gęstość wełny nie mniejsza niż 95kg/m3 - grubość równa 4cm, - waga nie większa niż 3,8kg/m2 - żywotność i wytrzymałość obustronnych powierzchni licowych płyt, określana ich możliwością i odpornością na zmywanie na mokro i odkurzanie, - możliwość przenoszenia dodatkowych obciążeń przez pojedynczą płytę o wartości nie mniejszej niż 2,5kg , - VOC Klasa A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne), w celu ograniczenia źródeł zanieczyszczeń powietrza we wnętrzach, w tym rakotwórczego formaldehydu, - płyty sufitowe powinny wykorzystywać ponad 50% surowca pochodzącego z recyklingu i mieć potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Środowiskowej EPD III typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, - płyty sufitowe powinny nadawać się w 100% do powtórnego przetworzenia, - odporność płyt na wilgoć nie gorsza niż klasy C wg PN-EN 13964, - niepalne, klasa nie niższa niż A2-s1d0, Płyty montowane do stropu za pośrednictwem wieszaków cięgnowych (stalowych linek) zakończonych chromowanymi regulowanymi karabińczykami. Linki zahaczane są za kotwy ślimakowe wkręcane w tylną część płyt. Ilość linek i kotew zależna od formatów płyt wg wytycznych producenta. |  |  |

| CLG07 | Sufit z drewnianych paneli akustycznych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja: Strefa hal basenowych wraz z widownią oraz przestrzenią dwukondygnacyjną nad strefą buforową. |  |
| Produkt stanowiący punkt odniesienia: LIGNO® Acoustic light 3G_33_a70g_625-20-4 FIS-i Wykończenie: Drewniany panel akustyczny nacinany pionowo 625-20-4/33 mm (Szer. Panela – szer. Lameli – szer. Nacięcia / grubość panela) montowany na podkonstrukcji stalowej z dodatkową warstwą wełny mineralnej o grubości 30 mm na wieszakach noniuszowych w rozstawie 800 mm. Tekstura powierzchni szczotkowana. Typ produktu: 3G-33 Absorber akustyczny: _a70g Wymiary: 625-20-4/33 mm (Szer. Panela – szer. Lameli – szer. Nacięcia / grubość panela)’ Dodatkowy absorber: wełna mineralna 30 mm Typ drewna: FIS Świerk - panel jednowarstwowy z drewna świerkowego bezsęcznego, sortowanego - lamele łączone pióro-wpust - kolor poszczególnych lameli bez widocznych różnic kolorystycznych Wytrzymałość ogniowa: B-s2-d0 |  | ZDJĘCIE: |
| Podkonstrukcja: Okładziny akustyczne montowane na podkonstrukcji metalowej (siatka poprzeczna). Okładzina akustyczna standardowo montowana jest na konstrukcji wsporczej biegnącej poprzecznie do elementu. Materiał konstrukcji nośnej: - Profil CD ( 60 x 27 x 6 mm) wg. DIN 18182 dla profilu nośnego i montażowego. - Pasujące złączne krzyżowe do profilu CD. - Dopasowane złącze wielozłączkowe i łącznik uniwersalny do profilu CD. - Wkręty do suchej zabudowy z gwintem drobnozwojnym TN do optymalnego zamocowania łączników. - Wieszaki noniuszowe o nośności 0,4kN. Konstrukcję nośną układać wzdłuż otworów. Przyłącze ścienne z profilem UD 28/27, odległość mocowania < 625 mm. Stosować tylko elementy mocujące, które są odpowiednie dla danego podłoża. Podbudowę dokładnie wyrównać w poziomie. Alternatywnie zawieszenie można wykonać za pomocą wieszaków bezpośrednich tylko i wyłącznie o tej samej nośności w przedstawionej siatce. Przed wykonaniem wymagana prezentacja próbki oraz akceptacja projektanta na podstawie wykonanej próbki będącej wypełnieniem powierzchni pełnego modułu ściennego hali basenowej zgodnie z rys. 1551 |  |  |
| Rysunki techniczne: |  |  |

| CLG08 | Sufit surowy – beton. |
| --- | --- |
|  | Lokalizacja: Pomieszczenia techniczne na kondygnacji U1 i L1. |
| KLASA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Aby zdefiniować standard wykonania i odbioru prac budowlanych przyjęto wytyczne opracowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Betonów i Techniki Budowlanej (Deutscher Beton Und Bautechnik-Werein) wraz z Federalnym Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Cementowego (Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V (BDZ)): „Merkblatt Sichtbeton. Planung, Ausschreibung, Vertragsgestaltung, Ausführung und Abnahme, BDZ/DBV 2004” W powyższym opracowaniu zdefiniowano kryteria klasyfikacji elementów z betonu architektonicznego – klasy betonu architektonicznego SB 1 do SB 4 wraz z ich atrybutami. Dla przedmiotowego wykończenia zastosowano klasę betonu SB 1. Klasa betonu SB 1: Przykład: SB1 ma zastosowanie do powierzchni betonowych o "niskich wymaganiach projektowych". Zwykle obejmuje to elementy budynku lub obszary, takie jak ściany piwnic, obszary o przeważającym przeznaczeniu komercyjnym itp. Tekstura T 1: W dużej mierze jednolita powierzchnia, na styku elementów deskować dopuszczalny wypływ fazy płynnej betonu do ok. 20mm szerokości i 1mm głębokości, dopuszczalne klawiszowanie. Porowatość P1: Maksymalna suma powierzchni pęcherzyków powietrza o przekroju 2mm<d<15mm (d>=15mm jest defektem, d<=2mm nie będą liczone) w referencyjnej powierzchni betonu architektonicznego o wymiarach 500x500mm – 3.000mm². Jednorodność koloru FT 1: Ciemne i jasne powierzchnie dozwolone; plamy zabrudzeń niedozwolone. Równość powierzchni E1: Definicja przy pomocy DIN 18202, tabela 3, grupa 5. |  |
| Uwaga: |  |
| Powierzchnie betonu architektonicznego zabezpieczyć impregnatem hydrofobizującym niewidocznym i nie zmieniającym wyglądu podłoża tak aby były zmywalne. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Sikagard- 702 W Aquaphob. |  |