9. STANDARD
WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI

STANDARD WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja wykończenia w projekcie zgodnie z rys. branżowymi.

- WENTYLACJA

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: Nawiewnik rotacyjny, liniowy Lokalizacja: Hol wejściowy i strefa buforowa Opis: Do zabudowy w ścianach lub galeriach dla wytworzenia poziomo rotującego strumienia powietrza, w przypadku gdy wymagany zasięg strumienia powinien wynosić od 4 do 16 m. Prostokątny element wyrzutowy z kilkoma komorami wyładowczymi do jednokierunkowego wyrzutu powietrza, przeznaczony do podłączenia do kanału prostokątnego z płytą perforowaną. Model wyposażony w skrzynkę przyłączeniową. Materiał: Element odprowadzający wraz z komorami odprowadzającymi RAL9004, Skrzynia przyłączeniowa RAL9004. Od strony holu panel akustyczny (drewniany) obudowujący stanowiący wykończenie ściany w miejscu nawiewnika z otworem na pełną szerokość – od pierwszej do ostatniej dyszy nawiewnej, wysokość otworu w okładzinie równa wysokości komory nawiewnej. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Kranz nawiewnik rotacyjny, liniowy, Typ WL |  |  |
| Nazwa: Nawiewnik szczelinowy Lokalizacja: Biura / Pokoje masażu Opis: Nawiewnik szczelinowy: - W strefie biurowej montowany jako widoczny do konstrukcji stropu za pomocą zawiesi systemowych - W strefie pokoi masażu pontowany w suficie podwieszanym GK w systemie bezramkowym – połączenie szpachlowane. Nawiewnik o liczbie szczelin = 4, długość zgodnie z projektem wentylacji. Materiał: Biura – Wszystkie elementy nawiewnika w kolorze RAL 9005 (czarny) Pokoje masażu – Elementy widoczne RAL 9005 (czarny) Produkt stanowiący punkt odniesienia: Schako DSC |  |  |
| Nazwa: Kratki wentylacyjne Lokalizacja: Szatnie, pomieszczenie ratowników, trenerów etc. Opis: Kratki wentylacyjne wykonane z aluminium z indywidualnie regulowanymi, poziomymi kierownicami, ukryte mocowanie Materiał: Widoczne powierzchnie i elementy w kolorze RAL9003 Produkt stanowiący punkt odniesienia: Trox Typ AT |  |  |
| Nazwa: Zawór wentylacyjny - nawiewny Lokalizacja: Zgodnie z projektem wentylacji Opis: Okrągły zawór nawiewny z ręcznie regulowaną szerokością szczeliny. Wielkości 100, 125, 160,200. Tarcza nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo Materiał: Widoczne powierzchnie i elementy w kolorze RAL9003 lub RAL9004 (zgodnie z kolorem sufitu) W przypadku montażu nad sufitem listwowym – kolor czarny RAL9004. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Trox Typ Z-LVS |  |  |
| Nazwa: Zawór wentylacyjny - wywiewny Lokalizacja: Zgodnie z projektem wentylacji Opis: Okrągły zawór nawiewny z ręcznie regulowaną szerokością szczeliny. Wielkości 100, 125, 160,200. Tarcza nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo Materiał: Widoczne powierzchnie i elementy w kolorze RAL9003 lub RAL9004 (zgodnie z kolorem sufitu) W przypadku montażu nad sufitem listwowym – kolor czarny RAL9004. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Trox Typ LVS |  |  |
| Nazwa: Nawiewna szyna szczelinowa Lokalizacja: Hale basenowe Opis: Nawiewna szyna szczelinowa montowana na równi z posadzką basenu. Liczba szczelin dla poszczególnych hal basenowych zgodnie z porojektem wentylacji Materiał: duraluminium anadowane Produkt stanowiący punkt odniesienia: Menerga – szczelinowa szyna nawiewna |  |  |
| Nazwa: Sufitowy nawiewnik wirowy Lokalizacja: Zgodnie z projektem wentylacji Opis: Nawiewnik o niskim poziomie mocy akustycznej, z indywidualnie, maualni ustawianymi kierownicami powietrza. Sufitowy nawiewnik wirowy wielkość nominalna 300, 400, 500, 600, 624, 825. Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowaej ocynkowanej, lakierowana proszkowo na kolor czarny. Materiał: Widoczne elementy w kolorze czarnym RAL9004 Produkt stanowiący punkt odniesienia: VDV-Q Trox |  |  |

- OGRZEWANIE

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: Kurtyna powietrzna pionowa, zabudowana Lokalizacja: Drzwi wejściowe do holu od strony północnej Opis: Kurtyna powietrzna przeznaczona do zabudowy, pionowa, obudowa kurtyny wykonana jako samonośna z galwanizowanej blachy stalowej, montowana w zabudowie GK, obudowana panelem drewnianym. Materiał: Kolor elementów widocznych czarny (RAL9004) Produkt stanowiący punkt odniesienia: Resenberg Invisai |  |  |
| Nazwa: Kurtyna powietrzna wisząca Lokalizacja: Drzwi boczne do holu Opis: Kurtyna powietrzna wisząca z ramą nośną z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor czarny. Dwuwylotowe wentylatory promieniowe z 3 stopniowa regulacją wydajności, regulowana dysza wylotowa. Materiał: Panele frontowe i inne elementy widoczne lakierowane na czarno (RAL9004) Produkt stanowiący punkt odniesienia: Resenberg Invisair |  |  |
| Nazwa: Grzejniki kanałowe Lokalizacja: Strefa holu i saunarium Opis: Grzejniki kanałowe przeznaczone do montażu w podłogach ogrzewanych pomieszczeń. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie ze stali nierdzewnej, pomalowanej od wewnątrz również na kolor czarny. Wyposażone w cichobieżne wentylatory odśrodkowe zamontowane w wannie obok wymiennika, zapewniające wymuszony obieg powietrza i wyższą wydajnośc cieplną grzejnika. Od góry grzejnik zabezpieczony maskującą. Wanna grzejnika w wersji „basenowej” wykonana ze specjalnego rodzaju stali nierdzewnej odpornego na korozję. Wszystkie połączenia w wannie uszczelnione sanitarnym kitem silikonowym. Materiał: Zwijana kratka poprzeczna z poprzeczkami wykonana z: Hol wejściowy: 1. Stal nierdzewnej, gatunek stali 1.4301, wolny przepływ 50%, osadzenie w podłodze z listwą 5mm o kształcie odwróconego „U” Saunarium: 2. Duraluminium (eloksalowane) w kolorze naturalnym, wolny przepływ 71%, osadzenie w podłodze z listwą 5mm o kształcie odwróconego „U” Produkt stanowiący punkt odniesienia: INTRATHERM F1S |  |  |
| Nazwa: Grzejniki kolumnowe Lokalizacja: Szatnie saunarium, szatnie trenerów i ratowników Opis: Grzejnik 2-kolomnowy, stalowy, członowy, rurowy, o klasycznej formie. Zawór kątowy wraz z głowicą termostaryczną zlokalizowany centralnie, od dołu grzejnika. Głębokość grzejnika 62mm. Materiał - szatnie trenerów i ratowników: Grzejnik RAL9003, przyłącze kątowe lakierowane RAL9003, głowica termostateczna biała Materiał - Saunarium: Grzejnik RAL7047, przyłącze kątowe chrom, głowica termostatyczna chrom Produkt referencyjny: Zehnder Charleston |  | Szatnie Ratowników i Trenerów Szatnie Saunarium |
| Nazwa: Grzejnik łazienkowy drabinkowy Lokalizacja: Pomieszczenia sanitarne przy szatniach pracowników Opis: Grzejnik łazienkowy zbudowany z kolektorów o przekroju prostokąta połączonych za pomoca wygiętych rurek służących do zawieszania ręczników. Materiał: RAL 9016 (biały) Produkt referencyjny: Terma Alex |  |  |
| Nazwa: Grzejnik panelowy gładki Lokalizacja: Pomieszczenia techniczne i zapleczowe Opis: Grzejnik z płaską płyta frontową. Materiał: RAL 9016 (biały) Produkt referencyjny: Purmo Compact |  |  |
| Nazwa: Szafka rozdzielaczowa Lokalizacja: Strefa sanitarna męska (sanitariaty basenowe), strefy sanitarne saunarium, pomieszczenie sprzętu sprzątającego Opis: Szafka rozdzielaczowa podtynkowa do montażu rozdzielacza ogrzewania. Wykonana z blachy stalowej galwanizowanej, lakierowanej. Materiał – kolor lakierowanych elementów widocznych szafki: Piony CO1’, CO2 (saunarium) – RAL 7047 Piony C03 (sanitariat przy szatni bas.), CO4 (pomieszczenie sprz. sprzątającego) – RAL9003 Produkt referencyjny: Uponor UFH1, UFH2, UFH4 |  |  |

- ELEMENTY TELETECHNICZNE

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: Videodomofon z wbudowanym czytnikiem kontroli dostępu Lokalizacja: Drzwi strefy administracji Opis: Videodomofon wykonany z profilu aluminiowego i szkła czarnego hartowaneg, z wbudowanym czytnikiem kontroli dostępu. Wyposażony w 1 przycisk, głośnik, kamerę 1.3 Mega Pixela. Łączność: Ethernet RJ-45, Zwalnianie blokady drzwi, wbudowane oprogramowanie do konfuguracji i zarzadzaniem zdalnym. IP54. Wyposażony w zestaw do montażu Podtynkowego. Materiał: Aluminium, szkło hartowane Produkt stanowiący punkt odniesienia: Fermax 1/W Milo Video Panel with Prox Meet |  |  |
| Nazwa: Czytnik kart zbliżeniowych Lokalizacja: Drzwi z kontrolą dostępu Opis: Czytnik kart kontroli dostępu do montażu podtynkowanego. Wykonany z aluminium oraz szkła hartowanego o wysokiej odporności. Warunki pracy temperatura 20-70°C, Wilgotność 20-93%. Klasa IP 54. Łączność Ethernet RJ-45, przycisk wyjścia, kontaktron. Łączność z zamkiem zwalniającym dostęp. Wbudowany system do zdalnego zarządzania. Z zestawem do montażu podtynkowego. Materiał: Aluminium, szkło hartowane Produkt stanowiący punkt odniesienia: Fermax Meet Proximity Reader |  |  |
| Nazwa: Przycisk wyjścia uprawnionego Lokalizacja: Drzwi z kontrolą dostępu Opis: Przycisk wyjścia przeznaczony do pracy w systemach kontroli dostępu. Do instalacji wewnątrz. Dotykowy. Do montażu nawierzchniowego. Produkt stanowiący punkt odniesienia: KaDe KDH-EXIT1070 |  |  |
| Nazwa: Terminal ewakuacyjny Lokalizacja: Drzwi ewakuacyjne Opis: Terminal z technologii Hi-O. Z modułem awaryjnego otwierania do sterowania i monitorowania elektrycznych elementów blokujących drogi ewakuacyjne. W wykonaniu podtynkowym lub natynkowym (na elementach konstrukcyjnych). Terminal składający się z podświetlanego piktogramu, modułu awaryjnego otwierania, modułu przełącznika kluczowego. Certyfikowane EltVTR; DIN EN 13637:2015. Kolor śnieżnobiały. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Assa Abloy ePED |  |  |
| Nazwa: Kamera kopułkowa Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Kamera IP wandaloodporna z obiektywem motor-zoom. Parametry zgodnie z projektem teletechnicznym. Materiał: Kolor biały – wyłącznie na suficie w kolorze Białym Kolor czarny RAL 9004 – na suficie lub ścianie w kolorze czarnym, drewnianej, z betonu architektonicznego Produkt stanowiący punkt odniesienia: Novus NVIP-5V-6202M – w wybranych strefach malowana RAL 9004 |  |  |
| Nazwa: Kamera tubowa stacjonarna Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Kamera IP wandaloodporna z obiektywem motor-zoom. Parametry zgodnie z projektem teletechnicznym. Materiał: Kolor czarny RAL9004 Produkt stanowiący punkt odniesienia: NVIP-5H-6502M/F – malowana RAL9004 |  |  |
| Nazwa: Manipulator kodowy Lokalizacja: Zgodnie z projektem – hol wejściowy Opis: Klawiatura sterowa systemu alarmowego: - certyfikat zgodności EN50131 Grade 2 - podświetlanie klawiatury w kolorze białym - sterowanie jedną strefą w systemie - alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury - diody LED pokazujące stan strefy - sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie - funkcje kontroli dostępu - przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną - wejście do kontroli stanu drzwi Materiał: Kolor czarny Produkt stanowiący punkt odniesienia: Satel INT-SF czarny |  |  |
| Nazwa: Manipulator kodowy z klawiaturą Lokalizacja: Zgodnie z projektem – wejście boczne Opis: -podświetlenie klawiatury i wyświetlacza diody LED informujące o stanie systemu alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury -sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie -2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL) -łącze RS–232 do współpracy z programem GUARDX -wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu Materiał: Kolor czarny Produkt stanowiący punkt odniesienia: Satel INT-KLFR-B, kolor czarny |  |  |
| Nazwa: Czujka ruchu typu PIR Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni wykrywająca ruch w chronionym obszarze. Detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR). - Regulowana czułość detekcji. - Cyfrowy algorytm detekcji ruchu. - Cyfrowa kompensacja temperatury. - Wbudowane rezystory parametryczne - Dioda LED do sygnalizacji. - Wybór koloru sygnalizowania alarmu przez diodę LED (dostępne 4 kolory). - Zdalne włączanie/wyłączanie diody LED. - Nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania. - Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy. Materiał: Biały, LED biały Produkt stanowiący punkt odniesienia: Satel Slim-PIR |  |  |
| Nazwa: Czujka ruchu typu PIR z funkcją antymaskingu Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: - Zgodność z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 3 - Detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) - Regulowana czułość detekcji - Cyfrowy algorytm detekcji ruchu - Cyfrowa kompensacja temperatury - Możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia - Aktywny antymasking IR zgodny z normą EN 50131-2-4 dla Grade 3 Materiał: Biały, LED biały Produkt stanowiący punkt odniesienia: Satel Slim-PIR-PRO |  |  |
| Nazwa: Przycisk napadowy Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Przycisk napadowy służący do natychmiastowego wywołania alarmu lub uruchomienia procedury powiadamiania stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia życia lub mienia w nadzorowanym obiekcie. Przycisk współpracuje z dowolną centralą alarmową obsługującą czujki typu NC. Wewnątrz znajduje się kontaktron, którego styki zostają rozwarte po wciśnięciu klawisza. Urządzenie wyposażone jest w sprężynę powodującą cofnięcie klawisza po wciśnięciu. Sprężynę tę można zdemontować, uzyskując przycisk z mechaniczną pamięcią wciśnięcia. W obiektach, w których zainstalowanych jest kilka przycisków napadowych, takie rozwiązanie umożliwia identyfikację tego, który wywołał alarm. Klawisz może zostać cofnięty do pozycji wyjściowej za pomocą dołączonego kluczyka. Materiał: Biały/Czerwony Produkt stanowiący punkt odniesienia: Satel Slim-PIR-PRO |  |  |

- ELEMENTY SSP

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: Optyczna czujka dymu Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Adresowalna, optyczna czyjka dymu typu rozproszeniowego przeznaczona do wykrywania dynu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. W zestawie z gniazdem. Wersja ozdobna w siatce metalowej. Materiał: Kolor czarny - (większość stref) – na sufitach w kolorze czarnym, sufitach listwowych drewnianych, stropach z drewna CLT, stropach betonowych Kolor biały – na sufitach podwieszanych białych i stropach malowanych w kolorze białym |  |  |
| Nazwa: Czujka multisensorowa (optyczno-temperaturowa) Lokalizacja: Strefa saunarium Opis: Czujka multidetektorowa optyczno-termiczna w zestawie z gniazdem mocującym. Materiał: Biała Produkt stanowiący punkt odniesienia: SCHRACK typ CUBUS MTD 533 X |  |  |
| Nazwa: Wskaźnik zadziałania czujki Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Zewnętrzny wskaźnik zadziałania ułatwiający szybką identyfikację źródła sygnału wykrycia pożaru, dublując funkcjonalność wskaźnika wbudowanego w obudowę czujki. Materiał: Biała |  |  |
| Nazwa: Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza polega na wykonaniu sekwencji ruchów. Pierwszym jest uderzenie w szybkę i jej zbicie, natomiast drugim jest wciśnięcie przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej. |  |  |
| Nazwa: Sygnalizator akustyczny Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Sygnalizator akustyczny do sygnalizacji pożarowej, zapewniający ostrzeganie osób znajdujących się na chronionym obszarze o wykryciu zagrożenia. Materiał: Kolor czerwony |  |  |
| Nazwa: Sygnalizator optyczno-akustyczny Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny w kolorze czerwonym. Przeznaczony do sygnalizacji w SSP wewnątrz budynków. Materiał: Kolor czerwony |  |  |
| Nazwa: Sygnalizator optyczny Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Sygnalizaotr przeznaczony do sygnalizacji optycznej w systemach sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniach zamkniętych. 3 częstotliwości błysków. Materiał: Kolor czerwony |  |  |
| Nazwa: Zestaw radiowy Lokalizacja: Zgodnie z projektem Opis: Zestaw radiowy przeznaczony do wczesnego wykrywania źródła pożaru w obiektach. Składa się czujki radiowej oraz adaptera radiowego. Na obudowie znajduje się dwukolorowy wskaźnik LED sygnalizujący alarm oraz uszkodzenie, ewentualnie zadziałanie wewnętrznego izolatora zwarć. Materiał: Kolor czarny Produkt stanowiący punkt odniesienia: Polon Alfa ZCR-4001 |  |  |

- SPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

STANDARD 1 – POMIESZCZENIA REPREZENTACYJNE

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: Osprzęt elektroinstalacyjny – standard 1 Lokalizacja: Hol, strefa buforowa, saunarium, szatnie basenowe, pomieszczenia trenerów i ratowników, administracja, widownia, sanitariaty ogólnodostępne Opis: Nowoczesna seria z zastosowaną aksamitną powierzchnią o prostych formach. Wykonana z duroplastu – tworzywa odpornego na zadrapania i uszkodzenia mechaniczne. Odporność na chemikalia zawarte w środkach czystości. Montaż podtynkowy. Elementy występujące obok siebie należy montować w systemowych ramkach poziomych lub pionowych. Materiał: Biały aksamitny- na ścianach w kolorze białym Antracytowy aksamitny – na ścianach drewnianych lub z okładziami drewnianymi, ścianach z betonu architektonicznego, ścianach wykończonych płytkami w kolorze jasnoszarym (strefa saunarium), itp. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Berker Q.3 |  |  |
| Nazwa: Puszka podłogowa typu floorbox Lokalizacja: Strefa administracji Opis: Puszka podłogowa na łapach montowana w wylewce wykonana ze stali nierdzewneJ. Ramka pokrywy wykończona zgodnie z materiałem posadzki (wykładzina / lastryko). Pojemność puszki 12x M45. Wraz z elementem podwyższającym (uwaga: ze względy na wysokość warst wykończeniowych równo 200mm konieczne wykonanie podlewki pod element podwyższający). Materiał: Materiał puszki i ramki – stal nierdzewna. Wykończenie pokrywy – zgodne z posadzką – lastryko / wykładzina. Produkt stanowiący punkt odniesienia: OBO Bettermann UDHOME9 – kaseta zasilająca wraz z elementem podwyższającym |  |  |

STANDARD 2 – POMIESZCZENIA ZAPLECZOWE

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: Osprzęt elektroinstalacyjny – standard 2 Lokalizacja: Szatnie i sanitariaty pracownicze, pomieszczenia zapleczowe i gospodarcze Opis: Seria wykonana z duroplastu – tworzywa odpornego na zadrapania i uszkodzenia mechaniczne. Odporność na chemikalia zawarte w środkach czystości. Montaż podtynkowy. Elementy występujące obok siebie należy montować w systemowych ramkach poziomych lub pionowych. Materiał: Tworzywo białe z połyskiem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Berker Kwadrat |  |  |

STANDARD 3 – POMIESZCZENIA TECHNICZNE

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunek techniczny | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: Osprzęt elektroinstalacyjny – standard 3 Lokalizacja: Pomieszczenia techniczne Opis: Bryzgoodporna, natynkowa seria łączników i gniazd o stopniu ochrony IP 44. Materiał: Kolor biały Produkt stanowiący punkt odniesienia: Schneider Electric Cedar Plus |  |  |