11. STANDARD
KRZESEŁKA NA WIDOWNIĘ

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja elementów w projekcie zgodnie z rys. 1009-1012.

| Nazwa / Lokalizacja / Opis / Produkt stanowiący punkt odniesienia | Rysunki / Zdjęcia |
| --- | --- |
| Nazwa: Fotel widowni Lokalizacja: Widownia basenu sportowego Opis: Fotel z grawitacyjnym systemem składania, przeznaczony do obiektów sportowych oraz audytoriów. Niewielka głębokość fotela po złożeniu umożliwia uzyskanie większego przejścia miedzy rzędami, pozwalając na zastosowanie fotela w rzędach o ograniczonej głębokości. Fotele występują w dwóch typach: TYP 1 - mocowany do czoła stopnia widowni TYP 2 – mocowany do stropu (stojący na nodze systemowej) Siedzisko i oparcie Siedzisko i oparcie jest ukształtowane w pełni ergonomicznie. Konstrukcja siedziska i oparcia wykonana w technologii rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu z dodatkami pigmentu, stabilizatora UV i suplementami zapewniającymi trudnozapalność materiału. Siedzisko i oparcie z podwójnymi ściankami zapewnia wysoką wytrzymałość, najwyższą jakość i izolacje termiczną podnoszącą komfort użytkowania. Profil oparcia zapewnia właściwą pozycje osób siedzących, ze szczególnym uwzględnieniem podparcia odcinka lędźwiowego. Elementy siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9003. Mechanizm składania Grawitacyjny system składania fotela zapewnia powrót siedziska do pozycji zamkniętej. System ten składa się z osi składania (pręt stalowy Ø10mm), prowadnic i przeciwwagi (pręt stalowy Ø40mm). Zarówno oś składania jak i przeciwwaga są integralną częścią konstrukcyjną krzesła, skręconą śrubami M6x16 z klejem w celu zapewnienia wysokiej trwałości krzesła (połączenie gwintowe klejone trwałe zapewnia brak możliwości poluzowania którychkolwiek z elementów siedziska i znacząco poprawia jego odporność na akty wandalizmu i poprawia jego żywotność). Krzesło od podstaw było projektowane przy założeniu uzyskania jak najlepszego designu połączonego z bezawaryjnością. Specjalnie zaprojektowany kształt krzesła i linia podziału siedzisko / oparcie zapewnia doskonałą odporność mechaniczną krzesła, potwierdzoną na licznych testach wandalizmu. Automatyczny powrót siedziska zapewnia grawitacyjny system składania przy współpracy ze specjalnie zaprojektowanymi prowadnicami, wysoko ograniczającymi możliwość ingerencji osób trzecich. Widoczne elementy metalowe (w tym kotwiące) wykończone w kolorze RAL 9003. Wszystkie elementy metalowe narażone na korozję wykończone w technologii zapewniającej odporność na warunki korozyjności C4 zgodnie z normą ISO 12944-2. Konstrukcja wsporcza Do spawanej konstrukcji wsporczej mocowane jest siedzisko wraz z osią składania i przeciwwagą oraz oparcie. Śruby M5x25 te łączą konstrukcję wsporczą z gwintem metrycznym stalowym zakotwiczonym w oparciu plastikowym. Konstrukcja wsporcza wykonana jest z elementów ciętych laserowo, giętych i spawanych. Mocowany do czoła stopnia (lub na stopień) przy użyciu dwóch lub trzech kotew dobieranych do podłoża. Kotwy montażowe i śruby wykończone w technologii zapewniającej odporność na warunki korozyjności C4 zgodnie z normą ISO 12944-2. Numeracja miejsc i rzędów Aluminiowa numeracja siedziska umiejscowiona w zagłębieniu przedniej krawędzi siedziska fotela. Numeracja rzędu znajduje się w polipropylenowej zaślepce rzędu umiejscowionej na końcu belki nośnej. Atesty i certyfikaty Krzesła spełniają normy określone prawem, jak również zwyczajowo przyjęte. Krzesła posiadają następujące atesty/certyfikaty: 1.Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2.Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, Badania wg. PN-EN 12727:2004 3.Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia wg. PN-EN ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011. Oraz badania na ogień wyrobów budowlanych – sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki wg. PN-EN 1328:2011 4.Badanie zapalności mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN1021-2:2007 i procedury badawczej PB/ZTO/6; edycja 8; 20-04-2011 r. 5.Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. UWAGA: Sposób montażu i rozkładu siedzisk zgodnie z rys. 1011 i detalami 1651 i 1652 Produkt stanowiący punkt odniesienia: EHEIM FCB-M | TYP 1 – rysunek TYP 1 – widok poglądowy TYP 2 – rysunek TYP 2 – widok poglądowy |