PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Julianowie, gm. Piaseczno

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres obiektu:

Działki nr ew. 23/2, 23/3, 25/6, 25/7, 25/10, 25/13, 27/4, 27/7 w Julianowie, gmina Piaseczno

Kody CPV :

Główne kody  CPV:

45000000–7 Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Kody uzupełniające:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Zamawiający:

Gmina Piaseczno

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Jednostka projektowa:

Bujnowski Architekci Sp. z o.o.,

ul. Lwowska 17 m 5

00-658 Warszawa

Projektanci:

Autorzy:

mgr inż. arch. Piotr Bujnowski, nr upr. Wa-235/01

mgr inż. arch. Martyna Rowicka-Michałowska, nr upr. MA/097/21

inż. arch. Piotr Gajdak

inż. arch. Weronika Wrzosek

Współpraca:

Michał Teodorczyk

Spis zawartości:

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

Szczegółowy spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego:

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.5 Przepisy i literatura związane z planowanym zamierzeniem budowlanym

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników

Ekonomicznych

2.2 Trwałość elementów

2.3 Gwarancje wykonawcy

2.4 Parametry izolacyjne

2.5 Ochrona przeciwpożarowa

2.6 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.7 Przygotowanie terenu

2.8 Architektura

2.9 Konstrukcja

2.10 Wykończenie i materiały budowlane

2.11 Wyposażenie

2.12 Instalacje sanitarne i elektryczne

2.13 Zagospodarowanie terenu

3 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

Lista rysunków Projektu Koncepcyjnego

1. Koncepcja architektoniczna

# 1.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz na ich podstawie realizacja  i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla  zespołu szkolno-przedszkolnego w Julianowie, gm. Piaseczno – w ramach zadania inwestycyjnego „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem”.

Dokumentacja i następnie budowa  ma dotyczyć zarówno budynku jak i zagospodarowania terenu wraz z urządzeniem zieleni, placów zabaw , dojazdów i dość, miejsc postojowych oraz ogrodzeniem a także projekty infrastruktury technicznej – przyłącza i sieci.

Projekt zakłada budowę szkoły podstawowej dla około 800 uczniów i przedszkola dla 200 uczniów w 8 oddziałach, halą sportową oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych i ogólnodostępnego parku. Infrastruktura zewnętrzna obejmuje drogę i plac pożarowy, ciągi piesze, plac wejściowy, boisko zewnętrzne i bieżnie, oraz tereny zielone i rekreacyjne.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy oraz załączona do niego koncepcja architektoniczna autorstwa pracowni Bujnowski Architekci służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i wykonawczych następnie do przygotowania na ich podstawie wszelkich niezbędnych prac projektowych a docelowo do wybudowania budynków wraz ze wszelkimi niezbędnymi robotami budowlanymi, wykończeniowymi i montażowymi.

Na etapie projektu budowlanego, który należy wykonać jako rozwinięcie załączonej do niniejszej dokumentacji koncepcji projektowej należy dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień technicznych w tym wystąpień dotyczącej zgód na zjazdy, należy zapewnić obsługę komunikacyjną i pożarową budynku i wystąpić o ew. zgody właścicielskie oraz ew. wystąpienie w sprawie rozwiązań zamiennych dotyczących dróg pożarowych. Wymagany jest obowiązek zatwierdzenia wszystkich faz projektowych przez Zamawiającego na etapie projektu budowlanego jak i wykonawczego. Zamawiający ma prawo również do wskazania terminu publicznej prezentacji projektu przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Ze względu na status budynku użyteczności publicznej i charakter zamierzenia wszystkie opisane w niniejszym dokumencie i prezentowane w załączonej koncepcji materiały i ich wykończenie należy traktować jako rozwiązania obowiązujące i wymagane dla spełnienia oczekiwanego przez Zamawiającego standardu architektonicznego budynku i jego otoczenia.

Możliwe jest stosowanie produktów równoważnych w zakresie użycia tych samych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań przypominających wyłącznie wizualnie materiały projektowane.

Nieakceptowane i zabronione jako niespełniające wymaganego przez Zamawiającego standardu są następujące przekładowe propozycje zamiany materiałów :

-wykonanie stolarki okiennej z pcv lub innego tworzywa sztucznego z laminatem drewnopodobnym zamiast wymaganej w PFU stolarki okiennej drewnianej i aluminiowej ( zgodnie ze wskazaniami PFU i załączonej koncepcji )

-wykonanie okładzin elewacyjnych lub innych z cienkościennych (4-12mm) płyt z betonu zbrojonego włóknem szklanym (GRC) lub paneli HPL , HPC, UHPC zamiast  wymaganych w PFU i koncepcji  prefabrykatów z betonu architektonicznego ,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zamiast wymaganej w PFU kostki z bruku ceglanego,

-wykonanie okładzin ze sztucznych laminatów zamiast wymaganych w PFU okładzin z naturalnego forniru drewnianego,

-wykonanie zabawek i  elementów małej architektury z tworzyw sztucznych i laminatów zamiast wymaganych w PFU elementów z drewna naturalnego.

Nieakceptowane i zabronione jako niespełniające wymaganego przez Zamawiającego standardu są również zmiany liczby wymienionych w PFU central wentylacyjnych i ich przyporządkowania do poszczególnych stref budynku.

Grupowanie central i zamiana kilku jednostek mniejszych na większe obsługujące wiele stref jest niedopuszczalna. Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej ilości central wentylacyjnych oraz zastosowanie central wewnątrz budynku. Dopuszcza się rozbicie jednej centrali wentylacyjnej (nie dotyczy wentylacji kuchni, sali gimnastycznej i stołówki) na kilka mniejszych podwieszonych, stojących po (max. 3000m3/h) i zamontowanych w wentylatorniach na poszczególnych kondygnacjach oraz pomieszczeniach zaplecza, komunikacji. Centrale powinny obsługiwać do 3-4 sale lekcyjne lub grupy pomieszczeń do max 400m2. Wówczas nie ma konieczności stosowania regulatorów VAV, tłumików i systemu sterowania powietrzem wywiewanym poprzez czujnik CO2 - jak to ma miejsce dla central dachowych. Centrale wyposażone w "zdalny monitoring" analogicznie jak w przypadku central dachowych. Dopuszcza się zastosowanie pojedynczych central rekuperacyjnych pionowych w każdej sali lub też grupy pomieszczeń o powierzchni do 200m2. Centrale wówczas muszą posiadać odzysk ciepła min. 90% z nagrzewnicą elektryczną do 1,5kW z czujnikiem co2 oraz "zdalnym dostępem", monitoring i kontrolą podstawowych parametrów. Centrale należy obudować i zaizolować akustycznie. W przypadku zastosowania indywidualnych centrali rekuperacyjnej i zastosowaniu sufitu podwieszonego w pomieszczeniu wówczas nie ma konieczności wykonywania izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych. Kanały czerpalne i wyrzutowe izolowane o grubości 80mm.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Zestawienie parametrów powierzchniowych budynku i terenu :

| Szkoła w Julianowie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie powierzchni |  |  |  |
| opis |  | [%] | [m2] |
| BILANS POWIERZCHNI TERENU I ZABUDOWY DLA TERENU UP |  |  |  |
| powierzchnia zabudowy szkoły |  |  | 3087 |
| powierzchnia zabudowy przedszkola |  |  | 1743 |
| powierzchnia zabudowy hali sportowej |  |  | 1956 |
| powierzchnia terenów utwardzonych (chodniki, parkingi, plac, schody terenowe, boiska, plac zabaw) |  |  | 7394 |
| powierzchnia zabudowana |  | 62,62% | 14180 |
| powierzchnia całkowita |  |  | 13489 |
| powierzchnia terenu objętego opracowaniem (UP) |  | 100,00% | 22645 |
| wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej |  | 37,38% | 8465 |
| wskaźnik intensywności zabudowy |  | 0,59 |  |
| BILANS POWIERZCHNI TERENU I ZABUDOWY DLA TERENU ZP |  |  |  |
| powierzchnia zabudowana |  | 20,67% | 937 |
| powierzchnia terenów utwardzonych (ścieżki, place zabaw) |  | 20,67% | 937 |
| powierzchnia terenu (ZP) |  | 100,00% | 4533 |
| wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej |  | 79,33% | 3596 |
| BILANS POWIERZCHNI TERENU I ZABUDOWY DLA DZIAŁEK UP + ZP (23/2, 23/3, 25/6, 25/7,25/10, 25/13, 27/4, 27/7) |  |  |  |
| powierzchnia zabudowy szkoły |  |  | 3087 |
| powierzchnia zabudowy przedszkola |  |  | 1743 |
| powierzchnia zabudowy hali sportowej |  |  | 1956 |
| powierzchnia terenów utwardzonych (chodniki, parkingi, plac, schody terenowe, boiska) |  |  | 8331 |
| powierzchnia zabudowana |  | 55,62% | 15117 |
| powierzchnia całkowita |  |  | 13489 |
| powierzchnia terenu objętego opracowaniem (UP+ZP) |  | 100,00% | 27178 |
| wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej |  | 44,38% | 12061 |
| wskaźnik intensywności zabudowy |  | 0,59 |  |

Zestawienie obowiązujących powierzchni użytkowych netto dla budynku :

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZIOM | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |  |
| POZIOM -1 -135 | SERWEROWNIA | 11.0 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | ROZDZIELNIA | 18.0 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | TECHNOLOGIA WODY DESZCZOWEJ | 20.4 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | HYDROFONIA | 20.4 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | POMPOWNIA POŻAROWA | 24.4 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | POMIESZCZENIE NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU | 44.4 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | MAGAZYN | 53.8 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | KOMUNIKACJA | 54.5 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | ZBIORNIK RETENCYJNY | 84.3 m² |  |
| POZIOM -1 -135 | ZBIORNIK WODY POŻAROWEJ | 101.1 m² |  |
|  |  | 432.4 m² |  |
| POZIOM BOISKA | NAGŁOŚNIENIE | 10.7 m² |  |
| POZIOM BOISKA | MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO | 40.0 m² |  |
| POZIOM BOISKA | SALA GIMNASTYCZNA | 1213.8 m² |  |
|  |  | 1264.5 m² |  |
| PARTER | MOP | 2.1 m² |  |
| PARTER | POMIESZCZENIE NA ODPADY | 4.1 m² |  |
| PARTER | SZATNIA | 4.4 m² |  |
| PARTER | MAGAZYN WARZYW | 4.5 m² |  |
| PARTER | WC | 4.6 m² |  |
| PARTER | WC | 4.6 m² |  |
| PARTER | WC | 4.6 m² |  |
| PARTER | WC | 4.6 m² |  |
| PARTER | POM. PORZĄDKOWE | 4.6 m² |  |
| PARTER | WC DLA OS. NP. | 4.7 m² |  |
| PARTER | KREDENS | 5.0 m² |  |
| PARTER | TOALETA | 5.0 m² |  |
| PARTER | WC MĘSKIE | 5.9 m² |  |
| PARTER | POMIESZCZENIE MATKI Z DZIECKIEM | 6.1 m² |  |
| PARTER | MAGAZYN | 6.5 m² |  |
| PARTER | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 6.8 m² |  |
| PARTER | BIURO INTENDENTA | 7.0 m² |  |
| PARTER | MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH | 9.0 m² |  |
| PARTER | SZAFY CHŁODNICZE | 10.3 m² |  |
| PARTER | ZAPLECZE SALI MUZYCZNEJ | 10.4 m² |  |
| PARTER | ZAPLECZE SALI PLASTYCZNEJ | 10.4 m² |  |
| PARTER | ZAPLECZE SKLEPIKU | 11.0 m² |  |
| PARTER | SCHOWEK PORZĄDKOWY | 11.8 m² |  |
| PARTER | SANITARIATY | 11.9 m² |  |
| PARTER | SANITARIATY | 11.9 m² |  |
| PARTER | SANITARIATY | 11.9 m² |  |
| PARTER | SANITARIATY | 11.9 m² |  |
| PARTER | OBIERALNIA | 12.0 m² |  |
| PARTER | PORTIERNIA | 13.6 m² |  |
| PARTER | PORTIER | 16.0 m² |  |
| PARTER | ZMYWALNIA | 16.1 m² |  |
| PARTER | KLATKA SCHODOWA | 17.6 m² |  |
| PARTER | SZATNIA DAMSKA | 19.0 m² |  |
| PARTER | SZATNIA DAMSKA | 19.0 m² |  |
| PARTER | SZATNIA MĘSKA | 19.0 m² |  |
| PARTER | SZATNIA MĘSKA | 19.0 m² |  |
| PARTER | WIATROŁAP | 22.3 m² |  |
| PARTER | KLATKA SCHODOWA | 22.6 m² |  |
| PARTER | GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ | 23.9 m² |  |
| PARTER | ZAPLECZE SALI INFORMATYCZNEJ | 28.1 m² |  |
| PARTER | MAGAZYN ZEWNĘTRZNY SPORTOWY I PORZĄDKOWY | 30.6 m² |  |
| PARTER | KLATKA SCHODOWA | 31.4 m² |  |
| PARTER | POKÓJ TRENERÓW | 32.8 m² |  |
| PARTER | SEKRETARIAT | 32.8 m² |  |
| PARTER | GABINET DYREKTORA | 32.9 m² |  |
| PARTER | KOMUNIKACJA | 35.8 m² |  |
| PARTER | ZESPÓŁ TOALET | 37.2 m² |  |
| PARTER | SZATNIA | 37.3 m² |  |
| PARTER | KOMUNIKACJA | 37.6 m² |  |
| PARTER | ZESPÓŁ TOALET | 38.7 m² |  |
| PARTER | SKLEPIK/KAWIARENKA | 38.8 m² |  |
| PARTER | TECHNIKA | 39.9 m² |  |
| PARTER | SZATNIA | 40.0 m² |  |
| PARTER | SKŁADOWANIE ODPADÓW | 42.3 m² |  |
| PARTER | WIATROŁAP | 43.1 m² |  |
| PARTER | MAGAZYN MEBLI | 46.0 m² |  |
| PARTER | ŚWIETLICA | 61.4 m² |  |
| PARTER | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PARTER | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PARTER | MAŁA SALA INFORMATYCZNA | 66.1 m² |  |
| PARTER | DUŻA SALA INFORMATYCZNA | 79.0 m² |  |
| PARTER | SALA PLASTYCZNA | 79.2 m² |  |
| PARTER | KUCHNIA | 79.6 m² |  |
| PARTER | SALA MUZYCZNA | 102.4 m² |  |
| PARTER | HOL/KOMUNIKACJA | 139.1 m² |  |
| PARTER | BIBLIOTEKA | 171.4 m² |  |
| PARTER | JADALNIA | 176.1 m² |  |
| PARTER | SZATNIA/KOMUNIKACJA | 1124.9 m² |  |
|  |  | 3252.2 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | POM. MATKI | 4.8 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | WC DLA OS. NP. | 5.2 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | WC PERSONELU | 5.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SCHOWEK PORZĄDKOWY | 5.7 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | MAGAZYNEK | 8.2 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | MAGAZYNEK | 8.2 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 10.8 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 11.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 11.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 11.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 11.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 11.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 11.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SANITARIATY | 11.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 13.0 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 13.6 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | POMIESZCZENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO | 14.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | POMIESZCZENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO | 14.8 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | KLATKA SCHODOWA | 17.0 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | WIATROŁAP | 20.1 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | ZESPÓŁ TOALET | 22.0 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | WÓZKOWNIA | 27.2 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ | 57.0 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 61.0 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 68.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 68.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 70.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 70.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 70.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 70.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 70.5 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA PRZEDSZKOLNA | 71.5 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SZATNIA | 91.3 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | SALA DO RYTMIKI I GIMNASTYKI | 135.4 m² |  |
| POZIOM PRZEDSZKOLA +50 | KOMUNIKACJA | 371.7 m² |  |
|  |  | 1544.4 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SZAFA ELEKTRYCZNA | 2.9 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SZAFA ELEKTRYCZNA | 3.7 m² |  |
| PIĘTRO 1 | WC | 4.9 m² |  |
| PIĘTRO 1 | WC | 5.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | WC DLA OS. NP. | 5.7 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ZAPLECZE SALI FIZYCZNEJ | 9.8 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ZAPLECZE SALI CHEMICZNEJ | 10.1 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SCHOWEK PORZĄDKOWY | 10.6 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SZATNIA | 11.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SZATNIA | 11.1 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ZAPLECZE SALI BIOLOGICZNEJ | 11.3 m² |  |
| PIĘTRO 1 | MAGAZYNEK | 13.6 m² |  |
| PIĘTRO 1 | KLATKA SCHODOWA | 20.5 m² |  |
| PIĘTRO 1 | GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA | 20.8 m² |  |
| PIĘTRO 1 | KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY | 20.8 m² |  |
| PIĘTRO 1 | GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA | 21.2 m² |  |
| PIĘTRO 1 | TOALETY PRACOWNIKÓW | 22.1 m² |  |
| PIĘTRO 1 | KLATKA SCHODOWA | 22.4 m² |  |
| PIĘTRO 1 | KLATKA SCHODOWA | 22.6 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ARCHIWUM | 27.3 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ZESPÓŁ TOALET | 39.2 m² |  |
| PIĘTRO 1 | TECHNIKA | 42.3 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ZESPÓŁ TOALET | 43.9 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA JĘZYKOWA | 49.9 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA JĘZYKOWA | 50.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI (PRACY CICHEJ) | 52.3 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ŚWIETLICA | 64.7 m² |  |
| PIĘTRO 1 | ŚWIETLICA | 64.7 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA LEKCYJNA | 66.2 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA BIOLOGICZNA | 66.3 m² |  |
| PIĘTRO 1 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 75.0 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA FIZYCZNA | 86.9 m² |  |
| PIĘTRO 1 | SALA CHEMICZNA | 86.9 m² |  |
| PIĘTRO 1 | TECHNIKA | 95.3 m² |  |
| PIĘTRO 1 | MAŁA SALA SPORTOWA | 107.4 m² |  |
| PIĘTRO 1 | TRYBUNY | 132.4 m² |  |
| PIĘTRO 1 | KOMUNIKACJA | 142.6 m² |  |
| PIĘTRO 1 | KOMUNIKACJA | 969.6 m² |  |
|  |  | 3107.5 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SZAFA ELEKTRYCZNA | 2.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SZAFA ELEKTRYCZNA | 3.7 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SCHOWEK PORZĄDKOWY | 10.6 m² |  |
| PIĘTRO 2 | ZAPLECZE SALI HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNEJ | 11.3 m² |  |
| PIĘTRO 2 | PEDAGOG | 17.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | PEDAGOG | 17.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | TERAPIA PEDAGOGICZNA | 17.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | PSYCHOLOG | 17.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | PSYCHOLOG | 17.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | LOGOPEDA | 17.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | KLATKA SCHODOWA | 22.4 m² |  |
| PIĘTRO 2 | KLATKA SCHODOWA | 22.6 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SOCJAL PRACOWNIKÓW | 36.0 m² |  |
| PIĘTRO 2 | STOMATOLOG | 36.4 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SOCJAL PRACOWNIKÓW | 36.4 m² |  |
| PIĘTRO 2 | ZESPÓŁ TOALET | 39.2 m² |  |
| PIĘTRO 2 | KOTŁOWNIA | 42.3 m² |  |
| PIĘTRO 2 | PRACA W GRUPACH | 42.6 m² |  |
| PIĘTRO 2 | PRACA W GRUPACH | 42.6 m² |  |
| PIĘTRO 2 | PRACA W GRUPACH | 42.6 m² |  |
| PIĘTRO 2 | ZESPÓŁ TOALET | 43.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA JĘZYKOWA | 49.7 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA JĘZYKOWA | 50.1 m² |  |
| PIĘTRO 2 | TECHNIKA | 50.9 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ | 51.6 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.0 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.1 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA LEKCYJNA | 66.2 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNA | 66.3 m² |  |
| PIĘTRO 2 | SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ | 74.3 m² |  |
| PIĘTRO 2 | KOMUNIKACJA | 804.5 m² |  |
|  |  | 2351.1 m² |  |
| SUMA |  | 11952.1 m² |  |

Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów

powierzchni i kubatur lub wskaźników

Dopuszcza się tolerancję w powierzchni pojedynczych pomieszczeń użytkowych budynku – dotyczy wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń technicznych +/- 3%, i dla  budynku +/- 5%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spełnienia wymagań – uzgodnień Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych. Inne odstępstwa są możliwe pod warunkiem np. konieczności spełnienia wymagań przepisów budowlanych, branżowych, Polskich Norm, obowiązujących przepisów czy BHP i Sanepid. Pomieszczenia techniczne obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych minimalnych potrzeb projektowych rozwiązań technicznych i wymagań przepisów. Zaleca się ograniczenie powierzchni tych pomieszczeń do niezbędnego minimum.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1. Formalne.

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 715/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.01.2021r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25 lutego 2021 r., poz. 1591) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie.

b) Aktualne przepisy odrębne: z zakresu budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, zdrowia, prawa pracy, prawa o ruchu drogowym, prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa zamówień publicznych, postępowania administracyjnego oraz aktualne normy z zakresu akustyki, systemów instalacji, światła oświetlenia, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, mebli, konstrukcji. c) Uchwała Krajobrazowa nr 128/VII/2019 z 13. 03. 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10 maja 2019 r., poz. 6193).

1.3.2. Funkcjonalne, przestrzenne - środowiskowe, techniczne.

a) Inwestycja zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod usługi publiczne, obiekt ma wypełnić zapotrzebowanie na podstawowe usługi oświaty - szkołę i przedszkole a także pełnić rolę miejsca integracji lokalnej społeczności w intensywnie zabudowywanym rejonie gminy Piaseczno. Obiekt ma spełniać założenia opisane w - Założenia programowo - przestrzenne dla szkoły w Julianowie, opracowanym i uzgodnionym przez Gminę Piaseczno i przedstawicieli placówek oświatowych a także wytyczne zawarte w dokumencie "Szkoła dobrze zaprojektowana" - standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno przedszkolnych m. st. Warszawy" załącznik do zarządzenia nr 645/2021 Prezydenta m. st. Warszawy z 4 maja 2021 r., oraz wytycznych dla biblioteki

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Koncepcja przestrzenna zespołu szkolno-przedszkolnego opiera się na rozdzieleniu funkcji na poszczególne budynki, które są ze sobą połączone. Centralnym punktem założenia jest budynek szkoły mieszczący program funkcjonalny szkoły podstawowej. Od strony północnej budynek został połączony z  Halą sportową z zapleczem sportowym. Od strony południowej szkoła graniczy z budynkiem przedszkola. Układ urbanistyczny budynków pozwolił na wytworzenie atrakcyjnych przestrzeni zewnętrznych w tym centralnego, reprezentacyjnego placu ograniczonego z trzech stron ścianami budynków, oraz szkolnych przestrzeni rekreacyjno-sportowych o ograniczonym dostępie dla osób postronnych. Całość założenia graniczy z terenem przeznaczonym na park ogólnodostępny dla mieszkańców.

W ramach realizacji należy wykonać niezbędne projekty i wybudować obiekty o następujących właściwościach:

Szkoła:

Budynek szkoły jest trzykondygnacyjny.

Wysokość budynku do 12 m – budynek niski.

Wysokości kondygnacji brutto 406 cm (parter) i 384 cm (pozostałe kondygnacje).

Budynek przeznaczony jest dla około 800 uczniów, 30 klas po 25 uczniów oraz 4 klasy po 13 uczniów.

Rozmieszczenie głównych funkcji:

Piwnica

- Strefa pomieszczeń technicznych

- Pomieszczenie napraw i konserwacji sprzętu i magazyn

- Zbiornik retencyjny oraz pożarowy wraz przylegającymi pomieszczeniami technicznymi

Parter

-Hol wejściowy, portiernia, sekretariat, gabinet dyrekcji

-3 sale lekcyjne i 3 pracownie z zapleczami

-Biblioteka i świetlica

-Strefa szatni z boksami dla dzieci młodszych ok. 360 dzieci, strefa szatni dla starszych dzieci- szafki dla ok. 576 dzieci

-Stołówka z pełną kuchnią. Należy zapewnić zaplecze do przygotowania wszystkich posiłków na miejscu. Jadalnia ok. 190 m2 (600 obiadów w 3 turach +200 całodziennych posiłków dla przedszkola.

-Węzły sanitarne i pomieszczenia techniczne

-Wewnętrzny, otwarty zielony dziedziniec

Piętro +1

-10 sal lekcyjnych i 3 pracownie z zapleczami

- 2 małe sale językowe

- 2 świetlice

- Gabinety dyrekcji, gabinet kierownika administracyjnego

- Węzły sanitarne i pomieszczenia techniczne

- Pokój nauczycielski ze strefą pracy cichej i zapleczem socjalnym

- Taras zielony dostępny z pokoju nauczycielskiego

- Strefy rekreacji

Piętro +2

-10 sal lekcyjnych i 1 pracownia z zapleczem

- 2 małe sale językowe

- 3 pomieszczenia do pracy w grupach

- 2 sale do integracji sensorycznej

- Pomieszczenia administracyjne, archiwum, gabinety psychologów, pedagogów, logopedy

- Pomieszczenia socjalne dla pracowników

- Węzły sanitarne i pomieszczenia techniczne

- Pokój nauczycielski ze strefą pracy cichej i zapleczem socjalnym

- Taras zielony dostępny z pokoju nauczycielskiego

- Strefy rekreacji

Dach

Strefa techniczna oraz dach zielony ekstensywny. Wokół całego dachu wysoka attyka z okładziną z prefabrykatów betonowych. We wszystkich strefach technicznych, po obwodzie stref, należy wykonać systemowe żaluzje aluminiowe na podkonstrukcji stalowej. Lamele z tłoczonego aluminium, wypełnione nieorganiczną wełną mineralną (materiał dźwiękoizolacyjny), zapewniający dobrą przepuszczalność powietrza i odporność na przenikanie wody. Należy przewidzieć i zamontować po całym obwodzie żaluzje dźwiękochłonne z wkładkami z wełny mineralnej od strony strefy technicznej o izolacyjności min. Rw=11 dB. Ew. wyższe parametry osłon będą wynikać z obowiązkowego operatu akustycznego do wykonania na etapie projektu wykonawczego

Powierzchnia wszystkich elementów żaluzji (lamele, podkonstrukcja, łączenia) malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Wysokość żaluzji 2,2m. Należy wykonać co najmniej 3 szt. drzwi w systemie żaluzji, zintegrowane ze ścianą.

Na dachu technicznym szkoły, zlokalizowane zostały panele fotowoltaiczne. Należy wykonać konstrukcję stalową o wysokości min. 1,0m, wspólną dla wszystkich paneli fotowoltaicznych.

Hala Sportowa:

Parter

Hala sportowa połączona jest na poziomie parteru i piętra +1 ze szkołą.

Wysokości kondygnacji brutto 406 cm (parter) i  384 cm (+1)

-Hol wejściowy, portiernia

- Pomieszczenie trenerów

- 4 przebieralnie z zapleczami sanitarnymi

- Toalety

- Trybuny

Poziom boiska (-1,02m) zejście na poziom boiska trybunami

- Sala gimnastyczna wymiary boiska 20x40cm, wysokość 7,40 m do dźwigarów.

- Wentylacja oraz systemy techniczne i wyposażenie ppoż. muszą być przewidziane na łącznie 400 osób.

Piętro +1

- Sala do ćwiczeń

- 2 przebieralnie z toaletami

- Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

- Trybuny

- Zewnętrzna strefa techniczna

Przedszkole:

Budynek połączony jest na poziomie parteru ze szkołą.

Przedszkole przeznaczone jest dla około 200 dzieci, 8 oddziałów dla 25 dzieci.

Parter

- 8 sal przedszkolnych z zapleczami sanitarnymi

- Sala integracji sensorycznej

- Sala do rytmiki i gimnastyki

- Szatnia

- Pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, sanitariaty

1.5 Przepisy i literatura związane z planowanym zamierzeniem budowlanym

(poniższe zestawienie jest wyborem najważniejszych aktów mających zastosowanie w zakresie objętym opracowaniem projektowym, niewykluczającym właściwości innych aktów, a w zakresie aktów normatywnych wyspecyfikowano wyłącznie najważniejsze wynikające ze specyfiki obiektu)

Akty prawne (aktualizacja):

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dn. 2.12.2021 r. zm. 17.12.2021 r.);

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z dn. 31.03.2021 r.);

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z dn. 29.09.2021 r. zm. 02.12.2021 r.);

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z dn. 14.04.2021 r. zm. 17.12.2021 r.);

Akty wykonawcze :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 8 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z dn. 7.06.2019 r. ost. zm. 17.02.2022 r.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z dn. 29.01.2016 r., ost. zm. 01.08.2019 r.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dn. 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z dn. 29.12.2021 r.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z dn. 18.09.2020 r. ost. zm. 25.12.2021 r.);

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z dn. 22.06.2010 r. zm. 29.01.2019 r.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dn. 6 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686 z dn. 14.09.2021 r.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 26 września 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 r. ost. zm. 4.11.2021 r.);

Akty normatywne:

(ICS 13.320, Norma Europejska EN 50518:2019);

-  Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – Norma PN-ISO 9836:2015-12

oraz wszystkie pozostałe normy wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia, przywołane w opracowaniach przedprojektowych Zamawiającego lub zalecane do zastosowania w aktach wykonawczych, wg ich właściwości;

Wytyczne specjalistyczne

- Włącznik – projektowanie bez barier – Wydawca Fundacja Integracja , autor Kamil Kosowski

- Szkoła dobrze zaprojektowana - Standardy architektoniczne i funkcjonalne
dla szkół podstawowych i zespołów szkolno- -przedszkolnych m.st. Warszawy, ISBN 978-83-950916-4-3 Warszawa 2020

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników

Ekonomicznych

Wskaźnik ekonomiczny – koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku.

Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegające przebudowie i budowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny być estetyczne, wykonane z trwałych i nowoczesnych materiałów, w tym materiałów wykończeniowych wyróżniających się walorami estetycznymi.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Termin wykonania robót powinien być nie dłuższy niż zapisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ).

Obiekt powinien być tak zaprojektowany i wybudowany tak, aby umożliwić wieloletnią jego eksploatację bez konieczności dokonywania istotnych remontów i przebudów. Wykonawca musi przeprowadzić tak swoje prace aby ich wynikiem było przekazanie Zamawiającemu obiektu gotowego do uruchomienia – posiadającego wszystkie niezbędne zgody i dopuszczenia oraz w pełni wyposażonego. Wszystkie elementy niezawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno- Użytkowym, a niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji i funkcjonowania zespołu szkolnego wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy.

## Trwałość elementów

Minimalna wymagana zapewniona trwałość poszczególnych elementów budynku:

- Elementy konstrukcji i wydzieleń pomieszczeń	50 lat

- Elementy elewacji i pokryć dachowych	30 lat

- Drzwi okna itp.	15 lat

- Orurowanie i oprzewodowanie instalacji	30 lat

- Urządzenia i osprzęt instalacyjny	15 lat

## Gwarancje wykonawcy

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczególne elementy budynku:

- Izolacje wodne	10 lat

- Drzwi, okna i inne elementy ruchome itp.	5 lat

- Pozostałe elementy budowlane i wykończeniowe      5 lat

- Orurowanie i oprzewodowanie instalacji	5 lat

- Urządzenia i osprzęt instalacyjny	3 lata

## Parametry izolacyjne

Wymagane jest uzyskanie parametrów izolacyjnych (termicznych) przegród budowlanych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartościach obowiązujących od dnia 1.01. 2021r.

Akustyka

Wymagane jest sporządzenie operatu akustycznego określającego parametry akustyczne przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, mocy akustycznej urządzeń na dachu i osłon akustycznych oraz wymaganych ustrojów akustycznych poprawiających komfort akustyczny wnętrz.

Wymagane jest potwierdzenie operatem  akustycznym i uzyskanie parametrów akustycznych wnętrz nie gorszych niż wymaganych Polską Normą PN-B-02151-4:2014-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach Cześć 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań lub odpowiedniej normy aktualnie obowiązującej w momencie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w PN-B-02151-3 Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych badań lub odpowiedniej normy aktualnie obowiązującej w momencie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla drzwi wewnętrznych sal zajęć, sal lekcyjnych, świetlic, pomieszczeń administracyjnych i lekarskich oraz dla wszystkich drzwi do pomieszczeń dla przebywania ludzi graniczących z korytarzami i komunikacją ogólną należy przyjąć izolacyjność akustyczną określoną parametrem R’A1 nie gorszą niż 35 dB.

## Ochrona przeciwpożarowa

Na etapie projektu budowlanego wymagane jest sporządzenie szczegółowego operatu ochrony przeciwpożarowej budynku i określenie w sposób opisowy i graficzny na rzutach budynków parametrów pożarowych przegród budowlanych, stref pożarowych i wymaganego wyposażenia w środki ochrony ppoż.

Na etapie projektu budowlanego wymagane jest potwierdzenie parametrów obsługi pożarowej zewnętrznej w tym drogi pożarowej oraz ewentualne uzgodnienie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej zgodnie par 13 ust .4 rozporządzenia MSWi A z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  ( Dz.U.Nr. 124. Poz. 1030)

Wszystkie elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego, wymagane aktualnymi przepisami, wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy.

Projekty budowlane i wykonawcze uwzględniające szczegółowe rozwiązania dotyczące urządzeń i instalacji przeciwpożarowych wymagają uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

## Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Obowiązkową podstawą do sporządzenia w/w dokumentacji są:

- Zapisy umowne

- Opis przedmiotu zamówienia

- niniejszy Program Funkcjonalno  –Użytkowy

- załączona do niniejszego Programu Funkcjonalno-użytkowego  Koncepcja Projektowa autorstwa Bujnowski Architekci Sp. z o.o.

- Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Obowiązujące przepisy i normy

Każdy projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany sporządzenia mapy do celów projektowych, badań gruntu oraz odpowiedniej dokumentacji geologicznej, uzyskania warunków technicznych przyłączenia mediów oraz inne niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, wykonania prac budowlanych i prawidłowego funkcjonowania zespołu szkolnego.

Projekt budowlany, oprócz uzgodnień wynikających z prawa budowlanego powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. BHP.

Projekt budowlano - wykonawczy lub wykonawczy musi być zaopatrzony w specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodną z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2070).

Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa wykonawcza zatwierdzona przez Zamawiającego,  podpisana przez Architekta – projektanta budynku  i skierowana do realizacji .

Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w  czasie  prowadzenia robót etc.  Dokumentacja warsztatowa musi być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe lub wykonawcze. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót;

Wykonawca jest zobowiązany przedstawiając ofertę cenową uwzględni

wszelkie dostawy,

roboty i prace przygotowawcze niezbędne do pełnego i kompletnego zakresu robót.

Wszystkie rodzaje robót muszą by

wycenione łącznie z materiałem i robocizną, docięciem i wszelkimi czynnościami wykończeniowymi.

Sposób prowadzenia  robót i prac przygotowawczych, jak również rodzaje użytych przez Wykonawcę materiałów muszą by

zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami fachowo-technicznymi, normami i wytycznymi.

## Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być:

-  usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy,

- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych,

- wykonane przez służby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych przez Wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy,

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

- Rzędne wysokościowe (repery) należy usytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy.

W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Przed  przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają  być wykonywane,   a  w  szczególności:

- ogrodzić plac budowy, gdyż jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym  dostęp  do  miejsca  wykonywania robót;   ogrodzenie   placu   budowy  powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,

- wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się,

- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,

w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót,

- założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót),

- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony (dotyczy także odwodnienia wykopów podczas realizacji prac) i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy,

-usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom (należy je zabezpieczyć)

Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy trwałym, pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokości 220cm mocowanych do słupków stalowych zakotwionych w gruncie; W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać tymczasowe drogi dojazdowe do i na placu budowy.

Należy ustawić na placu budowy budynki i obiekty tymczasowe stanowiące - stosownie do potrzeb – pomieszczenia biurowe, sanitarne, szatnie, magazyny, portiernie itp.

Budowę należy wyposażyć w instalacje: elektryczne, teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed gryzoniami. Wraz z wejściem na teren placu budowy Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać regulacji zapobiegających roznoszeniu resztek jedzenia przez pracowników (w tym załogi Podwykonawcy i pracowników służb publicznych). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metalowe kosze z przykrywką przeznaczone na tego rodzaju niepożądane odpadki. Kosze te winny być odpowiednio często opróżniane w uprzednio ustalony sposób. Należy zapewnić na terenie budowy kontrole deratyzacyjne w trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca  zobowiązany jest zastosować wszystkie stosowne środki ostrożności

zabezpieczające przed wybuchem i rozprzestrzenieniem się pożaru, dostarczyć i utrzymywać na miejscu budowy i w pobliżu składowanych materiałów odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, jak również ściśle przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązuje się omówić potencjalne zagrożenia i uzgodnić wymagane środki przeciwpożarowe z Przedstawicielem Zamawiającego i odpowiednim przedstawicielem służb przeciwpożarowych przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedstawicielom służb przeciwpożarowych Plac Budowy i znajdujące się tam zabudowania celem dokonania inspekcji przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie polecenia wydane przez przedstawicieli stosownych służb przeciwpożarowych w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest uświadomić pracownikom swoim i Podwykonawców wszystkie zagrożenia związane z nieostrożnym używaniem zapałek, papierosów, itd. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, że wszyscy pracownicy jego i Podwykonawców przestrzegać będą całkowitego zakazu palenia, zapoznają się z rozlokowaniem i sposobem obsługi alarmów i sprzętu przeciwpożarowego, jak również ogłoszą w przewidziany sposób alarm w wypadku wybuchu pożaru lub zaistnienia podejrzenia jego wybuchu. Drogi przeciwpożarowe i ich oznaczenie winny być przez cały czas trwania robót utrzymywane w stanie dobrym (przejezdnym).

W pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zachodzi konieczność użycia otwartego ognia,

Wykonawca zobowiązany jest umieścić przenośne gaśnice przeciwpożarowe i utrzymywać je w stanie wymaganym do użycia. Spawanie i tego rodzaju czynności nie mogą być wykonywane dopóki wszystkie łatwopalne materiały znajdujące się w okolicy nie zostaną należycie zabezpieczone. Niedopuszczalne jest użytkowanie smolarek na łatwopalnych podłogach i dachach. Wykonawca zobowiązany jest składować zbiorniki na benzynę, ropę, acetylen, propan, butan i inne podobne gazy w wyodrębnionych i zabezpieczonych pomieszczeniach - każdy taki magazyn winien być usytuowany nie bliżej niż 10 metrów od najbliższego budynku. Skład powinien być zamknięty i opatrzony tablicami ostrzegawczymi z napisem: "UWAGA! ZAKAZ PALENIA I WZNIECANIA OTWARTEGO OGNIA!".

Wykonawca zobowiązany jest zainstalować odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność używania zbiorników na benzynę, ropę czy gaz. Wykonawca zobowiązany jest dbać by wszystkie zbiorniki wypełnione materiałami łatwopalnymi zostały zwrócone do wyznaczonych magazynów każdego dnia po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na przechowywanie paliw i przestrzegać wszelkich środków bezpieczeństwa podczas używania benzyny, ropy, acetylenu, propanu, butanu i podobnych gazów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na przechowywanie paliw i przestrzegać wszelkich środków bezpieczeństwa podczas używania benzyny, ropy, acetylenu, propanu, butanu i podobnych gazów. Wykonawca zobowiązany jest wywozić natychmiast wszelkie łatwopalne śmieci i odpadki, a także zapobiegać ich gromadzeniu się na placu budowy. Wykonawca zobowiązany zabronić wzniecania ognisk na terenie placu budowy. Odpowiedzialność za wezwanie Straży Pożarnej w wypadku wybuchu pożaru spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić widoczne tablice zawierające odpowiednie instrukcje szczegółowe.

Nie zezwala się na umieszczanie jakichkolwiek stałych lub tymczasowych reklam na terenie placu budowy, ogrodzeniu placu budowy oraz na konstrukcji wznoszonego budynku bez zgody Zamawiającego Wykonawca wykona w uzgodnionej z Zamawiającym  technice i wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego napisy i grafiki na tablicy informacyjnej o powierzchni około 12 m2 zlokalizowanej w obrębie placu budowy. Po zakończeniu robót, w uzgodnionym terminie Wykonawca powinien zdemontować tablicę, rozebrać fundament i złożyć ją we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie prace i materiały (w tym prace i materiały Podwykonawców i Firm Specjalistycznych wynajętych przez Zamawiającego) podatne na zniszczenia spowodowane ruchem drogowym, czynnikami atmosferycznymi i innymi czynnikami, a także ustawić, a następnie usunąć, wszystkie konieczne tymczasowe ogrodzenia, osłony i innego rodzaju konieczne środki ochronne. Wykonawca zobowiązany jest ustawić w widocznych miejscach tablice uzmysławiające pracownikom własnym i zatrudnionym przez Podwykonawcę wagę zabezpieczenia ukończonych robót.

Przed przystąpieniem do poszczególnych prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawi Zamawiającemu   wszelkie wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty) dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszystkich proponowanych materiałów, produktów, bądź ich składników. W przypadku gdy poszczególne wyroby, produkty, prototypy urządzeń bądź rozwiązań oraz materiały nie posiadają w/w dopuszczeń Wykonawca zobowiązany jest uzyska te dopuszczenia najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie montażu przedmiotowych elementów  i pokryć wszelkie związane z tym koszty. Każdy inny montaż bez uzyskania atestu będzie traktowany jako wykonywany na wyłączne ryzyko Wykonawcy z konsekwencjami ewentualnego demontażu na jego koszt.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do produkcji i montażu obmierzy i sprawdzi wszystkie potrzebne wymiary na budowie.

Przed przystąpieniem do produkcji i montażu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne rysunki robocze – montażowe

Wykonawca przygotuje na budowie miejsce na składowanie i przechowywanie elementów dostarczanych na budowę, w taki sposób, aby zachowa

składowane elementy w perfekcyjnym stanie.

Wykonawca zabezpieczy poszczególne elementy przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, ubytki i uszkodzenia materiałów i elementów składowanych  na budowie i jest zobowiązany do ich wymiany na nowe na swój wyłączny koszt.

Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest uprzątną miejsce pracy oraz wyczyścić i przygotować wykonane elementy budynku do odbioru.

Wszelkie prace już wykonane zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed zamknięciem przedstawić do odbioru Inspektorowi nadzoru odpowiedniemu dla danego zakresu robót  w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót;

Podczas wszystkich prowadzonych prac budowlanych, przygotowań do prac budowlanych  oraz wszelkich prac wstępnych Wykonawca zobowiązany jest przestrzega

obowiązujących branżowych i ogólnych przepisów BHP

Roboty budowlane powinny być wykonane na  podstawie  projektów organizacji

robót. Projekty organizacji robót powinny być uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego – przedstawicielami Zamawiającego.

Projekty organizacji robót powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności inwestycji i powinny zapewniać prawidłową ich realizację.

Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania Zamawiającemu i Architektowi. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie koncepcyjnym  materiałów określonych jako wzorcowy   i wymaga pisemnej akceptacji projektanta. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić takie elementy jak  dostawę rusztowań, rusztowań pomocniczych, rusztowań przesuwne, platformy załadowcze etc.

Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami własnymi Wykonawcy.

Przy wykonywaniu robót, jak również przy wyborze odpowiednich materiałów obowiązują Polskie Normy, wytyczne, przypisy, środki ppoż., itd. w swojej ostatniej wersji. Użyte materiały i systemy muszą posiadać udowodnioną klasę pożarową, w formie atestu.

Wszystkie atesty należy załączyć do Karty Zatwierdzenia materiału. Prace przy

zabezpieczeniach ppoż. muszą zapewniać klasę odporności ogniowej elementu

budowlanego z uwzględnieniem jego konstrukcji. Decyzja o ich usytuowaniu może być

dokonana dopiero w fazie projektowania detalu z uwzględnieniem postępu robót. Konieczne  jest dokonanie uzgodnień z właściwymi branżami. Powłoki ochronne na elementach konstrukcyjnych stalowych i innych winny pozostać nieuszkodzone. Niedopuszczalne są ubytki otulin ogniochronnych tych elementów. Zastosowane materiały nie mogą wydzielić w przypadku pożaru gazów toksycznych.

Wymagania stawiane w opisach producentów materiałów i wyrobów muszą być ściśle przestrzegane. Szczególnie należy zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie różnych materiałów. Materiały naturalne (np drewno, kamień)winny być selekcjonowane dwustopniowo: u producenta i na miejscu budowy. Żaden z użytych materiałów i elementów budowlanych nie może zawierać substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, a w szczególności: ołowiu, azbestu, kadmu, rtęci, wykazywać radioaktywności. Nie mogą być przekroczone wartości graniczne substancji, dla których takiewartości są określone w prawie, normach i przepisach, w szczególności: chlorowęglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole, formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z zatrudnieniem przez cały czas obowiązywania kontraktu koniecznej kadry kierowniczej i pracowników nadzoru, w tym majstrów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty wszystkich płatności wynikających z zatrudnienia pracowników.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze Projektem Koncepcyjnym  i PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na projekcie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy.

Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktu.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę.

Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagają zgody Inspektora Nadzoru. Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami).

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji zgodnie z projektem.

Podstawą do prowadzenia robót budowlanych musi być dokumentacja wykonawcza; Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np. : rysunki warsztatowe, projekty organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w  czasie  prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane  przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót;

Wszystkie roboty zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót;

Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego inżyniera geotechnika z końcowym odbiorem robót ziemnych;

Prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym; Do  obowiązków wykonawcy należy pełna obsługa geodezyjna inwestycji we wszystkich branżach i pracach; Po zakończeniu każdego z etapów inwestycji  do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie operatu geodezyjnego.

W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i architektem  z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych robót budowlanych;

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót.

## Architektura

Wymagana jest realizacja kompleksu szkolnego o wysokim standardzie wykończeń i wyrazie architektonicznym odpowiednim dla budynków użyteczności publicznej. Szczególną uwagę należy zwrócić na użycie ponadczasowych materiałów elewacyjnych oraz wykonanie i wyposażenie terenów zewnętrznych: placu wejściowego wraz z drogą i miejscami postojowymi i parku (ogólnodostępne przestrzenie publiczne) oraz przyszkolnych terenów zielonych, obiektów sportowych, placów zabaw i nasadzeń. Należy zastosować materiał roślinny o wielkości i ilości nie mniejszej niż określonej w opisie oraz na rysunkach koncepcji.

Kolorystyka budynku i rodzaje użytych materiałów muszą być zgodne ze standardem wskazanym w załączonej koncepcji architektonicznej. Szczegółowe rozwiązania architektoniczne określone w koncepcji architektonicznej należy traktować jako obowiązujące dla zachowania wymaganego wysokiego standardu architektonicznego obiektów.

## Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Należy przyjąć do obliczeń obciążenia użytkowe zmienne (równomiernie rozłożone) nie mniejsze niż (o ile wyższe wartości nie wynikają z obowiązujących norm i innych aktów prawnych):

- Sale zabaw, hole, sale gimnastyczne itp.,   7,0 kN/m2

- Pom. administracyjne itp.	3,0 kN/m2

- Pom. kuchni, magazynów itp.	10,0 kN/m2

- Dachy i stropodachy	2,0 kN/m2

- Biblioteka z czytelnią 	10,0 kN / m2

Dodatkowo	należy	przewidzieć	obciążenia	związane	z	projektowanym	wyposażeniem technologicznym i instalacyjnym oraz elementami budowlanymi i wykończeniowymi.

Budynki do wykonania w technologii żelbetowej monolitycznej , w układzie słupowo-płytowym.

Posadowienie na stopach i ławach fundamentowych. Część podpiwniczona wykonana w technologii monolitycznej wanny szczelnej (biała wanna ) z żelbetowymi ścianami i płytą fundamentową. Wszystkie fundamenty w tym również wszystkie ściany fundamentowe do wysokości 30cm ponad powierzchnią terenu wykonać jako monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego min. W8.

Nie dopuszcza się konstrukcji budynków stalowej i modułowej.

Konstrukcja przekrycia sali sportowej drewniana z dźwigarów masywnych pełnych z drewna klejonego. Dźwigary lakierowane bezbarwnie fabrycznie z zachowaniem naturalnego koloru drewna.

Dla dachów i stropodachów należy uwzględnić dodatkowe ponadnormatywne obciążenie śniegiem podwyższone o wskaźnik 1,5.

Przy obliczeniach przekrojów elementów konstrukcyjnych należy przyjąć obciążenia użytkowe zmienne zgodnie z obowiązującymi normami dla wielkopowierzchniowych obiektów sportowych i dodatkowo przewidzieć obciążenia związane z projektowanym wyposażeniem (np. trybuny)

## Wykończenie i materiały budowlane

Podane w dokumentacji marki i produkty mają charakter referencyjny i dopuszcza się stosowanie produktów zamiennych - równoważnych. Wszelkie ewentualne produkty zamienne muszą być przedstawione do akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego przed zamówieniem. Podane w opracowaniu parametry materiałów należy traktować jako minimalne. Wszelkie rozwiązania montażowe materiałów systemowych należy stosować ściśle zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów gwarantowanych systemów.

I. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany fundamentowe

Ławy i stopy fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe, monolityczne. Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane w szalunkach.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu należy wykonać jako żelbetowe gr. 24cm oraz murowane z bloczków silikatowych gr. 24cm wzmocnione słupami żelbetowymi zatopionymi w grubości muru zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi. Nadproża okien żelbetowe, wylewane, opuszczane z płyty stropu lub wieńca.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Ściany działowe należy wykonać, jako murowane z bloczków silikatowych, gr. 24cm i 12 cm.

Obudowy szachtów należy wykonać z bloczków silikatowych gr. 24cm lub 12 cm o odporności ogniowej zgodnie z wytycznymi p.poż.

III. STROPY, DACHY I TARASY

Izolacje i pokrycie dachu.

Spadki na płytach stropowych wykonać z gotowych spadkowych klinów styropianowych.

Na stropie betonowym ułożyć płyty styropianu EPS-200 w dwóch warstwach z zakładem w obu kierunkach. Wierzchnia warstwa - płyty wstępnie pokryte papą podkładową (tzw. „styropapa”). Należy stosować płyty o łącznej grubości odpowiedniej dla uzyskania współczynnika Uc=0,15 W/m2K dla całej przegrody, nie mniej jednak niż 25cm. Płyty klejone na zimno do połaci dachu i dodatkowo mocowane mechanicznie na kołki. Pod płyty układać folię paroizolacyjną.

Analogiczne płyty grub. 10cm ułożyć na bocznych, wewnętrznych połaciach ścianek attykowych. Płyty te kleić na zimno do muru.

Stosować płyty przystosowane do pokryć dachów płaskich, pod obciążenia użytkowe. Wymagane parametry:

- współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie 0,035[W/mK]

- wytrzymałość na ściskanie (przy 10% odkształceniu względnym) min.200kPa.

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni min.120kPa,

- klasyfikacja ogniowa Broof(t1) NRO.

W narożach ze ścianą attykową i kominami ułożyć kliny styropapy min. 8x8cm. Następnie naroża wykleić dodatkowym pasem papy podkładowej.

Płyty pokryć warstwą papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową kleić na gorąco i wyprowadzić na ścianki attyk do ich wierzchu. Arkusze papy układać na zakłady z przesunięciem 50% długości warstwy wierzchniej i podkładowej tak wzdłuż jak i w poprzek spadku.

Jako papę podkładową stosować papę na osnowie z tkaniny szklanej obustronnie pokrytej masą asfaltową z wypełniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o łącznej grubości min. 3,8mm. Wymagane parametry:

- wodoszczelność przy ciśnieniu min. 9,4 kPa

- wydłużenie przy rozciąganiu min. 8%

- odporność na spływanie dla temp. min. 80ºC.

Jako papę wierzchniego krycia stosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej obustronnie pokrytej masą asfaltową z wypełniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o łącznej grubości min. 5,0mm i wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistą posypką mineralną z paskiem krawędziowym bez posypki (dla zgrzewania).

Papa wierzchniego krycia w kolorze zielonym

Wymagane parametry:

- wodoszczelność przy ciśnieniu min. 10 kPa

- wydłużenie przy rozciąganiu - 45%

- odporność na spływanie dla temp. min. 100ºC

.

Na każdej płaci dachu należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne dla odprowadzenia zawilgocenia przestrzeni pod papą. Kominki montować w wyższej części dachu w ilości 1szt./50m2 połaci.

W attykach wykonać przelewy awaryjne.

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm , blacha w kolorze naturalnym.

Dach zielony należy wykonać na całości dachu nad przedszkolem i dachu nad szkołą poza oznaczonymi w koncepcji strefami technicznymi przewidzieć kompletne rozwiązanie systemowe jednego producenta. W strefach nie objętych dachem zielonym wykończenie dachu białym żwirem, z niezbędnymi dojściami serwisowymi do urządzeń technicznym w postaci pomostów lub nawierzchni z płyt betonowych na bozonach.

Dla izolacji termicznych i przeciwwodnych dachów oraz  dachów zielonych należy obowiązkowo zastosować kompletny spójny system producenta / dostawcy.

Odwodnienie dachu:

Wpusty systemowe ze stali nierdzewnej, wszystkie wpusty podgrzewane elektrycznie, jeżeli możliwe przewidzieć wpusty dwukołnierzowe. Rury spustowe niewidoczne – ukryte w elewacji lub wprowadzone do pionów wewnętrznych, zgodnie z projektem.

VI. ŚWIETLIK  NAD HOLEM GŁÓWNYM

Świetlik nad holem głównym wykonany w systemie słupowo-ryglowym w ślusarce aluminiowej, mocowanej do konstrukcji z dźwigarów pełnych z drewna klejonego w formie rusztu. Wymiary całego świetlika ok. 12.2 x 12.2 m. Wymiary pojedynczych modułów ok. 1,6x1,6m

IV. ELEWACJE

Beton architektoniczny – beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpływa na wizualny charakter obiektu.

Typy betonu architektonicznego występujące w przedmiotowej inwestycji:

- beton wylewany na budowie, wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwień

- beton prefabrykowany w zakładzie zewnętrznym, o wymaganym wykończeniu powierzchni (groszkowanie, polerowanie)

Wymagania dla betonu architektonicznego:

- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewnić czystość deskowania oraz rowne nałożenie środka antyadhezyjnego,

- należy ustalić sposob uszczelnienia stykow deskowania,

- należy ustalić rodzaj wkładek dystansowych,

- zaleca się stosować deskowania o tej samej jakości powierzchni,

- zaleca się przygotowanie powierzchni probnej.

przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 10 mm

Równomierność zabarwienia:

- równomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ciemny są dopuszczalne,

- rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne,

- rożne rodzaje powierzchni deskowania (rożne sklejki), jak również rożnego rodzaju materiały

wykończeniowe są niedopuszczalne.

Okładziny z prefabrykatów betonowych

- Pionowe i poziome prefabrykaty elewacyjne formie kształtek filarów międzyokiennych oraz pasów stropowych gr. ścianki min. 5cm

- Pionowe oraz poziome prefabrykaty elewacyjne w formie płyt płaskich jako okładzina ścian pełnych gr. min. 5cm

- Prefabrykaty w formie płyt płaskich, jako okładzina ściany attykowej gr. min. 5cm

Okładziny ścian pełnych wykonane z gotowych prefabrykatów z betonu architektonicznego, barwionego w masie, w kolorze szaro-beżowym, zbrojonego elementami stalowymi. Elementy prefabrykowane formowane i pielęgnowane w miejscu innym niż miejsce końcowego zastosowania, produkowane w zakładzie zewnętrznym wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem form. Nie dopuszcza się stosowania jako elementy prefabrykowane cienkich płyt z betonu zbrojonego włóknem szklanym (GRC) lub innych technologii (HPC, UHPC).

Nadzór Autorski Architektoniczny oraz Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykończenia powierzchni i wskazania płaszczyzn prefabrykatów które powinny posiadać wyeksponowane kruszywo. Ostateczna decyzja o sposobie wykończenia poszczególnych powierzchni i kolorystyce zostanie podjęta przez Nadzór Autorski Architektoniczny oraz Zamawiającego na etapie zatwierdzenia próbek i elementu referencyjnego/mock-up’u. Układ i wymiary prefabrykatów zgodnie z detalami koncepcyjnymi elewacji. Kolorystyka betonu zbliżona do koloru jasno-szaro-beżowego.

Dach z betonu architektonicznego

Dach betonowy- wspornik monolityczny z betonu architektonicznego, barwionego w masie. Beton wylewany na budowie, wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwień, w określonym na elemencie referencyjnym kolorze.

Kolorystyka betonu analogiczna do prefabrykatów betonowych elewacyjnych. Oddzielenie termiczne elementów żelbet-żelbet należy wykonać za pomocą nośnych łączników termoizolacyjnych typu Schöck Isokorb, Pfeifer, Halfen lub produkt równoważny.

Okładzina ścian zewnętrznych z drewna

Okładzinę należy wykonać na podkonstrukcji drewnianej lub aluminiowej. Okładzinę wykonać z desek z drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski lub świerk skandynawski ) gr. 27mm mocowanych do podkonstrukcji drewnianej lub stalowej systemem niewidocznym, elementy mocujące z Alucynku w systemie typu TIGA lub równoważnym. Drewno zabezpieczone ciśnieniowo, bezbarwnie. Wybarwienie na kolor zatwierdzony przez Nadzór Autorski Architektoniczny oraz Zamawiającego na podstawie elementu referencyjnego / mock-up’u.

Obróbki blacharskie i parapety

Parapety zewnętrzne i wszystkie obróbki blacharskie, w tym obróbki attyk należy wykonać z blachy tytan-cynk, o wykończeniu naturalnym gr. min., 0,7mm.

V. STOLARKA I ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA

Wszystkie okna w przedmiotowej inwestycji oraz zestawy okien zintegrowane z  drzwiami balkonowymi należy wykonać jako stolarka okienna drewniana. Witryny zewnętrzne wejściowe oraz drzwi zewnętrzne należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej, szklonej. W miejscach wskazanych w operacie ppoż należy wykonać okna lub drzwi o odpowiedniej odporności pożarowej

Stolarka okienna:

Okna wykonane z drewna dębowego impregnowanego ciśnieniowo i lakierowane lakierem matowym (np. standard Urzędowski lub równoważne ) z widocznym naturalnym rysunkiem drewna. Należy wykonać profile masywne . Nie będą akceptowane profile na mikrowczepy.

Skrzydła okien o pojedynczej ramie drewnianej, a szklenie w dwukomorowym zestawie zespolonym. Okna z podziałem otwieranym z klamką z kluczykiem uniemożliwianym otwarcie osobom postronnym. Szklenie wszystkich okien szkłem bezpiecznym obustronnie -szkło laminowane folią PVB.

Głębokość ościeżnicy około 70mm – uwaga: w przypadku zwiększonych wymagań wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość.

Przyjęty system okienny musi gwarantować właściwą szczelność na przenikanie wody opadowej, ochronę cieplną, ochronę przed wilgocią, izolacyjność akustyczną okna wbudowanego zgodną z wymogami projektu oraz odpowiednią infiltrację powietrza. Należy zapewnić wysoki standard połączeń elementów okiennych i drzwiowych pomiędzy sobą. Uszczelki – wykonane z EPDM, nie ulegające procesom starzenia; muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylg i spoin. Połączenia poszczególnych elementów drewnianych niewidoczne. Wymagany jest pionowy układ słojów. Należy wykonać okapniki z aluminium anodowanego na kolor beżowy. Kolor do zatwierdzenia na podstawie próbki materiałowej przez Nadzór autorski architektoniczny oraz Zamawiającego.

Okucia

Wykonane wg systemu okuć obwiedniowych uchylno-rozwiernych dla okien otwieranych oraz uchylnych z dolnym zawiasem. Klamki montowane na poziomie około 100cm dla drzwi balkonowych oraz 150cm dla okien nad poziomem wykończonej posadzki w pomieszczeniu. Przy doborze okuć należy uwzględnić  wymiary i ciężar poszczególnych zestawów szklanych oraz wysokość na której osadzone będzie okno – dla okien uchylnych umieszczonych w pasie naświetli należy stosować okucia  sprowadzające ukryte w systemowych osłonach; wykończenie identyczne z innymi okuciami.

Okucia powinny być wyposażone w systemowe zabezpieczenia przed otwarciem okien i drzwi przez dzieci.

Szklenie

Szklenie części stałych oraz okien i drzwi jest w tej samej płaszczyźnie.

Wszystkie przeszklenia oddzielające pomieszczenia ogrzewane od otoczenia zewnętrznego – szyby zespolone, bezpieczne laminowane folią PVB, dwukomorowe, szklenie termoizolacyjne,niskoemisyjne posiadające również dobre parametry ochrony przeciwsłonecznej, bezbarwne.

Refleksyjność nie większa niż 19%. Przepuszczalność światła co najmniej 40%.

Przeszklenia wykonane z tafli szkła floatacyjnego, odstęp między szybami ca 16mm,.

Wszystkie szklenia do wysokości spodu parapetu w części nie otwieranej okna (ca 105cm ponad poziom wykończonej posadzki) powinny być wykonane dwustronnie ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki klasy min. P3/ P4

Izolacyjność akustyczna wynikająca z operatu akustycznego. Tym niemniej dla wszystkich okien w salach lekcyjnych i pomieszczniech biurowych i administracyjnych nie mniejsza niż Ra2 >=32 dB.

Uszczelnienie

Uszczelnienie drzwi i okien przy pomocy uszczelek z EPDM wulkanizowanych, nie dopuszcza się klejenia uszczelek w narożnikach okien.

Zasady wykonania

Wszystkie okna montowane w technologii ciepłej na wspornikach lub konsolach. Montaż wszystkich okien i drzwi za pomocą kotwi, kołków rozporowych i elementów mocujących równomiernie, po całym obwodzie otworu w konstrukcji budynku. Wszystkie zamocowania stalowe – ocynkowane ogniowo. Przewidywane uszczelnienie okien i drzwi po całym obwodzie pianką poliuretanową i kołnierzem systemowym.

W wypadku montażu okna na podwalinie drewnianej jej wysokość należy dostosować w ten sposób, aby krawędź łączenia z oknem znalazła się poniżej 5mm poniżej przewidywanego poziomu wykończenia posadzki. Element drewniany zabezpieczony przeciwwilgociowo pasem z papy lub element wykonany z drewna klejonego.

Elewacja  - Fizyka budowli.

Izolacje termiczne.

Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykazane w projekcie wykonawczym materiały i grubości warstw izolacji względnie wykazane tam i wymagane materiały budowlane zostały przyjęte przez projektanta i winny być przez Wykonawcę sprawdzone. Elementy konstrukcji należy tak zaprojektować, aby na ich wewnętrznych powierzchniach nie występowały szkodliwe roszenie. Temperatura na wewnętrznych powierzchniach elementów powinna być przynajmniej o 1° C wyższa od temperatury punktu rosy. Dlatego też należy dla wymienionych elementów konstrukcyjnych dobierać przekroje oddzielane termicznie.

Sprawdzenie i obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcji oraz ich odporności na roszenie są częścią składową świadczeń Wykonawcy. Tworzenie się rosy na powierzchniach kształtowników od strony pomieszczeń musi być wykluczone. Na tej zasadzie należy zaprojektować strefy izolacji z ich wyposażeniem. Do materiałów izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie może być dostępu powietrza z pomieszczeń i z zewnątrz. Należy przewidzieć stosowny ekran paroszczelny.

Bardzo starannie należy, przez zastosowanie odpowiednich środków, zadbać o to, aby przez otwarte szczeliny względnie wycięcia i połączenia na zakład nie nastąpiła infiltracja zimnego powietrza.

Szczelność: Do dobrej szczelności konstrukcji przywiązuje się szczególną wagę, również ze względów izolacyjności cieplnej i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia także uszczelnienia od podciąganej wody. Dlatego też wskazany jest szczególnie staranny montaż.

Do obliczeń należy przyjmować :

- temperaturę wewnętrzną:				20˚ C

- wilgotność względną wewnątrz budynku:	φi = 50%

- Dla wszystkich elementów nieprzeziernych: 	fRsi ≥ 0,72

( należy potwierdzić obliczeniowo)

Wartości współczynników przenikania ciepła:

Sprawdzenie i obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcji oraz ich odporności na roszenie są częścią składową świadczeń Wykonawcy. Tworzenie się rosy na powierzchniach kształtowników od strony pomieszczeń musi być wykluczone. Na tej zasadzie należy zaprojektować strefy izolacji z ich wyposażeniem. Do materiałów izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie może być dostępu powietrza z pomieszczeń i z zewnątrz. Należy przewidzieć stosowny ekran paroszczelny.

Bardzo starannie należy, przez zastosowanie odpowiednich środków, zadbać o to, aby przez otwarte szczeliny względnie wycięcia i połączenia na zakład nie nastąpiła infiltracja zimnego powietrza.

Szczelność: Do dobrej szczelności konstrukcji przywiązuje się szczególną wagę, również ze względów izolacyjności cieplnej i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia także uszczelnienia od podciąganej wody. Dlatego też wskazany jest szczególnie staranny montaż.

Uw  ≤ 0,9 W/m2K	- całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła elem. przeszklonych, (rama + szyba)

Uw  ≤ 1,7 W/m2K	- całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła dla drzwi			 (rama + szyba)

Ug  ≤ 0,5 W/m2K	- dla zestawów szklanych dwukomorowych

Us  ≤ 0,2W/m2K	- dla ścian zewnętrznych pełnych z izolacją termiczną i elementów nieprzeziernych w ścianach kurtynowych

UF  ≤ 1,5 W/m2K 	- dla profili aluminiowych

Ψg  ≤ 0,07 W/mK 	- liniowy współczynnik przenikania ciepła przez ramkę oszklenia („ciepła ramka”)

Izolacje akustyczne

Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartości te są wartościami minimalnymi, które należy zapewnić odpowiednimi środkami konstrukcyjnymi.

Minimalny wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej  R’A2  ścian zewnętrznych z oknami,  w przypadku gdy powierzchnia okien nie przekracza 50% całej powierzchni ściany zewnętrznej, powinien wynosić co najmniej ( ew. wyższe parametry po potwierdzeniu w operacie akustycznym )  :

- R’A2    = 33 dB,

co oznacza, że

- część pełna ściany powinna mieć wskaźnik  RA2    	≥  42 dB

- a okna						RA2   	≥   32 dB

Należy przewidzieć konsekwentne oddzielanie poszczególnych elementów, aby zapobiec przewodzeniu dźwięków po ich długości.

W pracach należy uwzględnić wszystkie środki izolacji akustycznej wymagające zastosowania na stykach między konstrukcją elewacji i budowlą (sznury Ethafoam, wypełnienia wełną mineralną, uszczelki neoprenowe itd.).

Na stykach elewacji ze stropami należy wykonać skuteczną izolację akustyczną w celu zapobieganiu przewodzenia dźwięków wzdłuż styku.

Klapy dymowe

We wszystkich klatkach schodowych ewakuacyjnych, w przypadku konieczności zastosowania klap oddymiających, klapy wykonać z uwzględnieniem ustaleń Normy PN-B-02877-4:2001P

Powierzchnia czynna klap min. 5% powierzchni oddymianej.

Alternatywnie można zastosować urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem.

VI. STOLARKA WEWNĘTRZNA

Witryny drewniane  (lokalizacja: Jadalnia i wiatrołap w Szkole, wiatrołap, szatnia i sala do rytmiki i gimnastyki w Przedszkolu, wiatrołap i sala sportowa w Hali Sportowej)- stolarka drewniana wewnętrzna, wykonana z drewna litego dębowego impregnowanego ciśnieniowo, lakierowanego lakierem bezbarwnym z widocznym naturalnym rysunkiem drewna. Zamek z wkładką, drzwi objęte kontrolą dostępu wyposażone w samozamykacz ukryty w ramie drzwi. Połączenia poszczególnych warstw elementów drewnianych niewidoczne, wymagany jest pionowy układ słojów. Szklenie szkłem bezpiecznym, hartowane, klejone w zestawach zespolonych. Witryny należy wykonać zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie drzwi wewnętrzne należy wykonać zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Izolacyjność akustyczna drzwi zgodna z polskimi normami.

Drzwi podwójne ze szkleniem do sal lekcyjnych - Drzwi drewniane, bezprzylgowe, płytowe, gładkie, dwuskrzydłowe. Konstrukcja drzwi wykonana z drewna klejonego lub płyty wiórowej, obkładana

obustronnie MDF. Krawędzie skrzydeł wykończone widocznymi obrzeżami z drewna litego dębowego.

Skrzydła przeszklone, szkło przezroczyste, bezpieczne. Skrzydło podstawowe, nieblokowane 90cm w świetle przejścia, wykładane na ścianę. Całkowita grubość skrzydła max. 57mm (nie mniej niż 46mm, aby uzyskać sztywną konstrukcję skrzydła). Skrzydła drzwiowe zawieszone na trzech zawiasach ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi z ościeżnicą drewnianą blokową wykonaną z drewna klejonego. Wykończenie drzwi naprawialnym w zakresie zarysowań powierzchniowych laminatem HPL grubości 0,8mm. Laminat HPL dopuszczony przez producenta do użytkowania poziomego. Powierzchnia niepalcująca "antyfinger" wykonana w technologii EBC lub równoważnej, nie dopuszcza się stosowania nanotechnologii.

Drzwi typowe pełne oraz drzwi z otworem wentylacyjnym- Drzwi drewniane, płytowe, gładkie, skrzydło bezprzylgowe. Skrzydło drzwiowe wykonane z drewna klejonego lub płyty wiórowej. Całość konstrukcji skrzydła obkładana obustronnie MDF. Krawędzie skrzydła wykończone widocznymi obrzeżami z drewna litego dębowego. Całkowita grubość skrzydła max. 57mm (nie mniej niż

46mm, aby uzyskać sztywną konstrukcję skrzydła). Skrzydła drzwiowe zawieszone na trzech zawiasach ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą wykonaną z

drewna klejonego. Drzwi drewniane pełne z otworem wentylacyjnym, należy wykonać analogicznie. Otwór w kształcie prostokątnego podcięcia dołu skrzydła, bez wyobleń. Skrzydło z podcięciem, powierzchnia otworu zgodnie z Projektem Wykonawczym Wentylacji.

Drzwi pojedyncze ze szkleniem do sal przedszkolnych - Drzwi drewniane, płytowe, gładkie, jednoskrzydłowe z nadświetlem. Konstrukcja drzwi wykonana z drewna klejonego lub płyty wiórowej, obkładana obustronnie MDF. Krawędzie skrzydła wykończone widocznymi obrzeżami z drewna litego dębowego. Skrzydło bezprzylgowe. Drzwi i nadświetle przeszklone, szkło przezroczyste,

bezpieczne. Całkowita grubość skrzydła max. 57mm (nie mniej niż 46mm, aby uzyskać sztywną konstrukcję skrzydła). Skrzydła drzwiowe zawieszone na trzech zawiasach ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi z ościeżnicą drewnianą blokową obejmującą wykonaną z drewna klejonego.

Wykończenie drzwi naprawialnym w zakresie zarysowań powierzchniowych laminatem HPL grubości 0,8mm. Laminat HPL dopuszczony przez producenta do użytkowania poziomego. Powierzchnia niepalcująca "antyfinger" wykonana w technologii EBC lub równoważnej, nie dopuszcza się stosowania nanotechnologii.

Drzwi pojedyncze ze szkleniem i otworem wentylacyjnym do sanitariatów w przedszkolu - Drzwi drewniane, płytowe, gładkie, jednoskrzydłowe. Konstrukcja drzwi wykonana z drewna klejonego lub płyty wiórowej, obkładana obustronnie MDF. Krawędzie skrzydła wykończone widocznymi obrzeżami z drewna litego dębowego. Skrzydło bezprzylgowe. Drzwi przeszklone, szkło ryflowane, bezpieczne. Skrzydło bezprzylgowe. Skrzydło z podcięciem, powierzchnia otworu zgodnie z Projektem Wentylacji. Całkowita grubość skrzydła max. 57mm (nie mniej niż 46mm, aby uzyskać sztywną konstrukcję skrzydła). Skrzydła drzwiowe zawieszone na trzech zawiasach ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą blokową wykonaną z drewna klejonego.

Wykończenie drzwi naprawialnym w zakresie zarysowań powierzchniowych laminatem HPL grubości 0,8mm. Laminat HPL dopuszczony przez producenta do użytkowania poziomego. Powierzchnia niepalcująca "antyfinger" wykonana w technologii EBC lub równoważnej, nie dopuszcza się stosowania nanotechnologii.

Drzwi do klatek ewakuacyjnych - Drzwi drewniane, bezprzylgowe, płytowe, gładkie, dwuskrzydłowe przeszklone. Konstrukcja drzwi wykonana z drewna klejonego lub płyty wiórowej, obkładana obustronnie MDF. Krawędzie skrzydła wykończone widocznymi obrzeżami z drewna litego dębowego. Skrzydła przeszklone, szkło przezroczyste, bezpieczne. Skrzydło główne wykładane na ścianę.

Całkowita grubość skrzydła max. 57mm (nie mniej niż 46mm, aby uzyskać sztywną konstrukcję skrzydła). Skrzydła drzwiowe zawieszone na trzech zawiasach ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą obejmującą wykonaną z drewna klejonego.

Wykończenie drzwi naprawialnym w zakresie zarysowań powierzchniowych laminatem HPL grubości 0,8mm. Laminat HPL dopuszczony przez producenta do użytkowania poziomego. Powierzchnia niepalcująca "antyfinger" wykonana w technologii EBC lub równoważnej, nie dopuszcza się stosowania nanotechnologii. Klasa odporności zgodnie z wymogami ochrony przecwpożarowej.

Wszystkie klamki i okucia ze stali nierdzewnej, kształty proste, zakończone wyobleniami (nieurazowe). Wyposażenie antypaniczne i klasa odporności pożarowej zgodne z wytycznymi ochrony p.poż. dla budynku. W pomieszczeniach technicznych drzwi stalowe pełne malowane proszkowo na kolor IGP-DURAface 5803 Limestone lub równoważny.

- KOMUNIKACJA

W budynku Szkoły należy wykonać dwie windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sprzętu. Drzwi kabin o szerokości min. 90cm. Jedna dostępna z holu głównego – łączy parter z poziomem +1 i +2. Druga dostępna z korytarza obsługuje wszystkie poziomy (w tym poziom piwnicy).

Windy z kabiną z pojedynczymi drzwiami, wymiary kabiny 1100x2100 mm; posadzka - Linoleum Forbo Marmoleum Concrete 3702 Liquid Clay lub produkt równoważny; wykończenie ścian – stal nierdzewna, dwie poręcze ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym z kolankami po obydwu stronach, lustro na jednej z dłuższych ścian na całej szerokości i wysokości; sufit - stal nierdzewna z oświetleniem LED punktowym okrągłym - 6 opraw; panel dyspozycji/sygnalizacja przystankowa /przywoływacz - ze stali nierdzewnej; wszystkie drzwi - stal nierdzewna. Produkty referencyjne: KONE, Schindler lub równoważne.

Wina w Hali Sportowej - przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sprzętu. Drzwi kabin o szerokości min. 90cm. Kabina z dojściem kątowym 90º, wymiary kabiny 1100x2100 mm; posadzka - Forbo Marmoleum Concrete 3702 Liquid Clay lub produkt równoważny; wykończenie ścian – stal nierdzewna, dwie poręcze ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym z kolankami po obydwu stronach, lustro na jednej z dłuższych ścian na całej szerokości i wysokości; sufit - stal nierdzewna z oświetleniem LED punktowym okrągłym - 6 opraw; panel dyspozycji/sygnalizacja przystankowa /przywoływacz - ze stali nierdzewnej; wszystkie drzwi - stal nierdzewna.

Schody w holu głównym szkoły- biegi i balustradę pełną należy wykonać jako prefabrykaty betonowe z betonu architektonicznego. Wykończenie balustrad z paneli z drewna litego dębowego. Wykończenie stopni z klinkieru analogicznego do posadzki w holu głównym. Klatkę schodową należy powyżej balustrady, na wszystkich kondygnacjach należy zabezpieczyć siatką systemową z linek 1,5mm ze stali nierdzewnej, oczko 50/60mm.

Klatki schodowe ewakuacyjne – betonowe, monolityczne. Wykończenie schodów - szlichta betonowa beton C20/25 pokryta żywicą (np. Sikafloor 2540W), antypoślizgowość R9, warstwa zamykająca barwna, matowa w kolorze z palety RAL.

Ściany klatek schodowych do wysokości 1,25m lamperia i cały trzon windy - malowanie żywicą (np.Sika ) matowa w kolorze z palety RAL.

Noski schodów (5x3cm) oraz pasy szerokości 30cm wzdłuż krawędzi stopni rozpoczynających i kończących bieg wykończone dodatkowo żywicą z uszorstnieniem piaskiem kwarcowym 0,8-1,2mm (np.Sikafloor 2640) lub produkt równoważny. Pochwyt o przekroju okrągłym, rura stalowa fi 40mm, pochyt malowany proszkowo na kolor z palety RAL. Balustrada stalowa, wykonana z prętów stalowych okrągłych fi 25cm, rozstaw w osiach co 12cm, malowana proszkowo na kolor z palety RAL.

VII. BALUSTRADY I POCHWYTY

W klatkach ewakuacyjnych balustrada stalowa, wykonana z prętów stalowych okrągłych fi 25cm, rozstaw w osiach co 12cm, malowana proszkowo na kolor z palety RAL. Łączenie elementów stalowych- spaw niewidoczny, szlifowany.

Balustrada szklana widowni na piętrze +1 w hali sportowej. Balustrada mocowana wspornikowo do stropu żelbetowego główne elementy nośne ze stali nierdzewnej matowej – słupki płaskowniki pionowe stalowe gr. ok. 100x12mm w rozstawie zgodnym z rysunkiem balsutrady w załączonej koncepcji. Wypełnienie szkło bezpieczne ze szkła bezpiecznego laminowanego 8mm (co najmniej 4,4,2PVB ) Połączenia szkła niewidoczne.

Pochwyt z drewna litego dębowego- poziomy masywny 8 x 4cm leżący na płaskowniku ze stali nierdzewnej matowej gr. 80x 8 mm. Detale i  profile do akceptacji przez Architekta i Zamawiającego.

VII. POSADZKI I COKOŁY

Wykończenie i kolorystyka posadzek zgodnie z rzutami projektu koncepcyjnego.

Wszystkie posadzki należy dylatować obwodowo od ścian i słupów. Dylatacje należy wykonać z pasków wełny mineralnej gr. 10-12mm lub z systemowej maty poliuretanowej gr. 10-12mm.

Wycieraczka systemowa

Wycieraczka systemowa listwowa z naprzemiennymi wkładami z gumy ryflowanej i szczotek punktowych. Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu. Antypoślizgowa, klasa R13. Montaż w ramie kątowników ze stali nierdzewnej łączonych w narożnikach pod kątem 45st. Kątowniki o grubości półek min. 5mm. Kolor gumy: czarny, kolor szczotek: czarny. Montaż bez podziałów. Typ wycieraczki do potwierdzenia na etapie nadzoru na podstawie dostarczonej próbki do głównego projektanta. Wnękę pod wycieraczką należy zaizolować preparatem przeciwwodnym w kolorze szarym, zbliżonym do betonu.

Płytka klinkierowa 14,8 x 30cm

(Lokalizacja: hol w budynku Szkoły)

Płytki podłogowe klinkierowe typu  Cerrad, Burgund lub produkt równoważny.

Płytki klinkierowe o wymiarach 14,8x30x1,1 cm, o jednolitym kolorze, powierzchnia gładka, matowa.

Antypoślizgowość R10, klasa ścieralności PEI 3, mrozoodporne.

Schody w holu głównym – wykończenie stopni z płytki klinkierowej

(Lokalizacja: schody reprezentacyjne w holu głównym)

Płytki podłogowe klinkierowe typu  Cerrad, Burgund lub produkt równoważny.

Płytki klinkierowe o wymiarach 14,8x30x1,1 cm, o jednolitym kolorze, powierzchnia gładka, matowa.

Antypoślizgowość R10, klasa ścieralności PEI 3, mrozoodporne.

Deski z drewna litego dębowego

(Lokalizacja: widownia / trybuny w sali gimnastycznej- schodki i siedziska)

Deski z drewna litego dębowego bez mikrowczepów. Deski o wyraźnym i urozmaiconym rysunku słojów z niedużymi sękami i naturalnymi przebarwieniami.

Budowa deski lita, deska bezfazowa.

Cechy drewna: dąb europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mała ilość sęków.

Twardość: 3,7 kG/mm2

Klasa reakcji na ogień - materiał co najmniej trudno zapalny.

Podłoga z desek dębowych przystosowanych do ogrzewania podłogowego

(Lokalizacja: sala do rytmiki i gimnastyki)

Posadzka z desek litych dębowych. Deski o wyraźnym i urozmaiconym rysunku słojów z niedużymi sękami i naturalnymi przebarwieniami, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 10mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe, niedopuszczalna biel.

Cechy drewna: dąb europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mała ilość sęków.

Twardość: 3,7 kG/mm2

Wymiary: 12 x 180 cm

Opór cieplny R – 0,079 m2K/W

Sposób układania: z przesunięciem o 1/3, prostopadle do fasady szklanej.

Wykończenie: olej bezbarwny.

Klasa reakcji na ogień - materiał co najmniej trudno zapalny.

Wykładzina linoleum z rolki

(Lokalizacja: sale lekcyjne, pracownie, sale dydaktyczne przedszkola, świetlice, sale do pracy w grupach, szatnie, korytarze, biblioteka, jadalnia, pomieszczenia administracyjne i gabinety, pokóje nauczycielskie)

Kolorystyka zgodnie z rzutami projektu koncepcyjnego:

linoleum szare- NCS S 5005-Y20R

linoleum w kolorze rdzy – NCS S 5030-Y40R

Wykładzina typu Forbo, Marmoleum Solid (Walton, Concrete) lub równoważna. Struktura wykładziny o jednolitym kolorze na całej powierzchni, bez widocznych przebarwień.

-Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubości 3,5 mm,

-zabezpieczona powłoką ochronną, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu.

-trwałość kolorów ISO 105-B02 – Metoda 3: niebieska skala minimum 6

-pozostałość wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm

-giętkość i ugięcie EN-ISO 24344 - ø 40 mm

-możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania

-klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9 (Slate R10)

-naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes,

meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

-odporność na żar papierosa EN 1399 - tak

-długość rolki EN 426 - min 33 mb (mniej łączeń)

-tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ΔLw ≤ 5dB

-reakcja na ogień EN 13501-1 – Cfls1

-klasyfikacja REACH – spełnia

-przewodność cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje się do ogrzewania podłogowego

-emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 μg/m3

-produkt zawiera materiał pochodzący z recyklingu

-odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu

Podłoga sportowa

Podłogę sportową należy wykonać na warstwie amortyzującej wykonanej z pianki poliuretanowej oraz dwóch warstwach sklejki gr. 9mm, układanej w sposób naprzemienny pod kątem 90 stopni względem warstwy poprzedzającej. Wykończenie podłogi nawierzchnią poliuretanową PU, wylewaną punktowo 2mm na podkładzie elastycznym z regupolu (7mm).

Syntetyczna nawierzchnia sportowa typu Pulastic lub produkt równoważny

(Lokalizacja: boisko sportowe)

Kolorystyka zgodnie z rzutami projektu koncepcyjnego:

Kolor 106 Autumn Brown, NCS

Kombi-elastyczna (Powierzchniowo i Punktowo elastyczna) nawierzchnia sportowa, bezspoinowa typu Pulastic Elite Comfort 90 lub równoważne.

Stosowanie: Sportowe i wielofunkcyjne obiekty – zgodność z norm PN-EN 14 904:2006

Wymagania dotyczące parametrów technicznych poliuretanowej warstwy użytkowej, zgodnej z PN-EN 14 904:

Warstwa użytkowa - 2mm

Warstwa elastycznej maty gumowej, mata elastyczna z regupolu -7mm

Dwie warstwy sklejki ułożone naprzemiennie, instalowane pod kątem 90' względem poprzedzającej warstwy - 1,8cm

Warstwa amortyzująca wykonana z pianki poliuretanowej – 30mm

Odkształcenie pionowe- max. 1.2mm

Reakcja na ogień -BflS2

Współczynnik tarcia -max. 98

Odporność na zużycie -max. 150mg/1000cykli

Odbicie zwierciadlane -0.03-0.38

Połysk zwierciadlany-max. 3%

Odporność na uderzenie-min. 800 gr @ 10oCmin. 1.200 gr @ 17 oC

Odporność na wgniecenia-max. 0.08 mm @ 5min

max. 0.00 mm @ 24hrs

Emisja Formaldehydu -brak

Zawartość pentahlorofenolu -E1

Wydłużenie przy zerwaniu-min. 200%

Wytrzymałość na rozciąganie -min. 11N/mm2

Wytrzymałość na rozdarcie-min. 30N/mm

Płytki podłogowe 59,8x59,8 cm

(lokalizacja: toalety ogólnodostępne i toalety w salach przedszkolnych)

Płytki typu Tubądzin, kolekcja Cielo e Terra kolor Beige lub produkt równoważny.

Płytki gresowe barwione w masie o wymiarach 59,8x59,8 cm, o jednolitym kolorze, o gładkiej i matowej strukturze i wykończeniu. Grubość płytki 10,0 mm. Odporne na plamienie, antypoślizgowość klasa R10 B, mrozoodporne, rektyfikowane.

Wykończenie i kolorystyka posadzek zgodnie z rzutami projektu koncepcyjnego.

Wszystkie posadzki należy dylatować obwodowo od ścian i słupów. Dylatacje należy wykonać z pasków wełny mineralnej gr. 10-12mm lub z systemowej maty poliuretanowej gr. 10-12mm.

Płytki gresowe – gres techniczny 19,8x19,8 cm

(Lokalizacja: zaplecze kuchenne, pomieszczenia techniczne)

Gres techniczny Rako Taurus Color lub produkt równoważny.

Płytka wysokospieczona, nieszkliwiona 19,8x19,8cm. Płytka w kolorze białym. Powierzchnia gładka, matowa. Płytka mrozoodporna, przeciwpoślizgowość R10/A. Płytka nieraktyfikowana. Płytki, charakteryzujące się niską nasiąkliwością oraz wysoką odpornością na plamienie. Fuga o grubości 2mm.

Cokoły:

Cokół z blachy

(Lokalizacja: wszystkie pomieszczenia wykończone linoleum z rolki zgodnie z rysunkami koncepcji)

Cokół z listwy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 9003 wys. 6cm, grubość blachy 3 mm, wykończenie matowe. Mocowane do ściany przy użyciu odpowiednich klejów.

Cokół z drewna litego dębowego

(Lokalizacja: sala do rytmiki i gimnastyki)

Cokół z listwy dębowej, wykończonej olejem bezbarwnym. Cokół prosty, z lekkim wyobleniem, wysokość 8cm. Cokół klejony do ściany. Klasa reakcji na ogień – materiał co najmniej trudno zapalny.

Listwy dylatacyjne

Wszystkie listwy dylatacyjne, wykonane jako płaskowniki ze stali nierdzewnej gr. 5 mm

Cokół ceramiczny

(Lokalizacja: pomieszczenia zaplecza kuchennego)

Cokół w postaci kształtek ceramicznych z rowkiem typu Rako Taurus Color Ivory lub produkt równoważny w kolorze płytek w kuchni [NCS S1005-Y40R], wysokość – 90 mm, szerokość – 198 mm, grubość – 9 mm, gres barwiony w masie, o jednolitym kolorze, gładki, matowy, nierektyfikowany, mrozoodporny. Fuga o gr. 2 mm.

VIII. SUFITY

Wykończenie i kolorystyka sufitów zgodnie z rzutami projektu koncepcyjnego.

Należy przewidzieć wszelkie elementy montażowe i wykończeniowe niezbędne do wykonania sufitów w danych warunkach zabudowy i standardzie, montaż opraw oświetleniowych i elementów instalacji, wykonanie ścianek pionowych w miejscach różnic poziomów sufitów, itp. Wszystkie elementy widoczne instalacji montowanych w sufitach podwieszonych monolitycznych należy dopasować do koloru sufitu.

Sufit z liniowy fornirowany

(Lokalizacja: biblioteka, jadalnia, szatnia w przedszkolu)

Sufit liniowy z paneli mdf o grubości 17mm, fornirowanych obłogiem z dębu europejskiego. Panele o szerokości 9cm, o długościach 150cm i 195cm. Odstępy podłużne między panelami 2cm wypełnione fizeliną akustyczną w kolorze białym.

Panele układane z przesunięciem, aby uniknąć widocznych podziałów.

Panele montowane w sposób niewidoczny do podkonstrukcji systemowej.

Produkt referencyjny : Panele liniowe fornirowane Hunter Douglas

Sufit podwieszany wełna drzewna

(Lokalizacja: sale lekcyjne, pracownie, sale dydaktyczne przedszkola, świetlice, sale do pracy w grupach, szatnie, pokoje nauczycielskie, korytarze, sala gimnastyczna- sufit pomiędzy dźwigarami z drewna klejonego)

Sufit pełny z płyt akustycznych dekoracyjnych 1200x600 grubość 50mm z wełny drzewnej łączonej magnezytem 25 mm,z izolacją akustyczną z wełny mineralnej 25 mm 90 kg/m3.

Klasa pochłaniania dźwięku A

Szerokość włókna 1:2 mm. Krawędzie proste, bez fazy (AK-)01-plus).

Odcień naturalny.

Odporność na uderzenia A1

Montaż do profili metalowych CD za pomocą niewidocznych wkrętów systemowych w kolorze płyty.

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe, gwarantowane.

Produkt referencyjny : Heradesign fine lub produkt równoważny

Sufit stalowy

(LOKALIZACJA: wszystkie pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne, szatnie sportowe)

Sufit z paneli ażurowych z siatki stalowej cięto-ciągnionej.

Panele o wymiarach 600x600 z siatki cięto ciągnionej stalowej o oczku romboidalnym (16x8) kolor stalowy RAL 9006

Podkonstrukcja - profile T15. Krawędź panela opuszczona względem podkonstrukcji o 9mm

Panele odporne na wilgoć, demontowalne.

Klasa reakcji na ogień A2-s1

Wszystkie rozwiązania systemowe, gwarantowane.

Produkt referencyjny: Barwa system Reval

Strop i ściany ponad sufitem podwieszanym - tynkowane i malowane farbą lateksową satynową jak dla grupy materiałowej .

Wszystkie elementy widoczne instalacji, zawiesi, mocowań itp. ponad sufitem podwieszanym - również malowane farbą lateksową satynową. Kolor zgodny z kolorystyką pomieszczeń.

Sufit z wełny mineralnej kasetonowy z listwą częściowo widoczną

(Lokalizacja: pomieszczenia zaplecza kuchennego)

Sufit higieniczny, panelowy, dźwiękochłonny, przeznaczony do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia, wymagających częstego czyszczenia, w pomieszczeniach gdzie dochodzi do czasowego zwiększenia wilgotności powietrza. System dostosowany do regularnego odkurzania, mycia na mokro z obu stron, mycia pod wysokim ciśnieniem, mycia parą, odporny na działanie środków dezynfekujących.

Klasa reakcji na ogień A2-s1-d0 wg PN-EN 13501-1

Klasa A pochłaniania dźwięku;

Odbicie światła > 80%

Wszystkie rozwiązania systemowe, gwarantowane.

Płyta:

Panele 60x60 ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości, malowane z dwóch stron powłoką zabezpieczającą przed plamami. Tył płyty i krawędzie malowane. Płyty demontowalne, dociskane do konstrukcji za pomocą klipsów. Odporność na wilgoć do 95% przy temperaturze 30°C wg ISO 4611 oraz wyższe w czasie mycia. Rozwój mikrobiologiczny w klasie 0 wg ASTM G 21-96.

Konstrukcja:

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo z powłoką antykorozyjną, podwieszanych na wieszakach systemowych. Listwy konstrukcyjne częściowo widoczne, ruszt nośny ukryty w przestrzeniach pomiędzy płytami. Klasa antykorozyjności C3 wg EN ISO 12944-2.

Panel stalowy podwieszany malowany na kolor RAL

(Lokalizacja: korytarz w Przedszkolu)

Panel montowany na długości pomieszczenia, jako obrzeże dla sufitu z wełny mineralnej.

Panel podwieszany z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL 3009. Ostre krawędzie szlifowane.

IX. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie, w suficie podwieszanym lub na zwieszakach w zależności od rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia.

W bibliotece, jadalni, strefach rekreacji i szatni w przedszkolu poza oświetleniem podstawowym należy przewidzieć, oświetlenie dekoracyjne. Marki referencyjne: Flos, Vibia, Wästberg lub produkty równoważne.

Biblioteka – 3 lampy zwieszane nad ladą biblioteczną Vibia, lampa Skan lub produkt równoważny.  Lampa stalowa, malowana na kolor beżowy (NCS S 2005-Y50R), lampa o średnicy 60cm, wysokość 27cm, wysokość zwieszania do 2m.

Jadalnia – 3 lampy zwieszane nad bufetem Vibia, lampa Skan lub produkt równoważny. Lampa stalowa, malowana na kolor beżowy (NCS S 0300-N ), lampa o średnicy 60cm, wysokość 27cm, wysokość zwieszania do 2m.

Strefa rekreacyjna wzdłuż elewacji od strony dziedzińca zewnętrznego (Szkoła poziom +1 i +2) – 8 lamp Vibia, 5940 lub produkt równoważny. Lampa wykonana ze stali i aluminium, średnica klosza 55cm, wysokość całkowita 200cm, kolor RAL NCS S 4040-Y70R.

Szatnia w przedszkolu – 3 lampy Wästberg, w151 Extra large pendant lub produkty równoważne. Lampy w kształcie stożków o różnych wymiarach, wykonane z aluminium, źródło światła LED.

Wymiary ogólne:

lampa s2, średnica podstawy stożka 78 cm, wysokość stożka 86 cm, waga 15 kg, kolor RAL 2001. (1 sztuka)

lampa s3, średnica podstawy stożka 130cm, wysokość stożka 45 cm, waga 15 kg, kolor RAL 9016. (2 sztuki)

W salach lekcyjnych, pracowniach, świetlicach, salach do pracy należy wykonać oprawy liniowe, typu

typu profil wykonane z profilu aluminiowego z LED-owym źródłem światła, montaż zwieszany lub natynkowy. Obudowa malowana na dowolny kolor z palety RAL. Długość opraw: 145cm lub 230 cm w zależności od pomieszczenia.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych (toalety ogólnodostępne, szatnie sportowe, toalety socjalne) należy wykonać oświetlenie punktowe montowane w suficie podwieszonym z paneli ażurowych z siatki stalowej cięto-ciągnionej.

W sanitariatach dzieci w przedszkolu należy wykonać po 3 oprawy ścienne montowane w płaszczyźnie lustra. Oprawy Lucide Benni w kolorze zielonym, lub produkt równoważny.

W korytarzach należy wykonać oprawy liniowe, montowane w suficie podwieszonym z wełny drzewnej.

W salach dydaktycznych w przedszkolu, należy wykonać dwa typy oświetlenia, oświetlenie punktowe montowane w suficie podwieszonym z wełny drzewnej i po 4 zawieszane lampy na każdą salę dydaktyczną - w postaci spłaszczonych szklanych kul ze szkła mlecznego. Średnica 45cm, wysokość 36cm. Marka referencyjna Flos, Glo-Ball Suspension 2 lub produkt równoważny.

W sali gimnastycznej i małej sali do ćwiczeń należy wykonać oświetlenie liniowe, przeznaczone do stosowania w obiektach sportowych, zabezpieczone siatką stalową, montowane w suficie podwieszonym z wełny drzewnej. Kołnierz oprawy malowany na dowolny kolor z palety RAL.

W pomieszczeniach administracyjnych, gabinetach, pokojach nauczycielskich należy wykonać oprawy liniowe, typu profil wykonane z profilu aluminiowego z LED-owym źródłem światła, montaż zwieszany. Obudowa malowana na dowolny kolor z palety RAL. Długość oprawy ok. 145 cm.

X. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Wykończenie zgodnie z rzutami projektu koncepcyjnego.

Płytki ścienne 19,8x19,8 cm

(lokalizacja: toalety ogólnodostępne, toalety w salach przedszkolnych)

Płytki typu Paradyż, kolekcja Neve Creative kolory Blue, Dark Blue, Dark Green, Terracotta lub produkty równoważne.

Płytki gresowe szkliwione o wymiarach 19,8x19,8 cm, o jednolitym kolorze, o gładkiej i matowej strukturze i wykończeniu. Grubość płytki 7,5 mm. Klasa ścieralności PEI3, antypoślizgowość grupa R9, mrozoodporne. Odporność na plamienie Klasa 5.

Płytki ścienne 20x20 cm

(lokalizacja: pomieszczenia zaplecza kuchennego)

Płytki typu Tubądzin, kolekcja Pastele kolor Biały lub produkt równoważny.

Płytki gresowe szkliwione o wymiarach 20x20 cm, o jednolitym kolorze, o gładkiej i połyskującej strukturze i wykończeniu. Grubość płytki 6,5 mm. Odporne na plamienie.

Płytki ścienne 9,8x19,8 cm

(lokalizacja: toalety w salach przedszkolnych)

Płytki typu Paradyż, kolekcja Neve Creative Bianco lub produkt równoważny.

Płytki gresowe szkliwione o wymiarach 9,8x19,8 cm, o jednolitym kolorze, o gładkiej strukturze. Grubość płytki 6,5 mm. Odporność na plamienie Klasa 5.

Płytki ścienne ceramiczne 15x15 cm

(lokalizacja: jadalnia)

Marka referencyjna: Manufaktura Ceramiczna Fougasse, kolor Kobaltowy (PFNI-P15) i Szaroniebieski (PFNI-P6) lub równoważne.

Płytki wykonane na zamówienie o wymiarach 15x15 cm. Tolerancja wymiarowa ± 0,5%, nasiąkliwość <0,3%, twardość >6, płytki kwaso i wodoodporne. Ostateczny wybór na podstawie próbek materiałowych.

Płytki ścienne 14,8x14,8 cm

(lokalizacja: okładziny ścian przy umywalkach w salach lekcyjnych i pomieszczeniach je obsługujących, ściany za aneksami kuchennymi w pomieszczeniach socjalnych)

Płytki typu Cesi, kolekcja I Colori kolor Salgemma lub produkt równoważny.

Płytki gresowe szkliwione o wymiarach 14,8x14,8 cm, o jednolitym kolorze, o gładkiej strukturze i połyskującym wykończeniu. Grubość płytki 6,5 mm. Odporność na ścieralność PEI 4.

Mozaika ścienna z płytek ceramicznych

(lokalizacja: jadalnia)

Płytki typu Cesi, kolekcja I Colori lub produkt równoważny.

Płytki gresowe szkliwione o jednolitych kolorach, gładkiej strukturze i połyskującym wykończeniu. Grubość płytek 6,5 mm. Klasa ścieralności PEI 4. Ostateczne kolory oraz wzór mozaiki do uzgodnienia na podstawie próbek materiałowych z architektem na etapie realizacji.

Ściana lustrzana

(lokalizacja: sala do ćwiczeń na +1 w Hali Sportowej)

Tafle lustra bezbarwne, jednolite, gładkie, klejone do ściany zgodnie z technologią producenta.

Tynk ścienny malowany

(lokalizacja: podstawowy standard wykończenia ścian w obiekcie)

Tynk kat. III, malowany farbą akrylową zmywalną.

Farba do wykonywania gładkich, wysoko obciążalnych, odpornych na zmywanie, zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych o eleganckim, satynowo matowym wyglądzie. Właściwości (wg normy: PN EN 1062):

O zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa.

Nie zawiera składników powodujących łapanie kurzu z powietrza.

Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu.

Dyfuzyjna, wartość - sd<0,3m

Zachowując strukturę, nadająca się do czyszczenia i odporna na środki wodne dezynfekujące i czyszczące.

Spoiwo Latex syntetyczny, stopień połysku satynowy/półmat.

Właściwości wg normy PN EN 13 300

- odporność na szorowanie na mokro klasa 1, Zdolność krycia Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l tj. ok. 140 ml/m, Granulacja drobna (< 100 μm), Gęstość ok. 1,4 g/cm3

Farba żywiczna

(LOKALIZACJA: pomieszczenia porządkowe)

Powłoka ścienna typu Sikagard Wallcoat N lub produkt równoważny.

Sikagard WallCoat N jest dwuskładnikową, epoksydową, wodorozcieńczalną, barwną powłoką doszczelniającą.

Bezrozpuszczalnikowa, dobra odporność mechaniczna i chemiczna, grubowarstwowa, nieprzepuszczalna dla cieczy, łatwa do czyszczenia, duża odporność na karbonatyzację, bez zapachu.

Odporność na ścieranie: 94 mg (CS10/1000c/1000g) (ASTM D 4060)

Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 MPa do betonu (PN-EN ISO 4624)

Odporność termiczna

Ekspozycja: Suche, gorące

Stała +50°C

Krótkotrwała maks. 3 dni +80°C

Krótkotrwała maks. 12 godzin+100°C

Temperatura otoczenia Minimum +10°C / Maksimum +40°C

Wilgotność względna powietrza < 75%

Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyż-

sza od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału.

Elementy wewnętrzne wykonane z betonu architektonicznego

Beton architektoniczny we wnętrzach - beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpływa na wizualny charakter obiektu.

Typy betonu architektonicznego występujące w przedmiotowej inwestycji:

-beton wylewany na budowie, wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwień

- beton prefabrykowany w zakładzie zewnętrznym, o wymaganym wykończeniu powierzchni

(lokalizacja: elementy konstrukcyjne, ściany, słupy, belki)

Elementy konstrukcyjne żelbetowe z betonu architektonicznego barwionego w masie, wg projektu konstrukcji, impregnowane powłoką przeciwpylącą, natryskową. Szalunek ścian eksponowanych we wnętrzu sali sportowej należy zaprojektować na etapie projektu wykonawczego. Podział szalunku na równe części na całej długości i wysokości ściany. Szalunki w systemie ryglowym z płytami ze sklejki – system typu Peri Vario lub podobny z możliwością dostosowania pozycji ściągów.

Okładzina z płyt fornirowanych

(Lokalizacja: okładzina balustrad klatki reprezentacyjnej, okładzina trzonu windowego, okładzina wszystkich słupów żelbetowych)

Okładzina gięta na narożnikach obudowy, promień 40 mm. Okładzina ścienna z płyt drewnopodobnych gr. 18 mm fornirowanych obłogiem dębowym (klasa A) o gr. min. 2 mm, wykończone woskiem olejnym twardym w kolorze naturalnym, identycznym dla wszystkich elementów drewnianych, dębowych w budynku. Fornirowanie płyt fornirem o szerokości liści minimum 30cm. Dobór liści z różnych paczek forniru naprzemiennie „pasiak” i „flader” z przewagą forniru typu „flader”. Niedopuszczalne jest wykonanie okładzin z jednego powtarzalnego rodzaju I wzoru forniru. Dobór rodzaju i docelowych paczek forniru zatwierdzić przed zakupem z Architektem. Przykładową sekwencję ułożenia liści forniru oraz ich układ na finalnych płytach potwierdzić z Architektem przed przyklejeniem do płyt. Płyty łączone na obce pióro o szer. 5 mm, zagłębione o 5mm, mocowane do listew podkonstrukcji.

Okładzina z płyty drewnopochodnej laminowanej – laminat niepalcujący

(lokalizacja: portale sal lekcyjnych, okładziny w świetlicach i salach lekcyjnych, okładziny w korytarzach, szatniach, bibliotece)

Laminat typu Polyrey, kolekcja Touch, kolory G077 Galet oraz R057 Rouge Amarante lub produkty równoważne.

Okładzina ścienna z płyty wiórowej o grubości 18 mm i gęstości 700 kg/m3 +/- 10%, oklejonej obustronnie naprawialnym w zakresie zarysowań powierzchniowych laminatem HPL grubości 0,8 mm. Laminat HPL dopuszczony przez producenta do użytkowania poziomego. Powierzchnia niepalcująca wykonana w technologii EBC lub równoważnej, nie dopuszcza się stosowania nanotechnologii. Laminat HPL wyprodukowany będzie według normy EN 438, o gęstości ≥ 1,35 g/cm3, grubości co najmniej 0,8 mm. Klasa reakcji na ogień elementu oklejonego laminatem HPL według EN 13501: trudnozapalna, co najmniej C s2 d0.

Obrzeża płyty zespolonej powinny zostać wykonane z laminatu HPL lub możliwie najcieńszego obrzeża typu ABS kolorystycznie oraz strukturalnie odpowiadającemu laminatowi HPL. Typ wykończenia krawędzi do uzgodnienia z Architektem na podstawie próbki materiałowej.

Panel lakierowany z blachy stalowej

(lokalizacja:  sale lekcyjne, pracownie, sale dydaktyczne przedszkola,  świetlice, sale do pracy w grupach, pokoje nauczycielskie)

Panel z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor z palety

RAL lub NCS, wykończenie lakieru: drobna struktura, mat. Ostre krawędzie szlifowane. Grubość blachy 2mm. Kolorystyka analogiczna do koloru stykającej się z panelem okładziny ściennej laminowanej lub zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Mural malowany

(lokalizacja: korytarze)

Murale należy wykonać na podstawie projektu graficznego, zgodnie z kolejnymi etapami projektowymi. Mural malowany farba ścienną. Nie dopuszcza się wykonania tapety wielkoformatowej z grafiką. Nalepy przewidzieć min. 4 murale o wymiarach nie mniejszych niż 4,5m szerokości i 2,5m wysokości.

Kolorystyka i dokładne umiejscowienie do uzgodnienia przez Architekta i Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego.

Farba do wykonywania gładkich, wysoko obciążalnych, odpornych na zmywanie, zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych o eleganckim, satynowo matowym wyglądzie. Właściwości (wg normy: PN EN 1062): O zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa.

Nie zawiera składników powodujących łapanie kurzu z powietrza.

Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu.

Dyfuzyjna, wartość - sd<0,3m

Zachowując strukturę, nadająca się do czyszczenia i odporna na środki wodne dezynfekujące i czyszczące.

Spoiwo Latex syntetyczny, stopień połysku satynowy/półmat.

Właściwości wg normy PN EN 13 300

- odporność na szorowanie na mokro klasa 1, Zdolność krycia Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l tj. ok. 140 ml/m, Granulacja drobna (< 100 μm), Gęstość ok. 1,4 g/cm3.

XI. ZABUDOWY MEBLOWE STAŁE

We wszystkich salach lekcyjnych, pracowniach, świetlicach i salach dydaktycznych przedszkola należy wykonać zabudowy meblowe stałe w postaci regałów z zamykanymi szafami, zgodnie z projektem koncepcyjnym mebli.

Zabudowy stałe wraz z pełnym wyposażeniem w pomieszczeniach socjalnych, należy wykonać zgodnie z projektem koncepcyjnym mebli.

Ścianki giszetowe w toaletach ogólnodostępnych należy wykonać z płyty laminowanej. Pochwyty do ścianek w kształcie pastylki, wykonane z tworzywa mineralno-akrylowego typu Hanex Solid Surfaces lub materiału równoważnego, grubość pochwytu 2 cm. Mocowanie uchwytu do drzwi ścianek, płaskownik stalowy w kształcie litery C, malowany proszkowo na kolor RAL 9003. Całkowita głębokość 5cm.

Zabudowy stałe wnęk w korytarzach, holu głównym, zabudowy biblioteki należy wykonać na zamówienie zgodnie z projektem koncepcyjnym mebli. Zabudowy meblowe należy wykonać z następujących materiałów:

Drewno lite dębowe

Drewno dębowe w kolorze naturalnym. I klasa- bez sęków, jednolita barwa; równomierne prostolinijne usłojenie. Drewno sezonowane i suszone próżniowo. Powierzchnia elementów szlifowana na gładko. Wykończenie woskiem olejnym twardym w kolorze naturalnym, analogicznie do wykończenia wszystkich powierzchni drewnianych dębowych.

Płyta drewnopochodna laminowana – laminat niepalcujący

Fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm i gęstości 700 kg/m3 +/- 10%, oklejonej obustronnie naprawialnym w zakresie zarysowań powierzchniowych laminatem HPL grubości 0,8 mm. Laminat HPL dopuszczony przez producenta do użytkowania poziomego. Powierzchnia gładka, niepalcująca wykonana w technologii EBC lub równoważnej np. Polyrey Color Touch lub produkt równoważny. Kolorystyka zgodnie z oznaczeniami na rysunkach szczegółowych. Nie dopuszcza się stosowania nanotechnologii. Laminat HPL wyprodukowany będzie według normy EN 438, o gęstości ≥ 1,35 g/cm3, grubości co najmniej 0,8 mm. Klasa reakcji na ogień elementu oklejonego laminatem HPL według EN 13501: trudnozapalna, co najmniej C s2 d0.

Obrzeża płyty zespolonej powinny zostać wykonane z laminatu HPL lub możliwie najcieńszego obrzeża typu ABS kolorystycznie oraz strukturalnie odpowiadającemu laminatowi HPL. Typ wykończenia krawędzi do uzgodnienia z Architektem na podstawie próbki materiałowej.

Płyta drewnopochodna laminowana – laminat matowy

Fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm i gęstości 700 kg/m3 +/- 10%, oklejonej obustronnie bakteriostatycznym laminatem HPL grubości 0,8 mm wyprodukowanym według normy EN438. Bakteriostatyczność, zbadanych według normy JIS 2801:2010, w technologii aktywnych jonów srebrna (np. technologia Sanitized) lub technologii równoważnej, o zbadanej aktywności bakteriostatycznej powyżej 4,3 oraz poziomie redukcji bakterii >99,99% co mają potwierdzać załączone do oferty dokumenty - badania z niezależnych jednostek badawczych. Struktura wierzchnia laminatu gładka, matowa np. Polyrey Color Extramat lub produkt równoważny. Kolorystyka zgodnie z oznaczeniami na rysunkach szczegółowych. Przed razlizacją należy przedstawić próbki laminatu do akceptacji Zamawiającego oraz Architekta. Obrzeża płyty zespolonej powinny zostać wykonane z laminatu HPL lub możliwie najcieńszego obrzeża typu ABS kolorystycznie oraz strukturalnie odpowiadającemu laminatowi HPL. Typ wykończenia krawędzi do uzgodnienia z Architektem na podstawie próbki materiałowej.

Płyta drewnopochodna wykończona linoleum meblowym

Płyta wiórowa, wykończona linoleum meblowym typu Forbo, furniture linoleum desktop lub produkt równoważny (grubość płyty meblowej zgodnie z rysunkami mebli).

Linoleum meblowe o gr. 2mm z rolki, klejone powierzchniowo do podkładu zgodnie z zaleceniami producenta. Materiał odporny na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp. Linoelum o naturalnych właściwościach baktriostatycznych.

Wgniecenie resztkowe <0,20 mm (EN ISO 24341-1)

Trwałość kolorów Metoda 3: niebieska skala minimum 6 (EN ISO 105-B02)

Odbicie światła <5 (EN ISO 2813)

Giętkośc i ugięcie ø 50mm

Blaty aneksów socjalnych

Blat kuchenny, wykonany w całości z laminatu kompaktowego HPL wyprodukowanego według normy EN438 . Płyta kompaktowa HPL gr. 10mm, struktura wierzchnia blatu gr.0,8mm HPL kompaktowego Touch z wzornika Polyrey lub produkt równoważny. Laminat HPL kompakt dopuszczony przez producenta do użytkowania poziomego. Powierzchnia niepalcująca wykonana w technologii EBC lub równoważnej, nie dopuszcza się stosowania nanotechnologii. Sposób wykończenia obrzeża do uzgodnienia z Architektem.

Uchyty meblowe, zamki:

Uchwyt meblowy drewniany- Uchwyt z drewna litego dębowego naturalnego, wykończenie analogiczne do wszystkich elementów drewnianych, dębowych w obiekcie. Gałka okrągła, o ostrych krawędziach, średnica 4cm, grubość 2cm montaż do frontów meblowych. Całkowita głębokość 4cm.

Zamek meblowy- Zamek meblowy czarny, metalowy, rozetka do maskowania w kolorze czarnym, blaszka zaczepowa, do stosowania w szafkach i szufladach.

Parapety

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego i technicznych należy wykonać parapety z konglomeratu białego o wykończeniu matowym, bez zaokrągleń. Grubość parapetu 20 mm.

W pozostałych pomieszczeniach należy wykonać parapety z drewna litego dębowego, grubość 30 mm, o minimalnej długości 200 cm, łączenia bez mikrowczepów. Szerokość zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi. Parapety lakierowane lakierem matowym, kolor lakieru analogiczny do koloru stolarki okiennej.

Obudowy grzejnika z drewna dębowego zintegrowane z parapetem

We wszystkich pomieszczeniach, w których pod oknami zlokalizowane są grzejniki należy wykonać obudowy. Ramka z drewna litego dębowego, o profilu prostokątnym 50x20 mm. W ramce kantówki strugane, szlifowane, dębowe o wymiarze 15x20 mm z drewna stolarskiego, suchego, odprężonego, po suszarni, wilgotność do 12%. Odstęp między kantówkami 30mm.

Wszystkie elementy drewniane obudowy, lakierowane lakierem matowym, kolor lakieru analogiczny do koloru stolarki okiennej. Przed wykonaniem należy przedstawić próbki materiałowe wybarwienia drewna do akceptacji przez Architekta i Zamawiającego. Wysokość obudowy dopasowana do wysokości parapetu podokiennego. Parapet z drewna litego dębowego, grubość 30mm, o minimalnej długości 200 cm, łączenia bez mikrowczepów. Szerokość zgodnie z wymiarami na rysunkach koncepcyjnych. Podkonstrukcja parapetu stalowa wg projektu warsztatowego. Podkonstrukcja parapetu dostosowana do obciążeń umożliwiających użytkowanie go jako siedziska.

Hydranty

Wszystkie hydranty w budynku obudowane drzwiczkami, zlicowanymi ze ścianą z oznaczeniem systemowym. Hydranty zlokalizowane na ścianach z obudową, należy wykonać z materiału o wykończeniu analogicznym do wykończenia obudowy. Na ścianach tynkowanych, drzwiczki należy wykonać z płyty wiórowej wykończonej naprawialnym w zakresie zarysowań powierzchniowych laminatem HPL w kolorze tynku.

2.11 WYPOSAŻENIE wbudowane lub zabudowane - całość wymieniona poniżej do dostarczenia (i wbudowania jeśli wymagane) przez Wykonawcę w ramach zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

WYPOSAŻENIE OGÓLNE:

Kratki wentylacyjne

Wszystkie kratki wentylacyjne z wykonane z blachy nierdzewnej.

Osprzęt elekrtyczny

Gniazdka i włączniki światła w całym budynku typu Jung seria LS990 lub Berker Q1 lub produkt równoważny w kolorze białym. Osprzęt wykonany z duroplastu, charakteryzujący się powierzchniami płaskimi bez zagięć, wybrzuszeń i innymi czynników ingerujących w kształt płaszczyzny.

Panele akustyczne ścienne

(Lokalizacja: sale lekcyjne, pracownie, świetlice)

Panel akustyczny, ścienny typu Ecophon Akusto Wall A – Akutex FT lub produkt równoważny. Klasa pochłaniania dźwięku A. Panel w kolorze białym NCS S0500-N w ramce z płaskownika ze stali malowanej proszkowo na RAL 9003. Panel klejony do ściany. Wymiary 120x270cm. W salach lekcyjnych i pracowniach należy wykonać po 2 panele. W świetlicach, małych salach językowych i salach do pracy w grupie należy wykonać po 1 panelu.

Rolety wewnętrzne

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (w rozumieniu przepisów warunków technicznych) należy wyposażyć w rolety wewnętrzne, przesłaniające okno na całej powierzchni. Rolety wewnętrzne, tekstylne. System z napinaczem z żyłki, wyposażony w mechanizm samoblokujący. Roleta gładka, jednolita na całej powierzchni w kolorze białym RAL 9003. Roleta na całą szerokość okna. Obudowa rolety aluminiowa, malowana na kolor RAL 9003. Obudowa zlicowana z sufitem podwieszonym. We wszystkich miejscach, wzdłuż ściany, w których nie jest obudowa, należy wykonać blednę stalową w kolorze kasety.

Rolety wewnętrzne z napędem elektrycznym

Rolety sterowane elektrycznie należy przewidzieć we wszystkich oknach sali sportowej. Roleta gładka, jednolita na całej powierzchni w kolorze białym RAL 9003. Roleta na całą szerokość okna. Obudowa rolety wykonana aluminiowa, malowanej na kolor RAL 9003. Kaseta rolety montowana w obudowie pod nadprożem.

Zasłona na szynie aluminiowej montowanej w suficie podwieszonym

(Lokalizacja: sala do rytmiki i gimnastyki w przedszkolu)

Zasłona na szynie aluminiowej montowanej w suficie podwieszonym.

Materiał o właściwościach spełniających wymagania związane z odpornością ogniową umożliwiającą stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. Materiał o działaniu antybakteryjnym, opartym jonach srebra na podłożu ceramicznym. Materiał gładki, jednolity w kolorze szarym. Należy założyć 50% naddatku materiału na długości by uzyskać falbany. Obciążenie na dole ołowianymi obciążnikami w postaci ołowianej linki.

WYPOSAŻENIE SZATNI

Zabudowa szatni w przedszkolu

Meble należy wykonać według indywidualnego opracowania, na zamówienie. Szafki wykonane z płyty meblowej, laminowanej, typu Polyrey K003 Kaki Extramat lub równoważny w kolorze

i strukturze - NCS S 4020-G70Y. Siedzisko wykończone linoleum meblowym typu Forbo Furniture Linoleum 4175 Pebble lub równoważnym w kolorze i strukturze - NCS 3502-Y. Szafki należy wyposażyć w haczyki ze stali nierdzewnej. Należy wykonać zgodnie z projektem koncepcyjnym zabudowy szatni w przedszkolu.

Szafki dla dzieci młodszych w wydzielonych strefach

Boksy szatniowe dla młodszych dzieci, należy wykonać według indywidualnego opracowania, na zamówienia,

Ścianka ażurowa - rama z profilu stalowego zamkniętego kwadratowego 30x30 mm, malowana proszkowo na kolor pomarańczowy RAL 2013; wypełnienie ramy z siatki ze stali ocynkowanej plecionej o oczkach 20x60 mm, malowanej proszkowo na kolor pomarańczowy RAL 2013; montaż do ramy wkrętami z podkładką o średnicy min. 10 mm. Elementy ramy zespawane ze sobą. Drzwi z ramy jak w przęsłach, o wymiarach 87x200 cm zamykane na zamek z wkładką; drzwi

wyposażone w klamkę stalową od wewnątrz i od zewnątrz. Meble wykonane z z płyty meblowej laminowanej - laminat niepalcujący typu Polyrey G077 Galet Touch lub równoważny w kolorze i strukturze - NCS S 4005-Y50R. Szafki należy wyposażyć w haczyki ze stali nierdzewnej.

Szafki w szatni dla dzieci starszych

Szafki w szatniach dla dziec starszych należy wykonać zgodnie z indywidualnym projektem, na zamówienie. Korpus szafek metalowych typu Atepa, Loksa lub produkt równoważny. Dwukomorowe szafki ze stali o grubości 0,8mm, malowane proszkowo na kolor RAL 9002. Wnętrze modułu wyposażone w drążek i trzy haczyki na odzież. Szafki należy wykonać, jako zintegrowane z zaprojektowaną ławką gr. 20cm i cokołem z drewna litego dębowego, wys. 20cm. Drewno bez mikrowczepów. Deski o wyraźnym i urozmaiconym rysunku słojów z niedużymi sękami i naturalnymi przebarwieniami. Numeracja szafek w kolorze RAL 5002, malowana na powierzchniach stalowych. Należy wykonać zgodnie z projektem koncepcyjnym szatni dla dzieci starszych.

WYPOSAŻENIE SANITARNE:

Miski ustępowe -  Wszystkie miski ustępowe wiszące, ścienne, mocowane na stelażach podtynkowych z mechanizmem pneumatycznym, wykonane ze stali nierdzewnej, inox satynowy, zaokrąglone brzegi. Miska wytłaczana, bez spoin. Wymiary ogólne z tolerancją +/- 2cm, długość 53,5 cm x szerokość 36cm x wysokość 35cm. Przycisk podwójny, zgodny systemowo ze spłuczką. Przycisk prostokątny, o prostej formie, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przykręcany zamaskowanymi śrubami. Deska sedesowa z pokrywą z tworzywa, wolnoopadająca na zawiasach stalowych, nierdzewnych. Deska w zależności od typu toalety w kolorze białym lub czarnym.

Miski ustępowe w toaletach dla osób niepełnosprawnych – Miski ustępowe, wiszące, ścienne, mocowane na stelażach na stelażach podtynkowych z mechanizmem pneumatycznym, wykonane ze stali nierdzewnej, inox satynowy, zaokrąglone brzegi. Miska wytłaczana, bez spoin. Wymiary ogólne z tolerancją +/- 2cm, długość 70 cm x szerokość 36cm x wysokość 35cm. Przycisk podwójny, zgodny systemowo ze spłuczką. Przycisk prostokątny, o prostej formie, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przykręcany zamaskowanymi śrubami. Deska sedesowa przystosowana do użytkowania dla osób niepełnosprawnych, z pokrywą z tworzywa, wolnoopadająca na zawiasach stalowych, nierdzewnych.

Pisuary- wszystkie pisuary wiszące, bez kołnierza, ze stali nierdzewnej, inox satynowy, zasilanie wody z tyłu. Wymiary ogólne z tolerancją +/- 2cm, długość 42cm x szerokość 29cm x wysokość 42cm.

Przycisk pojedynczy, zgodny systemowo ze spłuczką. Przycisk prostokątny, o prostej formie, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przykręcany zamaskowanymi śrubami.

Umywalka ceramiczna do pomieszczeń socjalnych - Umywalka ceramiczna, cienkościenna w kolorze białym. Kształt umywalki prostokątny bez wyoblonych narożników. Umywalka wykonana z materiału fineceramic. Pojemność 11,85l. Położenie niecki na środku, szerokość niecki 35,2cm. Zestaw montażowy w komplecie. Wymiary ogólne z tolerancją +/- 2 cm, głębokość 49 cm x szerokość 60 cm x wysokość 12 cm.

Umywalka dla osób niepełnosprawnych - Umywalka ceramiczna, w kolorze białym dla osób niepełnosprawnych. Umywalka mocowana na śrubach. Wymiary ogólne z tolerancją +/- 2 cm, głębokość 55 cm x szerokość 65 cm.

Umywalki z konglomeratu – umywalki w toaletach ogólnodostępnych damskich i męskich należy wykonać jako wiszące rynny w całości wykonane z konglomeratu na całą szerokość pomieszczenia z frontem pionowym o wysokości ok. 20cm, zasłaniającej połączenie i panelem ściennym o wysokości 25cm, na którym należy zamontować baterie umywalkowe, czasowe, ścienne. Szczelina odpływu przekryta zdejmowanym elementem z konglomeratu. Szerokość umywalek 50cm. Konglomerat barwiony w masie w kolorach:

Umywalki z otworami w blacie na kosz na zużyte ręczniki i dozowniki mydła. Nad umywalkami montowane lustro na szerokość pomieszczenia o wysokości ok 120cm wysokość lustra należy zlicować z górną krawędzią drzwi.

Zalustrowy dozownik mydła w płynie – dozowniki mydła w płynie, montaż w podkonstrukcji lustra. Dozownik ze stali nierdzewnej z elementami plastikowymi. Pojemność 120 ml.

Kosz podblatowy ze stali nierdzewnej - pojemność 30l, regulowana wysokość montażu. Uchwyt kosza do montażu ściennego pod blatem. Kosz zestawiany z uchwytu w celu opróżnienia.

Dozownik mydła w płynie, blatowy - Dozownik mydła w płynie blatowy, wykonany ze stali nierdzewnej matowej. Pojemność zbiornika 1000 ml. Mydło uzupełniane z kanistra. Dozownik przeznaczony do montażu w blacie umywalkowym. Średnica otworu w blacie 2-2,3cm.

System centralnego zasilania dozowników blatowych -  Możliwe zasilanie czterech dozowników mydła z jednego kanistra z mydłem. Składa się z kompletu wężyków o dł. max 190 cm z uchwytem montażowym.

Podajnik ukryty - Podajnik ręczników papierowych, montaż ukryty za ścianą lub lustrem. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Pojemność 600 sztuk ręczników złożonych w układzie C lub 800 sztuk złożonych wielokrotnie. Napełnianie od dołu. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe. Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 342 × 464 × 113 mm.

Poręcze dla osób niepełnosprawnych – wszystkie poręcze ścienne proste, uchylne, kątowe należy wykonać ze stali nierdzewnej. Uchwyt na papier toaletowy do poręczy dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej.

Siedzisko prysznicowe - Siedzisko prysznicowe uchylne, stal szlachetna matowa. Wymiary całkowite po rozłożeniu wysokość 18 cm, szerokość 48 cm, głębokość 40 cm, średnica rury R 1,5. Elementy spawane TIG. Maksymalne obciążenie 120 kg. Zabezpieczenie wystających śrub plastikowymi osłonami.

Syfony umywalkowe – Syfon umywalkowy metalowy. Syfon w wykończeniu chromowanym. Wymiary średnica 5cm x wysokość 12,5cm. Długość rury 30cm.

Syfony podtynkowe do umywalki dla osób niepełnosprawnych - Syfon podtynkowy do umywalki dla osób niepełnosprawnych. Budowa syfonu z wycofaną rurą pozwala na łatwy podjaz do umywalki osobom na wózkach inwalidzkich. Wykończenie syfonu białe.

Punktowe wpusty podłogowe- Wpust podłogowy punktowy kwadratowy, szerokość 10 cm, długość 10 cm, głębokość rusztu 12 mm, wyjmowany filtr zanieczyszczeń, wykończenie stal nierdzewna z blokadą antyzapachową.

Baterie umywalkowe, czasowe, ścienne - Bateria umywalkowa czasowa ścienna. Regulacja temperatury, zimna lub zmieszana woda. Regulowany czas przepływu. Zintegrowany perlator. Wykończenie chromowane. Wymiary ogólne długość wylewki 18,9 cm x średnica 3,6 cm.

Bateria umywalkowa do umywalek dla niepełnosprawnych - Jednouchwytowa bateria umywalkowa, uchwyt kliniczny 180 mm, montaż jednootworowy, przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, wykończenie chromowe.

Baterie prysznicowe podtynkowe z przyłączem węża z uchwytem prysznicowym i główką prysznicową - Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, wykończenie chromowe. Przyłącze ścienne z rozetą o średnicy 95 mm, wykończenie chromowe. Model taki jak na zdjęciu lub równoważny – do akceptacji projektanta. Główka prysznicowa, tarcza strumieniowa z tworzywa sztucznego o kolorze białym, wykończenie chromowe.

Szczotka toaletowe - Szczotka do wc wykonana ze stali nierdzewnej matowej, wkład wyjmowany z tworzywa sztucznego. Uchwyt mocowanym do ściany. Rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów. Wymienna końcówka szczotki.

Kosz na odpady higieniczne - Kosz na odpady higieniczne o pojemności 4,5l ze stali nierdzewnej, matowej. Urządzenie mocowane do ściany. Kosz z unoszona pokrywą. Kosz pokryty powłoką zabezpieczającą przed pozostawianiem odcisków placów Anti-FingerPrint.

Pojemnik na papier toaletowy - Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Pojemnik dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Pojemnik z okienkiem do kontroli ilości papieru. Łączenie boków spawane i szlifowane, zawiasy niewidoczne.

Dozownik mydła w płynie – w toaletach, gdzie nie występują umywalki z konglomeratu z dozownikami nablatowymi należy wykonać dozowniki mydła płynie ze stali nierdzewnej, matowej. Pojemność jednorazowych wkładów 880 ml lub 1000 ml. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Łączenie boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

Pojemnik na ręczniki papierowe - Pojemnik na odpady, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Górne krawędzie zagięte. Montaż do wyboru: na listwie montażowej lub bezpośrednio na ścianie. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe. Pojemność ok. 23 l. Wymiary z tolerancją +/- 2cm, 355 x 460 x 168 mm (szer. x wys. x gł.).

Haczyki – Wszystkie kabiny ustępowe i toalety dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w haczyki stalowe.

Odpływ liniowy prysznicowy- ozdobna osłona odpływu liniowego z ramą z regulacją wysokości, do 60 l/min wydajność odpływu, narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu, mechaniczna blokada zapachu, montaż przy ścianie, szerokość ramy: 62 mm, szerokość rusztu: 46 mm, głębokość wkładki: 12 mm, materiał rynny: stal szlachetna.

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO:

Stołówka z pełną kuchnią. Należy zapewnić zaplecze do przygotowania wszystkich posiłków na miejscu. Jadalnia ok. 176 m2 (600 obiadów w 3 turach +200 całodziennych posiłków dla przedszkola.) Wyposażenie kuchni- osprzęt ze stali nierdzewnej wg szczegółowego projektu Technologii Kuchni.

WYSPOSAŻENIE POMIESZCZENIA NAGŁOŚNIENIA:

Należy dostarczyć podstawowe wyposażenie pomieszczenia nagłośnienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami elektrycznymi.

WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH:

Umywalka wisząca – umywalka ceramiczna, biała, o prostokątnym kształcie, bez wyobleń, wisząca bez otworu na baterie, z przelewem. Umywalka mocowana do ściany. Wymiary ogólne: szerokość 60cm, głębokość 45cm

Dozownik mydła w płynie - Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany, pojemność zbiornika 300 ml. Obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego matowego.  Mydło uzupełniane z kanistra, zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego. Dozownik zamykany na kluczyk. Wymiary ogólne głębokość 11,3 cm x szerokość 6 cm x wysokość 21,2 cm.

Bateria ścienna - Bateria umywalkowa ścienna podtynkowa, dwuotworowa, jednouchwytowa, chromowana. Bateria o prostym kształcie, rozety okrągłe.

Syfon umywalkowy - Syfon umywalkowy metalowy. Syfon w wykończeniu chromowanym. Wymiary średnica 5cm x wysokość 12,5cm. Długość rury 30cm.

Piec do wypieku ceramiki – Pracownię plastyczną należy wyposażyć w piec do wypieku ceramiki. Piec ceramiczny kręgowy, pojemność 120 litrów, otwierany od góry,  wysokość 93 cm, średnica 83 cm. Zasilanie 3-fazowe 400V.

Dygestorium - Dygestorium szkolne DPS "1200" wymiary zewnętrzne 1200x800x2150(2400)h mm Wyposażenie Standard, Daker lub produkt równoważny. Panel elektryczny z 2 gniazdami 230V bryzgoszczelnymi klasy IP-54 podłączony do instalacji elektrycznej pomieszczenia. Blat z płyt ceramiki wielkogabarytowej łączonej chemoodporną fugą epoksydową z podniesioną przednią krawędzią wykonaną z płytek obrzeżowych. Ściany boczne komory przeszklone, osadzone w profilach aluminiowych, tylna podwójna wykonana z litego twardego chemoodpornego HPL. Wymiary wewnętrzne komory 1130x650x1050h mm. Szafka o szer. 1140 mm podblatowa laminowana z 2  drzwiczkami i półką, wentylowana grawitacyjnie. Stelaż dolny stalowy malowany farbą proszkową. System kontroli przepływu powietrza z funkcjami autodiagnostycznymi LedaVi. W komorze króciec ścienny gazu LPG z podłączeniem za pośrednictwem zaworu ulokowanego na panelu do wymiennej dwulitrowej butli umieszczonej w szafce podblatowej. Wylewka ścienna wody zimnej z zaworem na panelu pod blatem podłączona do instalacji wodnej pomieszczenia. Zlewik ceramiczny w blacie. Oświetlenie na zewnątrz komory LED klasy IP-54.

Stół demonstracyjny sali chemicznej - Stół demonstracyjny do sali chemicznej, wymiary zewnętrzne 3050x650x940h mm kolorystyka: szafki w całości jasnoszare płyta Kronopol U112PE, uchwyty stal szczotkowana, blat płytki białe, fuga jasnoszara, zlew ceramiczny biały, armatura wodna i gazowa szara, gniazda białe, Daker lub produkt równoważny. Szafka z płyty laminowanej 18 mm z obrzeżem PCV 2 mm stojąca o wymiarach 600x610x750h mm z 1  drzwiczkami i 2 półkami, zamek, front z przestrzenią instalacyjną i drzwiczkami z zamkiem. Szafka z płyty laminowanej 18 mm z obrzeżem PCV 2 mm stojąca o wymiarach 600x610x900h mm z 1 szufladą, 1 drzwiczkami i 1 półką, zamek, front z przestrzenią instalacyjną i drzwiczkami z zamkiem. Szafka z płyty laminowanej 18 mm z obrzeżem PCV 2 mm zlewozmywakowa stojąca o wymiarach 600x610x900h mm z 1 drzwiczkami, miejsce na wymienną butlę LPG 2/3 l. Panel elektryczny z 4 gniazdami 230V bryzgoszczelnymi klasy IP-54 wraz z doprowadzeniem do instalacji elektrycznej. Blat wykonany z zabezpieczonej przed wilgocią płyty wiórowej pokrytej płytkami 300x300 mm z ceramiki technicznej kwasoodpornej z obrzeżem podniesionym dookoła wykonanym z płytek rantowych, łączenia chemoodporna fuga epoksydowa dwuskładnikową. Zlew ceramiczny kwasoodporny 400x400x300 h mm wbudowany w blat z płytek ceramicznych wraz z odprowadzeniem do instalacji kanalizacyjną. Bateria laboratoryjna pokryta tworzywem chemoodpornym, stojąca  niska, ciepła/zimna woda wraz z doprowadzeniem do instalacji wodnej. Stojący pojedynczy laboratoryjny zawór gazowy pokryty tworzywem chemoodpornym wraz z instalacją i butlą LPG 2 l.

Stół demonstracyjny sali fizycznej - Stół demonstracyjny do sali fizycznej, wymiary zewnętrzne 2500x600x920h mm, kolorystyka: szafki w całości jasnoszare płyta Kronopol U112PE, uchwyty stal szczotkowana, blat płyta HPL biała, krawędzie rdzeń czarny frezowany, zlew z żywicy epoksydowej szary, armatura wodna i gazowa szara, gniazda białe, Daker lub produkt równoważny. Szafka z płyty melaminowej 18 mm z obrzeżem PCV 2 mm stojąca o wymiarach 450x530x750h mm z 1 drzwiczkami z zamkiem i 2 półkami, front nakładany. Szafka z płyty melaminowej 18 mm z obrzeżem PCV 2 mm zlewozmywakowa stojąca o wymiarach 510x608x900h mm z 1 drzwiczkami, miejsce na wymienną butlę LPG 2 l

Panel elektryczny z 4 gniazdami 230V bryzgoszczelnymi klasy IP-54 wraz z doprowadzeniem do instalacji elektrycznej. Blat 2500x600x20h mm wykonany w całości z samonośnej wodoodpornej płyty z litego HPL na bazie żywicy fenolowej bez obrzeża z otworami na zlew, baterię i zawór. Zlew z chemoodpornej żywicy epoksydowej 400x400x300 h mm wbudowany w blat z litego HPL wraz z odprowadzeniem do instalacji kanalizacyjną. Bateria laboratoryjna pokryta tworzywem chemoodpornym, stojąca niska, ciepła/zimna woda wraz z doprowadzeniem do instalacji wodnej. Stojący pojedynczy laboratoryjny zawór gazowy pokryty tworzywem chemoodpornym wraz z instalacją i butlą LPG 2 l.

Szafa na odczynniki - szafa laminowana pokryta w całości od wewnątrz płytą z chemoodpornego polipropylenu, z instalacją wyciągową, przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych w zamkniętych pojemnikach wymiary zewnętrzne 1000x400x2000h mm, wyposażenie Standard, Daker lub produkt równoważny.

Obustronne stanowiska zlewów dla uczniów- układ stanowisk zgodnie z rzutem koncepcyjnym sali chemicznej (min. 5 szt.). Szafki w całości jasnoszare płyta Kronopol U112PE, blat płyta HPL biała, krawędzie rdzeń czarny frezowany, zlew z żywicy epoksydowej szary, armatura wodna szara w składzie:

Szafka z płyty melaminowej 18 mm z obrzeżem PCV 2 mm stojąca o wymiarach 1200x570x900h mm z 2 drzwiczkami z zamkiem; Blat łączony 3600x600x20h mm wykonany w całości z samonośnej wodoodpornej płyty z litego HPL na bazie żywicy fenolowej bez obrzeża z otworami na 3 zlewy i 3 baterie; Zlew z chemoodpornej żywicy epoksydowej 400x400x300 h mm wbudowany w blat z litego HPL wraz z odprowadzeniem do instalacji kanalizacyjną; Bateria laboratoryjna pokryta tworzywem chemoodpornym, stojąca niska, ciepła/zimna woda wraz z doprowadzeniem do instalacji wodnej.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE:

Kolorystyka wszystkich sprzętów sportowych do potwierdzenia przez Architekta i Zamawiającego.

Należy przewidzieć gniazda do montażu słupków do gry na siatkówkę, bramek piłkarskich itp.

Sala do ćwiczeń

Poręcz baletowa – na całej szerokości ściany w małej sali sportowej, należy wykonać drążek baletowy mocowany do słupków stalowych. Drążek o wysokości 90cm. Poręcz wykonana z drewna klejonego dębowego o średnicy 5cm. Poręcze lakierowane bezbarwnym matowym, odpornym na pot i wilgoć lakierem.

Stojaki wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor RAL 3009. Elementy stalowe są wykonane z profili 50x50x4 mm. Każdy profil zabezpieczony antykorozyjnie.

Sala gimnastyczna:

Koszykówka – 1 jedno boisko główne

-Kosze do koszykówki boiska głównego z napędem elektrycznym, mocowane do konstrukcji nośnej stropu, składane w tył. Konstrukcja koszy wykonana z profili stalowych, zamkniętych, malowana proszkowo na kolor RAL szary lub ze stali ocynkowanej, tablice akrylowe, obręcze stalowe. (2 sztuki)

-Kosze do koszykówki boiska treningowych mocowane do słupów z regulacja wysokości. Tablice akrylowe, bezbarwne o wymiarach 180x105cm elementy stalowe malowane na kolor RAL lub ze stali ocynkowanej. (2 sztuki)

- Kosze do koszykówki montowane w tulejach. Kosze z regulacja wysokości. Tablice akrylowe, bezbarwne o wymiarach 180x105cm elementy stalowe malowane na kolor RAL lub ze stali ocynkowanej. Tuleje montażowe aluminiowe, do montażu słupków aluminiowych do siatkówki i koszykówki. (2 sztuki)

Siatkówka – boisko główne i 3 boiska treningowe

- Zestaw do siatkówki – Para słupków do siatkówki – aluminiowe z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo. Słupki z profilu aluminiowego 100x120cm, owalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Słupki z regulacją wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m-2,43m (4 sztuk)

- Tuleja aluminiowa 120x100x400mm (8 sztuki)

- Rama podłogowa z deklem (8 sztuki)

- Osłony słupków – para osłon słupków do siatkówki z gąbki gr. 5cm, osłonięte materiałem typu skaj, całość zamocowana na rurze PCV. Wysokość 2m, zapinane na rzepy. (8 sztuki)

- Siatka do siatkówki z antenkami (4 sztuki)

Piłka ręczna – 1 jedno boisko główne

- Bramka do piłki ręcznej - Para bramek (2 szt. bramki) do piłki ręcznej 2x3, aluminiowa, wolnostojąca, przenośna, składana (rama bramki-kształtownik przekrój 80x80mm,

Bramka wyposażona w aluminiowe wsporniki do podtrzymywania siatki. Po złożeniu gr. bramki 15cm. (1 sztuka)

- Siatka do piłki nożnej – Para siatek (2 sztuki) do piłki ręcznej z piłkochwytem, gr. sznurka 4mm, gł. 1x1,2m

Piłka nożna – 1 boisko główne

Bramka do piłki nożnej - Para bramek do piłki nożnej-halowej (2 sztuki), aluminiowa, przenośna,

wym. 5x2m, wykonana z owalnego profilu 100x20mm. Wsporniki siatki wykonana z rur aluminiowych. Rama główna wykonana w całości. (1 sztuka)

Siatka na bramkę – siatka na bramkę turniejową, gr.splotu 4mm., gł. 80x150cm (2 sztuki)

Unihokej

Bramka meczowa - Bramka wym. 115x160 cm. Stalowa, składana, z siatkami powinna posiadać

tylną sztangę, poprzeczną. (2 sztuki)

Kij do unihokeja – Kij do unihokeja o wys. 95cm, dwustronny, żłobiona łopatka, 2 kolory po

10szt. (20 sztuk)

Piłeczki Piłeczki do unihokeja meczowe (20 sztuk)

Magazyn sportowy

Tenis stołowy

Stół do tenisa  - Stół do tenisa, wyczynowy, turniejowy, blat z płyty wiórowej o gr.25cm, zespół jezdny złożony z 4 kołek. (2 sztuki)

Siatka do tenisa - Siatka do tenisa stołowego. Wykonana z tworzywa sztucznego, mocowana, do stołu za pomocą klipsa (4 sztuki)

Piłki do gry Piłki do gry w tenisa stołowego dwugwiazdkowe (200 sztuk)

Sprzęt gimnastyczny

Materace gimnastyczne - Materac gimnastyczny wypełnienie pianką poliuretanowa o wymiarach

200x120x10cm, pokrycie górne wykonane z materiału typu skaj, spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego. Wyposażony w uchwyty z obu stron. (10 sztuk)

Wózek na materace - Wózek o wym. 100x200cm z kołkami obrotowymi. Magazynowanie 10 szt.

materaców gimnastycznych o gr.10cm. (1 sztuka)

Równoważnia gimnastyczna - Równoważnia gimnastyczna 5m dł. belka wykonana z drewna pokrytego materiałem antypoślizgowym. Podstawa urządzenia metalowa z możliwością regulacji wysokości w zakresie 80-120cm. W komplecie wózek służący do przemieszczania równoważni. (1 sztuka)

Kozioł gimnastyczny - Kozioł gimnastyczny-korpus kozła wykonany z drewna klejonego pokrytego

otuliną elastyczna i skorą syntetyczną. Podstawa urządzenia wykonana z profili stalowych. Kozioł z regulacją wysokości od 90 do 130cm, skokowo co 5cm (1 sztuka)

Odskocznia gimnastyczna - Odskocznia treningowa, drewniana o wys. czoła 12cm, pokryta wykładziną dywanopodobną. Szer.60cm, dł.120cm (2 sztuki)

Skrzynia gimnastyczna - Skrzynia składa się z 5 drewnianych segmentów, górny segment pokryty

skorą naturalną. Urządzenie posiada wozek do przemieszczania. Skrzynia w kształcie trapezu. (1 sztuka)

Ławeczki gimnastyczne - Ławeczki dł 4m, wykonane z drewna, nogi drewniane, stopki plastikowe.

Wys. 30cm, zaczep do mocowania na drążku drabiny gimnastycznej. (5 sztuk)

Drążek gimnastyczny – Drążek uniwersalny, przyścienny, z regulacją wysokości poprzeczki co 10cm.

Piłki

Piłka lekarska szyta ręcznie, skora naturalna – 1kg (5 sztuk)

Piłka lekarska szyta ręcznie, skora naturalna – 2kg (5 sztuk)

Piłka lekarska szyta ręcznie, skora naturalna – 3kg (5 sztuk)

Piłka lekarska szyta ręcznie, skora naturalna – 4kg (5 sztuk)

Piłka lekarska szyta ręcznie, skora naturalna – 5kg (5 sztuk)

Piłka nożna halowa do gry na hali sportowej ze skory naturalnej, szyta ręcznie, o podwyższonej jakości na ścieranie. (10 sztuk)

Piłka do ręcznej Piłka wykonane z materiału syntetycznego, miękkie, szyte ręcznie – piłka

rozmiar 1 (10 sztuk)

Piłka do ręcznej wykonana z materiału syntetycznego, miękka, szyta ręcznie – piłka

rozmiar 2 (10 sztuk)

Piłka do ręcznej  wykonana z materiału syntetycznego, miękka, szyta ręcznie – piłka

rozmiar 3 - turniejowa męska (4 sztuki)

Piłka do koszykówki do minikoszykówki – rozmiar 5, wykonane ze skóry kompozytowej i

niskiej ścieralności, do gry na hali (10 sztuk)

Piłka do koszykówki (senior) – rozmiar 7, wykonane ze skory kompozytowej i niskiej ścieralności, do gry na hali (10 sztuk)

Piłka do siatkówki, szyta ręcznie, piłka do mini siatkówki rozmiar nr 4 (10 sztuk)

Piłka do siatkówki, szyta ręcznie, piłka do mini siatkówki rozmiar nr 5 (10 sztuk)

Pachołek Pachołek sportowy wys. 46cm z tworzywa sztucznego (30 sztuk)

Wózki i stojaki na piłki

Wózek na piłki, zamykany, przejezdny, o wym. 100x70x70xm (1 sztuka)

Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki (2 sztuki)

Regał magazynowy  o wymiarach 200x100x4cm, stelaż metalowy, półki z płyty 18mm.

Drabinki

Drabinki gimnastyczne podwójne, wykonana z drewna litego, malowana lakierem bezbarwnym, mocowana do słupów konstrukcyjnych.

Kotara grodząca

Kotara grodząca z napędem elektrycznym (podział boiska na trzy sektory)

Systemowa kotara, rozsuwana za pomocą mechanizmu elektrycznego mocowanego do belki konstrukcyjnej. Kotara na całą wysokość pomieszczenia złożona z nieprzeziernego pasa dolnego i siatki. Kotara w całości w kolorze szarym.

Siatka ochronna na ścianach z oknami i ścianie z widownią

Siatka ochronna z podkonstrukcją stalową do mocowania- siatka rozsuwana, na wysokość widowni. Siatka w całości w kolorze szarym.

Widownia w sali gimnastycznej

Trybuny w sali gimnastycznej na poziomie parteru oraz piętra +1. Elementy pionowe widowni należy wykonać z prefabrykatów z betonu barwionego w masie na kolor biały, szerokość prefabrykatów 150cm, wysokość 34 cm (element pionowy siedziska) i 17cm (podstopnice). Wykończenie siedzisk z desek z drewna litego dębowego bez mikrowczepów. Deski o wyraźnym i urozmaiconym rysunku słojów z niedużymi sękami i naturalnymi przebarwieniami.

XIII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Oznaczenie poszczególnych stref ogólnodostępnych

Poszczególne strefy zagospodarowania terenu należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi (parking, place zabaw, strefy rekreacyjne w parku, staw, amfiteatr). Tabliczki stalowe, mocowane do rury stalowej o średnicy fi 40cm. Wymiar tabliczki min. 20x30cm. Całość malowana proszkowo na kolor z palety RAL. Oznaczenie graficzne stref oraz informacje i regulamin korzystania ze stref należy wykonać w kolorze białym na kontrastującym tle.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami należy oznaczyć na powierzchniach utwardzonych kolorem niebieskim, dodatkowo należy wykonać przy każdym takim miejscu tabliczki z oznaczeniem przeznaczenia miejsc.

Ogrodzenie

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem koncepcyjnym. Należy przewidzieć w ogrodzeniu 5 bram pełniących funkcję dostępu technicznego oraz 5 furtek. Bram

Przęsła pomiędzy słupkami  wykonane jako rama z kątowników stalowych 30x30mm. Słupki  50x50mm. Wypełnienie ramy z siatki ze stali ocynkowanej plecionej wielokarbowej o oczkach 40x40mm. Siatka przymocowana do ramy od strony wnętrza działki. Rama z siatką mocowana do słupków za pomocą płaskowników. Mocowanie zgodnie z rysunkami warsztatowymi. Elementy ramy zespawane ze sobą. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Podmurówka betonowa o szer. 20cm i wysokości ok.15 cm, w zależności od ukształtowania terenu - z betonu barwionego w masie w kolorze analogicznym do prefabrykatów betonowych elewacyjnych. W części nadziemnej przebicia dla płazów i małych ssaków. Część podziemna zabezpieczona przeciwwilgociowo preparatami bitumicznymi. Górna powierzchnia podmurówki w spadku ok. 3 %. Fundament ogrodzenia należy wykonać do głębokości 1m poniżej poziomu terenu.

## 2.12 Instalacje sanitarne i elektryczne zgodnie z częścią – zeszyt PFU cz. 2 dotycząca instalacji.

2.13 Zagospodarowanie terenu Mała architektura, zieleń, nawierzchnie, oświetlenie zewnętrzne zgodnie z częścią zeszyt  PFU  cz. 3 dotyczącą zagospodarowania terenu

3 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego – opis i koncepcje należy traktować łącznie, obowiązujące do wyceny i wykonania przez Wykonawcę w ramach zamowienia są wszystkie zapisy ujęte w tekście PFU jak równiez zapisy i treść rysunków stanowiących wymieniony poniżej Projekt Koncepcyjny.

Lista rysunków Projektu Koncepcyjnego

___________________________________________________________________________________________

PZT_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

R1_RZUT PARTERU

R2_RZUT PIĘTRA +1

R3_RZUT PIĘTRA +2

R4_RZUT PIWNICY

R5_RZUT DACHU

P1_PRZEKROJE

E1_ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

E2_ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA

E3_ ELEWACJA DZIEDZIŃCA PRZEDSZKOLA

E4_ELEWACJA DZIEDZIŃCA SZKOŁY

RP1_RZUT POSADZEK PARTERU

RP2_RZUT POSADZEK PIĘTRA +1

RP3_RZUT POSADZEK PIĘTRA +2

RS1_RZUT SUFITÓW PARTERU

RS2_RZUT SUFITÓW PIĘTRA +1

RS3_RZUT SUFITÓW PIĘTRA +2

RF1_PARTER I POZIOM -1 – SCHEMATY FUNKCJONALNE

RF2_POZIOM +1 – SCHEMAT FUNKCJONALNY

RF3_POZIOM +2 – SCHEMAT FUNKCJONALNY

WZ1_WIZUALIZACJA ELEWACJI SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

WZ2_WIZUALIZACJA ELEWACJI SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W1_WIZUALIZACJA HOLU W SZKOLE

W2_WIZUALIZACJA HOLU W SZKOLE

W3_WIZUALIZACJA SZATNI W SZKOLE

W4_WIZUALIZACJA STREFY REKREACYJNEJ HOLU W SZKOLE

W5_WIZUALIZACJA STREFY REKREACYJNEJ HOLU W SZKOLE

W6_WIZUALIZACJA JADALNI

W7_WIZUALIZACJA KORYTARZA NA PIĘTRZE +1

W8_WIZUALIZACJA PORTALU WEJŚCIOWEGO DO SAL LEKCYJNYCH

W9_WIZUALIZACJA BIBLIOTEKI W SZKOLE

W10_WIZUALIZACJA BIBLIOTEKI W SZKOLE

W11_WIZUALIZACJA SALI SPORTOWEJ

W12_WIZUALIZACJA SALI SPORTOWEJ

W13_WIZUALIZACJA SALI SPORTOWEJ

W14_WIZUALIZACJA SALI LEKCYJNEJ TYPOWEJ

W15_WIZUALIZACJA SALI LEKCYJNEJ TYPOWEJ

W16_WIZUALIZACJA SALI PRZEDSZKOLNEJ

W17_WIZUALIZACJA SALI PRZEDSZKOLNEJ

D1_DETAL ELEWACJI SZKOŁY – ELEWACJA WSCHODNIA

D2_ DETAL ELEWACJI SZKOŁY – ELEWACJA ZACHODNIA

D3_DETAL ELEWACJI SZKOŁY – ELEWACJA PATIO

D4_DETAL ELEWACJI HALI SPORTOWEJ

D5_DETAL ELEWACJI PRZEDSZKOLA

D6_DETAL OGRODZENIA

D7_ DRZWI ZEWNĘTRZNE

Z1_ŚCIANKI SZKLANE SALA SPORTOWA

Z2_ŚCIANKI SZKLANE PRZEDSZKOLE

Z3_ŚCIANKI SZKLANE HALA SPORTOWA

Z4_ DRZWI WEWNĘTRZNE

A1_ARANŻACJA SALI SPORTOWEJ

A2_ARANŻACJA SALI SPORTOWEJ – WYPOSAŻENIE

A3_ARANŻACJA ŁAZIENEK DAMSKICH

A4_ARANŻACJA ŁAZIENEK MĘSKICH

A5_ARANŻACJA ŁAZIENEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A6_ARANŻACJA ŁAZIENEK PRZEDSZKOLA

M1_SZAFKI W SZATNI DLA DZIECI STARSZYCH

M2_ZABUDOWA SZATNI W PRZEDSZKOLU

M3.1_BOKSY SZATNIOWE

M3.2_BOKSY SZATNIOWE

M4.1_ZABUDOWA MEBLOWA W SALACH LEKCYJNYCH

M4.2_ZABUDOWA MEBLOWA W SALACH LEKCYJNYCH

M4.3_ZABUDOWA MEBLOWA W SALACH LEKCYJNYCH

M4.4_ZABUDOWA MEBLOWA W SALACH LEKCYJNYCH

M5.1_ZABUDOWA MEBLOWA BIBLIOTEKI

M5.2_ZABUDOWA MEBLOWA BIBLIOTEKI

M5.3_ZABUDOWA MEBLOWA BIBLIOTEKI

M5.4_ZABUDOWA MEBLOWA BIBLIOTEKI

M5.5_ZABUDOWA MEBLOWA BIBLIOTEKI

M6_ZABUDOWA MEBLOWA W KORYTARZACH

M7.1_ZABUDOWA MEBLOWA W SALACH PRZEDSZKOLNYCH

M7.2_ZABUDOWA MEBLOWA W SALACH PRZEDSZKOLNYCH

M8_ZABUDOWA MEBLOWA POMIESZCZEŃ  ZAPLECZOWYCH

M9_ZABUDOWA MEBLOWA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

ZW_ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO

I_IDENTYFIKACJA GRAFICZNA

2_ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

Zał. 2.1. - Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Zał. 2.2. - Dokumentacja geotechniczna

Zał. 2.3.- Dokumentacja geotechniczna uzupełnienie

Zał. 2.4. - Inwentaryzacja zieleni

Zał. 2.5.- Dokumentacja układu dróg dojazdowych

Zał. 2.6.- Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego

Zał. 2.7. - Założenia programowo-przestrzenne

Zał. 2.8. - PGE - warunki przyłączenia

Zał. 2.9. - Warunki Gazownia

Zał. 2.10. - Warunki PwiK

Zał. 2.11. - Warunki PWiK – Aktualizacja

Zał. 2.12. - Warunki telekomunikacyjne

Zał. 2.13. - Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Zał. 2.14. - MPZP

Zał. 2.15. - Uchwała krajobrazowa

Zał. 2.16. - Mapa zasadnicza