PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Julianowie, gm. Piaseczno

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Grupa tematyczna:

01- Zagospodarowanie terenu- Architektura krajobrazu

Adres obiektu:

Działki nr ew. 23/3, 25/6, 25/7, 25/10, 25/13, 27/4, 27/7 w Julianowie, gmina Piaseczno

Nazwy i kody:

45233250-6 	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

43325000-7 	Wyposażenie parków i placów zabaw

45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

77310000-6	Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

77211400-6	Usługi wycinania drzew

Zamawiający:

Gmina Piaseczno

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Jednostka projektowa:

Bujnowski Architekci Sp. z o.o.,

ul. Lwowska 17 m 5

00-658 Warszawa

Jednostka projektowa branżowa – architektura krajobrazu:

topoScape  Sp. z o.o.,

ul. Paprotki 2

02-784 Warszawa

Spis projektantów na drugiej stronie okładki

Data opracowania: 03-11-2022 Warszawa

Projektanci:

Autorzy:

mgr inż. arch. Piotr Bujnowski, nr upr. Wa-235/01

mgr inż. arch. Martyna Rowicka, nr upr. MA/097/21

inż. arch. Piotr Gajdak

inż. arch. Weronika Wrzosek

Współpraca:

Michał Teodorczyk

Projektanci branżowi:

Autorzy:

mgr inż. arch., arch. kraj. Justyna Dziedziejko

mgr inż. arch. kraj. Magdalena Wnęk

Zespół projektowy:

Mgr inż. arch. kraj. Piotr Dombrowski

SPIS TREŚCI CZĘŚCI 01 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I PRZEDMIOT OPRACOWANIA	6

II OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	6

Opis ogólnych założeń funkcjonalno-użytkowych	6

Dokumentacja i zakres robót	10

Cena roboty	11

Materiały i wykonanie	11

Wykonanie, maszyny i narzędzia	11

Gospodarowanie odpadami	11

Porządkowanie terenu	11

Użycie środków chemicznych	12

Materiał roślinny	12

III.	SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	13

1.	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY, OCZYSZCZENIE TERENU I GOSPODARKA HUMUSEM ISTNIEJĄCYM	13

2.	ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU	15

3.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WARSTW NA GRUNCIE RODZIMYM	15

4.	GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ISTNIEJĄCYM	17

5.	ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS BUDOWY W CZASIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH	17

STREFY OCHRONNE	17

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW	18

6.	PRACE PIELĘGNACYJNE I WSKAZANIA OCHRONY DRZEW ADAPTOWANYCH	20

PRACE PIELĘGNACYJNE	20

PRZESADZANIE DRZEW	20

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU AREACYJNEGO	21

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU ANTYKOMPRESYJNEGO	22

7.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WARSTW NA STROPACH	26

PRZYGOTOWANIE WARSTW DRENAŻU DLA POWIERZCHNI NA STROPACH	26

SUBSTRATY DLA DACHÓW ZIELONYCH	27

DZ-1	UKŁAD WARSTW NA DACHU EKSTENSYWNYM	29

DZ-2	UKŁAD WARSTW NA DACHU PÓŁINTENSYWNYM	29

DZ-3 UKŁAD WARSTW NA DACHU INTENSYWNYM	30

8.	MATERIAŁ ROŚLINNY I SADZENIE	30

Z-D	DRZEWA	31

Z–K	KRZEWY I PNĄCZA	36

Z-R	RABATY BYLINOWE	39

Z-ŁK	ŁĄKI KWIETNE Z SIEWU	44

Z-TR1	TRAWNIKI Z SIEWU	48

Z-TR2	TRAWNIKI Z DARNI ROLOWANEJ	49

Z-RP – ROŚLINNOŚC PÓŁINTENSYWANA	49

Z-RE	ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA – TUNDRA MATA	51

9.	ŚCIÓŁKOWANIE POWIERZCHNI ROŚLINNYCH	52

10.	ODWODNIENIE TERENU	53

OD 	ODWODNIENIE - KORYTKA	53

OD-SZ 	ODWODNIE SZCZELINOWE	53

OD-KS	STUDZIENKI REWIZYJNE	54

OD-B	ODWODNIENIE BOISK SPORTOWYCH- drenaż	54

OG-D OGRODY DESZCZOWE – UKŁAD MAŁEJ RETENCJI	54

11.	WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH	56

N-01 	MIEJSCA POSTOJOWE – NAWIERZCHNIA AŻUROWA	56

N-02 	NAWIERZCHNIA PIESZA I JEZDNA - BETON CEMENTOWY Z WIDOCZNYM KRUSZYWEM	57

N-03	NAWIERZCHNIA PIESZA i JEZDNA– BRUK KLINKIEROWY	58

N-04 NAWIERZCHNIA KLINKIEROWA PRZERASTANA TRAWĄ	59

N-05	NAWIERZCHNIA PIESZA - MINERALNA	60

N-06	TARAS DREWNIANY	62

N-07 NAWIERZCHNIA MINERALNA DO OBSIEWU TRAWĄ	62

NZ-01	NAWIERZCHNIA PIASKOWA	63

NZ-02	ZRĘBKI DRZEWNE	64

NK-01	POWIERZCHNIE KRUSZYW	64

NS-01	NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA	65

OS-01	OBRZEŻE Z CZARNEJ STALI	66

OS-01	OBRZEŻA BETONOWE	67

12.	WYPOSAŻENIE SPORTOWE	67

US-1	BLOK STARTOWY TRENINGOWY	67

UZ-2	ZESTAW DO SIATKÓWKI	67

US-3	ZESTAW DO KOSZYKÓWKI	68

US-4	PIŁKOCHWYTY	69

US-5 STOŁY DO TENISA	70

US-6 SKOCZNIA W DAL	71

US-7 BRAMKI	71

US-7 DRĄZKI	72

US-8 ZESTAW STREET WOROUT	72

13.	DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE	73

DFA-1	SCHODY TERENOWE BETONOWE	73

DFA-3	PREFABRYKATY „L”	74

DFA-4 	PODESTY – SIEDZISKA	74

DFA-5 	POMOSTY I MOSTKI DREWNIANE	75

DFA-6 	DOMEK NA NARZĘDZIA	77

DFA-7 MURKI- SIEDZISKA Z KLINKIERU	78

DFA-8 ŚCIANY OPOROWE I SCHODY Z OKŁADZINĄ Z KLINKIERU	78

DFA-9 COKÓŁ NA WYSTAWY	79

14.	MEBLE MIEJSKIE	79

M-1	ŁAWKA z oparciem	79

M-2	ŁAWKA bez oparcia	80

M-3	ŁAWKA BELKA – lite drewno	81

M-4	KOSZ NA ODPADY	82

M-5	STOJAKI ROWEROWE	83

M-6	PUNKT POBORU WODY	83

M-7	STANOWSKO DLA PSA	84

15.	POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA	85

W-01	DONICE	85

W-02	KOMPOSTOWNIK	85

W-03	STÓŁ ROBOCZY	86

W-04	PODPORY pod krzewy jadalne	86

W-05	PŁOTKI MIĘDZY RABATAMI	87

W-06	KŁODA OKOROWANA - SIEDZISKO	87

W-07	PIEŃKI DO SIEDZENIA	88

W-08	HOTELE DLA OWADÓW	89

W-09	BUDKI LĘGOWE dla ptaków	89

W-10 	LUPA ZEWNĘTRZNA	90

W-11 	OGRÓDEK METEOROLOGICZNY	90

W-12	TABLICA KREDOWA	91

W-13 	KAMIENIE OZDOBNE	92

W-14 PODUCHY ZEWNĘTRZNE – WORKI DO SIEDZENIA	92

W-15 STOLIKI I ŁAWKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW	93

W-16 STOLIKI I KANAPY ZEWNĘTRZNE  DLA NAUCZYCIELI	94

W-17 WIESZAKI ZEWNĘTRZNE NA UBRANIA	95

W-18 PNIE I PŁOTKI Z GAŁĘZI W STREFIE PRZYRODNICZEJ	96

16.	WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW	96

PZ-1	PIASKOWNICA	97

PZ-2	HUŚTAWKA KOSZOWA	97

PZ-2.1	HUŚTAWKA PODWÓJNA	98

PZ-3	PIRAMIDA WSPINACZKOWA	99

PZ-4	DREWNIANA WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ I POCHYLNIĄ	100

PZ-5	PLATFORMOWY DOMEK ZE ZJEŻDZALNIĄ, SIATKĄ I DŹWIGIEM DO PIASKU	101

PZ-6	GĄSIENNICA Z ŻAGLEM	102

PZ-7	DREWNIANY DOMEK	103

PZ-8	BUJAK	103

PZ-9	DREWNIANY POJZAD NA SPRĘŻYNACH	104

PZ-10	RÓWNWAŻNIA NA SPRĘŻYNACH	105

PZ-11	BUJAK OBROTOWY	106

PZ-12	HUŚTAWKA WAŻKA	107

PZ-13	HAMAK	108

PZ-14	STOLIK DO ZABAWY	109

PZ-15 KARUZELA -TALERZ	109

PZ-16 HUŚTAWKA TALERZOWA LINOWA	110

PZ-17 HAMAK LINOWY	111

PZ-18 ZJEŻDŻALNIA SKARPOWA 2M	112

PZ-19 ZESTAW LINOWY WSPINACZKOWY	113

PZ-20 MOSTEK	114

PZ-21 KAMIENNE WAHADŁO	115

17.	NAWADNIANIE TERENÓW ZIELENI	115

18.	OŚWIETLENIE TERENU	116

19.	PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA ZIELENI	119

Zakres	119

Czas	119

Usterki	120

Pielęgnacja drzew	120

Pielęgnacja krzewów	120

Pielęgnacja rabat	120

Pielęgnacja trawników	121

Pielęgnacja łąk	121

SPIS RYSUNKÓW	122

# I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Julianowie, gm. Piaseczno wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Część 01 niniejszej dokumentacji obejmuje zagospodarowanie terenu wokół projektowanego budynku.

# II OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

# Opis ogólnych założeń funkcjonalno-użytkowych

Projekt obejmuje utworzenie spójnej przestrzeni dookoła projektowanego budynku. Opracowany obszar został podzielony na strefy funkcjonalne:

- Plac wejściowy ogólnodostępny z dojazdem i miejscami postojowymi

- Ogród przedszkolny z placem zabaw

- Ogród szkolny ze strefą edukacyjną - zewnętrze sale edukacyjne z ogródkami użytkowymi

- Zewnętrzna strefa sportowa,

- Park ogólnodostępny  z placem zabaw i strefą street workout

- Patia w budynku na poziomie parteru i 1 kondygnacji

- Dachy zielone na dachach budynków

Zagospodarowanie terenu zakłada powiązanie nowej inwestycji z istniejącą zielenią. Zachowana zostaje możliwie duża liczba drzew, w tym część starych jabłoni.  W związku z powyższym należy opracować szczegółowy plan ochrony drzewostanu oraz gleby podczas budowy.

Park ogólnodostępny – powierzchnia około 5400m2

Park ma mieć charakter naturalistyczny, z zielenią ekstensywną

Obszar przeznaczony na park jest otoczony z 3 stron projektowanym układem drogowym, od czwartej strony sąsiaduje z elewacją hali sportowej i strefą sportową przy szkole. Od strony dróg należy zapewnić strefy buforowe w formie zieleni i ukształtowania terenu, od strony hali sportowej zapewnić kontynuację wizualną z wnętrzem hali poprzez przeszkloną elewację.

Układ komunikacyjny parku został zróżnicowany pod względem rangi poszczególnych ścieżek. Główne ścieżki zapewniają szybki transfer przez park w stronę placu szkolnego, oraz zapewniają dostęp do głównych stref rekreacyjnych. Boczne, węższe ścieżki prowadza do stref przyrodniczych i bocznych połączeń komunikacyjnych. Dodatkowo zapewniono możliwości poruszania się po parku jako element zabawy – ścieżki z palików lub kamieni do przekraczania przeszkód terenowych – górek i ogrodów deszczowych.

Od strony hali zaprojektowano układ małej retencji wody opadowej- sekwencję ogrodów deszczowych odprowadzających wodę do istniejącego zagłębienia we wschodniej części działki.

Park publiczny zaprojektowano z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej, która znajduje się w rejonie istniejącego zagłębienia, okresowo wypełniającego się wodą. Na tym terenie konieczne jest wykonanie gospodarki drzewostanem z uwzględnieniem wycinki sanitarnej. Martwe drewno należy wykorzystać na miejscu jako wióry do ściółkowania i  użyźnienia podłoża (po przekompostowanu), bale, paliki i sterty gałęzi dla zwierząt.

Obszar wokół zagłębienia wymaga przebudowy – należy oczyścić teren ze śmieci z pozostawieniem fragmentu nasypu gruzowego, wskazanego w opracowaniu przyrodniczym jako miejsce zimowania płazów i gadów. Dno zbiornika ukształtować i dostosować do nowych rzędnych. Zgodnie z założeniami PFU.

W pasie wzdłuż północnej granicy terenu (obszar pozbawiony istniejących drzew) należy usypać niewielkie wzniesienia stanowiące izolację od układu komunikacyjnego i wydzielenie od pasa drogowego placów zabaw. Górki kształtować z gruntu lokalnego z przemieszczenia z wykopów pod układ ogrodów deszczowych bądź z wykopów pod budynek zgodnie z przedstawionymi na planie rzędnymi.

W parku należy zamontować wyposażenie stref zabawy i street-workout zgodnie z zestawieniem szczegółowym wyposażenia zawartym w niniejszym PFU. Pod wskazanymi elementami zastosować nawierzchnie bezpieczne z wiórów młotkowanych.

W parku należy wykonać elementy małej architektury – pomosty, mostki i podesty z desek litych drewnianych.

Zamontować należy ławki, kosze parkowe oraz oświetlenia parkowe wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego. Boczne ciągi komunikacyjne nieoświetlone ze względu na ochronę przyrody.

Ponadto w parku będą rozkładane okorowane bale drewniane, pieńki i kamienie ozdobne oraz wygrodzenia stref przyrodniczych z gałęzi pochodzących z wycinki.

W zachodniej i północnej części parku posadzone zostaną grupy wielopniowych i wielogatunkowych jabłoni ozdobnych oraz grupy krzewów izolacyjnych wzdłuż ulic. W strefach wejściowych założone zostaną naturalistyczne rabaty bylinowe.

W strefie przyrodniczej w części wschodniej – w rejonie stawu sadzone będą drzewa rodzime z gatunków– brzozy, topole osiki, lipa, jarząb, wierzba oraz krzewy z gatunków rodzimych. Pod drzewami wprowadzone będzie leśne runo bylinowe z gat, rodzimych oraz roślinność przywodna w niecce zagłębienia i ogrodach deszczowych.

Pozostałe powierzchni zieleni zostaną obsiane mieszankami łąk kwietnych wieloletnich – w strefach rekreacyjnych będzie to murawa wielokwiatowa do 5-krotnego koszenia.

Park nie będzie wymagał podlewania po ukorzenieniu się roślin.

Plac wejściowy – powierzchnia około 7100m2

Plac wejściowy do szkoły podzielono na strefy funkcjonalne. Wyznaczono pas komunikacjny z miejscami postojowymi i dojazdem dla samochodów obsługi. Pas ten został obsadzony wysoką zielenią tworzącą oddzielnie dziedzińca szkolnego od drogi publicznej.

W pasie tym wyznaczono szerokie przejścia piesze wyróżnione innym materiałem (brukiem klinkierowym) . Przejścia będą wyniesione do poziomu chodników tak aby wskazywać pierwszeństwo pieszych.

Część placu zamknięta skrzydłami szkoły tworzy właściwy dziedziniec szkolny. Wejścia do szkoły, przedszkola i hali sportowej podkreślono większymi powierzchniami bruku klinkierowego. Zdecydowano jednak aby większa część placu pozostawić jako powierzchnie zielone. Część nawierzchni klinkierowej będzie wykonana jako poprzerastana trawą. W części dziedzińca przyległego do szkoły korzystając z różnicy poziomów w budynkach uformowano łagodnie nachyloną powierzchnię, która jest kontynuowana w formie wgłębnika tworzącego szkolny amfiteatr. Nachylona powierzchnia opada powoli do płaskiej „sceny”. Amfiteatr wykończony będzie nawierzchnią klinkierową poprzerastaną trawą. Na co dzień może służyć jako miejsce spotkań. W razie organizacji wydarzeń i imprezę będzie to miejsce do ustawienia tymczasowej sceny/ ekranu kina letniego itp.

Na pozostałym obszarze zakładane będą ekstensywne trawniki, przestrzeń ta może służyć do swobodnej zabawy i do zagospodarowania w dowolny sposób na czas różnych imprez. W centralnej części dziedzińca zaprojektowano rzeźbę- zabawkę –huśtawkę. Głaz wiszący na trójnogu to zabawka sensoryczna, która ma uzmysłowić siłę grawitacji i lekkość ciała ludzkiego w porównaniu do masy zawieszonego głazu. Zabawka nawiązuje do idei nauki przez doświadczenie.

Dziedziniec wyposażonym będzie w wiele ławek o masywnej konstrukcji i twardym drewnie nie wymagającym pielęgnacji.

Przy przedszkolu wyznaczono strefę ekspozycyjną – pośród zieleni na rabacie możliwe będzie wystawianie np. większych , przestrzennych prac plastycznych przedszkolaków.

Na dziedzińcu zaprojektowano również duży parking rowerowy, część miejsc jest zadaszona. Dodatkowo przewidziano dodatkowe miejsca postojowe dla rowerów przy wejściu do przedszkola.

Ogród przedszkolny – powierzchnia około 3800m2

Ogród przedszkolny podzielony został na strefy funkcjonalne, odpowiadające różnym typom zabaw. Taras przy wyjściu do ogrodu zostanie wyposażony w przenośne meble zewnętrzne z możliwością sztaplowania – całoroczne i nie wymagające chowania na zimę i konserwacji, ze stali i litego drewna. Jest to przestrzeń do odpoczynku, ustawienia wody dla dzieci, do rysowania. Znajdować się tu będą również stojaki na kurtki/ bluzy.

Przed tarasem znajduje się strefa zabaw na trawie – do swobodnych zabaw. Możliwe jest tu np. organizacja zabaw typu berek, zabawy w kole, ustawienie przenośnych minibramek, czy gigantycznych klocków lub poduszek. Druga taka strefa  znajduje się w północnej części ogrodu.

Wokół okazałej sosny rosnącej przy elewacji znajdują się pieńki i belki do siedzenia. Zostanie tu tez założony miniogród ziołowy z krzewami owocowymi.

W kolejnym pasie wydzielono strefę zabaw w piasku z piaskownicą i urządzeń do wirowania i kołysania się.

Dalej znajduje się strefa zabaw ruchowych – podzielona na huśtawki, zestawy do zabaw  wspinaczki dla dzieci 4 letnich oraz strefa dla dzieci 3-letnich z urządzeniami do wspinaczki i zabawy z piaskiem. Obok znajduje się strefa zabaw w „odgrywanie ról” z domkiem, samochodem na sprężynach, bujakami-konikami.

W południowej części działki zachowano zagajnik topolowy. Należy tu wykonać jedynie niezbędny minimalny zakres trzebieży. Zagajnik  stanie się dziką strefą zabaw w otoczeniu leśnym. Dzięki zachowaniu istniejącej roślinności oraz zastosowaniu naturalnych elementów wyposażenia tj. belki oraz głazy utworzone zostanie siedlisko o zwiększonej bioróżnorodności umożliwiające obserwacje procesów przyrodniczych na własne oczy.

Pomiędzy placem zabaw a ogrodzeniem od strony wschodniej wyznaczono ciche zakątki do odpoczynku oraz rysowania na tablicach.

Plac zabaw ma mieć charakter naturalny, ze stonowaną kolorystyka i naturalnymi materiałami – lite drewno, niebarwione. Ma oferować możliwość różnorodnych zabaw i kontaktu z przyrodą. Strefowanie umożliwia podział na młodsze i starsze grupy przedszkolne i jednoczesną zabawę kilku grup dzieci.

Ogród szkolny  ze strefą edukacyjną – powierzchnia około 1500m2

Udowodniono, że kontakt z naturą ma korzystny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Założeniem projektu  ogrodu szkolnego  jest stworzenie ram dla różnorodnych scenariuszy zajęć, nie tylko z przedmiotów przyrodniczych. Wiele badań wskazuje na zwiększoną koncentrację, kreatywność a także bogatsze słownictwo w przypadku prowadzenia zajęć w otoczeniu przyrody. Obszar ma służyć regeneracji uwagi.

W ogrodzie wydzielono obszary przeznaczone na zewnętrzne klasy umożliwiające przeprowadzenie zajęć na zewnątrz. Zaprojektowano również przestrzenie do pracy i rekreacji, zagospodarowano je dzieląc na obszary ogrodów warzywnych, obszary obserwacji ptaków i owadów w starym sadzie oraz strefy rekreacyjne. Ogrody warzywne zaopatrzone będą w donice, podpory na krzewy owocowe, blaty robocze oraz ujęcie wody.

Dla wzbogacenia obserwacja ptaków i owadów w ogrodzie rozmieszczone będą budki lęgowe i domki dla owadów.

Znaczna część ogrodu znajduje się we fragmencie starego sadu jabłoniowego. Do zachowania należy przeznaczyć drzewa znajdujące się w najlepszym stanie zdrowotnym. Pomiędzy drzewami sadzone będą inne rośliny użytkowe, w tym krzewy owocowe, łąki kwietne, rabaty z ziołami i tradycyjnie uprawianymi w dawnych ogrodach roślinami ozdobnymi. Ogród ma stworzyć możliwości obserwacji przyrody oraz dać możliwość realizacji projektów szkolnych.

W ogrodzie stosować nawierzchnie mineralne oraz płyty betonowe układane w trawie. Wyposażenie z naturalnych materiałów – litego drewna, kruszyw, bez krzykliwych kolorów.

Zewnętrzna strefa sportowa – powierzchnia około 2350 m2

Zewnętrzna strefa sportowa zlokalizowana jest w północno-wschodnim narożniku terenu szkolnego. Obszar jest ogrodzony i dostępny z budynku szkoły i z części z halą sportową oraz przez furtkę od strony parku. Furtka od strony parku powinna być otwierana w godzinach udostępniania boisk dla użytkowników zewnętrznych.

W strefie sportowej znajduje się boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z epdm – szkolna piłka nożna, 2 boiska do streetball (koszykówka uliczna, oraz siatkówka (demontowalne słupy). Wzdłuż boska znajduje się ziemna , trawiasta trybuna z drewnianymi ławami (lite drewno).

We wschodniej części znajduje się bieżnia z epdm ze skocznią w dal (pole piaskowe).

Oprócz boisk w strefie znajdują się 2 stoły do tenisa stołowego.

Patia – powierzchnia około 700m2

Wewnątrz budynku zaprojektowano trzy patia. Dwa z nich znajdują się na poziomie parteru na gruncie rodzimym. Jedno znajduje się na pierwszej kondygnacji na stropie. Na patiach znajdują się nawierzchnie z tarasów drewnianych oraz siedziska z podestów drewnianych. W patiach zaprojektowano ozdobne rabaty z drzewami i krzewami o charakterze naturalistycznym. W patio na 1 kondygnacji umieszczone będą przenośne stoły i krzesła z możliwością sztaplowania. Meble  ze stali i drewna odporne na warunki atmosferyczne.

Dachy zielone -powierzchnia około 5000m2

Dachy zielone znajdują się:

w patio na 1 kondygnacji – dach intensywny – zieleń w podwyższonych donicach.

Na dachu przedszkola – dach półintensywny z łąką z rozchodników i ziół oraz lokalnymi podwyższeniami z obramowaniami z dłużyc z drewna z wycinek. Na podwyższeniach sadzone grupy krzewów rodzimych.

Na dachach szkoły i hali sportowej – dachy ekstensywne z matą rozchodnikową

Dach intensywny podlewany automatycznie. Pozostałe dachy bez podlewania.

## Dokumentacja i zakres robót

- Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami

- Opisy robót nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. Oferent korzystający z rozwiązania wskazanego jako marka referencyjna zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do mocowania, osadzania, uszczelniania, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszystkich innych akcesoriów. Zobowiązany jest również do przestrzegania zasad związanych z kolejnością, czasem trwania i organizacją robót, których wymaga wskazana technologia.

- Kalkulacje ilościowe powinny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń, gospodarki materiałami i inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez wykonawcę i uwzględnione w cenie;

- Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty;

- Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały musza być równoważne w stosunku do opisanych w PFU pod względem:

-funkcjonalności rozumianej jako sposób użytkowania, ilość elementów i funkcji zabawowych, grupy wiekowej, ilości użytkowników

- estetyki – rodzaj połączeń (bez widocznych śrub, wystających łbów, z odpowiednia odpornością na demontaż), staranność wykonania, detale wykończenia

-jakości zabezpieczeń antykorozyjnych (nie dopuszcza się zmiany ocynku ogniowego na farby podkładowe)

-rodzaju materiału i jego jakości – rodzaj drewna, zabezpieczenie, wykończenie, trwałość i wygląd (nie dopuszcza się wymiany np. pali z obrabianej ręcznie robinii na drewno toczone lub klejone, nie dopuszcza się zamiany gatunku drewna na gatunki o krótszej trwałości – zwłaszcza dla elementów w kontakcie z gruntem lub fundamentem) - nie dopuszcza się zmiany drewna litego na materiały drewnopochodne i tworzywa sztuczne ani na stal, nie dopuszcza się zmiany materiałów ceramicznych na elementy betonowe lub z tworzyw. Nie dopuszcza się zmiany drewna twardego na drewno o niższej gęstości.

-kolorystyki

-posiadanych certyfikatów zgodności z normami – certyfikaty wydane przez niezależne organizacje – nie dopuszcza się zmiany certyfikatów na deklaracje zgodności wydane przez producenta

-sposobu montażu

-wymiarów poza granicami dopuszczalnej tolerancji

-wandaloodporności

-trwałości i odporności na warunki atmosferyczne , starzenia (szalchetna patyna, trwałość koloru)

## Cena roboty

Ceny robót, które Oferent podaje w ofercie muszą obejmować:

- Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów, dla których takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu.

- Materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi;

- Koszty sporządzenia rysunków warsztatowych, koszty sporządzenia rysunków powykonawczych lub w przypadku podwykonawców, koszty nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze;

- Świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, rozruchu urządzeń i jeśli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

## Materiały i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszelkich innych materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa.

## Wykonanie, maszyny i narzędzia

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszelkie narzędzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy są niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczeństwo ich użytkowania, stan narzędzi i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót.

## Gospodarowanie odpadami

Wszelkie odpady powstające w związku z pracami objętymi kontraktem mają być zebrane i składowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawcę. Przed zakończeniem prac odpady muszą być wywiezione. Spalanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Zakopywanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Materiały pozyskane podczas robót (np. ziemia), a nie przewidziane w projekcie stają się własnością Wykonawcy, chyba, że są jakieś inne szczegółowe wskazania.

## Porządkowanie terenu

Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania.

## Użycie środków chemicznych

Środki chemiczne mogą być stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane są w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie jest możliwe zastąpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta dane substancji oraz usunąć niepotrzebne opakowania niezwłocznie po ich opróżnieniu.

W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów Wykonawca powinien zatrudnić osobę przeszkoloną w zakresie użycia takich preparatów.

Ostateczny dobór środków chemicznych należy skonsultować z projektantem.

## Materiał roślinny

Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszelkie inne materiały niezbędne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na liście roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta, gdy rośliny nie są dostępne we wskazanym wymiarze i odmianie, ilości. Zmiany podanych parametrów możliwe są jedynie w drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne. Fakt ten musi być zaakceptowany przez projektanta.

Rośliny muszą być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkości. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nieprzechowywany dłuższy czas w chłodni.

Transport i przechowywanie roślin

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roślin będą zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy. Podczas transportu i w okresie przed posadzenie rośliny muszą być zabezpieczone przed wysychaniem, przemarzaniem, przegrzaniem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi.

- rośliny kopane z bryłą korzeniową – system korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem; bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia, drzewa muszą mieć bryłę korzeniową zabezpieczoną w postaci balotu

Należy przestrzegać terminów sadzenia roślin liściastych- stan bezlistny, tj wiosna od ustąpienia mrozów do 20.04, jesień od połowy września do połowy listopada; roślin iglastych i zimozielonych- po zakończeniu przyrostów- początek września do połowy listopada oraz wiosną od ustąpienia mrozów do 20.04.

- rośliny kopane z gołym korzeniem powinny być przesadzane co najmniej dwukrotnie w cyklu produkcyjnym z dobrze ukształtowanym systemem korzeniowym, muszą być wykopane tak, by zachowały strukturę systemu korzeniowego; rośliny zabezpieczone od momentu wysadzenia w szkółce do momentu sadzenia szczególnie przed przesuszeniem; w tym czasie rośliny mogą być zadołowane, okryte słomą lub innym materiałem

- rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w kontenerach z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem rośliny dobrze nawodnić;

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem należy skrócić do minimum.

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał powinien być rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zaś rośliny bez kontenera zadołowane z korzeniami przysypanymi substratem.

Warunki podczas sadzenia roślin

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni. Sadzenie należy przerwać, jeżeli warunki meteorologiczne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin (zalane doły przeznaczone do sadzenia, przemarznięta gleba, silne mroźne wysuszające wiatry).

Rozstawienie roślin

Rośliny powinny być rozmieszczone ściśle według rysunków we wskazanych pozycjach i ilościach. Powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta o terminie rozstawiania roślin.

Terminy sadzenia

Należy przestrzegać terminów sadzenia roślin liściastych- stan bezlistny, tj wiosna od ustąpienia mrozów do 20.04, jesień od połowy września do połowy listopada; roślin iglastych i zimozielonych- po zakończeniu przyrostów- początek września do połowy listopada oraz wiosną od ustąpienia mrozów do 20.04.

Rośliny w kontenerach można sadzić przez cały rok z wyjątkiem okresu, gdy ziemia jest zamarznięta.

# SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

# PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY, OCZYSZCZENIE TERENU I GOSPODARKA HUMUSEM ISTNIEJĄCYM

Występowanie:

Cały teren opracowania.

Opis właściwości materiałów:

W pierwszej kolejności należy teren oczyścić ze śmieci i resztek roślinnych. Posegregowane odpady wywieźć z terenu budowy.

Przed przystąpieniem do prac należy skosić roślinność zielną do wysokości około 5 cm i złożyć na kompost.

Do obliczeń ilości humusu należy przyjąć powierzchnię, na której będą wykonywane prace budowlane. W przypadku obszarów, na których nie będą wykonywane żadne prace (łąki i zadrzewienia), nie można dopuścić do zanieczyszczenia istniejącej gleby, teren należy ogrodzić i nie można składować w jego obrębie żadnych materiałów budowlanych Gospodarka humusem oraz pozostawienie możliwie dużej jego części na placu budowy wynika z Ustawy o ochronie środowiska.

Należy zdjąć warstwę wierzchnią 5 cm i skompostować. Do obliczeń należy przyjąć górną warstwę gleby o grubości 10 centymetrów. Humus należy zebrać w sposób uniemożliwiający wymieszanie go z podglebiem, dlatego do obliczeń przyjęto warstwę wysokości 10 centymetrów.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej oceny miąższości humusu i rozróżnienia go od podglebia. Zebrana warstwa nie może zawierać resztek traw i grubych gałęzi lub korzeni (wielkość ponad 5 cm); resztek pobudowlanych (porozbiórkowych) lub innych elementów mogących zmieniać jej chemizm; zanieczyszczeń mechanicznych o średnicy większej niż 5 centymetrów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Należy sprawdzić chemizm humusu, wg opisu 03. Przygotowanie podłoża i warstw dla roślin na gruncie rodzimym. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, zgłosić ten fakt do kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz do jednostki projektowej prowadzącej nadzór autorski. Decyzja o przechowaniu zanieczyszczonego chemicznie humusu należy do wymienionych stron.

Należy przyjąć, że z terenu opracowania zostanie pozyskane ok. 3242 m3 humusu.

Rozmieszczenie pryzm z humusem powinno zostać rozplanowane na projekcie placu budowy.

Zebrany humus należy przechowywać na terenie inwestycji, na pryzmach. Pryzmy powinny być odgrodzone lub wydzielone od pozostałej powierzchni placu budowy. Miejsca składowania humusu wskazane przez Wykonawcę, muszą zapewnić bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Na pryzmach i w ich bliskiej odległości nie mogą być prowadzone prace budowlane. Szerokość pryzmy: preferowana maks. 300 cm, wysokość pryzmy: nie większa niż 150 centymetrów. Przy przekroczeniu podanych wielkości do wnętrza pryzmy nie będzie docierać powietrze, co spowoduje śmierć mikroorganizmów glebowych. Humus powinien być składowany w miejscach niezbyt odległych od terenu robót na gruntach przepuszczalnych. Górna powierzchnia pryzmy powinna być lekko wklęsła, w celu zapewnienia lepszego magazynowania wody opadowej, boki skośne. Na pryzmach należy posiać rośliny motylkowe o głębokim systemie korzeniowym (np. łubin, lucerna). Powierzchnię pryzm przez okres składowania należy chronić przed zachwaszczeniem, a w przypadku braku obsiewania, również nasłonecznieniem np. przez przykrycie matami słomianymi. Po bokach pryzmy należy wykonać rowki do odprowadzania wody opadowej. Wilgotność spryzmowanego humusu należy utrzymywać na poziomie 65–75%. Wzdłuż osi pryzmy można wykonać kanał wentylacyjny wykopując w ziemi rów i przykrywając go ażurowym materiałem. Dzięki temu ułatwiony jest dostęp powietrza do pryzmy. W celu lepszego napowietrzenia pryzmę należy przerabiać minimum 1 raz w roku i ponownie ukształtować.

Urodzajna ziemia powinna zostać wykorzystana do formowania terenu na gruncie rodzimym. Nie można wykorzystać tego materiału jako substratu do nasadzeń na stropach. Zebrany humus należy rozłożyć na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia oraz na obszarach łąk zniszczonych w wyniku wykonywanych prac budowlanych (warstwa o miąższości 20 cm). Należy wykonać z niego także górną warstwę nasypów o miąższości nie większej niż 60 centymetrów. Nadmiar humusu można wykorzystać do zaprawy dołów po uprzedniej konsultacji i dopuszczeniu materiału przez INTZ.

Do obliczeń należy dodać wszystkie koszty związane z wywiezieniem nadmiaru humusu z terenu budowy na odkład lub na miejsce pozyskane przez Wykonawcę (zgodnie z Ustawą o odpadach).

# ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

W ramach robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu opracowania należy wykonać ukształtowanie terenu w formie górek w parku, ukształtować w naturalistyczny sposób brzegi i dno istniejącego stawu. Prace ziemne będą obejmowały również ukształtowanie terenu w rejonie strefy sportowej, Sali gimnastycznej oraz ogrodu szkolnego.

Teren na placu wejściowym i w otoczeniu budynku należy ukształtować zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku PZT. W miejscach, gdzie zachowano drzewa obowiązuje zakaz zmiany wysokości terenu ( w obrębie rzutu korony drzewa).

Rzędne należy zweryfikować względem niwelety projektowanych dróg.

Nasypy w parku kształtować z gruntu z wykopu z terenu opracowania. Powierzchnie objęte robotami ziemnymi wykończyć wg. opisu w pkt.3.

Robotami ziemnymi zostanie objęty cały teren opracowania z wyjątkiem terenów porośniętych drzewami istniejącymi przeznaczonymi do adaptacji – patrz zapisy o ochronie drzew pkt. 5.

# PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WARSTW NA GRUNCIE RODZIMYM

Występowanie:

Cały teren opracowania przeznaczony do zakładania zieleni, poza powierzchniami utwardzonymi i stropami.

Opis zasady ogólne:

Przed przystąpieniem do prac ogrodniczych należy wykonać badanie gruntu. Analiza gruntu dotyczy tylko terenów, gdzie zachowany zostanie grunt macierzysty.

Zakres: badania laboratoryjne wykonane przez Stację Chemiczno- Rolniczą. Określenie procentu udziału substancji organicznej w glebie, pH, w razie potrzeby krzywa neutralizacji, zasolenie, obecność metali ciężkich, badanie gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego dla podłoży ogrodniczych, opracowanie zalecenia nawozowego (nawozy organiczne) dla potrzeb ogrodniczych. Ewentualna neutralizacja lub wymiana dużych ilości zanieczyszczonego gruntu objęte będą oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w niniejszej dokumentacji.

Określenie przepuszczalności gleby przez wykonanie testu perkolacyjnego. W kilku miejscach na terenie wykonujemy dołki 30x30x30 cm, jednak nie mniej niż co 50 metrów. Jeżeli woda przesącza się w tempie co najmniej 2,5 cm/godzinę – nie są potrzebne środki do poprawy drenażu. Jeżeli woda przesącza się w tempie wolniejszym, fakt ten należy zgłosić do kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz do jednostki projektowej prowadzącej nadzór autorski. Usuwanie dużych elementów lub dużych ilości gruntu objęte będą oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w niniejszej dokumentacji.

Grunt przed posadzeniem powinien być oczyszczony z chwastów i pozostałości budowy i odpowiednio uprawiony w zależności od gatunku rośliny.

Uzupełnianie głębszych wykopów lub spiętrzeń terenu musi być wykonane gruntem rodzimym. Należy zwrócić uwagę, by na poziomie poniżej 1-1,2 m nie sypać wierzchnicy z materiałem organicznym.

Wykonanie:

Grunt pod wszystkie typy nasadzeń powinien być przygotowany tak, by po posadzeniu roślin oraz wyłożeniu materiałem ściółkującym (kora drobnomielona drzew iglastych – warstwa ok. 5 cm) poziom znajdował się 1-2 cm poniżej płaszczyzny krawężników, co zapobiegnie przedostawaniu się ziemi i materiału ściółkującego na chodniki.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia:

Warstwa powierzchniowa przeznaczona pod zasadzenia powinna być uprawiona do głębokości minimum 20 cm na powierzchni skupiny. Zasięg skupiny przyjąć około 50 cm od miejsca sadzenia skrajnych krzewów.

W przypadku braku humusu w tym obszarze, do uprawy należy użyć podłoża organicznego lub zebranego z terenu opracowania humusu po dopuszczeniu go przez INTZ. Do obliczeń należy przyjąć 80-90 litrów podłoża próchniczego na metr kwadratowy powierzchni. Wielkość ta powinna być dostosowana do rodzaju podłoża zastanego na etapie wykonawczym. Do uprawy należy użyć substratu na bazie składników organicznych, dobrze przekompostowanego, o pH 6,5–6,8. Może być to ziemia z upraw rolniczych okopowych, motylkowych, ewentualnie warzywnych, ale nie gleba gliniasta, klasy minimum III. W przypadku gdy rośliny zawarte w dokumentacji mają zdecydowanie odmienne wymagania kwasowości i zasadowości gleby lub specyfikacja podaje inne instrukcje co do uprawy, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej oceny wymagań glebowych poszczególnych gatunków i sporządzenia podłoża o optymalnym dla nich składzie.  Wykonawca powinien usunąć z powierzchni  i przekroju 40 cm gleby wszystkie kamienie i grudy ziemi większe, niż 50 mm i 80 % kamieni frakcji mniejszej niż 50 milimetrów. Niepożądane odpady powinny być usunięte z terenu. Warstwa gleby grubości 5cm powinna mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych projektowanych i spadków. Wszystkie tereny pod nasadzenia powinny być tak przygotowane, aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda.

W obszarze nasadzeń drzew należy przyjąć wszystkie powyższe zasady z wyjątkiem głębokości uprawy - 40 cm, oraz obszaru uprawy - teren w promieniu 120 cm od osi planowanego pnia drzewa. Należy uwzględnić dodatkowe materiały opisane w rozdziale 07. Materiał roślinny i sadzenie, tj. system kotwiący oraz system napowietrzający - po 1 szt. na drzewo.

W obszarze nasadzeń bylin i pnączy należy przyjąć wszystkie powyższe zasady z wyjątkiem głębokości uprawy - 15 cm. Do uprawy należy użyć urodzajnej gleby kompostowej przemieszanej z istniejącym gruntem. Obszar uprawy należy przyjąć równy powierzchni nasadzeń.

W obszarze łąk i w obszarze trawników gleba uprawiana do głębokości 25 cm, pH 5,6-6,5. z użyciem 5 cm ziemi kompostowej poza warstwą rozkładanego humusu miejscowego. Teren przeznaczony na siew/rozłożenie rolki trawnika musi być równy z mikroniwelacją zgodną z projektem. Przed wysiewem nasion traw należy wysiać nawozy i wymieszać je z górną warstwą gleby. Teren następnie zagęścić wałem pierścieniowym.

# GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ISTNIEJĄCYM

W obszarze objętym inwestycją należy usunąć drzewa nie wskazane na planie PFU PZT do zachowania. W obrębie zagajnika topolowego wykonać trzebież selektywną usuwając część podrostu kolidującego z zagospodarowaniem. Zaleca się zostawienie większości drzew w tym obszarze w celu utrzymania leśnego charakteru zadrzewienia.

Konieczne jest uzyskanie niezbędnych zgód na wycinkę oraz weryfikacja założeń gospodarki drzewostanem względem szczegółowych rozwiązań projektowych projektu budowlanego i wykonawczego.

W ramach wycinki nie należy wywozić dłużyc o długości większej niż 1,2 metra. Zalecane jest ich wykorzystanie wg wskazań w opisie.

Planowane są tymczasowe zabiegi ochronne podczas przeprowadzanych budowlanych takie jak wygrodzenie Stref Ochrony Zieleni (SOZ), zabezpieczenie pni, owijanie korzeni oraz zastosowanie ekranów korzennych

Planowane jest przesadzanie  młodych dębów rosnących na terenie opracowania – około 20 sztuk.

Uwaga!

W przypadku wykopów obejmujących ponad 30% strefy korzeniowej drzewa, każde drzewo należy zgłosić INTZ, który określi sposób zabezpieczenia drzew lub wskaże dalsze postępowanie.

- ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS BUDOWY W CZASIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

## STREFY OCHRONNE

Wyznacza się  strefę ochronną dla drzew adaptowanych:

Wymiary strefy wyznacza zasięg strefy wg rzutu korony wyznaczonego na rysunku wg najdłuższego promienia korony. W zasięgu strefy ochronnej obowiązuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora zieleni oraz zakaz poruszania się pojazdów i składowania materiałów budowlanych.

Wszystkie prace ziemne w tej strefie prowadzić ręcznie. Obowiązują zabezpieczenia korzeni.

Ponadto wyznacza się Strefy Ochrony Zieleni – SOZ które muszą zostać wygrodzone przenośnym ogrodzeniem o wys. min. 130 centymetrów. Rodzaj ogrodzenia należy dostosować do warunków terenowych i uzgodnić z INTZ. Zalecane są ogrodzenia panelowe na terenie płaskim oraz ogrodzenia z siatki leśnej i pali drewnianych.

Ze względu na gęstość zadrzewienia i zakres prowadzonych prac część koron i stref korzeniowych drzew lub całe drzewa znajdują się poza SOZ. W takim przypadku należy zabezpieczyć indywidualnie pnie i strefy korzeniowe drzew z godnie z opisem poniżej.

W obszarze SOZ obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia prac budowlanych, magazynowania sprzętu, narzędzi oraz zakaz poruszania się. W Strefach Ochrony Zieleni dopuszczalne są wyłącznie prace związane z zakładaniem zieleni i czasowym magazynowaniem materiału roślinnego.

Na rysunku wyznacza się również indywidualną strefę ochronną dla drzew adaptowanych w zasięgu wyznaczonego rzutu korony. Wymiary strefy zostały wyznaczone wg najdłuższego promienia korony. Obowiązuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora zieleni. W strefie ochronnej wykopy prowadzić ręcznie lub w technologii Airspade.

W ramach indywidualnej strefy ochronnej dla drzew adaptowanych należy wyznaczyć:

Strefę "0" ochrony drzewa - obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych – strefa równa 3 średnicom pnia w strefie odziomkowej.

Strefę witalną drzew - wszystkie instalacje układane metodą przycisku, wszystkie obrzeża fundamentowane punktowo, korzenie szkieletowe do zachowania w warstwach podbudowy po zabezpieczeniu ich geowłókniną. strefa równa 11 średnicom pnia w strefie odziomkowej.

Strefy powinien wyznaczyć architekt krajobrazu, dendrolog lub arobrysta.

W ramach organizacji placu budowy należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem stref ochronnych.

## SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW

Występowanie: Wg rysunku PW-AK-R.05.

Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od istniejącego poziomu o więcej niż +15 i -10cm.

Zabezpieczenie pni:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie – czyli min. 3 na pniu. W żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ.

Zamiast juty dopuszczalne jest stosowanie rur drenarskich jako dystansu między deskami a pniem. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa.

Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 metrów. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią.

Zabezpieczenie korzeni

Wszelkie wykopy w tej strefie prowadzić ręczne lub w technologii wydmuchiwania ziemi. Po usunięciu gleby spomiędzy korzeni Inspektor nadzoru wskaże zakres dopuszczalnych cięć korzeni i sposób wykonania prac, w tym korzenie do zabezpieczenia geowłókniną ochronną. Zakazane jest cięcie korzeni o średnicy powyżej 10cm bez nadzoru INTZ.

Prace wymagają nadzoru inspektora zieleni przez cały czas trwania robót. W przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi.

Odsłaniane korzenie podczas okresowych prac ziemnych takich jak korytowanie, przekopy, należy okrywać wilgotnymi workami jutowymi i regularnie podlewać. Konieczne do usunięcia korzenie należy przycinać na gładko. W celu zwiększenia pojemności wodnej można dodatkowo użyć torfu do osłony korzeni. Osłony takie można stosować podczas wykopów, których czas trwania nie jest dłuższy niż 2-3 tygodnie.

Miejsca na styku nawierzchni, fundamentów i korzeni drzew należy zabezpieczyć barierą przeciwkorzeniową wykonaną przy pomocy folii izolacyjnej grubości min. 0,6 mm w celu ograniczenia systemu korzeniowego drzew do tej linii i nie dopuszczenia do późniejszego niszczenia podbudowy przez rozwijające się korzenie.

Wszystkie korzenie o średnicy powyżej 10cm należy przeznaczać do adaptacji w warstwach podbudowy nawierzchni. Korzenie te należy owinąć geowłóknina ochronna przed zasypaniem ich kruszywem.

Zabezpieczenie koron

Korony narażone na złamanie w strefie prac lub poruszania się pojazdów zabezpieczyć przed podwiązanie gałęzi za pomocą wiązań elastycznych lub  założenie siatek ochronnych. Dotyczy to zwłaszcza koron drzew w sąsiedztwie rusztowań przy budynkach. Ewentualne cięcia redukcyjne koron należy bezwzględnie skonsultować z inspektorem zieleni. Cięcia musi wykonywać osoba posiadająca certyfikat arborystyczny wydany przez niezależną organizację. Zakres cięcia uzgodnić z Inspektorem nadzoru terenów zieleni przed wykonaniem prac.

Ekrany korzeniowe

Ekrany można stosować podczas wykopów, których czas trwania nie jest dłuższy niż 2-3 tygodnie. Osłony wykonujemy bezpośrednio na skarpie wykopu poprzez pokrycie jej około 3-5 cm warstwą torfu, następnie tkaniną jutową oraz matami słomianymi lub trzcinowymi. W okresie utrzymywania otwartego wykopu osłonę należy regularnie zwilżać, niezależnie od pory roku.

Ryc. Zasada wykonania czasowej osłony korzeniowej (wg. Siewniak, Kusche, 2008)

Podlewanie

Drzewa przy wykopach podczas budowy  należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt./doba. W zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora.

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia

roślinności usunąć.

Dodatkowe materiały do wyceny

- Geowłóknina min. 300g/m2.

- Maty jutowe do zabezpieczania korzeni.

- Deskowanie drzew.

- Ogrodzenia przenośne.

- Woda i sprzęt do podlewania.

# PRACE PIELĘGNACYJNE I WSKAZANIA OCHRONY DRZEW ADAPTOWANYCH

## PRACE PIELĘGNACYJNE

Projekt wykonawczy musi określić zakres niezbędnych prac pielęgnacyjnch. Zakres prac może ulec zmianie ze względu na uszkodzenia powstałe podczas budowy lub na skutek starzenia drzew.

Po zakończeniu budowy należy zweryfikować zakres niezbędnych prac wskazany w projekcie – zakres do zmiany wskaże inspektor zieleni.

Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew będą obejmować:

- usunięcie posuszu – cięcia fitosanitarne.

- redukcja korekcyjne – cięcia wykonywane ze względu na kolizję ze ścianami nowopowstającego budynku.

Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne musi wykonywać osoba posiadająca certyfikat arborystyczny wydany przez niezależną organizację. Zakres prac pielęgnacyjnych uzgodnić z Inspektorem nadzoru terenów zieleni przed wykonaniem prac.

## PRZESADZANIE DRZEW

W przypadku przesadzania młodych  egzemplarzy drzew zalecane jest stosowanie zabiegów przygotowawczych w okresie 6 miesięcy przed przesadzeniem, polegających na stopniowym przycinaniu korzeni na części obwodu bryły korzeniowej i regenerację korzeni poprzez dostarczanie w miejscu cięcia żyznej ziemi lub rozłożonego kompostu oraz stworzenie warunków do dobrego napowietrzania. W tym celu należy umieścić rury drenarskie lub rury PCV o średnicy 10 cm i długości 33 cm, wypełnione i ułożone na żwirze, rozmieszczone co 40-60 cm na obwodzie przeciętej bryły korzeniowej. Po przycięciu części korzeni drzewo powinno być zabezpieczone przed utratą statyczności.

Minimalna średnica bryły korzeniowej dla przesadzanego dębu szypułkowego wynosi 11 średnic pnia mierzonego w strefie odziomkowej.

Przesadzanie wykonywać należy w okresie zimowym.

Uwaga!

Przed wykonaniem zabiegu należy zasięgnąć opinii dendrologa w celu potwierdzenia minimalnej wielkości bryły korzeniowej oraz określenia przyszłych warunków siedliskowych i zabiegów pielęgnacyjnych do wykonania po przesadzeniu!

## PRZYGOTOWANIE SYSTEMU AREACYJNEGO

System aeracyjny zastosować dla drzew adaptowanych, w których zasięgu korony teren zostane podniesiony o ponad 20 cm lub zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona. .

szkieletowe do zachowania w warstwach podbudowy po zabezpieczeniu ich geowłókniną

Elementy systemu:

geokrata

wys. 20 cm wypełniona kruszywem 4/31.

Specjalna geokrata z perforowanymi ściankami komórek stosowana specjalnie do stref ochrony systemów korzeniowych (produkt sprawdzony w wielu obiektach referencyjnych). Uwaga: zastosowanie materiału równoważnego dopuszczalne pod względem zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i udowodnionej skutecznej ochrony drzew potwierdzonej referencjami z min. 10 lat (przeżycie drzew).

Wysokość komórek: 75 i 200 mm.

Wymiary rozłożonej komórki po ułożeniu: 260x200 mm.

Pole powierzchni 1 sekcji z małej komórki – 16,12 m2, jednej małej komórki 277 cm2

Materiał: 100% HDPE (nie ulega biodegradacji).

Ścianki komórek - Taśma polietylenowa obustronnie moletowana, zgrzewana punktowo ultradźwiękami.

Zgrzewy umieszczone są liniowo po 9 w rzędzie i odległe od siebie o 340 mm.

Grubość nominalna taśmy: 1,5 mm (+/-0,1 mm)

Waga sekcji dla małych i dużych komórek: 7,5 cm – 18 kg; 20 cm – 44 kg

Wytrzymałość taśmy – 100 mm – 2420 N

Temperatura montażu: -26o C do +34o C

Kolor: czarny

Odporność chemiczna: bardzo dobra

Zawartość sadzy: 1,5 %

Łączenie taśmy sekcji – zgrzewanie punktowe

Łączenie sekcji za pomocą opasek samozaciskowych

Higieniczny certyfikat  HK/B/1220/01/99

geowłóknina separacyjna igłowana o wysokiej przepuszczalności

Odporność na przebicie statyczne (CBR-test) X EN ISO 12236 N 3890

Wytrzymałość na rozciąganie  (Strip-test, 200 mm) EN ISO 10319 kN/m 20 / 20

Wydłużenie przy zerwaniu % 65/65

Odpornośc na przebicie dynamiczne  EN 918 mm 16

Wodoprzepuszczalność EN ISO 11058 m/sec 0.05

Wielkość porów  d90% prEN ISO 12956 micron 70

Grubość przy 2,0 kPa EN ISO 9863-1 mm 3,0

Ciężar EN ISO 9864 g/m² 300

Materiał Polypropylene (PP)

substrat konstrukcyjny

Podłoże ze specjalnie dobranej mieszanki klińca, gliny oraz części organicznych. W przestrzeniach szkieletu utworzonego przez kliniec, pomiędzy jego ziarnami korzenie mogą rozwijać się niezagrożone nadmierną kompresją gleby. Substrat posiada odpowiednią nośność umożliwiającą zastosowanie go pod drogą z ruchem ciężkich pojazdów. W składzie substratu w częściach spławianych (d≤0,063 mm) nie przekracza 10%, co zapobiega zamulaniu ewentualnie stosowanej włókniny filtracyjnej. Substrat jest wolny od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłączy roślin zielnych, patyków, podglebia i obcej materii.

warstwa spodnia (do wypełnienia geokraty) Mieszanka naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 4/31 i części organicznych. Warstwa wierzchnia 2-3cm – wykończeniowa -mieszanka kruszywa o frakcji 2/16 i części organicznych

Zawartość części organicznych 19,85%

pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0

Zasolenie (KCL): do 1,5

Współczynnik wodoprzepuszczalności k10:  28,5 m/na dobę

Wskaźnik nośności Wnoś

Wnoś bezpośr. po zagęszczeniu próbki: 65%

próbki: po 4 dobach moczenia w wodzie: 64%

- Produkt całkowicie neutralny dla środowiska, bezpieczny dla ludzi i zwierząt (Atest PZH)

- Właściwości potwierdzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zakład Geotechniki i Fundamentowania Laboratorium Geotechniki

substrat przepuszczalny

Lekka ziemia ogrodnicza o współczynniku przepuszczalności kf powyżej 10-4 m/s. Mieszanka gruntu piaszczystego z niską zawartością części ilastych i ziemi liściowej w stosunku objętościowym 2:1.

system napowietrzania

System składa się z rury perforowanej śr. 60 mm. Układana poziomo na głębokości wykopu pod system aeracyjny. Rura powinna być owinięta wokół geokraty ochronnej zgodnie z rysunkami detalu. Dwa wpusty rury powinny być wyprowadzone poziomo na powierzchnię i docięte przy poziomie terenu.

Uwaga!

Wszystkie wykopy w zasięgu korzeni wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprężonego powietrza. Technologię wykopu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. zieleni i nadzorem autorskim.

Odsłonięte korzenie, które nie mogą zostać zaadaptowane w podbudowie należy przyciąć i zabezpieczyć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i pod nadzorem inspektora zieleni. Przycinanie korzeni o średnicy większej niż 25mm wymaga nadzoru arborysty.

Korzenie szkieletowe należy zachować w warstwach podbudowy po zabezpieczeniu ich geowłókniną ochronną o gramaturze min 300g/m2.

Ławy pod obrzeża należy przerwać w miejscu występowania korzeni. Wielkość fundamentów obrzeży i sposób kotwienia do wskazania pod odsłonięciu strefy korzeniowej– pod nadzorem inspektora ds. zielenie i nadzoru autorskiego.

## PRZYGOTOWANIE SYSTEMU ANTYKOMPRESYJNEGO

System antykompresyjny składa się z systemu specjalnych skrzynek z tworzywa wypełnionych substratem montowanych pod konstrukcją nawierzchni pieszych, systemu aeracyjnego i nawadnianiającego.

Zastosowany system musi składać się z elementów stanowiących całość funkcjonalną i objętych gwarancją jako cały system.

Elementy systemu:

System komór antykompresyjnych - złożony z pojedynczych modułów, tworzących konstrukcję, umożliwiającą przenoszenie obciążeń. System odporny na bardzo duże naciski, umożliwia jednocześnie zachowanie, pod nawierzchnią substratu, w stanie nieskompresowanym.

- moduły (o wymiarach 500x500x250 układane w dwóch warstwach

- instalacja dzięki systemowi "Klik"

- pojemność 94% zajmowanej objętości

- duże otwory dla wzrostu korzeni i rur napowietrzających

- nośność  do 260kPa

- waga elementu 3,86kg

- HDPE z recyklingu

43

system kierunkujący korzenie -żebrowany modułowy element lub równoważny

- Sztywna, modułowa konstrukcja elementu

- materiał w 100% z HDPE

- Gęstość 0,935g/cm3

- Wymiary  975x1370x545x860mm

Dolna krawędź produktu powinna płasko przylegać do ziemi, podłoże glebowe pod nim powinno być zaś stabilne i równe, co pozwoli uniknąć późniejszego osiadania. Górna krawędź modułu powinna być wyrównana ze spodem ramy podtrzymującej grill /kratę do drzew.

Moduł należy posadowić na nośnym podłożu, tuż po zakotwieniu systemu stabilizującego bryłę korzeniową i przed posadowieniem  drzewa z systemem napowietrzająco-nawadniającym. Moduł należy

wypoziomować i zabezpieczyć przed przesunięciem do czasu sadzenia drzewa.

Element nawadniający i napowietrzający

Wpust/wlew z kratką  odlew z aluminium

Rura perforowana 60 mm powinna być owinięta wokół bryły korzeniowej ok 30 cm pod powierzchnią i złączona z trójnikiem.

Rura pionowa prowadząca do wlewu może zostać docięta, aby zachować odpowiedni poziom wlewu.

Śr. wpustu 895mm, długość rury poziomej 3m Wpust do osadzenia w kracie pod drzewo.

system głębokiego napowietrzania

System składa się z wysokiej jakości nasady z  wpustem  z aluminium stop LM6 i  kratki wpustu z aluminium stop 5083. Dwa wpusty 100x100mm, 2 x pionowa  rura HDPE (do docięcia na odpowiednią wysokość)  i pozioma rura perforowana śr. 60mm

Cechy produktu

substrat do wypełnienia komór antykompresyjnych -substrat glebowo-kamienny

Podłoże składa się ze specjalnie dobranej mieszanki klińca, gliny oraz części organicznych. W przestrzeniach szkieletu utworzonego przez kliniec, pomiędzy jego ziarnami korzenie mogą rozwijać się niezagrożone nadmierną kompresją gleby. Substrat posiada odpowiednią nośność umożliwiającą zastosowanie go pod

drogą z ruchem ciężkich pojazdów. W składzie substratu w częściach spławianych (d≤0,063 mm) nie przekracza 10%, co zapobiega zamulaniu ewentualnie stosowanej włókniny filtracyjnej. Substrat jest wolny od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłączy roślin zielnych, patyków, podglebia i obcej materii.

Mieszanka naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 4/31 i części organicznych.

Zawartość części organicznych . 19,85%

pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0

Parametry nie gorsze niż:

Zasolenie (KCL): do 1,5

Współczynnik wodoprzepuszczalności k10:  28,5 m/na dobę

Wskaźnik nośności Wnoś

Wnoś bezpośr. po zagęszczeniu próbki: 65%

próbki: po 4 dobach moczenia w wodzie: 64%

- Produkt całkowicie neutralny dla środowiska, bezpieczny dla ludzi i zwierząt (Atest PZH)

- Właściwości potwierdzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zakład Geotechniki i Fundamentowania Laboratorium Geotechniki

podziemny system kotwienia bryły drzewa –dla dużych drzew o obwodzie powyżej 25cm

siła uciągu - ponad 1400 kg na jedną kotwę

Bryła korzeniowa jest utrzymywana w miejscu przez trzy kotwy z odlewu z aluminium  wbite w grunt na

dnie wykopu. Cały układ napina się pasem ze ściągaczem. Pas ze ściągaczem powinien być przewleczony przez uchwyty przy kotwach oraz przeciągnięty nad bryłą korzeniową, następnie naciągnięty w miarę konieczności. Kotwa powinna być wbita w ziemię tak, aby jedynie trójkątny uchwyt był widoczny nad powierzchnią

Geowłóknina wzmocniona geosiatką

Siatka PET + Włóknina 150 g/m² PP, Powłoka polimerowa

Waga  wg.EN ISO 9864 ~420 g/m²

Ostateczna wytrzymałość na rozciąganie wg EN ISO 10.319 : Wzdłużne ≥40 kN/m, poprzeczne ≥40 kN/m

Odkształcenie przy nominalnej wytrzymałości na rozciąganie wg EN ISO 10.319: Podłużne ≥12,5 %, poprzeczne ≥12,5 %

Rozmiar oczek sieci Geogrid 25x25 mm

Wielkość porów wg EN ISO 12956 ~0,10 mm

Wielkość porów wg  EN ISO 11058 ~75 x 10-3 m/s

Szerokość x długość 1m x 100m

Krata do drzew z osłoną pnia

Krata ochronna z grillem stalowym. W kracie osadzić wpust systemu nawadniania (na specjalne zamówienie).

Konstrukcja stalowa wykonana z taśmy stalowej i stali giętej. Rozmiar szczeliny między prętami wynosi 15 mm.

Przeznaczony do obciążenia samochodu do 3,5 t. (7 716 lb)

Powłoka: Konstrukcja stalowa jest pokryta ochronną powłoką cynkową - ocynk ogniowy 40-60μm

Rama nośna: Spawanie 50×50×5 mm (2"×2"×0,2") L - profile i wypalanie blachy stalowej o grubości 5 mm (0,2").

Ruszt kraty: Spawanie od 40×20×3mm (1,6"×0,8"×0,1") profili L, 40×5 (1,6"×0,2") profili prostokątnych i wypalanie blachy stalowej o grubości 5mm (0,2").

Osłona pnia: 6 prętów wykonanych z rur 25×2,6 mm (1"×0,1") i z blachy stalowej o grubości 5 mm (0,2").

Kolorystyka: ocynk.

Kotwiczenie: Rama jest zakotwiona pod kostką brukową w podłożu betonowym za pomocą prętów gwintowanych; ruszt jest luźno ułożony i zakotwiony za pomocą śrub.

Wymiarowanie i montaż kraty wg. rys. AVW-SP-LA-5-00-0604-00

Wykonać kompletny system dla 40 drzew.

# PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WARSTW NA STROPACH

UWAGA:	Wycenie podlegają warstwy stropodachu zaznaczone w tekście kolorem czarnym. 
W celach informacyjnych podawane są pełne przekroje zawierające również warstwy innych branży.

## PRZYGOTOWANIE WARSTW DRENAŻU DLA POWIERZCHNI NA STROPACH

Występowanie

Wszystkie powierzchnie zielone na stropach na poziomie kondygnacji R01.

#### WF-1	Warstwa filtracyjna

SOPRAFILTRE lub równoważna

Wyrób geotekstylny funkcjonujący jako warstwa filtracyjna z włókien syntetycznych polipropylenowych łączonych przez igłowanie i zgrzewanie.

Właściwości:

- przepuszczalność wody: 116 [- 12] mm/s,

- odporność na przebicie dynamiczne: 40 [+ 4] mm,

- odporność na przebicie statyczne: 1,1 [- 0,1] kN,

- zdolność przepływu w płaszczyźnie: 1,39*10-6 [-0,14*10-6 ] m2 /s.

#### WD-1	Warstwa drenująca

SOPRADRAIN PLAT F lub równoważna

Drenaż na dachy zielone jako warstwa magazynująca i odwodniająca z wytłaczanej folii izolacyjnej z polietylenu wysokiej gęstości. Folia drenażowa profilowana o zwiększonej wysokości do stosowania na dachach zielonych jako warstwa magazynująca i przede wszystkim drenażowa.

Właściwości:

- wysokość wytłoczeń: 20mm

- odporność na przebicie dynamiczne: 40 [+ 4] mm,

- odporność na przebicie statyczne: 1,1 [- 0,1] kN,

- zdolność przepływu w płaszczyźnie: 1,39*10-6 [-0,14*10-6 ] m2 /s.

#### WD-2 Warstwa drenująca

Sopradrain 40 lub równoważna

Drenaż na dachy zielone jako warstwa magazynująca i odwodniająca z wytłaczanej folii izolacyjnej z polietylenu wysokiej gęstości. Folia drenażowa profilowana o zwiększonej wysokości do stosowania na dachach zielonych jako warstwa magazynująca i drenażowa.

Właściwości:

•	wysokość wytłoczeń: 40mm

Odporność na nacisk powierzchniowy 400kN/m2

Gramatura 2300g/m2

•	ilość gromadzenia wody 15l/m2

#### WS-1	Warstwa separacyjna

GEOTEXTILE 300 lub równoważna

Geowłóknina produkowana z włókien poliestrowych nietkanych przeznaczona jako warstwa wyrównawcza, separacyjna.

Właściwości:

- Wytrzymałość na przebicie statyczne: 3,35 (-0,335) kN,

- Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu 65 ·10-3 m/s,

#### WS-2 Warstwa dyfuzyjna

Soprafiltre DF lub równoważna

membrana dachowa paroprzepuszczalna produkowana w technologii termobonding złożona z zewnętrznych warstw włókniny polipropylenowej i wewnętrznej warstwy mikroporowatego filmu

funkcyjnego. jako warstwa dyfuzyjna dla dachów balastowych o odwróconym układzie warstw w szczególności dachów zielonych

- masa jednostkowa 100g/m2

- wytrzymałość na przebicie statyczne 1, (+/-0,13) kN

- Paroprzepuszczalność Sd≤0,02m

## SUBSTRATY DLA DACHÓW ZIELONYCH

Opis:

Podłoża o odpowiednim składzie mineralno-organicznym przeznaczony jest do stosowania na dachach zielonych. Substrat musi posiadać odpowiednią strukturę i skład w przeciwnym razie nie będzie spełniał parametrów niezbędnych dla mieszanek na dachy. Zła mieszanka glebowa może spowodować zahamowanie przepływu pionowego wody i powstawanie kałuż, a więc niesprawność systemu drenażu;

Mieszanka substratowa do nasadzeń na dachach musi posiadać dobre właściwości drenujące przy jednoczesnej zdolności magazynowania wody. Tę właściwość osiąga się poprzez dodawanie do substratu glinek prażonych w temp. ok. 1200 C różnych frakcji w ilości co najmniej 30%. Do sporządzenia podkładu na dachy nie wolno używać keramzytu. Posiada on mało stabilna strukturę oraz małą zdolność magazynowania wody. Mieszanki na dachy  zawierają również frakcję grubych piasków (średnica ziaren do 2mm).

Uwaga! Przyjąć osiadanie substratu rzędu 20%. Substrat sypać dwukrotnie-po wstępnym wysypaniu i odczekaniu uzupełnić wysokość substratu do rzędnych podanych w projekcie.

Uwaga! W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości substratu zastosowanego przez wykonawcę zostaną pobrane na koszt wykonawcy około trzy próby i zbadane w zakresie w/w czynników.

#### SUB-1 SUBSTRAT EKSTENSYWNY

Występowanie

Ekstensywny i pół intensywny  dach zielony,

Właściwości

Skład ogólny: kruszywo ekspandowane, piasek frakcjonowany, naturalne kruszywo porowate, torf, kompost.

SUB-1

TAB. Parametry substratu dla powierzchni nasadzeń ekstensywnych

| Dane techniczne | Wartość |
| --- | --- |
| Ciężar substratu w stanie pełnego nasycenia wodą | ≤ 1200 kg/m³ |
| Zawartość frakcji poniżej 0,063 mm | ≤ 8% masy |
| Zawartość frakcji 2 -16 mm | 45 – 65% masy |
| Porowatość ogólna | ≥ 55% |
| Maksymalna pojemność wodna | ≥ 30% |
| Pojemność powietrzna przy maksymalnej pojemności wodnej | ≥ 12% |
| Zawartość materii organicznej | ≤ 6% masy |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λ | 0,40 – 0,60 |
| Współczynnik osiadania (pod wpływem procesów mineralizacji oraz warunków atmosferycznych) | ≤ 20% |
| Wodoprzepuszczalność mod. (Kf ) | 0,6 – 70 mm/min |
| Wartość pH w wodzie (stosunek 1:2) | 6,0 – 7,8 |
| Zasolenie w (g NaCl/l) | ≤ 2,5 |

#### SUB-2 SUBSTRAT INTENSYWNY

Występowanie

intensywny  dach zielony,

Właściwości

Skład ogólny: kruszywo ekspandowane, piasek frakcjonowany, naturalne kruszywo porowate, torf, kompost.

SUB-1

TAB. Parametry substratu dla powierzchni nasadzeń ekstensywnych

| Dane techniczne | Wartość |
| --- | --- |
| Frakcja | 0-16mm |
| Ciężar substratu w stanie pełnego nasycenia wodą | ≤ 1500 kg/m³ |
| Zawartość frakcji poniżej 0,063 mm | ≤ 10% masy |
| Zawartość frakcji poniżej 2mm | ≤ 65% masy |
| Zawartośc frakcji 2-20mm | ≥ 20% |
| Porowatość ogólna | ≥ 55% |
| Maksymalna pojemność wodna | ≥ 45% |
| Pojemność powietrzna przy maksymalnej pojemności wodnej | ≥ 10% |
| Zawartość materii organicznej | ≤ 90k/l |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λ | 0,40 – 0,60 |
| Współczynnik osiadania (pod wpływem procesów mineralizacji oraz warunków atmosferycznych) | 20% |
| Wodoprzepuszczalność mod. (Kf ) | 0,3 – 30 mm/min |
| Wartość pH w wodzie (stosunek 1:2) | 6,0 – 7,8 |
| Zasolenie w (g NaCl/l) | ≤ 2,5 |

## DZ-1	UKŁAD WARSTW NA DACHU EKSTENSYWNYM

Występowanie	Ekstensywne dachy zielone – poziom 1, poziom 2

Opis

Dach ekstensywny wykonać na fragmentach dachu budynku z zachowaniem opaski żwirowej o szerokości:

- 30 cm dookoła attyk,

- 50 cm wpustów.

System dachowy przeznaczony na stanowiska nasłonecznione lub lekko zaciemnione, waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 105kg/m2, maksymalna retencja wody ok. 35l/ m2. Certyfikat Broof t1

Warstwy

| Z-RE | 2,5 cm | Mata wegetacyjna |
| --- | --- | --- |
| SUB-1 | 8,0 cm | Substrat dachowy |
| WF-1 | 0,1 cm | Włóknina filtracyjna |
| WD-1 | 2,0 cm | Mata drenażowa |
| WS-1 | 0,2 cm | Geowłóknina |

Poniżej warstwy wg części 02- architektura

Należy zwrócić uwagę na konieczność izolacji przed przerastaniem korzeni roślin. Izolacja przeciwwodna powinna mieć stosowny atest na przeciwdziałanie przerostowi korzeni. Przy braku atestu należy wykonać dodatkową warstwę zabezpieczająca przed przerostem korzeni na wierzchu izolacji przeciwwodnej. Należy sprawdzić zgodność warstw. Dodatkowa warstwę układać wg zasad jak izolacje przeciwwodne.

Marka referencyjna: Soprema Polska Sp. z o.o. lub równoważna

## DZ-2	UKŁAD WARSTW NA DACHU PÓŁINTENSYWNYM

Występowanie	Półintensywne dachy zielone – dach nad przedszkolem

Opis

Dach ekstensywny wykonać na fragmentach dachu budynku z zachowaniem opaski żwirowej o szerokości:

- 30 cm dookoła attyk,

- 50 cm wpustów.

Certyfikat Broof t1

Warstwy

| SUB-1 | Min. 12,0 cm maks 40cm (górki) | Substrat dachowy |
| --- | --- | --- |
| WF-1 | 0,1 cm | Włóknina filtracyjna |
| WD-1 | 2,0 cm | Mata drenażowa |
| WS-1 | 0,2 cm | Geowłóknina |

Poniżej warstwy wg części 02- architektura

Należy zwrócić uwagę na konieczność izolacji przed przerastaniem korzeni roślin. Izolacja przeciwwodna powinna mieć stosowny atest na przeciwdziałanie przerostowi korzeni. Przy braku atestu należy wykonać dodatkową warstwę zabezpieczająca przed przerostem korzeni na wierzchu izolacji przeciwwodnej. Należy sprawdzić zgodność warstw. Dodatkowa warstwę układać wg zasad jak izolacje przeciwwodne.

## DZ-3 UKŁAD WARSTW NA DACHU INTENSYWNYM

Występowanie: Dach intensywny wykonać na kondygnacji 1 w patio.

Lokalizacja wg rys. Z-02.

Zachować opaski żwirowe o szerokości:

- 30 cm dookoła attyk,

- 50 cm wpustów.

Certyfikat Broof t1

Warstwy

| SUB-2 | Min. 25,0 cm maks 60cm (górki) | Substrat dachowy |
| --- | --- | --- |
| WF-1 | 0,1 cm | Włóknina filtracyjna |
| WD-2 | 4,0 cm | Mata drenażowa wypełniona kruszywem |
| WS-2 | 0,2 cm | Geowłóknina |

Należy zwrócić uwagę na konieczność izolacji przed przerastaniem korzeni roślin. Izolacja przeciwwodna powinna mieć stosowny atest na przeciwdziałanie przerostowi korzeni. Przy braku atestu należy wykonać dodatkową warstwę zabezpieczająca przed przerostem korzeni na wierzchu izolacji przeciwwodnej. Należy sprawdzić zgodność warstw. Dodatkowa warstwę układać wg zasad jak izolacje przeciwwodne.

# MATERIAŁ ROŚLINNY I SADZENIE

Wielkość i standard materiału roślinnego należy zakupić wg wskazań Inwestora.

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie muszą pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02.

Oznaczenia standardu roślin w tabelach:

12/14 – obwód pnia na wys. 100 cm

Pa 180 – forma pienna drzewa o wysokości pnia 180 cm

Wys. 300/400 – całkowita wysokość drzewa z koroną

x2 – roślina szkółkowana dwukrotnie

C1,5, C2, C3 – wielkość pojemnika, cyfra określa pojemność w litrach

25-30 – wysokość krzewu w cm (szerokość w przypadku roślin okrywowych)

OKR – roślina okrywowa

P9, P11 – wielkość pojemnika prostokątnego, cyfra określa szerokość w centymetrach

## Z-D	DRZEWA

Opis: Drzewa są soliterowymi okazami o obwodzie pnia mierzonym na wys. 1 m od gruntu. Drzewa o poprawnie wykształconym pokroju z wykształconym przewodnikiem (jeśli brak opisu pokroju dla poszczególnych gatunków). Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i podczas sadzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami.

Wykonanie:  Drzewa sadzić na głębokość na jakiej rosły w szkółce. Kontenery i wszelkie elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie uciąć. Jeżeli średnica cięcia jest większa niż 25 mm, należy zabezpieczyć ją fungicydem.

Drzewa sadzić do dołów o średnicy min. 0,7 m z zaprawą do połowy ziemią urodzajną. Głębokość dołu równa wysokości bryły korzeniowej.

Drzewa form piennych opalikować – po 3 paliki na drzewo z taśmą elastyczną ogrodniczą.

Wokół każdej rośliny wykonać tymczasowy ok. 5 cm wał ziemi - misę o średnicy 1 metra. Rośliny starannie podlać. Poziom sadzenia drzew należy dostosować do rzędnych na projekcie. W tym samym roku, w którym odbywało się sadzenie, nie nawozić roślin, chyba że w przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z pierwiastków. W następnym roku i dalszych stosować nawożenie ekologiczne.

Uwaga: Przy projektowany elementach infrastruktur podziemnej należy wykonać ekrany korzeniowe o wys. 100cm ograniczające rozrost części podziemnych drzewa w poziomie.

Opis dodatkowych materiałów do wyceny:

- Rurki do nawadniania – plastikowe rurki drenarskie o średnicy min. 50 mm oplatające bryłę korzeniowa drzew oraz zaślepki do rurek.

- Nawozy ekologiczne.

- System mocujący dla drzew.

- Pasy przytrzymujące bryłę korzeniową

- Wg systemu referencyjnego GCL system kotwienia SAS MP. Pas nie ulegający biodegradacji, oplatający bryłę korzeniową, kotwiony w trzech punktach poprzez z pomocą aluminiowych kotew. Pas posiada stabilizujący, samozaciskający się metalowy ściąg. Stosować wszystkie zasady wskazane w karcie technicznej produktu.

- Fot. System kotwiący. Obraz objęty prawem autorskim

- System napowietrzająco- nawadniający

- Wg systemu referencyjnego GCL Civic- perforowana rura PCV, karbowana, kolor czarny z mikro nacięciami układana w okręgu oplatającym bryłą korzeniową drzewa. Do okręgu doczepiony element pionowy zakończony kominkiem z naperforowaną zaślepką. Stosować wszystkie zasady technicznej produktu.

- Fot. System napowietrzający. Obraz objęty prawem autorskim.

Drzewa podzielono na kategorie w zależności od miejsca ich sadzenia. W ramach projektu wykonawczego należy opracować szczegółowy plan nasadzeń. Nie wolno stosować standardu niższego niż przyjęty w projekcie. Dobór gatunkowy można rozszerzyć, ale w sposób proporcjonalny z uwzględnieniem dominacji gatunków poniżej podanych.

Kategorie krzewów:

D1 – ozdobne jabłonie i grusze – formy wielopniowe – 45szt

D2– drzewa rodzime -uzupełnienie istniejących nasadzeń łęgowych – 100szt

D3 – ozdobne jabłonie i grusze – formy pienne – 50 szt

D4 – drzewa iglaste – formy naturalne – 30 szt.

D5 – drzewa wielopniowe typu parasol w patio – 40 szt.

D6 – drzewa alejowe przyuliczne – 120 szt.

D7 – drzewa owocowe – 30szt.

TAB.1 Drzewa.

| TYP / NR NA PLANIE | Gatunek | Uwagi do odmiany | Standard minimalny |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | Acer campestre – klon polny | - | 2x Pa 220, 18-20 |
| D2. | Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ – wierzba płacząca | Do posadzenia maks 2 egzemplarze | 3x, Pa220, 20-25 |
| D2. | Alnus incana ‘Laciniata’ – olsza szara ‘Laciniata’ | Postrzępione liście | 3x Wielopniowy parasol Pa 200-250 bryła korzeniowa 50-60 cm, |
| D2. | Betula pendula – brzoza brodawkowata | - | 2x Pa 220, 18-20 |
| D2. | Betula pubescens – brzoza omszona | - | 3x WPa 200-250 bryła korzeniowa 50-60 cm |
| D2. | Populus tremula topola osika |  | 2x Pa 220, 18-20, wys. 4m |
| D2. | Prunus avium wiśnia ptasia | Owoce jadalne dla ptaków i ludzi | 2x Pa 220, 18-20, wys. 4m |
| D2. | Quercus robur – dąb szypułkowy | Z przesadzenia | - |
| D3 | Malus ‘Evereste’ – jabłoń ozdobna | białe kwiaty dorasta do 5-6m wys., drobne , twarde i ozodbne owoce, długo zostają na drzewie | Wielopniowy parasol, Pa 150, wys 4m, z bryła w balocie 3x |
| D1 | Malus ‘Evereste’ – jabłoń ozdobna | białe kwiaty dorasta do 5-6m wys., drobne , twarde i ozodbne owoce, długo zostają na drzewie | 3x Pa 220, 18-20, |
| D5 | Cornus mas – dereń jadalny |  | Soliter, parasol wielopniowy, wys. Min. 300cm, szer min 200cm, z bryłą w balocie, 3x, min. 5 przewodników |
| D3 | Malus baccata ‘Street Parade’ – jabłoń ozdobna | białe kwiaty dorasta do 5-6m wys., drobne , twarde i ozodbne owoce, długo zostają na drzewie | Wielopniowy parasol, Pa 150, wys 4m, szer. min 2mz bryła w balocie 3x |
| D1 | Malus baccata ‘Street Parade’ – jabłoń ozdobna | białe kwiaty dorasta do 5-6m wys., drobne , twarde i ozodbne owoce, długo zostają na drzewie | 3x Pa 220, 18-20, |
| D1 | Malus ‘Rudolph’-jabłoń ozodbna | Różowe kwiaty dorasta do 5-6m wys., drobne , twarde i ozdobne owoce, długo zostają na drzewie | 3x Pa 220, 18-20, |
| D3 | Malus ‘Rudolph’-jabłoń ozodbna | Różowe kwiaty dorasta do 5-6m wys., drobne , twarde i ozdobne owoce, długo zostają na drzewie | Wielopniowy parasol, Pa 150, wys 4m, szer. min 2mz bryła w balocie 3x |
| D1 | Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ – grusza droboowocowa | Wąski pokrój, twarde, niebrudzące bardzo małe owoce, białe kwiaty | 3x Pa 220, 18-20, |
| D3 | Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ – grusza droboowocowa | Wąski pokrój, twarde, niebrudzące bardzo małe owoce, białe kwiaty | Wielopniowy parasol, Pa 150, wys 4m, szer. min 2mz bryła w balocie 3x |
| D5 | Betula utilis ‘Doorenbosi’ – brzoza użyteczną | Biała kora | Wielopniowy parasol, Pa 150, wys 4m,szer. min 2m z bryła w balocie 3x, |
| D6 | Tilia cordata ‘Greenspire’ – lipa drobnolistna | Odmiana o węższej, regularnej koroni, do nasadzeń miejskich | 4x Pa 220, 25-30 |
| D2 | Sorbus aucuparia – jarząb pospolity |  | 3x Pa 220, 18-20, |
| D5 | Acer tataricum subs. Ginnala – klon tatarski |  | Wielopniowy parasol, Pa 150, wys 4m,szer. min 2m z bryła w balocie 3x, |
| D4 | Pinus sylvestris- sosna pospolita |  | 3x Pa 220, 18-20, |
| D7 | Drzewa owocowe – do ogrodu szkolnego: jabłoń domowa, śliwa, wiśnia, | Drzewa starych, tradycyjnych odman: węgierka, papierówka, koksa itp. | 18-20, f.n. sczepiona na wys około1m. Wys 2m, średnica 1m. |

Na poniższych zdjęciach przedstawiono standard i pokrój drzew wymienionych w tabeli:

Zdjęcia przedstawiają standard dla roślin wielopniowych – parasol. Zdjęcia: szkółka Ebben.

Od lewej od góry: dereń jadalny, jabłoń ozdobna, brzoza użyteczna, grusza drobnoowocowa, brzoza omszona. Pozostałe gatunki w identycznym standardzie – kilka równorzędnych prawidłowo uformowanych przewodników wyrastających z jednej szyi korzeniowej bez uszkodzeń szyi korzeniowej, widocznych śladów- karp - po wyciętych przewodnikach przy podstawie.

Zdjęcia: szkółka Ebben.

Fot. Zdjęcia przedstawiają standard dla drzew piennych, jednopniowych, od lewej od góry – grusza drobnoowocowa, brzoza pospolita, jabłoń ozdobna. Pozostałe gatunki w identycznym standardzie jakościowym: gęsta, prawidłowo uformowana korona, z jednym wyraźnym przewodnikiem.

Zdjęcia: szkółka Ebben.

## Z–K	KRZEWY I PNĄCZA

Występowanie: poziom 0 i poziom 1, dach nad przedszkolem.

Opis roślinności:   Krzewy – szkółkowane co najmniej dwukrotnie, posiadające co najmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (chyba że opis w tabeli stanowi inaczej). Wysokość i struktura części nadziemnej roślin poprawna dla gatunku.

Wykonanie:  Krzewy sadzić do dołów o śr. około 0,5 zaprawionych do połowy ziemią urodzajną z zakupu. Dla krzewów ozdobnych dopuszcza się stosowanie humusu pozyskanego z terenu opracowania po dopuszczeniu go przez INTZ. Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie uciąć. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o wielkości 15 cm szerszej, niż bryła i 10 cm głębsze, niż wysokość bryły korzeniowej. Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół dołków powinien być zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami ekologicznymi. Ziemię z dołów rozplantować. Pnącza wymagają sadzenia do dołów o śr. 0,5 m w uprzednio spulchnionym podłożu j.w. Po wyściółkowaniu usunąć paliki i ułożyć pędy na podporach. Pędy pnączy należy przymocować do konstrukcji materiałem niekorodującym i możliwie mało widocznym.

Po posadzeniu powierzchnię pod roślinami należy wysypać korą mieloną i przekompostowaną o frakcji 10-30 mm, warstwą o grubości 5 centymetrów. Misy powinny posiadać średnicę. min. 50 centymetrów.

Uwaga! W miejscach gdzie wymieniono podłoże na całej powierzchni i głębokości równej głębokości dołów na krzewy można rośliny sadzić bez zaprawy dołów.

Krzewy podzielono na kategorie w zależności od miejsca ich sadzenia. W ramach projektu wykonawczego należy opracować szczegółowy plan nasadzeń. Nie wolno stsosować standardu niższego niż przyjęty w projekcie. Dobór gatunkowy można rozszerzyć, ale w sposób proporcjonalny z uwzględnieniem dominacj gatunków poniżej podanych. Nie podlegając wymianie gatunki soliterowe,

Kategorie krzewów:

KS- krzew soliterowy

K1 – rośliny użytkowe, owocowe

K2 –krzewy izolacyjne -żywopłoty, skupiny

K3 – krzewy rodzime – podszyt , skupiny w strefach naturalistycznych, wielogatunkowe żywopłoty rodzime

K4– krzewy okrywowe i ozdobne na rabatach i w skupinach

K5-pnącza

Ilość soliterów łącznie KS– 50szt.

Powierzchnia krzewów łącznie (4szt/m2) K1 do K4– 6700 M2

Ilość pnączy łącznie  K5 – min. 200szt.

TAB.2. Krzewy

| kategoria | gatunek | istotne cechy odmiany | standard minimalny |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Aronia melanocarpa ‘hugin’ – aronia czarnoowocowa ‘hugin’ | krzew owocowy, można stosować zamienniki w postaci odmian aronii dorastających do 1,5 m | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K4 | Buddleja davidii ‘nanho blue’ – budleja dawida ‘nanho blue’ | kwiaty fioletowo-niebieskie | c7,5 min. 5 pędów wys. 100-150 cm |
| K1 | Chaenomeles japonica ‘alba’ – pigwowiec japoński ‘alba’ | krzew owocowy, białe kwiaty | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K4 | Cornus sericea ‘kelseyi’ – dereń rozłogowy ‘kelseyi’ | ozdobne pędy zimą, niski, okrywowy | c5 min. 3 pędy wys. 60-80 cm |
| K3 | Corylus avellana – leszczyna pospolita | krzew owocowy, odmiana o zielonych liściach, najlepiej odmiana owocowa | c20 min. 5 pędów bryła korzeniowa śr. 150-175 cm |
| K3 | Frangula alnus – szakłak kruszyna | Rodzimy gat. Podszyt lesny | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K3 | Viburnum opulus – kalina koralowa | Rodzimy gatunek - okrajkowy | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K1 | Lonicera caerulea ‘Wojtek’ – jagoda kamczacka ‘Wojtek’ | krzew owocowy, wymagane min. 2 odmiany jagody kmaczackiej – zapylenie krzyżowe | c2 min. 3 pędy wys. 60-80 cm |
| K1 | Lonicera caerulea ‘zojka’ – jagoda kamczacka ‘zojka’ | krzew owocowy, wymagane min. 2 odmiany jagody kmaczackiej – zapylenie krzyżowe (zapylacz dla ‘wojtka’) | c2 min. 3 pędy wys. 60-80 cm |
| K2 | Philadelphus ‘belle etoile’ – jaśminowiec ‘belle etoile’ | białe kwiaty, odmiana karłowa, 1,5m wysokości | c7,5 min. 3 pędy wys. 80-100 cm |
| K1 | Ribes nigrum ‘andega’ – porzeczka czarna ‘andega’ | krzew owocowy, odmiana samopylna | c5 min. 3 pędy wys. 60-80 cm |
| K1 | Ribes uva-crispa ‘tatjana’ – porzeczka agrest ‘tatjana’ | agrest żółty | c5 min. 3 pędy wys. 40-60 cm |
| K2 | Rosa gallica ‘complicata’ – róża francuska ‘complicata’ | odmiana bez kolców, pachnąca, dekoracyjne obfite owocowanie, róża krzewiasta, wysoka | c5 min. 5 pędów wys. 80-100 cm |
| K1 | Rubus fruticosus ‘navaho’ – jeżyna krzewiasta ‘navaho’ | bezkolcowa, | c2 min. 3 pędy wys. 40-60 cm |
| K1 | Rubus idaeus ‘polana’ – malina właściwa ‘polana’ | bezkolcowa, późna, jesienna, półpnąca | c5 min. 3 pędy wys. 40-60 cm |
| K2 | Salix purpurea ‘nana’ – wierzba purpurowa ‘nana’ | srebrne liście, ozdobne pędy zimą, karłowa odmiana (nieszczepiona na pniu!) | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K3, k2 | Salix rosmarinifolia – wierzba rokita | srebrne liście, nieszczepiona na pniu – krzaczasta! | c5 min. 5 pędów wys. 100-125 |
| KS | Sambucus nigra ‘Laciniata’ bez czarny | Zielone liście, strzępiaste | C20 min. 5 pędów wys.120-150 cm, soliter |
| K2 | Spiraea x cinerea ‘grefsheim’ – tawuła szara ‘grefsheim’ |  | c3 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K4 | Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ – dereń świdwa | Wybarwione na czerwono pędy | c5 min. 3 pędy wys. 60-80 cm |
| K3 | Cornus sanguinea – dereń świdwa |  | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K3 | Rosa rubiginosa – róża rdzawa |  | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K3 | Ribes alpinum – porzeczka alpejska |  | C3 min. 5 pędów wys. 40-60 cm |
| K2 | Rosa multiflora – róża wielokwiatowa |  | C3 min. 5 pędów wys. 40-60 cm |
| K4 | Amorpha fruticosa – amorfa krzewiasta |  | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm |
| K4 | Syringa josikaea – lilak josikii | Zwarty pokrój, różowe kwiaty | c5 min. 5 pędów wys. 60-80 cm c5 min. 3 pędy wys. 60-80 cm |
| K3 | Euonymus europaeus – trzmielina europejska | Do sadzenia tylko w parku | C3 min. 5 pędów wys. 40-60 cm |
| K3 | Spiraea salicifolia – tawuła wierzbolistna |  | C3 min. 5 pędów wys. 40-60 cm |
| K2 | Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ – tawlina jarzębolistna | Odm. karłowa | C3 min. 5 pędów wys. 40-60 cm |
| K2 | Symphoricarpos doorenbosi ‘Mother of Pearl’ | Ozdobne owoce, drobne liście | C3 min. 5 pędów wys. 40-60 cm |
| K4 | Syringa patula ‘Miss Kim’ – lilak japoński |  | C3 min. 5 pędów wys. 40-60 cm |
| K5 | Clematis vitalba ‘Pamela Jackman’ -powojnik | Odmiany nie wymagające cięcia, silnie rosnące | C2, 90cm +bamb |
| K5 | Clematis z grupy Atragene i Montana | Miks odmian doposadzenia na grodzeniach – odmiany nie wymagające cięcia | C2, 90cm +bamb |

## Z-R	RABATY BYLINOWE

Występowanie: w parku, w patio, na placu wejściowym

Wykonanie: 	Byliny na gruncie rodzimym sadzić na rabatach przygotowanych przez dodatek ziemi kompostowej liściowej z zakupu (warstwa 8 cm).

Na stropie nie ma potrzeby specjalnego przygotowania gruntu.

Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie usunąć. Przed sadzeniem roślin pojemniki zanurzyć w wodzie tak, aby bryły korzeniowe całkowicie nią przesiąkły. Dołki wypełnić uprzednio wykopanym materiałem. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół dołków powinien być zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami ekologicznymi, zalecane jest pozostawianie materii organicznej po wiosennym ścięciu na rabacie lub jej przekompostowanie i rozłożenie na rabacie. Nawożenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

Cebule sadzić jesienią (IX-XI) w grupach w odległości co 15 cm (1 symbol na planie = 5 sztuk cebul).

Rabaty podzielono na typy. PFU określa gatunki podstawowe i ogólna charakterystykę danego typu rabaty. Gęstość sadzenia 9 szt. m2. Podane składy gatunkowe można rozszerzyć o gatunki zgodne z charakterystyką rabaty. Nie wolno zmniejszyć ilości gatunków. Wszystkie gatunki powinny być reprezentowane w rabacie w podobnych proporcjach.

Wszystkie rabaty sadzone w naturalistycznym miksie kształtowane w oparciu o projektowane ekosystemy, zasady łączenia roślin strukturalnych i wypełniających o różnych strategiach życiowych. Rabaty muszą wymagać absolutnego minimum pielęgnacji po ustabilizowaniu.

Konieczne jest opracowanie szczegółowych planów nasadzeń uwzględniających zmienność sezonową, plany i kompozycję roślin, glebę oraz oświetlenie. Rabaty sadzone często pod nasadzeniami drzew i razem z krzewami. Wszystkie rabaty będą również wzbogacane o cebule.

Wszystkie byliny zakupić w pojemnikach C2. Rośliny  muszą spełniać wymagania norm branżowych i posiadać bryłę korzeniową wypełniającą pojemnik (min 6 m-cy hodowane w pojemniku).

Łączna powierzchnia rabat obsadzonych w ilości 9szt bylin na 1m2 – 1780 M2

Zestawienia gatunkowe:

R1 – rabata preriowa w parku  - 280m2

Agastache foeniculum ‘Blue Fortune’

Aster ericoides ‘Pink Star’

Baptisia australis

Solidago caesia

Panicum virgatum ‘Hänse Herms’ lub ‘Heavy Metal

Echinacea pallida

Echinacea purpurea –

Liatris spicata

Monarda fistulosa var. Menthifolia

Parthenium integrifolium

Penstemon digitalis ’Huskers Red’

Tradescantia ohiensis

Verbena bonariensis

Gaura lindheimeri

Pycnanthemum tenuifolium

Aster divaricatus

Artemisia ludoviciana var. albula ‘Silver Queen’

Oenothera pilosella

R2- rabata runo leśne w parku (gat. Rodzime) – 180m2

Calamagrostis arundinacea

Carex digitata

Carex pendula

Carex sylvatica

Deschampsia caespitosa

Hierochloe australis

Hierochloe odorata

Carex hirta

Molinia caerulea

Athyrium filix-femina

Dryopteris filix-mas

Aegopodium podagraria

Agrimonia eupatoria

Ajuga reptans

Anthemis tinctoria

Aruncus dioicus

Asarum europaem

Asperula odorata

Bistorta officinalis

Campanula glomerata

Campanula persicifolia

Convallaria majalis

Fragaria vesca

Geranium phaeum

Lathyrus vernus

Lamiastrum galeobdolon

Peucedanum cervaria

Viola sylvestris

Anemone nemorosa

Primula officinalis

R3 – rabata „ruda” w patio szkoły i na tarasie dla nauczycieli – 220m2

Hosta Red Cadet

Dryopteris erythrosora

Emipemdium sulphureum

Gillenia trifoliata

Geranium macrorhizum – odmiana białe kwiaty

Deschampsia caespitosa

Bergenia ‘Bressingam Ruby’ i Bressingham White

Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’

Heuchera ‘Orange Dream’

Tellima grandiflora ‘Rubra’

Asarum europaeum

Cimicifuga racemosa ‘Aatropurpurea ‘

Carex sp.

R4-rabata biała w patio przedszkola-190m2

Anemone x hybrida  ‘Whirlwind’ –zawilec japoński ‘Whirlwind’

Aster divarictus – aster rozkrzewiony

Astrantia major ‘Alba’ – jarzmianka większa ‘Alba’

Calamintha nepeta ‘White Cloud’ – czyścica mniejsza ‘White Cloud’

Geranium x cantabrigense ‘Saint Ola’ – bodziszek kantabryjski ‘Saint Ola’

Persicaria amplexicaulis ‘Alba’ –rdest himalajski ‘Alba’

Carex ornitophoda

Athyrium ‘Metallicum’

Carex ‘Blue zinger’

Carex muskigumensis ‘Little Midge’

Brunnera ‘Jack Frost’

R5 – rabata preriowa na placu szkolnym-650m2

Miscanthus sinensis ‘Graziella’ –

Panicum virgatum ‚Rotstrahlbusch‘ –

Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‚Goldsturm‘

Coreopsis verticillata ‘Grandiflora’

Euphorbia epithymoides (Syn. Euphorbia polychroma)

Helenium ‚Moerheim Beauty‘

Potentilla atrosanguinea ‘Gibson’s Scarlet

Achillea filipendulina ‘Coronation Gold’

Buphthalmum salicifolium –

Echinacea purpurea ‚Alba‘ –

Sedum telephium ‚Herbstfreude‘

Pennisetum alopecuroides ‚Hameln‘

Hemerocallis ‚Chicago Apache‘

Alchemilla epipsila

Geranium x cantabrigiense ‚Biokovo‘

Chrysogonum virginianum

Aster dumosus ‚Kristina‘

R6- rabata ogród ziołowy, użytkowy – ogródki szkolne i przedszkolne

Ajuga reptans –  dąbrówka rozłogowa

Bergenia cordifolia – bergenia sercolistna

Foeniculum vulgare – fenkuł włoski

Fragraria vesca ‘Rugia’ – poziomka pospolita ‘Rugia’

Iris barbata ‘White Extra’ – kosaciec bródkowy ‘White Extra’

Hemerocallis ‘Lemon Bells’ – liliowiec ‘Lemon Bells’

Mentha ‘Almira’ – mięta truskawkowa

Mentha x piperata – mięta pieprzowa

Nepeta faassenii – kocimiętka Faassena

Origanum vulgare – lebiodka pospolita

Paeonia lactiflora ‘Krinkled White’ – piwonia chińska ‘Krinkled White’

Persicaria bistorta ‘Superbum’ – rdest wężownik ‘Superbum’

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ – rudbekia błyskotliwa ‘Goldsturm’

Ruta graveolens – ruta zwyczajna

Salvia officinalis – szałwia lekarska

Thymus vulgaris – macierzanka tymianek

Valeriana officinalis – kozłek lekarski

R7 – rabata w ogrodzie deszczowym -140m2

Molinia caerulea 'Heidebraut'-trzęślica modra,

Epilobium angustifolium – wierzbówka kiprzyca

Eupatorium cannabinum – sadziec konopiasty

Hemerocallis sp. – liliowiec

Mentha aquatica – mięta przywodna

Molinia ‘Transparent’ –

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’

Monarda Didyma

Veronicastrum virginicum

Rudbeckia laciniata

Caltha palustris

Lythrum salicaria

Filipendula ulmaria

Persicaria amlexicaulis

Polygonum bistorta

Stachys grandiflora ‚Superba‘

Iris sibirica

Rośliny cebulowe do wszystkich rabat z wyjątkiem R7 dodatkowo min 15 szt/m2 – 25 000 szt.

Sadzone w kępach po 15-25sztuk

Narcissus sp.

Scilla sp.

Tulipa sp.

Crocosmia sp.

## Z-ŁK	ŁĄKI KWIETNE Z SIEWU

Występowanie: Wg rys. PW-AK-R.02.

Wykonanie:

- Bezpośrednio przed wysiewem nasion podłoże należy ponownie oczyścić z kiełkujących siewek chwastów (płytka uprawa) ·i wyrównać, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co może powodować nierówne kiełkowanie lub wygnicie nasion.

- Bezpośrednio przed wysiewem nasion podłoże należy ponownie oczyścić z kiełkujących siewek chwastów (płytka uprawa) i wyrównać, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co może powodować nierówne kiełkowanie lub wygnicie nasion.

- Mieszankę nasienną należy wysiać według zaleceń zamieszczonych w opisach poszczególnych typów łąk. Do wysiewu należy dokładnie zmieszać nasiona z nośnikiem - suchym piaskiem lub wermikulitem frakcji 2-4 mm, w celu zwiększenia objętości materiału siewnego dla zapewnienia równomiernego obsiewu. Przyjmuje się, że optymalne jest użycie 1-2 litrów nośnika na 100 g nasion.

- Wysiewu należy dokonać w jak najkrótszym czasie od ostatniej uprawy lub rozłożenia substratu. Szybki wysiew nasion mieszanki łąki kwietnej jest korzystny ze względu na to, iż z czasem na podłożu/substracie będą pojawiać się rozsiewane z wiatrem nasiona roślin niepożądanych. Rośliny te mogą w przyszłości stanowić konkurencję dla roślin łąkowych. W celu zabezpieczenia terenu przed wysiewaniem niepożądanych roślin, można zabezpieczyć go białą agrowłókniną.

- Nasiona po wysiewie powinny znaleźć się płytko pod powierzchnią gleby na głębokości do 0,5 centymetra. Wysiewu mieszanki na dużych powierzchniach dokonujemy rolniczym siewnikiem pneumatycznym. Obsiewania mniejszych obszarów dokonujemy siewnikiem do trawy (doglebowo) lub siewnikiem rzutowym (powierzchniowo). Siewników doglebowych należy używać na najpłytszym ustawieniu wysiewu, a w przypadku siewu powierzchniowego teren należy delikatnie przegrabić (najlepiej drucianymi grabiami do liści).

- Po siewie nasiona wałować wałem ręcznym.

TAB.5. Łąki kwietne z siewu.

| Oznaczenie na planie | Nazwa | Uwagi | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁK1 | Łąka kwietna wysoka |  | 1100 |
| ŁK2 | Łąka okresowo zalewana |  | 750 |
| ŁK3 | Łąka rekreacyjna | Do 5 krotnego koszenia | 2250 |

ŁK1 ŁĄKA REKREACYJNA

Opis:  Łąka kwietna wysoka, na gleby świeże, do słońca i półcienia. Skład – 50% kwiaty, 50% - trawy. W składzie występują tylko gatunki roślin kwitnących rodzimego pochodzenia dające pożytek owadom zapylającym. Łąki wykonać w terminie od kwietnia do października. Norma wysiewu: 4 g/m2.

Pielęgnacja:  Koszenie pięć razy w roku, usuwanie skoszonej materii – pielęgnacja zgodnie z   zaleceniami producenta mieszanki.

Skład gatunkowy:

| Nazwa polska | Nazwa łacińska | % |
| --- | --- | --- |
| Kwiaty 50% |  |  |
| Babka lancetowata | Plantago lanceolata | 1 |
| Babka średnia | Plantago media | 2 |
| Brodawnik jesienny | Scorzoneroides autumnalis | 2 |
| Brodawnik zwyczajny | Leontodon hispidus | 3 |
| Dąbrówka rozłogowa | Ajuga reptans | 0,5 |
| Głowienka pospolita | Prunella vulgaris | 6 |
| Goździk kropkowany | Dianthus deltoides | 0,5 |
| Gwiazdnica trawiasta | Stellaria graminea | 0,5 |
| Komonica zwyczajna | Lotus corniculatus | 3 |
| Koniczyna biała | Trifolium repens | 1 |
| Krwawnik pospolity | Achillea millefolium | 1 |
| Lepnica rozdęta | Silene vulgaris | 4 |
| Lucerna nerkowata | Medicago lupulina | 2 |
| Macierzanka zwyczajna | Thymus pulegioides | 0,5 |
| Pępawa zielona | Crepis capillaris | 0,5 |
| Pierwiosnek lekarski | Primula veris | 0,5 |
| Przytulia biała | Galium album | 4 |
| Przytulia właściwa | Galium verum | 2 |
| Stokrotka pospolita | Bellis perennis | 1,5 |
| Szałwia łąkowa | Salvia pratensis | 5 |
| Wyka ptasia | Vicia cracca | 2 |
| Złocień zwyczajny | Leucanthemum vulgare | 7,5 |
| Trawy 50% |  |  |
| Grzebienica pospolita | Cynosurus cristatus | 5 |
| Kostrzewa czerwona | Festuca rubra | 12 |
| Kostrzewa owcza | Festuca ovina | 14 |
| Mietlica pospolita | Agrostis capillaris | 1 |
| Tomka wonna | Anthoxanthum odoratum | 3 |
| Wiechlina spłaszczona | Poa compressa | 3 |
| Wiechlina wąskolistna | Poa angustifolia | 12 |

ŁK2 ŁĄKA OKRESOWO ZALEWANA

Opis:  Łąka kwietna okresowo zalewana (po każdym opadzie deszczu), czas stagnacji wody w obrębie terenu zalewowego – maksymalnie 24 godziny. Skład – 70% kwiaty, 30% - trawy. W składzie występują tylko gatunki roślin kwitnących rodzimego pochodzenia dające pożytek owadom zapylającym. Łąki wykonać w terminie od kwietnia do października. Norma wysiewu: 3 g/m2.

Pielęgnacja:  Koszenie dwa razy w roku, usuwanie skoszonej materii – pielęgnacja zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki.

Skład gatunkowy:

| Nazwa polska | Nazwa łacińska | % |
| --- | --- | --- |
| Kwiaty 70% |  |  |
| Babka lancetowata | Plantago lanceolata | 0,5 |
| Bniec czerwony | Silene dioica | 6 |
| Krwawnik kichawiec | Achillaea ptarmica | 1 |
| Cieciorka pstra | Securigera varia | 3 |
| Bukwica zwyczajna | Betonica officinalis | 3,5 |
| Dzwonek rozpierzchły | Campanula patula | 0,5 |
| Firletka poszarpana | Lychnis flos-cuculi | 3 |
| Głowienka pospolita | Prunella vulgaris | 6 |
| Jaskier ostry | Ranunculus acris | 3 |
| Kminek zwyczajny | Carum carvi | 3 |
| Komonica zwyczajna | Lotus corniculatus | 3 |
| Koniczyna łąkowa | Trifolium pratense | 1 |
| Krwawnik pospolity | Achillea millefolium | 0,5 |
| Krwiściąg lekarski | Sanguisorba officinalis | 2 |
| Lepnica rozdęta | Silene vulgaris | 3 |
| Pępawa dwuletnia | Crepis biennis | 1 |
| Przytulia biała | Galium album | 2 |
| Przytulia właściwa | Galium verum | 3 |
| Smółka pospolita | Lychnis viscaria | 2 |
| Szałwia łąkowa | Salvia pratensis | 6 |
| Szelężnik mniejszy | Rhinanthus minor | 2 |
| Wyka ptasia | Vicia cracca | 3 |
| Złocień właściwy | Leucanthemum vulgare | 8 |
| Wierzbówka kiprzyca | Epilobium angustifolium | 1 |
| Wiązówka błotna | Ulmaria fiflipendula | 2 |
| Krwawnica pospolita | Lythrum salicaria | 1 |
| Trawy 30% |  |  |
| Trzęślica modra | Molinia caerulea | 2 |
| Mietlica olbrzymia | Agrostis gigantea | 2 |
| Wyczyniec łąkowy | Alopecurus pratensis | 3 |
| Tomka wonna | Anthoxanthum odoratum | 1 |
| Drżączka średnia | Briza media | 1 |
| Kostrzewa czerwona | Festuca rubra | 8 |
| Kostrzewa łąkowa | Festuca pratensis | 5 |
| Wiechlina łąkowa | Poa pratensis | 4 |
| Tymotka łąkowa | Phleum pratense | 4 |

ŁK3 ŁĄKA 	wysoka

Opis:   Łąka kwietna na gleby umiarkowanie wilgotne,. Skład – 100% kwiaty. W składzie występują tylko gatunki roślin kwitnących rodzimego pochodzenia dające pożytek owadom zapylającym. Łąki wykonać w terminie od kwietnia do października. Norma wysiewu: 3 g/m2.

Pielęgnacja:  Koszenie dwa razy w roku, usuwanie skoszonej materii – pielęgnacja zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki.

Skład gatunkowy:

| Nazwa polska | Nazwa łacińska | % |
| --- | --- | --- |
| Bniec biały | Silene latifolia ssp. alba | 1 |
| Bniec czerwony | Silene dioica | 4 |
| Brodawnik zwyczajny | Leontodon hispidus | 0,3 |
| Bukwica zwyczajna | Betonica officinalis | 3 |
| Chaber bławatek | Centaurea cyanus | 4 |
| Chaber łąkowy | Centaurea jacea | 3 |
| Cieciorka pstra | Securigera varia | 3 |
| Dymnica pospolita | Fumaria officinalis | 0,5 |
| Dziewanna pospolita | Verbascum nigrum | 2 |
| Dziurawiec zwyczajny | Hypericum perforatum | 2 |
| Dzwonek rozpierzchły | Campanula patula | 0,5 |
| Farbownik lekarski | Anchusa officinalis | 1 |
| Firletka poszarpana | Lychnis flos-cuculi | 2 |
| Głowienka pospolita | Prunella vulgaris | 5 |
| Jaskier ostry | Ranunculus acris | 2,5 |
| Kąkol polny | Agrostemma githago | 4 |
| Kminek zwyczajny | Carum carvi | 5 |
| Komonica zwyczajna | Lotus corniculatus | 2 |
| Kozibród łąkowy | Tragopogon pratensis | 1 |
| Krwawnica pospolita | Lythrum salicaria | 1,5 |
| Krwawnik pospolity | Achillea millefolium | 0,2 |
| Krwiściąg lekarski | Sanguisorba officinalis | 1 |
| Krwiściąg mniejszy | Sanguisorba minor | 5 |
| Lepnica rozdęta | Silene vulgaris | 2 |
| Mak polny | Papaver rhoeas | 1 |
| Marchew zwyczajna | Daucus carota | 3 |
| Pasternak zwyczajny | Pastinaca sativa | 3 |
| Pępawa dwuletnia | Crepis biennis | 2 |
| Przetacznik długolistny | Veronica maritima | 0,5 |
| Przytulia biała | Galium album | 3 |
| Przytulia właściwa | Galium verum | 2 |
| Rumian polny | Anthemis arvensis | 2 |
| Rzepik pospolity | Agrimonia eupatoria | 5 |
| Smółka pospolita | Lychnis viscaria | 1,5 |
| Szałwia łąkowa | Salvia pratensis | 5 |
| Szelężnik mniejszy | Rhinanthus minor | 1,5 |
| Ślaz dziki | Malva sylvestris | 2 |
| Świerzbnica polna | Knautia arvensis | 2 |
| Wyka ptasia | Vicia cracca | 1,5 |
| Złocień polny | Glebionis segetum | 2 |
| Złocień właściwy | Leucanthemum vulgare | 7,5 |

Marka referencyjna: Łąki Kwietne Karol Podyma, Radzików 9a/7b, 05-870 Błonie, tel.: 505 159 315, email: karol@lakikwietne.pl

## Z-TR1	TRAWNIKI Z SIEWU

Występowanie: Wg rys. PW-AK-R.02.

Opis:    Przewiduje się zakładanie trawnika poprzez obsiew nasionami nawierzchni trawiastych oraz powierzchni trawiastych wzmocnionych matą Netturf lub gumową matą elastyczną.

Wykonanie:   Należy oczyścić i wyrównać podłoże, rozłożyć 5 cm warstwy humusu. Siew za pomocą siewnika pneumatycznego lub metodą na krzyż. Po siewie nasiona zmieszać z 1 cm warstwy gleby. Teren wałować wałem ręcznym. Norma wysiewu zgodna z zaleceniami producenta.

TRAWNIKI SIANE WZMOCNIONE

Występowanie: Na nawierzchni zielonej wzmocnionej. Wysiewać z mieszanki odpornej na sól w różnych postaciach używaną przez drogowców zimą.

Skład gatunkowy: Życica trwała – 35 %, kostrzewa czerwona – 40 %, kostrzewa czerwona kępowa – 20 %, wiechlina łąkowa – 5%.

Pielęgnacja: Koszenie pięć do ośmiu razy w roku, usuwanie skoszonej materii – pielęgnacja zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki.

TAB.7. Zestawienie - trawniki z siewu.

| Oznaczenie na planie | Nazwa | Uwagi | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| TR1.1 | Trawnik wzmocniony siany | - | 600 |

Opis dodatkowych materiałów do wyceny

- Nawozy

- Mieszanka substratu o składzie jak w opisie wykonania

## Z-TR2	TRAWNIKI Z DARNI ROLOWANEJ

Występowanie:  na polach do zabaw przy przedszkolu i szkole

Opis: 	Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed założeniem trawników. Trawa z rolki musi być wykonana z mieszanki odpornej na przesuszenie, zacienienie i deptanie. Powinna posiadać zachowaną i nieuszkodzoną masę korzeniową. Wyhodowana z mieszanki na trawniki odporne na deptanie.

Wykonanie:

- Trawniki wykonać w terminie od kwietnia do października.

- Grubość warstwy uprawianej powinna wynosić dla trawnika 25-35 centymetrów.

- Odczyn gleby słabo kwaśny pH 5,6 – 6,5. Skład gleby w warstwie górnej grubości 10 cm, powinien zawierać 85% piasku, 10% części spławialnych i 5% torfu.

- Przed rozłożeniem darni powierzchnia ziemi powinna być idealnie wyrównana 
i zniwelowana według opisu wysokości na rysunkach. Siew nawozów według zaleceń producenta.

- Po rozłożeniu darni teren wałować wałem ręcznym.

- Trawniki dywanowe muszą być podlewane i regularnie koszone (raz w tygodniu).

TAB.8. Trawniki.

| Oznaczenie na planie | Nazwa | Uwagi | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| TR2 | Trawnik z darni rolowanej, dywanowy | - | 2788 |

## Z-RP – ROŚLINNOŚC PÓŁINTENSYWANA

Występowanie: Dachy półintensywne na budynku – dach przedszkola

Opis:

Roślinnośc półintensywna składa się z mieszanki siewnej do dachów zielonych półintensywnych oraz nasadzeń krzewów na górkach z substratu (lokalne podwyższenia do grubości min. 50cm.

Górki kształtować z nachyleniem skarp 1:3. Rozmieszczenie górek skoordynowane z dopuszczalnymi obciążeniami stropu i nie w pobliżu attyk – min. 1,5m od attyki. Różnice terenowe zamiast skarp należy wykonać układając nieokorowane pnie z drzew z wycinki, które rozkładając się będą stanowiły siedlisko dla owadów.

Na górkach sadzić krzewy rodzime – typ K3 i ew. K1 (np. aronia, porzeczka) – krzewy owocujące i pożyteczne dla owadów i ptaków.

Pozostałą powierzchnie obsiać mieszanką na dachy ekstensywne o składzie:

Achillea millefolium Krwawnik pospolity

Allium schoenoprasum Czosnek wieloletni

Anthemis tinctoria Rumian żółty

Aster amellus Aster gawędka

Campanula rotundifolia Dzwonek okrągłolistny

Centaurea scabiosa Chaber drakiewnik

Chrysanthemum leucanthemum Złocień właściwy

Dianthus carthusianorum Goździk kartuzek

Dianthus deltoides Goździk kropkowany

Galium verum Przytulia właściwa

Geranium robertianum Bodziszek cuchnący

Hieracium aurantiacum Jastrzębiec pomarańczowy

Linaria vulgaris Lnica pospolita

Origanum vulgare Lebiodka pospolita

Petrorhagia saxifraga Goździcznik skalnicowy

Potentilla argentea Pięciornik wygładzony

Prunella grandiflora Głowienka wielkokwiatowa

Prunella vulgaris Głowienka pospolita

Sanguisorba minor Krwiściąg mniejszy

Saponaria ocymoides Mydlnica bazyliowata

Saponaria officinalis Mydlnica lekarska

Sedum album Rozchodnik biały

Sedum reflexum Rozchodnik ościsty

Silene nutans Lepnica zwisła

Thymus pulegioides Macierzanka zwyczajna

Thymus serpyllum Macierzanka piaskowa

Trawy:

Festuca tenuifolia Kostrzewa nitkowata

Festuca ovina vulgaris Kostrzewa owcza

Melica ciliata Perłówka orzęsiona

Vulpia myuros Wulpia mysi ogon

Ilość:

Powierzchnia dachu 1600m2 w tym min. 25% - substrat o grubości min, 50cm do obsadzenia krzewami.

Dodatkowe materiały – nieokorowane pnie z wycinki.

Pielęgnacja:

Koszenie 1-2 razy w roku. Usuwanie samosiewów drzew. Umiarkowane nawożenie.

## Z-RE	ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA – TUNDRA MATA

Występowanie: dachy ekstensywne na budynku

Opis:

Mata wegetacyjna jest warstwą roślinną umożliwiającą szybkie zakładanie dachów zielonych w ekstensywnym systemie zazielenienia. Charakteryzuje się wysoką estetyką i ekologią, a dzięki cienkowarstwowej strukturze gwarantuje lekką wagę. Nośnik maty w postaci maty PP (polipropylen) z warstwą pętelkową. Waga rolki (przy maksymalnym nasiąknięciu wodą): ok. 20-24 kg/m² (retencja wody na poziomie 20-40% w zależności od warunków atmosferycznych).

Mata wegetacyjna jest zazieleniona od 70 do 95%, powinno się na niej znajdować 6 gatunków i odmian rozchodników (Sedum sp.) na metr kwadratowy. Standardowo wysiewane jest minimum 6 gatunków rozchodnika:

- Sedum album,

- Sedum acre,

- Sedum spurium,

- Sedum reflexum,

- Sedum kamtschaticum,

- Sedum sexangulare.

Ostateczna ilość roślin zależy od tego, ile się ich przyjmie w danym sezonie. Na matę dodatkowo wysiewane są zioła, np. macierznka tymianek (Thymus vulgaris) i goździk kropkowany (Dianthus deltoides). Mogą także pojawić się w sposób naturalny mchy i pojedyncze trawy wzbogacające różnorodność wegetacyjną.

Wykonanie:

- Podczas wykonywania dachu należy wziąć pod uwagę panujące warunki atmosferyczne.

- Najniebezpieczniejsze są wysokie temperatury i brak opadów, co może spowodować przesuszenie roślin oraz silny mróz, który może spowodować przymarznięcie maty do podłoża i brak możliwości jej przeniesienia.

- Mata dostarczana jest w postaci zwiniętej rolki i nie powinna być przechowywana na paletach dłużej niż 48 godzin od momentu załadunku na transport zwłaszcza latem.

- Palety zabezpieczone folią należy jak najszybciej rozpakować po dostarczeniu w miejsce przeznaczenia.

- Nie należy podlewać maty przed jej rozwinięciem, unikniemy w ten sposób „zaparzenia” roślin.

- Po ułożeniu matę należy podlać i zdecydowanie ograniczamy jej deptanie.

Pielęgnacja:    Dla utrzymania dachu w poprawnej kondycji prace pielęgnacyjne powinny obejmować: nawożenie (wczesną wiosną), usuwanie obcych roślin z korzeniami, np. chwastów, a podczas suszy (brak opadów przez 20 dni) podlewanie maty. Zabrania się stosowanie herbicydów do zwalczania chwastów, gdyż mogą one zaszkodzić macie.

TAB.9. Dachy zielone.

| Oznaczenie na planie | Nazwa | Uwagi | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| RE | Tundra mata | - | 3400 |
| RP | Dach półintensywny – łaka i krzewy | - | 1600 |

Marka referencyjna: SOPREMA Polska Sp. z o.o lub równoważne

# ŚCIÓŁKOWANIE POWIERZCHNI ROŚLINNYCH

Występowanie:

Ściółkowanie ma miejsce na wszystkich powierzchniach roślin na gruncie rodzimym, za wyjątkiem powierzchni trawiastych i obszarów łąk kwietnych (wg rys. PW-AK-R.02).

Wykonanie:

Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Prawidłowość wykonania wykończenia powierzchni terenu, a także kontrola jakości wykonania powinny odbyć się z udziałem architekta krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu.

Rodzaje zastosowanej warstwy wykańczającej:

- S1 – rabaty bylinowe: kora mielona i przekompostowana o frakcji 0-20 mm – warstwa 5 centymetrów.

- S2 – w misach nowo posadzonych drzew, krzewów i pnączy znajdujących się w obrębie trawnika, łąk kwietnych oraz rabat (śr. 1 m dla drzew oraz 0,5 m dla krzewów i pnączy): kora mielona i przekompostowana o frakcji 10-30 mm – warstwa 5 centymetrów.

- S3 – na rabatach w patio, w ogrodach deszczowych  żwir płukany / kruszywo łamane o frakcji 4-8 mm – warstwa 8 centymetrów. Kolor żwiru taki sam jak kolor opasek żwirowych wokół budynków.

# ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie nawierzchni jezdnych zgodnie z proj. drogowym.

Odwodnienie liniowe zgodnie z projektem wod-kan.

Odprowadzenie wody z powierzchni zieleni - system zielonego dachu w warstwie drenażu (folia kubełkowa) – zgodnie ze spadkami na stropie.

Odwodnienie nawierzchni pieszych na poziomie 0 poprzez spływ powierzchniowy na przyległe trawniki – nawierzchnie wyniesione ok 3 cm ponad teren.

## OD 	ODWODNIENIE - KORYTKA

Występowanie	poziom 0

Powierzchnia jezdna, droga pożarowa

Odwodniania punktowe oraz liniowe w nawierzchniach jezdnych.

Przykrycie - ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne.

Klasa D 400, obciążenia 400 kN, nośność dostosowana do ruchu na drodze pożarowej.

Marka referencyjna: Hauraton

Powierzchnia odwadniana: 4000m2

## OD-SZ 	ODWODNIE SZCZELINOWE

Występowanie	poziom 0

Powierzchni utwardzona na froncie budynku – piesza

Odwodnienie nawierzchni pieszej na froncie za pomocą korytka szczelinowego. Elementy liniowe zgodnie z projektem wodno-kanalizacyjnym. Klasa A 15, obciążenie 15 kN. Korytko z betonu włóknistego o szerokościach nominalnych 150 mm, łączone systemem pióro–wpust, pokrywa ze szczeliną ze stali ocynkowanej ze zintegrowanym złączem wtykowym do precyzyjnego prowadzenia szczeliny na powierzchni.

Klasa A 15, obciążenie 15 kN, , nośność dostosowana do ruchu pieszego i rowerowego.

Marka referencyjna: Hauraton

Powierzchnia odwadniana: 3000m2

## OD-KS	STUDZIENKI REWIZYJNE

Występowanie	poziom 1, poziom 2, zielony dach

Ponad każdym wpustem dachowym znajdującym się na powierzchni przekroju glebowego znajduje się skrzynka rewizyjna o wymiarach 30x30 x wys. równa wysokości przekroju licząc od poziomu maty drenującej do poziomu wykończenia terenu w danym miejscu. Studzienki o normalnej wytrzymałości na ściskanie (jak dla ruchu pieszego). Studzienki w dolnej krawędzi powinny posiadać płaskie nogi. Ustawiane bezpośrednio na matę drenującą.

W zieleni całość otoczyć pasem żwiru wysokości studzienki, szerokości 10 cm wg zasad wykonania opasek.

W tarasie drewnianym wykonać rewizje nad Studzianką w formie demontowalnej pokrywy z materiału jak taras drewniany.

- Uwaga!

- Wysokość studzienki należy dostosować do wysokości warstw oraz poziomu płyty spadkowej. Regulację wysokości należy wykonać poprzez umieszczenie odpowiedniej ilości pierścieni przedłużających. Wieko studzienki nie może wystawać powyżej warstw wykończenia.

Powierzchnia odwadniana: 5400 m2

## OD-B	ODWODNIENIE BOISK SPORTOWYCH- drenaż

Występowanie	poziom 0

Boisko sportowe koszykówki oraz siatkówki

Boisko wykonać z nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej NS-01. Pod nawierzchnią ułożyć rury perforowane w oplocie z geowłókniny oraz podbudowie z kruszywa niekruszonego. W rurze zachować spadek 0,3-1% w kierunku odpływu. Wzdłuż krawędzi boisk wykonać odwodnienia liniowe OD-SZ.

Odpływy obu systemów wyprowadzić do układu retencji na terenie parku.

Powierzchnia do odwodnienia – 1700m2

## OG-D OGRODY DESZCZOWE – UKŁAD MAŁEJ RETENCJI

Ogrody deszczowe ukształtować w parku jako system okresowo wypełniających się niecek o zielonym, przepuszczalnym dnie obsadzonym roślinami tolerującymi okresowe zalewanie naprzemiennie z suszą.

Zasady kształtowania:

Niecki kształtować w sposób naturalistyczny, niezgeometryzowany. Nachylenie brzegów powinno wynosić maks. 1:4. Podłużne nachylenie dna około 1%. Dla popiętrzenia wody w układzie zastosować progi z kamienia. Wpusty wody deszczowej wykonać z polami spowalniającymi z kruszyw i kamieni. Na dnie i brzegach układać kamienie ozdobne wg zasad pokazanych na rzucie. Kamienie maja służyć do chodzenia lub siadania.

Niecki powinny osuszać się w ciągu 48 godzin. Zbiornikiem końcowym jest istniejące zagłębienie terenu, które powinno posiadać zawsze minimalny poziom wody, przy czym nie jest zakładane napełnianie zbiornika wodą wodociągową ani podziemną. Zakłada  się uszczelnienie gliną dna tego zbiornika. Zbiornik końcowy ma pełnić rolę dla podtrzymywania siedlisk dla zwierząt związanych z wodą –m.in. płazów, ważek, ptaków.

Dla układu należy wykonać obliczenia uwzględniające obszar zlewni, wskaźniki przepuszczalności gruntu, wykonać krzywe batygraficzne i ocenić tempo opróżniania się systemu. W zależności od przyjętych rozwiązań odwodnienia terenów utwardzonych i dachów parametry te mogą się różnić. Do założeń obliczeniowych jest utrzymanie maksymalnego poziomu wody w zbiorniku końcowym i opróżnianie pozostałej części systemu w ciągu 48godzin. Ostateczne rozwiązania zależą od wyniku modelowania przepływu wody w systemie.

Do systemu należy wprowadzać wodę oczyszczoną w separatorach także z przyległych dróg jezdnych (do decyzji Inwestora) oraz wodę z nawierzchni pieszych (z drenażu pod boiskami sportowymi) i nadmiar wody z retencji z dachów w budynku. W pierwszym zbiorniku należy wykonać filtracyjne złoże piaskowe w przypadku spodziewanych większych zanieczyszczeń z układu jezdnego.

Dla systemu odprowadzenia wody do układu małej retencji należy uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia.

Fot. Zasady kształtowania układu niecek ogrodów deszczowych – w nieckach łąka z kamieniami, woda stoi okresowo

Powierzchnia układu – 800m2

# WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

UWAGA!

Nawierzchnie na teranie pasa drogowego (wjazdy na teren opracowania, chodniki oraz ścieżka rowerowa) wykończone zgodnie z projektem drogowym oraz obowiązującymi standardami gminy.

## N-01 	MIEJSCA POSTOJOWE – NAWIERZCHNIA AŻUROWA

Występowanie	parking przed budynkiem szkoły, miejsca dla rowerów

Opis

- Płyta ażurowa z mikrofazą, nieprzemysłowa - uszlachetniona, powierzchnią otworów 48%,

- Wypełnienie podłożem krescat jak N-07

- Płyta ażurowa Wymiary: 40x25cm, grubość 8,5cm, waga: 10 kg sztuka,

- Powierzchnia: gładka,

- hydrofobizacja

- Kolor: platino, szary

- Podziały miejsc parkingowych wykonać z kostki o wym. 10x20cm w kolorze sombra (jak zaznaczenie progu hamującego w nawierzchni jezdnej).

Fot. Referencja do ułożenia płyt

Marka referencyjna: Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. lub równoważna

Pow. nawierzchni: 750 m2

## N-02 	NAWIERZCHNIA PIESZA I JEZDNA - BETON CEMENTOWY Z WIDOCZNYM KRUSZYWEM

Występowanie	droga wewnętrzna

UWAGA! Projektowane rzędne wysokościowe oraz warstwy podbudowy należy wykonać wg projektu drogowego.

Opis

- Nawierzchnia z betonu cementowego z eksponowanym kruszywem Deco Stone Grava-Semola, kolor szary, kruszywo żwirowo-granitowe do 16mm, ekspozycja głęboka, impregnacja mokry połysk.

- Wykończenie nawierzchni bez zastosowania obrzeży, zastosować szalowanie przy użyciu desek lub sklejki.

- Maksymalny wymiar pola dylatacyjnego, nie większy niż 23 krotność grubości warstwy. Podczas dylatowana uwzględnić narożniki narażone na powstawanie naprężeń rozciągających. Wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniającej) do szczelin, ręcznie grawitacyjnie lub mechanicznie pod ciśnieniem; ewentualne usunięcie nadmiaru masy i jej wyrównanie oraz usunięcie powstałych zabrudzeń, ściśle według zaleceń producenta.

- Cement CEM I 42,5 R zgodnie z PN-EN 197-1 lub CEM III 42,5 LH/HSR/NA zgodnie z PN-B 19707.

- Kruszywo do betonu należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na budowę kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności i być oznakowane znakiem CE. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do mieszanki betonowej należy użyć kruszywa bazaltowego frakcji 2/8 mm w klasie mrozoodporności F1.

- Włazy oraz studzienki wypełnić betonem wylewanym identycznym jak nawierzchnia NP-01.

Marka referencyjna: Cemex Polska Sp. z o.o. lub równoważna

UWAGA! Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych. Wykonawca zobowiązuje się do przestawienia próbek materiałowych na powierzchni jednego pola dylatacyjnego.

Pow. nawierzchni: 1800 m2

## N-03	NAWIERZCHNIA PIESZA i JEZDNA– BRUK KLINKIEROWY

Występowanie plac wejściowy

Opis Bruk klinkierowy brązowy, kolor jednolity, bez gradientu. Grubość i podbudowa dostosowana do przewidzianych obciążeń ruchem. Nawierzchnia gładka, trwała, odporna na starzenie.

Ostateczna kolorystyka do ustalenia na podstawie próbek w zestawieniu z materiałem wykończeniowym elewacji i posadzek wewnątrz budynku.

Nie dopuszcza się zamiany na kamień lub beton.

Fot. Referencje kolorystyczne – odcienie brązu,  Kolor Vandersanden Anthra brązowy

Bruk jezdny gr. 80mm

Bruk pieszy gr 60mm

Uwaga grubość klinkieru do ustalenia wg projektu drogowego. Wymagane obciążenia dla wozu bojowego straży pożarnej. Obniżenie grubości materiału dopuszczalne jedynie przy akceptacji konstruktora drogowego!

Marka referencyjna: Vandersanden

Pow. nawierzchni: 1600 m2

## N-04 NAWIERZCHNIA KLINKIEROWA PRZERASTANA TRAWĄ

Materiał jak N-03, układany z dystansem i wypełnieniem specjalnym nośnym podłożem dla trawników jak nawierzchnia N-06.

Pomiędzy elementami cegły wprowadzić elementy dystansowe – ze spawanej blachy stalowej czarnej wys. 5cm gr min 5mm.

Zmienne odległości między cegłami wg wzoru na zdjęciu – szczegółowe ułożenie wzoru do opracowania w ramach projektu wykonawczego. Elementy dystansowe niewidoczne na powierzchni.

Pow. nawierzchni: 600 m2

## N-05	NAWIERZCHNIA PIESZA - MINERALNA

Lokalizacja: 	ścieżki – park, ogród szkolny, przedszkolny

Warstwy

| 3 cm | mieszanka mineralna wierzchnia 0-8mm |
| --- | --- |
| 5 cm | mieszanka dynamiczna żwirowo-kamienna 0-16mm |
| 15 cm | kruszywo kamienne łamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie |
| 10 cm | warstwa odsączająca (pospółka) |
| - | grunt rodzimy nieodspojony |

Opis

- Nawierzchnia mineralna Natural Grey wykonana na bazie naturalnego kruszywa mineralnego, mrozoodporna, wytrzymała odciążenia oraz ścieranie,

- Kolor: mineral- szaro-piaskowy. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki nawierzchni dla nadzoru autorskiego.

- Minimalny spadek nawierzchni 1,5%, maksymalny spadek nawierzchni 8%,

- Warstwa wierzchnia:

  - wilgotność optymalna: 9,9%,

  - współczynnik wodoprzepuszczalności wg. PN-55/B-04492: 7,5*10-3 [cm/s],

  - maks. gęstość szkieletu mineralnego: 2,0 [g/m3],

  - wytrzymałość powierzchni na ścinanie DIN 18035-5: 76,8 [kN/m2],

  - uziarnienie: ziarna > 0,5 mm - 67%, ziarna > 0,25 mm - 80%, ziarna > 0,063 mm-  92%,

- Warstwa dynamiczna:

  - wilgotność optymalna: 8,8%,

  - współczynnik wodoprzepuszczalności wg. PN-55/B-04492: 6,6*10-3 [cm/s],

  - maks. gęstość szkieletu mineralnego: 2,0 [g/m3],

  - wytrzymałość powierzchni na ścinanie DIN 18035-5: 81,6 [kN/m2],

  - uziarnienie: ziarna > 0,5 mm - 68%, ziarna > 0,25 mm - 80%, ziarna > 0,063 mm- 92%,

- Produkt certyfikowany, posiadający atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,

- Produkt spełniający wymogi § 3 pkt I Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 4/07. poz. 29) w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budownictwie,

- Nawierzchnia zgodna z normami DIN 18035-5 oraz PN-EN 13043:2004.

Wykonanie

- Przed przystąpieniem do realizacji nawierzchni należy wykonać całość infrastruktury podziemnej,

- Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy wykonać wszystkie fundamenty dla oświetlenia terenu, elementów informacji wizualnej oraz mebli miejskich,

- Przed przystąpieniem do wykonania należy ułożyć przepusty, studzienki drenujące oraz rury odwadniające,

- Ukształtować przebieg ścieżki z zachowanie spadków określonych na rzucie ścieżki,

- Na warstwę odsączającą z pospółki ułożyć warstwę kruszywa kamiennego łamanego 5-31,5mm i wbudować równolegle do podłoża, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki, zagęścić,

- Warstwę dynamiczną 0-16 mm o grubości warstwy równej 5 cm w stanie zagęszczonym, wbudować wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Przed wtórnym zagęszczeniem nawierzchnię nawodnić,

- Warstwę wierzchnią o grubości warstwy równej 3 cm w stanie zagęszczonym wbudować wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżek. Wielokrotnie zagęszczać za pomocą walca statycznego, naprzemiennie nawadniając budowaną nawierzchnię,

- Nawierzchnie nawadniać nawierzchnię do momentu nasycenia wodą na całej powierzchni. W fazie wysychania, kiedy nawierzchnia jest wciąż wilgotna, zagęszczać walcem statycznym na zmianę: wzdłuż i w poprzek nawierzchni. Należy unikać przemieszczania się materiału wierzchniego. Nawadnianie i zagęszczanie powtarzać do momentu uzyskania stabilnego i trwałego podłoża.

- Wykonanie nawierzchni zgodnie z zaleceniami producenta,

- Obrzeże wykonane z płaskownika stalowego mocowanego na szpilce OS-01,

Uwagi

- Nie wolno układać nawierzchni podczas opadów,

- Nie należy układa nawierzchni, gdy jest mokra,

- Jeżeli materiał na nawierzchnię nie jest układany zaraz po dostarczeniu, należy go chronić przed przesuszeniem lub zamoknięcie poprzez przykrycie plandeką lub pozostawienie w workach,

- Nawierzchnię po wykonaniu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami z budowy.

Elementy dodatkowe i obrzeża

- Obrzeże OS-01

Pow. nawierzchni: 940m2

## N-06	TARAS DREWNIANY

Występowanie

Na podestach, pomostach , mostkach, w patio, w patio na stropie 1 kondygnacja

Opis

- Deska trasowa nieryflowana, modrzew syberyjski 2,5x25, bez fazy oraz zaobleni na rogach, krawędzie przeszlifowane bez drzazg. Powierzchni deski szczotkowana z zachowanie widocznych słojów (podesty, siedziska) lub drobnoryflowana (pomosty, posadzki). Powierzchnie matowa, wygląd naturalnego drewna, antypoślizgowa.

- Sposób zabezpieczenia przez olejowanie min. 2 krotne

- Konstrukcje podestów wykonane zgodnie z opisem DFA-4 i DFA-5, na stropie wykonać na podstawkach samopoziomujących

- Na stropie zastosować odpowiedni przekrój warstw drenażowych, przekrój dostosować do wymagań ochrony ppoż przez wprowadzenie warstwy niepalnej z płyt betonowych gr. Min 4cm.

Pow. nawierzchni: 500 m2

## N-07 NAWIERZCHNIA MINERALNA DO OBSIEWU TRAWĄ

Opis

- Nawierzchnia ziemna wodoprzepuszczalna wykonana na bazie składników naturalnych tworzących w 100% powierzchnię biologicznie czynną

- Nawierzchnia dwuwarstwowa – górna warstwa 15cm warstwa żwirowa nośna trawnika składa się z mieszanki sortowanego piasku, żwiru, skat magazynujących wodę, kompostu oraz torfu o grubości 15 cm (stan po zagęszczeniu). Zagęszczenie statyczne. Wodoporzepuszczalność tych substratów >1,0810-3cm/s. Pojemność wody: przynajmniej 35%. Użycie walca (3-5t. bez wibracj!)

- Parametry techniczne warstwa dynamiczna:

  - Próba Proctora - 2,06 [g/cm3]

  - Optymalna zawartość wody - 9,3 [M.-%]

  - Wodoprzepuszczalność - 43,3 '10-3[cm/s]

  - Pojemność wodna - 18,2 [Vol.-%]

  - Wytrzymałość powierzchni na ścinanie - 60,8 [kN/m2]

  - Odporność na ścieranie - 8,1 [masa-%]

  - Mrozoodporność -1,3 [masa-%]

- Parametry techniczne warstwa żwirowa:

  - Wodoprzepuszczalność - 4,5x10-3

  - zdolność pochłaniania wody - 23,2

  - substancje organiczne - 2,2

  - wartość pH - 7,39

  - zawartość soli (mg/100g) - 39Parametry techniczne warstwa dynamiczna:

- Droga w nawierzchni zielonej musi posiadać aktualne certyfikaty potwierdzające jej nośność - nacisk osi na nawierzchnię jezdni, co najmniej 100 kN,

- Warstwa górna nawierzchni m umożliwiać prawidłowy wzrost trawnika, nie może odkształcać się przy działaniu sił wymienionych wyżej. Warstwa zielno-mineralna nie może ograniczać odpływu wody, na jej powierzchni nie mogą tworzyć się okresowe zastoiska.

- Produkt certyfikowany, posiadający atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz spełniający we wszystkich sprawdzanych obszarach zalecenia FLL

- Produkt spełniający wymogi § 3 pkt I Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 4/07. poz. 29) w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budownictwie.

- Uwaga – nie dopuszcza się wymiany na nawierzchnie wzmacniane tworzywami sztucznymi w formie siatki (w całości lub pociętej) czy kratą trawnikową. Wzmocnienie ma być niewidoczne na powierzchni trawnika. System ma zapewniać wzrost trawy bez nawadniania i zapewniać odpowiednią pojemność wodną w czasie suszy!

Pow. nawierzchni: 50 m2

## NZ-01	NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Występowanie	ogród przedszkolny, strefa bezpieczeństwa

Warstwy

| 30 cm | Piasek rzeczny płukany |
| --- | --- |
| - | Włóknina filtracyjna TG 175 g/m² |
| 10 | Żwir płukany 16/32 mm |
| - | Włóknina filtracyjna SF 100 g/m² |
| - | Grunt rodzimy nieodspojony |

Opis

- Pole piaskowe wypełnić piaskiem płukanym o wielkości ziaren od 0,2 do 2 mm spełniającym wymogi nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177. Minimalna grubość warstwy piasku - 40 cm

- Dno warstwy piaskowej wyłożyć geowłókniną niegnijącą, wykonaną z polipropylenu 175 g/m2. Mata odporna na rozerwanie, duże naprężenia i odkształcenia. Przepustowość wodna Q = 55 l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm), efektywna szerokość otworów zgodnie z normą EN ISO 12956; ok. 70 μm, klasa wytrzymałości 3. Uformować w spadki min.1% w kierunku dołu wykonanego w dnie o wymiarach 120/450 cm, wypełnionego 40 cm warstwą żwiru z otoczaków 16-31,5mm,

- Na bokach wykonać obrzeże z krawędziaków dębowych z litego drewna zgodne ze standardami C16/C24 strugane z czterech stron, fabrycznie osuszane z zaokrąglonymi krawędziami. Impregnować półmatowym olejem do drewna

Pow. nawierzchni: 170 m2

## NZ-02	ZRĘBKI DRZEWNE

Występowanie	ogród przedszkolny, park – strefa bezpieczeństwa

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01, detal PW-AK-D.05

Warstwy

| 30 cm | Zrębki drzewne młotkowane |
| --- | --- |
| - | Włóknina filtracyjna TG 175 g/m² |
| 10 | Żwir płukany 16/32 mm |
| - | Włóknina filtracyjna SF 100 g/m² |
| - | Grunt rodzimy nieodspojony |

Wykonanie

- Nawierzchnie wewnątrz dziedzińca przedszkolnego pokryć warstwą wiórów drzewnych wykonać płynne przejście pomiędzy krawędzią zieleni oraz ściółkowaniem zieleni bez zastosowania obrzeza.

- Warstwę spodnią wykonać ze żwiru z otoczaków, dno wyłożyć niegnijącą, wykonaną z polipropylenu 100 g/m2. Mata odporna na odporna na naprężenia i odkształcenia. Przepustowość wodna Q = ok. 70 l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm), efektywna szerokość otworów zgodnie z normą EN ISO 12956 ok. 95 μm, klasa wytrzymałości 2, waga ok. 100 g/m2,

- Nieckę wypełnić drewnem rozdrobnionym mechanicznie (bez materiałów drewnopochodnych), bez kory i liści, o uziarnieniu od 5 do 30 mm, spełniającym wymogi nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177. Mieszanka wykonana z daglezji, świerku i sosny. Przy określaniu ilości zrębek należy obliczyć początkową kompresję na 15%. Minimalna wysokość zrębek drzewnych po kompresji- 30 cm. Nawierzchnie wykonać zgodnie z wymaganiami normy dla urządzeń i podłóg placów zabaw DIN/EN 1176

- . •	Na bokach wykonać obrzeże z krawędziaków dębowych z litego drewna zgodne ze standardami C16/C24 strugane z czterech stron, fabrycznie osuszane z zaokrąglonymi krawędziami. Impregnować półmatowym olejem do drewna

Pow. nawierzchni: 580 m2

## NK-01	POWIERZCHNIE KRUSZYW

Występowanie	poziom 0, opaski wokół budynku

Opis

- Kruszywo łamane, grys, frakcja 16/32 mm, mrozoodporne, niepylące, kamień naturalny.

- Opaski szerokości

  - 50 cm dookoła budynku, poziom 0, wykonane w obrzeżu stalowym OS-01 o grubości 2 mm, kolor czarny, fundament punktowy na ławie betonu podkładowego (podsypce cementowo- piaskowej).

  - 10 cm dookoła elementów wyposażenia

  - pola kruszyw u wylotów drenazy i rur odwodnienieowych zintegrowane z kamieniem ozdobnym

- Warstwa grubości min. 10 cm na poziomie istniejącego gruntu. Do obliczeń należy przyjąć max. grubość warstwy 20 cm

- Kolor szary, zbliżony płyty elewacyjnej, kolor dopasowany w świetle dziennym na podstawie przedstawionych próbek.

## NS-01	NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA

Występowanie:	strefa sportowa – bieżnia i boisko

Warstwy:

| 16 mm | Nawierzchnia poliuretanowa typu „2S” |
| --- | --- |
| 3,5 cm | Warstwa elastyczna „ET” |
| 6 cm | Kruszywo łamane 0- 31,5 mm |
| 15 cm | Kruszywo kamienne 31,5- 63 mm |
| 20 cm | Warstwa odsączająca piasku |
| - | Grunt rodzimy |

Opis:

- Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in situ”. Nawierzchnia z dwóch warstw.

- Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, część materiału odzyskana z gumowych podeszw butów sportowych. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 16 milimetrów. Dodatek przetworzonego epdm pozwala zmniejszyć ślad węglowy tego materiału. (EPDM posiada jeden z najwyższych śladów węglowych).

- Dolna warstwa - mieszanina granulatu gumowego granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok. 35 milimetrów.

- Kolor: Nike Grind Red – zastosowanie boisko.

- Kolor: Nike Grind SAND – zastosowanie bieżnia.

Uwaga! Akceptacja koloru nawierzchni po przedstawieniu próbek nadzorowi autorskiemu.

- Dla zachowania odpowiedniej jakości i żywotności nawierzchnia powinna mieć cechy funkcjonalne mieszczące się w przedziałach opisanych poniżej:

  - Grubość 16,0–16,5 milimetra.

  - Wytrzymałość na rozciąganie: 0,60 – 0,80 MPa.

  - Współczynnik tarcia: 0,53-0,55.

  - Wydłużenie: 55–58%.

  - Amortyzacja w temp. 23ºC: 39–43%.

  - Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 1,0–1,4 milimetra.

  - Pionowe odbicie piłki min. 100%.

- Pod nawierzchnia wykonać rury odprowadzające wodę zgodnie z rozdziałem Odwodnienie boisk sportowych.

Farba do znakowania boisk w kolorze białym, żółtym i zielonym

Do zastosowania na  boiskach twardych. Aplikowanie za pomocą wózka do znakowania z opryskiwaczem.

Marka referencyjna: Playtop Sport court, arsplay , nike grind

Pow. nawierzchni: 1900 m2

## OS-01	OBRZEŻE Z CZARNEJ STALI

Występowanie	-nawierzchnie piesze i część nawierzchni jezdnych (trawaiste wzmocnione)

Opis

- Płaskownik o wys. 12cm z czarnej stali o różnicowej grubości umieścić w miejscach styku nawierzchni.

- Montaż na szpilce montażowej, kolejne odcinki łączone czarną blaszką oraz nitami ST-ST w dolnej krawędzi płaskownika.

- Docinanie blach oraz spawanie punktowe prętów in situ.

- Zastosowanie różnych grubości blachy stalowej jak obrzeże:

  - 2 mm – obrzeża opasek żwirowych, rabat,

  - 6 mm – obrzeże nawierzchni pieszej,

  - 10mm – obrzeże nawierzchni jezdnej

- Fundamentować punktowo

## OS-01	OBRZEŻA BETONOWE

Występowanie	nawierzchnie jezdne – droga wewnętrzna i miejsca postojowe

Opis

- Obrzeże betonowa 8/30cm, montaż na równo z nawierzchnią poliuretanową

- Krawęznik drogowy betonowy

- Krawężnik drogowy betonowy najazdowy

- kolor antracytowy i szary

- Posadowienie na ławie betonu podkładowego (podsypce cementowo- piaskowej), montaż zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni poliuretanowej.

# WYPOSAŻENIE SPORTOWE

Na opracowanym terenie zlokalizowane są trzy urządzenie sportowe na gruncie rodzimym:

- boisko wielofunkcyjne – piłka nożna, koszykówka , siatkówka

- bieżnia lekkoatletyczna na 60m z torem i skocznia do skoku w dal.

- Stoły do tenisa stołowego

## US-1	BLOK STARTOWY TRENINGOWY

Występowanie	poziom 0, bieżnia lekkoatletyczna

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Opis

- Blok startowy do stosowania na nawierzchniach poliuretanowych,

- Podstawnik pod stopy pokrycie materiałem antypoślizgowym w kolorze spójnym w kolorze szarym

- Długość całkowita: 80cm

- Materiał: aluminium

- Element zgodny z normą PN-EN 913

Ilość	4 szt.

## UZ-2	ZESTAW DO SIATKÓWKI

Występowanie	poziom 0, boisko do siatkówki

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Opis

- Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.

- Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.

- Rama PU z deklem maskującym tuleję. Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy.

- Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą.

- Wieszak na siatkę.

- Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki w typowej stopie fundamentowej wykonanej w podłożu gruntowym.

Ilość	1 komplet

## US-3	ZESTAW DO KOSZYKÓWKI

Występowanie	poziom 0, boisko wielofunkcyjne

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Opis

- Stojak: typu gęsia szyja ze stalowej rury śr. 114mm, ocynkowany, min. 8lat gwarancji antykorozyjnej

- Tablica: stalowa wymiary 135x90 półkolista, poddana katoforezie a następnie malowana proszkowo.

- Obręcz: wzmocniona wykonana z pręta metalowego, stal ocynkowana. Przystosowana do mocowania siatki zarówno turniejowej, jak również łańcuchowej. W zestawie zamówić oba typy siatki.

- Siatka: łańcuchowa ocynkowana ogniowo.

- Kosze do koszykówki montowane na terenie boiska do koszykówki – 2 szt..

Ilość	2 szt.

## US-4	PIŁKOCHWYTY

Występowanie	przy boisku wielofunkcyjnym

Opis

- Piłkochwyty umieszczone na krótszych bokach boisk na poziomie 0,

- Konstrukcja wykonana ze słupów drewnianych o przekroju kwadratowym z drewna litego, olejowanego, modrzew , wysokość 6m, konstrukcja spięta u górze belkami poziomymi, osadzona na stalowych stopach

- Wypełnienie między słupami SIATKA Z LINOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZACISKAMI średnica linek 1,5mm, oczko 50/60mm, wymiary siatki dostosowane do rozpiętości płaszczyzny przykrycia. Siatka rozpięta między słupami. Marka referencyjna Carl Stahl, X-Tend

- Nie dopuszcza się stosowanie widocznych fundamentów do montażu konstrukcji piłkochwytów.

- Fot. Referencja do piłkochwytów. Słupy o przekroju kwadratowym, połączone na górze belką. Wypełnienie z siatki stalowej.

Ilość: 80 mb

## US-5 STOŁY DO TENISA

Wystepowanie: strefa sportowa

Materiały:

Przeznaczenie: na zewnątrz.

Blat: 9 mm HPL, daje doskonałe warunki gry. Rama i nogi wykonane ze stali nogi pod skosem z rur okrągłych, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Wzmocniona konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne i odporności na warunki atmosferyczne. Nie dopuszcza się stołów betonowych jako równoważnych. Nie dopuszcza się wymiany HPL na blaty o niższej trwałości (np. sklejkę czy melaminę).

Odpowiedni dla graczy na wózkach inwalidzkich.

Klasa “B” według normy EN 14468-1.

W komplecie z siatką stalową.

Waga: 170kg.

Kolory standardowe: blat szary, nogi i rama szare

Ilość 1 szt.

## US-6 SKOCZNIA W DAL

Wystepowanie: strefa sportowa

Materiały:

Pole piaskowe w obramowaniu z krawężników z nakładkami typu ACO (epdm w kolorze bieżni) z belką do odbicia z twardego materiału malowanego na biało i niebiesko w odległości 1m od zeskoczni. . Głębokość piasku w zeskoczni min 30cm, z dołem chłonnym z kruszywa , dno dołu i zeskoczni wyłożone geowłokniną separacyjną.

Zeskocznia  o wymiarach 3x 8m.

Bieżnia zintegrowania z bieżnią w dal.

Ilość – 1 sztuka

## US-7 BRAMKI

Wystepowanie: strefa sportowa

Materiały:

Przeznaczenie: na zewnątrz.

Rura stalowa cynkowana ogniowo o średnicy 101,4, do montażu na stałe. Wymary 500x200, głebokośc 150  z siatką poliproylenową.

Certyfikat Instytutu Sportu

Ilość- 2 szt.

## US-7 DRĄZKI

Występowanie	strefa sportowa, strefa parku

Opis

- Drążki   Kompan nr FRO20900 lub równoważny

- Grupa wiekowa 13+

- Wymiary urządzenia: 343x19x161 cm

- Maksymalna liczba użytkowników: 3

- Wysokość upadku: 133 cm

- Wysokość urządzenia: 161 cm

- Wysokość drążków: 38cm, 58cm, 133 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 17,7 m2

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna

- Materiały: Słupki drążków wykonane z okorowanych i pozbawionych soków pni robinii pochodzącej z organicznych europejskich źródeł  z certyfikatem FSC® (FSC® C004450)

Ilość	1 szt.

## US-8 ZESTAW STREET WOROUT

Występowanie	strefa sportowa, strefa parku

Opis

- Zestaw street workout  Kompan nr FRO10400 lub równoważny

- Grupa wiekowa 13+

- Wymiary urządzenia: 390x441x261 cm

- Maksymalna liczba użytkowników: 8

- Wysokość upadku: 233 cm

- Wysokość urządzenia: 261 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 42,4 m2

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna

- Materiały: Słupki drążków wykonane z okorowanych i pozbawionych soków pni robinii pochodzącej z organicznych europejskich źródeł  z certyfikatem FSC® (FSC® C004450).

Ilość	1 szt.

# DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

## DFA-1	SCHODY TERENOWE BETONOWE

Występowanie	strefa sportowa, strefa ogrodu szkolnego

Opis

- Beton wylewany architektoniczny w szalunku, kolor jak elementy z betonu GRC na budynku. Beton zbrojony, rysunek warsztatowy do konsultacji z konstruktorem, obciążenia jak dla ruchu pieszego.

- Uwaga! Do wykonania prefabrykatu użyć mieszanki betonu architektonicznego. Wygląd mieszanki identyczny jak betony występujące na elewacji budynku. Wybór kolory prefabrykatu na podstawie trzech próbek do wglądu nadzoru autorskiego.

- Zbrojenie wg rysunków montażowych wykonawcy. Powierzchnia prefabrykatu antypoślizgowe, bez otwartych porów, „raków”,

- Kolor prefabrykatu jak na elewacji wg części 02-architektura, kolor wszystkich elementów jednorodny. Wybór koloru na podstawie trzech próbek do wglądu projektanta.

- Prefabrykat na gruncie rodzimym umieszczać na warstwie chudego betonu i zagęszczanego piasku. Stosować zasady fundamentowania elementu zgodnie z zaleceniami producenta.

## DFA-3	PREFABRYKATY „L”

Występowanie	patio

Opis

- Element żelbetowy niewidoczny, prefabrykowany, L-kształtny, wykonać razem z DFA- 4 jako niewidoczne obramowanie podnisionych rabat

- Dla elementów widocznych do kształtowania murków oporowych w ogrodzie lub podwyższonych rabat obowiązują standardy wykończenia jak DFA-1.

- Kolor prefabrykatu jak na elewacji budynku wg cz.02-architektura, na bazie cementu hutniczego, kolor wszystkich elementów jednorodny. Wybór koloru na podstawie trzech próbek do wglądu projektanta.

- Prefabrykaty „L” posadowić na podsypce piaskowej 4cm, kruszywie łamanym mechanicznie 5-63 15cm, oraz warstwie odsączającej 10cm,

- Załamania murów oporowych wykonać z elementów podstawowych, ścinanych pod kątem zgodnym z rysunkiem rzutu. Stopy dwóch elementów narożnych łączyć z kolejnym elementem szeregu za pomocą dodatkowej zbrojonej warstwy betonu. Strefę narożnika wzmocnić.

- Od strony wewnętrznej łączenie pomiędzy elementami L uszczelnić dogrzanym paskiem papy szer. ok 15 cm.

## DFA-4 	PODESTY – SIEDZISKA

Występowanie	patio szkoły, przedszkola, park

Opis

  - Podest  siedzisko : pokrycie jak N.-06

  - Konstrukcja: stalowa lub drewniana wyniesiona w formie siedziska.

  - Od strony zieleni niewidoczna ścianka oporowa z prefabrykatów typu L

  - Fundament: Legary umieścić na bloczkach betonowych 24x38cm. Przestrzenie pomiędzy betonowymi blokami wypełnić kruszywem łamanym, pod fundamentem zastosować podsypkę piaskową

## DFA-5 	POMOSTY I MOSTKI DREWNIANE

Występowanie	park

Opis

- Podest: -o wysokości 40cm – miejsce do siedzenia, leżenia

- Pomost – pomost z balustradą  z konstrukcji z drewna i wypełnieniem z siatki nierdzewnej na nogach stalowych

- Mostek – kładka bez balustrad nad ogrodem deszczowym – maksymalna wysokość nad poziomem terenu 49cm. Przyczółki z betonu.

- Konstrukcja: deski tarasowe N-06 o zwiększonej grubości –min. 4cm  (bliski kontakt z wodą)- ułożyć na legarach montażowych z drewna modrzew syberyjski. Ramę nośną i stopy fundamentowe wykonać na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Boki pomostów wykończyć deskowaniem jak  . Stalowe elementy montować na fundamencie punktowym w rurze PCV za pomocą przegubowego połącznia.

- Fundament: fundament punktowy

- Fot. Referencja – mostek

- For. Referencja – pomost z balustradą nad stawem

- Fot. Referencja (landezine-award.com)– podesty do siedzenia

Pomost nad stawem – powierzchnia 70 m2

Mostek – powierzchnia 95 m2

Podesty-siedziska – powierzchnia 45 m2

## DFA-6 	DOMEK NA NARZĘDZIA

Występowanie	ogródki przyszkolne,

Opis

- Domek narzędziowy nieocieplony. Konstrukcja stalowa z okładziną z desek litych modrzewiowych szczotkowanych, deska szeroka. Obiekt do zaprojektowania indywidualnego.

- Płyta fundamentowa – stanowiąca jednocześnie posadzkę obiektu. Beton szlifowany, impregnowany.

- Dach z zielenią ekstensywną (mata rozchodnikowa) z systemem dachu zielonego. Dach bez okapu.

- Wyposażenie w półki, haki do zawieszania narzędzi, skrzynie na narzędzia.

- Powierzchnia

- Wymiary

- Drzwi przesuwne wykończone identycznie jak elewacja domku. Zamykane na klucz.

- Powłoka elementów stalowych: antykorozyjna - ochronna warstwa cynku oraz powłoka proszkowa. Ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT,

- Kolor: naturalny kolor użytego drewna, konstrukcja stalowa ocynkowana: RAL 9007, gray aluminium.

Wymiary: 250x500cm wys. 300cm

## DFA-7 MURKI- SIEDZISKA Z KLINKIERU

Murki na nachyleniu terenu z elewacją z blachy korten i siedziskiem  z cegły klinkierowej jak N-03, krawędzie wtopione w ukształtowanie terenu.

Łączna długość: 56 m

## DFA-8 SCHODY Z OKŁADZINĄ Z KLINKIERU

Schody na z podstopnicą ze stali typu korten gr. 8mm . Konstrukcja z kruszywa. Stopnie w technologii nawierzchni N-04.

Na ścianie oporowej wykonać balustradę ze tali korten z wypełnieniem z siatki stalowej cynkownaej.

Fot. Referencja do kształtowania schodów.

Powierzchnia: 35 m2

## DFA-9 COKÓŁ NA WYSTAWY

Cokół z betonu architektonicznego monolitycznego o wymiarach 30x30x40-70cm (zmienna wysokość) – podstawa do ekspozycji prac uczniów i przedszkolaków.

Kolor i wykończenie jak beton na elewacji budynku.

ILOŚC 50 SZT.

# MEBLE MIEJSKIE

## M-1	ŁAWKA z oparciem

Występowanie	poziom 0, strefa frontowa przed budynkiem szkoły

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Opis

    - Ławka parkowa z oparciem i podłokietnikami, dł. 3,0 m mmcite Woody LWD 150t lub równoważna

- Waga: 225 kg

- Wymiary: 60x79x300 cm

- Materiał: wykonany z rusztu z twardego drewna, połączony z konstrukcją stalową za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej, konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego - jatoba niolejowanego o minimalnej gęstości 890 kg/m3 przy wilgotności 13% posiadające certyfikat FSC

- Powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa cynku oraz powłoka proszkowa. Ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT,

- Rama nośna: spawana z blachy stalowej i rur.

- Siedzisko: 15 desek z drewna liściastego o przekroju prostokątnym o długości 3000 mm.

- Oparcie: 1 deska z twardego drewna o przekroju kwadratowym o długości 3000 mm.

- Kolor: naturalny kolor użytego drewna, konstrukcja stalowa ocynkowana: RAL 9007, gray aluminium.

- Kotwienie: swobodnie układane na kostce - nogi regulowane. Naprzemiennie kotwienie pod nawierzchnią betonową w fundamencie betonowym za pomocą prętów gwintowanych. Wszystkie elementy małej architektury muszą być odpowiednio zakotwione zgodnie z instrukcją techniczną producenta.

Ilość	35 szt.

## M-2	ŁAWKA bez oparcia

Występowanie	poziom 0, strefa frontowa przed budynkiem szkoły

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Opis

- Ławka bez oparcia mmcite Woody LWD110t lub równoważna

- Waga: 188 kg

- Wymiary: 53x43x300 cm

- Materiał: wykonany z rusztu z twardego drewna, połączony z konstrukcją stalową za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej, konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna drewna egzotycznego - jatoba nieolejowanego o minimalnej gęstości 890 kg/m3 przy wilgotności 13% posiadające certyfikat FSC,

- Rama nośna: spawana z blachy stalowej i rur.

- Siedzisko: 15 desek drewnianych o przekroju prostokątnym o długości 3000 mm.

- Powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa cynku oraz powłoka proszkowa. Ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT,

- Kolor: naturalny kolor użytego drewna, konstrukcja stalowa ocynkowana: RAL 9007, gray aluminium.

- Kotwienie: swobodnie układane na kostce - nogi regulowane. Naprzemiennie kotwienie pod nawierzchnią betonową w fundamencie betonowym za pomocą prętów gwintowanych. Wszystkie elementy małej architektury muszą być odpowiednio zakotwione zgodnie z instrukcją techniczną producenta.

Ilość	22 szt.

## M-3	ŁAWKA BELKA – lite drewno

Występowanie	trybuny przy boiskach w strefie sportowej zewnętrznej

Opis

- Belka z drewna klejonego modrzew syberyjski, wym. całości siedziska 40x40cm, bez fazy oraz zaobleni na rogach, krawędzie przeszlifowane bez drzazg, powierzchni szczotkowana z zachowanie widocznych słojów, drewno min. C20,

- Siedziska na trybunach wykonać z czterech elementów drewna klejone o wym. 20x20x150cm, montaż na kotwach ze stali montażowej czarnej na ławie z betonu C20

- Kolor: naturalny kolor użytego drewna

- Długość ław: 150 cm

Ilość: 30 szt.

## M-4	KOSZ NA ODPADY

Występowanie	poziom 0, ogródki przyszkolne

Opis

Kosz na śmieci – konstrukcja stalowa ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na RAL 9007 gray aluminium.

Okładzina z siatki stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo. Powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa cynku oraz powłoka proszkowa. Ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT,  Daszek stalowy.

Pojemnik wewnętrzny wyjmowany  50l. Kosz zamykany na specjalny klucz.

Wzór i wymiary wg rysunku.

Fundamentowanie na prefabrykowanym  fundamencie  betonowym 30x30x40cm – kotwy chemiczne M12 – wg instrukcji producenta.

Noga kosza z profilu stalowego.

Kosze zestawiane po trzy na śmieci sortowane z malowanymi oznaczeniami na koszach – na daszku (wg poniższej grafiki) – plastik, szkło, papier

Kosze stawiane pojedynczo z oznaczeniem śmieci zmieszanych.

Ilość: 30

## M-5	STOJAKI ROWEROWE

Występowanie	poziom 0, parking rowerowy przed budynkiem szkoły

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Opis

    - Stojak mmcite lotlimit SL505 lub równoważny

    - Stojak ze spawanych profili L gr. 60x60x6mm

    - Wymiary 1005x600x1016mm

    - Powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa cynku oraz powłoka proszkowa. Ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT, kolor RAL 9007 gray aluminium – identyczny z kolorem nóg ławki.

    - Montaż: na stałe w fundamencie – śruby M12 – wg instrukcji producenta pod nawierzchnią wylewaną – nie dopuszcza się stosowania widocznych stóp montażowych.

Uwaga! Stojaki kotwione pod nawierzchnią, nie dopuszcza się stosowania widocznych stóp montażowych.

Ilość: 	80 szt.

## M-6	PUNKT POBORU WODY

Występowanie	ogród szkolny, strefa sportowa, ogród przedszkolny

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Opis

    - Punkt poboru wody Paraguas lub równoważny w formie wygiętej rury. Przycisk czasowy.

    - Wymiary: Ø 53,6 cm, wysokość 111,2 cm

    - Waga: 27 kg

    - Materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo

    - Kolor: stalowy RAL 9006 + niebieski RAL 5014

    - Poidło składa się ze stalowej konstrukcji rurowej, chromowanego mosiężnego kranu z przyciskiem ze sprężyną powrotną oraz okrągłego zbiornika.

    - Element dolny wyposażony w rurę drenażową z systemem przelewowym oraz wyjmowany odpływ umożliwiający czyszczenie.

    - Rurę drenażową odprowadzającą wodę z okrągłego zbiornika umieścić w dole o wym. 100x100cm wypełnionym kruszywem drenażowym.

Ilość	7 sztuk

## M-7	STANOWSKO DLA PSA

Występowanie	plac wejściowy

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

- Stanowisko dla psa obejmuje misę na wodę oraz słupek umożliwiające pozostawienia psa na czas odbioru dziecka ze szkoły.

- Misa dla zwierząt ze stali ocynkowanej, element z zestawu Fontis Dog lub równoważny. Montaż do nawierzchni betonowej.

- Słupek do przymocowania smyczy psa, model: Lot. Powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa cynku oraz powłoka proszkowa. Ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT, kolor RAL 9007 gray aluminium - materiał oraz kolor identyczny jak stojaki rowerowe M-6,

Uwaga! Słupek kotwiony pod nawierzchnią, nie dopuszcza się stosowania widocznych stóp montażowych.

Ilość	2miska, 2 słupek

# POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

## W-01	DONICE

Występowanie:	poziom 0, ogródki przyszkolne,

Warstwy dla zieleni niskiej w donicach:

| 15 cm | Ziemia kompostowa |
| --- | --- |
| 25 cm | Kompost liściowy z dodatkiem przekompostowanych wiórów z wycinki drzew zmieszany z gruntem piaszczystym w proporcji objętościowej 1:2 |
| 5 cm | drenaż |

Opis

- Donice użytkowe do wykonywania nasadzeń przez uczniów, wym. 150x100x50cm,

- Konstrukcja: deska nieryflowana modrzew europejski, bez fazy oraz zaobleni na rogach, krawędzie przeszlifowane bez drzazg, powierzchni deski szczotkowana z zachowaniem widocznych słojów, wym. 25x4,5cm, deski łączone od wewnątrz donicy za pomocą profili ze stali ocynkowanej ogniowo, powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT, kolor RAL 9007 gray aluminium malowanej proszkowo, kolor: RAL 9007 gray aluminium, jak elementy stalowe ławki M-01

- Wewnątrz donicy wykonać warstwy (od strony desek) folia PCV zapobiegająca kapilarnemu podsiąkaniu wody, warstwa drenarska z kubełkami o wys. 2cm, geowłóknina filtracyjna. Przy górnej krawędzi deski umieścić stalowy ceownik maskujący krawędź warstw wewnątrz donicy.

- Pod donica punktowy fundament min. C12/15 na warstwie chudego betonu, dookoła donicy 10cm opaskę z kruszywa jak opaska dookoła budynku w obrzeżu stalowym 2mm.

- Donice wypełnić 5 cm poniżej górnej krawędzi podwyższenia. Przy wypełnianiu uwzględnić osiadanie materiału. Docelowy poziom donicy - 3 cm poniżej górnej krawędzi podwyższenia.

Ilość  15 szt.

## W-02	KOMPOSTOWNIK

Występowanie:	ogródki szkolne, park, ogródki przedszkolne

Opis

- Kompostownik przeznaczony do magazynowania materii organicznej w celach edukacyjny (obserwacji procesów rozkładu materii), wym. 150x100x50cm

- Konstrukcja: dłuższy bok: deska nieryflowana, bez fazy oraz zaobleni na rogach, krawędzie przeszlifowane bez drzazg, powierzchni deski szczotkowana z zachowaniem widocznych słojów, wym. 25x4,5cm, krótszy bok: przezroczysta pleksi 10mm grubości – rys. PW-AK-D.15

- Elementy łączone od wewnątrz kompostownika za pomocą profili ze stali ocynkowanej ogniowo, powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT, kolor RAL 9007 gray aluminium malowanej proszkowo, kolor: RAL 9007 gray aluminium, jak elementy stalowe ławki M-01

Ilość 2 szt.

## W-03	STÓŁ ROBOCZY

Występowanie	ogródki szkolne,

Stół - Opis

- Blat oraz konstrukcja stołu wykonana z drewna jesionowego termizowanego lub dębowego

- Wymiary: 125x300x wys. 75 cm

- Kolor: naturalny kolor użytego drewna

- stół i ławy z litego drewna, monolityczny blat i ławy, grube, min 8cm przekroje blatu, nóg i siedzisk. Nowoczesny , prosty design. Ręczna, artystyczna obróbka krawędzi.

Ilość	2 zestawy – każdy stół z 2 ławami

## W-04	PODPORY pod krzewy jadalne

Występowanie	ogródki szkolne, park, ogródki przedszkolne

Opis

- Podpora pod krzewy owocowe, wys. 100cm,

- Paliki pionowe wykonać z impregnowanej kantówki dębowej wym. 5x5, wys. 85cm, maks. rozstawa słupków 100cm. Uwaga! Nie dopuszcza się stosowania impregnatu barwionego – paliki zaimpregnować preparatem nie zmieniającym koloru drewna.

- Poziome cięgna przymocować wkrętami do drewna zakończonymi uchem, linki stalowe gr. 2mm, rozpiętość linek maks. 15cm, najwyższa oraz najniższa linka 5 cm od krawędzi słupka.

- Kantówka stabilizowana za pomocą wpuszczanej podstawy słupa, stal S235 + ocynk galwaniczny srebrny, grubość: 8,0mm, mocowanie za pomocą śrub M10.

- Fundament z betonu C20, posadowić poniżej granicy przemarzania na gruntach rodzimych nośnych.

- Na końca podpory wykonać naciąg mocowany do fundamentu prefabrykowanego.

Uwaga: nie stosować naciągu w miejscach, w których będzie przecinał ścieżkę, dojście do ogródków przy klasach lub potencjalne przejście.

Ilość: 15 mb

## W-05	PŁOTKI MIĘDZY RABATAMI

Występowanie	poziom 0, ogródki przyszkolne

\

Opis

- Płotki oddzielające różne typy nasadzeń, wys. 60cm.

- Paliki dębowe o wysokości 95cm i średnicy 5cm umieścić w gruncie zaostrzonym końcem do dołu. Uwaga: Min 1/3 palika umieszczona w gruncie, maks. rozstawa słupków 100cm.

- Mniejsze paliki wykonać z żerdzi wierzbowych oraz dębowych o średnicy 2-3cm w odległościach około 3cm i spiąć drutem stalowym wiązałkowym ocynkowanym o gr. 2-3cm, co 20cm.

- Nie dopuszcza się stosowania impregnatu barwionego – paliki zaimpregnować preparatem nie zmieniającym koloru drewna  lub nie impregnować.

Ilość: 20 mb

## W-06	KŁODA OKOROWANA - SIEDZISKO

Występowanie	park, ogródki przyszkolne

Uwaga: Dłużyce pochodzące z wycinek o średnicy min. 40cm można wykorzystać jako elementy wyposażenia W-06 oraz W-07.

Drewno liściaste, twarde: robinia, dąb. Suszone na powietrzu. Jeśli podczas wycinkę będzie brak odpowiedniego drewna należy dostarczyć dłużyce na teren opracowania.

Opis

- Pieńki pełniące funkcję elementów wyposażenia stref o dzikim charakterze jako siedziska

- Pnie okorowane i wysuszone o średnicy min 40cm i dł min 300cm,

- Ułożyć na powierzchni zieleni przed realizacją nasadzeń roślinnych. Pnie ustabilizować przez płytkie wkopanie lub przez kliny z drewna lub kamieni.

- Zachować zgodności kierunku obrotu kłód z rysunkiem rzutu.

Ilość: 20 szt.

## W-07	PIEŃKI DO SIEDZENIA

Występowanie	ogródki szkolne, park, ogródki przedszkolne

Uwaga: Dłużyce pochodzące z wycinek o średnicy min. 40cm przechować w na obszarze leśnym w południowo-zachodniej części działki i wykorzystać jako elementy wyposażenia W-06 oraz W-07. Jeśli podczas wycinkę będzie brak odpowiedniego drewna należy dostarczyć dłużyce na teren opracowania.

Opis

- Pieńki pełniące funkcję siedzisk przy stołach użytkowych oraz elementy wyposażenia stref o dzikim charakterze,

- Pnie okorowane pochodzące z wycinek dębu, robinii, dł 60-80cm i średnicy pnia min. 40 centymetrów,

- Pnie powinny być stabilne, krawędzie przeszlifowane bez drzazg, powierzchnia gładka bez zadziorów.

- Pnie wkopywać na głębokość min 30cm.

Ilość: 90 szt

## W-08	HOTELE DLA OWADÓW

Występowanie	ogród szkolny

Opis

- Na łąkach kwietnych edukacyjnych należy rozmieścić mini-hotele dla owadów.

- Aby zapobiegać namnażaniu pasożytów atakujących pszczoły i inne owady pożyteczne mieszkające w dużych skupiskach zastosowane będą małe hotele. Pasożyty składają jaja w dużych hotelach dla owadów – ich namnażaniu sprzyja wilgoć – nie należy stosować plastikowych elementów (rurek).

- Hotele rozmieścić na łąckach, w miejscach nasłonecznionych. –wg wskazań nadzoru autorskiego. Hotel dla pszczół, motyli, biedronek i złotooków.

- Materiał: sklejka brzozowa, drewno świerkowe, bambus. Zabezpieczyć ekologicznym środkiem ochrony drewna.

- Wymiary:15x10cm, wys. hotelu75cm, + słupek 75cm.

- Zalecana wysokość montażu 130cm. Waga około 2kg.

- Fundament o wym. 20x20cm wykonać z betonu C20, posadowić poniżej granicy przemarzania na gruntach rodzimych nośnych, górną krawędź fundamentu wykonać 10 cm poniżej poziomu gruntu.

Ilość: 7 szt.

## W-09	BUDKI LĘGOWE dla ptaków

Występowanie	cały teren

Opis

- Funkcja: schronienie na ptaków, ograniczenie konkurencji międzygatunkowej,

- Typy budek lęgowych dostosowane odpowiednie dla gatunków występujących na opracowanym obszarze

  - Budka typ A,

  - Budka typ A1,

  - Budka typ B.

- Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna m z nawierconymi otworami pod gwoździe, daszek impregnowany.

- Zasada wieszania: budki rozwieszać w drzewostanach liściastych, gdzie brakuje naturalnych dziupli, w lesie w odległościach nie mniejszych niż 15 m, Zalecane jest wieszanie skrzynek w rozproszeniu i równomiernie, skrzynki wieszać, co najmniej 4 m nad ziemią, budki można lokalizować na wysokości 0,5-1,5 m nad ziemią (zapobieganie przejęciu przez wróble domowe i mazurki). Lokalizować w taki sposób jedynie w miejscach trudnodostępnych (niedostępne dla wandali), wlot do skrzynki powinien być swobodny, nie blokowany przez gałęzie lub podrost.

Ilość: 30 szt.

## W-10 	LUPA ZEWNĘTRZNA

Występowanie	ogród szkolny

Opis

- Lupa zewnętrzna MagPost, Caledonia Play lub równoważna

- Materiał: robinia, stal malowana proszkowo, soczewka powiększająca,

- Wszystkie elementy łączone śrubami antywandalowymi z łbem kwadratowym;

- Wymiary: 10x10, wysokość całkowita: 130cm – 80cm powyżej poziomu gruntu, 50cm pod ziemią.

Ilość: 3 szt.

## W-11 	OGRÓDEK METEOROLOGICZNY

Występowanie	ogród szkolny

Opis

- Zestaw specjalny dla szkół ogródek meteorologiczny dydaktyczny

- Wymiary: 100x100cm

- Elementy zestawu: klatka meteo mała, drewniana, dydaktyczna, termometr, higrometr, barometr - zegary tarczowe, analogowe, termometr ekstremalny, deszczomierz plastikowy, wskaźnik kierunku i prędkości wiatru, tabliczka informacyjna, maszt murowany aluminiowy umożliwiający instalacje klatki na wysokości około 140cm n.p.t., automatyczna stacja meteorologiczna z pomiarem jakości powietrza i komunikatem on-line, prezentacja danych pomiarowych z automatycznej stacji meteorologicznej na ekranach LED zewnętrznych i monitorach LED wewnętrznych.

- Moduł pomiaru zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym - detektor laserowy wyposażony w układ kondycjonowana (ogrzewania) powietrza wlotowego (zabezpieczenie przed podawaniem fałszywych pomiarów przy wysokiej wilgotności powietrza).

:

Ilość: 1 szt.

## W-12	TABLICA KREDOWA

Występowanie	ogród szkolny, ogród przedszkolny

Opis

- Tablica drewniana do stosowania na zewnątrz,.

- Wymiary: 1305 mm x 870 mm.

- Materiał: powierzchnia magnetycznie dwustronna, drewno modrzew poddane obróbce pod wysokiemu ciśnieniem.

- Fundamentować na poziomie granicy przemarzania zgodnie z zaleceniami producenta.

- Uwaga! Tablice kredowe wymagają konserwacji, aby uniknąć gromadzenia się kredy. Czyścić regularnie płynem do mycia naczyń i wilgotną ściereczką, spłukując pomiędzy wycieraniem powierzchni ściereczką.

Ilość:	4 szt.

## W-13 	KAMIENIE OZDOBNE

Występowanie	poziom 0, rów przy boiskach

rozmieszczenie wg rysunku rzutu PW-AK-R.01

Uwaga: Kamienie oraz głazy narzutowe odkryte podczas budowy należy przechować oraz wykorzystać w ogrodzie wodny w południowo-zachodniej części działki. Jeśli podczas wycinkę będzie brak odpowiednich kamieni należy dostarczyć zakupiony materiał na teren opracowania.

- W kompozycji należy uwzględnić pojedyncze kamienie ozdobne narzutowe o wymiarach od 30x50cm do 60x50cm, wys. ok 30cm.

- Górna powierzchnia kamieni umożliwiająca siedzenia lub stanie – do chodzenia.

- Kamienie lekko zakopane, dookoła nasadzenia zgodnie z projektem zieleni.

- Ostateczny dobór kamieni na podstawie dostępności materiału przedstawionego przez wykonawcę – w ramach nadzoru autorskiego.

- Nie powinny posiadać ostrych krawędzi.

Ilość – powierzchnia łączna kamieni po ułożeniu 200m2

## W-14 PODUCHY ZEWNĘTRZNE – WORKI DO SIEDZENIA

Występowanie	patio w szkole i przedszkolu

Pufy i poduszki zewnętrze w kilku rozmiarach do stosowania na podestach drewnianych i siedziskach w patio w szkole i przedszkolu. EGOE life Vago lub równoważne

- Do przechowywania cały rok na dworze, odporne na warunki atmosferyczne. wypełnienie poduszki: kuleczki PP, pokryte włókniną i nieprzemakalną tkaniną przeznaczoną do użytku w warunkach zewnętrznych

- Kolory do ustalenia na podstwie wzornika tkanin – stonowana, ruda, kremowa, beżowa.

- Wymiary: 140x120cm – min, 10szt,

- Wymiary 70x70cm – min 20szt.

## W-15 STOLIKI I ŁAWKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Występowanie	taras zewnętrzny przedszkola

Opis:

- Przenośne stoliki i ławki dla przedszkolaków do ustawienia na tarasie przy przedszkolu. EGOE life Bistrot lub równoważne

- Nogi ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolory – biały, żółty i niebieski wg wzornika producenta.

- Blat i siedzisko z drewna egzotycznego o wysokiej gęstości nie wymagającego konserwacji.

- Materiał: blat siedzisko z drewna akacji Masa akacja	58 kg / 128 lbs, nieolejowane konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko i blat z drewna egzotycznego

- Powłoka: antykorozyjna - ochronna warstwa cynku oraz powłoka proszkowa. Ocynk 40-60μm, malowana proszkowo 60-80μm NDFT,

- Rama nośna: spawana z blachy stalowej i rur.

- Meble wykonane na zamówienie w wymiarach dostoswanych do dzieci przedszkolnych – wysokość siedzisk – 30cm

Długość ławek 1m.

Wysokość stolików 53cm , długość stolików 1m.

Ilość:

Stoliki- 10 szt.

Ławki- 20 szt.

## W-16 STOLIKI I KANAPY ZEWNĘTRZNE  DLA NAUCZYCIELI

Występowanie	patio dla nauczycieli, poziom 1

Opis:

- Kanapy z drewna akacji z poduszkami z tkaniny dodpornej na warunki zewnętrzne. Oparcia z konstrukcji stalowej  siedzisko z drewna, stalowe paski ocynkowane i pomalowane proszkowo po bokach, oparcie z tkaniny siatkowej przeznaczonej do użytku w warunkach zewnętrznych model EGOE Life Barka lub równoważne

- Wykończenie powierzchni ocynk, farba proszkowa

- Masa akacja	58 kg / 128 lbs

- Typ drewna- akacja

- 2 ław o długości około 190cm z podwójnym oparciem

- 4 fotele o wymiarach 67x73x wys 42cm z oparciem

- 3 stoliki o wymiarach 69x67x wys 42cm

- Kolorystyka – naturalna akacja, biały

- Poduszki na siedziska w czerwona kratę lub rudo-brązowa – wybór tkaniny wg próbnika producenta - wypełnienie z pianki do stosowania w warunkach zewnętrznych pokryte wodoodporną tkaniną przeznaczoną do stosowania w warunkach zewnętrznych Wymiary	540 × 690 × 40 mm

Meble – kolorystyka wg zdjęć

Ilość

2 ławy

4 fotele

3 stoliki

## W-17 WIESZAKI ZEWNĘTRZNE NA UBRANIA

Występowanie: taras przedszkola

Opis

- Wieszak na ubrania egoe Salto SAL100 lub równoważny

- Wymiary: dostosowane dla dzieci w wieku 3-4 lata

- Materiał: stalowa konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo, powierzchnia z drewnianych listw z drewna akacjowego

- Kolor: naturalne drewno, kolor stali żółty, niebieski, biały wg wzornika producenta

Ilość 8 szt.

## W-18 PNIE I PŁOTKI Z GAŁĘZI W STREFIE PRZYRODNICZEJ

Opis

- Pieńki pełniące funkcję elementów wyposażenia stref o dzikim charakterze,

- Pnie pochodzące z wycinek dowolnego gatunku drzewa liściastego o długości min. 150 cm i średnicy pnia min. 30 centymetrów można wykorzystać do układania w strefach przyrodniczych. NIE MUSZĄ BYĆ OKOROWANE ani wysuszone!!

- Ułożyć na powierzchni zieleni przed realizacją nasadzeń roślinnych.

- Rozkładające się kłody stanowić będą kryjówkę małych ssaków. Nie dopuszcza się ich zabezpieczanie za pomocą środków konserwacji drewna, uzupełnianie ubytków. Wszelkie naprawy uszkodzeń mechanicznych czy wręcz usuwanie z terenu związane ze złym stanem technicznym kłody powinno być wykonane po sprawdzeniu i usunięciu lokalnej fauny.

- Podobna funkcję pełnią sterty gałęzi układane w wybranych miejscach w strefach przyrodniczych

- Z palików o sr. 4-6cm i dł 80cm oraz gałęzi z wycinek wykonać płotki wydzielające część strefy przyrodniczej nad stawem przed dostępem psów. Paliki wbijać w ziemię naprzemiennie w 2 rzędach w odległości 40-50cm i odstępach 40-50 cm, przestrzeń wypełnić gałęziami i zawiązać o góry drutem wiązałkowym.

- Pnie układać także na dachu półintensywnym na przedszkolu jako obramowania podwyższenia stref z sadzeniem krzewów.

Długość płotków – 200mb

Ilość belek – 100szt.

# WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

Montaż urządzeń do zabaw powinien być wykonany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela z udzieleniem gwarancji na poprawność i trwałość tego montażu (względy bezpieczeństwa). Zabawki muszą być dostarczone na budowę wraz ze szczegółową instrukcją montażu wydaną przez producenta.

Ewentualne nadmiary ziemi z dołów na fundamenty pod zabawki należy wywieźć w ramach prac związanych z montażem zabawek.

Odległość montażu zabawek, czyli tzw. strefy bezpieczeństwa są określane przez producenta dla każdego typu zabawki i zgodnie z tym są rozmieszczone. Zmiana wielkości stref bezpieczeństwa ma wpływ na wielkość powierzchni bezpiecznej.

Sposób mocowania w ziemi (fundamentowania) jest opracowany przez producenta stosownie do typu zabawki i jest dołączony do projektu. Tylko tak wykonana i zamontowana zabawka może dać gwarancję prawidłowego funkcjonowania.

Wszystkie zastosowane urządzenia musza być równoważne w stosunku do opisanych w PFU pod względem:

-funkcjonalności rozumianej jako sposób zabawy, ilość elementów i funkcji zabawowych, grupy wiekowej, ilości użytkowników

-rodzaju materiału i jego jakości – rodzaj drewna, zabezpieczenie, wykończenie, trwałość i wygląd (nie dopuszcza się wymiany np. pali z obrabianej ręcznie robinii na drewno toczone lub klejone, nie dopuszcza się zamiany gatunku drewna na gatunki o krótszej trwałości – zwłaszcza dla elementów w kontakcie z gruntem lub fundamentem)

-nie dopuszcza się zmiany drewna litego na materiały drewnopochodne i tworzywa sztuczne ani na stal

-kolorystyki

-posiadanych certyfikatów zgodności z normą PN-EN 1176 – certyfikaty wydane przez niezależne organizacje – nie dopuszcza się zmiany na deklaracje zgodności wydane przez producenta

-sposobu montażu

-wymiarów – strefa bezpieczeństwa, wysokość upadku identyczna jak w projekcie, pozostałe wymiary tolerancja 10%

## PZ-1	PIASKOWNICA

Występowanie	poziom 0, dziedziniec przedszkolny

Opis

- Materiały: obramowanie a krawędziaków z litego drewna dębowego impregnowanego ciśnieniowo. Krawędziaki układane poziomo i łączone na zastrzał.

- Głębokość piasku min 40cm, poziom min. 10cm od krawędzi obramowania

- Dno z dołem chłonnym wypełnionym kruszywem drenarskim

- Geowłóknina rozdzielające piasek i kruszywa od podłoża

- Piasek do piaskownic z certyfikatami

- W piaskownicy umieścić stoliki do zabaw z piaskiem

Ilość	1 szt - powierzchnia 36m2

## PZ-2	HUŚTAWKA KOSZOWA

Występowanie	poziom 0, strefa dla przedszkola

Opis

- Huśtawka  z  siedziskiem koszowym  Richter nr 6.14500 lub równoważna

- Wysokość swobodnego upadku: 150 cm.

- Bocianie gniazdo Ø 120 cm z beżową liną, pierścień (PPM), siedzisko siatkowe i lina do zawieszania kolor czarny Ø 16 mm (poliester) zawieszony na stali nierdzewnej Ø 7 mm

- Materiał: modrzew alpejski (bot. Larix decidua) (bezrdzeniowego) rosnący na wysokości pow. 800 metrów poddany ośmioetapowemu procesowi selekcji, drewno pochodzące ze zrównoważonych upraw, od dostawcy posiadającego certyfikat EN 45011 PEFC, powierzchnie drewniane o ziarnistej fakturze cięte pod kątem i pokryte woskiem parafinowym,

- Montaż: 4 stopy fundamentowe wym. 60 x 70 x 60 cm, głębokość wykopu 80 cm,

- Wymiary: 2,8 x 3,8 x 2,0 m

- Masa: 310 kg

Ilość	1 szt.

## PZ-2.1	HUŚTAWKA PODWÓJNA

Występowanie	poziom 0, strefa dla przedszkola

Opis

- Huśtawka  z   2 siedziskami Richter nr 6.12800 lub równoważna

- Wysokość swobodnego upadku: 150 cm.

- Siedziska wykonane z gumy z miękką, amortyzującą krawędzią, Trwałe ddzięki profilowanej wkładce stalowej

- Materiał: modrzew alpejski (bot. Larix decidua) (bezrdzeniowego) rosnący na wysokości pow. 800 metrów poddany ośmioetapowemu procesowi selekcji, drewno pochodzące ze zrównoważonych upraw, od dostawcy posiadającego certyfikat EN 45011 PEFC, powierzchnie drewniane o ziarnistej fakturze cięte pod kątem i pokryte woskiem parafinowym,

- Łańcuchy wykonany ze stali ocynkowanej, spawane przed ocynkowaniem, bez oczek na elementach łączących.

- Montaż: 4 stopy fundamentowe wym. 60 x 70 x 60 cm, głębokość wykopu 80 cm,

- Wymiary: 2,55 x 3,8 x 1,75 m

- Masa: 310 kg

Ilość	1 szt.

## PZ-3	PIRAMIDA WSPINACZKOWA

Występowanie	poziom 0 , strefa przedszkola

Opis

- Piramida z drewnianych bali z siatką do wspinaczki  Richter nr 4.19200 lub równoważna

- Wymiary : 3,05x2,7x wys. 2,55 cm

- Wysokość swobodnego upadku: 70 cm.

- Przeznaczony dla dzieci od 6 lat

- Kolory: naturalnego drewna;

- Materiał: modrzew alpejski (bot. Larix decidua) (bezrdzeniowego) rosnący na wysokości pow. 800 metrów poddany ośmioetapowemu procesowi selekcji, drewno pochodzące ze zrównoważonych upraw, od dostawcy posiadającego certyfikat EN 45011 PEFC, powierzchnie drewniane o ziarnistej fakturze cięte pod kątem i pokryte woskiem parafinowym, bezpieczne zaślepki; taśma gumowa.

- Siatka z lin  z ocynkowanych sześciosplotowych linek stalowych oraz przędzy poliestrowej o średnicy > 20 mm. Stosowane podwójne połączenia liny. Cylindryczne łączenia liny aluminiowej, prasowane z zaokrąglonymi końcami.

- Kolor liny: beżowy

- Montaż: 3 stóp fundamentowych - szczegóły fundamentowania uzgodnić z dostawcą urządzenia.

Ilość	1 szt.

## PZ-4	DREWNIANA WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ I POCHYLNIĄ

Występowanie	poziom 0 , strefa przedszkola

Opis

- Chatka ze zjeżdżalnią i pochylnią Richter nr 2.12160 lub równoważna

- Chatka wykonana z dwoma podestami na wys. 50 cm oraz 150cm oraz szczeblami do wspinaczki,

- Wymiary chatki: 125x125x250 cm, masa: 300 kg

- Materiał: modrzew alpejski (bot. Larix decidua) (bezrdzeniowego) rosnący na wysokości pow. 800 metrów poddany ośmioetapowemu procesowi selekcji, drewno pochodzące ze zrównoważonych upraw, od dostawcy posiadającego certyfikat EN 45011 PEFC, powierzchnie drewniane o ziarnistej fakturze i pokryte woskiem parafinowym, bezpieczne zaślepki; taśma gumowa. Szczeble wspinaczkowe wykonane z twardego drewna jesionowego, frezowane.

- Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 42 mm, konstrukcja jednoczęściowa bez szwu spawalniczego pomiędzy powierzchnią ślizgawki, a powierzchnią boczną

- Wymiary zjeżdżalni: wys. instalacji 150 cm , szer. 45 cm, masa: 53 kg

- Pochylnia wspinaczkowa wykonana z drewna o wymiarach: 215x120 cm, masa : 65 kg.

- Materiał: modrzew alpejski (bot. Larix decidua) (bezrdzeniowego) rosnący na wysokości pow. 800 metrów poddany ośmioetapowemu procesowi selekcji, drewno pochodzące ze zrównoważonych upraw, od dostawcy posiadającego certyfikat EN 45011 PEFC, powierzchnie drewniane o ziarnistej i pokryte woskiem parafinowym

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna

Ilość	1 szt.

## PZ-5	PLATFORMOWY DOMEK ZE ZJEŻDZALNIĄ, SIATKĄ I DŹWIGIEM DO PIASKU

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Platformowy domek ze zjeżdżalnia, siatką wspinaczkową oraz dźwigiem  do piasku  Richter nr 4.14916 lub równoważny

- Wymiary: wysokość: 3,5 m, długość: 4,75m, szerokość: 5,25, wysokość platformy: 1m,

- Waga: 730 kg

- Kolory: naturalnego drewno, lina: beżowy, zjeżdżalnia: stal nierdzewna.

- Materiał: modrzew alpejski (bot. Larix decidua) (bezrdzeniowego) rosnący na wysokości pow. 800 metrów poddany ośmioetapowemu procesowi selekcji, drewno pochodzące ze zrównoważonych upraw, od dostawcy posiadającego certyfikat EN 45011 PEFC, powierzchnie drewniane o ziarnistej fakturze cięte pod kątem i pokryte woskiem parafinowym, bezpieczne zaślepki; taśma gumowa. Szczeble wspinaczkowe wykonane z twardego drewna jesionowego, frezowane Lina z ocynkowanych sześciosplotowych linek stalowych oraz przędzy poliestrowej o średnicy > 20 mm. Stosowane podwójne połączenia liny. Cylindryczne łączenia liny aluminiowej, prasowane z zaokrąglonymi końcami. Łańcuchy wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, spawane przed ocynkowaniem, krótko ogniowane, bez oczek na elementach łączących. Złącza lin typ S Ø 8,1 mm wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zbiornik na piasek z wzmocnionego gumowego pasa o gr. 8 mm. Zjeżdżalnia wykonana z stali nierdzewnej grubości boków 2mm oraz powierzchni ślizgowej 2,5 mm. Rura piaskowa z tworzywa sztucznego, gr. ścianki 7mm.

Ilość	1  szt.

## PZ-6	GĄSIENNICA Z ŻAGLEM

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Gąsienica z żaglem oraz kuchnią Richter nr 5.00020 lub równoważny

- Wymiary: dł. 5,85 m , wys. 1,8m

- Materiał elementów drewnianych modrzew górski, bezrdzeniowy, sklejka z modrzewia górskiego trójwarstwowa 3cm lub pięciowarstwowa 4cm, wodoodporna, klejona zgodnie z DIN EN 13353:2011.

- Lina z ocynkowanych sześciosplotowych linek stalowych oraz przędzy poliestrowej o średnicy > 20 mm. Stosowane podwójne połączenia liny. Cylindryczne łączenia liny aluminiowej, prasowane z zaokrąglonymi końcami.

- Słupki wykonane ze stali nierdzewnej piaskowane.

- Dzwonek wykonany z mosiądzu.

- Markiza w kształcie rombu wykonana w 100% z akrylu, wykończenie Fluorocarbon z teflonem, dolna strona pokryta Pu, Kolor: biały

- Kuchnia składająca się z: kuchenki, 2 sitek ze stali nierdzewnej, pokrętła z PE

- Kolor: naturalne drewno, stal nierdzewna,

- Kolor liny: beżowy

Ilość	1  szt.

## PZ-7	DREWNIANY DOMEK

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Drewniany domek Richter nr L4.10100 lub równoważny

- Wymiary: wysokość: 1,50m, szerokość: 1,75m, głębokość: 1,45m

- Waga: 250 kg

- Kolory: naturalnego drewna;

- Materiał: modrzew alpejski (bot. Larix decidua) (bezrdzeniowego) rosnący na wysokości pow. 800 metrów poddany ośmioetapowemu procesowi selekcji, drewno pochodzące ze zrównoważonych upraw, od dostawcy posiadającego certyfikat EN 45011 PEFC, powierzchnie drewniane o ziarnistej fakturze cięte pod kątem i pokryte woskiem parafinowym, bezpieczne zaślepki;

- Montaż: 4 stopy fundamentowe, wym. 40 x 40 x 40 cm, głębokość wykopu 50 cm - szczegóły fundamentowania uzgodnić z dostawcą urządzenia.

Ilość	2 szt.

## PZ-8	BUJAK

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Drewniany bujak Richter nr 4.24150 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia

- Wymiary: wysokość całkowita : 0,80cm, wysokość siedziska:  0,40cm, szerokość: 0,22m, sprężyna: 100x8mm

- Masa: 25 kg

- Strefa bezpieczeństwa: 4,3 m2

- Kolory: naturalnego drewna,

- Materiały:

- Element tułowie konika wykonany z drewna nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie), elementy okorowane ręcznie belka o średnicy Ø 22 cm. Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713. Zachowany naturalny kształt pni.

- Sklejka trójwarstwowa wodoodporna o grubości 30 mm.

- Łańcuch 6 mm spawany przed cynkowaniem

- W celu zminimalizowania ryzyka pękania i rozsychania drewna, wykonano nacięcie o szerokości 5 mm, od zewnętrznej ścianki do rdzenia belki.

- Sprężyna piaskowana, hartowana i powlekana plastikiem w kolorze czerwonym

- Ogon wykonany z naturalnych włókien

- Uchwyty z poliamidu

Ilość	4 szt.

## PZ-9	DREWNIANY POJZAD NA SPRĘŻYNACH

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Drewniany pojazd na sprężynach Richter nr 4.23100 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia

- Wymiary: wysokość  1 m, szerokość: 1,1 m, długość: 2m

- Masa : 350 kg

- Strefa bezpieczeństwa: 20 m2

- Kolory: naturalnego drewna,

- Materiały:

- Element tułowie konika wykonany z drewna nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie), elementy okorowane ręcznie belka o średnicy Ø 22 cm. Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713.

- Sklejka trójwarstwowa wodoodporna o grubości 30 mm.

- Sprężyna ze stali nierdzewnej, hartowana i malowana proszkowo w kolorze czerwonym

Ilość	1 szt.

## PZ-10	RÓWNWAŻNIA NA SPRĘŻYNACH

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Równoważnia balans na sprężynach Kompan nr NRO827 lub równoważna

- Przeznaczony dla dzieci 4+ roku życia

- Wysokość upadku: 51 cm

- Wymiary urządzenia: 310x16x51 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 4610x316 cm

- Kolory: naturalnego drewna,

- Materiały: równoważnia wykonana z okorowanych i pozbawionych soków pni robinii pochodzącej z organicznych europejskich źródeł  z certyfikatem FSC® (FSC® C004450)

Ilość	1 szt.

## PZ-11	BUJAK OBROTOWY

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Bujak obrotowy Richter nr 6.27300 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia

- Wymiary: średnica podstawy 110, średnica siedziska 90 cm

- Masa : 190 kg

- Strefa bezpieczeństwa: śr. 410 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna

- Materiały:

- Podest  wykonany z drewna nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie). Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713. Zachowujący naturalny kształt pnia.

- Pionowe słupki stojące z fazowanym końcem

- Łożyska z nierdzewnej stali szlachetnej

- Garnek i pokrywa łożyska wykonane z 2 mm stali nierdzewnej, piaskowanej

- Przegub obrotowy pokryty gumowym pierścieniem dla ochrony palców,

Ilość	1 szt.

## PZ-12	HUŚTAWKA WAŻKA

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Huśtawka ważka Richter nr 6.11700 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia

- Wymiary: wysokość: 55 cm, maksymalna wys. bujania 80 cm, długość: 155 cm, szerokość: 30 cm

- Masa : 55 kg

- Strefa bezpieczeństwa: 355x230 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna

- Materiały:

- drewno nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie), Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713.

- belki z drewna modrzewiowego górskiego, klejonego warstwowo wg. EN 14080:2013

- Sklejka trójwarstwowa wodoodporna o grubości 30 mm z drewna modrzewiowego górskiego, klejona zgodnie z DIN EN 13353:2011

- Wszystkie elementy służące do zakotwienia w podłożu wykonane z ocynkowanej ogniowo stali lub stali nierdzewnej

- Mechanizm piłowy z gumowymi zderzakami, nie wymagającymi konserwacji

- Uchwyty z nierdzewnej stali szlachetnej, piaskowane

Ilość	1 szt.

## PZ-13	HAMAK

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Hamak  Richter nr 6.44000 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci  3+  roku życia

- Wymiary: wysokość: 2 m, , długość: 5,15 m, szerokość: 1,45 m

- Masa : 180 kg

- Strefa bezpieczeństwa: 450x470 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna lina: beżowa

- Materiały:

- drewno nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie), elementy okorowane ręcznie belka o średnicy Ø 22 cm. Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713. zachowujące naturalny  kształt.

- Pionowe słupki stojące z fazowanym końcem

- Lina z ocynkowanych sześciosplotowych linek stalowych oraz przędzy poliestrowej o średnicy > 20 mm. Stosowane podwójne połączenia liny. Cylindryczne łączenia liny aluminiowej, prasowane z zaokrąglonymi końcami.

- Samosmarujące spiekane łożyska ślizgowe

- Złącza kute matrycowo, ocynkowane ogniowo, przegub z dwóch spieków umożliwiający bujanie się we wszystkich kierunkach

- Wszystkie elementy służące do zakotwienia w podłożu wykonane z ocynkowanej ogniowo stali lub stali nierdzewnej

Ilość	2 szt.

## PZ-14	STOLIK DO ZABAWY

Występowanie	poziom 0, strefa przedszkola

Opis

- Stolik do zabawy  Kompan nr NRO212 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci 1+ roku życia

- Wysokość upadku: 50 cm

- Wysokość urządzenia: 50 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 445x425

- Kolory: naturalnego drewna,

- Materiały: wykonane z okorowanych i pozbawionych soków pni robinii pochodzącej z organicznych europejskich źródeł  z certyfikatem FSC® (FSC® C004450)

Ilość	3 szt.

## PZ-15 KARUZELA -TALERZ

Występowanie	poziom 0, strefa parku

Opis

- Karuzela – talerz Richter nr 7.25000 lub równoważny

- Obiekt przeznaczony dla odbiorców: brak kategorii wiekowej urządzenia

- Strefa bezpieczeństwa: Ø 9,2 m2

- Maksymalna wysokość upadku: ≤1m

- Wymiary: 0,9 x 3,2 m

- Masa: 670 kg

- Urządzenie atestowane przez TÜV Product Service GmbH i zgodne z normą EN 1176

Uwaga!

W strefie bezpiecznej urządzania nawierzchnia na powierzchni zdarzenia (darń) powinna być pozbawiona części ostro zakończonych lub wystających fragmentów i należy ją instalować bez tworzenia jakichkolwiek sytuacji grożących zakleszczeniem.

Elementy urządzenia

- Tarcza obrotowa z „lejem” maskującym

- Rama urządzenia

Specyfikacja materiałowa

- Modrzew alpejski nieimpregnowanego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie). Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713. Sklejka trójwarstwowa (3 cm) lub pięciowarstwowa (4 cm) o wysokiej stabilności wymiarowej oraz wodoodporności. Elementy klejone zgodnie z normą EN 14080:2013. Łączenie metodą „pióro wpust”.

- Części używane do kotwienia do podłoża wykonane z ocynkowanej ogniowo stali lub stali nierdzewne.

- Łożyska wałeczkowe do elementów obrotowych wykonane ze stali nierdzewnej.

- Pierścień zewnętrzny oraz rama fundamentowa ze stali nierdzewnej.

- Lej zewnętrzny z wzmocnionego włóknem szklanym poliesteru wykonanego w otwartej formie podczas procesu natryskiwania.

Ilość	1 szt.

Ilość	1 szt.

## PZ-16 HUŚTAWKA TALERZOWA LINOWA

Występowanie	poziom 0, strefa parku

Opis

- Podwójny hamak  Richter nr L6.10200 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci  6+  roku życia

- Wymiary: wysokość: 3,50 m, długość: 4,7 m, szerokość: 2,30 m

- Masa : 360 kg

- Strefa bezpieczeństwa: 870x400 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna lina: beżowa

- Materiały:

- drewno nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie), elementy okorowane ręcznie. Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713. zachowujące naturalny  kształt.

- Lina z ocynkowanych sześciosplotowych linek stalowych oraz przędzy poliestrowej o średnicy > 20 mm. Stosowane podwójne połączenia liny. Cylindryczne łączenia liny aluminiowej, prasowane z zaokrąglonymi końcami.

- Samosmarujące spiekane łożyska ślizgowe

- Złącza kute matrycowo, ocynkowane ogniowo, przegub z dwóch spieków umożliwiający bujanie się we wszystkich kierunkach

- Siedzisko wahadłowe z dużą powierzchnią gumową z miękką ochroną krawędzią i stalową wkładką profilującą.

- Wszystkie elementy służące do zakotwienia w podłożu wykonane z ocynkowanej ogniowo stali lub stali nierdzewnej

- Łańcuchy wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, spawane przed ocynkowaniem, bez oczek na elementach łączących

,

Ilość	1 szt.

## PZ-17 HAMAK LINOWY

Występowanie	poziom 0, strefa parku

Opis

- Podwójny hamak  Richter nr L6.43000 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci  3+  roku życia

- Wymiary: wysokość: 2,35 m, długość: 5,05 m, szerokość: 0,50 m

- Masa : 145 kg

- Strefa bezpieczeństwa: 600x470 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna lina: beżowa

- Materiały:

- drewno nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie), elementy okorowane ręcznie belka. Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713. zachowujące naturalny  kształt.

- Pionowe słupki stojące z fazowanym końcem

- Lina z ocynkowanych sześciosplotowych linek stalowych oraz przędzy poliestrowej o średnicy > 20 mm. Stosowane podwójne połączenia liny. Cylindryczne łączenia liny aluminiowej, prasowane z zaokrąglonymi końcami.

- Samosmarujące spiekane łożyska ślizgowe

- Złącza kute matrycowo, ocynkowane ogniowo, przegub z dwóch spieków umożliwiający bujanie się we wszystkich kierunkach

- Siedzisko wykonane z miękkiej amortyzującej gumy z profilowaną wkładką stalową.

- Wszystkie elementy służące do zakotwienia w podłożu wykonane z ocynkowanej ogniowo stali lub stali nierdzewnej

Ilość	1 szt.

## PZ-18 ZJEŻDŻALNIA SKARPOWA 2M

Występowanie	poziom 0, strefa parku

Opis

- Zjeżdżalnia skarpowa  2M Richter nr 3.63420 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku  życia

- Wymiary: wysokość ślizgawki: 200 cm, wysokość całkowita: 250 cm, szerokość: 45 cm, długość: 375 cm

- Masa: 69 kg

- Strefa bezpieczeństwa: 410x350 cm

- Kolory: stal nierdzewna

- Materiały:

- Prowadnice wykonane z 2 mm stali nierdzewnej, ciągnionej w formie skrzynki, powierzchnia piaskowana bez szwu spawalniczego pomiędzy powierzchnią ślizgawki a ściankami bocznymi.

Ilość	1 szt.

## PZ-19 ZESTAW LINOWY WSPINACZKOWY

Występowanie	poziom 0, strefa parku

Opis

- Zestaw wspinaczkowy  Kompan nr NR0836 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci +6 lat

- Pojemność użytkowania: do 50 osób

- Wysokość upadku 239 cm

- Wymiary urządzenia: 650x650596 cm

- Wymiary przestrzeni upadku: 1026 x 1026 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna lina: beżowa

- Materiały: Materiały:

  - Słupki drążków wykonane z okorowanych i pozbawionych soków pni robinii pochodzącej z organicznych europejskich źródeł  z certyfikatem FSC® (FSC® C004450)

  - Lina PP w stylu kokosowym o średnicy 15 cm z wewnętrznym drutem stalowym

  - Siedziska do zabawy wykonane z nadającego się do recyklingu polietylenu o gr. ścianki min. 5 mm

  - Liny o średnicy 16 mm typu Hercules z ocynkowanym 4 żyłowym drutem stalowym i rdzeniem z drutu stalowego w oplocie z przędzy PES. Pasma stopione wewnątrz ze sobą.

  - Klamry ze stali nierdzewnej gr. 8 mm

Ilość	1 szt.

## PZ-20 MOSTEK

Występowanie	poziom 0, strefa parku

Opis

- Most wahliwy Kompan nr NRO810 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci  6+  roku życia

- Maksymalna liczba użytkowników: 3

- Wysokość upadku 42 cm

- Wymiary urządzenia: 125x380x140 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 680x425 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna

- Materiały:

  - wykonane z okorowanych i pozbawionych soków pni robinii pochodzącej z organicznych europejskich źródeł  z certyfikatem FSC® (FSC® C004450)

  - Łańcuchy ze stali nierdzewnej

Ilość	1 szt.

Marka referencyjna: KOMPAN Lets’s play

## PZ-21 KAMIENNE WAHADŁO

Występowanie	poziom 0,  plac przed szkołą

Opis

- Podwójny hamak  Richter nr 10.96000 lub równoważny

- Przeznaczony dla dzieci  6+  roku życia

- Wymiary konstrukcji : wysokość: 6,40 m, średnica: 8,10 m, masa: 900 kg

- Wymiary kamienia: średnica: 0,40-0,80 m, masa: 150-350 kg

- Strefa bezpieczeństwa: Ø 810 cm

- Kolory: naturalnego drewna, stal nierdzewna lina: beżowa

- Materiały:

- Wsporniki wykonane z drewna nieimpregnowanego modrzewia alpejskiego bez rdzenia (zastosowanie tarcicy bez rdzenia, zmniejsza prawdopodobieństwo występowanie pęknięć i niepożądanych zmiany w kształcie), elementy okorowane ręcznie. Drewno poddane selekcji w trakcie ośmiu etapów produkcji. Drewno pochodzące ze zrównoważonej, ekologicznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej posiadającej certyfikat 70 % PEFC 08.260.713. zachowujące naturalny  kształt.

- Wsporniki z ocynkowanymi stopami stalowymi

- Wszystkie elementy służące do zakotwienia w podłożu wykonane z ocynkowanej ogniowo stali lub stali nierdzewnej

- Łańcuchy wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, spawane przed ocynkowaniem, bez oczek na elementach łączących

Ilość	1 szt.

# NAWADNIANIE TERENÓW ZIELENI

Podlewanie automatyczne przewidziane jest na obszarach wskazanych na rys Z-03 . Przewidziano system podlewania za pomocą podziemnych linii kroplujących.

Uwaga system nawadniania podziemnego jest najefektywniejszy – ma najmniejsze straty wody. Wymaga mniejszego ciśnienia roboczego niż zraszacze i jest mniej narażony na uszkodzenia niż systemy naziemne. W związku z powyższym system nawadniania naziemnego (zraszacze, linie kroplujące naziemne) nie jest równoważnym rozwiązaniem.

Ponadto należy przewidzieć ujęcia wody do podlewania ręcznego pozostałych powierzchni zieleni za pomocą węża ogrodowego o długości do 50m. dodatkowo należy umieścić min. 2 ujęcia do podlewania  ogrodzie szkolnym i przy rabacie ziołowej przy przedszkolu.

Obszar nawadniania automatycznego obejmuje min. 5 odrębnych, autonomicznych systemów z oddzielnym sterowaniem. Cały system musi być sterowany zdalnie poprzez jedną centralę.

•

•	Monitorowanie automatyki- poprzez czujniki wilgotności gleby znajdujące się w gruncie na głębokości 15 cm. Każdy z czujników powinien posiadać swój sterownik.

•	Czujniki: min. 5 szt. – jeden w każdym autonomicznym systemie

•	Sterownik zamknięty w skrzynce o IP 57. Zasilanie sterownika bateryjne. Ze sterownika wychodzą przewody niskiego napięcia w liczbie odpowiadającej elektrozaworom, wg rysunków montażowych instalacji przekazanych przez producenta. Działanie sterownika musi umożliwić automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku zarejestrowania przez czujnik wskazanego opadu. Sterownik zaopatrzony w wyłączniki różnicowo - prądowe o parametrze 6-10A i prądzie przebicia 30mA-100mA.

•	Skrzynki z elektrozaworami z przyłączami wody średnicy 3/4’’, dodatkowy zawór w każdej studzience do konserwacji zimowej (spust wody), min. 10 cm. warstwa drenażu pod studzienkami, połączenia elektryczne cewek elektrozaworów zabezpieczone hermetycznymi złączkami, ilość elektrozaworów oraz wielkość studzienek wg rysunków montażowych.

•	Sposób montażu zaworów w studzienkach z zapewnieniem grawitacyjnego odpływu wody

z zaworów.

•	Filtracja systemu nawadniania - min. 50 mesh - 0,3mm.

•	Szczegółowy projekt nawadniania wg rysunków opracowanych przez Wykonawcę.

•	Źródło wody do nawadniania ręcznego –

wokół szkoły na elewacji budynku lub w skrzynkach żeliwnych terenowych i wewnątrz patio należy

zastosować min. 10 szt. punktów czerpalnych

Uwaga. Konieczne jest uzdatnianie wody magazynowanej w zbiorniku podziemnym wody przed wprowadzeniem jej do systemu nawadniania automatycznego. Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna pozbawić jej zanieczyszczeń stałych tj. piasek, muł, włókna, osady w celu zabezpieczenia armatury i instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Należy zainstalować filtry dyskowe dla podziemnych linii kroplujących- minimalny stopień filtracji 75 mikronów (lub filtr dyskowy 120 MESCH) .

Należy zastosować automatyczny przełącznik źródła wody na wodę wodociągową dla systemu nawadniania w przypadku braku wody w zbiorniku retencyjnym.

Powierzchnia  nawadniana  łącznie : 2550 m2

# OŚWIETLENIE TERENU

Występowanie	 cały teren opracowania

Należy przewidzieć fundamenty dla każdej oprawy oraz słupy dla latarni.

Nie dopuszcza się stosowania widocznych stóp montażowych.

Każda zmiana oprawy lub rodzaju i mocy źródła światła wymaga konsultacji z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia obliczeń parametrów świetlnych dla PZT zgodnie z PN-EN 12464-2:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz [11]

PN-EN 12193:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie [12]

Wymagane jest wykonanie obliczeń natężenia oświetlenia dla:

- Dróg dojazdowych i parkingu

- Placu głównego

- Głównej alei parkowej

- Boiska

Ilość opraw i ich rozmieszczenie będzie wynikało z obliczeń oświetlenia.

Oświetlenie ze  sterowaniem  automatycznym. Osobny obwód i licznik dla oświetlenia parkowego. Czujniki zmierzchu, możliwość obniżenia natężenia. Źródła energooszczędne.

Zastosowane oprawy musza być równoważne z poniższymi pod względem temperatury barwowej, formy, jakości wykończenia klas odporności, wodoszczelności, jakości powłok antykorozyjnych.

Opis

TAB. 	Lista opraw

| LP | SYMBOL | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OZ-1 | Latarnia wysoka - uliczna LIRALIGHTING POST LED 3000 lm 22W H=4000 OPTYKA ULICZNA lub równoważna | Słup zewnętrzny. Wykonanie aluminium, malowana proszkowo - RAL 9007 Wysokość h=3000mm. Szczelność oprawy IP65. Moduł LED – tolerancja barwy <= 3 (MacAdam SDCM). Średnia trwałość źródła > 50 000h przy L90B10, CRI>80 Całkowita moc oprawy 22W. Minimalna Skuteczność LED 130lm/w Posadowienie na punktowym fundamencie wg wytycznych producenta. | długość drogi dojazdowej do oświetlenia, 200mb powierzchnia 2300m2 |
| 2 | OZ-2 | Bollard LIRALIGHTING POST LED 950 lm 10W H=1000 OPTYKA ULICZNA lub równoważny | Słupek zewnętrzny Wykonanie aluminium, malowana proszkowo - RAL 9007 Wysokośc h=1000mm. Szczelnośc oprawy IP65.Moduł LED , Tolerancja barwy <= 3 (MacAdam SDCM), Średnia trwałość źródła > 100 000h przy L90B10 , CRI>80 Oprawa z możliwością zastosowania optyki. Całkowita moc oprawy 10W. Minimalna Skuteczność LED 95lm/W. Posadowienie na punktowym fundamencie wg wytycznych producenta. Słupek znajduje się w styku z obrzeżem w zieleni. | Długość ścieżek do oświetlenia bollardami 200mb |
| 3 | OZ-03 | Oświetlenie boiska LIRALIGHTING BLOBFISH LED 2X140W 39000 OPTYKA IP 66 lub równoważny | Oprawa IP 66 wykonana ze stali, malowanie proszkowe zgodne z RAL 9007. Mocowanie do słupa okrągłego o wys. 8m, przekrój okrągły 60mm, kolor:RAL 9007 MOC CAŁKOWITA 2X140W . Moduł LED – tolerancja barwy <= 3 (MacAdam SDCM) Średnia trwałość źródła > 50 000h przy L90B10 , CRI>80 Minimalna Skuteczność LED 140LM/W | Powierzchnia boiska 1300m2 |
| 4 | OZ-04 | Słup wys 5 m z reflektorami BEGA na placu lub równoważny | Na maszcie umieszczamy wiązkę 3 reflektorów na każdym słupie, Słup stożkowy. Mocowanie reflektorów na różnych wysokościach bezpośrednio do słupa za pomocą specjalnej obejmy przyłączeniowej.Opaski są wyposazone w gniazda zasilające i mocujące oprawę A. Źródło światła LED -Strumień świetlny: , 8100lm Moc: 42W Kąt rozsyłu 65stopni, IP65,energia rozbicia 10Jouli, certyfikat ENEC, dali, I klasa ochronnosci, IK08 certyfikat ENEC, CRI 90, 8100lm Temp.Barwowa:4000K, Waga: 3,7kg, Wymiary:Ø=215mm,H=310mm,W=100mm,Optyka: obudowa oprawy z aluminium, klosz zabezpieczajacy silikonową soczewkę ze szkła hartowanego zabezpieczonego przed stłuczeniem, odłbyśnik w oprawie z aluminium, regulacja położenia reflektora w 2 płaszczyznach - poziomej 0/350stopni oraz pionowej -30stopni/+140stopni. montaz na szczycie słupa za pomocą specjalnego uchwyty- jak załączone zdjecie. 20 Słup stożkowy aluminiowy o wys. 5m, zaślepiony od góry. Kolor grafit + fundament systemowy | Powierzchnia placu do oświetlenia 1650m2 |
| 5 | OZ-05 | Latarnia wysoka - uliczna LIRALIGHTING POST LED 3000 lm 22W H=3000 OPTYKA parkowa lub równoważna | Słup zewnętrzny. Wykonanie aluminium, malowana proszkowo - RAL 9007 Wysokość h=3000mm. Szczelność oprawy IP65. Moduł LED – tolerancja barwy <= 3 (MacAdam SDCM). Średnia trwałość źródła > 50 000h przy L90B10, CRI>80 Całkowita moc oprawy 22W. Minimalna Skuteczność LED 130lm/w Posadowienie na punktowym fundamencie wg wytycznych producenta. | Długość ciągów do oświetlenia 250mb |

# PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA ZIELENI

## Zakres

Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu. Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu pielęgnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesięcy od zakończenia nasadzeń i przedstawionego przez wykonawcę. Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny.

## Czas

Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpocznie się od momentu ich posadzenia, a okres pielęgnacji powykonawczej trwa nie mniej niż 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez Wykonawcę.

## Usterki

Wszelkie usterki, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania, nie dotyczące roślin, które wystąpią w okresie trzech miesięcy od daty odebrania budowy i będą spowodowane użyciem materiałów i technik innych, niż w specyfikacji lub powstaną w następstwie mrozów, zostaną naprawione na koszt wykonawcy chyba, że projektant zdecyduje inaczej.

Wszelkie uszkodzenia roślin i ubytki drzew, krzewów oraz innego materiału roślinnego wskazane podczas odbioru budowy będą uzupełnione na koszt wykonawcy. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane użyciem niewłaściwych materiałów i technik, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.

## Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych drzew, poprawianie misek pod drzewami, zabezpieczenie na zimę przez zwiększenie grubości kory lub żwiru (o 5 cm), zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca), cięcia sanitarne lub formujące, kontrolę i wymianę zniszczonych wiązadeł, regulację odciągów oraz wymianę uszkodzonych lub brakujących palików, a także podlewanie w okresie suszy.

Drzewa sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny.

## Pielęgnacja krzewów

Pielęgnacja krzewów i pnączy musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych krzewów, pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów, cięcia sanitarne lub formujące, zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie grubości kory lub żwiru przekompostowanej i drobnomielonej (o 5 cm), okrycie (po uzgodnieniu z Inwestorem) oraz podlewanie.

Krzewy sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny.

Żywopłotów z cisa nie ciąć w pierwszym roku po posadzeniu. Pierwsze cięcie wykonać dopiero w licu lub sierpniu w następnym roku po posadzeniu.

## Pielęgnacja rabat

Pielęgnacja bylin musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych roślin,  pielenie chwastów, podlewanie, ścinanie zeschniętych części nadziemnych po skończeniu wegetacji, ściółkowanie wykonywane jesienią lub wiosną, przed rozwojem pędów (5cm warstwa kory lub żwiru). W miarę możliwości, rośliny należy podlewać.

Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce).

Uzupełnianie warstwy kory odpowiednią frakcją – 0-30 mm.

## Pielęgnacja trawników

Pielęgnacja trawników dywanowych musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy lub zmulczowanie i pozostawienie na trawniku, wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion (w razie potrzeby), wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozić należy po skoszeniu trawy. Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 3-4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W przypadku nawożenia jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.

Pierwsze koszenie trawnika dywanowego przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną ok. 8 cm długości: skraca się je wtedy o 1–1,5 cm. Kolejne dwa, trzy razy kosić podobnie, a potem coraz niżej aż do wysokości 3–6 cm – ostateczną wysokość koszenia w kolejnych latach ustalić w odniesieniu do częstotliości koszenia i stopnia zacienienia poszczególnych fragmentów trawnika.

Pielęgnacja trawników krajobrazowych musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych nożach) na wysokość nie niższą niż 10cm i zgrabienie ręczne skoszonej trawy lub zmulczowanie i pozostawienie na trawniku, wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion (w razie potrzeby). Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 3-4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W przypadku nawożenia jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.

Pierwsze koszenie trawnika krajobrazowego  przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną ok. 10 cm długości: skraca się je wtedy o 1–1,5 cm. Następne 2 koszenia wykonać analogicznie. W kolejnych latach kosić 1-3 razy w roku na wysokość około 10cm.

Uwaga! Nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy  krzewach. Cięcie uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników.

## Pielęgnacja łąk

Dostateczna wilgotność podłoża sprzyja prawidłowemu kiełkowaniu nasion. Po wysiewie, szczególnie w przypadku siewu rzutowego, teren należy delikatnie zagrabić i zawałować wałem by docisnąć nasiona do gleby. Optymalnie należy podlać teren, tak by głębokość wilgotnej warstwy gleby wynosiła około 1 cm.

W pierwszych miesiącach po wysiewie nasion· należy zapewnić odpowiednią wilgotność podłoża. Podlewanie konieczne jest tylko kiedy nasiona wysiewane są w okresach letnich-suchych (odradza się takiego terminu siewu). Teren należy podlewać równomiernie, odpowiednią ilością wody (gleba po podlaniu powinna być wilgotna na głębokość około 3-5 cm), strumieniem uniemożliwiającym wypłukanie nasion. By uniknąć szoku dla roślin oraz ich spalenia zaleca się podlewanie w godzinach porannych. tj. w godzinach 4.00-6.00 lub nocnych.

Należy pamiętać, że część roślin może wymagać stratyfikacji, co oznacza, że przy sprzyjających warunkach rośliny te pojawią się po pierwszym okresie zimowym; prawidłowo rosnące łąki wysiane wiosną można kosić pierwszy raz po przekwitnięciu roślin jednorocznych, jeżeli takie byty w mieszance nasiennej. Łąki wysiane z nasiona gatunków wieloletnich można kosić w pierwszym roku kilka razy, co pomoże ograniczyć konkurencję ze strony chwastów i ułatwi prawidłowy rozwój systemów korzeniowych i rozet liściowych gatunków wieloletnich w roku wysiewu; po pojawieniu się chwastów łąkę należy ręcznie odchwaścić lub skosić "interwencyjnie" cały teren, nie pozwalając na wysianie się roślin niepożądanych (kluczowe  jest  dokładne przygotowanie terenu przed wysianiem, co może zabrać czas, należy ten czas wziąć pod uwagę projektując proces inwestycyjny); łąk wieloletnich nie nawozimy ze względu na to, że nadmiar składników pokarmowych w glebie będzie sprzyjał wzrostowi traw i jednorocznych chwastów. W przypadku założeń z gatunków jednorocznych ozdobnych, możemy zastosować dodatkowe nawożenie.

## Pielęgnacja dachów zielonych

Dla dachu intensywnego (patio na kondygnacji 1) obowiązują zasady pielęgnacji jak dla zieleni na gruncie rodzimym. Zieleń na dachu intensywnym będzie podlewana automatycznie.

Dach zielony półintensywny będzie wymagał koszenia raz w roku w celu utrzymania roślinności łąkowej – pielęgnacja i zakładanie jak dla łąk. W przypadku suszy dach należy nawadniać aż do ukorzenienia się roślin i wschodu roślin z siewu. Należy przestrzegać terminów wysiewu zalecanych przez producenta.

Dach zielony ekstensywny wymaga kontroli wzrostu i ew. uzupełnienia braków w macie. Podlewanie będzie konieczne tylko w przypadku ekstremalnej suszy w pierwszym roku po założeniu.

# SPIS RYSUNKÓW

| NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| Z-01 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:250 |
| Z-02 | Patio | 1:100 |
| Z-03 | Schemat nawadniania | 1:500 |