- Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

# UCHWAŁA Nr 447/XVI/2007

- RADY MIASTA I GMINY W PIASECZNIE

- Z dnia 12.12.2007r

W sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna

Dla obszaru wyznaczonego granicami działki ozn. nr. ew. 43 obr. 52 położonej przy ulicy Jałowcowej

Grudzień 2007

SPORZĄDZAJĄCY:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

- WYKONAWCA:

- WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

- URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO

- 05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5

- Autorzy:

Urbanistyka: mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Nr upr. Do pl.prz.1120/90

OIU NR WPISU WA-178

mgr inż. arch. Wanda Kubiak

Nr upr.St-74/90

MOIA-04/90

Opracowanie graficzne:  Wojciech Rosochacki

UCHWAŁA Nr 447/XVI/2007

## RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 12.12.2007r

w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części  miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego granicami działki ozn. nr. ew. 43 obr. 52 położonej przy ulicy Jałowcowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1088/XLIV/2005  z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części   miasta Piaseczna  zatwierdzonego uchwałą nr 418/XVIII/2003  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia18 grudnia 2003 ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 z dnia 30.01.2004 poz. 673) Rada Miejska w Piasecznie po zbadaniu , stwierdza zgodność niniejszego planu z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Piaseczno i  uchwala co następuje :

- Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Uchwala się zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującą obszar  wyznaczony granicami działki ozn. nr  ew. 43 obr. 52 położonej przy ulicy Jałowcowej zwaną dalej planem na obszarze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą .

§2

Planem objęto obszar , którego granice przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią .

§3

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ,

§4

Plan ustala :

- Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego;

- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ;

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

- Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

- Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenie w ich użytkowaniu 

- Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu komunikacji

- Zasady modernizacji przebudowy i budowy infrastruktury technicznej 

- Zasady tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów

- Stawkę procentową , na podstawie której ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

Plan nie ustala :

Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej obiektów podlegających uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§5

Użyte w niniejszej uchwale pojęcia należy rozumieć następująco  :

plan - zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmująca obszar wyznaczony granicami działki ozn. nr  ew. 43 obr. 52 położonej przy ulicy Jałowcowej, o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej

uchwała - niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna obejmująca obszar wyznaczony granicami działki ozn. nr  ew. 43 obr. 52 położonej przy ulicy Jałowcowej , o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej

przepisy szczególne i odrębne –przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi  oraz przepisy ograniczające  dysponowanie terenem, wynikające z prawomocnych  decyzji administracyjnych

rysunek planu - załącznik  graficzny  nr  1 do  niniejszej uchwały, opracowany w skali 1 : 1000 odnoszący ustalenia uchwały do obszaru objętego planem 

przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi

przeznaczenie dopuszczalne - rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi

teren - obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub dopuszczonego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

linie rozgraniczające - linie wyznaczone na rysunku planu , wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

maksymalna wysokość zabudowy - nieprzekraczalna liczba kondygnacji lub nieprzekraczalny wymiar budynku w metrach, od poziomu terenu rodzimego przy najniżej położonym wejściu do budynku,  nie będącym jedynie  wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych , do najwyższego punktu przekrycia dachu 

powierzchnia biologicznie czynna – część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która nie zostaje zabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nieutwardzona , pokryta  trwale roślinnością .

usługi - obiekty usługowe wolnostojące lub lokale wbudowane , służące szeroko rozumianej funkcji usługowej , której celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego , zdrowia, oświaty, biurowości , pośrednictwa  itp. Nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko , nie wymagające placów składowych i baz transportowych , nie wytwarzające bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych.

- Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem MN/U

§ 6

- Przeznaczenie terenu :

  - zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  jako przeznaczenie podstawowe,

  - usługi nieuciążliwe wbudowane związane z podstawową obsługą lokalnej społeczności  , jako przeznaczenie dopuszczone.

- Sposób zagospodarowania i zabudowy terenu :

  - W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy :

    - ustala minimalną powierzchnię biologicznie czynną w obrębie każdej działki budowlanej co najmniej 80 %,

    - ustala stosowanie spadzistych dachów o kącie nachylenia połaci w granicach od 30 ° do  45 °,

    - ustala maksymalną wysokość zabudowy  do dwóch kondygnacji , nie więcej niż 10, 0 m. od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu  do najwyższego punktu przekrycia dachu.

    - Ustala  realizację jednego domu jednorodzinnego wolnostojącego  na  działce,

    - dopuszcza lokalizowanie na działce garaży i innych budynków pomocniczych wolnostojących pod warunkiem zachowania linii zabudowy i wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy .

    - nakazuje się lokalizację budynków na działce zgodnie z przepisami prawa budowlanego .

  - zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, usługową z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany,

- Ochrona środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego :

- Zakazuje się lokalizowania na obszarze objętym planem obiektów i urządzeń , które wywołują uciążliwości dla środowiska lub których uciążliwość przekracza granice ich lokalizacji , z wyjątkiem inwestycji służących ochronie środowiska

- Plan zaleca zwiększenie stopnia zadrzewień przy stosowaniu gatunków roślin typowych dla lokalnego ekosystemu .

  - Warunki podziału nieruchomości :

1. Plan ustala minimalną powierzchnię działki budowlanej :

1800 m2 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

2.   Front nowo tworzonej działki budowlanej ma być nie mniejszy niż 18 m

3.   Plan ustala adaptację istniejącego podziału geodezyjnego

  - Ustalenia komunikacyjne:

  - Obsługa komunikacyjna bezpośrednio z ulicy Jałowcowej położonej poza granicami planu.

  - Obowiązują następujące wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektów nowych i rozbudowywanych:

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 2 m. p. / 1 lokal mieszkalny.

  - Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych na terenie działki własnej.

  - W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów podstawowej sieci infrastruktury technicznej poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic.

- Dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę jej elementów w miarę występowania potrzeb związanych z zabudową terenu przy spełnieniu określonych przez dane przedsiębiorstwo eksploatacyjne wymagań technicznych i lokalizacyjnych.

- W przypadku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej właściciel działki pokryje koszty niezbędnej przebudowy tych urządzeń po uprzednim uzyskaniu od gestora systemu warunków ich przebudowy.

- W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- Zaopatrzenie w wodę nastąpi z wodociągu miejskiego, w oparciu o istniejące sieci wodociągowe

- Ustala się, że przekroje rur będą uwzględniać zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych

- W zakresie kanalizacji sanitarnej:

- Ustala się skanalizowanie terenu z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej

- Dla osiągnięcia założonego celu plan nakazuje odprowadzenie ścieków w systemie pompowym z pompowniami strefowymi do miejskiej sieci kanalizacji.

- Tymczasowo, do czasu wybudowania kanalizacji gminnej, dopuszcza się stosowania szamb szczelnych, z nakazem ich natychmiastowej likwidacji po wybudowaniu sieci kanalizacji.

- Zaleca się, aby kanalizacja sanitarna prowadzona była powyżej zwierciadła wód gruntowych.

- W zakresie odwodnienia terenu:

- Plan zakłada docelowe wybudowanie gminnej sieci kanalizacyjnej deszczowej.

- Plan zezwala na wykonywanie lokalnych drenaży opaskowych mających przejmować nadwyżki wód infiltracyjnych.

- W zakresie  gazyfikacji :

    - Określa się zasadę zaopatrzenia w gaz przewodowy średniego ciśnienia z istniejących stacji redukcyjnych gazu   poprzez reduktory domowe ,obniżające ciśnienie ze średniego na niskie.

    - Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy na cele bytowo – gospodarcze jak i cele grzewcze.

    - Określa się następujące warunki gazyfikacji obszaru objętego planem:

      - dostawa gazu będzie możliwa po zawarciu umowy między dostawcą gazu , a odbiorcą po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego .

      - nasadzanie zieleni wysokiej i krzewów możliwe jest w odległości 2.0 m od osi gazociągu.

      - linie parkanów winny przebiegać min. 0.5m od gazociągu.

      - szafki gazowe lokalizowane w ogrodzeniach i otwierane na zewnątrz lub na budynkach winny być montowane zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego siecią.

- W zakresie uciepłownienia :

- Ustala się, że zaopatrzenie w ciepło nastąpi, z własnych źródeł ciepła, w oparciu o sieć gazową. Ustala się standardy obsługi przez sieć gazową na 100% pokrycia potrzeb grzewczych

- Dopuszcza się inne, lokalne systemy grzewcze, z wykluczeniem systemów opartych o paliwa stałe.

- W zakresie  elektroenergetyki i telekomunikacji:

    - Określa się zasadę pełnego pokrycia potrzeb na energię elektryczną w zakresie oświetlenia, zasilenia sprzętu domowego i innych urządzeń oraz na cele grzewcze,

    - Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemu elektroenergetycznego w gminie Piaseczno. Źródła i kierunki zasilania nie ulegają zmianie,

    - Przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach odrębnych .

    - Zaleca się realizację przyłączy do sieci zasilającej , kablem NN - ułożonym w gruncie .

    - Ustala się podniesienie standardów obsługi ludności wyrażające się zwiększeniem niezawodności zasilania przez modernizację i rozbudowę urządzeń SN, NN.

    - Preferuje się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych SN/Nn w wykonaniu słupowym , dopuszcza się jednak ze względów technicznie uzasadnionych stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnętrzowym .

- W zakresie gospodarka odpadami :

- Ustala się , że obszar objęty planem należy włączyć do gminnego systemu gospodarki odpadami  komunalnymi .

- DZIAŁ V

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I USTALENIA KOŃCOWE

§ 7

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 8

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru objętego zmianą planu ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 20%.

§ 9

Dla obszaru objętego zmianą planu traci moc uchwała nr 418/XVIII/2003  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia18 grudnia 2003 ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 z dnia 30.01.2004 poz. 673)

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 11

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Piasecznie

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie zatwierdzającej

zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części  miasta Piaseczna w granicach obszaru  wyznaczonego granicami działki ozn. nr  ew. 43 obr. 52 położonej przy ulicy Jałowcowej

Obszar objęty projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania części miasta Piaseczna w  obowiązującym miejscowym planie części miasta Piaseczna zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr  418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003,  znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę usługową  z  wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Właściciel  nieruchomości złożył  wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia polegający na dopuszczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce ozn nr ew.43 obr. 52. Z uwagi na to, że przedmiotowa działka zabudowana jest istniejącym budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym przystąpiono do opracowania powyższej zmiany.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27  Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.  ), art. 18 ust. 2 pkt . 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1088/XLIV/2005  z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części   miasta Piaseczna  zatwierdzonego uchwałą nr 418/XVIII/2003  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia18 grudnia 2003 ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 z dnia 30.01.2004 poz. 673) po przeprowadzeniu pełnej procedury planistycznej w trybie   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80  poz. 717 z późniejszymi zmianami) proponuje się podjęcie powyższej uchwały.