BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

UCHWAŁA Nr 166/VIII/2007

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 18.04.2007r

W sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

części wsi  KAMIONKA – ETAP II

Kwiecień   2007 r.

SPORZĄDZAJĄCY:

# BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

WYKONAWCY:

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO

05-500 PIASECZNO UL. KOŚCIUSZKI 5

AUTORZY:

- urbanistyka: mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

nr upr. do pl. prz. 1120/90

OIU NR WPISU WA-178

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

- opracowanie graficzne: Wojciech Rosochacki

Uchwała Nr 166/VIII/2007

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia  18.04.2007r

w sprawie  miejscowgo  planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – etap II   w gminie Piaseczno

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. ze zm.) ,  art. 85 ust. 2  Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmianami ) oraz art. 18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) , w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 508/XLIV/97 z dnia 26.11.1997  r. w sprawie przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka w gminie Piaseczno oraz uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 159/VIII/2003 r. z dnia 24.04.2003 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały nr 508/XLIV/97 z dnia 26.11.1997 r. Rada Miejska w Piasecznie na wniosek Burmistrza  Miasta i Gminy Piaseczno uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej w treści uchwały „planem” dla etapu II, wydzielonego uchwałą Nr 159/VIII/2003 r.    Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.04.2003 r. części wsi Kamionka, w gminie Piaseczno

§ 2.

Granice planu są wyznaczone na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Plan zawiera ustalenia dotyczące :

- przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

- linii rozgraniczających ulic, placów oraz dróg publicznych,

- zasad obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej,

- lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania  terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a  także wskaźniki  intensywności zabudowy,

- zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów.

§ 4.

- Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do obszaru objętego planem .

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu :

- granice obszaru objętego planem

- przeznaczenie terenów określone symbolami literowymi i cyfrowymi ,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub  różnych zasadach zagospodarowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 pełnią funkcję informacyjną lub orientacyjną.

§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie  –  należy   przez   to   rozumieć   miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – Etap II  , o którym mowa w § 1 uchwały,

- uchwała – należy rozumieć niniejsza uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie, zawierająca ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – Etap II

- rysunku planu – należy   przez   to   rozumieć  rysunek  planu na mapie w  skali1:1000, odnoszący ustalenia uchwały do obszaru objętego planem,

- przepisach szczególnych – należy  przez  to  rozumieć  przepisy  ustaw     wraz z   aktami  wykonawczymi oraz  przepisy  ograniczające  dysponowanie  terenem, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych,

- terenie –  należy  przez  to  rozumieć  obszar  o  określonym  przeznaczeniu   lub odrębnych  zasadach  zagospodarowania,  wydzielony  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi,

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu wynikające z funkcji na nim dominującej,

- nieprzekraczalnych liniach zabudowy – granica sytuowania budynku od linii rozgraniczającej terenów komunikacji lub innych obiektów i urządzeń z pominięciem loggii , balkonów, wykuszy , wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1 m. oraz elementów wejść do budynków ( schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych , daszki ),

- maksymalnej wysokości zabudowy – nieprzekraczalna liczba kondygnacji lub nieprzekraczalny wymiar budynku w metrach od poziomu terenu rodzimego przy najniżej położonym wejściu do budynku nie będącym jedynie  wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych , do najwyższego punktu przekrycia dachu,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy  - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych na danej działce do jej ogólnej powierzchni ,

- powierzchni  biologicznie  czynnej –  należy  przez  to  rozumieć część działki budowlanej, określoną w % w stosunku do powierzchni ogólnej działki, na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb terenu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nieutwardzoną, pokrytą roślinnością lub użytkowaną rolniczo.

## Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru

1. Ustalenia przestrzenne

§ 6.

Ustala się , że podstawową funkcją terenu objętego planem jest funkcja  mieszkaniowa .

§ 7.

Plan wyróżnia tereny przeznaczone na następujące cele :

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu

symbolem MN,

- tereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP

- tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem Ws,

- tereny ciągów komunikacyjnych  , wydzielone liniami rozgraniczającymi :

  - tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolem KD

  - tereny ciągów pieszo-jezdnych , oznaczone na rysunku symbolem KPJ

2. Ochrona środowiska i dóbr kultury

§ 8.

Plan ustala wymogi dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ponadto plan ustala zakazy i nakazy związane z ochroną innych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i dóbr kultury oraz ochrony przed uciążliwościami.

§ 9.

Zakazuje się lokalizowania na obszarze objętym planem obiektów i urządzeń, które wywołują uciążliwości dla środowiska lub których uciążliwość przekracza granice ich lokalizacji, z wyjątkiem inwestycji służących ochronie środowiska.

§ 10 .

- Plan nakazuje zachowanie istniejącego układu hydrograficznego i wprowadza obowiązek ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

- Plan ustala obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji w sąsiedztwie rowów melioracyjnych ze Związkiem Spółek Wodnych w Piasecznie.

- Inwestor podejmujący realizację inwestycji budowlanej powinien wykonać ekspertyzę geotechniczną dla każdej inwestycji kubaturowej oraz uwzględnić jej wnioski .

§11.

Plan nakazuje likwidację obiektów i urządzeń istniejących, wywołujących uciążliwości dla środowiska, bądź zmianę stosowanych technologii, w celu ograniczenia uciążliwości obiektów do terenu działek, na których są one zlokalizowane.

§ 12.

- Nakazuje się ograniczenie wycinania i niszczenia istniejącej zieleni - pojedynczych drzew lub ich skupisk, obsadzeń dróg i rowów,  zieleni śródpolnej oraz innych zadrzewień i zakrzewień.

- Plan zaleca zwiększenie stopnia zadrzewień, przy stosowaniu gatunków  roślin  typowych dla  lokalnego ekosystemu, a także zadrzewianie ciągów ulicznych.

§ 13.

Plan nakazuje ochronę ciągów cieków wodnych i związanych z nimi pasm nawietrzających i ciągów ekologicznych poprzez:

- Wyznaczenie  nieprzekraczalnych linii zabudowy,   zgodnie z rysunkiem planu i zakaz budowy w tej strefie.

- Zakaz budowy szamb i biologicznych oczyszczalni ścieków w odległości mniejszej niż 20 m od osi istniejących cieków wodnych i rzek .

3. Uzbrojenie techniczne

§ 14.

Ustala się wyposażenie terenu w sieć wodociągową; skanalizowanie całego terenu, jego gazyfikację, zaopatrzenie w energię elektryczną, przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej i zorganizowany wywóz odpadów nie nadających się do gospodarczego wykorzystania.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

§ 15.

Ustala się,że zaopatrzenie w wodę nastąpi z wodociągu miejskiego,w oparciu o istniejące na terenie sieci wodociągowe.

§ 16.

Ustala się,że przekroje rur będą uwzględniać zapotrzebowanie wody  dla celów przeciwpożarowych.

### KANALIZACJA SANITARNA

§ 17.

- Ustala się skanalizowanie terenu z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- Dla osiągnięcia założonego celu plan nakazuje odprowadzenie ścieków w systemie pompowym z pompowniami strefowymi do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- Tymczasowo, do czasu wybudowania kanalizacji gminnej, dopuszcza się stosowanie szamb szczelnych, z nakazem ich natychmiastowej likwidacji po wybudowaniu sieci kanalizacji.

§ 18.

Zaleca się, aby kanalizacja sanitarna prowadzona była powyżej zwierciadła wód gruntowych.

### ODWODNIENIE TERENU

§ 19.

Plan zakłada docelowe wybudowanie gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Tymczasowo, do czasu zrealizowania tej inwestycji, zezwala się na odprowadzanie wód deszczowych, odpowiadających wymogom  ochrony środowiska z ulic lokalnych o nawierzchniach utwardzonych do rowów melioracyjnych, rowami przepuszczalnymi wzdłuż ulic, poprzez strefowe oczyszczalnie, w których wody deszczowe powinny być oczyszczone do poziomu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawne. Na etapie wykonywania projektów technicznych dróg należy uzyskać zgodę właścicieli odbiornika na odprowadzenie ścieków deszczowych.

§ 20.

Plan ustala odprowadzanie części wód opadowych powierzchniowo do gruntu - poprzez budowanie ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchniach przepuszczalnych.

§ 21.

Plan zezwala na  wykonywanie lokalnych rowów lub drenaży  opaskowych, mających przejmować nadwyżki wód infiltracyjnych.

INSTALACJA GAZOWA:

§ 22.

Ustala się gazyfikację całego terenu,w oparciu o istniejący gazociąg  i jego rozbudowę.

### CIEPŁOWNICTWO

§ 23.

- Ustala się, że zaopatrzenie w ciepło nastąpi lokalnie, z własnych zródeł ciepła,w oparciu o sieć gazową. Ustala się standardy obsługi przez sieć gazową na 100% pokrycia potrzeb grzewczych .

- Dopuszcza się inne, lokalne systemy grzewcze, z wykluczeniem  systemów opartych o paliwa stałe.

### SIEĆ ENERGETYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA

§ 24.

- Ustala się zasilanie terenu poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących linii SN 15 oraz typowych stacji transformatorowych z transformatorami max 250 kVA.

- Ustala się zasilanie projektowanych obiektów z sieci kablowych  niskiego  napięcia, zasilanych dwustronnie,wyprowadzonych ze stacji transformatorowych (istniejących i projektowanych), prowadzonych wzdłuż ulic.

- Ustala się oświetlenie uliczne z sieci kablowej, zasilanej z projektowanych stacji transformatorowych.

- W ulicach i drogach przewidzieć należy miejsca na prowadzenie kabli SN i nn.

- Ustala się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej; w ulicach i drogach należy przewidzieć miejsca dla kanalizacji telefonicznej.

GOSPODARKA ODPADAMI

§ 25.

- Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o powszechnej dostępności system zbierania i wywozu odpadów o charakterze komunalnym.

- Ustala się ,że obszar objęty planem należy włączyć do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Komunikacja

§ 26.

Dla obsługi istniejącego i projektowanego zagospodarowania ustala się przebieg :

- drogi  dojazdowej oznaczonej symbolem  KDD  o szerokości w liniach rozgraniczających 10, 0 m.

- ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem  KPJ o szerokości w liniach rozgraniczających 6, 0 m.

§ 27.

- Obowiązują następujące wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektów nowych i rozbudowywanych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 2 m. p. / 1 lokal mieszkalny

- dla zabudowy usługowej 3 m. p. / 100m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 2 miejsca parkingowe .

- Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych na terenie działki własnej.

§ 28.

Plan zezwala na wytyczanie ścieżek rowerowych wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki terenowe.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

Tereny zabudowy mieszkaniowej

§ 29

Plan wyznacza tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami :  1MN, 2MN, 3MN .

§ 30

1. Podstawowym przeznaczeniem terenów zabudowy mieszkaniowej jest

mieszkalnictwo jednorodzinne .

2. Plan ustala maksymalną intensywność zabudowy  na poziomie nie

przekraczającym  0,5 ,

3. Plan ustala minimalną powierzchnię działki wielkości 1 000 m2, z tolerancją do

10%.  Dopuszcza się realizację zabudowy na działkach mniejszych niż

normatywne, o ile ich podział prawny został uprawomocniony przed dniem

wejścia w życie niniejszego planu.

4. Ustala się zachowanie co najmnie 70% powierzchni bilogicznie czynnej w obrębie

każdej działki.

5. Na każdej działce dopuszcza się realizację jednego domu jednorodzinnego.

§ 31

W stosunku do nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych i modernizowanych plan ustala  następujące wymagania:

- wysokość budynków  - do dwóch i pół kondygnacji, z możliwością podpiwniczenia  do wysokości 1,5 m nad obecny poziom terenu, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku od obecnego poziomu terenu do kalenicy  - 11,0 m.;

- nakazuje się stosowanie spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci w granicach  30o -  45o;

- W przypadku , gdy plan nie wskazuje nieprzekraczalnych linii zabudowy  nakazuje się lokalizację budynków na działce zgodnie z przepisami prawa budowlanego .

- Dopuszcza się remonty i modernizację ( nie obejmujące powiększenia kubaturowego ) istniejącej zabudowy usytuowanej w pasie terenu między liniami rozgraniczającymi układu komunikacyjnego a nieprzekraczalną linią zabudowy

§ 32.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej plan dopuszcza lokalizację następujących funkcji :

- usług nieuciążliwych, zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska,

związanych z podstawową obsługą lokalnej społeczności, wbudowanych w budynkach mieszkalnych na całym terenie, objętym opracowaniem, przy zachowaniu wszystkich zasad zabudowy, ustalonych w planie ( § 30,31). Plan zaleca  koncentrację tych usług wzdłuż ulic istniejących i projektowanych;

- usług publicznych oraz usług sportu, rekreacji, turystyki, kultury i gastronomii przy  zachowaniu wszystkich zasad zabudowy, określonych w planie oraz pod warunkiem, że usługi te są nieuciążliwe, zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, a także nie są wymienione w przepisach szczególnych jako szczególnie szkodliwe lub mogące pogorszyć stan środowiska,

- zieleni parkowej i innej zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień;

- Plan dopuszcza  lokalizowanie na działkach, garaży i innych budynków pomocniczych wolnostojących pod warunkiem zachowania linii zabudowy i wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy (§ 30, 31).

§ 33.

Istniejąca zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowo - produkcyjna może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie pod warunkiem przestrzegania zasad zabudowy, określonych niżej w planie dla zabudowy nowej, może też podlegać zmianie sposobu użytkowania, pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego dla całego obszaru.

Tereny zieleni urządzonej

§ 34.

Plan wyznacza tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, bez prawa zabudowy .

Tereny wód powierzchniowych

§ 35.

Plan wyznacza tereny wód powierzchniowych , oznaczone na rysunku planu symbolem Ws  oraz zakazuje wprowadzania wszelkich urządzeń , budowli i innej zabudowy nie związanych  z przeznaczeniem terenu .

Rozdział 4

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

§ 36.

Określa się, że w wyniku uchwalenia planu wzrośnie wartość terenów, które wskutek jego sporządzenia uzyskały zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem wartości nieruchomości, ustala się na poziomie :

Dla terenów MN  -  20%

Dla terenów  ZP, Ws i K  -  1 %

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 37.

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 38.

- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

- Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno powierza się przechowywanie oryginału planu wraz ze zbiorem dokumentacji formalno – prawnej .

§ 39.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec –kiego .

§ 40.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA    RADY  MIEJSKIEJ

W   PIASECZNIE