- Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

# UCHWAŁA Nr 129/VII/2007

- RADY MIASTA I GMINY W PIASECZNIE

- z dnia  14.03.2007r

W sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna

Dla obszaru wyznaczonego granicami działek ozn. nr ew. 46/3, 46/4, 47/3, 47/4 obr. 33

Marzec 2007

SPORZĄDZAJĄCY:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

- WYKONAWCA:

- WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

- URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO

- 05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5

- Autorzy:

Urbanistyka: mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Nr upr. Do pl.prz.1120/90

OIU NR WPISU WA-178

mgr inż. arch. Wanda Kubiak

Nr upr.St-74/90

MOIA-04/90

Opracowanie graficzne:  Wojciech Rosochacki

UCHWAŁA Nr  129/VII/2007

## RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 14.03. 2007r.

w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części  miasta Piaseczna

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27  Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.  ), art. 18 ust. 2 pkt . 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1055/XLIII/2005  z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części   miasta Piaseczna  zatwierdzonego uchwałą  1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz.3 456 ) Rada Miejska w Piasecznie po zbadaniu stwierdza zgodność niniejszego planu z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Piaseczno i  uchwala co następuje :

- Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującą obszar  działek nr ew. 46/3, 46/4, 47/3, 47/4 obr. 33 zwaną dalej planem na obszarze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą .

§2

Planem objęto obszar , którego granice przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią .

§3

Integralnymi częściami uchwały są :

- Rysunek planu , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ,

§4

Plan ustala :

- Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego;

- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ;

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

- Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

- Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenie w ich użytkowaniu

- Zasady przebudowy rozbudowy i budowy systemu komunikacji

- Zasady przebudowy i budowy infrastruktury technicznej

- Zasady tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów

- Stawkę procentową , na podstawie której ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

Plan nie ustala :

Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak w obszarze objętym planem obiektów podlegających uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

§5

Użyte w niniejszej uchwale pojęcia należy rozumieć następująco  :

plan - zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującą obszar  działek nr ew. 46/3, 46/4, 47/3, 47/4 obr. 33, o której mowa w §1 uchwały, o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej,

uchwała - niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującą obszar  działek nr ew. 46/3, 46/4, 47/3, 47/4 obr. 33 o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej,

przepisy szczególne i odrębne –przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi  oraz przepisy ograniczające  dysponowanie terenem, wynikające z prawomocnych  decyzji administracyjnych,

rysunek planu - załącznik  graficzny  nr  1 do  niniejszej uchwały, opracowany w skali 1 : 1000 odnoszący ustalenia uchwały do obszaru objętego planem

przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

przeznaczenie dopuszczalne - rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

teren - obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub dopuszczonego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

linie rozgraniczające - linie wyznaczone na rysunku planu , wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalne linie  zabudowy - granica sytuowania budynku od linii rozgraniczającej terenów komunikacji lub innych obiektów i urządzeń z pominięciem loggii , balkonów, wykuszy , wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1 m. oraz elementów wejść do budynków ( schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych , daszki )

maksymalna wysokość zabudowy - nieprzekraczalna liczba kondygnacji lub nieprzekraczalny wymiar budynku w metrach od poziomu terenu rodzimego przy najniżej położonym wejściu do budynku nie będącym jedynie  wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych , do najwyższego punktu przekrycia dachu

powierzchnia biologicznie czynna – część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która nie zostaje zabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nieutwardzona , pokryta  trwale roślinnością lub użytkowana rolniczo  bądź możliwa do wykorzystania na te cele

usługi - obiekty usługowe wolnostojące lub lokale wbudowane , służące szeroko rozumianej funkcji usługowej , której celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego , zdrowia, oświaty, biurowości , pośrednictwa  itp. Nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko , nie wymagające placów składowych i baz transportowych , nie wytwarzające bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych

- Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem MN

§ 6

- Przeznaczenie terenu :

  - zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna jako przeznaczenie podstawowe

  - usługi nieuciążliwe związane z podstawową obsługą lokalnej społeczności  , wbudowane w budynki mieszkalne jako przeznaczenie dopuszczone

- Sposób zagospodarowania i zabudowy terenu :

  - W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy :

    - plan ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną w obrębie każdej działki co najmniej 60 %

    - plan ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy  minimum 5m od linii rozgraniczających ulic zgodnie z rysunkiem planu

    - plan ustala się stosowanie spadzistych dachów o kącie nachylenia połaci w granicach od 30 ° do  45 °.

    - Plan ustala się maksymalną wysokość zabudowy  dwóch i pół kondygnacji , z możliwością podpiwniczenia do wysokości 1,5 m . nad obecny poziom terenu , przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku

12, 0 m.

    - Plan dopuszcza się realizację jednego domu jednorodzinnego na każdej działce budowlanej

    - dopuszcza się lokalizowanie na działkach garaży i innych budynków pomocniczych wolnostojących pod warunkiem zachowania linii zabudowy i wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy

- Ochrona środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego :

- Zakazuje się lokalizowania na obszarze objętym planem obiektów i urządzeń , które wywołują uciążliwości dla środowiska lub których uciążliwość przekracza granice ich lokalizacji , z wyjątkiem inwestycji służących ochronie środowiska

- Plan zaleca zwiększenie stopnia zadrzewień przy stosowaniu gatunków roślin typowych dla lokalnego ekosystemu , a także zadrzewienie ciągów ulicznych.

  - Warunki podziału nieruchomości :

- Plan ustala minimalną powierzchnię działek:

a)  800 m2- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z tolerancją do 10 %

b)  1200m2- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej ( 600 m2 na 1 segment) z tolerancją do 10 %

c)  Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej , wyłącznie:

-  w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości: w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych działek budowlanych.

- Plan dopuszcza realizację zabudowy na działkach  mniejszych niż. normatywne , o ile ich podział prawny został uprawomocniony przed dniem wejścia w życie niniejszego planu .

  - Ustalenia komunikacyjne:

- Plan ustala obsługę komunikacyjną od drogi publicznej znajdującej się poza granicami zmiany planu

- Plan nakazuje zapewnienie 2 miejsc parkingowych na budynek jednorodzinny  w granicach poszczególnych lokalizacji własnych.

  - W zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

- Terenami przeznaczonymi do lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego są tereny dróg, znajdujące się poza granicami zmiany planu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę sieci uzbrojenia technicznego poza terenami dróg;

- Zaopatrzenia w wodę:

- Zaopatrzenie w wodę nastąpi z wodociągu miejskiego, w oparciu o istniejące na terenie sieci wodociągowe

- Ustala się, że przekroje rur będą uwzględniać zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych

- Kanalizacja Sanitarna:

- Ustala się skanalizowanie terenu z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej

- Tymczasowo, do czasu wybudowania kanalizacji gminnej, dopuszcza się stosowania szamb szczelnych, z nakazem ich natychmiastowej likwidacji po wybudowaniu sieci kanalizacji.

- Odwodnienie terenu:

- Plan zakłada docelowe wybudowanie gminnej sieci kanalizacyjnej deszczowej. Tymczasowo do czasu zrealizowania tej inwestycji, zezwala się na odprowadzanie wód deszczowych, odpowiadającym wymogom ochrony środowiska z ulic lokalnych o nawierzchniach utwardzonych do rowów melioracyjnych, rowami przepuszczalnymi wzdłuż ulic, poprzez strefowe oczyszczalnie, w których wody deszczowe powinny być oczyszczone do poziomu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawne. Na etapie wykonywania projektów technicznych dróg należy uzyskać zgodę właścicieli odbiornika na odprowadzanie ścieków deszczowych.

- Plan ustala odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo do gruntu

- poprzez budowanie ulic dojazdowych i ciągów pieszo- jezdnych o nawierzchniach przepuszczalnych.

- Plan zezwala na wykonywanie lokalnych rowów lub drenaży opaskowych mających przejmować nadwyżki wód infiltracyjnych.

5) Plan ustala ochronę istniejących systemów  drenarskich poprzez  obowiązek ich przebudowy w przypadku stwierdzenia w terenie kolizji z realizowanymi inwestycjami - na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.

- Instalacja gazowa:

- Ustala się gazyfikację całego terenu w oparciu o istniejący gazociąg i jego rozbudowę.

- Gazyfikacja obszaru będzie możliwa, o ile zostaną zawarte umowy pomiędzy dostawcą gazu, a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego,

- Linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5 m  od gazociągu,

- Dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe ( otwierane na zewnątrz od strony ulicy) powinny być lokalizowane w linii ogrodzeń, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową,

- W liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych , należy zarezerwować trasy dla projektowanej sieci gazowej,

- Podczas prowadzenia prac przebudowy dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochody

- Ciepłownictwo:

- Ustala się, że zaopatrzenie w ciepło nastąpi, z własnych źródeł ciepła, w oparciu o sieć gazową. Ustala się standardy obsługi przez sieć gazową na 100% pokrycia potrzeb grzewczych

- Dopuszcza się inne, lokalne systemy grzewcze, z wykluczeniem systemów opartych o paliwa stałe.

- Sieć energetyczna i telekomunikacyjna:

- Ustala się zasilanie terenu poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących linii SN 15.Oraz typowych stacji transformatorowych z transformatorami max 250 kVA

- Ustala się zasilanie projektowanych obiektów z sieci niskiego napięcia, wyprowadzonych ze stacji transformatorowych ( istniejących i projektowanych), prowadzonych wzdłuż ulic.

- Ustala się oświetlenie uliczne z sieci kablowych, zasilanej z projektowanych stacji transformatorowych.

- W ulicach i drogach należy przewidzieć miejsca na prowadzenie linii SN i nn.

- Jako rozwiązanie preferowane ustala się prowadzenie linii elektroenergetycznych o różnych napięciach po oddzielnych trasach; dopuszcza się jednak w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i NN na wspólnych słupach;

- przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki ( w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie odbywać się w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego,

- szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych terenów  powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych  dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną a także oświetlenia terenu wokół obiektów,

- Ustala się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej; w ulicach i drogach należy przewidzieć miejsca dla kanalizacji telefonicznej.

- Gospodarka odpadami:

- Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o powszechnej dostępności system zbierania i wywozu odpadów o charakterze komunalnym

- Ustala się zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującego w tym zakresie

- DZIAŁ V

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I USTALENIA KOŃCOWE

§ 7

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 8

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru objętego zmianą planu ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 1%.

§ 9

Dla obszaru objętego zmianą planu traci moc uchwała nr 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części miasta  Piaseczna ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz.3 456 )

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 11

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie zatwierdzającej

zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części  miasta Piaseczna obejmującą obszar  działek nr ew. 46/3, 46/4, 47/3, 47/4 obr. 33

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27  Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.  ), art. 18 ust. 2 pkt . 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1055/XLIII/2005  z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części   miasta Piaseczna  zatwierdzonego uchwałą  1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz.3 456 ) po przeprowadzeniu procedury planistycznej w trybie   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80  poz. 717 z późniejszymi zmianami ) proponuje się podjęcie powyższej uchwały.