Załącznik nr A

(opis przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Ciężki samochodów ratowniczo- gaśniczych PN-EN 1846-1; S-2-6-5000-8/3200-1

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 nr 85, poz. 553 z późn. zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego Świadectwa Dopuszczenia. Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 nr 85, poz. 533 z poźn.zm). |  |
| 1.3 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 165 poz. 992 z 2011 r.). |  |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności WE. |  |
| 1.5 | Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.6 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 1.7 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.8 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania normy PN EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |
| - Podwozie |  |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy. Silnik, kabina i podwozie pochodzące od tego samego producenta. Zamawiający dopuszcza wykonanie pojazdu na fabrycznie nowym podwoziu z roku produkcji 2015 pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu w roku bieżącym. | Podać producenta, typ i model podwozia. |
| 2.2 | Moc silnika minimum 300 kW. Maksymalny moment obrotowy min 2100 Nm. |  |
| 2.3 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) na dachu kabiny zamontowana belka świetlna wykonana w technologii LED 2) dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z tyłu pojazdu, 3) dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane z przodu pojazdu, 4) dodatkowy sygnał pneumatyczny 5) urządzenie akustyczne klasy GAM 300 R lub równoważne powinno posiadać min. 3 modulowane tony oraz 2 głośniki o mocy min. 100W każdy, zamontowane na zewnątrz z przodu pojazdu. Urządzenie akustyczne winno również umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, 6) w przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Lampy sygnalizacyjne oraz wszystkie światła zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym osłonami wykonanymi np. ze stali nierdzewnej. |  |
| 2.4 | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6, przystosowany do spalania biopaliw zgodnie z normą PN-EN 14214. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. Do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie producenta dotyczące biopaliw. |  |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania. Pojazd wyposażony w hamulec wydechowy. |  |
| 2.6 | Układ napędowy pojazdu 4x4 – wersja terenowa z min.: - blokadą osi przedniej i tylnej, - skrzynią rozdzielczą z przełożeniem drogowym i terenowym. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów za pomocą jednego przełącznika z wyborem trybu pracy, umieszczonego na desce rozdzielczej pojazdu oraz dodatkowo sygnalizowane na wyświetlaczu w kabinie pojazdu. |  |
| 2.7 | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
| 2.8 | Skrzynia biegów wzmocniona automatyczna lub zautomatyzowana. Skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju. |  |
| 2.9 | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25°C ÷ +50°C. |  |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe (rozmiar jak dla kół osi przedniej), nie przewożone na stałe w pojeździe. |  |
| 2.11 | Kabina o układzie siedzeń 1+1+4, fabrycznie czterodrzwiowa jednomodułowa. Szerokość wewnętrzna kabiny w przedziale załogi 4 osobowej nie mniejsza niż 2100mm, wysokość wewnętrzna krawędzi dachu od podłogi nie mniejsza niż 1500mm. Szerokość wszystkich stopni wejściowych do kabiny (z przodu i z tyłu) nie mniejsza niż 400mm. Dostęp do silnika przez uchylenie kabiny. |  |
| 2.12 | Kabina z siedzeniami usytuowanymi przodem do kierunku jazdy, - wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - wszystkie siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym i wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległość, pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, - podłoga kabiny pokryta materiałem gumowym zmywalnym na całej powierzchni, - schowek nad przednia szybą, - przewidziane miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej - tylna ławka z podnoszonym siedziskiem i schowkiem na wyposażenie osobiste załogi, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, -indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy -dodatkowe gniazda 12/24V po stronie dowódcy - indywidualne oświetlenie dla każdego członka załogi - gniazdo zasilające 12V i 24V rozłączane po wyłączeniu głównego wyłącznika prądu -gniazdo 12V ze stałym napięciem przy wyłączonym głównym wyłączniku prądu. - fabryczną instalację klimatyzacyjną kabiny, - elektrycznie sterowane szyby wszystkich czterech drzwi, - elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka wsteczne, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, - sygnalizację otwartych skrytek w kabinie kierowcy, - manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, - radioodtwarzacz CD wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami, |  |
| 2.13 | Wyposażenie zewnętrzne kabiny: - dodatkowe światła drogowe pojazdu w osłonie przeciwsłonecznej, - światła przeciwmgielne producenta pojazdu umieszczone w zderzaku przednim, |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w instalację pneumatyczną i elektryczną 12/24V do ciągnięcia przyczep o masie minimum 10 ton, Pojazd wyposażony także w zaczep holowniczy z przodu |  |
| 2.15 | Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych, według rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę i umożliwiającego: - przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania pojazdu). Mocowanie powinno zapewniać możliwość bezpośredniego założenia aparatu oraz odblokowanie każdego aparatu indywidualnie. Uchwyty aparatów powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały pewne mocowanie aparatów zarówno z butlą stalową jak i z butlą kompozytową. |  |
| 2.16 | Moc alternatora (min) i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 2.17 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej. Moc alternatora min. 2400 W i pojemność akumulatorów min. 180 Ah, muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Zamontowana przetwornica napięcia 24V / 12V. |  |
| 2.18 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnątrz pojazdu, w pobliżu stopni wejściowych do kabiny załogi. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |  |
| 2.19 | W kabinie pojazdu pomiędzy przedziałami zamontowana szafka kabinowa dopasowana do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji od strony dowódcy i kierowcy. W półce zamontowane gniazda zasilające 12v z lewej i prawej strony. |  |
| 2.20 | Dodatkowo zainstalowane w przedziale autopompy urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji (nadawczo-odbiorczej). |  |
| 2.21 | Maksymalna wysokość pojazdu nieobciążonego nie większa niż 3200 mm. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 320 mm. |  |
| 2.22 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie i zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. |  |
| 2.23 | Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy autopompy. Zbiornik zainstalowany na zewnątrz zabudowy. |  |
| 2.24 | Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 105 km/h. |  |
| 2.25 | Samochód wyposażony w pneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, powinien mieć konstrukcję, która zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
| 2.26 | Kolor: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) - RAL 3000, - atrapa silnika – w kolorze grafitowym, Podwozie zabezpieczone dodatkowo przed korozją. |  |
| 2.27 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.28 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 4 godzin w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 2.29 | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem. |  |
| - Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 3.1 | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone blachą kwasoodporną. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt i dwie skrzynie dachowe. Na dachu mocowanie drabiny. Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału tylnego i kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy). |  |
| 3.3 | Z tyłu pojazdu po prawej stronie składana drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi w układzie żaluzji 3+3+1, wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED na całej wysokości skrytek, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy i w przedziale autopompy |  |
| 3.7 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 lx w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Tylne oświetlenie pola pracy załączane również z oświetleniem biegu wstecznego. Dodatkowe oświetlenie LED pola pracy w dolnej części samochodu. |  |
| 3.8 | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. |  |
| 3.9 | Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.10 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
| 3.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody o pojemności minimum 5,0 m3 wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. |  |
| 3.13 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. |  |
| 3.14 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik zintegrowany ze zbiornikiem wody. |  |
| 3.15 | Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z dachu pojazdu oraz z poziomu terenu (nasada na zew. pojazdu). Z tyłu pojazdu nasada 52 do zasysania środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego. |  |
| 3.16 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym szczelnie przedziale. Autopompa z płaszczem wodnym umożliwiającym ogrzewanie pompy z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia ogrzewania w okresie letnim. Autopompa zapewniająca ręczne sterowanie zaworami. |  |
| 3.17 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa klasy A32/8 – 2,5/40 lub większej. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. Możliwość jednoczesnego podawania wody na linii niskiego ciśnienia i wodnego stężenia środka pianotwórczego na wysokim ciśnieniu. |  |
| 3.18 | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m. |  |
| 3.19 | Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję umożliwiającą odwodnienie węża bez konieczności jego rozwinięcia (przedmuch sprężonym powietrzem). |  |
| 3.20 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. |  |
| 3.21 | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz awaryjnym ręcznym. |  |
| 3.22 | Dwie nasady tłoczne 75 i jedna zasilająca 75 po obu stronach pojazdu usytuowane w tylnej części, zamontowane jedna obok drugiej. Z tyłu pojazdu dwie nasady ssawne 110. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników. |  |
| 3.23 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.24 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu do 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s. |  |
| 3.25 | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr niskiego ciśnienia, - manowakuometr, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w kabinie kierowcy), - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - licznik motogodzin pracy autopompy, -schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. |  |
| 3.26 | W przypadku możliwości uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno to być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.27 | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. |  |
| 3.28 | Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3 i 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno- pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). |  |
| 3.30 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.31 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 2 zaworów. |  |
| 3.32 | Samochód musi być wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów- gaśniczych. Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷ 100 dcm³/min. przy ciśnieniu 8 bar. Zawór główny (klapowy) otwierany z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 3.33 | Przedział autopompy musi być wyposażony dodatkowo w system ogrzewania powietrznego tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25° C. |  |
| 3.34 | Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych. |  |
| 3.35 | Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 6 m, mierzony od podłoża na którym stoi samochód do oprawy ustawionych poziomo reflektorów , z możliwością obrotu o 360 . Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika-pilota z przewodem o długości min. 2 m. Maszt wyposażony w najaśnice o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lm. Maszt automatycznie składany do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. |  |
| 3.36 | Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 300°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 70°. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. |  |
| 3.37 | Uwaga: W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu sprzętu dostarczonego przez użytkownika, wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania. Rozmieszczenie sprzętu wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika, ustalone przed odbiorem pojazdu. |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |
| 4.1 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu min.7 ton na pierwszej warstwie liny i długości liny min. 30m. |  |
| 4.2 | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją. |  |
| 4.3 | Kamera cofania 7'' |  |
| 4.4 | Pojazd wyposażony co najmniej w 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli podając konkretny parametr lub opisując zastosowane rozwiązanie lub potwierdzając spełnienie wymagań.

Do oferty dołączyć:

rysunki poglądowe pojazdu (uwzględniające jego wymiary).

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawowa formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych